| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΡΓΟ: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α. ΦΥΤΕΥΣΗ

Στο χώρο Αθλητικού κέντρου Φορτέτσας θα δημιουργηθούν 8 νέα παρτέρια πρασίνου, επιφάνειας 500 m2 περίπου, όπου θα εγκατασταθούν δέντρα, θάμνοι, αναρριχώμενα φυτά. Το μεγαλύτερο τμήμα των χώρων πρασίνου είναι πρανή οπότε η φύτευση θα γίνει κυρίως με φυτά εδαφοκάλυψης, ενώ τα δέντρα θα φυτευτούν  όπου δεν υπάρχει κλίση του εδάφους. Θα φυτευτούν ακόμα 15 νέα δέντρα πάνω από τις κερκίδες του μπάσκετ.

Αν τα φυτά δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τους, η υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί

α) να δώσει εντολή για απομάκρυνση ελαττωματικών φυτών ακόμα και μετά τη φύτευσή τους και να ζητήσει από τον ανάδοχο να προβεί σε επανεγκατάσταση πρασίνου.

β) να τα τιμολογήσει με την τιμή της προηγούμενης κατηγορίας φυτών, εφόσον ο αριθμός τους είναι σχετικά μικρός, είναι καλής ποιότητας και δεν υστερούν σημαντικά από τις προδιαγραφές ύψους, διαμέτρου κορμού και διακλάδωσης.

Τα φυτά πρέπει να είναι υγιή, εύρωστα, με το χαρακτηριστικό χρώμα φύλλων και ανθέων για το είδος και την ποικιλία που αναφέρεται και να μην είναι πρόσφατα μεταφυτεμένα. Επίσης δεν πρέπει να μεταφέρουν ζιζάνια με την μπάλα χώματός τους.

α) Ο κορμός των δέντρων πρέπει να είναι ευθυτενής, με περίμετρο όπως αναφέρεται στον πίνακα και η κόμη τους διακλαδισμένη με 3-5 βραχίονες.  Το ύψος του κορμού πρέπει να είναι ≥ 2,00 μ.

β) Οι θάμνοι να είναι διακλαδισμένοι και με σφαιρική συμμετρική κόμη.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των φυτών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

| Είδος | τεμάχια | ύψος (m) | περίμετρος κορμού/ όγκος γλάστρας | τιμή τεμαχίου | σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δέντρα Δ8 |  |  |  |  |  |
| Κουκουναριά Pinus pinea | 15 | 3,5-4 | 14-16, 35 λτ, συμμετρική κόμη | 180 | 2700 |
| Δέντρα Δ7 |  |  |  |  |  |
| Ceratonia siliqua Χαρουπιά | 8 | 3-3,5 | 12-14 εκ., 35 λτρ. | 122 | 976 |
| Κουτσουπιά Cercis siliquastrum | 14 | 3-3,5 | 12-14 εκ., 35 λτρ. | 122 | 1708 |
| Δέντρα Δ6 |  |  |  |  |  |
| Δαμασκηνιά Prunus cerasifera | 2 | 3-3,5 | 12-14 εκ, 35 λτρ. | 85,8 | 171,6 |
| Κυπαρίσσι μακρόκαρπο Cupressus macrocarpa Gold Crest | 10 | 2,5-3 | Συμμετρική κόμη, διάμετρος κόμης>1μ | 85,8 | 858 |
| Φυτά εσωτ.χώρου Ε4 | 12 |  |  |  |  |
| κυδωνίαστρο franketti | 18 | 0,8-1 | κόμη>0,50 9 λτ | 17,6 | 316,8 |
| Βιβούρνο Viburnum tinus | 16 | 0,6-0,8 | κόμη>1μ, 9 λτ | 17,6 | 281,6 |
| Πυράκανθος νάνος Pyracantha coccinea nana | 128 | 0,3-0,4 | κόμη>1 μ, 9 λτ | 17,6 | 2252,8 |
| Ιβίσκος σινικός (λευκορόδινος) Hibiscus sinensis | 64 | 0,6-0,8 | λευκορόδινα άνθη, 9 λτ | 17,6 | 1126,4 |
| Μυρτιά πανασέ Myrtus communis variegata | 18 | 0,6-0,8 | κόμη>1 μ, λτ | 17,6 | 316,8 |
| Αναρριχώμενα Α1 | 244 |  |  |  |  |
| Ficus pumila πανασέ | 200 |  | κλαδιά >3, 2 λτρ. | 3 | 600 |
| Θάμνοι Θ4 |  |  |  |  |  |
| Πικροδάφνη πανασέ Nerium oleander | 104 | 0,8-1 | >3 κλαδιά, 9 λτ | 13 | 1352 |

Β. ΑΡΔΕΥΣΗ

Η παροχή του νερού άρδευσης των φυτών θα γίνεται από το δίκτυο της ΔΕΥΑΗ. Το νερό θα συγκεντρώνεται στην ήδη υπάρχουσα δεξαμενή που βρίσκεται στον χώρο του Αθλητικού κέντρου. Αμέσως μετά την έξοδο από τη δεξαμενή θα τοποθετηθούν φίλτρο, 3 ηλεκτροβάνες και προγραμματιστής άρδευσης. Το αρδευτικό δίκτυο θα είναι αυτοματοποιημένο, δηλαδή η άρδευση θα ρυθμίζεται με προγραμματιστή ρεύματος, που θα τοποθετηθεί σε ειδικό στεγανό κουτί και θα δίνει εντολές στις τρεις Η/Β. Όλα τα αρδευτικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν σε φρεάτια για να προστατευτούν.

Οι σωλήνες άρδευσης PE που θα τοποθετηθούν επιφανειακά στα παρτέρια θα έχουν καφέ χρώμα για λόγους αισθητικής. Κάτω από τις πλακοστρωμένες επιφάνειες θα τοποθετηθεί σωλήνας ΡΕ Φ50 για την προστασία των σωλήνων άρδευσης και ΡΕ Φ32 ως οδηγός μεταφοράς. Η άρδευση των δέντρων και των θάμνων θα γίνει με αυτοκαθαριζόμενους σταλάκτες παροχής 8 lt/h για τα δέντρα και 4 lt/h για τους θάμνους. Η άρδευση των φυτών σε μπορντούρα και των φυτών εδαφοκάλυψης θα γίνεται με σταλλακτοφόρο σωλήνα ΡΕ Φ16. Η συνδεσμολογία του αρδευτικού δικτύου θα γίνει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα του έργου.

Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται σε 6μηνη συντήρηση των φυτών και του αρδευτικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εργασιών, εξαρτημάτων και εργαλείων, που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, ώστε τα φυτά να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και όλοι οι χώροι στην καλύτερη εμφάνιση από άποψη αισθητικής.

Οι σχετικές εργασίες που αφορούν στη συντήρηση περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αντικαταστήσει με δικά του έξοδα, οποιοδήποτε φυτό ξεραθεί ή καταστροφή σε περίπτωση αμέλειάς του.

|  | Η συντάκτης |  |
| --- | --- | --- |
|  | Αναστασία Ανδρεαδάκη |  |