| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ | Έργο: ΜΕΛΕΤΗ AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΑΛΤΑ |
| --- | --- |
|  | Θέση: ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΑΛΤΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |

Τιμολόγιο Μελέτης

Ημερομηνία :    30/4/2010

| A.T.: | 01 |
| --- | --- |

| ΟΙΚ N20.1.1 | Εκθάμνωση και καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2101 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εκθάμνωση και καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης στο έδαφος ή πάνω στην τοιχοποιία, με τα χέρια ή με χρήση ελαφρών μηχανικών μέσων όπου απαιτείται, με προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης, με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων μέχρι μέσης απόστασης 30 m. Εν συνεχεία θα γίνει ξήρανση των σημείων στα οποία έχει γίνει η εκρίζωση ή όποιων άλλων υποδειχθούν από την επίβλεψη,  με χρήση ήπιου ζιζανιοκτόνου όσες φορές απαιτηθεί, τύπου Guarlon ή ισοδύναμου, με μεγάλη προσοχή, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Η χρήση αυτή θα γίνει τηρουμένων όλων των προδιαγραφών και κανόνων προστασίας που απαιτούνται και που θα αναφέρονται στις προδιαγραφές του προϊόντος. Περιλαμβάνονται υλικά και εργασία πλήρους εφαρμογής

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαριζόμενης επιφάνειας (m2)

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 31,18 |  |  |

| A.T.: | 02 |
| --- | --- |

| ΟΙΚ N22.11.91 | Kαθαίρεσις μικρών τμημάτων λιθοδομών ή μεμονωμένων λιθοπλίνθων, απομάκρυνση εξαλοιωμενων δόμων, εις οιανδήποτε στάθμην από του εδάφους εργασίας |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2Κ4 22.4 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καθαίρεσις  μικρών τμημάτων λιθοδομών ή μεμονωμένων λιθοπλίνθων, απομάκρυνση εξαλοιωμενων δόμων, εις οιανδήποτε  στάθμην από του εδάφους εργασίας·, μετά του καθαρισμού των λίθων και συσσωρεύσεως· των προϊόντων, μετά  μεγάλης· προσοχής  λόγω

ιδιαίτερης αξίας του μνημείου κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης.

(1 m3) .

(Τιμή ανά m3)

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 394,30 |  |  |

| A.T.: | 03 |
| --- | --- |

| ΟΙΚ N23.3.4 | Ειδικά μεταλλικά ικριώματα εργασίας με λειτουργία αντιστήριξης |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2301 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ειδικά μεταλλικά ικριώματα εργασίας με λειτουργία αντιστήριξης, σιδηρά σωληνωτά ήτοι εργασία, ενοίκιον ικριωμάτων και φθοράς ξυλείας μαδερίων προς δημιουργίαν δαπέδου εργασίας, κατασκευασμένα εκ σειρών ορθοστατών (κολώνες) και σε απόσταση μεταξύ τους όχι μεγαλύτερη του ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών (1.20) του μέτρου με μεταλλικό χειρολισθήρα σε ύψος 1,00 του μέτρου από του δαπέδου εργασίας και ράβδο μεσοδιαστήματος. Ως επιφάνεια ικριωμάτων λαμβάνεται η εν άρθρω 2302 περιγραφομένη. Σύνδεση των παραλλήλων σειρών ορθοστατών δι' οριζοντίων μεταλλικών σωληνωτών στοιχείων ικανής αντοχής επί των οποίων στηρίζονται και τα δάπεδα εργασίας. Τα ικριώματα φέρουν αντιανέμιους συνδέσμους χιαστί σε όλες τις επιφάνειες και εξασφαλίζονται από οριζόντιες  μετακινήσεις με σύνδεση τους  στην γέφυρα με μεταλλικές ράβδους η/και αντιρίδες. Για την σωστή έδραση των ορθοστατών κατά μήκος της κοίτης του υδατορεύματος κατασκευάζονται πέλματα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα δάπεδα εργασίας δύνανται να αποτελούνται από ξύλινα μαδέρια συνολικού πλάτους τουλάχιστον ενός (1.00) μέτρου. Η ανάβαση εις τα υψηλότερα δάπεδα των ικριωμάτων γίνεται με σταθερές εσωτερικές σκάλες. Η εξασφάλιση του δαπέδου εργασίας έναντι ταλαντώσεως, οριζοντίου μετακινήσεως ή ανατροπής γίνεται με τεταμένα συρματόσχοινα. Τα ικριώματα θα πρέπει εκτός των αυξημένων φορτίων εργατών, μηχανημάτων και ανεμοπιέσεων θα πρέπει να δύναται να παραλαμβάνουν και το προβλεπόμενο φορτίο αντιστήριξης της γέφυρας

Οι τύποι των χρησιμοποιουμένων μεταλλικών ικριωμάτων πρέπει να πληρούν τους όρους προτύπων του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποιήσεως (ΕΛ.Ο.Τ.) ενώ γενικά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 305/96  που  αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές και σύμφωνα με τα σχέδια της Στατικής μελέτης ικριώματος την οποία υποχρεούται να συντάξει ο ανάδοχος και θα πρέπει να τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Εργασία πλήρους κατασκευής περιλαμβάνουσα την στατική μελέτη ικριώματος, μεταφορά από το σημείο εκφόρτωσης δια χειρών έως το έργο καθώς και η απομάκρυνση των ικριωμάτων μέχρι το σημείο φόρτωσης κατά την αποκόμιση, την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, την κατασκευή των πελμάτων έδρασης καθώς και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά.

(Τιμή ανά m2 επιφάνειας ικριώματος)

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 46,37 |  |  |

| A.T.: | 04 |
| --- | --- |

| ΟΙΚ N32.11.1 | Τσιμεντενέσεις σε οποιοδήποτε στοιχείο (τοιχοδομές γενικά, άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα,βράχο κλπ),σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2Κ4 32.25.1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τσιμεντενέσεις σε οποιοδήποτε στοιχείο (τοιχοδομές γενικά, άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα,βράχο κλπ),σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από το δάπεδο εργασίας,με ιδιαίτερη προσοχή λόγω ιδιαιτερότητας του κτηρίου (μνημείου) σύμφωνα με τις οδηγείες της Υπηρεσίας και ειδικώτερα όσον αφορά την εξωτερική επιφανειακή σφράγιση και την σύνθεση του ενέματος .Σύνθεση ενέματος σύμφωνα με την μελέτη, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

(1 lt νωπού παρασκευαζόμενου ενέματος)

| ( 1 lt ) | Λίτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 2,22 |  |  |

| A.T.: | 05 |
| --- | --- |

| ΟΙΚ N32.20.10 | Ισχυρή κονία καταστρώματος οδού με εφαρμογή αμφίπακτου οπλισμού απόσχισης |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3214 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ισχυρή κονία καταστρώματος οδού αντίστοιχης ποιότητας με σκυρόδεμα C20 με εφελκυστικό οπλισμό απόσχισης ποιότητας χάλυβα AISI316. Αρχικά γίνεται αφαίρεση των χαλαρών υλικών που διαμορφώνουν σήμερα το κατάστρωμα και μέχρι τη στάθμη του φορέα της λιθοδομής, καθαρισμός των αρμών και αντικατάσταση εξαλλοιωμένων λιθόπλινθων. Ακολουθεί τοποθέτηση οπλισμού ποιότητας χάλυβα AISI316 με Φ16/50cm που θα συνδέει τις παρειές του καταστρώματος και θα προεντείνεται με μούφα. Ο φορέας αποκαθίσταται με  πλήρωση του καταστρώματος με ειδικό κονίαμα υψηλής αντοχής αντίστοιχης του C20 και διαμορφωμένες ρύσεις. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται εργασία, υλικά και μικρουλικά συμπεριλαμβανομένου και του ανοξείδωτου οπλισμού ως και κάθε εργασία για την πλήρη εφαρμογή του άρθρου σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1021,79 |  |  |

| A.T.: | 06 |
| --- | --- |

| ΟΙΚ N38.80.7 | Διατμητικό βλήτρο έως Φ12, και μήκους μήκους εως 30cm από από ανοξείδωτο χάλυβα 316. Κατασκευή και τοποθέτηση. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3873 | 100,00% |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100,00% |

Κατασκευή και τοποθέτηση διατμητικού βλήτρου  διαμέτρου έως Φ12, και μήκους έως 30cm από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας χάλυβα AISI 316. Η εργασία περιλαμβάνει την κατασκευή του βλήτρου από ανοξείδωτο χάλυβα  την διάνοιξη της οπής σε λιθοδομή και βάθους μέχρι 35  σε κάθε θέση του έργου και σε οιοδήποτε ύψος. Τα βλήτρα είναι τεμάχια οπλισμού, με βυθιζόμενο σκέλος μέσα στην οπή έτσι 'ωστε να εξασφαλίζεται μήκος πάκτωσης 10d.. Μετά την διάνοιξη της οπής ακολουθεί καθαρισμός και φύσημα με πεπιεσμένο αέρα.

Η συγκόληση του βλήτρου γίνεται με ισχυρό  κονίαμα,το οποίο τοποθετείται μέσα στην οπή μέχρι πληρώσεως της.Σε συνέχεια τοποθετείται το βλήτρο  και περιστρέφεται εντός της οπής.Τέλος το διάκενο βλήτρου-οπής επαναπληρούται με κονίαμα με πίεση. Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με την μελέτη και τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις οδηγίες της επίβλεψης και τους απαιτούμενους ελέγχους σύμφωνα με το DIN 21521 Teil1 und Teil2..

(1 τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 41,41 |  |  |

| A.T.: | 07 |
| --- | --- |

| ΟΙΚ N23.21.10 | Μικροπάσσαλος με λειτουργία διατμητικού στοιχείου, διαμέτρου Φ140 μετά ιδιαιτέρας προσοχής λόγω της φύσης του έργου (μνημείο). |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΔΟ 2731 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μικροπάσσαλος με λειτουργία διατμητικού στοιχείου, διαμέτρου Φ140  μετά ιδιαιτέρας προσοχής λόγω της φύσης του έργου (μνημείο). Από το κατάστρωμα θα γίνει διάνοιξη κατακόρυφων διατρημάτων Φ140, με σωλήνωση του άνω τμήματός τους, μέχρι βάθους 2,50m στο συμπαγές μαργαϊκό υπόβαθρο. Με ειδικά διαμορφωμένη κεφαλή προσαρμοζόμενη στη σωλήνωση εισπιέζεται ένεμα με βάση το τσιμέντο με αναλογία N/T= 0.5 ώστε να πληρωθούν τα κενά πέριξ του διατρήματος σε όλο του το μήκος με παράλληλη εξαγωγή της σωλήνωσης. Ακολουθεί επαναδιάτρηση Φ160, τοποθέτηση δοκών Ι (ΗΕΑ100) στα διατρήματα και πλήρωση των διακένων με ένεμα με βάση το τσιμέντο  με αναλογία N/T= 0.4 και εφαρμογή από τον πυθμένα προς την ανώτερη στάθμη.

Η κατασκευή πορεί να γίνει με οποιοδήποτε σύστημα, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζονται η προβλεπόμενη από την μελέτη ποιότητα σκυροδέματος C20, η διάμετρος και η έδραση του πασσάλου και να αποφεύγεται η δημιουργία κραδασμών η υπερφορτίσεων που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στο μνημείο.

Στις τιμές περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς κάθε υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης-εκτός του σιδηρού οπλισμού-και κάθε εργασίας, που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, η δαπάνη προσκόμισης, εγκατάστασης, λειτουργίας και αποκόμισης ενός ή περισσοτέρων μηχανημάτων για την κατασκευή των μικροπασσάλων (ανάλογα με την πορεία των εργασιών για την εμπρόθεσμη περαίωση των έργων) και κάθε άλλου μηχανήματος, που θα απαιτηθεί, η δαπάνη καθυστερήσεων και μεταφορών αυτών από θέση σε θέση και από βάθρο σε βάθρο με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, που θα καθορίσει τη σειρά κατασκευής των μικροπασσάλων, η δαπάνη προετοιμασίας των δαπέδων εργασίας, αντιμετώπισης των δυσχερειών και εμποδίων (επιφανειακά ή υπόγεια νερά, προβλήματα προσπέλασης), αποκομιδής-απόθεσης των προϊόντων ορυγμάτων, η δαπάνη χρήσης σωληνώσεων προστασίας της οπής, καταβιβασμού και ανάσυρσης ακόμα και εγκατάλειψης στο έδαφος λόγω αδυναμίας ανέλκυσής τους, η δαπάνη χρήσης τσιμέντου τύπου ΙV του Π.Δ. 244/80 για την αντιμετώπιση βλαβερών υπόγειων υδάτων,  η δαπάνη τυχόν συμπλήρωσης της οπής του πασσάλου με κοκκώδες υλικό, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. Ο ανάδοχος δε δικαιούται καμίας πρόσθετης αποζημίωσης σε περίπτωση νέας εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων στη θέση κάποιου τεχνικού έργου, με σκοπό την πύκνωση του αριθμού των μικροπασσάλων, εφ’ όσον αυτό είναι αναγκαίο. Στην τιμή του άρθρου έχει υπολογιστεί και ο αναγκαίος οπλισμός σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η επιμέτρηση θα γίνει σύμφωνα με το πραγματικό μήκος του σκυροδετηθέντος αποδεκτού μικροπασσάλου. Ο υπολογισμός του μήκους κάθε μικροπασσάλου θα γίνεται από τη στάθμη του πυθμένα μέχρι την οριστική στάθμη της κεφαλής του μικροπασσάλου, όπως οι στάθμες αυτές προβλέπονται στη μελέτη ή όπως οι στάθμες αυτές ήθελαν τροποποιηθεί κατά την κατασκευή μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Δε θα επιμετρηθεί το τυχόν επί πλέον βάθος, που εκτελέστηκε κάτω από την εγκεκριμένη στάθμη πυθμένα ούτε το αποκοπτόμενο τμήμα της κεφαλής του πασσάλου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους μικροπασσάλου

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 460,00 |  |  |

| A.T.: | 08 |
| --- | --- |

| ΟΙΚ N32.25.3 | Φορείς από Ω/Σ (χυτές μικροκατασκευές) για αποκατάσταση γεωμετρίας φορέα και προστασία από περεταίρω διάβρωση. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 3216 | 100,00% |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100,00% |

Φορείς από Ω/Σ (χυτές μικροκατασκευές) για αποκατάσταση γεωμετρίας φορέα και προστασία από περεταίρω διάβρωση. Καθαρισμός των υποσκαφών από τα προσχωσιγενή υλικά και τα προϊόντα αποσάθρωσης και εξαλλοίωσης, εφαρμογή διατμητικών βλήτρων, κατασκευή ξυλοτύπου με στόμιο πλήρωσης σε υψηλότερη στάθμη από την άνω στάθμη της υποσκαφής και εφαρμογή κονιάματος υψηλής αντοχής αντίστοιχής με C20. Απομάκρυνση του ξυλότυπου την επόμενη μέρα μετά την σκυροδέτηση και αποκοπή του εξογκώματος της χοάνης και τελική διαμόρφωση της επιφάνειας για την εφαρμογή της λιθεπένδυσης.

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά, συμπεριλαμβανομένου και του ανοξείδωτου οπλισμού και η εργασία για την πλήρη εφαρμογή του άρθρου σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Επίσης συμπεριλαμβάνονται και οι αναγκαίοι έλεγχοι σύμφωνα με τον κανονισμό  ‘’ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, 1997’’.

(1m3 σκυροδέματος

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1995,80 |  |  |

| A.T.: | 09 |
| --- | --- |

| ΟΙΚ N41.2.4 | Λιθεπενδύσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (λιθεπένδυση στοιχείων από Ω/Σ) |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 4107 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Λιθεπενδύσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η τιμή του άρθρου αναφέρεται στην πλήρη κατασκευή της λιθεπένδυσης του στοιχείου από Ω/Σ., με αργούς λίθους, όμοιους με τους υπάρχοντες της λιθοδομής και πάχους μέχρι 10 εκ.. Η πάκτωση θα γίνει με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα και την εφαρμογή ανοξείδωτων κοχλιών ανάρτησης. σύμφωνα με τη μελέτη και τις επιτόπου οδηγίες της Επίβλεψης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια των λίθων, η αναγκαία λάξευση καθώς και υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 256,40 |  |  |

| A.T.: | 10 |
| --- | --- |

| ΟΙΚ N45.20.4 | Αντικατάσταση μεμονωμένων τεμαχίων δόμων λιθοδομών |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 4201 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αντικατάσταση μεμονωμένων τεμαχίων δόμων λιθοδομών απο επιλεγμένους με ικανοποιητική αντοχή λαξευμένους φυσικούς λιθόπλινθους, σε οποιοδήποτε σημείο της λιθοδομής συμπεριλαμβανομένων  θόλων, τρούλων κλπ., και σε οιοδήποτε ύψος από της επιφανείας του εδάφους,  που θα τοποθετηθεί στην θέση που προβλέπουν τα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης ή θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.

Η τιμή περιλαμβάνει την κάθε εργασία και προεργασία, υλικά κ.λ.π., επί τόπου του έργου, που είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του δόμου καθώς και εργασία υποστύλωσης της περιοχής επέμβασης εάν αυτό απαιτείται. Οι φυσικοί λίθοι που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι "υγιείς" χωρίς ρηγματώσεις και ικανοποιητικής εφελκυστικής αντοχής (σύμφωνα με την μελέτη), η δε εργασία διαμορφώσεως και λαξεύσεώς τους περιλαμβάνεται στη δαπάνη του παρόντος άρθρου κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της επίβλεψης. Οι νέο λιθόπλινθοι θα αναρτηθούν  - συνδεθούν με τους υπάρχοντες μέσω διατμητικών βλήτρων ποιότητας χάλυβα AISI316, διατομής Φ10 και θα έχουν μήκος πάκτωσης 10d=10cm (η τιμή των βλήτρων δεν συμμπεριλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου)

(1 τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 151,71 |  |  |

| A.T.: | 11 |
| --- | --- |

| ΟΙΚ N71.5.6 | Aρμολογήματα ακατεργάστων όψεων αργολιθοδομών ή γωνιολιθοδομών με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων εισπίεσης ενέματος |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7101 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Συστηματικός τμηματικός (ανά 1m2) καθαρισμός λιθοδομών με καθαίρεση υπαρχόντων επιχρισμάτων και αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων αργολιθοδομών ή γωνιολιθοδομών, επί οιουδήποτε ύψους, δια τσιμεντοκονιάματος με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων εισπίεσης σύμφωνα με την μελέτη, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, ήτοι υλικά και εργασία περιλαμβάνουσα καθαίρεση υπαρχόντων επιχρισμάτων,  επιδιόρθωση  μικροανωμαλιών των λίθων, ανέωξιν απόξεσιν πλύσιν των αρμών δια καθαρού ύδατος και καταλλήλου μεταλλικής βούρτσας μέχρι βάθους 8cm από της επιφανείας του τοίχου μεν δια περιπτώσεις αρμολογήματος με μη εισέχοντας αρμούς, από της μετά το αρμολόγημα επιφανείας του κονιάματος δε δια τας περιπτώσεις αρμολογήματος με εισέχοντας αρμούς, διαβροχήν εκάστου τμήματος τοιχώματος, αμέσως προ της ενάρξεως του αρμολογήματος, πλήρωσιν διά κρησαρισμένης τσιμεντοκονίας, συμπίεσιν, μόρφωσιν κατά τας οδηγίας της επιβλέψεως  και τοποθέτηση ακροφυσίων  καννάβου 50Χ50 cm δια την εισπίεση ενέματος. Σύνθεση κονιάματος και ενέματος σύμφωνα με την μελέτη και την Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά, τα αναγκαία ικριώματα εργασίας και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη εφαρμογή του άρθρου σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Στην τιμή επίσης συμπεριλαμβάνονται και οι απαιτούμενοι έλεγχοι των κονιαμάτων σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 57,62 |  |  |

| A.T.: | 12 |
| --- | --- |

| ΟΙΚ N73.11.20 | Τεχνικά συλλογής και διευθέτησης των ομβρίων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7311 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Για τη συλλογή και διευθέτηση των ομβρίων θα γίνουν τεχνικά, διατομής 40Χ50cm, με εσχάρα, κάθετα στον άξονα της γέφυρας στα άκρα των βάθρων που θα οδηγούν τα όμβρια στην κοίτη του ποταμού. Νότια της γέφυρας και σε απόσταση 100m περίπου για την προστασία του μνημείου από τα όμβρια θα γίνει ως πρώτη ανάσχεση αντίστοιχο τεχνικό που θα οδηγεί αυτά σε υπάρχον ρέμα.  Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, την Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 3154,40 |  |  |

| Αθήνα 30/04/2010 Ο Μελετητής |  |  |
| --- | --- | --- |