ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση Γέφυρας Μπαλτά

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(Φ.Α.Y)

με βάση το Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παρ. 3,4,5,6,8,9,10.

Ηράκλειο, Απρίλιος 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟ:  Αποκατάσταση Γέφυρας Μπαλτά

Α.  ΓΕΝΙΚΑ

- ΜΝΗΜΕΙΟ: Γέφυρα Μπαλτά, Κνωσός

- ΘΕΣΗ: Ηράκλειο

- ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  Δήμος Ηρακλείου

- ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

- ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.: Δήμος Ηρακλείου

- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,  Ηράκλειο,  Τηλ. 2810 242127 / 2810 346166

Β.  ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Β1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι επεμβάσεις που προτείνονται να γίνουν στο μνημείο μπορούν να διακριθούν σε τρεις ομάδες:

- Αποχωματώσεις και επιχωματώσεις, απομάκρυνση βλάστησης, καθαρισμός λιθοδομών από την βλάστηση, καθαίρεση εξαλλοιωμένων λιθόπλινθων και επισφαλών τμημάτων λιθοδομών, κατασκευή ικριώματος εργασίας με λειτουργία προσωρινής αντιστήριξης.

- Επεμβάσεις   για   τη   στερέωση   και εξασφάλιση  του φορέα της γέφυρας που περιλαμβάνουν: διατμητικά βλήτρα,  αμφίπακτα εφελκυστικά στοιχεία στο κατάστρωμα, κατασκευή ριζοπασσάλων με λειτουργία διατμητικού στοιχείου, αντικαταστάσεις μεμονωμένων λιθόπλινθων, τοπικές επισκευές λιθοδομών, βαθιά αρμολογήματα - σφραγίσματα ρωγμών, εφαρμογή ενεμάτων.

- Επεμβάσεις προσθήκης στοιχείων για τη λειτουργικότητα και εξασφάλιση του έργου που περιλαμβάνουν: διευθέτηση των ομβρίων της οδού που κατεισδύουν στην περιοχή θεμελίωσης της γέφυρας, προστασία από τη διάβρωση της περιοχής θεμελίωσης από τη δράση του ρέοντος νερού με την κατασκευή λιθεπενδεδυμένων στοιχείων κονιάματος υψηλής αντοχής και κατασκευή αδιαπέρατου καταστρώματος με υψηλά μηχανικά χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες:

- Καθαρισμός πρανών εκατέρωθεν του φορέα από τη βλάστηση και τοπική ξήρανση φυτών

- Κατασκευή ικριώματος εργασίας με λειτουργία προσωρινής αντιστήριξης

- Συστηματικός τμηματικός καθαρισμός αρμών

- Καθαίρεση εξαλλοιωμένων λιθοπλίνθων

- Εφαρμογή αρμολογημάτων σε βάθος ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων για εισπίεση ενεμάτων.

- Εισπίεση ενεμάτων ελεγχόμενου ιξώδους.

- Κατασκευή ριζοπασσάλων με λειτουργία διατμητικών στοιχείων

- Τοπικές αποχωματώσεις στην περιοχή της κοίτης

- Κατασκευή φορέων προστασίας στην κοίτη του ποταμού με τελική λιθεπένδυση των στοιχείων.

- Συμπλήρωση διακένων και ελλειπόντων λιθόπλινθων με λιθόπλινθους απολιθωματοφόρου ασβεστόλιθου και σύνδεσή τους στη λιθοδομή με διατμητικά βλήτρα.

- Τοποθέτηση και συμπλήρωση γωνιόλιθων τόξων και σύνδεσή τους με τη λιθοδομή με διατμητικά βλήτρα.

- Αφαίρεση των υλικών που διαμορφώνουν το κατάστρωμα μέχρι το φορέα της λιθοδομής.

- Τοποθέτηση εφελκυστικού οπλισμού – οπλισμού απόσχισης Φ16/50cm πακτούμενου στις παρειές του τόξου.

- Πλήρωση καταστρώματος με ειδικό κονίαμα υψηλής αντοχής με διαμορφωμένες ρύσεις.

- Κατασκευή τεχνικών εκατέρωθεν της γέφυρας με εσχάρα καθαρισμού για τη διευθέτηση των ομβρίων.

- Κατασκευή προστατευτικού δικτυώματος στις παρειές του καταστρώματος με κατακόρυφα στοιχεία πάκτωσης έξω από το φορέα.

- Αποξήλωση εργοταξίου.

Β2.	ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Β2.1 ΥΛΙΚΑ

1. Λιθόπλινθοι -  αντοχές

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΟΜΩΝ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ (ΜPa) |
| --- | --- |
| ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ | 17,50 |
| ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟΣ ΨΑΜΜΙΤΗΣ | 12,00 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ | 22,36 |
| ΜΑΡΓΑΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ | 18,00 |

2. Κονιάματα

Σύνθεση κατά βάρος:

Λευκό τσιμέντο με μικρή περιεκτικότητα σε θειικά και ανθεκτικό στις θειικές ενώσεις: 	1,00

Ποζολάνη:	1,50

Επιλέγεται νερό ανάμιξης για εξάπλωση: 16,5±1cm κατά EN 1015-3/ 2004.

Το κονίαμα αυτό παρουσιάζει φαινόμενη πυκνότητα 1,65g/cm3, τιμή αντοχής σε μονοαξονική θλίψη σε ηλικία επτά ημερών 7,78MPa και τιμή μέτρου ελαστικότητας 0,77GΡa.

3. Ενέματα

Σύνθεση κατά βάρος:

Λευκό τσιμέντο με μικρή περιεκτικότητα σε θειικά και ανθεκτικό στις θειικές ενώσεις:	1,00

Ποζολάνη:	0,30

Ν/Τ:		1/1

Το ένεμα αυτό παρουσιάζει ιξώδες μετρούμενο με τον κώνο Marsch 60sec, φαινόμενη πυκνότητα στη φάση εφαρμογής του 1,32g/cm3 και σκληρυμένο 1,64 g/cm3, συναίρεση 11%, τιμή αντοχής σε μονοαξονική θλίψη σε ηλικία επτά ημερών 9,33MPa και τιμή μέτρου ελαστικότητας 1,29GΡa.

4. Κονιάματα υψηλής αντοχής:

fc=20ΜPa (ΚΤΣ 97)

5. Χάλυβας

ΑISI316

6. Συντελεστές ασφάλειας υλικών EC1

Β2.2 ΕΔΑΦΟΣ

Μαργαϊκός σχηματισμός

Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη:      7,61MPa

Μέτρο ελαστικότητας:	  	2,63GPa

Εφελκυστική αντοχή:		0,47MPa

Β2.3 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α) Σεισμική επιτάχυνση εδάφους

Σύμφωνα με τον ΕΑΚ η περιοχή του μνημείου ανήκει στην ζώνη σεισμικότητας Ι με Α= αh * g  Α=0,24 g.

β) Σπουδαιότητα γέφυρας

Το μνημείο από άποψη σπουδαιότητας κατατάσσεται στην κατηγορία Σ4 οπότε γ1=1,3.

γ) Συντελεστής συμπεριφοράς

Η μείωση των σεισμικών επιταχύνσεων της πραγματικής κατασκευής λόγω της μετελαστικής συμπεριφοράς του φορέα για την συγκεκριμένη λιθοδομή εκφράζεται με τον συντελεστή q=2.

δ) Συντελεστής θεμελίωσης

Λόγω μικρού βάθους και μικρής ακαμψίας: θ = 1

ε) Ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης

Το ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης θεωρείται ίσο με 5% οπότε λαμβάνεται η=1

ζ) Υπολογισμός ισοδύναμου οριζόντιου σεισμικού συντελεστή εh

γ1=1,3

q=2,0

θ=1,0			εh =a*γ1*(βο/q)*θ*η = 0,39

a=0,24

βο=2,5

η=1

η) Υπολογισμός ισοδύναμου κατακόρυφου σεισμικού συντελεστή εv

γ1=1,3

qv=0.5*q=1,0

θ=1,0			εv=av*γ1*(βο/qv)*θ*η = 0,546

av=0.7a=0,168

βο=2,5

η=1

Β2.4 ΦΟΡΤΙΑ -  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

Φ1 = GΙΔ.ΒΑΡ + QΟΧΗΜΑ 200kN ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Φ2 = GΙΔ.ΒΑΡ + QΟΧΗΜΑ 200kN ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

Φ3 = GΙΔ.ΒΑΡ + QΟΧΗΜΑ 200kN ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟΥ

Φ4 = GΙΔ.ΒΑΡ + SVERTICAL + SHORIZONTAL

Φ5 = 1.35GΙΔ.ΒΑΡ + 1.5QΟΧΗΜΑ 350kN ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ + q

όπου:

SVERTICAL= Αδρανειακά φορτία σε κατακόρυφη σεισμική δράση

SHORIZONTAL = Αδρανειακά φορτία σε οριζόντια σεισμική δράση

GΙΔ.ΒΑΡ	= Τα στατικά φορτία της κατασκευής

q = Κινητό φορτίο λωρίδας κυκλοφορίας 5kN/m2

Β3 ΣΧΕΔΙΑ

Β3.1  ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο Δρ. Μ. Αρβανιτάκης και Συνεργάτες και συνοδεύεται τα παρακάτω σχέδια:

Σ-01: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Σ-02: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ

Σ-03: ΟΨΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σ-04: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β3.2  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- Ο «Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός - Έκδοση 2003» - με όλες τις διορθώσεις σφαλμάτων και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους.

- Ο ΕC1 «Συνδυασμοί δράσεων»

- Τα Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Εργασιών όπως ισχύουν σήμερα.

- Ο   «Ελληνικός   Κανονισμός   Τεχνολογίας   Σκυροδέματος   -   97»   -   Αποφ. Δ14/19164/97 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 315/Β/17-4-1997).

- Το Π.Δ. 2444/80 «Περί Κανονισμού τσιμέντων για έργα από σκυρόδεμα (προεντεταμένο, οπλισμένο και άοπλο) - (ΦΕΚ 69/Α/28-3-1980)

- Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176/Α) «Προϊόντα δομικών κατασκευών», με το οποίο ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο ή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

- Η Απόφαση 28001/99 Υπ. Οικον. και Ανάπτ. «Τσιμέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα» και όσες Προδιαγραφές, Κανονισμοί και Αποφάσεις αναφέρονται σ' αυτήν την Απόφαση.

- Ο Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Τσιμέντων του ΕΛΟΤ (Απόφαση Συμβουλίου Πιστοποίησης 40-01/2001-03-01).

- Η Απόφαση 16462/29/2001 'Τσιμέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα (ΦΕΚ 917/Β/17-7-01).

- Ε103/84 και ISRM1981.Έλεγχοι λιθοπλίνθων

- Ευρωκώδικας 7 1,2,3. Γεωτεχνικές εργασίες.

- Η απόφαση Δ14/43309/2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων» (ΦΕΚ 332/Β/28.3.2001).

- DΙΝ 1054: Έδαφος θεμελίωσης, επιτρεπόμενη φόρτιση του εδάφους θεμελίωσης.

- DΙΝ 4124: Σκάμματα εκσκαφών, ορύγματα και τάφροι.

- DIN 4128 : Κατασκευή ριζοπασσάλων

- EN1015/1-21: Σχεδιασμός, παρασκευή, έλεγχος και εφαρμογή κονιαμάτων.

- DIN 4093 - DIN V4126-100: Σχεδιασμός, εφαρμογή και έλεγχος ενεμάτων.

- DIN 21521/1-2: Σχεδιασμός έλεγχος και εφαρμογή διατμητικών βλήτρων

- Οδηγίες Ε.Α.Β. της Γερμανικής επιτροπής εκσκαφών.

- Οι χάλυβες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ανοξείδωτοι χάλυβες (Stainless Steel) ποιότητας  ΑISI 316 (Αμερικανικές Προδιαγραφές).   Επίσης έχει ισχύ και το άρθρο 14 παράγραφοι 14.1 και 14.2 του Κ.Τ.Σ. καθώς οι παραγρ. 5.1 περί επικαλύψεων του (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000).

- ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16440/Φ.10.4/445 - (ΦΕΚ 756)     28-9-1993. Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών.

Β3.3  AS BUILT

Μετά το πέρας του έργου, στο Φ.Α.Υ. θα προσαρτηθούν με τη μορφή παραρτήματος τα εγκεκριμένα και εφαρμοσθέντα σχέδια του έργου με την ένδειξη «ως κατασκευάστηκε», με μέριμνα του Αναδόχου του Έργου και της Υπηρεσίας.

Β4  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

(βλέπε συνημμένη Τεχνική Περιγραφή του Έργου)

Γ.   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αναφέρονται ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές/επισκευαστές του. Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

- Στο εργοτάξιο του μνημείου υπάρχουν  ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου.

- Υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της στατικής μελέτης.

- Υπάρχουν θέσεις δικτύων κεντρικών παροχών στην ευρύτερη περιοχή του έργου

(αγωγός ύδρευσης Ηρακλείου).

- Θέσεις εξόδου κινδύνου θεωρούνται τα τμήματα της οδού εκατέρωθεν του μνημείου και η κοίτη του ποταμού.

- Οδοί διαφυγής: τα τμήματα της οδού εκατέρωθεν του μνημείου και η κοίτη του ποταμού.

- Δίκτυα προστασίας: Ικρίωμα στην φάση εργασίας και προστατευτικό δικτύωμα στις παρειές του καταστρώματος με κατακόρυφα στοιχεία πάκτωσης έξω από το φορέα  για την περίοδο λειτουργίας.

- Θέση υλικών: Σε παράπλευρα τμήματα του μνημείου , πλευρικά από την υφιστάμενη οδό και σε θέσεις που θα τύχουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι εργασίες που απαιτούν χρήση ικριωμάτων, οι εργασίες καθαρισμών και διαμορφώσεων και οι εργασίες σε επισφαλή τμήματα των λιθοδομών θα γίνουν από εξειδικευμένα συνεργεία, στα πλαίσια των τεχνικών προδιαγραφών και των οδηγιών της μελέτης, βάσει των διατάξεων και Κανονισμών που ισχύουν.

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν εργασίες που να απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση κατά την φάση λειτουργίας του έργου.

Με ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας και του συντονιστή ασφαλείας του κατασκευαστή θα προσαρτηθεί στο παράρτημα πίνακας συντήρησης του εξοπλισμού, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή/ προμηθευτή του.