ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

Έργο : Αποκατάσταση Γέφυρας Μπαλτά

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(Σ.Α.Υ)

με βάση το Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παρ 3,4,5,6,8,9,10.

Ηράκλειο, Απρίλιος 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟ:  Αποκατάσταση Γέφυρας Μπαλτά

Α.  ΓΕΝΙΚΑ

- ΜΝΗΜΕΙΟ: Γέφυρα Μπαλτά, Κνωσός

- ΘΕΣΗ: Ηράκλειο

- ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  Δήμος Ηρακλείου

- ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δήμος Ηρακλείου

- ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.: Δήμος Ηρακλείου

- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ηράκλειο,   Τηλ. 2810 242127 / 2810 346166

Β.  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Οι επεμβάσεις που προτείνονται να γίνουν στο μνημείο μπορούν να διακριθούν σε τρεις ομάδες:

- Αποχωματώσεις και επιχωματώσεις, απομάκρυνση βλάστησης, καθαρισμός λιθοδομών από την βλάστηση, καθαίρεση εξαλλοιωμένων λιθόπλινθων και επισφαλών τμημάτων λιθοδομών, κατασκευή ικριώματος εργασίας με λειτουργία προσωρινής αντιστήριξης.

- Επεμβάσεις   για   τη   στερέωση   και εξασφάλιση  του φορέα της γέφυρας που περιλαμβάνουν: διατμητικά βλήτρα, αμφίπακτα εφελκυστικά στοιχεία στο κατάστρωμα, κατασκευή ριζοπασσάλων με λειτουργία διατμητικού στοιχείου, αντικαταστάσεις μεμονωμένων λιθόπλινθων, τοπικές επισκευές λιθοδομών, βαθιά αρμολογήματα - σφραγίσματα ρωγμών, εφαρμογή ενεμάτων.

- Επεμβάσεις προσθήκης στοιχείων για τη λειτουργικότητα και εξασφάλιση του έργου που περιλαμβάνουν: διευθέτηση των ομβρίων της οδού που κατεισδύουν στην περιοχή θεμελίωσης της γέφυρας, προστασία από τη διάβρωση της περιοχής θεμελίωσης από τη δράση του ρέοντος νερού με την κατασκευή λιθεπενδεδυμένων στοιχείων κονιάματος υψηλής αντοχής και κατασκευή αδιαπέρατου καταστρώματος με υψηλά μηχανικά χαρακτηριστικά.

Για το έργο θα χρησιμοποιηθούν :

- Εργαλεία χειρός ηλεκτρικά και μη (μικρά κομπρεσέρ, τρυπάνια, κόφτες, σκαπάνες,
φτυάρια, καρότσια, ζεμπίλια κλπ.).

- Εργαλεία εδάφους ηλεκτρικά (εξοπλισμός παρασκευής κονιαμάτων, ενεμάτων, κλπ.).

- Βοηθητικά   μέσα   (τυποποιημένες  πτυσσόμενες   μεταλλικές   κλίμακες,   μεταλλικά
και ξύλινα ικριώματα κλπ.).

- Γεωτρύπανο I.R .ερπυστριοφόρο ή αντίστοιχο μέγιστου φορτίου 12tn.

- Μισθωμένος φορτωτής μικρών διαστάσεων για τη φόρτωση μπαζών σε μισθωμένα
φορτηγά, φορτηγά για την απομάκρυνση μπαζών και την προσκόμιση υλικών.

- Τα υλικά κατασκευής θα περιλαμβάνουν: υλικά κονιαμάτων (άμμος, χαλίκι, ασβέστη,
τσιμέντο,  ανόργανα πρόσμικτα, ποζολάνη),  ανοξείδωτο χάλυβα κλπ.

Γ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ

Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζόμενων κατά φάση μεθόδων εργασίας.

Η παρακάτω σειρά των φάσεων και των εργασιών μπορεί να τροποποιηθεί με τεκμηριωμένη πρόταση του Αναδόχου που θα τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας και τροποποίηση του παρόντος.

Φ.1.ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εγκατάσταση και γενική διαμόρφωση εργοταξίου.

Φ.2.ΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Φ.2.1 	Αποξήρανση καθαρισμοί φυτών και βλάστησης

Φ.2.2 	Κατασκευή ικριώματος εργασίας μέχρι την κάτω παρειά του τόξου που θα εξασφαλίζει 	την πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του μνημείου και με δυνατότητα τμηματικής αποσυναρμολόγησης στις περιοχές των βάθρων. Η εξασφάλιση έναντι ανατροπής του ικριώματος θα γίνει με αντηρίδες και όχι με ανάρτηση του στο μνημείο. Επίσης τα ικριώματα θα έχουν την δυνατότητα παραλαβής των στατικών φορτίων του μνημείου λειτουργώντας σαν προσωρινές αντιστηρίξεις.

Φ.2.3 	Συστηματικός τμηματικός καθαρισμός αρμών (max 1m2) από βλάστηση και προϊόντα 	εξαλλοίωσης με απλά μηχανικά μέσα και σε βάθος έως 8 cm. Εφαρμογή αρμολογημάτων σε βάθος με παράλληλη καθαίρεση εξαλλοιωμένων λιθοπλίνθων και ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων για εισπίεση ενεμάτων. Ολοκλήρωση των εργασιών στην κάτω παρειά του τόξου. Εισπίεση ενεμάτων ελεγχόμενου ιξώδους.

Φ.3.ΦΑΣΗ ΤΡΙΤΗ

Φ.3.1 	Κατασκευή ικριωμάτων εργασίας εκατέρωθεν του τόξου. Επίσης τα ικριώματα θα έχουν  	την δυνατότητα παραλαβής των στατικών φορτίων του μνημείου λειτουργώντας σαν προσωρινές αντιστηρίξεις. Συστηματικός καθαρισμός αρμών από βλάστηση και προϊόντα εξαλλοίωσης με απλά μηχανικά μέσα. Εφαρμογή αρμολογημάτων σε βάθος με παράλληλη καθαίρεση εξαλλοιωμένων λιθοπλίνθων και τοποθέτηση ακροφυσίων για εισπίεση ενεμάτων. Ολοκλήρωση των εργασιών. Εισπίεση ενεμάτων ελεγχόμενου ιξώδους.

Φ.3.2 	Κατασκευή διατμητικών στοιχείων από την επιφάνεια του καταστρώματος έως μέσο βάθος 2,5m από την στάθμη θεμελίωσης. Διάνοιξη διατρήματος Φ140. Ολόσωμη εισπίεση ενέματος. Επαναδιάτρηση Φ160, τοποθέτηση διατμητικού οπλισμού (ΗΕΑ100) και πλήρωση διατρήματος με κονίαμα υψηλής αντοχής.

Φ.3.3 	Τοπικές αποχωματώσεις, Κατασκευή ξυλότυπων για την πλήρωση των υποσκαφών 	στην κοίτη και στις παρειές των βάθρων και την κατασκευή των φορέων προστασίας.  Τελική φάση με λιθεπένδυση των στοιχείων

Φ.3.4 	Συμπλήρωση διακένων και ελλειπόντων λιθόπλινθων με αναλλοίωτους λιθόπλινθους 	και σύνδεσή τους στη λιθοδομή με διατμητικά βλήτρα

Φ.3.5. Αντικατάσταση εξαλλοιωμένων και συμπλήρωση αποτμημένων γωνιόλιθων και σύνδεσή τους με τη λιθοδομή με διατμητικά βλήτρα και κονίαμα.

Φ.3.6 	Αφαίρεση των υλικών που διαμορφώνουν σήμερα το κατάστρωμα μέχρι το φορέα της λιθοδομής. Τοποθέτηση εφελκυστικού οπλισμού – οπλισμού απόσχισης Φ16/50cm κάθετα στον άξονα της γέφυρας πακτούμενος στις παρειές του τόξου. Πλήρωση καταστρώματος με ειδικό κονίαμα υψηλής αντοχής με διαμορφωμένες ρύσεις

Φ.4.ΦΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Φ.4.1 	Κατασκευή τεχνικών εκατέρωθεν της γέφυρας με εσχάρα καθαρισμού για τη διευθέτηση των ομβρίων

Φ.4.2 	Κατασκευή προστατευτικού δικτυώματος στις παρειές του καταστρώματος με κατακόρυφα στοιχεία πάκτωσης έξω από το φορέα

Φ.5.ΦΑΣΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Φ.5.1. Καθαρισμός χώρου

Φ.5.2. Απομάκρυνση εργοταξίου.

Γ.   ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ

- Πιθανός κίνδυνος πτώσης εργαζομένων από το κατάστρωμα της γέφυρας.

- Πιθανός κίνδυνος καταπτώσεων ετοιμόρροπων λίθων από κάθε ύψος.

- Πιθανός κίνδυνος στο απασχολούμενο προσωπικό κατά τη διάρκεια καθαιρέσεων.

- Ενδεχόμενο πτώσης προσωπικού από ικριώματα κάθε ύψους.

- Ενδεχόμενο εισόδου πολιτών στο εργοτάξιο.

- Ενδεχόμενο μικροτραυματισμών του εργατικού προσωπικού από κακή χρήση 
εξοπλισμού του εργοταξίου.

- Ενδεχόμενο προξένησης συγκρούσεων σε σταθερά ή κινητά εμπόδια από την χρήση της οδού κατά την διάρκεια των εργασιών.

Δ.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

      - Ο κίνδυνος πτώσης εργαζομένων από το κατάστρωμα της γέφυρας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την τοποθέτηση κατάλληλων προστατευτικών (κιγκλιδώματα κλπ) στην ακμή του. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική σήμανση επί του καταστρώματος, για περιοχές όπου θα  απαγορεύεται ρητά η προσέγγιση προσωπικού  εκτός και αν έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα προστασίας και προσεγγίζουν για εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας.

      - Το ενδεχόμενο καταπτώσεων κάποιων λίθων  κυρίως κατά τις εργασίες καθαρισμού των αρμών ή των αντικαταστάσεων μπορεί να αντιμετωπισθεί με προσωρινά μέτρα, όπως π.χ. με αρμολόγημα προσωρινού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την λήψη μέτρων προστασίας και ειδικότερα να εφαρμόζονται τα άρθρα 23 και 103 του Π.Δ. 1073/81.

      - Οι καθαιρέσεις εξαλλοιωμένων τμημάτων όπου απαιτηθεί θα γίνουν τμηματικά από εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν θα πρέπει επίσης να αγνοηθεί  ότι επειδή τα τμήματα αυτά εφάπτονται τμημάτων που δεν θα καθαιρεθούν, η διαδικασία του έργου επιβάλλει οι καθαιρέσεις αυτές να γίνουν εκ των πραγμάτων με απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο και τμηματικά, έτσι ώστε, σε καμία περίπτωση, να μην προξενηθούν βλάβες   στα τμήματα που δεν καθαιρούνται. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την λήψη μέτρων προστασίας και ειδικότερα να εφαρμόζονται τα άρθρα 20, 23, 30, 33, 103 και 104 του Π.Δ. 1073/81.

      - Όλα τα ικριώματα διαστασιολογούνται ώστε να παραλαμβάνουν ασφαλώς τα φορτία και τις δονήσεις των μηχανημάτων, από τις ανεμοπιέσεις τα φορτία των εργαζομένων κλπ. Επιπρόσθετα για ικριώματα τα οποία θα λειτουργούν ως προσωρινές αντιστηρίξεις, θα πρέπει να έχει προβλεφθεί από την μελέτη και το επιπρόσθετο φορτίο αντιστήριξης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στα ικριώματα με την χρήση παραπέτων σε όλο το μήκος και ειδικότερα θα εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ. 2 του Π.Δ. 1073/81 και το άρθρο 13 παρ. 6 και 7 του Π.Δ. 778/80.

      - Ο χώρος του εργοταξίου θα οριοθετηθεί πλήρως και από τα δύο τμήματα της γέφυρας με αποκοπή της κυκλοφορίας στο οριοθετημένο τμήμα έτσι ώστε να αποκλείεται η είσοδος σε άτομα τα οποία δεν θα έχουν σχέση   με   το   έργο.  Εκτός   από   την   οριοθέτηση,   θα   αναρτηθεί   και   αριθμός απαγορευτικών   πινακίδων   σήμανσης,   οι   οποίες   θα   αποτρέπουν   ένα   τέτοιο ενδεχόμενο, σύμφωνα με το Π.Δ. 305 Παράρτημα IV παρ. 18.1.

      - Η χρήση των επιμέρους μηχανικών - ηλεκτρικών χειροκίνητων εργαλείων θα γίνεται κατά περίπτωση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και για τον λόγο αυτό το ενδεχόμενο ατυχήματος είναι μικρό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την λήψη μέτρων προστασίας και ειδικότερα να  εφαρμόζονται τα άρθρα 45, 46, 47, 48, 49, 50 και 51 του Π.Δ. 1073/81 και το Π.Δ. 395/94.

      - Η συγκεκριμένη οδός έχει χαρακτήρα αγροτικής οδού που εξυπηρετεί αγροκτήματα της περιοχής. Η αποκοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα των εργασιών αποτρέπει τον κίνδυνο συγκρούσεων. Η σύνδεση της  οδού γίνεται με κεντρική επαρχιακή οδό με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Για τους παραπάνω λόγους το ενδεχόμενο συγκρούσεων είναι αυξημένο στον κόμβο σύνδεσης  της αγροτικής οδού με την επαρχιακή οδό. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την λήψη μέτρων προστασίας και ειδικότερα να εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Π.Δ. 1073/81.

Ε.  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.	Προσπέλαση στο εργοτάξιο. πρόσβαση στο χώρο εργασίας.

Για την πρόσβαση στο χώρο του εργοταξίου θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα οδός και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται η διαμόρφωση νέας προσπέλασης στο εργοτάξιο.

2.	Κυκλοφορία κοινού εντός του εργοταξίου.

Θα υπάρχει απόλυτη απαγόρευση της κυκλοφορίας του κοινού στο εσωτερικό του εργοταξίου όχι μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες αλλά και μετά την παύση του ωραρίου. Οι επισκέψεις θα επιτρέπονται μόνο μετά από άδεια της Υπηρεσίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης του έργου.

3.	Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκομιδής αχρήστων.

Η αποθήκευση των υλικών εξοπλισμού του εργοταξίου θα γίνει σε επιλεγμένες θέσεις που θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη του έργου και θα χαρακτηρίζονται από τη μη δυνατότητα πρόσβασης πολιτών σ' αυτές.

Η αποκομιδή των άχρηστων υλικών θα γίνεται με συσσώρευση τους σε ελεγχόμενο χώρο από όπου  στη συνέχεια θα απορρίπτονται σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη του έργου.

4.	Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών:

Για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου δεν θα χρησιμοποιηθούν επικίνδυνα υλικά.

5.	Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών:

Σε συνεργασία με την Επίβλεψη του έργου θα υποδειχθεί κατάλληλος χώρος για την τοποθέτηση χημικής τουαλέτας η οποία θα καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προβλέπεται   να   τοποθετηθεί   σε   κατάλληλη   θέση   από   τον   Ανάδοχο   πλήρως εφοδιασμένο φαρμακείο,  τα υλικά του οποίου θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες παροχής πρώτων βοηθειών.

6.   Κατασκευή ικριωμάτων:

Τα ικριώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μεταλλικά σιδηρά σωληνωτά ή ξύλινα.

Ανάλογα με την χρήση τους, τις απαιτούμενες διαστάσεις και τα αναμενόμενα φορτία θα διαστασιολογούνται και θα εξασφαλίζονται έναντι ανατροπής, ολίσθηση πέλματος έδρασης.  Οι στατικοί υπολογισμοί θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται από την υπηρεσία.

ΣΤ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Με ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας και του συντονιστή ασφαλείας του

κατασκευαστή θα προσαρτηθεί στο παράρτημα του ΦΑΥ ο κατάλογος εξοπλισμού του έργου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Με ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας και του συντονιστή ασφαλείας του κατασκευαστή

θα προσαρτηθεί στο παράρτημα ο πίνακας συντήρησης του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή/ προμηθευτή του.

Γενικά ισχύουν τα παρακάτω διατάγματα, Νόμοι κλπ

| ΕΤΟΣ |  | ΦΕΚ |  | ΝΟΜΟΣ |  |  |  | ΤΙΤΛΟΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1933 |  | 406/Α |  | Π. Δ. 22/12/33 |  |  |  | Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων φορητών κλιμάκων. |  |  |  |  |  |
| 1950 |  | 82/Α |  | Β.Δ. 16/17.3.50 |  |  |  | Επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων. |  |  |  |  |  |
| 1969 |  | 1Β/69 |  | Υ. Α στ/1 1646469 |  |  |  | Περί όρων ασφαλείας κατά την μεταφορά προσώπων φορτηγών ιδιωτικής χρήσεως. |  |  |  |  |  |
| 1974 |  | 1266/Β |  | Υ.Α.Γ1γ/9900/74 |  |  |  | Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με Π/2400/75 (371/Β/75) και Αιβ/2055/80 (338/Β/80)]. |  |  |  |  |  |
| 1975 |  | 371 Β |  | Υ.Α.Π/2400/75 |  |  |  | Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με Αιβ/2055/80 (338/Β/80)]. |  |  |  |  |  |
| 1975 |  | 189/Α |  | Ν. 158/75 |  |  |  | Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό τάση. |  |  |  |  |  |
| 1978 |  | 3/Α |  | Π. Δ. 17/78 |  |  |  | Περί συμπληρώσεως του από 22/19.12.33 Π. δ/τος ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων φορητών κλιμάκων. |  |  |  |  |  |
| 1978 |  | 20/Α |  | Π.Δ.95/78 |  |  |  | Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων. |  |  |  |  |  |
| 1980 |  | 338/Β |  | ΥΑ Αι3/2055 |  |  |  | Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων. |  |  |  |  |  |
| 1980 |  | 193/Α |  | Π.Δ.778/80 |  |  |  | Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. |  |  |  |  |  |
| 1981 |  | 195/Α |  | Ν.1 18/81 |  |  |  | Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 ι αρ. 115 συμβάσεως «περί προστασίας των εργαζομένων από τας ιονίζουσας ακτινοβολίας» (78/61 0/ΕΟΚ). |  |  |  |  |  |
| 1981 |  | 260/Α |  | Π. Δ. 1073/81 |  |  |  | Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού / διορθώσεις σφάλματα |  |  |  |  |  |
| 1983 |  | 121/Β |  | Α.Π.ΒΜ5/30058/82 |  |  |  | Έγκριση πρότυπης προδιαγραφής σημάνσεως εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών. |  |  |  |  |  |
| 1983 |  | 126/Α |  | Ν. 1396/83 |  |  |  | Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας ο οικοδομικές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. |  |  |  |  |  |
| 1984 |  | 49/Α |  | Ν. 1430/84 |  |  |  | Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας «τ αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. |  |  |  |  |  |
| 1984 |  | 154/Β |  | Α. Π. 130646/84 |  |  |  | Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας. |  |  |  |  |  |
| 1985 |  | 212Α |  | Ν. 1568/85 |  |  |  | Νόμος πλαίσιο. |  |  |  |  |  |
| 1985 |  | 280/Β |  | ΥΑ2στ/1 539/85 |  |  |  | Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσμού των εργαζόμενων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. |  |  |  |  |  |
| 1986 |  | 570/Β |  | ΥΑαρ.Οικ. 56206/1613 |  |  |  | Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19πς Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και 1 Ιουλίου 1985. |  |  |  |  |  |
| 1987 |  | 149/Α |  | Π.Δ. 315/87 |  |  |  | Σύσταση επιτροπής Υ+Α της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια οικοδόμων και εν γενεί τεχνικών έργων. |  |  |  |  |  |
| 1987 |  | 291 /Β |  | ΥΑ 281 /Β/87 |  |  |  | Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών. |  |  |  |  |  |
| 1987 |  | 467/Β |  | ΑΠ. 131325/87 |  |  |  | Σύσταση μικτών Επιτροπών Ελέγχου σε οικοδομές εργοταξιακά έργα. |  |  |  |  |  |
| 1987 | 624/Β |  |  |  |  |  | ΥΑ Β/1 9338/1 944/87 |  |  | Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση. |  |  |  |
| 1987 | 624/Β |  |  |  |  |  | ΥΑ Β/1 9339/1 945/87 |  |  | Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες από κεκραμμένο ή μη αλουμίνιο. |  |  |  |
| 1987 | 625/Β |  |  |  |  |  | ΥΑ Β/1 934/1 946/87 |  |  | Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμμένο χάλυβα. |  |  |  |
| 1988 | 138/Α |  |  |  |  |  | Π. Δ. 294/88 |  |  | Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού ασφαλείας (Τ Γιατρού Εργασίας, Επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα ΤΑ \ επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 1 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων |  |  |  |
| 1988 | 751 /Β |  |  |  |  |  | ΥΑαρ.Οικ. 69001/1921 |  |  | Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θθ(: μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερο μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης και ισχύος. |  |  |  |
| 1989 | 567/Β |  |  |  |  |  | ΚΥΑ 11 97/89 |  |  | Ταξινόμηση συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων. |  |  |  |
| 1989 | 85/Α |  |  |  |  |  | Ν. 1837/89 |  |  | Για την προστασία των ανήλικων κατά την απασχόληση άλλες διατάξεις. |  |  |  |
| 1989 | 930/Β |  |  |  |  |  | ΑΠ. 131099/89 |  |  | Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους διατρέχει η υγεία τους με την απαγόρευση ορισμένων ει< παραγόντων και / ή ορισμένων δραστήριοι ^88/364/ΕΟΚ). |  |  |  |
| 1990 | 620/Β |  |  |  |  |  | Α.Π. 130627/90 |  |  | Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών, ή ανθυγιεινών εργασία την απασχόληση των ανήλικων. |  |  |  |
| 1991 | 180/Α |  |  |  |  |  | Π. Δ. 49/91 |  |  | Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 31/90. |  |  |  |
| 1991 | 38/Α |  |  |  |  |  | Π.Δ.85/91 |  |  | Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους διατρέχουν λόγω της έκθεσης στους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/1888 ΕΟΚ. |  |  |  |
| 1991 | 431/Β |  |  |  |  |  | ΥΑ12479/Φ1 7/41 4/91 |  |  | Απλά δοχεία πίεσης. |  |  |  |
| 1991 | 487/Β |  |  |  |  |  | ΥΑΒ./1 5233/3.7.91 |  |  | Σχετικά με συσκευές αερίου. |  |  |  |
| 1992 | 182/Α |  |  |  |  |  | Ν.2094 |  |  | Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. |  |  |  |
| 1992 | 370/Β |  |  |  |  |  | ΑΠ. 1872/92 |  |  | Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση βιβλίου απασχολημένου προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα. |  |  |  |
| 1992 | 74/Α |  |  |  |  |  | Π. Δ. 157/92 |  |  | Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν με εξουσιοδοτήσεις του Ν. 1568/85 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στο δημόσιο ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. |  |  |  |
| 1993 | 34/Α |  |  |  |  |  | Π.Δ. 77/93 |  |  | Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟ |  |  |  |
| 1993 | 160/Α |  |  |  |  |  | Π. Δ. 377/93 |  |  | Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές (συ Π.Δ.18/1996). |  |  |  |
| 1993 | 187/Β |  |  |  |  |  | Α.Π. Β4373/1 205/93 |  |  | Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών με σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας. |  |  |  |
| 1993 | 665/Β |  |  |  |  |  | Α.Π. 1 51 77/Φ1 7.4/404/93 |  |  | Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης Εργασιών ελέγχου δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. |  |  |  |
| 1993 | 756/Β |  |  |  |  |  | Α.Π. 1644/Φ. 10.4/445/93 |  |  | Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. |  |  |  |
| 1993 |  | 673/Β |  |  | Α.Π. 14165/Φ17.4/373/93 |  |  |  |  |  | Κανονισμός για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία τω δοχείων πίεσης και των συσκευών αερίου. |  |  |
| 1994 |  | 220/Α |  |  | Π. Δ. 395/94 |  |  |  |  |  | Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενου κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγίες 89/655/ΕΟΚ. |  |  |
| 1994 |  | 220/Α |  |  | Π. Δ. 396/94 |  |  |  |  |  | Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ. |  |  |
| 1994 |  | 221 /Α |  |  | Π.Δ. 397/94 |  |  |  |  |  | Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για π χειρωνακτικό.· χειρισμό φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτεροι κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας σι συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ. |  |  |
| 1994 |  | 221 /Α |  |  | Π.Δ. 398/94 |  |  |  |  |  | Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη\ εργασία για τη χρήση σε εξοπλισμό με οθόνη οπτική* απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/70/ΕΟΚ. |  |  |
| 1994 |  | 221 /Α |  |  | Π. Δ. 399/94 |  |  |  |  |  | Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία με συμμόρφωση με την οδηγία 90/394 ΕΟΚ. |  |  |
| 1994 |  | 450/Β |  |  | Α.Π. 8881/94 |  |  |  |  |  | Τροποποίηση της 4373/1205/11.3.1993 9187/Β) κοινή< απόφασης των υπουργών Εθν. Οικονομίας, Εργασίας κα Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα μέσα ατομικής προστασίας σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ. |  |  |
| 1994 |  | 705/Β |  |  | Α.Π. 378/94 |  |  |  |  |  | Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του συμβουλίου τω\ ευρωπαϊκών κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. |  |  |
| 1995 |  | β/Α |  |  |  |  |  |  |  |  | Διορθώσεις σφαλμάτων στα Π.Δ. 395/94 (220/Α), 396/9^ (220/Α), 397/94 (221 /Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α). |  |  |
| 1995 |  | 67/Α |  |  | Π.Δ. 105/95 |  |  |  |  |  | Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή / κα υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ. |  |  |
| 1995 |  | 97/Α |  |  | Π.Δ. 186/95 |  |  |  |  |  | Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις κοινοτικές οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ. |  |  |
| 1996 |  | 10/Α |  |  | Π.Δ. 16/96 |  |  |  |  |  | Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρου< εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. |  |  |
| 1996 |  | 11/Α |  |  | Π.Δ. 17/96 |  |  |  |  |  | Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες( 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. |  |  |
| 1996 |  | 12/Α |  |  | Π. Δ. 18/96 |  |  |  |  |  | Τροποποίηση του Π.Δ./τος 337/1993 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. |  |  |
| 1996 |  | 212/Α |  |  | Π.Δ. 305/96 |  |  |  |  |  | Ελάχιστες προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. |  |  |
| 1997 |  | 150/Α |  |  | Π. Δ. 174/97 |  |  |  |  |  | Τροποποίηση του Π.Δ. 186/95. |  |  |
| 1997 |  | 150/Α |  |  | Π.Δ. 175/97 |  |  |  |  |  | Τροποποίηση του Π.Δ.70α/88. |  |  |
| 1997 |  |  | 150/Α |  |  | Π.Δ. 176/97 |  |  | Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ. |  |  |  |  |
| 1998 |  |  | 67/Α |  |  | Π. Δ. 62/98 |  |  | Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σι συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ. |  |  |  |  |
| 1999 |  |  | 9/Α |  |  | Π. Δ. 15/99 |  |  | Τροποποίηση του Π.Δ. «Προστασία των εργαζομένων απ( κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σι βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση μι τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 174/97 (150/Α) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 97/[·59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής. |  |  |  |  |
| 1999 |  |  | 94/Α |  |  | Π. Δ. 88/99 |  |  | Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνοι εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ. |  |  |  |  |
| 1999 |  |  | 94/Α |  |  | Π. Δ. 89/99 |  |  | Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφεί ασφάλειας και υγεία για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας , από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95.63/ΕΚ του Συμβουλίου. |  |  |  |  |
| 1999 |  |  | 102/Α |  |  | Π.Δ. 95/99 |  |  | Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας κα Πρόληψης. |  |  |  |  |
| 1999 |  |  | 134/Α |  |  | Π.Δ. 136/99 |  |  | Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. |  |  |  |  |
| 2000 |  |  | 111/Α |  |  | Π.Δ. 127/00 |  |  | Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42 - ΕΚ του Συμβουλίου. |  |  |  |  |
| 2000 |  |  | 241 /Α |  |  | Π.Δ. 304/00 |  |  | Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές; ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμοί εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (ΦΕΚ220/Α/19-12-94) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/99 «Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 94/Α/1 3-5-1 999). |  |  |  |  |
| 2000 |  |  | Υ.Α. (ΠΕΧΩΔΕ) 433 |  |  | ΦΕΚ Β. 1176/ |  |  | «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου». |  |  |  |  |
| -2001 |  |  | Υ.Α. (ΠΕΧΩΔΕ) 177 |  |  | ΦΕΚ Β. 263 |  |  | «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου». |  |  |  |  |