ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ              Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ            TMHMA ENETIKΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΥΛΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου  2007-2013    ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.426.533,00 €

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ(Φ.Α.Y)

με βάση το Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παρ. 3,4,5,6,8,9,10.

Αθήνα, Αύγουστος 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                            Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ            TMHMA ENETIKΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

ΕΡΓΟ:  ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΥΛΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Α.  ΓΕΝΙΚΑ

ΜΝΗΜΕΙΟ: Πύλη Παντοκράτορα

ΘΕΣΗ: Ηράκλειο

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  Δήμος Ηρακλείου

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ Φ Α Υ:

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Σ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ-ANALYSIS2 E.E. - Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ- Χ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΔΑΒΜΜ/36908/960/12-7-2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

Β.  ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Β1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι επεμβάσεις που προτείνονται να γίνουν στο μνημείο μπορούν να διακριθούν σε τρεις ομάδες:

- Κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης του Μετώπου της Πύλης με μεταλλικό φορέα, ικριώματος εργασίας με λειτουργία αντιστήριξης αποχωματώσεις και επιχωματώσεις, απομάκρυνση βλάστησης, καθαρισμός λιθοδομών από την βλάστηση, καθαίρεση εξαλλοιωμένων λιθόπλινθων και επισφαλών τμημάτων λιθοδομών.

- Επεμβάσεις   για   τη   στερέωση   και εξασφάλιση  του φορέα που περιλαμβάνουν: αντικαταστάσεις μεμονωμένων λιθόπλινθων, τοπικές επισκευές λιθοδομών, βαθιά αρμολογήματα - σφραγίσματα ρωγμών, εφαρμογή ενεμάτων, κατασκευή μανδύα στη στέψη του μνημείου, κατασκευή ριζοπασσάλων, διαπλάτυνση θεμελίωσης με χαλινούς, διατμητικά βλήτρα, μεταλλικό φορέα υποστύλωσης και ανάρτηση των  λιθοδομών  σε αυτόν, εφαρμογή αγκυρίων σύνδεσης δυτικής κεκλιμένης στοάς με την κεντρική αίθουσα .

- Επεμβάσεις προσθήκης στοιχείων για τη λειτουργικότητα και εξασφάλιση του έργου που περιλαμβάνουν: διευθέτηση των ομβρίων της οδού που κατεισδύουν στην περιοχή θεμελίωσης, εξασφάλιση ΝΔ τμήματος του Τείχους με την κατασκευή μανδύα εφαρμογή τενόντων και  στοιχείων πάκτωσης τους από Ω/Σ.

συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες:

- Άμεση αντιστήριξη μετώπου με την κατασκευή μεταλλικού χωροδικτυώματος.

- Απομάκρυνση των υφιστάμενων δικτύων νερού, ρεύματος, φωτιστικά σώματα κλπ. από το πεζοδρόμιο του μετώπου της Πύλης και λήψη προληπτικών μέτρων αντιστήριξης όπου απαιτείται εσωτερικά και εξωτερικά σε όλο το μνημείο σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

- Τμηματικές αποχωματώσεις για τμηματική κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης του μεταλλικού χωροδικτυώματος, πάχους 30cm, αρχίζοντας από νότια. Εκσκαφή τμήματος υπό μορφή ντουλαπιού BXL 3,0X4,0 m μέχρι τη στάθμη -0,80m μετά ιδιαιτέρας προσοχής προς αποφυγή δονήσεων.

- Αύξηση της διατμητικής αντοχής της λιθοδομής στην περιοχή θεμελίωσης με αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων, αρμολογήματα, τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής.

- Κατασκευή βλήτρων σύνδεσης της πλάκας θεμελίωσης του μεταλλικού χωροδικτυώματος με τη λιθοδομή Φ25/0,7m ( Lπακτ=0,5m).

- Τοποθέτηση του διαμήκους οπλισμού της πλάκας #Φ14/10 άνω-κάτω, του επιπρόσθετου διαμήκους οπλισμού στις θέσεις στήριξης των πελμάτων του μεταλλικού χωροδικτυώματος (6/Φ14 και 11/Φ14), του στηθαίου  6/Φ14 και με τις κατάλληλες αναμονές (L=1,0m) για τη σύνδεση των επιμέρους τμημάτων και του εγκάρσιου οπλισμού υπό μορφή συνδετήρων (4τμ Φ10/15).

- Σκυροδέτηση του πρώτου τμήματος μήκους L=3m.

- Η εργασία επαναλαμβάνεται με την κατασκευή του επόμενου τμήματος μετά την ολοκλήρωση του πρώτου  μέχρι την πλήρη  κατασκευή του θεμελίου στις περιοχές  έδρασης των μεταλλικών κατακόρυφων στοιχείων του φορέα αντιστήριξης.

- Ακριβής αποτύπωση της απόκλισης της λιθοδομής (παραμορφώσεις σε εξέλιξη) στα σημεία αντιστήριξης της.

- Κατασκευή του μεταλλικού χωροδικτύωματος αντιστήριξης.

- Διαμόρφωση σημείων στήριξης στο χωροδικτύωμα

- Η έδραση του μεταλλικού φορέα στην πλάκα θεμελίωσης Ω/Σ θα γίνει με μεταλλικά βλήτρα (4τεμάχια/πέλμα, Φ20, L=50cm) με χημική πάκτωση και ελάσματα στήριξης (250x250x10mm).

2) Αύξηση εφελκυστικής-διατμητικής αντοχής όλων των λιθοδομών με αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων –αρμολογήματα-τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής.

- Κατασκευή σε όλες τις λιθοδομές των απαραίτητων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων.

- Σε όλες τις λιθοδομές γίνεται εκβάθυνση των αρμών μεταξύ των λίθων με ειδικό εργαλείο μέχρι βάθους 5cm και αρμολόγημα σε βάθος με παράλληλη τοποθέτηση ακροφυσίων εισπίεσης και ελέγχου ενεμάτων (σωληνίσκοι) σε κάνναβο = 50x50cm.

- Γίνεται σταδιακή, συρταρωτή αφαίρεση εξαλλοιωμένων ή σπασμένων λιθοσωμάτων και τοποθέτηση κολυμβητού νέου λιθοσώματος από αναλλοίωτους αργούς λίθους αντίστοιχης σύστασης.

- Οι υπάρχουσες ρωγμές εύρους έως 3mm θα σφραγισθούν και θα τοποθετηθούν ακροφύσια εισόδου και ελέγχου τσιμεντενέματος ώστε να γίνει σφράγισμα της ρωγμής με εισαγωγή τσιμεντοκονιάματος αυξημένης περιεκτικότητας σε  τσιμέντο (με ψιλό μυστρί) όσο γίνεται βαθύτερα μέσα στη ρωγμή.

- Οι ρηγματώσεις μεγαλύτερου εύρους θα αποκατασταθούν με λίθινα κλειδιά συρραφής.

- Εκτελούνται αρχικά δοκιμαστικές εισπιέσεις και ακολουθεί εφαρμογή ενεμάτων σε αναλογία Ν/Τ=0,6 με διατμητική τάση ενέματος τf=60Ν/m2.Η επιτυχία των εισπιέσεων ενέματος μέσα στη μάζα της λιθοδομής σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες αντοχές, ιδιότητες της φέρουσας λιθοδομής, κ.λ.π θα ελεγχθεί με τη λήψη πυρήνων εργαστηριακά.

- Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή των λιθοδομών πρέπει είναι fmt1=300kN/m2.

3) Σύνδεση δυτικού τοίχου αίθουσας με την λιθοδομή του στομίου της κεκλιμένης στοάς.

- Η σύνδεση της λιθοδομής της αίθουσας με τη λιθοδομή του στομίου της κεκλιμένης στοάς θα γίνει με βλήτρα Φ20 με χημική πάκτωση και ολόσωμη λειτουργία, L=2,30m ανά 50cm μήκους τόξου ώστε να πακτώνονται κατά 50cm στη λιθοδομή της κεκλιμένης στοάς. Η εφαρμογή τους γίνεται σε απόσταση 40cm από την εσωτερική παρειά της λιθοδομής της κεκλιμένης στοάς και παράλληλα στο περίγραμμα της. Η διάνοιξη των διατρημάτων θα γίνει με περιστροφικό γεωτρύπανο.

- Κατασκευή μανδύα Ω/Σ στο εξωράχιο της κεντρικής αίθουσας και ανάρτηση της λιθοδομής της θόλου.

- Στην περιοχή του εξωραχίου προηγείται αποχωμάτωση και απομάκρυνση δαπέδων, κτισμάτων κλπ.

- Αύξηση των μηχανικών αντοχών της λιθοδομής

- Εφαρμογή βλήτρων Φ12/m2 επιφάνειας οροφής, με μήκος L=300mm, και κατασκευή του μανδύα γίνεται σε ζώνες πλάτους 2m ακολουθώντας τη γεωμετρία του εξωράχιου.

- Η απόληξη του μανδύα προς βορρά διαμορφώνεται με πέλμα L=40cm και λειτουργεί ως στήριξη της βόρειας λιθοδομής. Επιπρόσθετα ο μανδύας αναρτάται στη βόρεια λιθοδομή με βλήτρα Φ20/45, L=50cm.

- Η τελική διαμόρφωση της στέψης γίνεται με τη διάστρωση αδιαπέρατης μεμβράνης και κατάλληλα διαβαθμισμένου αδρανούς για τη διαμόρφωση ρύσεων, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση.

5) Κατασκευή δοκών διαπλάτυνσης θεμελίωσης εδραζόμενες επιφανειακά και σε πασσάλους και μεταλλικού φορέα υποστύλωσης προθαλάμου.

- Απομάκρυνση της πλακόστρωσης στο εσωτερικό του προθαλάμου κατά μήκος του δυτικού τοίχου και εκσκαφή ορύγματος μέχρι τη στάθμη -0,80m

- Καθαρισμός των αρμών της λιθοδομής θεμελίωσης, αρμολόγημα σε βάθος με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων και εισπίεση ενέματος.

- Στη δυτική παρειά του προθαλάμου γίνεται εφαρμογή βλήτρων σύνδεσης, τοποθέτηση διαμήκους - καμπτικού  οπλισμού 16Φ20+4Φ16, και διατμητικού τετράτμητοι συνδετήρες Φ10/10. Τοποθετείται  οπλισμός σύνδεσης  Φ18/20 πάνω – κάτω, με μήκος σύνδεσης (πάκτωσης) L=80cm. Ακολουθεί σκυροδέτηση της δοκού.

- Στην ανατολική παρειά στο εσωτερικό του προθαλάμου κατασκευάζονται οι  μικροπάσσαλοι μέχρι την κάτω στάθμη του χαλινού.

- Εκσκαφή του ορύγματος στο ανατολικό εσωτερικό του προθαλάμου μέχρι τη στάθμη -0,80m για την κατασκευή των δοκών διαπλάτυνσης. Καθαρισμός των αρμών της λιθοδομής θεμελίωσης, αρμολόγημα σε βάθος με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων και εισπίεση ενέματος.

- Εφαρμογή βλήτρων σύνδεσης, τοποθέτηση διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού, τοποθέτηση συνδετήρων και σκυροδέτηση.

- Στην περιοχή της εισόδου ο εγκάρσιος οπλισμός τοποθετείται στην εσωτερική δοκό με το απαιτούμενο μήκος αναμονών (min L=1,0m).

- Σκυροδέτηση του τμήματος της διαπλάτυνσης.

- Καθαίρεση τμήματος της αντιστήριξης του μετώπου και της αντίστοιχης βάσης του Ω/Σ.

- Κατασκευή των ριζοπασσάλων εξωτερικά παράλληλα με το μέτωπο και μέχρι την κάτω στάθμη του χαλινού.

- Εκσκαφή του ορύγματος κατά μήκος του μετώπου και στο στόμιο της εισόδου μέχρι τη στάθμη -0,80m.

- Καθαρισμός των αρμών της λιθοδομής θεμελίωσης, αρμολόγημα σε βάθος με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων, εισπίεση ενέματος, διανοιξη διατρημάτων και εφαρμογή βλήτρων σύνδεσης, τοποθέτηση διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού, τοποθέτηση συνδετήρων και σκυροδέτηση.

- Ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα ενσωματούμενα υλικά και στο ένεμα και στο κονίαμα.

- Νέα αποτύπωση του προθαλάμου.

- Κατασκευή μεταλλικού φορέα υποστύλωσης του προθαλάμου.

- Ο μεταλλικός φορέας συνδέεται στις λιθοδομές με βλήτρα, ελάσματα και κοχλίες. Για την πλήρη επαφή των μεταλλικών φορέων με τις λιθοδομές παρεμβάλλονται φύλλα μολύβδου.

- Τα κατακόρυφα στοιχεία των μεταλλικών φορέων θα εδράζονται μέσω μεταλλικών πλακών 200x200x10mm στα στοιχεία διαπλάτυνσης θεμελίωσης από Ω/Σ.

- Η επαναδιάστρωση του δαπέδου και η διαμόρφωση των υλικών επίχωσης στο πλάτωμα θα γίνουν μετά τις Η/Μ εγκαταστάσεις και σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση.

6) Κατασκευή διαπλάτυνσης θεμελίωσης κεντρικής αίθουσας εδραζόμενης επιφανειακά και σε πασσάλους και μεταλλικού φορέα υποστύλωσης.

- Κατά μήκος του δυτικού τοίχου γίνεται απομάκρυνση της πλακόστρωσης και εκσκαφή ορύγματος .

- Καθαρισμός αρμών, αρμολόγημα σε βάθος με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων και εισπίεση ενέματος, εφαρμογή βλήτρων σύνδεσης, τοποθέτηση διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού, τοποθέτηση  συνδετήρων και σκυροδέτηση.

- Κατασκευή των ριζοπασσάλων στο εσωτερικό της αίθουσας, παράλληλα με την ανατολική λιθοδομή (μέτωπο) και μέχρι την κάτω στάθμη του χαλινού, σε αξονική απόσταση 2,5m μεταξύ τους, με διάμετρο 300mm και μήκος L=20m που φέρουν διαμήκη οπλισμό 6Φ16 και διατμητικό οπλισμό Φ10/10.

- Ο οπλισμός των ριζοπασσάλων θα εισέρχεται εντός του τμήματος του χαλινού τουλάχιστον 50cm.

- Εκσκαφή ορύγματος στον ανατολικό τοίχο, για την κατασκευή της δοκού διαπλάτυνσης (χαλινού) ελάχιστης διατομής BxH=70x80cm.

- Εφαρμογή των βλήτρων σύνδεσης της διαπλάτυνση με τη λιθοδομή Φ22/20 πάνω – κάτω L=80cm και στην περιοχή της εισόδου  # Φ22/20 πάνω – κάτω, με αναμονές L=1m  και με εγκάρσιο οπλισμό 6Φ16.Γίνεται τοποθέτηση διαμήκους - καμπτικού  οπλισμού 16Φ20+4Φ16 και διατμητικού (τετράτμητοι συνδετήρες Φ10/10). Στην περιοχή της εισόδου στο όριο της βάσης της αντιστήριξης του μετώπου παρεμβάλλεται φύλλο PVC. Η διαπλάτυνση της θεμελίωσης (χαλινοί) 70Χ80cm κατασκευάζεται με  ποιότητα σκυροδέματος C20/25 και ποιότητα χάλυβα S500.

- Προσδιορισμός ακριβούς γεωμετρίας του μεταλλικού φορέα μετά από νέα αποτύπωση.

- Κατασκευή μεταλλικού φορέα υποστύλωσης

- Ανάρτηση-σύνδεση λιθοδομής - μεταλλικού φορέα με παρεμβολή φύλλων μόλυβδου και βλήτρων.

- Τοποθέτηση των υπόλοιπων μελών του φορέα (χιαστί, οριζόντιους συνδέσμους κλπ.)

- Ανάρτηση  Βόρειου τοίχου κεντρικής αίθουσας.

- Μετά την αποκατάσταση της συνέχειας της λιθοδομής και την αύξηση των μηχανικών αντοχών της η λιθοδομή αναρτάται στο μανδύα που έχει κατασκευαστεί στο εξωράχιο της οροφής της κεντρικής αίθουσας

- Οι στηρίξεις στους εγκάρσιους τοίχους εξασφαλίζονται με την τοποθέτηση κοινών λίθων και αλληλοπλοκή.

8) Κατασκευή διαπλάτυνσης θεμελίωσης στο  Μέτωπο της Πύλης

- Απομάκρυνση του μεταλλικού χωροδικτυώματος αντιστήριξης μετώπου, της πλάκας θεμελίωσης με αδιατάραχτη κοπή και των προϊόντων κοπής.

- Κατασκευή των ριζοπασσάλων σε αξονική απόσταση 2,5m μεταξύ τους, με διάμετρο 300mm και μήκος L=20m

- Τμηματική αποχωμάτωση και κατασκευή της δοκού διαπλάτυνσης θεμελίωσης στην περιοχή του μετώπου αρχίζοντας από νότια υπό μορφή ντουλαπιού BXL 1,50X3,0 m μέχρι τη στάθμη -0,80m.

- Εξασφάλιση της σύνδεσης της δοκού διαπλάτυνσης με τη λιθοδομή μέσω βλήτρων Φ22/30 .

- Σκυροδέτηση του πρώτου τμήματος μήκους 3 μέτρων

- Η εργασία επαναλαμβάνεται  με την κατασκευή του επόμενου τμήματος μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέχρι την πλήρη κατασκευή της δοκού διαπλάτυνσης θεμελίωσης όπου στην περιοχή της κύριας Πύλης συνδέονται η εξωτερική με την εσωτερική δοκό.

- Η μεταλλική θύρα θα τοποθετηθεί με ανεξάρτητη από το φορέα μεταλλική κάσα η οποία θα πακτωθεί στη λιθοδομή με μεταλλικά βλήτρα σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση.

9) Εξασφάλιση ΝΔ τμήματος τείχους

- Κατασκευή των απαραίτητων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων.

- Αποκατάσταση  των στηρίξεων του  ΝΔ τμήματος τείχους στους εγκάρσιους τοίχους με την τοποθέτηση κοινών λίθων και αλληλοπλοκή.

- Αποχωματώσεις  στο άνω διάζωμα για την  κατασκευή ωπλισμένου μανδύα

- Εφαρμογή  βλήτρων Φ16/m2 μήκους L=40cm στο άνω διάζωμα στην εσωτερική παρειά της λιθοδομής του τείχους.

- Κατασκευή μανδύα στην εσωτερική παρειά της λιθοδομής ύψους 1,5m και πάχους 15cm με οπλισμό #Φ10/10 μέσα-έξω

- Αποχωματώσεις για την κατασκευή της δοκού αγκύρωσης θεμελιωμένη στη στάθμη -3,0m από τη διαμορφωμένη στάθμη του πλατώματος.

- Εγκάρσιες αποχωματώσεις, καθαιρέσεις λιθόπλινθων στην εξωτερική παρειά του ΝΔ Τείχους  στις θέσεις εφαρμογής των τενόντων  και εφαρμογή 17 τενόντων Φ25 και μήκους L=3.5÷6.5m ποιότητας χάλυβα S500.

- Κατασκευή της δοκού αγκύρωσης των τενόντων από σκυρόδεμα διατομής BxH=0,5x1,0m.

- Προένταση  των τενόντων και αποκατάσταση των λιθοδομών.

- Αποκατάσταση της εξωτερικής παρειάς του ΝΔ Τείχους  στις θέσεις εφαρμογής των τενόντων.

- Επανεπίχωση ορυγμάτων με διάστρωση διαβροχή και συμπύκνωση διαβαθμισμένου υλικού υψηλών μηχανικών χαρακτηριστικών

- Απομάκρυνση των υφιστάμενων δικτύων νερού, ρεύματος, φωτιστικά σώματα κλπ. από το πεζοδρόμιο του μετώπου της Πύλης και λήψη προληπτικών μέτρων αντιστήριξης.

- Τμηματική αποχωμάτωση και τμηματική κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης του μεταλλικού χωροδικτυώματος αντιστήριξης του Μετώπου. Στο τμήμα της λιθοδομής που αποκαλύπτεται γίνεται αύξηση της διατμητικής αντοχής της με αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων, αρμολογήματα, τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής. Κατασκευάζονται τα βλήτρα σύνδεσης της πλάκας θεμελίωσης του μεταλλικού χωροδικτυώματος με τη λιθοδομή

- Κατασκευάζεται το μεταλλικό χωροδικτύωμα με πέλματα  αντιστήριξης και παρεμβάλλεται ελαστομερές μεταξύ πέλματος και λιθοδομής. Το μήκος των προβόλων θα προκύψει μετά την ακριβή αποτύπωση της απόκλισης της λιθοδομής (παραμορφώσεις σε εξέλιξη) στα σημεία αντιστήριξης της.

- Κατασκευάζονται σε όλες τις λιθοδομές τα απαραίτητα ικριώματα και αντιστηρίξεις.

- Αύξηση εφελκυστικής-διατμητικής αντοχής όλων των λιθοδομών με αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων – αρμολογήματα - τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής. Εκτελούνται αρχικά δοκιμαστικές εισπιέσεις για τον προσδιορισμό του πορώδους των λιθοδομών και την εκτίμηση του όγκου του ενέματος που θα εισπιεστεί. Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή των λιθοδομών πρέπει είναι fmt1=300kN/m2.

Β2.	ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Β2.1 ΥΛΙΚΑ

1. Λιθόπλινθοι -  αντοχές

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΟΜΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ (ΜPa) |
| --- | --- | --- |
| ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ | 16% | 10,47 |
| ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟΣ ΨΑΜΜΙΤΗΣ | 27% | 7,32 |
| ΧΑΛΑΖΙΑΚΟΣ ΨΑΜΜΙΤΗΣ | 8% | 11,24 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ | 24% | 20,14 |
| ΜΑΡΓΑΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ | 9% | 14,21 |
| ΜΑΡΓΑ | 8% | 4,55 |
| ΜΑΡΜΑΡΟ | 5% | 36,40 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ (ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΚΛΠ) | 3% | 8,40 |

2. Κονιάματα

Για κονίαμα προτείνεται η σύνθεση με αναλογίες κ.ο. : Τσ / Υδρασβ / Ασβ. Άμμος / Θηρ.Γη / Κεραμ/Πρόσμικτα: 1 / 0,92 / 3,67 / 0,18 / 0,13 / 0,0132 και λόγο Ν/Κ για εξάπλωση κατά EN1015-3 16,0cm. Το κονίαμα αυτό δεν παρουσιάζει συναίρεση και η φαινόμενη πυκνότητα υπολογίστηκε στα 2,15g/cm3. Η αντοχή του σε μονοαξονική θλίψη στις 28 ημέρες φτάνει τα 7,87ΜPa, το μέτρο ελαστικότητας 1,13GPa και η αντοχή σε εφελκυσμό 1,068ΜPa. Το τσιμέντο θα είναι PORTLAND ΔΑΝΙΑΣ – AALBORG WHITE. Χρησιμοποιούνται ως πρόσμικτα στεγανοποιητικό μάζης CC91 και πλαστικοποιητής CC71 της εταιρείας CERECIT A.G. τα οποία είναι συμβατά μεταξύ τους.

3. Ενέματα

Για ένεμα προτείνεται η σύνθεση με αναλογίες κ.ο. : Τσ / Υδρασβ / Μπεντ./Πρόσμικτα: 1 / 0,41 / 0,01 / 0,013 και λόγο Ν/Τ=0,96. Το ιξώδες του ενέματος μετρήθηκε με κώνο Marsh στα 39sec. Η συναίρεση που παρουσίασε μετά από 28 ημέρες είναι 3,2%. Η φαινόμενη πυκνότητα του νωπού ενέματος μετρήθηκε στα 1,49g/cm3. Η διατμητική τάση του ενέματος μετρήθηκε στα 3,15Ν/m2.  Η αντοχή του σε μονοαξονική θλίψη στις 28 ημέρες φτάνει τα 6,14ΜPa, το μέτρο ελαστικότητας 1,66GPa και η αντοχή σε εφελκυσμό 1,01ΜPa. Το τσιμέντο θα είναι PORTLAND ΔΑΝΙΑΣ – AALBORG WHITE. Χρησιμοποιούνται ως πρόσμικτα στεγανοποιητικό μάζης CC91 και πλαστικοποιητής CC71 της εταιρείας CERECIT A.G. τα οποία είναι συμβατά μεταξύ τους.

4. Σκυρόδεμα:

C20/25 (ΕΚΩΣ 2000,ΚΤΣ 97)

5. Χάλυβας

S500 (ΚΤΧ2000)

6. Οικοδομικός χάλυβας

S275    (EC3)

7. Συντελεστές ασφάλειας υλικών EC1

Β2.2 ΕΔΑΦΟΣ

Πρώτη  στρώση έως 1,50m : μίγματα άμμου, χαλίκων, πηλού και αργίλων με ποσοστό σε αργιλοπηλό λιγότερο από 34,50% και χαρακτηρίζονται ως αργιλώδεις χάλικες (GC). Το μέτρο συμπιεστότητας εκτιμάται σε 8077kPa. Η μέση τιμή της ενεργής γωνίας τριβής είναι  φ’=20,00 και η μέση τιμή της ενεργής συνοχής είναι c’=30,50kPa.

Δεύτερη στρώση έως 5,80m : καστανοπράσινου χρώματος πλαστική αμμούχο άργιλο με κατά θέσεις απολιθώματα και ψηφίτη με ποσοστό σε αργιλοπηλό περισσότερο από 50% και χαρακτηρίζονται ως ανόργανη άργιλος (CL2a). Το ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού παρουσιάζει μέση τιμή 80,40%. Ο αριθμός N(SPT) έχει μέση τιμή Ν=24. Η φυσική υγρασία δεν παρουσιάζει μεγάλη διασπορά τιμών. Η μέση τιμή της ενεργής γωνίας τριβής είναι  φ’=20,350 και η μέση τιμή της ενεργής συνοχής είναι c’=37,4kPa. Το μέτρο συμπιεστότητας σε τάση φόρτισης 50-100 kPa έχει μέση τιμή 10,0MPa. Η μέση τιμή συνοχής Cu για αστράγγιστες συνθήκες χωρίς στερεοποίηση (U-U) είναι  76,70kPa.

Τρίτη στρώση μέχρι μέσου βάθους 7,60m : καστανοπράσινου χρώματος πλαστική αμμούχο άργιλο με κατά θέσεις απολιθώματα, αργιλικά και μαργαϊκά συσσωματώματα με ποσοστό σε αργιλοπηλό περισσότερο από 50,0% και χαρακτηρίζεται ως ανόργανη άργιλος (CL2a). Το ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού παρουσιάζει μέση τιμή 54,4%. Ο αριθμός N(SPT) έχει μέση τιμή Ν=46. Η φυσική υγρασία δεν παρουσιάζει μεγάλη διασπορά τιμών. Η μέση τιμή της ενεργής γωνίας τριβής είναι  φ’=23,900 και η μέση τιμή της ενεργής συνοχής είναι c’=41,75kPa. Το μέτρο συμπιεστότητας σε τάση φόρτισης 100-200 kPa έχει μέση τιμή 24,94MPa. Η μέση τιμή συνοχής Cu για αστράγγιστες συνθήκες χωρίς στερεοποίηση (U-U) είναι  77,70kPa.

Τέταρτη στρώση μέχρι μέσου βάθους 9,80m: καστανοπράσινου χρώματος αμμούχος άργιλος με απολιθώματα, αργιλικά και μαργαϊκά συσσωματώματα με ποσοστό σε αργιλοπηλό περισσότερο από 50,0% και χαρακτηρίζεται ως ανόργανη άργιλος (CL2a). Το ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού παρουσιάζει μέση τιμή 68,08%. Στην πρότυπη δοκιμή διείσδυσης SPT προέκυψε άρνηση με προχώρηση στα 9,0cm. Η φυσική υγρασία δεν παρουσιάζει μεγάλη διασπορά τιμών. Η μέση τιμή της ενεργής γωνίας τριβής είναι  φ’=24,250 και η μέση τιμή της ενεργής συνοχής είναι c’=34,65kPa. Το μέτρο συμπιεστότητας εκτιμάται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μονοαξονικής θλίψης σε 19,97ΜPa.

Πέμπτη στρώση συναντάται μέχρι βάθους 14,50m: ανοιχτού καστανοπράσινου έως σκούρου πράσινου χρώματος στιφρή άργιλο με κατά θέσεις απολιθώματα και μαργαϊκά συσσωματώματα με ποσοστό σε αργιλοπηλό περισσότερο από 50,0% και χαρακτηρίζεται ως ανόργανη άργιλος (CL2a). Το ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού παρουσιάζει μέση τιμή 54,82%. Στη δοκιμή διείσδυσης SPT Ο αριθμός N(SPT) έχει μέση τιμή Ν=. Η φυσική υγρασία δεν παρουσιάζει μεγάλη διασπορά τιμών. Η μέση τιμή της ενεργής γωνίας τριβής είναι  φ’=21,750 και η μέση τιμή της ενεργής συνοχής είναι c’=33,35kPa. Το μέτρο συμπιεστότητας εκτιμάται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μονοαξονικής θλίψης σε 8077kPa. Η μέση τιμή συνοχής Cu για αστράγγιστες συνθήκες χωρίς στερεοποίηση (U-U) είναι  72,90kPa.

Β2.3 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α) Σεισμική επιτάχυνση εδάφους

Σύμφωνα με τον ΕΑΚ η περιοχή του μνημείου ανήκει στην ζώνη σεισμικότητας Ι με Α= αh * g  Α=0,24 g.

β) Σπουδαιότητα

Το μνημείο από άποψη σπουδαιότητας κατατάσσεται στην κατηγορία Σ4 οπότε γ1=1,3.

γ) Συντελεστής συμπεριφοράς

Η μείωση των σεισμικών επιταχύνσεων της πραγματικής κατασκευής λόγω της μετελαστικής συμπεριφοράς του φορέα για την συγκεκριμένη λιθοδομή εκφράζεται με τον συντελεστή q=2.

δ) Συντελεστής θεμελίωσης

Λόγω μικρού βάθους και μικρής ακαμψίας: θ = 1

ε) Ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης

Το ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης θεωρείται ίσο με 5% οπότε λαμβάνεται η=1

ζ) Υπολογισμός ισοδύναμου οριζόντιου σεισμικού συντελεστή εh

γ1=1,3

q=2,0

θ=1,0			εh =a*γ1*(βο/q)*θ*η = 0,39

a=0,24

βο=2,5

η=1

η) Υπολογισμός ισοδύναμου κατακόρυφου σεισμικού συντελεστή εv

γ1=1,3

qv=0.5*q=1,0

θ=1,0			εv=av*γ1*(βο/qv)*θ*η = 0,546

av=0.7a=0,168

βο=2,5

η=1

Β2.4 ΦΟΡΤΙΑ -  ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το μέτωπο της Πύλης λειτουργεί σαν ανεξάρτητος φορέας με λειτουργία προβόλου με κίνδυνο να ανατραπεί.

Ο μεταλλικός φορέας επιλύεται στηριζόμενος στη βάση του και καταπονούμενος από τις αντιδράσεις της λιθοδομής στους κόμβους του. Η λιθοδομή επιλύεται καταπονούμενη από σεισμό κατά ΕΑΚ2000 στηριζόμενη σε επιλεγμένα σημεία του χωροδικτυώματος (κόμβοι) και προσδιορίζονται οι αντιδράσεις οι οποίες και αποτελούν τα φορτία καταπόνησης του μεταλλικού φορέα.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΕΑΚ2000 – ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Στη στατική προσομοίωση λαμβάνεται ο φορέας από λιθοδομή ως γραμμικό ελαστικό ομοιογενές και ισότροπο υλικό. Η μέση θλιπτική αντοχή της λιθοδομής λαμβάνεται κατά ΕC6. Ως μέγιστη εφελκυστική αντοχή λαμβάνεται η εκτιμούμενη ως ελάχιστη εφελκυστική αντοχή του κονιάματος Οι ωθήσεις γαιών λαμβάνονται ως εξωτερικές πιέσεις κάθετα στις εφαρμοζόμενες επιφάνειες κατά Mononobe-Okabe. Ως οριζόντια συνιστώσα της φασματικής επιτάχυνσης σχεδιασμού κατά ΕΑΚ2000 λαμβάνεται Φd(T)= 0,39g. Ο φορέας εισάγεται με την υπάρχουσα γεωμετρία του στηριζόμενος στη βάση του με δέσμευση όλων των βαθμών ελευθερίας των κόμβων στις επιφάνειες αυτές.

Ο φορέας φορτίζεται από το ίδιο βάρος του και από την οριζόντια ισοδύναμη σεισμική δύναμη προερχόμενη από το αδρανειακό του φορτίο και τα φορτία από τις γαίες. Διερευνάται ο φορέας δεχόμενος σεισμικά φορτία με φορά Δ-Α (σεισμός κάθετος στο μέτωπο της Πύλης), με φορά κάθετη στο τμήμα του τείχους μεταξύ των εξόδων των στοών και τέλος με φορά κάθετη στις στοές.

Ο έλεγχος των λιθοδομών γίνεται σύμφωνα με το κριτήριο αστοχίας Drucker – Prager . Από τα αποτελέσματα των στατικών επιλύσεων για σεισμική διέγερση με φορά Δ-Α προκύπτει ότι αστοχούν η λιθοδομή της πρόσοψης, η κολουροκωνική οροφή του προθαλάμου, η οροφή της κεκλιμένης στοάς στη συμβολή της με την αίθουσα και ο νότιος διαφραγματικός τοίχος της αίθουσας. Οι περιοχές αστοχίας που προκύπτουν από τη στατική επίλυση συμπίπτουν με τις περιοχές του μνημείου που παρουσιάζουν ρηγματώσεις, παραμορφώσεις, αποκλίσεις από την κατακόρυφο, κλπ. δηλαδή ο σεισμός είναι η κύρια αιτία των προβλημάτων ευστάθειας. Για την πλήρη εξάλειψη των περιοχών αστοχίας η ελάχιστη απαιτούμενη εφελκυστική αντοχή των λιθοδομών είναι fmt1=400kN/m2.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΣΜΟ–ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Προσδιορίζονται οι αναπτυσσόμενες τάσεις στη στάθμη θεμελίωσης και συγκρίνονται με τη φέρουσα ικανότητα του εδάφους με τη θεωρία του ελαστικού ημιχώρου.   Ως φόρτιση λαμβάνονται οι αντιδράσεις του φορέα του μετώπου για σεισμική διέγερση επιβαλλόμενες σε όλο το μήκος του θεμελίου. Γίνεται αναγωγή των αντιδράσεων στον άξονα συμμετρίας του θεμελίου με τις αντίστοιχες ροπές λόγω των εκκεντροτήτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επίλυσης η θεμελίωση στην υπάρχουσα κατάσταση χωρίς σεισμό βρίσκεται σε οριακή κατάσταση ισορροπίας και με σεισμό αστοχεί. Για την εξασφάλιση της θεμελίωσης γίνεται αμφίπλευρη διαπλάτυνση του θεμελίου με χαλινούς που εδράζονται στο έδαφος και σε ριζοπασσάλους.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μετά από απόφαση του ΚΑΣ, αποφασίστηκε η εξασφάλιση του μνημείου για σεισμό κατά ΕΑΚ2000 στη σημερινή παραμορφωμένη εικόνα του με την υποστύλωσή του με μεταλλικό φορέα στον οποίο αναρτάται μέσω βλήτρων η λιθοδομή. Η λιθοδομή προσομοιάζεται με κεντροβαρικά γραμμικά στοιχεία. Τα γραμμικά στοιχεία της λιθοδομής συνδέονται μεταξύ τους με δεσμικές ράβδους μηδενικού βάρους που εξασφαλίζουν την ακαμψία του φορέα αλλά δεν μεταφέρουν επιπρόσθετα αδρανειακά φορτία. Ο φορέας εδράζεται επί μη γραμμικών ελατηρίων με δυνατότητα απώλειας επαφής μέχρι το όριο ισορροπίας του. Στηρίζεται επί αρθρωτών ελατηριωτών στηρίξεων στη βάση του εδραζόμενος στην διαπλάτυνση των  θεμελίων.

Στη θέση της υπάρχουσας ρηγμάτωσης του τόξου, που παρουσιάζει άλμα , λαμβάνεται κόμβος με ελεύθερους το στροφικό και τον κατακόρυφο μετατοπισιακό βαθμό ελευθερίας.

Ο φορέας της λιθοδομής καταπονείται από το ίδιο βάρος του, από τα υλικά επίχωσης και τα αδρανειακά του φορτία λόγω σεισμού με σεισμικό συντελεστή ε=0.39 με  διευθύνσεις  οριζόντιας σεισμικής φόρτισης προς Β-Ν και Α-Δ.

Η επίλυση γίνεται με την παραδοχή ότι οι φορείς της λιθοδομής και του μεταλλικού πλαισίου συνδέονται στους κόμβους που έχουν επιλεγεί και ότι οι κόμβοι εξακολουθούν παραμορφούμενοι να αποτελούν θέσεις σύνδεσης των δυο επιμέρους φορέων. Ο φορέας ελέγχεται κατά EC3. Οι επιλεγείσες διατομές πληρούν τις απαιτήσεις του EC3.

ΜΑΝΔΥΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Η οροφή ενισχύεται με μανδύα Ω/Σ ο οποίος κατασκευάζεται σε ανεξάρτητες ζώνες πλάτους 2m με διαμορφωμένα άκρα αλληλοκάλυψης με δυνατότητα ολίσθησης στη διεύθυνση Δύση – Ανατολή. Με τη μορφή αυτή ο φορέας του μανδύα, σε περίπτωση σεισμού με διεύθυνση Δύση  - Ανατολή δεν μεταφέρει φορτία από το δυτικό τοίχο στον ανατολικό. Ο μανδύας παραλαμβάνει τα φορτία από το ίδιο βάρος της λιθοδομής που αναρτώνται μέσω βλήτρων. Ο μανδύας διαστασιολογείται ως επίπεδος συνεχής φορέας Ω/Σ με λειτουργία πλάκας πλάτους δύο μέτρων στηριζόμενος στις θέσεις που θα τοποθετηθούν τα μεταλλικά πλαίσια του φορέα υποστύλωσης-αντιστήριξης της αίθουσας.

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

Η λιθοδομή επιλύεται ως επίπεδος φορέας με λειτουργία πλάκας  μεταβλητού πάχους στηριζόμενη γραμμικά στη βάση της, στους εγκάρσιους τοίχους και στο μανδύα που θα κατασκευαστεί στο εξωράχιο της οροφής της αίθουσας.

Η λιθοδομή δέχεται τα φορτία από το ίδιο βάρος της και τα αδρανειακά της φορτία για σεισμό κατά ΕΑΚ2000 κάθετα στο επίπεδό της. Με βάση τα αναπτυσσόμενα φορτία στις στηρίξεις διαστασιολογούνται τα βλήτρα ανάρτησης.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ Ν-Δ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΕΑΚ2000

Ο φορέας διαστασιολογείται ως επίπεδος φορέας (πλάκα) μεταβλητού πάχους στηριζόμενος ελατηριωτά στους εγκάρσιους τοίχους, στα υλικά επίχωσης που έχουν εναποτεθεί και στο άνω διάζωμα και για φορτία από ίδιο βάρος, ωθήσεις γαιών και αδρανειακά φορτία λόγω σεισμού. Για την εξασφάλιση της Ν-Δ λιθοδομής έναντι σεισμού κατά ΕΑΚ2000 απαιτούνται ως μέτρα στερέωσης η μείωση των ωθήσεων με εξυγίανση των υλικών επίχωσης, η αύξηση της εφελκυστικής αντοχής της λιθοδομής, η κατασκευή ωπλισμένου μανδύα στην εσωτερική παρειά του άνω διαζώματος της λιθοδομής και η εφαρμογή τενόντων  που θα πακτωθούν σε δοκό Ω/Σ, θεμελιωμένη στη στάθμη -3m από τη διαμορφωμένη στάθμη του πλατώματος.

Β3 ΣΧΕΔΙΑ

Β3.1  ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη εκπονήθηκε από τα συμπράττοντα  μελετητικά γραφεία Σ. Βογιατζής- ANALYSIS2 E.E.- Π. Τριανταφυλλάκος- Χ. Πέτρουλας.  και συνοδεύεται τα παρακάτω σχέδια:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Η/Μ ΣΧΕΔΙΑ

Σ-01: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΥΛΗΣ

Σ-02: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.

Σ-03: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.

Σ-04: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ 3

Σ-05: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Ν-Δ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1.

Β3.2  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- Ο «Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός - Έκδοση 2000» - με όλες τις διορθώσεις σφαλμάτων και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους.

- Ο ΕC1 «Συνδυασμοί δράσεων»

- Τα Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Εργασιών όπως ισχύουν σήμερα.

- Ο   «Ελληνικός   Κανονισμός   Τεχνολογίας   Σκυροδέματος   -   97»   -   Αποφ. Δ14/19164/97 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 315/Β/17-4-1997).

- Το Π.Δ. 2444/80 «Περί Κανονισμού τσιμέντων για έργα από σκυρόδεμα (προεντεταμένο, οπλισμένο και άοπλο) - (ΦΕΚ 69/Α/28-3-1980)

- Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176/Α) «Προϊόντα δομικών κατασκευών», με το οποίο ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο ή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

- Η Απόφαση 28001/99 Υπ. Οικον. και Ανάπτ. «Τσιμέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα» και όσες Προδιαγραφές, Κανονισμοί και Αποφάσεις αναφέρονται σ' αυτήν την Απόφαση.

- Ο Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Τσιμέντων του ΕΛΟΤ (Απόφαση Συμβουλίου Πιστοποίησης 40-01/2001-03-01).

- Η Απόφαση 16462/29/2001 'Τσιμέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα (ΦΕΚ 917/Β/17-7-01).

- Ε103/84 και ISRM1981.Έλεγχοι λιθοπλίνθων

- Ευρωκώδικας 7 1,2,3. Γεωτεχνικές εργασίες.

- Η απόφαση Δ14/43309/2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων» (ΦΕΚ 332/Β/28.3.2001).

- DΙΝ 1054: Έδαφος θεμελίωσης, επιτρεπόμενη φόρτιση του εδάφους θεμελίωσης.

- DΙΝ 4124: Σκάμματα εκσκαφών, ορύγματα και τάφροι.

- DIN 4128 : Κατασκευή ριζοπασσάλων

- EN1015/1-21: Σχεδιασμός, παρασκευή, έλεγχος και εφαρμογή κονιαμάτων.

- DIN 4093 - DIN V4126-100: Σχεδιασμός, εφαρμογή και έλεγχος ενεμάτων.

- DIN 21521/1-2: Σχεδιασμός έλεγχος και εφαρμογή διατμητικών βλήτρων

- Οδηγίες Ε.Α.Β. της Γερμανικής επιτροπής εκσκαφών.

- Οι χάλυβες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ποιότητας S500 (KTX2000)

- ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16440/Φ.10.4/445 - (ΦΕΚ 756)     28-9-1993. Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών.

- ΠΕΤΕΠ: 02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων

- ΠΕΤΕΠ: 02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων

- ΠΕΤΕΠ:02-07-04-00 Χωματουργικά -  Επιχώματα - Επιχώσεις - Οπλισμένες Επιχώσεις

- ΠΕΤΕΠ: 02-07-05-00 Επένδυση πρανών  με φυτική γη

- ΠΕΤΕΠ:02-07-06-00 Λιθορριπές προστασίας πρανών συγκοινωνιακών έργων

- ΠΕΤΕΠ: 02-01-01-00 Καθαρισμός - εκχέρσωση - κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών

- ΠΕΤΕΠ: 02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού και διαχείριση προϊόντων

- ΠΕΤΕΠ: 02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές

- ΠΕΤΕΠ: 02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές Κτιριακών Έργων

- ΠΕΤΕΠ: 02-04-00-00 Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων

- ΠΕΤΕΠ: 02-05-00-00 Χωματουργικά Έργα. Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών - αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων

- ΠΕΤΕΠ: 08-01-01-00. Eκσκαφές τάφρων και διωρύγων

- ΠΕΤΕΠ: 08-01-02-00. Kαθαρισμοί και εκβανθύσεις κοιτών ποταμών και ρεμάτων

- ΠΕΤΕΠ: 08-01-03-00. Eκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων

- ΠΕΤΕΠ: 15-03-03-00. Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους

- ΠΕΤΕΠ: 15-02-01-02 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα

- ΠΕΤΕΠ: 15-02-01-03 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος με υδροκοπή (hydrodemolition)

- ΠΕΤΕΠ: 15-04-01-00 Μέτρα ασφαλείας-υγείας και προστασίας περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις

- ΠΤΠΧ1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΠΤΠ150 ΕΚΣΚΑΦΕΣ & ΠΤΠΟ150 ΥΠΟΒΑΣΗ  & ΠΤΠΟ150 ΒΑΣΗ Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων

- ΠΕΤΕΠ: 11-02-04-00 Προεντεταμένες Αγκυρώσεις: Prestressed Anchorages

- ΠΕΤΕΠ: 12.03.03.00 Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωματουμένων υλικών

- ΠΕΤΕΠ: 12-03-03-01 11-02-04-00 Αγκύρια Μηχανικής Πάκτωσης

- ΠΕΤΕΠ: 12-03-03-02 Αγκύρια Ρητινικής Πάκτωσης

- ΠΕΤΕΠ: 12-03-03-03 Αγκύρια Περιβλήματος Κοίλου Σωλήνα (τύπου Perfo)

- ΠΕΤΕΠ: 12-03-03-04 Προεντεταμένα Αγκύρια

- ΠΕΤΕΠ: 12-03-03-05 Αγκύρια Περιβλήματος Κοίλου Σωλήνα (τύπου Perfo)

- ΠΕΤΕΠ: 12-03-03-06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόμενα

- ΠΕΤΕΠ: 12-03-03-07 Αγκύρια Split Set

- ΠΕΤΕΠ: 13-03-03-00 Αγκύρια - Γενικές Διατάξεις

- ΠΕΤΕΠ: 14-01-12-02 Επεμβάσεις (επισκευές- ενισχύσεις). Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Εφαρμογή στερεωτικών μέσων. Αγκύρια

- ΠΕΤΕΠ: 12-03-03-04 Απλά Βλήτρα Πλήρως Τσιμενταρισμένης Πάκτωσης

- ΠΕΤΕΠ: 14-01-12-01 Επεμβάσεις (επισκευές- ενισχύσεις). Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Εφαρμογή στερεωτικών μέσων. Βλήτρα

- ΠΕΤΕΠ:12-07-01-00 Διατρήσεις – Τσιμεντενέσεις

- ΠΕΤΕΠ:12-07-02-00 Τσιμεντενέσεις

- ΠΕΤΕΠ:12-07-03-01 Εξαρτήματα Οπών Τσιμεντενέσεων

- ΠΕΤΕΠ: 12-07-03-02 Εξαρτήματα Οπών Αποστραγγίσεων

- ΠΕΤΕΠ: 14-02-04-00 Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων ΠΕΤΕΠ: 03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου

- ΠΕΤΕΠ :14-02-07-00 Οπλισμένα / ενισχυμένα επιχρίσματα

- ΠΕΤΕΠ : 03-02-01-00Λιθοδομές

- ΠΕΤΕΠ : 14-02-01-01: Καθαίρεση επιχρισμάτων

- ΠΕΤΕΠ : 14-02-01-02 Καθαρισμός τοιχοποιίας

- ΠΕΤΕΠ : 14-02-01-03 Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας

- ΠΕΤΕΠ :14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα

- ΠΕΤΕΠ :14-02-02-02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός.

- ΠΕΤΕΠ : 14-02-03-00 Πλήρωση αρμών τοιχοποιίας

- ΠΕΤΕΠ : 14-02-05-01 Λιθοσυρραφή

- ΠΕΤΕΠ : 14-02-05-02     Συρραφή με οπλισμένες λεπτές ζώνες ραφής

- ΠΕΤΕΠ: 14-02-08-00 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με κατασκευή νέας επάλληλης τοιχοποιίας

- ΠΕΤΕΠ : 14-02-09-01 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με εφαρμογή μονόπλευρης στρώσης σκυροδέματος

- ΠΕΤΕΠ : 14-02-09-02 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με εφαρμογή αμφίπλευρης στρώσης σκυροδέματος

- 14-03-02-00 Αποκατάσταση ρηγμάτωσης

- EC3

- ΠΕΤΕΠ : 03-04-05-00 Μεταλλικές κατασκευές Αρμοί διαστολής

- ΠΕΤΕΠ : 08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευων

- ΠΕΤΕΠ : 12-03-01-01 Ολόσωμα Μεταλλικά Πλαίσια   Υποστήριξης

- ΠΕΤΕΠ : 12-03-01-02 Δικτυωτά Μεταλλικά Πλαίσια Υποστήριξης (Μ.Δ.Π.)

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-13-01 Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις με χαλύβδινα στοιχεία-Επικόλληση Χαλύβδινων Ελασμάτων

- ΠΕΤΕΠ : 09-11-02-00 Χαλύβδινοι Πάσσαλοι

- ΠΕΤΕΠ : 11-01-01-00 Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (Έγχυτοι πάσσαλοι) και Κεφαλόδεσμοι

- ΠΕΤΕΠ : 11-01 -02-00 Πάσσαλοι δι' εκτοπίσεως (Εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι)

- ΠΕΤΕΠ : 11-01 -03-00 Μικροπάσσαλοι

- ΠΕΤΕΠ : 11-02-02-00 Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές πασσαλοσανίδες

- ΠΕΤΕΠ : 11-03-03-00 Δονητική Αντικατάσταση (Χαλικοττάσσαλοι)

- ΠΕΤΕΠ : 11-03-04-00 Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης

- ΠΕΤΕΠ : 12-03-07-00 Μικροπάσσαλοι

- ΠΕΤΕΠ : 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

- ΠΕΤΕΠ : 01-01-02-00 Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

- ΠΕΤΕΠ : 01-01-03-00 Συντήρηση του σκυροδέματος

- ΠΕΤΕΠ : 01-01-04-00 Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

- ΠΕΤΕΠ : 01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

- ΠΕΤΕΠ : 01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα

- ΠΕΤΕΠ : 01-01-07-00 Σκυρόδεμα έργων μεγάλου όγκου

- ΠΕΤΕΠ : 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

- ΠΕΤΕΠ : 01-02-02-00Προένταση

- ΠΕΤΕΠ : 01-03-00-00 Ικριώματα

- ΠΕΤΕΠ : 01-04-00-00 Καλούπια (Τύποι)

- ΠΕΤΕΠ : 01-05-00-00 Ανεπιχριστο σκυρόδεμα

- ΠΕΤΕΠ : 03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος

- ΠΕΤΕΠ : 08-04-01-00 Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών

- ΠΕΤΕΠ : 08-04-02-00 Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού

- ΠΕΤΕΠ : 08-04-03-00 Κατασκευές από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές

- ΠΕΤΕΠ : 08-05-02-01 Διαμόρφωση αρμών επί σκληρυνθέντος σκυροδέματος

- ΠΕΤΕΠ : 12-03-02-00 Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-11-00 Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού στο σκυρόδεμα

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-01-01 Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-01-02 Προετοιμασία Επιφανείας Σκυροδέματος

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-02-01 Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμού

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-04-00Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξείδωσης

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-05-00-:Αποκατάσταση διατομής σκυροδέματος σε στοιχείο που έχει υποστεί τοπικές βλάβες

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-06-00 Αποκατάσταση «ίσης διατομής» σε στοιχεία με βλάβες στο σκυρόδεμα και τους οπλισμούς

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-07-00 Πλήρωση ρωγμών σκυροδέματος μικρού εύρους

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-07-02 Σφράγιση ρωγμών μεγάλου εύρους

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-08-01   Επικόλληση Υφασμάτων

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-08-02 Επικόλληση Ελασμάτων

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-09-01   Καθαρισμός επιφανείας χάλυβα

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-09-04 Αποκατάσταση συνέχειας ανοιχτών συνδετήρων

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-13-02   Αποκαταστάσεις με χαλύβδινα στοιχεία Εμφάτνωση πλαισίων από δομικό χάλυβα

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-13-03 Περίσφιξη    διατομών   σκυροδέματος    με   στοιχεία δομικού χάλυβα

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-14-00   Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα σε έργα επεμβάσεων

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-12-02 Εφαρμογή στερεωτικών μέσων Αγκύρια

- ΠΕΤΕΠ : 14-01-12-01Εφαρμογή στερεωτικών μέσων Βλήτρα

- ΠΕΤΕΠ : 08-03-02-00Διαβαθμισμένο υλικό στραγγιστήρίων

- ΠΕΤΕΠ : 08-03-01-00 Κατασκευή στραγγιστήρίων με διάτρητους σωλήνες

- ΠΕΤΕΠ : 08-03-03-00 Γεωϋφάσματα στραγγιστήρίων

- ΠΕΤΕΠ : 08-03-04-00 Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίου (κλαπέ)

- ΠΕΤΕΠ : 08-03-06-00 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα

- ΠΕΤΕΠ : 08-05-03-01 Στρώσεις στεγανοποίησης από αργιλικά υλικά

- ΠΕΤΕΠ : 08-05-03-02 Υπόστρωμα στεγανοποιητικών στρώσεων από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό

- ΠΕΤΕΠ : 08-05-03-03 Επίστρωση προστασίας συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό

- ΠΕΤΕΠ : 11-03-01-00 Βελτιώσεις Εδαφών Δυναμική Συμπύκνωση

- ΠΕΤΕΠ : 11-03-02-00 Δονητική Συμπύκνωση

- ΠΕΤΕΠ : 08-10-01-00Αντλήσεις υδάτων από ορύγματα

- ΠΕΤΕΠ : 08-10-02-00 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων

- ΠΕΤΕΠ : 08-10-03-00 Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα

Β3.3  AS BUILT

Μετά το πέρας του έργου, στο Φ.Α.Υ. θα προσαρτηθούν με τη μορφή παραρτήματος τα εγκεκριμένα και εφαρμοσθέντα σχέδια του έργου με την ένδειξη «ως κατασκευάστηκε», με μέριμνα του Αναδόχου του Έργου και της Υπηρεσίας.

Β4  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

(βλέπε συνημμένη Τεχνική Περιγραφή του Έργου)

Γ.   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Στο εργοτάξιο του μνημείου υπάρχουν  ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου.

- Υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της στατικής μελέτης.

- Πρέπει να τηρηθεί η σειρά εργασιών που αναφέρεται στην Τεχνική περιγραφή των στερεωτικών εργασιών.

- Εκτός από τους συνήθεις κινδύνους που εμφανίζονται στις εργασίες όλων των οικοδομικών έργων, όπως αυτοί που αφορούν την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση υλικών και εξοπλισμού, την χρήση ικριωμάτων, την χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροκίνητων κ.λπ., κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι:

- Τοπικές καταρρεύσεις τμημάτων των λιθοδομών.

- Εργασία παρουσία σκόνης, καπνού και επιβλαβών αερίων και υπό συνθήκες θορύβου

- Κατασκευή των μικροπασσάλων , σκυροδετήσεις και συναρμολόγηση του μεταλλικού φορέα υποστύλωσης σε συνθήκες περιορισμένου χώρου.

- Επέκταση των σωληνώσεων εισκόμισης τσιμεντενέματος και μετακινήσεις του εξοπλισμού

- Εργασία σε χώρο περιορισμένο, παρουσία εμποδίων και με την υποχρέωση εξασφάλισης ασφαλών συνθηκών διακίνησης κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. Εξασφάλιση κατά την διάρκεια της κατασκευής συνθηκών    διακίνησης του εργατοτεχνικού προσωπικού λαμβάνοντας    υπόψη    τον περιορισμένο διατιθέμενο χώρο. Διακίνηση στο χώρο .

- Ηλεκτροπληξία κατά τις εργασίες συγκολλήσεων.

- Μεταφορά βαρέων αντικειμένων  όπως τα μεταλλικά στοιχεία της υποστύλωσης. Οι   εργασίες  κατασκευής,   αποθήκευσης  και   διακίνησης  των   μεταλλικών φορέων θα εκτελούνται από άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία, με εξοπλισμό αποκλειστικά για χάλυβες και σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη εφαρμογής του έργου, τους ισχύοντες κανονισμούς, πρότυπα και λοιπές προδιαγραφές και αποφάσεις που αφορούν την εκτέλεση των Μεταλλικών Κατασκευών,

- Χρήση παλάγκων και βοηθητικών ανυψωτικών συστημάτων.

- Εργασία με πεπιεσμένο αέρα για την κατασκευή των μικροπασσάλων. Χρήση ουσιών. Ο μπεντονίτης σε ξηρή κατάσταση δημιουργεί αναπνεύσιμη σκόνη. Σε υγρή κατάσταση δημιουργεί ολισθηρές επιφάνειες. Τα διάφορα πρόσμικτα πιθανόν να είναι επιβλαβή.

- Κίνδυνος τραυματισμού κατά την εκτέλεση δοκιμών εξόλκευσης.

- Εργασία σε ύψος

- ειδικοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών εφαρμογής ενεμάτων

- Καταπτώσεις/ ολισθήσεις πρανών ορύγματος κατά τη συμπύκνωση των επίχωσης, λόγω των δημιουργούμενων δονήσεων.

- Υπάρχουν θέσεις δικτύων κεντρικών παροχών στην ευρύτερη περιοχή του έργου

(αγωγός ύδρευσης Ηρακλείου) που πρέπει να απομακρυνθούν.

- Θέσεις εξόδου κινδύνου θεωρούνται οι θύρες και τα στόμια των στοών.

- Δίκτυα προστασίας: Ικρίωμα στην φάση εργασίας και προστατευτικό δικτύωμα στις παρειές του καταστρώματος με κατακόρυφα στοιχεία πάκτωσης έξω από το φορέα  για την περίοδο λειτουργίας.

- Θέση υλικών: Σε παράπλευρα τμήματα του μνημείου που θα τύχουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

- Περιοχές εκπομπής ιονίζουσας ακτινοβολίας-Δεν υπάρχουν.

- Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση- Δεν υπάρχουν.

- Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία-Δεν υπάρχουν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όλες οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένα συνεργεία, στα πλαίσια των τεχνικών προδιαγραφών και των οδηγιών της μελέτης, βάσει των διατάξεων και Κανονισμών που ισχύουν και την σύμφωνη γνώμη του κυρίου του έργου. Λόγω της πολυπλοκότητας των στοιχείων κατασκευής πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην περίοδο κατασκευής για την αποφυγή κινδύνων κυρίως για τις εργασίες στο Μέτωπο της Πύλης. Για την αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τις εξωτερικές όψεις του έργου για οποιαδήποτε εργασία θα χρησιμοποιείται ειδικό ικρίωμα. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου για την στατική ενίσχυση του φορέα θα γίνουν με  ειδικά ικριώματα,

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Με ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας και του συντονιστή ασφαλείας του κατασκευαστή θα προσαρτηθεί στο παράρτημα πίνακας συντήρησης του εξοπλισμού, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή/ προμηθευτή του.

Ηράκλειο , Αύγουστος 2010

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                     ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                       Ο ΔΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΣΚΟΛΑΚΗΣ                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄βο               ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' βο

Εγκρίθηκε με την   332/ 2010 απόφαση του Δ.Σ.