Μελέτη αναστήλωσης Πύλης Παντοκράτορα

Μετώπου προς την Πόλη

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

#### 20. Χωματουργικές εργασίες

### Εκθάμνωση και καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης =330μ3

### Αποχωμάτωση με ιδιαίτερη προσοχή

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης =520μ3

### Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

### Εκ μεταφοράς ΑΤ 100,96*0,4=40,3845μ3 (σχ 3)

### Σταδιακή επιχωμάτωση  άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης =387μ3

### Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

### Εκ μεταφοράς ΑΤ 2 520-387=133

### Εκ μεταφοράς ΑΤ 10 225*0,1=22,5

### Εκ μεταφοράς ΑΤ 12 150

### Εκ μεταφοράς ΑΤ 13 55*0,8=44

### Εκ μεταφοράς ΑΤ 14 16

### Σύνολο 365,5400μ3

### Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

### 400*20=8000μ3κμ

#### 22. Καθαιρέσεις

### Καθαίρεση μεμονωμένων τμημάτων ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή χειρωνακτικά

### (1,07*1,89*1,13)+(1,2*3,16*0,4)+(0,2*0,7*4)=3,093,5μ3 (σχ 3,5)

### Διαλογή των χρησίμων παλαιών πλίνθων και πωρολίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως

### Εκ μεταφοράς  ΑΤ 7 3,5μ3 (σχ3,5)

### Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, με μεγάλη προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό 100%.

### (44,29+51,18+21,81+3,16+2,19=61,5165μ2 (σχ 3).

### Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

### (8,24+15,46)2+(33,55*4,57)=223,05225μ2 (σχ 1,3).

### Κοπή  με αδιατάρακτη μέθοδο

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης = 100μμ

### Απομάκρυνση των υφιστάμενων δικτύων νερού, ρεύματος, φωτιστικά σώματα, πεζοδρομίων και σκυροδεμάτων από το πεζοδρόμιο του μετώπου της Πύλης και τμηματική εκσκαφή μετά ιδιαιτέρας προσοχής μέχρι τελικού βάθους εφαρμογής υποθεμελίωσης.

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης =150μ3

### Αποξήλωση βαρέων ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

### (3,51*3,59)+(3,14*1,662/2)+(3,31*3,6)+(3,14*1,572/2)+

### (3,14*3,46)+(3,14*1,62/2+3,14*2,092/2=54,4155μ2 (σχ 1,3)

### Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε λιθοδομές

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης =16μ3

### 23. Ικριώματα

### Ειδικά μεταλλικά ικριώματα εργασίας με λειτουργία αντιστήριξης

### (8,47*9,94)+(10,8*33,83)+(33,28*6,28)+(13,15*12,15)=686,81700μ2

### Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων

### εκ μεταφοράς ΑΤ 15 700μ2 (σχ 4,5)

### 32. Κατασκευές από σκυρόδεμα

### Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

### Εκ μεταφοράς από ΑΤ10 223,05*0,1=22,3μ3

### Εκ μεταφοράς από ΑΤ 52 80,37*0,1=8,04

### Σύνολο 30,3432μ3 (σχ 1,2)

### Ενεμα σταθερής σύνθεσης

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης = 252579lt

### Λεπτόρρευστο τσιμεντένεμα σταθερής σύνθεσης και υψηλής αντοχής

### Κατ εκτίμηση 100lt

### Χυτές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα (ποιότητας σκυροδέματος C20/25 και χάλυβα S500) σε κάθε τμήμα και θέση του έργου μετά του αναγκαίου οπλισμού, ξυλοτύπων κλπ.

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης =139μ3

### Μανδύας με εφαρμογή μετά ιδιαιτέρας προσοχής λόγω της φύσης του έργου (μνημείο)

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης =45μ3

### 35. Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα

### Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg τσιμέντου ανά m3

### (8,77*4,28)+(17,71*12,14)=252,52255μ2 (σχ 1)

### 38. Ξυλότυποι-Οπλισμοί

### Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C

### Εκ μεταφοράς ΑΤ17 32*10=320kg (σχ 1,2)

### Αγκύρια με μερική προένταση για τις εγκάρσιες συνδέσεις των λιθοδομών, από ανοξείδωτο χάλυβα διατομής Φ16 έως Φ20 ποιότητας ΑΙSΙ 316.

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης =30τεμ

### Διατμητικό βλήτρο Φ12, ελάχιστου μήκους 30cm από χάλυβα S500 με αντισκωριακή προστασία από ρητινούχο υλικό. Κατασκευή και τοποθέτηση.  Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης =462τεμ

### Τένοντας (Αμφίπακτο εφελκυόμενο στοιχείο αγκύρωσης)

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης =16τεμ

### Αμφίπακτο εφελκυόμενο στοιχείο (βλήτρο) σύνδεσης μεταλλικού φορέα και μανδύα εξωραχίων

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης =231τεμ

### Βλήτρο σύνδεσης  μεταλλικού φορέα και λιθοδομών

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης =376τεμ

### Κατασκευή Παρεμβλημάτων-Βλήτρων από χάλυβα με αντιδιαβρωτική προστασία από ρητινούχο προϊόν.

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης = 592τεμ

### 43. Λιθοδομές

### Ανακατασκευή τμημάτων λιθοδομών θόλων, τρούλων κ.λ.π. μιας ορατής όψης και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης = 15μ3

### Ανακατασκευή τμημάτων λιθοδομών δια ασβεστοτσιμεντοκονιάματος με την χρήση ημιλαξευμένων λίθων στις ορατές όψεις και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης = 6μ3

### (9,94*0,47*0,6)+0,7(7,11+0,6+0,6+9,88)0,2+(0,7*3,35*4*0,5)+

### (12,14*0,4*0,5)=12,45μ3

### Σύνολο 18,4520μ3 (σχ 1,2,4)

### 45. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών

### Λίθινο κλειδί συρραφής ρωγμών ή αρμών επαφής λιθοδομών θόλων, τρούλων κλπ.

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης = 726τεμ

### Αντικατάσταση μεμονωμένων τεμαχίων δόμων λιθοδομών

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης = 68τεμ

### 40 τεμ

### Σύνολο 108τεμ (σχ 4)

### 51. Πάσσαλοι

### Μικροπάσσαλοι (ριζοπάσσαλοι) διαμέτρου Φ200 μετά ιδιαιτέρας προσοχής λόγω της φύσης του έργου (μνημείο)

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης = 500τεμ

### 54. Πόρτες-παράθυρα-υαλοστάσια από ξυλεία

### Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου

### (2,12*1,09)+(1,45*0,76)=3,413,5μ2 (σχ 7)

### Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές μεγάλου μεγέθους και με ειδική διαμόρφωση. Με κάσσα μεταλλική

### Εκ μεταφοράς ΑΤ 13 54,41-9,2=45,2146μ2 (σχ 7,8)

### 61. Σιδηρουργικά διάφορα

### Κατασκευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίου

### Κατ εκτίμηση 4*50=200 kg (σχ 1)

### Μεταλλικό χωροδικτύωμα αντιστήριξης μετώπου πύλης (Μεταλλικά στοιχεία αντιστήριξης (συμπεριλαμβανομένων και των πλακών, κοχλιών κλπ στοιχείων για την επίτευξη της πλήρους έδρασης μεταξύ αντιστήριξης και λιθοδομής))

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης = 11048kg

### Μεταλλικοί φορείς ανάρτησης-υποστύλωσης λιθοδομών

### Εκ μεταφοράς από αναλυτική προμέτρηση στατ μελέτης = 28096kg

### 62. Σιδηρά κουφώματα κοινά

### Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους

### Κατ εκτίμηση 500kg (σχ 8)

### Υαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή δίφυλλες

### Κατ εκτίμηση 400kg (σχ 8)

### Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα

### (2*3,83)+(3,14*2,23)+*(4*3,4)+(2*3,14*1,45)=37,36μ

### 37,36μ*16,51kg/μ=616,44620kg (σχ 7,8)

### 64. Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα

### Σφυρήλατα κιγκλιδώματα , συνθέτου σχεδίου

### Κατ εκτίμηση 200kg (12,61μ2) (σχ 7,8)

### Σταθερές σίτες εξαερισμού

### 0.92*0.92=0.841m2 (σχ 2)

### 71. Αρμολογήματα - Επιχρίσματα

### Βαθύ αρμολόγημα

### Εκ μεταφοράς AT15 686,81-(21.7*7.37)=526,88m2

### 2(4.31*21.8)+(3.25*3.14*2.18/2)+(2*4.31*7.67)+(3.25*3.25*3.14/2)+(2*3.01*37.4)+(1.57*3.14*37.4/2)+(2*3.83*51.18)+(2.23*3.14*51.18/2)=1270,36μ2

### Σύνολο 1797,241800μ2 Το 75%=1350μ2 (σχ 2,4,5,6)

### Σποραδικό βαθύ αρμολόγημα

### Εκ μεταφοράς 1800μ2*25%=450μ2(σχ 2,4,5,6)

### Τελικό αρμολόγημα ή μύστρισμα αρμών λιθοδομής

### εκ μεταφοράς 1350μ2(σχ 2,4,5,6)

### Σποραδικό τελικό αρμολόγημα

### Εκ μεταφοράς 450μ2(σχ 2,4,5,6)

### Στερέωση παλαιών αρμολογημάτων και επιχρισμάτων από συντηρητή

### Πρόσοψη 33,83*10,6=358,59360μ2 Το 50%=180μ2(σχ 4)

### Καθαρισμός λίθων από ρύπους

### 60τεμ (σχ 4)

### Ειδικά πατητά επιχρίσματα μικρού πάχους

### Εκ μεταφοράς ΑΤ 48 το 50%=180μ2(σχ 4)

### 73. Επιστρώσεις - Επενδύσεις

### Επιστρώσεις με πλάκες από τοπικό πωρόλιθο

### Εκ μεταφοράς ΑΤ 9 65μ2 (σχ 3)

### Επιστρώσεις με πλακες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm

### Εκ μεταφοράς ΑΤ10 225-100(ΑΤ55)=125

### (7,38*1,54)+(7,68*8,05)+(1,4*5,14)=80,37

### Σύνολο 125+80=205μ2 (σχ 1,2)

### Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονία σε δύο στρώσεις

### (4,28+8,77+12,14+21,99)0,5+(12,14*0,8)=33,335μ2 (σχ 1)

### Επίστρωση με υδραυλικό κονίαμα (κουρασάνι)

### 27,33*0,94=25,625μ2 (σχ 1)

### Εφαρμογή φύλλων μολύβδου

### κατ αποκοπήν 1τεμ

### 74. Επιστρώσεις με μάρμαρα

### Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο

### (7,13*3,98)+(2*3,35*2,62)+(2,89*4,56)+(4,26*9,83)=100,96101μ2 (σχ 3)

### 76. Υαλουργικά

### Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 3mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

### Εκ μεταφοράς ΑΤ34 3,41μ2

### (3,14*2*2/2)+(0,73*4)+(2*3,14*1,45*145/2)+3,41=19,2120μ2 (σχ 7,8)

### 77. Χρωματισμοί

### Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς

### Εκ μεταφοράς ΑΤ 13 55*2=110μ2 (σχ 5,6)

### Εφαρμογή αντισκωριακού μινίου συνθετικής θιξοτροπικής ρητίνης

### Εκ μεταφοράς ΑΤ 35=3,41

### Εκ μεταφοράς ΑΤ 40 6,28+2,92=9,2

### Σύνολο 12,61*2=25,2226μ2 (σχ 7,8)

### Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών

### Εκ μεταφοράς ΑΤ 58 110μ2 (σχ 5,6)

### Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών

### Εκ μεταφοράς 350μ2 (σχ 7,8)

### Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών

### Εκ μεταφοράς ΑΤ 58 110μ2(σχ 5,6)

### 79. Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας

### Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες από ασφαλτο – πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες

### Εκ μεταφοράς ΑΤ58=110μ2 (σχ 1)

### Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2

### Εκ μεταφοράς ΑΤ17 305μ2 (σχ 1,2)

#### Αθήνα Αύγουστος 2010

Ο Συντάξας