| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | Εργο: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ Θέση: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ |
| --- | --- | --- |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗΣ

| Α/Α | Περιγραφή Εργασίας | Α.Τ. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μετρ. | Ποσότητες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κεφάλαιο 1ο |  |  |  |  |
|  | Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |
| 1 | Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών | 001 | ΑΤΗΕ Ν9500.1 | Τεμ. | 1 |
| 2 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής | 002 | ΑΤΗΕ 8774.3.1 | m | 831 |
|  | 3X1,5mm2 |  |  |  |  |
| 3 | Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού | 003 | ΑΤΗΕ 8915.2.3 | Τεμ. | 1 |
|  | τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 Α |  |  |  |  |
| 4 | Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού | 004 | ΑΤΗΕ 8915.1.3 | Τεμ. | 6 |
|  | τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α |  |  |  |  |
| 5 | Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού | 005 | ΑΤΗΕ 8915.1.2 | Τεμ. | 15 |
|  | τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α |  |  |  |  |
| 6 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins | 006 | ΑΤΗΕ 8036.7 | m | 76 |
|  | Πάχους 3,65 mm |  |  |  |  |
| 7 | Πληκτρολόγιο επίτοιχο συστήματος ασφαλείας | 007 | ΑΤΗΕ Ν9600.9 | Τεμ. | 1 |
| δ | Σειρήνα συναγερμού | 008 | ΑΤΗΕ Ν9600.5 | Τεμ. | 1 |
| 9 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός | 009 | ΑΤΗΕ 8880.2.2 | Τεμ. | 2 |
|  | διπολικός Εντάσεως 40 Α |  |  |  |  |
| 10 | Κεντρικός πίνακας ασφαλείας 12 ζωνών | 010 | ΑΤΗΕ Ν9600.1.1 | Τεμ. | 1 |
| 11 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός | 011 | ΑΤΗΕ 8880.3.1 | Τεμ. | 1 |
|  | τριπολικός Εντάσεως 25 Α |  |  |  |  |
| 12 | Καλώδιο για συστήματα ασφαλείας 6 * 0,22 mm2 | 012 | ΑΤΗΕ Ν9603.6 | Τεμ. | 170 |
| 13 | Σκληρός πλαστικός σωλήνας σπιράλ τύπου CB από PVC | 013 | ΑΤΗΕ Ν9772.3 | m | 68 |
|  | διαμέτρου Φ 23 mm |  |  |  |  |
| 14 | Σκληρός πλαστικός σωλήνας σπιράλ τύπου CB από PVC | 014 | ΑΤΗΕ Ν9772.2 | m | 1263 |
|  | διαμέτρου Φ 16 mm |  |  |  |  |
| 15 | Καλώδιο UTP για συστήματα Η/Υ τύπου CAT 6 | 015 | ΑΤΗΕ Ν9603.7 | Τεμ. | 58 |
| 16 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - | 016 | ΑΤΗΕ 8774.6.5 | m | 58 |
|  | Διατομής 5X10 mm2 |  |  |  |  |
| 17 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - | 017 | ΑΤΗΕ 8774.6.2 | m | 68 |
|  | Διατομής 5 Χ 2,5 mm2 |  |  |  |  |
| 18 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής | 018 | ΑΤΗΕ 8774.3.2 | m | 194 |
|  | 3X2,5mm2 |  |  |  |  |
| 19 | Μαγνητική επαφή | 019 | ΑΤΗΕ Ν9600.4 | Τεμ. | 8 |
| 20 | Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο 16χ | 020 | ΑΤΗΕ Ν9760.1 | m | 54 |
| 21 | Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού | 021 | ΑΤΗΕ 8915.1.4 | Τεμ. | 1 |
|  | τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 Α |  |  |  |  |
| 22 | Στοιχείο ρευματοδότη σούκο για ενδοδαπέδια κεφαλή στεγανή | 022 | ΑΤΗΕ Ν8834.2 | Τεμ. | 83 |
|  | ΙΡ66 |  |  |  |  |
| 23 | Ενδοδαπέδια κεφαλή στεγανή ΙΡ66 | 023 | ΑΤΗΕ Ν8834.1 | Τεμ. | 83 |
| 24 | Ηλεκτρικός πίνακας 36 σειρών (12*3) | 024 | ΑΤΗΕ Ν8843.3 | Τεμ. | 1 |
| 25 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6 kg | 025 | ΑΤΗΕ 8202.2 | Τεμ. | 1 |
| 26 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | 026 | ΑΤΗΕ 8201.1.2 | Τεμ. | 5 |
| 27 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 | 027 | ΑΤΗΕ Ν8043.1.10 | m | 25 |
|  | atm διαμέτρου Φ 140 mm |  |  |  |  |
| 28 | Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού | 028 | ΑΤΗΕ 8915.2.5 | Τεμ. | 1 |
|  | τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 Α |  |  |  |  |
| 29 | Κυματοειδής πλαστικός σωλήνας προστασίας από υψηλής | 029 | ΑΤΗΕ Ν9759.1 | m | 54 |
|  | πυκνότητας πολυαιθυλένιο ονομαστικής διαμέτρου 25 mm |  |  |  |  |
| 30 | Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος | 030 | ΑΤΗΕ Ν8918.1.1 | Τεμ. | 1 |
|  | ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Διπολικός 30 ma 2 χ 25 Α |  |  |  |  |
| 31 | Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος | 031 | ΑΤΗΕ 8138.1.2 | Τεμ. | 1 |
|  | κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins |  |  |  |  |
| 32 | Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με μονό | 032 | ΑΤΗΕ Ν9308.2 | Τεμ. | 3 |
|  | χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 40X40 cm, βάθους 70 cm |  |  |  |  |
| 33 | Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια μήκους 2.0 μ | 033 | ΑΤΗΕ Ν8845.2 | Τεμ. | 1 |
| 34 | Ηλεκτρικός πίνακας ρευματοδοτών από UPS ως το σχέδιο, με | 034 | ΑΤΗΕ Ν8843.11 | Τεμ. | 1 |
|  | δύο (2) μονάδες UPS 1 000 VA |  |  |  |  |
| 35 | Ανελκυστήρας σκάλας - πλατφόρμα Ανελκυστήρας σκάλας - | 035 | ΑΤΗΕ Ν9032.16 | Τεμ. | 1 |
|  | πλατφόρμα |  |  |  |  |

| A/A | Περιγραφή Εργασίας | Α.Τ. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μετρ. | Ποσότητες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 37 38 | Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 χ 40 Α Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικος Εντάσεως 40 Α Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου ½» | 036 037 038 | ΑΤΗΕ Ν891 8.2.2 ΑΤΗΕ 8880.3.2 ΑΤΗΕ Ν8106.1 | Τεμ. Τεμ. Τεμ. | 1 2 1 1 |