ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΥΛΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

TMHMA ENETIKΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου  2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.426.533,00 €

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

TMHMA ENETIKΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΥΛΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

#### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  - Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

  - Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1	Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

    - ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

  - Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

    - Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

    - Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).

    - Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.3.6   Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συμβατικούς  όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης).

1.3.8   Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου.

    - Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

    - Οι δαπάνες  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων,  εργασία, κ.λπ.)

    - Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία .

    - Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.13. Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).

    - Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά.

    - Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

    - Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα υποβληθούν  για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή μορφή,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.

    - Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’.

    - Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

    - Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

    - Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια  σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

    - Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,  κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

    - Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους .

    - Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

    - Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης

    - Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.

    - Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασμό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδομία ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.

    - Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης.

    - Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.

1.4	             Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα.

Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου.

1.5	  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

  - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

    - Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.

    - Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

    - Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

    - Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.

    - Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.

    - Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον (συνοπτικό) πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

  - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

- Ως ‘’χαλαρά εδάφη’’ χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.

- Ως ‘’γαίες και ημίβραχος’’ χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

- Ως ‘’βράχος’’ χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του ‘’βράχου’’ περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

- Ως ‘’σκληρά γρανιτικά’’ και ‘’κροκαλοπαγή’’ χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 	ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

- Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

- Κλειδαριές και κύλινδροι

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

- Μηχανισμοί επαναφοράς θυρών

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες «περί Δημοσίων Εργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

    - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων ορισμένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιμετρήθηκε (-αν) σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. Η (οι) τιμή (-ές) μονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι».

Όλες οι τιμές όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωμάτων δεν πληρώνεται με άλλο άρθρο του Τιμολογίου που αφορά προηγούμενες εργασίες (π.χ. επιχρίσματα) ή όταν τα ικριώματα πληρώνονται ιδιαιτέρως.

Οι πρόσθετες τιμές χρωματισμών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα με τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωματισμού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται με τις ιδιαίτερες τιμές τους.

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωματισμών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους.

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ’ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

| α/α | # Είδος | # Συντελεστής |
| --- | --- | --- |
| 1. | Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) με κάσα επί δρομικού τοίχου γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου | 2,30 2,70 3,00 |
| 2. | Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου | 1,90 2,30 2,60 |
| 3. | Υαλοστάσια : α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου γ) με κάσσα επί μπατικού δ) παραθύρων ρολλών ε) σιδερένια | 1,00 1,40 1,80 1,60 1,00 |
| 4. | Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών | 3,70 |
| 5. | Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου | 2,60 |
| 6. | Σιδερένιες θύρες : α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ | 2,80 2,00 1,00 1,60 |
| 7. | Προπετάσματα σιδηρά : α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) | 2,50 1,00 1,60 |
| 8. | Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : α) απλού ή συνθέτου σχεδίου β) πολυσυνθέτου σχεδίου | 1,00 1,50 |
| 9. | Θερμαντικά σώματα : Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων |  |

    - ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1.	Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

| 1 | Πεντέλης | Λευκό |
| --- | --- | --- |
| 2 | Κοκκιναρά | Τεφρόν |
| 3 | Κοζάνης | Λευκό |
| 4 | Αγ. Μαρίνας | Λευκό συνεφώδες |
| 5 | Καπανδριτίου | Κιτρινωπό |
| 6 | Μαραθώνα | Γκρί |
| 7 | Νάξου | Λευκό |
| 8 | Αλιβερίου | Τεφρόχρουν – μελανό |
| 9 | Μαραθώνα | Τεφρόχρουν – μελανό |
| 10 | Βέροιας | Λευκό |
| 11 | Θάσου | Λευκό |
| 12 | Πηλίου | Λευκό |

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

| 1 | Ερέτριας | Ερυθρότεφρο |
| --- | --- | --- |
| 2 | Αμαρύνθου | Ερυθρότεφρο |
| 3 | Δομβραϊνης Θηβών | Μπεζ |
| 4 | Δομβραϊνης Θηβών | Κίτρινο |
| 5 | Δομβραϊνης Θηβών | Ερυθρό |
| 6 | Στύρων | Πράσινο |
| 7 | Λάρισας | Πράσινο |
| 8 | Ιωαννίνων | Μπεζ |
| 9 | Φαρσάλων | Γκρι |
| 10 | Ύδρας | Ροδότεφρο πολύχρωμο |
| 11 | Διονύσου | Χιονόλευκο |

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

| 1 | Ιωαννίνων | Ροδόχρουν |
| --- | --- | --- |
| 2 | Χίου | Τεφρό |
| 3 | Χίου | Κίτρινο |
| 4 | Τήνου | Πράσινο |
| 5 | Ρόδου | Μπεζ |
| 6 | Αγίου Πέτρου | Μαύρο |
| 7 | Βυτίνας | Μαύρο |
| 8 | Μάνης | Ερυθρό |
| 9 | Ναυπλίου | Ερυθρό |
| 10 | Ναυπλίου | Κίτρινο |
| 11 | Μυτιλήνης | Ερυθρό πολύχρωμο |
| 12 | Τρίπολης | Γκρι με λευκές φέτες |
| 13 | Σαλαμίνας | Γκρι ή πολύχρωμο |
| 14 | Αράχωβας | καφέ |

2. 	Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)

3. 	Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5.  	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων  τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται  με το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ 1η : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η φόρτωση επί αυτοκινήτου προς μεταφορά και οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές.

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις).

ΟΙΚ N20.1.1 	Εκθάμνωση και καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 2101 	100,00%

Εκθάμνωση και καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης στο έδαφος ή πάνω στην τοιχοποιία, με τα χέρια ή με χρήση ελαφρών μηχανικών μέσων όπου απαιτείται, με προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης, με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων μέχρι μέσης απόστασης 30 m. Εν συνεχεία θα γίνει ξήρανση των σημείων στα οποία έχει γίνει η εκρίζωση ή όποιων άλλων υποδειχθούν από την επίβλεψη, με χρήση ήπιου ζιζανιοκτόνου όσες φορές απαιτηθεί, τύπου Guarlon ή ισοδύναμου, με μεγάλη προσοχή, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Η χρήση αυτή θα γίνει τηρουμένων όλων των προδιαγραφών και κανόνων προστασίας που απαιτούνται και που θα αναφέρονται στις προδιαγραφές του προϊόντος. Περιλαμβάνονται υλικά και εργασία πλήρους εφαρμογής

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαριζόμενης επιφάνειας (1 m2)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ

(Αριθμητικώς):	21,00  €

ΟΙΚ Ν20.22.11 	Αποχωμάτωση με ιδιαίτερη προσοχή

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 2179 	100,00%

Αποχωμάτωση με ιδιαίτερη προσοχή. Η αποχωμάτωση θα γίνει με σκαπάνη, φτυάρια κ.λ.π. με ιδιαίτερη προσοχή και σταδιακά και μέχρι επίτευξη της επιθυμητής κλίσης των υλικών επίχωσης (2:3 ή όσο απαιτηθεί) έτσι ώστε να μην απαιτείται αντιστήριξη.και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Στη τιμή περιλαμβάνονται η εργασία αποχωμάτωσης, η αναπέταση και συγκέντρωση αυτών για επαναχρησιμοποίηση και σε χώρο τέτοιο ώστε να μην παρακωλύονται οι υπόλοιπες εργασίες μέχρι απόσταση 30m από την περιοχή αποχωμάτωσης. Η εργασία θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό σε ανασκαφικές εργασίες και με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της σπουδαιότητας του χώρου κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή τις τεχνικές προδιαγραφές  και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά κυβ μέτρο (1m3) πλήρους εργασίας εκσκαφής

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΝΔΕΚΑ

(Αριθμητικώς):	11,00  €

ΟΙΚ 20.20 	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ-2162   100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 20 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (1m3) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	21,20 €

ΟΙΚ N20.22.3 	Σταδιακή επιχωμάτωση  άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ. 2179 	100,00%

Σταδιακή επιχωμάτωση  άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων και μετά ιδιαιτέρας προσοχής, με κατάλληλα διαβαθμισμένο υλικό με υψηλά μηχανικά χαρακτηριστικά και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή που συμφωνούν γενικά με την σύνθεση διαβάθμισης Γ του Πίνακα 1 της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής 0155. Διάστρωση του υλικού σε στρώσεις πάχους 20cm και συμπύκνωση με δονητική πλάκα και στην βέλτιστη υγρασία κατά Proctor, η οποία θα επιτευχθεί με ομοιόμορφη διαβροχή και σε ελεγχόμενες ποσότητες κατά την διάρκεια της συμπύκνωσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί συμπύκνωση μέχρι ποσοστού 98% του τροποποιημένου Proctor.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επίσης η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου, η διάστρωση δια χειρών και η διαβροχή και συμπύκνωση με δονητική πλάκα καθώς και οι απαιτούμενες επιτόπου δοκιμές για τον έλεγχο του βαθμού συμπύκνωσης..

Οι προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν  αναφέρονται στο σχετικό άρθρο των τεχνικών Προδιαγραφών. Ο έλεγχος συμπύκνωσης θα πρέπει να ελέγχεται με την μέθοδο της άμμου (ASTM D 1556)

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά m3  συμπυκνούμενου υλικού ( 1 m3 )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	7,00 €

# ΟΙΚ 20.30 	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ-2171 100%

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του και με την διάστρωσή τους μετά την εκφόρτωση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	1,40  €

# ΟΙΚ 20.42 	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ-2180  100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μέτρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.

Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m3.km) σε όγκο ορύγματος

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	0,50  €

ΟΜΑΔΑ 2η : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

# ΟΙΚ N22.02.01  Καθαίρεση μεμονωμένων τμημάτων ανωδομών από αργολιθοδομή ή

# λιθοδομή χειρωνακτικά

Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ-2203  100%

Καθαίρεση ανωδομών ή άλλων κατασκευών από λιθοδομή συνήθους κονιάματος σε οποιαδήποτε θέση χειρωνακτικά, με πολλή προσοχή και τμηματικά, ώστε να μη διαταραχθεί η υπόλοιπη λιθοδομή του κτιρίου. Η τιμή περιλαμβάνει, εργασία καθαίρεσης με τις ενδεχόμενες πρόσθετες τοπικές αντιστηρίξεις, πέρα από το προβλεπόμενο από τη μελέτη ικρίωμα που πληρώνεται χωριστά καθώς και μεταφορά των αχρήστων, με οποιοδήποτε μέσο, σε θέσεις συσσώρευσης, για φόρτωση.

- Τιμή για 1 μ3 καθαιρούμενης τοιχοποιίας

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	43,50  €

# ΟΙΚ  N22.05.01 Διαλογή των χρησίμων παλαιών πλίνθων και πωρολίθων από τα προϊόντα

# καθαιρέσεως

Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ-2223  100%

Διαλογή των χρησίμων πλίνθων και πωρολίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισμός τους από το κονίαμα και μεταφορά και συγκέντρωση τους σε κατάλληλες θέσεις για επαναχρησιμοποίηση

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (1m3)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΤΡΙΑΝΤΑ

(Αριθμητικώς):	30,00  €

# ΟΙΚ N22.20.03 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε               πάχους, με μεγάλη προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό 100%

Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ-2237  100%

Καθαίρεση μετά από προσεκτική αρίθμηση και καταγραφή σε σχέδιο από αρχιτέκτονα του αναδόχου των παλαιών πλακοστρώσεων των δαπέδων για την διέλευση των εγκαταστάσεων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους με το κονίαμα του υποβάθρου τους, καθαρισμός μεταφορά και φύλαξή του συνόλου τους με προσοχή για επανατοποθέτηση εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, και συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΤΡΙΑΝΤΑ

(Αριθμητικώς):	30,00  €

# OIK 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους

# Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ-2236  100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	4,80  €

ΟΙΚ N22.22.20 	Κοπή  με αδιατάρακτη μέθοδο

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 2122 	100,00%

Κοπή δαπέδων, σκυροδεμάτων, πεζοδρομίων ρείθρων κλπ με μέθοδο αδιατάρακτης κοπής προς αποφυγή δονήσεων και διαταράξεων επισφαλών τμημάτων και μετά ιδιαιτέρας προσοχής λόγω της φύσης του έργου  (μνημείο).

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό και με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της σπουδαιότητας του χώρου κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

(τιμή ανά μέτρου μήκους κοπής) ( 1 μ.μ )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ

(Αριθμητικώς):	32,00 €

ΟΙΚ Ν22.20.6 	Απομάκρυνση των υφιστάμενων δικτύων νερού, ρεύματος, φωτιστικά σώματα, πεζοδρομίων και σκυροδεμάτων από το πεζοδρόμιο του μετώπου της Πύλης και τμηματική εκσκαφή μετά ιδιαιτέρας προσοχής μέχρι τελικού βάθους εφαρμογής υποθεμελίωσης.

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 2237 	100,00%

Απομάκρυνση των υφιστάμενων δικτύων νερού, ρεύματος, φωτιστικά σώματα, πεζοδρομίων και σκυροδεμάτων από το πεζοδρόμιο του μετώπου της Πύλης και εκσκαφή μετά ιδιαιτέρας προσοχής στις περιοχές διαπλάτυνσης θεμελίωσης και μέχρι του τελικού βάθους κατασκευής της υποθεμελίωσης.  Αρχικά γίνεται αποσύνδεση όλων των παροχών και εγκαταστάσεων ΟΚΩ από το μνημείο. Απομάκρυνση φωτιστικών σωμάτων. Αποκοπή με αδιατάρακτη κοπή μετά ιδιαιτέρας προσοχής λόγω της φύσης του έργου (μνημείο) και της επικινδυνότητας των πλακών πεζοδρομίου και σκυροδεμάτων σε όλο το εξωτερικό μήκος του μετώπου της πύλης όπου θα εκτελεστούν εργασίες υποθεμελιώσεων(η τιμή της δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου). Ακολούθως γίνεται τμηματική εκσκαφή μέχρι του τελικού βάθους (-0,80m). Στην  τιμή συμπεριλαμβάνεται η αρχική  μεταφορά των υλικών εκσκαφής σε απόσταση έως 30μ. και τελική απομάκρυνση τους και απόθεση σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες για την πλήρη εφαρμογή του (συμπεριλαμβανομένων προσωρινών αντιστηρίξεων κλπ.).  Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά εκσκαπτόμενο κυβικό μέτρο και για πλήρη εφαρμογή του άρθρου (1m3)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

(Αριθμητικώς):	150,00

# ΟΙΚ Ν22.30 Αποξήλωση βαρέων ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 2275 	100,00%

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων μεγάλου μεγέθους. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

(Αριθμητικώς):	25,00 €

ΟΙΚ Ν22.30.10 	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε λιθοδομές

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 2261.B 	100,00%

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος επί λιθοδομής συνήθους κονιάματος, ανεξαρτήτως πάχους, μετά ή άνευ επιχρίσματος, οποιωνδήποτε λίθων και επιφάνειας όπως ορίζεται πιο κάτω, σε οποιοδήποτε ύψος και σε οποιαδήποτε θέση του έργου, μετά των πάσης φύσεως  υλικών, της εργασίας και υλικών μορφώσεως των παρειών ή επαναφοράς στην προ της διατάξεως κατάσταση και συσσωρεύσεως των άχρηστων προϊόντων σε θέσεις φορτώσεως και σε μέση απόσταση έως 10 μ., οριζομένων τούτων σε 100% του προς της διανοίξεως όγκου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η τελική μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη και τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά m3 οριζομένου τούτου σε 100% του προς της διανοίξεως όγκου   ( 1 m3 )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ

(Αριθμητικώς):	160,00  €

ΟΜΑΔΑ 3η : ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΟΙΚ N23.3.4 	Ειδικά μεταλλικά ικριώματα εργασίας με λειτουργία αντιστήριξης

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 2301 	100,00%

Ειδικά μεταλλικά ικριώματα εργασίας με λειτουργία αντιστήριξης, σιδηρά σωληνωτά ήτοι εργασία, ενοίκιον ικριωμάτων και φθοράς ξυλείας μαδερίων προς δημιουργίαν δαπέδου εργασίας, κατασκευασμένα εκ σειρών ορθοστατών (κολώνες) και σε απόσταση μεταξύ τους όχι μεγαλύτερη του ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών (1.20) του μέτρου με μεταλλικό χειρολισθήρα σε ύψος 1,00 του μέτρου από του δαπέδου εργασίας και ράβδο μεσοδιαστήματος. Ως επιφάνεια ικριωμάτων λαμβάνεται η εν άρθρω 2302 περιγραφομένη. Σύνδεση των παραλλήλων σειρών ορθοστατών δι' οριζοντίων μεταλλικών σωληνωτών στοιχείων ικανής αντοχής επί των οποίων στηρίζονται και τα δάπεδα εργασίας. Τα ικριώματα φέρουν αντιανέμιους συνδέσμους χιαστί σε όλες τις επιφάνειες και εξασφαλίζονται από οριζόντιες  μετακινήσεις με σύνδεση τους  στην γέφυρα με μεταλλικές ράβδους η/και αντιρίδες. Για την σωστή έδραση των ορθοστατών κατά μήκος της κοίτης του υδατορεύματος κατασκευάζονται πέλματα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα δάπεδα εργασίας δύνανται να αποτελούνται από ξύλινα μαδέρια συνολικού πλάτους τουλάχιστον ενός (1.00) μέτρου. Η ανάβαση εις τα υψηλότερα δάπεδα των ικριωμάτων γίνεται με σταθερές εσωτερικές σκάλες. Η εξασφάλιση του δαπέδου εργασίας έναντι ταλαντώσεως, οριζοντίου μετακινήσεως ή ανατροπής γίνεται με τεταμένα συρματόσχοινα. Τα ικριώματα θα πρέπει εκτός των αυξημένων φορτίων εργατών, μηχανημάτων και ανεμοπιέσεων θα πρέπει να δύναται να παραλαμβάνουν και το προβλεπόμενο φορτίο αντιστήριξης της γέφυρας.

Οι τύποι των χρησιμοποιουμένων μεταλλικών ικριωμάτων πρέπει να πληρούν τους όρους προτύπων του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποιήσεως (ΕΛ.Ο.Τ.) ενώ γενικά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 305/96  που  αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές και σύμφωνα με τα σχέδια της Στατικής μελέτης ικριώματος την οποία υποχρεούται να συντάξει ο ανάδοχος και θα πρέπει να τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Εργασία πλήρους κατασκευής περιλαμβάνουσα την στατική μελέτη ικριώματος, μεταφορά από το σημείο εκφόρτωσης δια χειρών έως το έργο καθώς και η απομάκρυνση των ικριωμάτων μέχρι το σημείο φόρτωσης κατά την αποκόμιση, την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, την κατασκευή των πελμάτων έδρασης καθώς και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά.

(Τιμή ανά m2 επιφάνειας ικριώματος)  ( 1 m2 )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ

(Αριθμητικώς):	22,00  €

ΟΙΚ 23.14	 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 2314.1 	100,00%

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσας ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα. Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές εντός κατοικημένων περιοχών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2).

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	0,70  €

ΟΜΑΔΑ 4η : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΟΙΚ Ν32.02.04 	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 2314.1 	100,00%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, με πρόσμεικτο στεγανωτικό μάζας τύπου Ceresit-CC197, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.  Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, 	κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (1m3).

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ

(Αριθμητικώς):	130,00 €

ΟΙΚ Ν32.26.3 	Ενεμα σταθερής σύνθεσης

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 7122 	100,00%

Ενεμα σταθερής σύνθεσης που θα αποτελείται από υλικά σύμφωνα με την μελέτη, αποτελούμενο εν γένει από λευκό τσιμέντο, από πολύ λεπτόκκοκα υλικά (δηλαδή φυσική ή τεχνιτή ποζολάνη, σβησμένη άσβεστος σε μορφή σκόνης, κ.λπ), άμμο όπου απαιτηθεί, κατάλληλο πρόσμικτο και νερό. Η άμμος πρέπει να είναι φυσική, (ποταμίσια ή άλλη), στρογγυλεμένη, πυριτική με το μεγαλύτερο ποσοστό σε χαλαζία και καλοπλυμένη. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθεί άμμος θαλάσσης.

Το ένεμα θα έχει κατά περίπτωση κατάλληλα χαρακτηριστικά ρευστότητας και διεισδυτικότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρωση, κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, των κενών λιθοδομής  η οποία έχει παρουσιάζει σημαντικό ποσοστό ρωγμών και κενών ποικίλων διαστάσεων.

Ολα τα υλικά θα είναι ειδικών προδιαγραφών όπως καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη ή θα απαιτηθούν από την Επίβλεψη, και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας ως προς τα φυσικά, χημικά και μηχανικά τους χαρακτηριστικά, όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Η εφαρμογή θα γίνει  με ελεγχόμενη πίεση μέσω των σωληνίσκων (η εργασία τοποθέτησης των σωληνίσκων δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου αλλά στο άρθρο των αρμολογημάτων). Η σύνθεση και η μέθοδος εφαρμογής του ενέματος, ο αναγκαίος εξοπλισμός για τη διενέργεια των ενέσεων και οι απαραίτητες προεργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της Επίβλεψης. Μικροαλλαγές στην προτεινόμενη σύνθεση του ενέματος, που θα επιβληθούν από τις πραγματικές συνθήκες του έργου, αποφασίζονται από κοινού με τον Ανάδοχο και την Επίβλεψη επί τόπου μετά από τις ανωτέρω δοκιμαστικές εφαρμογές και δεν επηρεάζουν την τιμή του ενέματος.

Η τιμή περιλαμβάνει αναμικτήρα υψηλού στροβιλώδους  (κατ' ελάχιστο 2000 στρ/λεπτό), κάδο με συνεχή ανάδευση συντηρήσεως ενέματος , αντλία τσιμεντενέσεων χειροκίνητη ή μηχανοκίνητη κατά περίπτωση και κατά την κρίση της Επίβλεψης, με αυτόματη καταγραφή πιέσεων και ποσοτήτων, με δυνατότητα ρύθμισης της πιέσεως, δαπάνες μεταφοράς, λειτουργίας, συντηρήσεως ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τους, κάθε υλικό, που θα περιέχεται στις τελικές επιλεχθησόμενες συνθέσεις μετά από την επί τόπου δοκιμαστική εφαρμογή ανεξαρτήτως των προκυπτουσών κατά περίπτωση τροποποιήσεων  των  επί μέρους αναλογιών των υλικών καθώς και κάθε εργασία καθαρισμού, σφράγισης, διαβροχής και έγχυσης του ενέματος. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός των εμφανών επιφανειών της λιθοδομής από πιθανές εκχυλίσεις ενέματος, ο οποίος θα διενεργείται άμεσα και με τον προσφορότερο τρόπο ώστε να μην αλλοιωθούν οι όψεις των λιθοδομών.

Για ένα λίτρο (lt) εισπιεζόμενου  ενέματος   ( 1 lt )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	1,72 €

ΟΙΚ Ν32.26.05	Λεπτόρρευστο τσιμεντένεμα σταθερής σύνθεσης και υψηλής αντοχής

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 7123 	100,00%

Λεπτόρρευστο ένεμα υψηλής αντοχής λευκού τσιμέντου με τα κατάλληλα πρόσμικτα για επισκευή τριχοειδών ρωγμών σε υφιστάμενους λίθους. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η σφράγιση των ρωγμών ή κενών μεμονωμένων λίθων με κονίαμα συμβατό ως προς το χρώμα και την υφή με τον λίθο.

Τιμή για  1lt εγκατεστημένου μείγματος)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΤΡΙΑ

(Αριθμητικώς):	3,00 €

ΟΙΚ Ν32.26.9 	Χυτές κατασκευές απο οπλισμένο σκυρόδεμα (ποιότητας σκυροδέματος C20/25 και χάλυβα S500) σε κάθε τμήμα και θέση του έργου μετά του αναγκαίου οπλισμού, ξυλοτύπων κλπ.

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 3214 	100,00%

Χυτές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα (ποιότητας σκυροδέματος C20/25 και χάλυβα S500). Χυτές κατασκευές σε κάθε τμήμα και θέση του έργου. Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών καθώς και κάθε εργασία για την πλήρη εφαρμογή του άρθρου συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου οπλισμού. Στην τιμή επίσης συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίοι ξυλότυποι καθώς και  αντιστηρίξεις όπου αυτές απαιτούνται.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά m3 σκυροδέματος   ( 1 m3 )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθμητικώς):	245,00 €

ΟΙΚ Ν32.40.12 	Μανδύας με εφαρμογή μετά ιδιαιτέρας προσοχής λόγω της φύσης του έργου (μνημείο)

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 3214 	100,00%

Μανδύας Ω/Σ οιουδήποτε πάχους επί κατακορύφων στοιχείων λιθοδομής ή σκελετού οπλισμένου σκυροδέματος, και επί ορόφων, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 3.5 m , ε και σύστασης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές. Τοποθέτηση οπλισμού του μανδύα (εσχάρα # Φ10/10 χάλυβας ποιότητας S500) ο οποίος στερεώνεται με σύρμα στις κεφαλές των βλήτρων.

Σκυροδετείται ο μανδύας (ποιότητα σκυροδέματος C20/25) με σταδιακή διάστρωση έτσι ώστε να διατηρήσει σταθερό πάχος 15cm.

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη :

α. Καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής με μεταλλική βούρτσα.

β. Πλύσιμο της επιφάνειας με άφθονο νερό υπό πίεση και διαβροχή της μέχρι την εφαρμογή του μανδύα.

γ. Μετά την εφαρμογή και επί μία εβδομάδα η επιφάνεια του μανδύα θα διατηρείται συνεχώς υγρή.

Η εφαρμογή και οι απαιτούμενοι έλεγχοι θα γίνουν κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και η τιμή τους συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο αναγκαίος οπλισμός ποιότητας χάλυβα S500.

Τιμή ανά 1 m3 μανδύα όπου μετρείται ο πραγματικός προστιθέμενος όγκος σκυροδέματος.(1 m3 )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθμητικώς):	385,00 €

ΟΜΑΔΑ 5η : ΚΙΣΗΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΥΨΕΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΠΕΡΛΙΤΟΔΕΜΑΤΑ

# ΟΙΚ 35.04 	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg τσιμέντου ανά m3

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 3506 	100,00%

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα με διογκωμένο περλίτη και 200 kg τσιμέντου ανά m3, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	127,00  €

ΟΜΑΔΑ 6η : ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΟΙΚ-38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 3873 	100,00%

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος (δομικά πλέγματα και ράβδοι κατηγορίας Β500C σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ  και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΝΑ

(Αριθμητικώς):	1,20  €

ΟΙΚ Ν38.75.5 	Αγκύρια με μερική προένταση για τις εγκάρσιες συνδέσεις των λιθοδομών, από ανοξείδωτο χάλυβα διατομής Φ20,

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 3875 	100,00%

Βλήτρα -αγκύρια με μερική προένταση για τις εγκάρσιες συνδέσεις των λιθοδομών, από χάλυβα ποιότητας S500 διατομής Φ20 με αντισκωριακή προστασία από ρητινούχο υλικό, με μεγάλο μήκος διατρήματος, σε οποιαδήποτε στάθμη και σε οποιοδήποτε θέση, πού φέρει σπείρωμα στο άκρο φτιαγμένο επί τόπου, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης και τις εντολές της επίβλεψης, που περιλαμβάνει:

α) το βλήτρο-αγκύριο μήκους 2,30m από χάλυβα ποιότητας S500 διατομής Φ20 με αντισκωριακή  προστασία από ρητινούχο υλικό

β) Τα κατάλληλα παξιμάδια και τις πλάκες εδράσεως διαστάσεων 150*150*10 mm κατ' ελάχιστον, πού θα χρησιμοποιηθούν για τις μηχανικές αγκυρώσεις, και θα είναι από χάλυβα ποιότητας S500 με αντισκωριακή προστασία. Για την καλλίτερη διανομή των φορτίων στο λιθόσωμα, θά παρεμβληθεί κατάλληλης ποιότητας κονία σταθερού όγκου (πχ EMACO), για την ομαλή μετάβαση των τάσεων και την δημιουργία επίπεδης έδρασης.

γ) Την διάνοιξη κατάλληλης οπής με διάμετρο min Φ+5 mm στο σώμα του λιθοσώματος και με κατάλληλη κλίση, για την ορθή παραλαβή των εφελκυστικών δυνάμεων.

Η διάνοιξη οπής θα γίνει με κατάλληλο περιστροφικό δράπανο με νερό, με στατικό τρόπο και χωρίς διατάραξη του λιθοσώματος και της βάσεως.

δ)Την τοποθέτηση του βλήτρου - αγκυρίου, ικανού μήκους (ελάχιστο μήκος 2,30m) και όχι μικρότερο από το πάχος του τοίχου για να μπορεί να αναλάβει τις εφελκυστικές δυνάμεις, και να τις μεταφέρει με ασφάλεια στην περιοχή πάκτωσης , και σύμφωνα με την στατική μελέτη και τις υποδείξεις της επίβλεψης.

ε)Την τυφλή αγκύρωση του ενός άκρου με μηχανικό τρόπο στο σώμα της τοιχοποιίας, και την  πλήρωση του κενού της οπής, με κατάλληλου τύπου ανόργανου ενέματος ειδικών προδιαγραφών (τσιμεντένεση).

στ)Την μερική προένταση του αγκυρίου με σφίξιμο του μπουλονιού, με χειροκίνητο μηχάνημα για έλεγχο της εφαρμοζόμενης δύναμης, πού δεν θα ξεπερνά τις μηχανικές ιδιότητες του λιθοπήγματος.

Η όλη διαδικασία εφαρμογής των ενεμάτων, θα ακολουθήσει τις αντίστοιχες προδιαγραφές πού ισχύουν σε παρεμφερή έργα.

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, προέντασης, πλήρωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης

(1 τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο) ( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθμητικώς):	215,00  €

ΟΙΚ Ν38.75.24 	Διατμητικό βλήτρο Φ12, ελάχιστου μήκους 30cm από  χάλυβα S500 με αντισκωριακή  προστασία από ρητινούχο υλικό . Κατασκευή και τοποθέτηση.

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 3873 	29,00%

ΟΙΚ 7903 	11,00%

ΟΙΚ 2271.Α 	60,00%

Κατασκευή και τοποθέτηση διατμητικού βλήτρου Φ12, ελάχιστου μήκους 30cm από χάλυβα S500 με αντισκωριακή προστασία από ρητινούχο υλικό . Η εργασία περιλαμβάνει την κατασκευή του βλήτρου, την διάνοιξη της οπής σε λιθοδομή και βάθους μέχρι 35 σε κάθε θέση του έργου και σε οιοδήποτε ύψος. Τα βλήτρα είναι τεμάχια οπλισμού ελάχιστου μήκους 30 cm, με βυθιζόμενο σκέλος μέσα στην οπή τουλάχιστον 25 cm. Μετά την διάνοιξη της οπής ακολουθεί καθαρισμός και φύσημα με πεπιεσμένο αέρα.

Η συγκόληση του βλήτρου γίνεται κατά περίπτωση είτε με την εφαρμογή τσιμεντενέματος είτε με  ισχυρό εποξειδικό ρητινοκονίαμα. Η ισχυρή κονία τοποθετείται μέσα στην οπή μέχρι πληρώσεως της. Στην  συνέχεια τοποθετείται το βλήτρο αφού επαλειφθεί με την κονία περιστρέφεται εντός της οπής. Τέλος το διάκενο βλήτρου-οπής επαναπληρούται με κονία με πίεση. Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με την μελέτη και τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις οδηγίες της επίβλεψης και τους απαιτούμενους ελέγχους σύμφωνα με το DIN 21521 Teil1 und Teil2..

(Τιμή ανά τεμάχιο ανεξαρτήτως μήκους πλήρως τοποθετημένου)   ( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθμητικώς):	35,00  €

ΟΙΚ Ν38.75.26 	Τένοντας (Αμφίπακτο εφελκυόμενο στοιχείο αγκύρωσης)

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 3873 	100,00%

Τένοντας - αμφίπακτο εφελκυόμενο στοιχείο αγκύρωσης σύνδεσης λιθοδομών και στοιχείων από Ω/Σ. Τένοντας τοποθετούμενος σε διάτρημα μεγάλου μήκους, σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης και τις εντολές της επίβλεψης  που περιλαμβάνει:

α) Αγκύριο αποτελούμενο από μεταλλική ράβδο Φ25 από χάλυβα ποιότητας S500, με διαμορφωμένα σπειρώματα στα άκρα και τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με μούφες αντίστοιχης ποιότητας χάλυβα. Κατάλληλα περικόχλια και πλάκες πάκτωσης διαστάσεων  200*200*15 mm πού θα είναι από χάλυβα ποιότητας S500. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να έχουν επικάλυψη αντισκωριακής προστασίας με κατάλληλο ρητινούχο υλικό.

γ) Στην διαμορφωμένη φωλεά της λιθοδομής στην περιοχή εφαρμογής των στοιχείων από Ω/Σ γίνεται με δειγματοληπτικό γεωτρύπανο συνεχούς δειγματοληψίας η διάνοιξη κατάλληλης οπής με διάμετρο Φ42 mm. Η διάνοιξη οπής θα γίνει με περιστροφή και νερό, με στατικό τρόπο και χωρίς διατάραξη της λιθοδομής και με συνεχή σωλήνωση του διατρήματος για αποφυγή καταπτώσεων.

δ) Σωλήνωση του διατρήματος με πλαστικό σωλήνα Φ32 και τοποθέτηση του τένοντα με εισαγωγή λιπαντικού αντισκωριακής προστασίας.

ε)Τοποθέτηση και των δύο πλακών (μία σε κάθε άκρο) με σταθεροποίηση της πλάκας πάκτωσης μεταξύ δύο μπουλονιών και εφαρμογή δύναμης προέντασης με μπουλονόκλειδο.

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, υλικά και μικρουλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις οδηγίες της επίβλεψης και τα αναφερόμενα στο DIN4125.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, την Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

(1 τεμάχιο  πλήρως τοποθετημένου) ( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθμητικώς):	185,00 €

ΟΙΚ Ν38.75.27 	Αμφίπακτο εφελκυόμενο στοιχείο (βλήτρο) σύνδεσης  μεταλλικού φορέα και μανδύα εξωραχίων

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 3873 	100,00%

Αμφίπακτο εφελκυόμενο στοιχείο (βλήτρο) σύνδεσης μεταλλικού φορέα και μανδύα εξωραχίων που αποτελείται από μεταλλική ράβδο Φ22 από χάλυβα ποιότητας S500 με αντισκωριακή προστασία από ρητινούχο υλικό ανεξαρτήτως μήκους.

α) Βλήτρο αποτελούμενο από μεταλλική ράβδο Φ22 από χάλυβα ποιότητας S500, με διαμορφωμένα σπειρώματα στα άκρα καθώς και κατάλληλα περικόχλια και πλάκες πάκτωσης διαστάσεων 100*100*15mm πού θα είναι από χάλυβα ποιότητας S500 και με μήκος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης για την κάθε θέση εφαρμογής. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να έχουν επικάλυψη αντισκωριακής προστασίας με κατάλληλο ρητινούχο υλικό.

β) Διάνοιξη του διατρήματος με διάμετρο Φ36 mm. Η διάνοιξη οπής θα γίνει με περιστροφή και νερό, με στατικό τρόπο και χωρίς διατάραξη της λιθοδομής και με συνεχή σωλήνωση του διατρήματος για αποφυγή καταπτώσεων. Στην περιοχή διάτρησης του μεταλλικού φορέα η διάτρηση θα γίνει με διάμετρο Φ26 και με κατάλληλο τρυπάνι.

γ) Τοποθέτηση του βλήτρου, τοποθέτηση και των δύο πλακών (μία σε κάθε άκρο) με σταθεροποίηση της πλάκας πάκτωσης μεταξύ δύο μπουλονιών και εφαρμογή δύναμης προέντασης με μπουλονόκλειδο.

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, υλικά και μικρουλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις οδηγίες της επίβλεψης και τα αναφερόμενα στο DIN4125.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, την Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

(Τιμή ανά τεμάχιο ανεξαρτήτως μήκους πλήρως τοποθετημένου)   ( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

(Αριθμητικώς):	125,00 €

ΟΙΚ Ν38.75.28 	Βλήτρο σύνδεσης  μεταλλικού φορέα και λιθοδομών

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 3873 	100,00%

Βλήτρο σύνδεσης μεταλλικού φορέα και λιθοδομών που αποτελείται από ευθύγραμμη μεταλλική ράβδο Φ22 από χάλυβα ποιότητας S500 με αντισκωριακή προστασία από ρητινούχο υλικό ανεξαρτήτως μήκους.

α) Βλήτρο αποτελούμενο από ευθύγραμμη μεταλλική ράβδο Φ22 από χάλυβα ποιότητας S500, με διαμορφωμένο σπείρωμα στο ένα άκρο καθώς και κατάλληλα περικόχλια και πλάκα πάκτωσης διαστάσεων 100*100*15mm πού θα είναι από χάλυβα ποιότητας S500 το ελάχιστο μήκος της ράβδου θα πρέπει να είναι 75cm. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να έχουν επικάλυψη αντισκωριακής προστασίας με κατάλληλο ρητινούχο υλικό.

β) Διάνοιξη του διατρήματος στην λιθοδομή με διάμετρο Φ36 mm. Η διάνοιξη οπής θα γίνει με περιστροφή και νερό, με στατικό τρόπο και χωρίς διατάραξη της λιθοδομής και με συνεχή σωλήνωση του διατρήματος για αποφυγή καταπτώσεων. Στην περιοχή διάτρησης του μεταλλικού φορέα η διάτρηση θα γίνει με διάμετρο Φ26 και με κατάλληλο τρυπάνι.

γ) Μετά την διάνοιξη της οπής ακολουθεί καθαρισμός και φύσημα με πεπιεσμένο αέρα. Η συγκόλληση του βλήτρου με την λιθοδομή γίνεται με ισχυρό εποξειδικό ρητινοκονίαμα, το οποίο τοποθετείται μέσα στην οπή μέχρι πληρώσεως της. Σε συνέχεια τοποθετείται το βλήτρο αφού επαλειφθεί με ρητινοκονίαμα και περιστρέφεται εντός της οπής. Τέλος το διάκενο βλήτρου-οπής επαναπληρούται με ρητινοκονίαμα με πίεση.

δ) Ακολούθως γίνεται σταθεροποίηση της πλάκας πάκτωσης στον μεταλλικό φορέα με την  εφαρμογή δύναμης προέντασης με μπουλονόκλειδο.

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις οδηγίες της επίβλεψης και τα αναφερόμενα στο DIN4125. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, την Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

(Τιμή ανά τεμάχιο ελαχίστου μήκους 75 cm πλήρως τοποθετημένου)  ( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθμητικώς):	65,00 €

ΟΙΚ Ν38.75.30 	Κατασκευή Παρεμβλημάτων-Βλήτρων απο  χάλυβα με αντιδιαβρωτική προστασία απο ρητινούχο προιόν

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 3873 	100,00%

Κατασκευή και τοποθέτηση διατμητικού βλήτρου Φ25, μήκους 70cm από χάλυβα ποιότητας S500 με αντισκωριακή προστασία με επάλειψη με ειδικό ρητινούχο προϊόν. Η εργασία περιλαμβάνει την κατασκευή του βλήτρου, την διάνοιξη της οπής σε λιθοδομή και βάθους 50cm . Τα βλήτρα είναι τεμάχια οπλισμού 70 cm, με βυθιζόμενο σκέλος μέσα στην οπή 50cm. Μετά την διάνοιξη της οπής ακολουθεί καθαρισμός και φύσημα με πεπιεσμένο αέρα.

Η συγκόλληση του βλήτρου γίνεται με ισχυρό εποξειδικό ρητινοκονίαμα, το οποίο τοποθετείται μέσα στην οπή μέχρι πληρώσεως της. Σε συνέχεια τοποθετείται το βλήτρο αφού επαλειφθεί με ρητινοκονίαμα και περιστρέφεται εντός της οπής. Τέλος το διάκενο βλήτρου-οπής επαναπληρούται με ρητινοκονίαμα με πίεση.

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά καθώς και κάθε αναγκαία εργασία για την πλήρη εφαρμογή του άρθρου. Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με την μελέτη και τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις οδηγίες της επίβλεψης και τους απαιτούμενους ελέγχους σύμφωνα με το DIN 21521 Teil1 und Teil2..

Τιμή ανά τεμάχιο βλήτρου μήκους 70 cm πακτούμενο με ρητινοκονίαμα.   ( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΟΓΔΟΝΤΑ

(Αριθμητικώς):	80,00 €

ΟΜΑΔΑ 7η : ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

ΟΙΚ Ν43.7.4 	Ανακατασκευή τμημάτων λιθοδομών θόλων, τρούλων κ.λ.π. μιας ορατής όψης και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 4307 	100,00%

Ανακατασκευή τμημάτων λιθοδομών θόλων, τρούλων κ.λ.π. και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας, με δόμους όμοιους με τους υπάρχοντες και ασβεστοτσιμεντοκονιάματος και χρήση ξυλοτύπου όπου απαιτηθεί (η τιμή του ξυλοτύπου συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα τιμή). Οι λίθοι θα είναι προσεκτικά επιλεγμένοι είτε από υλικό που υπάρχει στον τόπο του έργου είτε από λατομείο, θα είναι ίδιας ορυκτολογικής χημικής σύνθεσης και χρωματισμού με τους λίθους των διατηρούμενων τοιχοποιιών και με φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την μελέτη και οι οποίοι πριν την τοποθέτηση τους θα λαξευτούν επί τόπου από εξειδικευμένο τεχνίτη. Δηλαδή καλός καθαρισμός των επιφανειών επαφής εκ των σαθρών κονιαμάτων, καθαίρεση της λιθοδομής όπου απαιτείται (σαθροί και χαλαροί λίθοι), και αποκατάσταση των θόλων, με τον ίδιο τρόπο δόμησης με των υπαρχόντων. Στις όψεις οι αρμοί θα διαμορφώνονται σε εσοχή 2,0 έως 3,0cm. Μετά το πέρας των εργασιών οι όψεις θα είναι τελείως καθαρές από επικολλημένα κονιάματα. Ήτοι υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων του κάθε απαραίτητου υλικού για την πλήρη και έντεχνη ανακατασκευή των λιθοδομών, εις οποιονδήποτε ύψος από της επιφανείας του εδάφους, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Σύνθεση κονιάματος η αναφερόμενη στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τιμή ανά m3 πλήρως ανακατασκευαζόμενης λιθοδομής  ( 1 m3 )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθμητικώς):	85,00 €

ΟΙΚ Ν43.7.10 	Ανακατασκευή τμημάτων λιθοδομών δια  ασβεστοτσιμεντοκονιάματος με την χρήση ημιλαξευμένων λίθων στις ορατές όψεις  και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 4307 	100,00%

Ανακατασκευή λιθοδομών με την χρησιμοποίηση στις ορατές όψεις ημιλαξευμένων δόμων όπου επιμήκεις λίθοι που θα χρησιμοποιηθούν θα γεφυρώνουν την νέα λιθοδομή με την υπάρχουσα. Θα χρησιμοποιηθεί κυρίως το αρχαίο υλικό που θα προκύψει από την διαλογή των λίθων της περιοχής καθαίρεσης και το οποίο θα διαμορφωθεί κατάλληλα με λάξευση. Θα χρησιμοποιηθούν  αναλλοίωτοι λίθοι ασβεστολιθικής σύστασης (δολομιτικοί και μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι), υγιείς και αντίστοιχης σύστασης με τους παράπλευρους λίθους των ανακατασκευαζόμενων τμημάτων και με αντίστοιχη δομή του κατασκευαζόμενου τμήματος με των παράπλευρων τμημάτων . Το κονίαμα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ίδιο με αυτό των αρμολογημάτων.

Οι έλεγχοι των λίθων γίνονται σύμφωνα με την προδιαγραφή Ε103/84 ΦΕΚ 70/8-2-1985.

Εργασία πλήρους κατασκευής της νέας λιθοδομής μετά των απαραίτητων υλικών και μικρουλικών, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη και τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά m3 πλήρως ανακατασκευαζόμενης λιθοδομής   ( 1 m3 )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ

(Αριθμητικώς):	240,00 €

ΟΜΑΔΑ 8η : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ

ΟΙΚ Ν45.20.4 	Λίθινο κλειδί συρραφής ρωγμών ή αρμών επαφής λιθοδομών θόλων, τρούλων κλπ.

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 4201 	100,00%

Λίθινο κλειδί συρραφής ρωγμών ή αρμών επαφής λιθοδομών θόλων, τρούλων κλπ., εις οιονδήποτε ύψος ή βάθος από της επιφανείας του εδάφους, από επιλεγμένους επιμήκεις ή άλλους λαξευτούς και πλακοειδείς κατά προτίμηση λίθους, με ικανοποιητική αντοχή και αντίστοιχου μήκους με το δημιουργούμενο κενό μετά την αφαίρεση των θραυσμένων λίθων, που θα τοποθετηθεί στην θέση που προβλέπουν τα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης ή θα υποδειχθεί από την επίβλεψη. Η εργασία περιλαμβάνει α) αφαίρεση αριθμού λίθων και δημιουργία φωλεών στις απαραίτητες διαστάσεις η οποία θα εισχωρεί μέσα στο λιθόδεμα και με ιδιαίτερη προσοχή β) καθαρισμός της φωλεάς με ξύσιμο με συρματόβουρτσα ώστε να απομακρυνθούν τα σαθρά κονιάματα γ) έκπλυση με νερό υπό ελεγχόμενη πίεση ή διαβροχή κατά περίπτωση και τοποθέτηση αποστατήρων δ) κτίσιμο κολυμβητά του λίθινου κλειδιού μετά από διαβροχή των διεπιφανειών με τσιμεντοκονία και με τρόπο ώστε να αποκατασταθεί ή όποια θιγείσα, με την διάνοιξη των φωλιών, επιφάνεια της λιθοδομής Η τιμή περιλαμβάνει την κάθε εργασία και προεργασία, υλικά κ.λ.π., επί τόπου του έργου, που είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του λίθινου κλειδιού συρραφής καθώς και εργασία υποστύλωσης της περιοχής επέμβασης εάν αυτό απαιτείται. Ο λίθος που χρησιμοποιείται για την συρραφή πρέπει να είναι ''υγιής'' χωρίς ρηγματώσεις και ικανοποιητικής εφελκυστικής αντοχής (σύμφωνα με την μελέτη), η δε εργασία διαμορφώσεως και λαξεύσεώς του περιλαμβάνεται στη δαπάνη του παρόντος άρθρου κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τεμάχιο λίθου πλήρως εφαρμοσμένο   ( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθμητικώς):	45,00 €

ΟΙΚ Ν45.20.6 	Αντικατάσταση μεμονωμένων τεμαχίων δόμων λιθοδομών

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 4201 	100,00%

Αντικατάσταση μεμονωμένων τεμαχίων δόμων λιθοδομών από επιλεγμένους με ικανοποιητική αντοχή λαξευμένους φυσικούς λιθόπλινθους, σε οποιοδήποτε σημείο της λιθοδομής συμπεριλαμβανομένων  θόλων, τρούλων κλπ., και σε οιοδήποτε ύψος από της επιφανείας του εδάφους,  που θα τοποθετηθεί στην θέση που προβλέπουν τα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης ή θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.

Η τιμή περιλαμβάνει την κάθε εργασία και προεργασία, υλικά κ.λ.π., επί τόπου του έργου, που είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του δόμου καθώς και εργασία υποστύλωσης της περιοχής επέμβασης εάν αυτό απαιτείται. Οι φυσικοί λίθοι που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι ''υγιείς'' χωρίς ρηγματώσεις και ικανοποιητικής εφελκυστικής αντοχής (σύμφωνα με την μελέτη), η δε εργασία διαμορφώσεως και λαξεύσεώς τους περιλαμβάνεται στη δαπάνη του παρόντος άρθρου κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της επίβλεψης. Η εργασία περιλαμβάνει α)αφαίρεση αριθμού λίθων και δημιουργία φωλεών στις απαραίτητες διαστάσεις, η εργασία θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και θα εισχωρεί μέσα στο λιθόδεμα β)ο καθαρισμός της φωλεός θα γίνει με ξύσιμο με συρματόβουρτσα ώστε να απομακρυνθούν τα σαθρά κονιάματα γ) έκπλυση με νερό υπό ελεγχόμενη πίεση ή διαβροχή κατά περίπτωση και τοποθέτηση αποστατήρων δ) κτίσιμο κολυμβητά του λίθινου κλειδιού μετά από διαβροχή των δι επιφανειών με τσιμεντοκονία και με τρόπο ώστε να αποκατασταθεί η επιφάνεια της λιθοδομής.

Στις περιπτώσεις πλήρως εξαλλοιωμένων λίθων θα γίνουν συμπληρώσεις με κονίαμα κατάλληλης υφής και σύστασης ώστε να αποκτήσει το μέλος την αρχική του μορφή. Θα γίνουν μικροδιατρήσεις και θα τοποθετηθούν οπλισμοί από ανοξείδωτα στοιχεία, θα δεθούν με αντίστοιχο σύρμα και θα διαστρωθεί κατόπιν το κονίαμα. Το κονίαμα θα έχει ως βάση τον ασβέστη με κατάλληλα αδρανή για την υφή και τον χρωματισμό που θα επιτευχθεί μετά από επανειλημμένες δοκιμές.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθμητικώς):	65,00 €

ΟΜΑΔΑ 9η : ΠΑΣΣΑΛΟΙ

ΟΙΚ Ν51.6.13 	Μικροπάσσαλοι (ριζοπάσσαλοι) διαμέτρου Φ300 μετά ιδιαιτέρας προσοχής λόγω της φύσης του έργου (μνημείο)

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 5106 	100,00%

Κατασκευή μικροπασσάλων (ριζοπάσσαλοι) διαμέτρου Φ300 και μετά ιδιαιτέρας προσοχής. Οι ριζοπάσσαλοι κατασκευάζονται με την αφαίρεση του εδαφικού υλικού με διάμετρο μέχρι 300mm και μήκος L=20m όπου κατά την διάτρηση σωληνώνεται ταυτόχρονα το διάτρημα. Κατά την διάνοιξη της γεώτρησης χρησιμοποιείται υγρό πλύσης ρυθμιζόμενης πίεσης (προς αποφυγή θραύσης και ολίσθησης των τοιχωμάτων) το οποίο διέρχεται από την διατρητική στήλη και τις τρύπες του κοπτικού άκρου. Με την εφαρμογή της πίεσης γύρω από την διατρητική στήλη σχηματίζεται διάκενο πάχους 10mm. Όταν φθάσει η γεώτρηση στο επιθυμητό βάθος τοποθετείται ο κλωβός οπλισμού (διαμήκης οπλισμός 6Φ16 και διατμητικός οπλισμός Φ10/10) και εισάγεται το σκυρόδεμα υπό πίεση από κάτω προς τα επάνω. Κατά την εξαγωγή της σωλήνωσης το σκυρόδεμα τίθεται υπό πίεση και συμπυκνούται. Η τοποθέτηση του κλωβού σιδηροπλισμού ποιότητας χάλυβα S500 και η σκυροδέτηση με σκυρόδεμα ποιότητας C20/25, και με σύνθεση σύμφωνη με την μελέτη, γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα ισχύοντα στις παραγράφους 5, 12.3 και 12.9 του Κ.Τ.Σ. Για αποφυγή κινδύνου απόμιξης, η σκυροδέτηση θα γίνει μέσω ειδικού σωλήνα σκυροδετήσεως αρχίζοντας από την αιχμή τους και προχωρώντας προς τα πάνω με ταυτόχρονη σταδιακή ανάσυρση της σωλήνωσης με τέτοιο τρόπο, ώστε το μη σκυροδετημένο τμήμα του πασσάλου να παραμένει πάντοτε σωληνωμένο.

Η διάνοιξη των φρεάτων για την κατασκευή των πασσάλων γίνεται σύμφωνα με το DIN4128. Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα την διάτρηση, την προμήθεια και την τοποθέτηση του οπλισμού, την σκυροδέτηση των πασσάλων, συμπεριλαμβανόμενων των υλικών και πάσης φύσεως μικρουλικών καθώς και την απομάκρυνση των προϊόντων από την διάνοιξη των πασσσάλων, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, τις οδηγίες της επίβλεψης και με εξοπλισμό που θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας πριν την έναρξη των εργασιών.

Τιμή ανά μέτρο σκυροδετημένου πασσάλου μετά του αναγκαίου οπλισμού   ( 1 μ.μ )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθμητικώς):	185,00 €

ΟΜΑΔΑ 10η : ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΞΥΛΕΙΑ

# α)	Στο κεφάλαιο αυτό τιμολογούνται οι εργασίες κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων από ξυλεία που θα έχει ξηρανθεί στον αέρα ή σε κλίβανο.

β)	Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες για εργασίες και υλικά για την κατασκευή κουφωμάτων για:

-	όλα τα συνδετικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.

-	την προστασία της ξυλείας από έντομα,

-	ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οιοδήποτε συνθετικό υλικό, μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές ή σιλικόνης ή πολυουραιθάνη κλπ), υλικά στήριξης κλπ,

-	τα στηρίγματα (τρία ανά ορθοστάτη παντού και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2Χ30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσας,

-	τους συνδέσμους ακαμψίας για τη προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης,

-	τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12Χ50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2.5Χ2.5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα),

-	ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,

-	τις προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,

- 	την σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,

-	ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,

-	τις ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπονται από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,

-	ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,

-	τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακα κλπ)

-	όλα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής τους εκτός μόνον όσων αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,

γ)	Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):

-	για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,

-	ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια,

δ)	Οι τιμές (Τ1) των άρθρων ισχύουν για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου Τ2 = Τ1 x (V2/(1,10ΧV1)), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο και V2 ο νέος όγκος ξυλείας.

ΟΙΚ 54.28 	Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού «χωρικού» τύπου

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 5428 	100,00%

Παράθυρα και εξωστόθυρες (μπαλκονόπορτες) Ελληνικού «χωρικού» τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, με τετράξυλο (κάσσα) 7Χ13 cm και περιθώρια (περβάζια) και αρμοκάλυπτρα πλήρη με υαλοστάσιο με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8cm για φεγγίτη με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 3x6 cm, νεροχύτη συνδεόμενο με την κάτω τραβέρσα του πλαισίου με τόρμο και εντορμία χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καίτια) 4x4 cm για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 2x4cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2,5x2,5cm μεγαλύτερα του τεταρτοκυκλίου, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας και εξώφυλλα «καρφωτά» με ξυλόβιδες, με ενισχύσεις (τραβέρσες, τρέσσα) σχήματος Ζ από σανίδες διατομής 12x2,5 cm και σανίδωμα ραμποτέ πάχους 2,5cm από σανίδες πλάτους έως 12cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβές) και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και η εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2).

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ

(Αριθμητικώς):	291,00 €

ΟΙΚ Ν54.40.1	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές μεγάλου μεγέθους με ειδική διαμόρφωση με μεταλλική κάσα

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 5441.1 	100,00%

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με μέγεθος πέραν του συνήθους, στηριγμένης σε μεταλλική κάσα, με καθρέφτες (ταμπλάδες) σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών εκτός της μεταλλικής κάσας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2).

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ

(Αριθμητικώς):	800,00 €

ΟΜΑΔΑ 11η : ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

# Στις τιμές του κεφαλαίου αυτού τιμολογούνται εργασίες σιδηρουργικών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

-	όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα πιστοποιημένα κατά ΙSΟ 9001), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,

-	τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),

-	ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

ΟΙΚ 61.22 	Κατασκευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 6122 	100,00%

Σιδηρές εσχάρες - λασπωτήρες, πεζοδρομίων ή αυλών, σταθερές ή κινητές, από μορφοσίδηρο και από ορθογωνικό ή στρογγυλό σίδηρο, οποιασδήποτε διατομής, και γενικά υλικά και μικροϋλικά καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και χρωματισμό με δύο στρώσεις μίνιου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (1kg)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΥΟ

(Αριθμητικώς):	2,30  €

ΟΙΚ Ν61.29.1 	Μεταλλικό χωροδικτύωμα  αντιστήριξης μετώπου πύλης (Μεταλλικά στοιχεία αντιστήριξης  (συμπεριλαμβανομένων και των πλακών, κοχλιών κλπ στοιχείων για την επίτευξη της πλήρους έδρασης μεταξύ αντιστήριξης και λιθοδομής))

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 6118 	100,00%

Μεταλλικό χωροδικτύωμα αντιστήριξης μετώπου πύλης (Μεταλλικά στοιχεία αντιστήριξης  (συμπεριλαμβανομένων και των πλακών, κοχλιών κλπ στοιχείων για την επίτευξη της πλήρους έδρασης μεταξύ αντιστήριξης και λιθοδομής))

Κατασκευή του μεταλλικού χωροδικτυώματος οποιουδήποτε ανοίγματος, από μεταλλικές δοκούς ή άλλη απλή ή σύνθετη διατομή, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής, ελαστομερές μεταξύ πέλματος και λιθοδομής  κ.λπ.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα υλικά και μικρουλικά καθώς και κάθε αναγκαία εργασία για την πλήρη εφαρμογή του άρθρου, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη και τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές  Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου.   ( 1Kg )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	5,80 €

ΟΙΚ Ν61.29.2 	Μεταλλικοί φορείς ανάρτησης-υποστύλωσης λιθοδομών

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 6118 	100,00%

Μεταλλικοί φορείς ανάρτησης-υποστύλωσης λιθοδομών. Κατασκευή του φορέα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν και διορθωθούν με νέες αποτυπώσεις (λόγω εξέλιξης των φαινομένων). Με βάση την τελική αποτύπωση θα γίνει η κοπή των μεταλλικών στοιχείων (διατομές ίδιες με αυτές των κατασκευαστικών σχεδίων) και ποιότητας χάλυβα S275 με αντισκωριακή προστασία (βαφή των επιφανειών με ένα υπόστρωμα (PRIMER) από αιώρημα μεταλλικού ψευδαργύρου πάχους 20 μικρών, περιεκτικότητας τουλάχιστον 80% σε μεταλλικό ψευδάργυρο (ψυχρό γαλβάνισμα με Ζn)). Αντίστοιχης ποιότητας και προστασίας θα είναι και όλα τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν (ελάσματα, κοχλίες, περικόχλια , ροδέλες, πείροι κλπ). Μετά το πέρας των εργασιών όλες οι επιφάνειες θα βαφούν με δύο στρώσεις αντισκωριακού χρώματος φωσφορικού ή χρωμιούχου ψευδαργύρου πάχους τουλάχιστον 40 μικρών.

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών και μικρουλικών και η μεταφορά, ανύψωση και συγκόλληση στην τελική θέση συμπεριλαμβάνοντας και τα αναγκαία δάπεδα εργασίας και αντιστήριξης των μεταλλικών στοιχείων που θα εξασφαλίζουν την πλήρη ευστάθεια των επιμέρους συναρμολογούμενων τμημάτων. Η κοπή και συγκόλληση των επιμέρους μερών θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Πλήρης τιμή άρθρου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη, στα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου.   ( 1Kg )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	10,50  €

ΟΜΑΔΑ 12η : ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ

# Στις τιμές του κεφαλαίου αυτού τιμολογούνται εργασίες σιδηρών κουφωμάτων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

-	όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα πιστοποιημένα κατά ΙSΟ 9001), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ)από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,

-	τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ),

-	ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

ΟΙΚ 62.23	Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 6223 	100,00%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών πολυσύνθετου σχεδίου, από ευθύγραμμες καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους (καράβόλους), πυκνού σχηματισμού, γενικώς συνδεομένων με εντορμίες, καρφωτών με ή χωρίς ειδικές κεφαλές ήλων ή άλλων τμημάτων από χυτοσίδηρο, πλήρως τοποθετημένες με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης ανάρτησης και λειτουργίας, με κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο, καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (1kg)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ  ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	13,40  €

#### ΟΙΚ 62.28 	Υαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή δίφυλλες

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 6228 	100,00%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλοθυρών μονόφυλλων ή δίφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες και παράπλευρα σταθερά υαλοστάσια, από κοιλοδοκούς, με κάσσα, αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων, και γενικά κοιλοδοκοί, λαμαρίνα μαύρη (μπάζες), σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι, υλικά σύνδεσης τοποθέτησης και λειτουργίας, με κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (1kg)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	9,40  €

#### ΟΙΚ 62.41 	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 6239 	100,00%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πλήρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (1kg) κάσσας

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΞΙ

(Αριθμητικώς):	6,00 €

ΟΜΑΔΑ 13η : ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

ΟΙΚ 64.06.02  Σφυρήλατα κιγκλιδώματα πολυσυνθέτου σχεδίου

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 6407 	100,00%

Κατασκευή και τοποθέτηση σφυρήλατων κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ, από ράβδους σφυρηλατημένες σε όλες τους τις έδρες. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (1kg)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	13,80 €

#### ΟΙΚ Ν64.12 Σταθερές σίτες αερισμού

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 6530 	100,00%

Σταθερές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου, τοποθετούμενες σε μεταλλικό σκελετό. Υλικά, μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΣΑΡΑΝΤΑ

(Αριθμητικώς):	40,00 €

ΟΜΑΔΑ 14η : ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Με τις τιμές των άρθρων του κεφαλαάιου αυτού τιμολογούνται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων και παρεμφερών εργσιών.

α) 	Με την τιμή του άρθρου 71.01 τιμολογείται η εργασία αρμολογήματος σε υφιστάμενη τοιχοδομή, δεδομένου ότι η εργασία αυτή συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αποζημίωσης της εργασίας λιθοδομής στην περίπτωση κατασκευής της.

β)	Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα υλικά για:

-	την προετοιμασία των επιφανειών για να δεχτούν το επίχρισμα, όπως η αφαίρεση λιπαρών ουσιών (με κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), λοιπών στοιχείων (με βούρτσισμα),

- 	την αποκοπή μεγάλων εξοχών,

-	την ύγρανση της επιφάνειας,

-	την προστασία παρακείμενων κατασκευών και τον καθαρισμό τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και την επικάλυψη αγωγών με οικομικό χαρτί.

-	η κατασκευή τάκων ζυγίσματος, ραμάτων χάραξης, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ

γ)	Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται (εφόσον δεν αναφέρονται ρητά στο υπόψη άρθρο) οι εργασίες και τα υλικά για:

-	ενδεχόμενη επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό (σε λείες επιφάνειες),

-	ενδεχόμενη χρήση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,

δ)	Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:

- 	και για τους τύπους κονιαμάτων 2 και 3 καθώς και για ενδεχόμενες μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου ή του μαρμαροκονιάματος ή και της περιεκτικότητας του κονιάματος σε αυτά.

-	ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).

-	για οποιαδήποτε επιφάνεια .

-	για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών.

#### ΟΙΚ Ν71.01.06  Βαθύ αρμολόγημα

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 7101 	100,00%

Βαθύ αρμολόγημα αρμών λιθοδομής εσωτερικών και εξωτερικών όψεων (πλην των περιοχών διακοσμητικών λιθοδομών) σε οποιαδήποτε θέση και ύψος. Η εργασία περιλαμβάνει καθαίρεση σαθρών κονιαμάτων γύρω από τους λίθους μέχρι του βάθους που θα προσδιοριστεί από την επίβλεψη και τον καθαρισμό των αρμών, απομάκρυνση σκόνης και σαθρών υλικών, τοποθέτηση τσιβικιών σε αρμούς μεγάλου εύρους, και αρμολόγημα με σύνθεση κονιάματος όμοιου με το κονίαμα των ανακτίσεων. Προηγείται η διάτρηση και η τοποθέτηση σωληνίσκων για ενέματα στον κάναβο που προβλέπει η μελέτη, η αφαίρεσή τους μετά την διενέργεια των ενέσεων (που πληρώνεται με το άρθρο των τελικών αρμολογημάτων) η έκπλυση της επιφάνειας με υδροβολή για καθαρισμό από ρύπους, άλατα και λοιπά σαθρά υπολείμματα και σε συνέχεια η τοπική αποκατάσταση των οπών των σωληνίσκων και λοιπών ατελειών του παλαιού αρμολογήματος.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, όσον αφορά τα φυσικά, χημικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τους, όπως προβλέπεται και από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

Για την επιλογή της τελικής σύνθεσης θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο, σε συνεργασία με την επίβλεψη, επαρκή επί τόπου δείγματα και θα ληφθούν δοκίμια προσδιορισμού αντοχών και πορώδους. Η τελική σύνθεση θα αποφασισθεί λαμβάνοντας υπόψιν, τα αποτελέσματα αντοχών και πορώδους, που θα πραγματοποιηθούν σε αναγνωρισμένο εργαστήριο με ευθύνη του αναδόχου.

Η τελική επιφάνεια του αρμολογήματος θα εισέχει κατά 2cm από την παρειά της λιθοδομής, έτσι ώστε σε συνέχεια να εφαρμοσθεί το τελικό αρμολόγημα και η αρμολόγηση θα γίνεται με επανειλημμένες συμπιέσεις του κονιάματος για τη σωστή πρόσφυσή του με τους λίθους, έτσι ώστε να μένει καθαρή η προεξέχουσα επιφάνεια των λίθων, με ειδικά μυστριά γυψοτεχνίας, διαφόρων μεγεθών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποδειχθεί από την επίβλεψη. Επίσης, θα είναι αδρή έτσι ώστε να είναι εφικτή η πρόσφυση της επόμενης στρώσης του τελικού αρμολογήματος.

Κατά την εργασία του αρμολογήματος θα γίνουν οι απαραίτητες διατρήσεις, μέγιστου βάθους έως το μέσο της λιθοδομής, καθώς και τοποθέτηση πλαστικών διαφανών σωληνίσκων για ένεμα, έως 1 εκ. διαμέτρου και θα προεξέχουν από την τοιχοποιία τουλάχιστον 50 εκ, όπως προβλέπεται στην σχετική μελέτη.

Σε όλες τις φάσεις εργασίας και για τις επόμενες 14 τουλάχιστον ημέρες μετά την περάτωσή τους οι επιφάνειες των αρμολογημάτων θα διατηρούνται νωπές με διαβροχή και χρήση υγρών λινατσών και φύλλων νάιλον.

Η τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό, τις απαραίτητες διατρήσεις για την τοποθέτηση των σωληνίσκων ενέματος, εργασία και προεργασία αναγκαία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση του αρμολογήματος. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της επίβλεψης.

(1Μ2 όψεως που αρμολογείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%)

Τιμή εφαρμογής για 1μ2

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ

(Αριθμητικώς):	22,00 €

#### ΟΙΚ Ν71.01.07  Σποραδικό βαθύ αρμολόγημα

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 7101 	100,00%

Σποραδικό βαθύ αρμολόγημα αρμών λιθοδομής εσωτερικών κα εξωτερικών όψεων (πλην των περιοχών διακοσμητικών λιθοδομών) σε οποιαδήποτε θέση και ύψος, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 71.01.06Ν. (1Μ2 όψεως που αρμολογείται σε ποσοστό μικρότερο του 50%)

Τιμή εφαρμογής για 1μ2

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθμητικώς):	15,00 €

#### ΟΙΚ Ν71.01.08  Τελικό αρμολόγημα ή μύστρισμα αρμών λιθοδομής

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 7101 	100,00%

Τελικό αρμολόγημα αρμών εμφανούς αργολιθοδομής όψεων, σε οποιαδήποτε θέση χωρίς καταστροφή των σωζόμενων αυθεντικών αρμολογημάτων που διατηρούν επαρκή συνάφεια με τους λίθους και πλίνθους. Η εργασία περιλαμβάνει την τελική στρώση αρμολογήματος μέσου πάχους 1,5εκ, με χρήση κονιάματος που θα αποτελείται από:

Α) πολτό ασβέστου

Β) Λεπτοαλεσμένη θηραïκή γή ή άλλο παρόμοιο λεπτόκοκκο πουζολανικό υλικό μεγίστου κόκκου 75 μικρών, με χρώμα λευκό ή υπόλευκο

Γ) μικρό ποσοστό τσιμέντου λευκού Δανίας

Δ) την κατάλληλη ποσότητα αδρανών που μπορεί να είναι άμμος ποταμίσια, απαλλαγμένη από γαιώδεις προσμίξεις (σε καμία περίπτωση δε θα χρησιμοποιηθεί άμμος θαλάσσης), ρυζάκι μαρμάρου της κατάλληλης απόχρωσης και κοκκομετρία, θραυσμένο κεραμίδι ή τοπικά πετρώματα.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, όσον αφορά τα φυσικά, χημικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τους, όπως προβλέπεται και από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Για την επιλογή της τελικής σύνθεσης θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο, σε συνεργασία με την επίβλεψη, επαρκή επί τόπου δείγματα και θα ληφθούν δοκίμια προσδιορισμού αντοχών και πορώδους. Η τελική σύνθεση θα αποφασισθεί λαμβάνοντας υπόψιν την επιθυμητή απόχρωση, υφή και αισθητική τους εμφάνιση.

Το κονίαμα των αρμών θα μορφωθεί κατά τις υποδείξεις της επίβλεψης, και θα δεχθεί, συστηματικά, μέχρι 1 – ½ ώρα πριν πήξει, επανειλημμένη συμπίεση με ειδικά μυστριά γυψοτεχνίας διαφόρων μεγεθών, ιδιαίτερα στα σημεία επαφής με τους λίθους ή / και πλίνθους, ώστε η λείανση και η πρόσφυση να είναι άψογες και η επιφάνεια του κονιάματος κατακόρυφη και σε εσοχή από την τελική επιφάνεια λίθων-πλίνθων βάθους ανάλογου με αυτό των αυθεντικών κονιαμάτων.

Οι ορατές επιφάνειες, αρμών και λίθων θα παραδοθούν εντελώς καθαρές, θα έχουν δε αφαιρεθεί οι σωληνίσκοι ενέματος.

Σε όλες τις φάσεις εργασίας και για τις επόμενες 14 τουλάχιστον ημέρες οι επιφάνειες των αρμολογημάτων θα διατηρούνται νωπές με διαβροχή και χρήση υγρών λινατσών και φύλλων νάιλον.

Η τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό, εργασία και προεργασία αναγκαία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση του αρμολογήματος.

Τιμή εφαρμογής για 1μ2

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ

(Αριθμητικώς):	22,00 €

#### ΟΙΚ Ν71.01.11   Σποραδικό τελικό αρμολόγημα

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 7101 	100,00%

Σποραδικό τελικό αρμολόγημα επιφανειών εμφανούς πλινθοδομής και λιθοδομής εξωτερικών όψεων  του ναού με μεγάλη προσοχή στις συνοριακές επιφάνειες με τα αυθεντικά κονιάματα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 71.01.10Ν

(1m2 όψεως όπου το ποσοστό των αρμολογημάτων είναι μικρότερο του 50% αυτής.)

Τιμή εφαρμογής για 1 μ2

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθμητικώς):	15,00 €

#### ΟΙΚ Ν71.03.03   Στερέωση παλαιών αρμολογημάτων από συντηρητή

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 7101 	100,00%

Στερέωση παλαιών αυθεντικών αρμολογημάτων ή ελαφρών επιχρισμάτων όψεων που δεν θα καθαιρεθούν από εξειδικευμένο συνεργείο συντηρητών σε οποιαδήποτε θέση και ύψος από το δάπεδο εργασίας με κατάλληλες μεθόδους εμποτισμού, συγκολλήσεων, στοκαρισμάτων κλπ με υλικά συντήρησης, όπου απαιτείται, μετά από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ.

Τιμή εφαρμογής για 1 μ2

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ

(Αριθμητικώς):	38,00 €

#### ΟΙΚ- Ν71.03.03   Καθαρισμός λίθων από ρύπους

Κωδικός Αναθεώρησης                          ΟΙΚ 7102    100%

Καθαρισμός μεμονωμένων λίθων από ρύπους που δεν αποτελούν αυθεντικά κονιάματα όψεων ήτοι πρόσφατες ή ευτελείς επεμβάσεις ή ρύποι από την πρόσφατη ζωή της πολής, από εξειδικευμένο συνεργείο συντηρητών σε οποιαδήποτε θέση και ύψος από το δάπεδο εργασίας με κατάλληλες μεθόδους εμποτισμού, απόξεσης κλπ με υλικά συντήρησης, όπου απαιτείται, μετά από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ.

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΤΡΙΑΝΤΑ

(Αριθμητικώς):	30,00 €

#### ΟΙΚ Ν71.21 Ειδικά επιχρίσματα πατητά μικρού πάχους

Κωδικός Αναθεώρησης                          ΟΙΚ 7121    100%

Επιχρίσματα πατητά μικρού πάχους (1εκ) σε μία διάστρωση επί αρμολογημένου τοίχου ή κανονικής λιθοδομής με οποιοδήποτε υλικό με βάση τον ασβέστη και κατάλληλα πρόσμεικτα που θα προκύψει μετά από ενδελεχείς έρευνες των υπαρχόντων σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε  ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οποιαδήποτε υλικά, έρευνες, καθώς και επανειλημμένες δοκιμές επί τόπου για την καλλίτερη αποτελεσματικότητα του επιχρίσματος μέχρις ικανοποιήσεως της Επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΣΑΡΑΝΤΑ

(Αριθμητικώς):	40,00 €

ΟΜΑΔΑ 15η : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στις τιμές των άρθρων 73.26.03, 73.26.04, 73.31, 73.32, 73.33, 73.34 και 73.35 (κατασκευής επιστρώσεων και επικαλύψεων με κεραμικά πλακίδια) δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία της εργασίας και των υλικών κατασκευής του υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα ή άλλης μορφής κονιάματα (όπως επιχρίσματα κλπ), τα οποία τιμολογούνται με τις τιμές του άρθρου 73.37 ή τις τιμές του κεφαλαίου 71 κατά περίπτωση.

Στις τιμές των άρθρων του κεφαλαίου αυτού συμπεριλαμβάνεται η αξία της εργασίας και των υλικών κατασκευής κάθε μορφής αρμολογήσεων όπου αυτή αναφέρεται ρητά.

#### ΟΙΚ Ν73.11 Επιστρώσεις με πλάκες από τοπικό πωρόλιθο

Κωδικός Αναθεώρησης                          ΟΙΚ 7311    100%

Επιστρώσεις με πλάκες από τοπικό πωρόλιθο που θα προέρχονται από αφαιρεθείσες πλάκες ή νέους πωρόλιθους όμοιους με τους παλαιούς μέσου πάχους 5cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150kg τσιμέντου πάχους 3cm, με αρμούς μέσου πάχους 2cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450kg, με τα υλικά επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	34,60 €

#### ΟΙΚ 73.16.01Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21-30cm

Κωδικός Αναθεώρησης                          ΟΙΚ 7317    100%

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς από 21 έως 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	22,60 €

#### ΟΙΚ 73.37.01Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0εκ

Κωδικός Αναθεώρησης                          ΟΙΚ 7337    100%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα αποτελούμενες από μία διάστρωση τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και μεσαίας διαβάθμισης και δεύτερη διάστρωση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	14,70 €

#### ΟΙΚ Ν73.38.01 Επίστρωση με υδραυλικό κονίαμα (κουρασάνι)

Κωδικός Αναθεώρησης                          ΟΙΚ 7337    100%

Υδραυλικό κονίαμα (κουρασάνι) σύμφωνα με τις παραδοσιακές τεχνικές, για την επικάλυψη επιφανείας στέψης τοίχου (με λεπτόκοκκα κεραμικά αδρανή) ή επίστρωση δαπέδου πάχους περίπου 5εκ (με κεραμικά αδρανή που περιλαμβάνουν και χονδρόκοκκα σε  σημαντικό ποσοστό), σε οποιαδήποτε θέση, σύμφωνα με τη μελέτη και την τεχνική περιγραφή. Η ακριβής σύνθεση του κονιάματος (ασβέστης, σπασμένα κεραμίδια ποικίλης κοκκομετρίας, κεραμάλευρο, θηραϊκή γη και  ελάχιστη ποσότητα λευκού τσιμέντου), θα προσδιορισθεί επί τόπου μετά από δοκιμές και τα υλικά θα εφαρμοσθούν δια μιας, σε απόλυτα καθαρή επιφάνεια. Η κατεργασία της επιφάνειας με κοπάνισμα θα γίνει σταδιακά, σύμφωνα με τις παραδοσιακές τεχνικές, με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή για την αποφυγή μικρορηγματώσεων. Η τελική επιφάνεια θα είναι λεία, πατητή και σε όλες τις φάσεις της εργασίας θα διατηρείται συνεχώς νωπή, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατεργασία. Στην τιμή περιλαμβάνονται ικριώματα, υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, καθώς και συναρμογής με υπάρχοντα παράπλευρα κονιάματα.

Τιμή ανά 1 m2

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ

(Αριθμητικώς):	168,00 €

ΟΙΚ Ν73.39.10 	Εφαρμογή φύλλων μολύβδου

Κωδικός αναθεώρησης : 	ΟΙΚ 7241 	100,00%

Εφαρμογή φύλλων μολύβδου στην περιοχή ανάρτησης των λιθοδομών. Προμήθεια και τοποθέτηση του υλικού σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Στην τιμή επίσης συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση ταινιών μολύβδου (φιλέτα) στα περιθώρια των ανακατασκευαζόμενων τμημάτων των λιθοδομών προς διαχωρισμό της περιοχής επέμβασης και σε κάθε άλλη θέση όπου αυτό υποδειχθεί από την επίβλεψη. Η λωρίδα θα είναι συνεχής πάχους 2 χιλ και το φύλλο θα εισέχει κατά 7-10 εκ. και θα προεξέχει το πολύ 1εκ. περίπου από την επιφάνεια της λιθοδομής και θα βρίσκεται «πρόσωπο» με την επιφάνεια του αρμολογήματος, θα σφραγίζεται με μεταλλική σφραγίδα στην οποία θα αναγράφεται η χρονολογία της επέμβασης, θα κάμπτεται όπου ακολουθεί οριζόντια διαδρομή για την μη κατακράτηση των υδάτων και η εργασία τοποθέτησής του θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τις επισκευές ή οικοδομήσεις.

Τιμή κατ΄ αποκοπήν   ( 1 κ.α. )

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

(Αριθμητικώς):	13.500,00  €

ΟΜΑΔΑ 16η : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΑ

#### ΟΙΚ Ν74.36  Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία άνω των

#### 25τεμ ανα τμ

Κωδικός Αναθεώρησης                          ΟΙΚ 7461    100%

Επιστρώσεις δαπέδων από ορθογωνικές πλάκες μαρμάρου με ελαφρό κίτρινο ή ροζ χρώμα. Προτείνεται η τοποθέτηση των τύπων: Ροζ Πτελεού, ροζέ Βόλου, ή μπεζ Λυγουριού. Τα μάρμαρα θα τοποθετηθούν σε πλάκες περίπου 1,00Χ0,60μ ή ισοδύναμου από πλευράς ποιότητας, καθαρότητας και αντοχής , πάχους 3cm. Η τελική επιφάνεια των μαρμαροπλακών θα έχει ήπια αδρότητα και δεν θα λειανθεί. Για την προστασία της αδρής επιφάνειας των μαρμαροπλακών του δαπέδου γίνεται εμποτισμός τους με άχρωμα βερνίκια με βάση την σιλικόνη που χρησιμοποιούνται γενικά για την συντήρηση και υδροφοβίωση των μαρμάρων η δαπάνη της οποίας περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο. Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη προστατευτικής κάλυψης του δαπέδου με κατάλληλα φύλλα νάιλον και χαρτιού για την προστασία τους μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Δεν περιλαμβάνεται η περιμετρική πλήρωση και μόρφωση τελικής επιφάνειας του αρμού με τις τοιχοποιίες με κονία σταθερού όγκου η οποία πληρώνεται χωριστά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

(Αριθμητικώς):	150,00 €

ΟΜΑΔΑ 17η : ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

#### ΟΙΚ 76.27.01 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΟΙΚ 7690.2         100%

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	50,30 €

ΟΜΑΔΑ 18η : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Στις τιμές των άρθρων του κεφαλαίου αυτού συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες η εργασία  και τα υλικά για την προσωρινή απομάκρυνση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ.

#### ΟΙΚ 77.16 	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΟΙΚ 7736         100%

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς. Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο βρασμένο, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα ή διπλή επάλειψη αλουμινίου, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τρίψιμο εν γένει.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	2,30 €

#### ΟΙΚ 77.20.02 Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΟΙΚ 7744         100%

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc Ethyl Silicate) ως βασικό φορέα του συστήματος προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο (Zinc Rich Primer) με συνολικό τελικό πάχος ξηρού υμένα τα 80 μικρά.. Η συμμετοχή του ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υμένα του υποστρώματος θα υπερβαίνει το 85%.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	2,90 €

#### ΟΙΚ 77.54 	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΟΙΚ 7754         100%

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	7,00  €

#### ΟΙΚ77.55 	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΟΙΚ 7755         100%

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών. Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση ελαιοχρώματος μινίου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	7,00 €

#### ΟΙΚ 77.96	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΟΙΚ 7744         100%

Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με μυκητοκτόνα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ). Κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, εφαρμογή στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως πάχους 80μm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	2,90 €

ΟΜΑΔΑ 19η : ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

#### ΟΙΚ 79.11.02 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη από ασφαλτο – πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΟΙΚ 7912         100%

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, μετά από επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας εφαρμογής και επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα για την επικόλληση αυτής. Οι λωρίδες της μεμβράνης θα αλληλοκαλύπτονται κατά 15 cm και τα άκρα τους θα θερμοκολλούνται. Θερμοκόλληση θα εφαρμόζεται επίσης στα σημεία που διατρυπάται η υγρομόνωση (πχ δίοδοι σωληνώσεων) καθώς και στις ακμές, γωνίες, συναρμογές, και απολήξεις. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	16,60 €

ΟΙΚ79.15	Γεωυφάσματα μη υφαντά βάρους 155 gr/m2

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΟΙΚ 7914         100%

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Οιασδήποτε συστάσεως, βάρους 155gr/m2.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	2,90 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ 20η : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΗΕ Ν.9500.1 Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 49         100%

Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών γαλλικού τύπου, xωνευτή με το κουτί, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργία, ενδ. τύπου

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	8,30 €

ΑΤΗΕ 8774.3.1 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5 Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 47         100%

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε

Τιμή εφαρμογής για 1 μέτρο μήκους

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	5,56 €

ΑΤΗΕ 8915.2.3 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου

WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 Α

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 55         100%

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις 	του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	16,83 €

ΑΤΗΕ 8915.2.3 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου

WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 55         100%

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις 	του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	10,88 €

ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου

WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 55         100%

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις 	του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	9,27 €

ΑΤΗΕ 8036.7.  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 ½’’ πάχους 3,65mm

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 5         100%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση

μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  διαμέτρου 2 1/2 ins πάχους 3,65 mm.

Τιμή εφαρμογής για 1 μέτρο μήκους

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	40,47 €

ΑΤΗΕ Ν9600.9.  Πληκτρολόγιο επίτοιχο συστήματος ασφαλείας

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 49         100%

Πληκτρολόγιο επίτοιχο συστήματος ασφαλείας σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη για λειτουργία.

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	99,23 €

ΑΤΗΕ Ν9600.5.  Σειρήνα συναγερμού

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 56         100%

Σειρήνα συναγερμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη για λειτουργία.

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ		(Αριθμητικώς):	165,37 €

ΑΤΗΕ 8880.2.2  Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός

εντάσεως 40 Α

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 55         100%

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε  λειτουργία  απλός διπολικός εντάσεως 40 Α.

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ  ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ		(Αριθμητικώς):	18,62 €

ΑΤΗΕ Ν9600.1.12  Κεντρικός πίνακας ασφαλείας 12 ζωνών

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 52         100%

Κεντρικός πίνακας ασφαλείας έναντι κλοπής, όπως αυτός αναλύεται και περιγράφεται στις προδιαγραφές, με το τροφοδοτικό, το συσωρευτή , με τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης,  πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος για λειτουργία.

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):  ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ  ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ	(Αριθμητικώς):	997,46 €

ΑΤΗΕ 8880.3.1  Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός

εντάσεως 25 Α

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 52         100%

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  απλός τριπολικός εντάσεως 25 Α

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ  ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ	(Αριθμητικώς):	24,57 €

ΑΤΗΕ Ν9603.6  Καλώδιο για συστήματα ασφαλείας 6 * 0,22 mm2

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 46         100%

Καλώδιο επικασσιτερωμένο κατάλληλο για συστήματα ασφαλείας, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, ορατό ή εντοιxισμένο εντός καναλιού (σxάρα) ασθενών ρευμάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης .

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)   :  ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	19,03 €

ΑΤΗΕ Ν9772.3 Σκληρός πλαστικός σωλήνας σπιράλ τύπου CB απο PVC διαμ. Φ23 mm

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 41         100%

Σκληρός πλαστικός σωλήνας σπιράλ τύπου CB απο PVC ,για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πλήρως τοποθετημένος με την αξία των ειδικών εξαρτημάτων (καμπύλων, γωνιών

κλπ.) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

Τιμή εφαρμογής για 1 μέτρο μήκους

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	11,52  €

ΑΤΗΕ Ν9772.2 Σκληρός πλαστικός σωλήνας σπιράλ τύπου CB απο PVC διαμ. Φ16 mm

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 41         100%

Σκληρός πλαστικός σωλήνας σπιράλ τύπου CB απο PVC ,για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πλήρως τοποθετημένος με την αξία των ειδικών εξαρτημάτων (καμπύλων, γωνιών

κλπ.) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

Τιμή εφαρμογής για 1 μέτρο μήκους

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ  ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	9,05 €

ΑΤΗΕ Ν9603.7 Καλώδιο UTP  για συστήματα Η/Υ τύπου CAT 6

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 46         100%

Καλώδιο UTP  κατάλληλο για συστήματα Η/Υ, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, ορατό ή εντοιxισμένο εντός καναλιού (σxάρα) ασθενών ρευμάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης.

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)   :  ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	19,61 €

ΑΤΗΕ 8774.6.5.  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατ. 5Χ10 mm2

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 47         100%

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο.

Τιμή εφαρμογής για 1 μέτρο μήκους

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ  ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	15,66  €

ΑΤΗΕ 8774.6.2.  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατ. 5Χ2,5 mm2

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 47         100%

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο.

Τιμή εφαρμογής για 1 μέτρο μήκους

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΠΤΑ ΚΑΙ  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	7,99  €

ΑΤΗΕ 8774.3.2.  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο τριπολικό διατ. Χ2,5 mm2

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 47         100%

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο.

Τιμή εφαρμογής για 1 μέτρο μήκους

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ  ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	5,85  €

ΑΤΗΕ Ν9600.4.  Μαγνητική επαφή

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 49         100%

Μαγνητική επαφή περιλαμβανόμενου του αναλυτή δονήσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη για λειτουργία.

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)   :  ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ  ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	85,04 €

ΑΤΗΕ Ν9760.1.  Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο 16x2

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 8         100%

Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο 16x2.

Τιμή εφαρμογής για 1 μέτρο μήκους

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	OKTΩ ΚΑΙ  ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	8,07  €

ΑΤΗΕ 8915.1.4   Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου

WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 Α

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 8         100%

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)   :  ΔΕΚΑ ΚΑΙ  ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	10,88 €

ΑΤΗΕ Ν8834.2   Στοιχείο ρευματοδότη σούκο για ενδοδαπέδια κεφαλή στεγανή ΙΡ66 Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 49         100%

Στοιχείο ρευματοδότη σούκο για ενδοδαπέδια κεφαλή στεγανή ΙΡ66, πλήρως εγκατεστημένο με τα υλικά και τα μικροϋλικά  κλπ. δηλ. προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση.

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)   :  ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ  ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	20,43 €

ΑΤΗΕ Ν8834.1   Ενδοδαπέδια κεφαλή στεγανή ΙΡ66

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 52         100%

Πλαστικό μονωτικό κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής προστασίας ΙΡ 66, ενδ. τύπου cima box.  Το κιβώτιο θα φέρει  κάλυμμα που θα στεγανοποιεί την εγκατάσταση και θα ανοίγει με ειδικό εργαλείο, θα περιλαμβάνει μεταλλικό πλαίσιο (πλάκα) για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων και οργάνων (της αξίας των αποτιμώμενης ιδιαίτερα) και μικροϋλικά όπως φλάντζες, στηπιοθλίπτες, ελαστικά πώματα .

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)   :  ΕΙΚΟΣΙ  ΟΚΤΩ ΚΑΙ  ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	28,09 €

ΑΤΗΕ Ν8834.3   Ηλεκτρικός πίνακας 36 σειρών (3x12)

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 52         100%

Ηλεκτρικός πίνακας 36 σειρών (3x12) πλήρης σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές με όλα τα 	υλικά και μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)   :  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	283,53 €

ΑΤΗΕ 8202.2   Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 19         100%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς

του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος,δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  γομώσεως 6 kg

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)   :  ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ  ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	80,28 €

ΑΤΗΕ 8201.1.2   Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 19         100%

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  γομώσεως 6 kg.

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)   :  ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	44,44 €

ΑΤΗΕ N8043.1.10   Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσης 6 atm

διαμέτρου Φ 140 mm

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 8         100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά

Τιμή εφαρμογής για 1 μέτρο μήκους

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΙΚΟΣΙ OKTΩ ΚΑΙ  ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	28,63  €

ΑΤΗΕ 8915.2.5   Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου

WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 25 Α

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 55         100%

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)   :  ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ  ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	19,18 €

ΑΤΗΕ N9759.1   Κυματοειδής πλαστικός σωλήνας προστασίας απο υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο ονομαστικής διαμέτρου 25 mm

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 8         100%

Κυματοειδής πλαστικός σωλήνας προστασίας απο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, με τα απαραίτητα στηρίγματα, με τα υλικά, τα μικρουλικά και την εργασία  πλήρως τοποθετημένος έτοιμος .

Τιμή εφαρμογής για 1 μέτρο μήκους

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):	ΕΞΙ ΚΑΙ  ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	6,49  €

ΑΤΗΕ 8918.1.1   Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής αυτόματος ηλεκτρονικός

διακόπτης διαρροής διπολικός 30 ma 2 x 25 A

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 53         100%

Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη λειτουργία..

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)   :  ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ  ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	49,48 €

ΑΤΗΕ 8138.1.2   Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος  	διαμέτρου ½’’

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 11         100%

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 1/2 ins

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)   :  ΟΚΤΩ ΚΑΙ  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	8,92 €

ΑΤΗΕ Ν9308.2   Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με μονό χυτοσιδηρούν

κάλυμμα διαστάσεων 40Χ40 cm, βάθους 70 cm

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 10         100%

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με μονό χυτοσιδηρούν κάλυμμα δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωμάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα Σ 150 σε πάχος 10 cm.

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)   :  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ  ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ	 (Αριθμητικώς):	233,34 €

ΑΤΗΕ Ν8845.2   Τρίγωνο γείωσης με ηλεκτρόδια μήκους 2.0 μ

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 45         100%

Τρίγωνο γείωσης αποτελούμενο απο τρία ηλεκτρόδια xάλκινα με xαλύβδινη ψύxη διαμέτρου S/8 ins με τους ειδικούς συνδετήρες αγωγών, τον xάλκινο πολύκλωνο αγωγό σύνδεσης διατομής 16 mm2 	μέσα σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3/4 ins και τα τρία φρεάτια με τα καλύματά τους διαστάσεων 20 x 20 cm για την επιθεώρηση των συνδέσεων, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών και εργασία έμπηξης ηλεκτροδίων στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3 m σύνδεσής τους με τον xάλκινο αγωγό κατασκευής των φρεατίων και δοκιμών για παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)   :  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ  ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ	 (Αριθμητικώς):	536,05 €

ΑΤΗΕ Ν8843.11   Ηλεκτρικός πίνακας ρευματοδοτών από UPS ως το σχέδιο. με δύο (2)

μονάδες UPS 1000 VA

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 52         100%

Ηλεκτρικός πίνακας  ρευματοδοτών από UPS ως το σχέδιο, κατάλληλος για xωνευτή ή μη xωνευτή εγκατάσταση κατασκευασμένος και εξοπλισμένος με όλα τα απαιτούμενα όργανα, με όλα τα καλώδια και μικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης καθώς και τις δοκιμές για πλήρη λειτουργία.

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ (Ολογράφως)   :  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ  ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ	 (Αριθμητικώς):	571,24 €

ΑΤΗΕ Ν9032.16   Ανελκυστήρας σκάλας - πλατφόρμα Ανελκυστήρας σκάλας - πλατφόρμα

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 63         100%

Ανελκυστήρας σκάλας - πλατφόρμα, όπως προδιαγράφεται στην Τεxνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σxέδια, προμήθεια και εγκατάσταση, και παράδοση μετά τις απαιτούμενες δοκιμές.

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ (Ολογράφως)   :  ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ	 (Αριθμητικώς):	11.161,82 €

ΑΤΗΕ Ν8918.2.2   Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής αυτόματος ηλεκτρονικός

διακόπτης διαρροής τετραπολικός 30 ma 4 x 40 A

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 53         100%

Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη λειτουργία..

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)   :  ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ  ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	69,88 €

ΑΤΗΕ 8880.3.2  Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός

εντάσεως 40 Α

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 55         100%

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ  ΕΝΑ ΚΑΙ  ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	21,66 €

ΑΤΗΕ Ν8106.1   Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός Αναθεώρησης                 ΗΛΜ 11         100%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού (κλείσιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους λειτουργίας.

Τιμή εφαρμογής για 1 τεμ

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)   :  ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ  ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς):	15,86€

Ηράκλειο , Αύγουστος 2010

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                        ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                        Ο ΔΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΣΚΟΛΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄βο                            ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' βο

Εγκρίθηκε με την   332/ 2010 απόφαση του Δ.Σ.