ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ              Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ            TMHMA ENETIKΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΥΛΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου  2007-2013    ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.426.533,00 €

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)

με βάση το Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παρ 3,4,5,6,8,9,10.

Αθήνα, Αύγουστος 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ              Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ            TMHMA ENETIKΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

ΕΡΓΟ:  ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΥΛΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Α.  ΓΕΝΙΚΑ

ΜΝΗΜΕΙΟ: Πύλη Παντοκράτορα

ΘΕΣΗ: Ηράκλειο

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  Δήμος Ηρακλείου

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ Σ Α Υ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Σ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ-ANALYSIS2 E.E. - Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ- Χ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΔΑΒΜΜ/36908/960/12-7-2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

Β.  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Βλέπε τεχνική περιγραφή.

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ

Οι επεμβάσεις που θα γίνουν στο μνημείο μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες ομάδες:

1. Άμεση αντιστήριξη μετώπου με την κατασκευή μεταλλικού χωροδικτυώματος.

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει καθαιρέσεις, αποχωματώσεις, βοηθητικά ικριώματα με λειτουργία αντιστήριξης, αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων, αρμολογήματα, τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής, εφαρμογή βλήτρων, οπλισμένα σκυροδέματα, μεταλλικές κατασκευές.

- Αύξηση εφελκυστικής-διατμητικής αντοχής όλων των λιθοδομών με αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων –αρμολογήματα-τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής.

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει ικριώματα και αντιστηρίξεις, αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων, αρμολογήματα, τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής.

- Σύνδεση δυτικού τοίχου αίθουσας με την λιθοδομή του στομίου της κεκλιμένης στοάς.

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει ικριώματα και αντιστηρίξεις, διάνοιξη διατρημάτων και εφαρμογή αγκυρίων - βλήτρων,

- Κατασκευή μανδύα Ω/Σ στο εξωράχιο της κεντρικής αίθουσας και ανάρτηση της λιθοδομής της θόλου.

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει ικριώματα και αντιστηρίξεις, αποχωματώσεις, αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων, αρμολογήματα, τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής, εφαρμογή βλήτρων, κατασκευή μανδύα, επιστρώσεις.

- Κατασκευή δοκών διαπλάτυνσης θεμελίωσης εδραζόμενες επιφανειακά και σε πασσάλους και μεταλλικού φορέα υποστύλωσης προθαλάμου.

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει ικριώματα και αντιστηρίξεις, καθαιρέσεις, εκσκαφές, αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων, αρμολογήματα, τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής, εφαρμογή βλήτρων, οπλισμένα σκυροδέματα, μικροπάσσαλοι, διαστρώσεις, μεταλλικές κατασκευές, Η/Μ εγκαταστάσεις.

- Κατασκευή διαπλάτυνσης θεμελίωσης κεντρικής αίθουσας εδραζόμενης επιφανειακά και σε πασσάλους και μεταλλικού φορέα υποστύλωσης.

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει ικριώματα και αντιστηρίξεις, καθαιρέσεις, εκσκαφές, αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων, αρμολογήματα, τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής, εφαρμογή βλήτρων, οπλισμένα σκυροδέματα, μικροπάσσαλοι, διαστρώσεις, μεταλλικές κατασκευές, Η/Μ εγκαταστάσεις.

- Ανάρτηση  Βόρειου τοίχου κεντρικής αίθουσας.

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει ικριώματα και αντιστηρίξεις, αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων, αρμολογήματα, τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής, εφαρμογή βλήτρων.

- Κατασκευή διαπλάτυνσης θεμελίωσης στο  Μέτωπο της Πύλης

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει ικριώματα και αντιστηρίξεις, αποχωματώσεις, καθαιρέσεις στοιχείων Ω/Σ και μεταλλικού χωροδικτυώματος, εκσκαφές, αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων, αρμολογήματα, τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής, εφαρμογή βλήτρων, οπλισμένα σκυροδέματα, μικροπάσσαλοι, διαστρώσεις, μεταλλικές κατασκευές, Η/Μ εγκαταστάσεις.

- Εξασφάλιση ΝΔ τμήματος τείχους

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει ικριώματα και αντιστηρίξεις, αποχωματώσεις, καθαιρέσεις εκσκαφές, εξυγιάνσεις, αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων, αρμολογήματα, τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής, εφαρμογή βλήτρων, οπλισμένα σκυροδέματα, μανδύες, εφαρμογή αμφίπακτων τενόντων, διαστρώσεις, επανεπιχώσεις.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος για τη δημιουργία τάφρων και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

- Εκσκαφές εντός του μνημείου, σε οποιοδήποτε έδαφος, χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων

- Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με ή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

- Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών

- Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

- Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

- Καθαιρέσεις τμημάτων λιθοδομών

- Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα με εφαρμογή  συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

- Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

- Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε   πάχους

- Αφαίρεση υποστρώματος δαπέδων από χώμα, κίσσηρης, τσιμέντοκονίες κ.λ.π.

- Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου

- Καθαίρεση επιχρισμάτων λιθοδομών

- Προστασία δαπέδων από πλακίδια τσιμέντου με επίστρωση πτυχωτού χαρτιού (γκοφρέ) και επικάλυψη αυτού με φύλλα πολυαιθυλενίου (νάυλον)

- Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε λιθοδομές

- Αποσύνδεση υποστυλώσεων από φέροντα οργανισμό οπλισμένου

σκυροδέματος

- Διάνοιξη οπής σε αργολιθοδομή διαμέτρου Φ50mm με γεωτρύπανο ή

καροτιέρα

- Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα

- Αποξήλωσή σιδηρών κουφωμάτων

- Αποξήλωση πάσης φύσεως Η/Μ εγκαταστάσεων

- Αποξήλωσή δαπέδων ή επενδύσεων

- Καθαίρεση κονιαμάτων

- Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

- Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων

- Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

- Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων

- Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

- Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού

- Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg τσιμέντου ανά m3

- Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα

- Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

- Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S 500s)

- Δομικά πλέγματα κατηγορίας B500C (S500s)

- Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ

- Διαμόρφωση δαπέδου εργασίας

- Διάνοιξη διατρημάτων με σωλήνωση

- Τοποθέτηση οπλισμού, κατασκευή μικροπασσάλου σε ανιόντα βήματα, (μερική πλήρωση διατρήματος με κονίαμα, μερική εξαγωγή σωλήνωσης με ταυτόχρονη εξάσκηση πίεσης στο κονίαμα)

ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

- Αρμολογήματα

- Αντικαταστάσεις εξαλλοιωμένων λιθόπλινθων

- Διατρήματα

- Αγκύρια –Βλήτρα από ράβδους σιδηροπλισμού, κατηγορίας S500 με αντισκωριακή προστασία με επάλειψη εποξειδικής ρητίνης σε δύο στρώσεις.

- Αποκατάσταση ρωγμών λιθοδομής μεγάλου εύρους με τοποθέτηση λίθινων κλειδιών

- Ενέματα λιθοδομών λευκού τσιμέντου σε λιθοδομές

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

- Υποβολή από τον Κατασκευαστή στην Υπηρεσία, στοιχείων για τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους, το προσωπικό του, τον εξοπλισμό, τις φάσεις ανέγερσης, τις μεθόδους προσωρινής υποστήριξης, τους ελέγχους που πρέπει να εκτελεσθούν σε κάθε φάση, την ανάλυση επικινδυνότητας που θα επισημαίνει κάθε αντιληπτό κίνδυνο και τα κατάλληλα μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπιση τους.

- Παρακολούθηση κατεργασίας στο εργοστάσιο

- Συγκολλήσεις και έλεγχος στο εργοτάξιο

- Αποθήκευση, χειρισμός, προώθηση και μεταφορά επιμέρους στοιχείων

- Συναρμολόγηση των στοιχείων στις τελικές τους θέσεις με ικριώματα με ανυποχώρητες στηρίξεις και με χρήση παλάγκων

- Προετοιμασία και έλεγχος των χαλύβδινων επιφανειών

- Εφαρμογή αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

- Αρμολόγημα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών με λευκό τσιμέντο

- Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

- Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

- Οπλισμένα επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, και ίνες
πολυπροπυλενίου, πάχους 40 mm με την τελευταία στρώση μαρμαροκονίαμα

- Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα

- Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας

- Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου Ανακατασκευή διακοσμητικής μετώπης από τραβηχτό επίχρισμα με προεξοχές και εσοχές εν είδη ζωφόρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

- Επιστρώσεις δαπέδων με χειροποίητα πλακίδια

- Περιθώρια επιστρώσεις δαπέδων με χειροποίητα(σοβατεπιά)  πλακίδια

- Μικροεπισκευη και καθάρισμα εμφανών λιθοπλίνθων με υδροβολή

- Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών)

- Επενδύσεις βαθμίδων

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την τοποθέτηση  μίας παροχής ύδατος (βρύση) στον εξωτερικό χώρο της πύλης  (κήπος με δέντρα νότια πλευρά) και σε διακριτική θέση. Η βρύση θα συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης μέσω υδρομετρητή με πλαστικό σωλήνα πολυαιθυλενίου κατάλληλου για ύδρευση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων στην οροφή της αίθουσας. Την σύνδεση αυτού  με γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα που θα οδηγεί τα όμβρια σε φρεάτιο και από εκεί με σωλήνα PVC στο ρείθρο του πεζοδρομίου .

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την τοποθέτηση στο κτίριο με φορητούς πυροσβεστήρες  κόνεως ΡΑ6 και πυροσβεστήρα CO2.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή αναμονών  για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων των εσωτερικών χώρων του μνημείου και παροχών ρευματοδοτών. Όλοι οι αγωγοί τροφοδοσίας με αφετηρία τον ηλεκτρικό πίνακα θα οδεύουν υποδαπέδια εντός πλαστικού σωλήνα από σκληρό PVC κατάλληλου για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Θα  τοποθετηθεί ηλεκτρικός πίνακας με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Θα τοποθετηθεί ανελκυστήρας σκάλας – πλατφόρμα.

Κατά την αποξήλωση των δαπέδων θα γίνει διάνοιξη αυλακιού για την τοποθέτηση των σωληνώσεων των ηλεκτρικών αγωγών.  Με το πέρας της εργασίας οι σωληνώσεις θα καλυφθούν με τσιμεντοκονία.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΊΣ  - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής και  τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας. Όλες οι παροχές θα οδεύουν υποδαπέδια εντός πλαστικού σωλήνα από σκληρό PVC κατάλληλου για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Θα τοποθετηθούν μαγνητικές επαφές, πίνακας ασφαλείας, πληκτρολόγιο ενεργοποίησης – απενεργοποίησης καθώς και μία σειρήνα πανικού.

Κατά την αποξήλωση των δαπέδων θα γίνει διάνοιξη αυλακιού για την τοποθέτηση των σωληνώσεων των ηλεκτρικών αγωγών.  Με το πέρας της εργασίας οι σωληνώσεις θα καλυφθούν με τσιμεντοκονία.

Για το έργο θα χρησιμοποιηθούν :

- Εργαλεία χειρός ηλεκτρικά και μη (μικρά κομπρεσέρ, τρυπάνια, κόφτες, σκαπάνες, φτυάρια, καρότσια, ζεμπίλια κλπ.).

- Εργαλεία εδάφους ηλεκτρικά

- Εξοπλισμός παρασκευής κονιαμάτων κλπ.

- Βοηθητικά   μέσα   (τυποποιημένες  πτυσσόμενες   μεταλλικές   κλίμακες,   μεταλλικά και ξύλινα ικριώματα, ειδικά μεταλλικά ικριώματα με λειτουργία αντιστήριξης κλπ.).

- Γεωτρύπανο I.R ερπυστριοφόρο ή αντίστοιχο μικρών διαστάσεων ώστε να εισέρχεται από τις εισόδους.

- Κομπρεσσέρ

- Φορτωτής μικρών διαστάσεων για τη φόρτωση μπαζών σε φορτηγά, φορτηγά για την απομάκρυνση μπαζών και την προσκόμιση υλικών.

- Τα υλικά κατασκευής θα περιλαμβάνουν: υλικά κονιαμάτων (άμμος, χαλίκι, ασβέστη, τσιμέντο, ανόργανα πρόσμικτα, ποζολάνη), χάλυβας, μεταλλικές δοκοί κλπ.

- Ανυψωτικά συγκροτήματα για τη συναρμολόγηση των μεταλλικών υποστυλώσεων, με δυνατότητα ανάπτυξή τους σε περιορισμένο χώρο.

- Συγκρότημα τσιμεντενέσεων με κάδο ανάμειξης και κάδο συντήρησης.

- Δονητική πλάκα.

- Ελαφρύ γεωτρύπανο τύπου ΡΧ για τη διάνοιξη διατρημάτων στις λιθοδομές.

- Διάταξη τάνυσης αγκυρίων και βλήτρων.

Δ.   ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ

Στο εργοτάξιο του μνημείου υπάρχουν  ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της στατικής μελέτης. Πρέπει να τηρηθεί η σειρά εργασιών που αναφέρεται στην Τεχνική περιγραφή των στερεωτικών εργασιών.

Εκτός από τους συνήθεις κινδύνους που εμφανίζονται στις εργασίες όλων των οικοδομικών έργων, όπως αυτοί που αφορούν την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση υλικών και εξοπλισμού, την χρήση ικριωμάτων, την χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροκίνητων κ.λπ., κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι:

- Πιθανός κίνδυνος πτώσης εργαζομένων από το πλάτωμα.

- Πιθανός κίνδυνος καταπτώσεων ετοιμόρροπων λίθων από κάθε ύψος.

- Πιθανός κίνδυνος στο απασχολούμενο προσωπικό κατά τη διάρκεια καθαιρέσεων.

- Ενδεχόμενο πτώσης προσωπικού από ικριώματα κάθε ύψους.

- Ενδεχόμενο εισόδου πολιτών στο εργοτάξιο.

- Ενδεχόμενο μικροτραυματισμών του εργατικού προσωπικού από κακή χρήση εξοπλισμού του εργοταξίου.

- Ενδεχόμενο προξένησης συγκρούσεων σε σταθερά ή κινητά εμπόδια

- Κίνδυνος από χρήση ουσιών. Τα διάφορα πρόσμικτα είναι συνήθως επιβλαβή.

- Κατά περίπτωση, συνθήκες εργασίας σε περιορισμένο χώρο ή και σε ύψος από την επιφάνεια του εδάφους.

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Κίνδυνος βραχυκυκλώματος και πυρκαγιάς ή επέκταση της πυρκαγιάς σε υδραυλικά λάδια.

- Κίνδυνος εργασίας με πεπιεσμένο αέρα.

- Κίνδυνος μεταφοράς βαριών αντικειμένων.

- Κίνδυνος τραυματισμού κατά την εκτέλεση δοκιμών.

- Εργασία σε συνθήκες θορύβου.

- Υποχώρηση πρανούς εκσκαφής, κατά τη συμπύκνωση των επίχωσης, λόγω των δημιουργούμενων δονήσεων, πτώση υλικών στον χώρο εκσκαφής, κλπ.

- Υποχώρηση κατασκευών (ή στοιχείων τους) κατά την εκτέλεση εκσκαφών πλησίον αυτών.

- Προσέγγιση προσώπων στη ζώνη ελιγμού των μηχανημάτων,  μη αντιληπτή από τον χειριστή.

- Διακίνηση εξοπλισμού σε ανεπαρκούς πλάτους,  μεγάλων κλίσεων ή κακής βατότητας προσβάσεις (κίνδυνοι ολισθήσεων και ανατροπών).

- Τοπικές καταρρεύσεις τμημάτων των λιθοδομών.

- Επέκταση των σωληνώσεων εισκόμισης τσιμεντενέματος και μετακινήσεις του εξοπλισμού

- Χρήση παλάγκων και βοηθητικών ανυψωτικών συστημάτων.

- Κίνδυνος τραυματισμού κατά την εκτέλεση δοκιμών εξόλκευσης.

- Ειδικοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών εφαρμογής ενεμάτων

- Υπάρχουν θέσεις δικτύων κεντρικών παροχών στην ευρύτερη περιοχή του έργου

(αγωγός ύδρευσης Ηρακλείου) που πρέπει να απομακρυνθούν.

Ε.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

      - Θέσεις εξόδου κινδύνου θεωρούνται οι θύρες και τα στόμια των στοών.

      - Ο κίνδυνος πτώσης εργαζομένων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την τοποθέτηση κατάλληλων προστατευτικών (κιγκλιδώματα κλπ). Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική σήμανση, για περιοχές όπου θα απαγορεύεται ρητά η προσέγγιση προσωπικού  εκτός και αν έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα προστασίας και προσεγγίζουν για εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας.

      - Το ενδεχόμενο καταπτώσεων κάποιων λίθων  κυρίως κατά τις εργασίες καθαρισμού των αρμών ή των αντικαταστάσεων μπορεί να αντιμετωπισθεί με προσωρινά μέτρα, όπως π.χ. με αρμολόγημα προσωρινού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την λήψη μέτρων προστασίας και ειδικότερα να εφαρμόζονται τα άρθρα 23 και 103 του Π.Δ. 1073/81.

      - Οι καθαιρέσεις εξαλλοιωμένων τμημάτων όπου απαιτηθεί θα γίνουν τμηματικά από εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν θα πρέπει επίσης να αγνοηθεί  ότι επειδή τα τμήματα αυτά εφάπτονται τμημάτων που δεν θα καθαιρεθούν, η διαδικασία του έργου επιβάλλει οι καθαιρέσεις αυτές να γίνουν εκ των πραγμάτων με απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο και τμηματικά, έτσι ώστε, σε καμία περίπτωση, να μην προξενηθούν βλάβες στα τμήματα που δεν καθαιρούνται. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την λήψη μέτρων προστασίας και ειδικότερα να εφαρμόζονται τα άρθρα 20, 23, 30, 33, 103 και 104 του Π.Δ. 1073/81.

      - Όλα τα ικριώματα διαστασιολογούνται ώστε να παραλαμβάνουν ασφαλώς τα φορτία και τις δονήσεις των μηχανημάτων, από τις ανεμοπιέσεις τα φορτία των εργαζομένων κλπ. Επιπρόσθετα τα ικριώματα θα λειτουργούν ως προσωρινές αντιστηρίξεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στα ικριώματα με την χρήση παραπέτων σε όλο το μήκος και ειδικότερα θα εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ. 2 του Π.Δ. 1073/81 και το άρθρο 13 παρ. 6 και 7 του Π.Δ. 778/80.

      - Ο χώρος του εργοταξίου θα οριοθετηθεί πλήρως με αποκοπή της κυκλοφορίας στο οριοθετημένο τμήμα έτσι ώστε να αποκλείεται η είσοδος σε άτομα τα οποία δεν θα έχουν σχέση   με   το   έργο.  Εκτός   από   την   οριοθέτηση,   θα   αναρτηθεί   και   αριθμός απαγορευτικών   πινακίδων   σήμανσης,   οι   οποίες   θα   αποτρέπουν   ένα   τέτοιο ενδεχόμενο, σύμφωνα με το Π.Δ. 305 Παράρτημα IV παρ. 18.1.

      - Η χρήση των επιμέρους μηχανικών - ηλεκτρικών χειροκίνητων εργαλείων θα γίνεται
κατά περίπτωση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και για τον λόγο αυτό το
ενδεχόμενο ατυχήματος είναι μικρό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την λήψη μέτρων προστασίας και ειδικότερα να  εφαρμόζονται τα άρθρα 45, 46, 47, 48, 49, 50 και 51 του Π.Δ. 1073/81 και το Π.Δ. 395/94.

      - Επιθεώρηση των γαιωδών επιφανειών του πλατώματος για επισφαλείς χαλαρούς όγκους, τοπικές συγκεντρώσεις τάσεων, επικείμενες αποσφηνώσεις η θραύσεις, ταχείες εξαλλοιώσεις, πρόσφατες εκριζώσεις, ξένα σώματα, αλλαγή σχηματισμού και λοιπά σχετικά θα προηγείται της ανάληψης εργασιών πλησίον πρανών και αν απαιτείται θα επιχειρείται ξεσχάρωμα.

      - Θα απαγορεύεται η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου υπέρβαση επιφόρτισης πρανών, επιφανειών θεμελίωσης ή προσωρινών χωμάτινιον επιφανειών με συσσώρευση υλικών πάσης φύσης και εξοπλισμού.

      - Απαγορεύεται η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου επιβολή δονήσεων εκ μηχανημάτων στα πρανή.

      - Κατά την κατασκευή των μικροπασσάλων θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν επηρεάζουσες πλησίον κατασκευαστικές δραστηριότητες.

      - Θα γίνει κυκλοφοριακή ρύθμιση του κόμβου σε κάθε φάση κατασκευής του έργου αναφορικά με την έξω -και έσω- κυκλοφορία του έργου, μηχανοκίνητης, πεζής και υλικών.

      - Οι αμφιβόλου ευστάθειας επιφάνειες του έργου θα σημαίνονται και θα απομονώνονται απαγορευμένης της πρόσβασης οχημάτων σ' αυτές.

      - Η ορθή και συνεχής χρήση των καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας θα ελέγχεται συνεχώς.

      - Κάθε επιφάνεια εργασίας θα ελέγχεται ως προς την φέρουσα ικανότητα της για την συνήθη και ορθή χρήση, πριν να επιτραπεί η εργασία σε αυτή.

      - Κάθε ειδική δίοδος (μαδέρια, ελαφρές πεζογέφυρες, πασαρέλες, ψηλές ράμπες, λαμαρίνες κλπ) και εφόσον απαιτείται θα είναι κατασκευασμένη ορθώς, με επαρκή γεωμετρία και αντοχή, αντιολισθηρή, ασφαλώς εδραζόμενη, κατάλληλα σημασμένη, με προστασία έναντι πτώσης και ολίσθησης.

      - Μόνο τυποποιημένος εξοπλισμός εγκεκριμένων κατασκευαστών θα χρησιμοποιείται στο εργοτάξιο.

      - Καμία ανύψωση με συρματόσχοινα δεν θα επιτρέπεται αν δεν γίνει σωστό αρτάνιασμα από αρμόδιο άτομο (σαμπανιαδόρος, χειριστής).

      - Ο χώρος ρίψης των υλικών κατεδαφίσεως, πριν την έναρξη των εργασιών, θα έχει διευθετηθεί, περιφραχθεί, σημανθεί και οι θα υφίστανται κατάλληλοι οχετοί υλικών.

      - Κατά την ανυψωτική δραστηριότητα υλικών θα λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέσο για να αποφευχθεί η πρόσκρουση του φορτίου (ασύστροφα συρματόσχοινα, οδηγά σχοινιά, επαρκής ανυψωτική ικανότητα και ύψος, χώρος ελεύθερος εμποδίων).

      - Η επαφή με υλικά έντονης αλκαλικής αντίδρασης (τσιμέντο, σκυρόδεμα, ειδικά κονιάματα, απορρύπανης κλπ) θα αποφεύγεται.

      - Σε συνεργασία με την Επίβλεψη του έργου θα υποδειχθεί κατάλληλος χώρος για την τοποθέτηση χημικής τουαλέτας η οποία θα καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προβλέπεται   να   τοποθετηθεί   σε   κατάλληλη   θέση   από   τον   Ανάδοχο   πλήρως εφοδιασμένο φαρμακείο,  τα υλικά του οποίου θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες παροχής πρώτων βοηθειών.

      - Πριν από την αποξήλωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πρέπει να γίνει διακοπή της ηλεκτρικής παροχής και επί τόπου έλεγχος από ειδικευμένο προσωπικό.

      - Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους πυροσβεστήρες κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα.

ΣΤ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

| ΕΤΟΣ |  | ΦΕΚ |  | ΝΟΜΟΣ |  |  |  | ΤΙΤΛΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1933 |  | 406/Α |  | Π. Δ. 22/12/33 |  |  |  | Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων φορητών κλιμάκων. |
| 1950 |  | 82/Α |  | Β.Δ. 16/17.3.50 |  |  |  | Επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων. |
| 1969 |  | 1Β/69 |  | Υ. Α στ/1 1646469 |  |  |  | Περί όρων ασφαλείας κατά την μεταφορά προσώπων φορτηγών ιδιωτικής χρήσεως. |
| 1974 |  | 1266/Β |  | Υ.Α.Γ1γ/9900/74 |  |  |  | Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με Π/2400/75 (371/Β/75) και Αιβ/2055/80 (338/Β/80)]. |
| 1975 |  | 371 Β |  | Υ.Α.Π/2400/75 |  |  |  | Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με Αιβ/2055/80 (338/Β/80)]. |
| 1975 |  | 189/Α |  | Ν. 158/75 |  |  |  | Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό τάση. |
| 1978 |  | 3/Α |  | Π. Δ. 17/78 |  |  |  | Περί συμπληρώσεως του από 22/19.12.33 Π. δ/τος ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων φορητών κλιμάκων. |
| 1978 |  | 20/Α |  | Π.Δ.95/78 |  |  |  | Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων. |
| 1980 |  | 338/Β |  | ΥΑ Αι3/2055 |  |  |  | Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων. |
| 1980 |  | 193/Α |  | Π.Δ.778/80 |  |  |  | Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. |
| 1981 |  | 195/Α |  | Ν.1 18/81 |  |  |  | Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 ι αρ. 115 συμβάσεως «περί προστασίας των εργαζομένων από τας ιονίζουσας ακτινοβολίας» (78/61 0/ΕΟΚ). |
| 1981 |  | 260/Α |  | Π. Δ. 1073/81 |  |  |  | Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού / διορθώσεις σφάλματα |
| 1983 |  | 121/Β |  | Α.Π.ΒΜ5/30058/82 |  |  |  | Έγκριση πρότυπης προδιαγραφής σημάνσεως εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών. |
| 1983 |  | 126/Α |  | Ν. 1396/83 |  |  |  | Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας ο οικοδομικές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. |
| 1984 |  | 49/Α |  | Ν. 1430/84 |  |  |  | Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας «αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. |
| 1984 |  | 154/Β |  | Α. Π. 130646/84 |  |  |  | Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας. |
| 1985 |  | 212Α |  | Ν. 1568/85 |  |  |  | Νόμος πλαίσιο. |
| 1985 |  | 280/Β |  | ΥΑ2στ/1 539/85 |  |  |  | Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσμού των εργαζόμενων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες. |
| 1986 |  | 570/Β |  | ΥΑαρ.Οικ. 56206/1613 |  |  |  | Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και 1 Ιουλίου 1985. |
| 1987 |  | 149/Α |  | Π.Δ. 315/87 |  |  |  | Σύσταση επιτροπής Υ+Α της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια οικοδόμων και εν γενεί τεχνικών έργων. |
| 1987 |  | 291 /Β |  | ΥΑ 281 /Β/87 |  |  |  | Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών. |
| 1987 |  | 467/Β |  | ΑΠ. 131325/87 |  |  |  | Σύσταση μικτών Επιτροπών Ελέγχου σε οικοδομές εργοταξιακά έργα. |
| 1987 | 624/Β |  |  |  |  |  | ΥΑ Β/1 9338/1 944/87 | Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση. |
| 1987 | 624/Β |  |  |  |  |  | ΥΑ Β/1 9339/1 945/87 | Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες από κεκραμμένο ή μη αλουμίνιο. |
| 1987 | 625/Β |  |  |  |  |  | ΥΑ Β/1 934/1 946/87 | Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμμένο χάλυβα. |
| 1988 | 138/Α |  |  |  |  |  | Π. Δ. 294/88 | Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού ασφαλείας (Γιατρού Εργασίας, Επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα ΤΑ \ επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 11 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων |
| 1988 | 751 /Β |  |  |  |  |  | ΥΑαρ.Οικ. 69001/1921 | Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερο μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης και ισχύος. |
| 1989 | 567/Β |  |  |  |  |  | ΚΥΑ 11 97/89 | Ταξινόμηση συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων. |
| 1989 | 85/Α |  |  |  |  |  | Ν. 1837/89 | Για την προστασία των ανήλικων κατά την απασχόληση άλλες διατάξεις. |
| 1989 | 930/Β |  |  |  |  |  | ΑΠ. 131099/89 | Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους διατρέχει η υγεία τους με την απαγόρευση ορισμένων παραγόντων και/ή ορισμένων δραστηριοτήτων 88/364/ΕΟΚ). |
| 1990 | 620/Β |  |  |  |  |  | Α.Π. 130627/90 | Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών, ή ανθυγιεινών εργασία την απασχόληση των ανήλικων. |
| 1991 | 180/Α |  |  |  |  |  | Π. Δ. 49/91 | Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 31/90. |
| 1991 | 38/Α |  |  |  |  |  | Π.Δ.85/91 | Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους διατρέχουν λόγω της έκθεσης στους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/1888 ΕΟΚ. |
| 1991 | 431/Β |  |  |  |  |  | ΥΑ12479/Φ1 7/41 4/91 | Απλά δοχεία πίεσης. |
| 1991 | 487/Β |  |  |  |  |  | ΥΑΒ./1 5233/3.7.91 | Σχετικά με συσκευές αερίου. |
| 1992 | 182/Α |  |  |  |  |  | Ν.2094 | Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. |
| 1992 | 370/Β |  |  |  |  |  | ΑΠ. 1872/92 | Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση βιβλίου απασχολημένου προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα. |
| 1992 | 74/Α |  |  |  |  |  | Π. Δ. 157/92 | Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν με εξουσιοδοτήσεις του Ν. 1568/85 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στο δημόσιο ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. |
| 1993 | 34/Α |  |  |  |  |  | Π.Δ. 77/93 | Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟ |
| 1993 | 160/Α |  |  |  |  |  | Π. Δ. 377/93 | Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές (συ Π.Δ.18/1996). |
| 1993 | 187/Β |  |  |  |  |  | Α.Π. Β4373/1 205/93 | Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών με σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας. |
| 1993 | 665/Β |  |  |  |  |  | Α.Π. 1 51 77/ Φ1 .4/404/93 | Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης Εργασιών ελέγχου δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. |
| 1993 | 756/Β |  |  |  |  |  | Α.Π. 1644/Φ. 10.4/445/93 | Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. |
| 1993 |  | 673/Β |  |  | Α.Π. 14165 /Φ17.4/373/93 |  |  | Κανονισμός για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία τω δοχείων πίεσης και των συσκευών αερίου. |
| 1994 |  | 220/Α |  |  | Π. Δ. 395/94 |  |  | Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενου κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγίες 89/655/ΕΟΚ. |
| 1994 |  | 220/Α |  |  | Π. Δ. 396/94 |  |  | Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ. |
| 1994 |  | 221 /Α |  |  | Π.Δ. 397/94 |  |  | Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για π χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτεροι κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας σι συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ. |
| 1994 |  | 221 /Α |  |  | Π.Δ. 398/94 |  |  | Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη\ εργασία για τη χρήση σε εξοπλισμό με οθόνη οπτική απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/70/ΕΟΚ. |
| 1994 |  | 221 /Α |  |  | Π. Δ. 399/94 |  |  | Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία με συμμόρφωση με την οδηγία 90/394 ΕΟΚ. |
| 1994 |  | 450/Β |  |  | Α.Π. 8881/94 |  |  | Τροποποίηση της 4373/1205/11.3.1993 9187/Β) κοινή< απόφασης των υπουργών Εθν. Οικονομίας, Εργασίας κα Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα μέσα ατομικής προστασίας σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ. |
| 1994 |  | 705/Β |  |  | Α.Π. 378/94 |  |  | Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του συμβουλίου τω\ ευρωπαϊκών κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. |
| 1995 |  | β/Α |  |  |  |  |  | Διορθώσεις σφαλμάτων στα Π.Δ. 395/94 (220/Α), 396/9 (220/Α), 397/94 (221 /Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α). |
| 1995 |  | 67/Α |  |  | Π.Δ. 105/95 |  |  | Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή / κα υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ. |
| 1995 |  | 97/Α |  |  | Π.Δ. 186/95 |  |  | Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις κοινοτικές οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ. |
| 1996 |  | 10/Α |  |  | Π.Δ. 16/96 |  |  | Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρου< εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. |
| 1996 |  | 11/Α |  |  | Π.Δ. 17/96 |  |  | Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες( 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. |
| 1996 |  | 12/Α |  |  | Π. Δ. 18/96 |  |  | Τροποποίηση του Π.Δ./τος 337/1993 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. |
| 1996 |  | 212/Α |  |  | Π.Δ. 305/96 |  |  | Ελάχιστες προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. |
| 1997 |  | 150/Α |  |  | Π. Δ. 174/97 |  |  | Τροποποίηση του Π.Δ. 186/95 |
| 1997 |  | 150/Α |  |  | Π.Δ. 175/97 |  |  | Τροποποίηση του Π.Δ.70α/88 |
| 1997 |  |  | 150/Α |  |  | Π.Δ. 176/97 |  | Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ. |
| 1998 |  |  | 67/Α |  |  | Π. Δ. 62/98 |  | Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ. |
| 1999 |  |  | 9/Α |  |  | Π. Δ. 15/99 |  | Τροποποίηση του Π.Δ. «Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης στους βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 174/97 (150/Α) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 97/[·59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής. |
| 1999 |  |  | 94/Α |  |  | Π. Δ. 88/99 |  | Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνοι εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ. |
| 1999 |  |  | 94/Α |  |  | Π. Δ. 89/99 |  | Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας , από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95.63/ΕΚ του Συμβουλίου. |
| 1999 |  |  | 102/Α |  |  | Π.Δ. 95/99 |  | Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας κα Πρόληψης. |
| 1999 |  |  | 134/Α |  |  | Π.Δ. 136/99 |  | Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. |
| 2000 |  |  | 111/Α |  |  | Π.Δ. 127/00 |  | Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42 - ΕΚ του Συμβουλίου. |
| 2000 |  |  | 241 /Α |  |  | Π.Δ. 304/00 |  | Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές; ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμοί εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (ΦΕΚ220 /Α/19-12-94) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/99 «Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 94/Α/1 3-5-1 999). |
| 2000 |  |  | Υ.Α. (ΠΕΧΩ) 433 |  |  | ΦΕΚ Β. 1176/ |  | «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου». |
| -2001 |  |  | Υ.Α. (ΠΕΧΩΔΕ) 177 |  |  | ΦΕΚ Β. 263 |  | «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου». |

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισμού ατομικής προστασίας είναι οι εξής:

- Προστατευτική ενδυμασία: ΕΝ 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση.

- Προστασία χεριών και βραχιόνων: ΕΝ 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων.

- Προστασία κεφαλιού: ΕΝ 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) - Κράνη προστασίας.

- Προστασία ποδιών: ΕΝ 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2004).

Ηράκλειο , Αύγουστος 2010

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                         ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                            Ο ΔΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΣΚΟΛΑΚΗΣ                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄βο                              ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' βο

Εγκρίθηκε με την   332/ 2010 απόφαση του Δ.Σ.