ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ              Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ            TMHMA ENETIKΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΥΛΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου  2007-2013    ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.426.533,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. Γενικά.

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι μια από τις κύριες πύλες επικοινωνίας του εσωτερικού του κάστρου με την γύρω περιοχή: Η ονομαζόμενη Πύλη Παντοκράτορα ή “Porta di Panigra” όπως είναι γνωστή από τους Ενετούς συγγραφείς. Βασικός στόχος της μελέτης, όπως προκηρύχθηκε είναι «στερέωση, στεγάνωση και αποκατάσταση του συνόλου της Πύλης Παντοκράτορα».

Η μελέτη αυτή ανατέθηκε με την απόφαση 1035/18-12-2006 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου στην ομάδα: ΑΓΕΜ «Σωτήρης Βογιατζής και Συνεργάτες», αρχιτέκτονες, ΑΝΑLYSIS 2 ΕΕ «Δρ.Μ. Αρβανιτάκης & Συνεργάτες», στατικοί – γεωτεχνικοί – εργαστήρια ελέγχου δομικών υλικών, Χρίστος Πετρούλας, τοπογράφος, Παναγιώτης Τριανταφυλάκος, Η/Μηχανολόγος Η Προμελέτη – Οριστική μελέτη εγκρίθηκε με την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/5357π.ε./174π.ε./10-6-2009, ενώ η μελέτη εφαρμογής με την Απόφαση Αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/36908/960/12-7-2010 Η έκθεση αυτή συνοδεύει τα Οικονομικά Τεύχη.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ.

Β.1. Γενικά.

Η μεσαιωνική ιστορία του Χάνδακα αρχίζει ουσιαστικά με την κατάληψη του από τον βυζαντινό στόλο υπό τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά το 961. Πάνω στα προηγούμενα τείχη των Αράβων, οι οποίοι ουσιαστικά ίδρυσαν την πόλη του Ηρακλείου στη σημερινή του θέση, δημιουργήθηκε μια νέα περιτοίχιση από του βυζαντινούς. Από το 1207 έως το 1669, οπότε το Ηράκλειο καταλαμβάνεται από του Οθωμανούς, κύριοι της πόλης είναι οι Βενετοί. Τον 15ο και 16ο αιώνα, όταν ο κίνδυνος των Τούρκων οξύνθηκε, τα βυζαντινά τείχη εγκαταλείφθηκαν και σχεδιάστηκε μια νέα οχύρωση πολύ ευρύτερη, που περιελάμβανε και τα προάστια της πόλης, καθώς και αγρούς για τον ανεφοδιασμό της. Το νέο σύστημα οχύρωσης, που επινοήθηκε για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη δύναμη των πυροβόλων όπλων, ήταν το προμαχωνικό σύστημα (Fronte Bastionato). Για δυο σχεδόν αιώνες τα τείχη αυτά κατασκευάζονταν τμηματικά και τροποποιούνταν σύμφωνα με τις ραγδαίες εξελίξεις της οχυρωματικής που επέβαλε η συνεχής βελτίωση των πυροβόλων όπλων. Η μεγάλη σύγκρουση, που τελικά συνέβη ανάμεσα στους δύο αντιπάλους, είχε επίκεντρο αυτά ακριβώς τα τείχη και διήρκεσε 22ετη αποδεικνύοντας την αντοχή τους, ώστε μόνο ο μεγαλύτερος δυναμισμός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας κατόρθωσε να τα διαπεράσει.

Β.2. Ιστορικά της περιοχής μελέτης.

Από τις συστηματικές μελέτες του Ιορδάνη Δημακόπουλου, η πρόσοψη προς την πόλη της Πύλης του Παντοκράτορα, αυτό το θαυμάσιο μνημείο του 16ου αιώνα μαζί με την Πύλη του Ιησού, αποδόθηκαν στον αρχιτέκτονα του Veneto Michele Sanmichelli. H σημαντική αυτή προσωπικότητα βρέθηκε, σύμφωνα με τις πηγές, στην Κρήτη τα έτη 1538-1540 και είναι εξαιρετικά πιθανό να σχεδίασε τις πύλες αυτές. Ωστόσο η κατασκευή τους φαίνεται έγινε λίγα χρόνια αργότερα, από άλλον Ιταλό μηχανικό που ασχολήθηκε με την κατασκευή των τειχών, τον Gulio Savorgnan. Η θέση της ήταν εξ αρχής προδιαγεγραμμένη γιατί από το σημείο αυτό περνούσε ο πανάρχαιος δρόμος, σήμερα λεωφόρος Καλοκαιρινού, που από την δυτική έξοδο της Πόλης οδηγούσε στην υπόλοιπη χώρα με τελευταία κατάληξη τα Χανιά.

Ανάμεσα στα έτη 1562-1570 πιθανότατα είχε ολοκληρωθεί η Πύλη, ενώ κατασκευάστηκε την ίδια εποχή και η προς το εξωτερικό των τειχών κατάληξη της πύλης από το Giulio Savorgnan, απέναντι από το orrechione του ομώνυμου προμαχώνα. Μια ακόμα αναφορά του έτους 1573 αναφέρει ότι η πύλη Παντοκράτορα ήταν πλέον ολοκληρωμένη και πληρέστατη στη σχεδίασή της. Άλλη αναφορά σε εργασίες στην Πύλη δεν υπάρχει, συνεπώς μπορούμε να υποθέσουμε ότι μετά την κατασκευή της, η μορφή της ελάχιστα τροποποιήθηκε από τους Ενετούς. Μετά το 1669 οι Οθωμανοί κατέλαβαν την πόλη, αλλά ελάχιστες επεμβάσεις έκαναν στα τείχη, ακόμα λιγότερες δε στην Πύλη του Παντοκράτορα, η οποία παρέμεινε σχεδόν ανέπαφη μέχρι σήμερα. Στον εικοστό αιώνα πλάι στην πύλη κατεδαφίστηκε τμήμα του τείχους και δημιουργήθηκε πέρασμα για τα αυτοκίνητα και τους πεζούς. Η γεφύρωσή του έγινε το 1915 με τοξωτό άνοιγμα κάτω από το οποίο διέρχεται ο οδικός άξονας της πόλης.

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Πύλη Παντοκράτορα αποτελεί ένα σημαντικό και σχετικά αυτόνομο τμήμα των τειχών του Ηρακλείου, που εξυπηρετούσε την διακίνηση του πληθυσμού προς τις δυτικές επαρχίες. Σύμφωνα με τις πάγιες αρχές της οχυρωματικής η έξοδος προς την εξοχή ανοιγόταν σε προστατευμένο από τα κανόνια της βορειοδυτικής χαμηλής πλατείας σημείο, ενώ το πέρασμα προς την πόλη έχει μνημειακή διάταξη. Παρουσιάζει την ιδιορρυθμία που δεν εμφανίζεται σε καμία άλλη πύλη του Ηρακλείου, να έχει μια πολιτική και μια απολύτως διαχωρισμένη στρατιωτική διάβαση. Η διάβαση των πολιτών οδηγούσε χαμηλά έξω από τα τείχη, ενώ η στρατιωτική μέσω ανηφορικής στοάς στην επιβλέπουσα την πύλη χαμηλή πλατεία.

Το σύμπλεγμα της πύλης αποτελείται από την μνημειώδη πρόσοψη προς την πόλη, πίσω από την οποία ανοίγεται ευρύχωρη θολωτή αίθουσα, ημικυλινδρικής οροφής και ορθογωνικής κάτοψης, με γενικές εσωτερικές διαστάσεις 21,80X7,55m και ύψος 7,60m, δύο μακρές στοές που οδηγούν στις δύο εξόδους σε διαφορετικές στάθμες, την πρόσοψη της πύλης των πολιτών προς το εξωτερικό των τειχών, την πρόσοψη της πύλης των στρατιωτών και το ευθύγραμμο τμήμα των τειχών ανάμεσα από τις πύλες των εξόδων.

Η αίθουσα, έχει κατασκευαστεί με φέρουσες λιθοδομές με άξονα Β-Ν.  Η ανατολική διαμήκης λιθοδομή της αίθουσας αποτελεί την πρόσοψη της Πύλης με μήκος 34,00m και μέγιστο ύψος 10,70m και διακόπτεται από τις θύρες εισόδου (είσοδος στην αίθουσα και είσοδος στον προθάλαμο) και ένα ελλειψοειδούς μορφής άνοιγμα. Η πρόσβαση στην αίθουσα γίνεται μέσω της κεντρικής θύρας του μετώπου, μέσω του ανοίγματος του δυτικού τοίχου όπου ξεκινάει η ανηφορική στοά των στρατιωτών (δυτική στοά) με κλίση 15% περίπου και κατεύθυνση Ν-ΝΔ, που οδηγεί στην χαμηλή πλατεία του προμαχώνα και μέσω του νότιου τοξωτού ανοίγματος που οδηγεί σε προθάλαμο με κολουροκωνική οροφή απ’ όπου ξεκινάει η στοά προς νότο (στοά πολιτών), ο άξονας της οποίας παρουσιάζει στροφή 60ο.

Το πλάτωμα της αίθουσας είναι διαμορφωμένο με τα δάπεδα των κτισμάτων που υπήρχαν εκεί, πλακόστρωτο από πώρινες πλάκες και εδαφικά υλικά που έχουν τοποθετηθεί σε τυχαία διάταξη.

Στο δυτικό τοίχο ανοίγεται αεραγωγός που έχει διαμορφωθεί σε τζάκι και στέφεται με χαμηλωμένο τόξο. Στα βόρεια της αίθουσας ανοίγεται μικρή πόρτα ή παράθυρο, κλεισμένο σήμερα με πρόχειρη λιθοδομή. Η μορφή του με πελεκητό πρέκι και χαμηλωμένο τόξο εσωτερικά δεν αφήνει αμφιβολία ότι πρόκειται για άνοιγμα της αρχικής φάσης κατασκευής.

Η δυτική στοά με κλίση 15% περίπου έχει μήκος 40,0m και πλάτος 4,50m, μειούμενο δε ύψος που, από 5,40m κοντά στην αίθουσα γίνεται 4,50m στην απόληξη της. Στο τελευταίο τμήμα του θόλου, πριν το άνοιγμα στα τείχη, έχει κατασκευαστεί για την ενίσχυση του, εσωτερικό τόξο, κάτω από το αρχικό, από πελεκητούς μεγάλους δόμους σε διαμήκη διάταξη. Το άνοιγμα κλείνει με σύγχρονο κιγκλίδωμα.

Η νότια στοά  έχει συνολικό μήκος 50m και πλάτος 5,0m, ύψος δε αυξανόμενο από 5,90m σε 6,30m στην απόληξη και καταλήγει σε πέτρινο θύρωμα με ελαφρά στροφή 10ο προς δυσμάς.

Η εξωτερική πύλη της στοάς των πολιτών έχει κατασκευαστεί με όλους τους κανόνες της οχυρωματικής, στην κλειστή, προστατευμένη από το orrechione γωνία, κάτω από τα κανόνια της χαμηλής πλατείας στα δυτικά. Η εξωτερική όψη της εισόδου είναι κατασκευασμένη από λιθοδομή με ημιπελεκητούς λίθους χαρακτηριστική όλων των τμημάτων των τειχών. Πάνω από το άνοιγμα υπάρχει μετάλλιο με τη μορφή του Παντοκράτορα, προστάτη της πύλης, ανάγλυφο σε λευκό πωρόλιθο. Το πέτρινο θύρωμα αποτελεί μέρος της λιθοδομής του ΝΔ τμήματος του τείχους ύψους 13,20m που ενώνει τις εξόδους των δύο στοών της Πύλης.

Παράλληλα στην ανατολική παρειά της νότιας στοάς (των πολιτών) έχει κατασκευαστεί το 1915 ως ανεξάρτητος φορέας νέο τμήμα του τείχους στο οποίο είναι ενσωματωμένη οδική στοά πλάτους 15,08m, ύψους 10,50m και ανοίγματος 14,40m.

Το σημαντικότερο τμήμα του συνόλου είναι βέβαια η πρόσοψη προς την πόλη, έργο του ονομαστού αρχιτέκτονα Sanmichelli. Εχει πλάτος 34,00μ και μέγιστο ύψος 10,70μ, έχει δε σχεδιαστεί με αυστηρούς γεωμετρικούς κανόνες. Αποτελείται από μνημειακή επιφάνεια στην οποία ανοίγονται οι δύο θύρες, η οποία προβάλλεται πάνω σε μια απλή αργολιθοδομή που συμπληρώνει την πρόσοψη. Το μνημειακό τμήμα έχει κατασκευαστεί από λιθοδομή στον τύπο της «αγροτικής λιθοδομής» (opera rustica), ένα είδος ισόδομης λιθοδομής με προεξέχοντες δόμους. Στα δύο μεγαλύτερα διαστήματα έχουν κατασκευαστεί δύο τοξωτά θυρώματα, απολύτως όμοια μεταξύ τους που οδηγούν σε διαφορετικούς χώρους. Το βόρειο άνοιγμα οδηγεί στην ευρεία αίθουσα της φρουράς, ενώ το νότιο στην πολιτική πύλη μέσω στοάς μεγάλου μήκους. Ένα τρίτο, μικρότερο άνοιγμα, με ελλειψοειδές σχήμα, βρίσκεται ανάμεσα στις δύο θύρες.

Περιμετρικά της ανάγλυφης σύνθεσης υπάρχει τοιχοποιία από ημιπελεκητούς μικρούς λίθους, που σχηματίζει ένα ιδιαίτερα υψηλό στηθαίο στο άνω μέρος που στέφεται με λεπτό γείσο. Η τοιχοποιία επεκτείνεται νότια μέχρι την άκρη του γείσου, ενώ βόρεια πέραν αυτού μέχρι την άκρη της αίθουσας της φρουράς. Στο κέντρο υπάρχει εντοιχισμένη ορθογωνική μαρμάρινη πλάκα με τον φτερωτό λέοντα, σύμβολο της Βενετίας, που στρέφει προς νότο.

Το μέτωπο της Πύλης λόγω των διαμορφώσεων του οδικού κόμβου βρίσκεται σε στάθμη χαμηλότερη κατά περίπου 40cm από την τη διαμορφωμένη στάθμη του κόμβου.

Τρόπος δομής – Οικοδομικές φάσεις.

Οι λιθοδομές του μνημείου έχουν μέσο πάχος 1,40m και είναι θεμελιωμένες χωρίς διαπλάτυνση σε στάθμη -0,80m. Το υπέδαφος αποτελείται μέχρι βάθους 1,50m από συνεκτική αργιλούχο άμμο (μάργα) και τεχνητές επιχώσεις, μέχρι μέσου βάθους 5,80m από πλαστική αμμούχο άργιλο με κατά θέσεις απολιθώματα και ψηφίτη, μέχρι μέσου βάθους 7,60m από πλαστική αμμούχο άργιλο με κατά θέσεις απολιθώματα, αργιλικά και μαργαϊκά συσσωματώματα, μέχρι μέσου βάθους 14,50m από στιφρή άργιλο με κατά θέσεις απολιθώματα και μαργαϊκά συσσωματώματα και τέλος από αμμούχο άργιλο με απολιθώματα, αργιλικά και μαργαϊκά συσσωματώματα. Μέχρι τη στάθμη των 10m δεν συναντάται ο υδροφόρος ορίζοντας.

Η μνημειώδης πρόσοψη είναι κατασκευασμένη από μικρού μεγέθους ημιπελεκητούς λίθους ποικίλων προελεύσεων, εκτός από τα προβεβλημένα στοιχεία. Αυτά αποτελούνται από διαμορφωμένους μεγάλους δόμους, ώστε να δίνουν την εντύπωση μονολιθικής κατασκευής. Σε πλησιέστερη παρατήρηση αποδεικνύεται ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι μονολιθικά, αλλά αποτελούνται σε πολλές θέσεις από δύο ή περισσότερους λίθους. Η τελική εμφάνιση επιτυγχάνονταν με προσεκτικό αρμολόγημα των αρμών και επίχρισμα με ένα λεπτόκοκκο κονίαμα πολύ μικρού πάχους, ένα είδος παχύρρευστης βαφής, που κάλυπτε τις επιφάνειες δημιουργώντας την εντύπωση των μεγάλων λίθων. Το επίχρισμα αυτό σώζεται σε ορισμένα σημεία, ακόμα και στην πλάκα με τον λέοντα. Καλύπτει ανομοιογενείς λίθους και όχι τους ασβεστόλιθους, που είναι και πολύ λιγότεροι (πιθανόν να μην υπήρχε επάρκεια τέτοιων λίθων που είναι άλλωστε και πολύ πιο σκληροί και δύσκολο να δουλευτούν). Το επίχρισμα αυτό σώζεται σε λίγα σημεία και έχει γκριζωπή εμφάνιση. Με τον τρόπο αυτό μπορούσε να δημιουργηθεί η επιθυμητή από τους κατασκευαστές εντύπωση των εναλλάξ στρώσεων λίθων με απλή κατασκευή χωρίς πολλά έξοδα.

Η υπόλοιπη επιφάνεια της πύλης ήταν απλώς επιχρισμένη με αδρό πεταχτό επίχρισμα που σώζεται σε ορισμένα σημεία του τοίχου. Η εμφάνιση αυτή είναι ασυνήθιστη για ενετικό κάστρο. Μπορεί να έγινε σε μεταγενέστερη φάση ώστε να προστατευτούν οι δόμοι από περαιτέρω διάβρωση και εξαλλοίωση. Ωστόσο πιθανότερη θεωρούμε την περίπτωση η πρόσοψη αυτή να αντιμετωπίστηκε από τους αρχιτέκτονες που την κατασκεύασαν όχι ως απλή οχυρωματική κατασκευή, αλλά ως αστικό κτήριο μέρος του ιστού της πόλης. Το μεγαλύτερο μέρος της Πύλης κατασκευάστηκε σε μια οικοδομική φάση. Η σύνθεση της Πύλης είναι ασφαλώς της αρχικής περιόδου, αλλά και οι πλάγιοι τοίχοι δεν φέρουν κανέναν κατακόρυφο αρμό που να δικαιολογεί αλλαγή οικοδομικής φάσης, ενώ η προέκταση του γείσου πέραν των κατακόρυφων στοιχείων, βαθιά στον τοίχο εξασφαλίζει την σύγχρονη με αυτό κατασκευή του. Ωστόσο διακρίνονται ορισμένες επισκευές και τροποποιήσεις που έχουν διαφορετική, όχι όμως και πάντα ασφαλή χρονολόγηση. Τα επόμενα χρόνια έγιναν μόνο επισκευές και τοπικής σημασίας τροποποιήσεις.

Δ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Δ.1. Κεντρική αίθουσα - μέτωπο πύλης – προθάλαμος στοών

Το μέτωπο της Πύλης είναι η εξωτερική κατακόρυφη φέρουσα λιθοδομή του τοξωτού φορέα της αίθουσας. Παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο και κατακόρυφες κυρίως ρηγματώσεις. Η μέγιστη τιμή της απόκλισης παρουσιάζεται στην ΒΑ γωνία της αίθουσας στο ύψος της γένεσης του τόξου και είναι της τάξεως των 38cm. Το φαινόμενο της απόκλισης της πρόσοψης από την κατακόρυφο βρίσκεται σε εξέλιξη όπως δείχνει η συνεχής διεύρυνση αρμολογημένων ρηγματώσεων. Το τόξο ακολουθώντας τις παραμορφώσεις του μετώπου εμφανίζεται με βύθιση της τάξεως των 10cm.  Ο νότιος εγκάρσιος τοίχος στο εσωτερικό της αίθουσας εμφανίζει πληθώρα ρηγματώσεων ορισμένες από τις οποίες φαίνονται πρόσφατα αρμολογημένες.

Στην οροφή του προθαλάμου παρουσιάζεται σύστημα ανοιχτών ρηγματώσεων παράλληλων προς τους άξονες των ανοιγμάτων. Ανοιχτές ρηγματώσεις κάθετα και παράλληλα στις λιθοδομές διακρίνονται και στις παραστάδες των ανοιγμάτων των θυρών της αίθουσας.

Οι δόμοι στη στάθμη της ευθυντηρίας παρουσιάζουν, μετά τη δημιουργία έντονων ρηγματώσεων και λόγω των ομβρίων που λιμνάζουν εκεί, εξαλλοιώσεις ενώ έχουν δημιουργηθεί διάκενα και υποσκαφές.

Τα υλικά επίχωσης που έχουν εναποτεθεί σε τυχαία διάταξη στο πλάτωμα επιτρέπουν στα όμβρια να κατεισδύουν ανεξέλεγκτα και να εκτονώνονται στο εσωτερικό της αίθουσας. Επίσης τα στηθαία του Μετώπου στη στέψη τους παρουσιάζουν ανοιχτούς αρμούς που ευνοούν την κατείσδυση των ομβρίων.

Στην εξωτερική μνημειακή επιφάνεια της Πύλης παρατηρήθηκαν σημαντικά, τοπικής φύσεως όμως, προβλήματα. Κατ αρχήν το εξωτερικό επίχρισμα έχει καταστραφεί με αποτέλεσμα οι πωρόλιθοι να βρίσκονται εκτεθειμένοι στη δράση φυσικοχημικών παραγόντων και να αποσαθρώνονται. Πολλοί λίθοι, λόγω των δυνάμεων που αναπτύσσονται από την απόκλιση από την κατακόρυφο του μετώπου, έχουν ρηγματωθεί. Ακόμα το κλειδί της δεξιάς θύρας έχει μετακινηθεί από τη θέση του και κινδυνεύει να καταπέσει. Τέλος επιφανειακή εξαλλοίωση παρουσιάζουν ο Παντοκράτωρ και η πλάκα με τον Ενετικό λέοντα.

Ακόμα την εξωτερική εμφάνιση του μνημείου παραμορφώνουν τα δίκτυα της πόλης, οι φωτεινοί σηματοδότες και οι επιγραφές που βρίσκονται σε επαφή σχεδόν με την Πύλη και εμποδίζουν κάθε προσπάθεια ανάδειξης που θα αναληφθεί.

Εξωτερικά του βόρειου τοίχου έχει κατασκευαστεί σε άγνωστη εποχή τοίχος από λιθοδομή ο οποίος δεν φαίνεται να έχει σύνδεση με την παλαιότερη τοιχοποιία. Ο τοίχος αυτός έχει ρηγματωθεί και όταν αφαιρεθούν οι εξωτερικές κατασκευές που τον αντιστηρίζουν είναι δυνατόν να καταρρεύσει.

Δ.2. Δυτική στοά (κεκλιμένη στοά) (στοά στρατιωτικών) -νότια στοά (στοά πολιτών) - ΝΔ τμήμα τείχους - ΝΑ τμήμα τείχους

Η οροφή του τόξου της δυτικής (κεκλιμένης) στοάς προς τη χαμηλή πλατεία στην περιοχή του στομίου εξόδου παρουσιάζει παλαιές  ρηγματώσεις, πρόσφατες επισκευές και δημιουργία νέων ρηγματώσεων. Στην απόληξη του στομίου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ευστάθειας κατασκευάστηκε εσωτερικά νέος τοξωτός φορέας σε επαφή με τον αρχικό.  Η κεκλιμένη στοά στο ευθύγραμμο τμήμα της παρουσιάζει μια ελαφρά παραμόρφωση προς βορρά χωρίς όμως να υπάρχουν στο τμήμα αυτό ρηγματώσεις που να επηρεάζουν τη στατική λειτουργία του φορέα.

Στην περιοχή του στομίου εξόδου της νότιας στοάς (των πολιτών), η οποία είναι ενσωματωμένη στην εξωτερική λιθοδομή του τείχους, διακρίνονται στην οροφή ρηγματώσεις. Το μέτωπό της παρουσιάζει επίσης κατακόρυφες ρηγματώσεις.

Το Τείχος μεταξύ των εξόδων των δύο στοών, λόγω ανισοσταθμιών, είναι μεταβλητού ύψους (6-13m) και παρουσιάζει έντονες κατακόρυφες ρηγματώσεις. Στη λιθοδομή αυτή διακρίνονται σε διάφορες θέσεις ανακατασκευές και αρμολογήματα διαφόρων περιόδων.

Στη ΝΑ όψη του τείχους η οποία κατασκευάστηκε το 1915 στα πλαίσια της διάνοιξης της οδικής στοάς (Χανιόπορτα) παρουσιάζονται τοπικά ρηγματώσεις που δεν δημιουργούν προβλήματα ευστάθειας.

Τέλος πλήρως οξειδωμένα είναι τα μεταλλικά κουφώματα που κλείνουν τις τρεις πύλες.

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Για την οριστική στερέωση και ανάδειξη του μνημείου αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Ε.1. Στερεωτικές εργασίες.

Για την αντισεισμική θωράκιση του μνημείου λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική πρόταση, απαιτείται η εφαρμογή των παρακάτω στερεωτικών εργασιών με την σειρά που αυτές αναφέρονται. Λόγω των προβλημάτων ευστάθειας και του κινδύνου κατάρρευσης του μετώπου η σειρά εφαρμογής των εργασιών θεωρείται δεσμευτική. Οι αναφερόμενες στερεωτικές εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την έναρξη των προβλεπόμενων εργασιών της αρχιτεκτονικής και Η/Μ πρότασης.

Ε.1.1. Άμεση αντιστήριξη μετώπου με την κατασκευή μεταλλικού χωροδικτυώματος.

Απομάκρυνση των υφιστάμενων δικτύων νερού, ρεύματος, φωτιστικά σώματα κλπ. από το πεζοδρόμιο του μετώπου της Πύλης και λήψη προληπτικών μέτρων αντιστήριξης όπου απαιτείται εσωτερικά και εξωτερικά σε όλο το μνημείο σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Τμηματική αποχωμάτωση και τμηματική κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης του μεταλλικού χωροδικτυώματος, πάχους 30cm, αρχίζοντας από νότια. Γίνεται εκσκαφή τμήματος υπό μορφή ντουλαπιού BXL 3,0X4,0 m μετά ιδιαιτέρας προσοχής προς αποφυγή δονήσεων. Στο τμήμα της λιθοδομής που αποκαλύπτεται γίνεται αύξηση της διατμητικής αντοχής της με αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων, αρμολογήματα, τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής. Κατασκευάζονται τα βλήτρα σύνδεσης της πλάκας θεμελίωσης του μεταλλικού χωροδικτυώματος με τη λιθοδομή Φ25/0,7m ( Lπακτ=0,5m).

Μετά την τοποθέτηση του διαμήκους οπλισμού της πλάκας #Φ14/10 άνω-κάτω, του επιπρόσθετου διαμήκους οπλισμού στις θέσεις στήριξης των πελμάτων του μεταλλικού χωροδικτυώματος (6/Φ14 και 11/Φ14), του στηθαίου 6/Φ14 και με τις κατάλληλες αναμονές (L=1,0m) για τη σύνδεση των επιμέρους τμημάτων και του εγκάρσιου οπλισμού υπό μορφή συνδετήρων (4τμ Φ10/15), γίνεται σκυροδέτηση του πρώτου τμήματος μήκους L=3m. Στην περιοχή συγκόλλησης προγενέστερων και ακόλουθων σκυροδεμάτων, γίνεται στην επιφάνεια του παλαιού σκυροδέματος, εφαρμογή κατάλληλης εποξειδικής ρητίνης συγκόλλησης. Η εργασία επαναλαμβάνεται με την κατασκευή του επόμενου τμήματος μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέχρι την πλήρη κατασκευή του θεμελίου στις περιοχές έδρασης των μεταλλικών κατακόρυφων στοιχείων του φορέα αντιστήριξης.

Κατασκευάζεται το μεταλλικό χωροδικτύωμα αντιστήριξης. Λόγω της παραμόρφωσης της επιφάνειας του μετώπου το χωροδικτύωμα στη στάθμη της πλάκας θεμελίωσης κατασκευάζεται σε απόσταση 50cm από αυτό. Το πλάτος του φορέα αντιστήριξης είναι 2,00m και της πλάκας έδρασης του 3,62m.

Στα σημεία αντιστήριξης του μετώπου διαμορφώνονται στο χωροδικτύωμα πρόβολοι με πέλμα 15x15cm και παρεμβάλλεται ελαστομερές μεταξύ πέλματος και λιθοδομής. Το μήκος των προβόλων θα προκύψει μετά την ακριβή αποτύπωση της απόκλισης της λιθοδομής (παραμορφώσεις σε εξέλιξη) στα σημεία αντιστήριξης της.

Η στήριξη του μεταλλικού φορέα στην πλάκα θεμελίωσης Ω/Σ γίνεται με μεταλλικά βλήτρα (4τεμάχια/πέλμα, Φ20, L=50cm) με χημική πάκτωση και ελάσματα στήριξης (350x350x15mm). Το σκυρόδεμα θα είναι ποιότητας C20/25 ο οπλισμός ποιότητας S500 και ο δομικός χάλυβας S275.

Ε.1.2.Αύξηση εφελκυστικής-διατμητικής αντοχής όλων των λιθοδομών με αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων – αρμολογήματα - τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής.

Κατασκευάζονται σε όλες τις λιθοδομές τα απαραίτητα ικριώματα και αντιστηρίξεις.

Η αύξηση της εφελκυστικής-διατμητικής αντοχής θα γίνει σε όλες τις λιθοδομές, όπως οροφές, μέτωπα των εξόδων των στοών, βόρειος και νότιος τοίχος κεντρικής αίθουσας, ΝΔ τμήμα του τείχους, λιθοδομές κεντρικής αίθουσας και προθαλάμου, στηθαία κλπ.

Οι λιθοδομές παρουσιάζουν αποδιοργανωμένες περιοχές, κενά - πορώδες - ρηγματώσεις που δύνανται να πληρωθούν με ενέματα σε ποσοστό 5,00% περίπου.

Η αύξηση των μηχανικών αντοχών των λιθοδομών επιτυγχάνεται με τις εργασίες που περιγράφονται ακολούθως.

Γίνεται εκβάθυνση των αρμών μεταξύ των λίθων με ειδικό εργαλείο μέχρι βάθους 5cm. Ακολουθεί καθαρισμός της επιφάνειας των λίθων που παραμένουν ορατοί με συρματόβουρτσα και απομάκρυνση της παιπάλης με κοινή βούρτσα από τους αρμούς. Δημιουργούνται τοπικές γέφυρες σύνδεσης επιμέρους λιθοπλίνθων, με ταχύπηκτη κονία υψηλής αντοχής, σε αποδιοργανωμένες περιοχές λιθοδομής κυρίως στην οροφή του τόξου της κεντρικής αίθουσας και τσιβίκωμα όπου υπάρχουν κενά, ή και τοπικές ανακτήσεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με την εκβάθυνση των αρμών ότι δημιουργούνται προβλήματα ευστάθειας στη λιθοδομή οι εργασίες θα γίνουν τμηματικά με αντιστηρίξεις των επισφαλών τμημάτων (όπου απαιτείται). Γίνεται αρμολόγημα σε βάθος με παράλληλη τοποθέτηση ακροφυσίων εισπίεσης και ελέγχου ενεμάτων (σωληνίσκοι) σε κάνναβο = 50x50cm.

Γίνεται σταδιακή, συρταρωτή αφαίρεση εξαλλοιωμένων ή σπασμένων λιθοσωμάτων χωρίς όμως να διαταραχτεί η ισορροπία των λοιπών και ο ιστός της τοιχοδομής στην περιοχή εργασίας. Ακολουθεί καθαρισμός της φωλιάς, πλύσιμο με νερό υπό πίεση, προετοιμασία της διεπιφάνειας (προβλέπεται χρήση εργαλείων λιθοξόου συρματόβουρτσα, ψιλό μυστρί) και γίνεται τοποθέτηση κολυμβητού νέου λιθοσώματος από αναλλοίωτους αργούς λίθους αντίστοιχης σύστασης.

Οι υπάρχουσες ρωγμές εύρους έως 3mm θα σφραγισθούν και θα τοποθετηθούν ακροφύσια εισόδου και ελέγχου τσιμεντενέματος ώστε να γίνει σφράγισμα της ρωγμής με εισαγωγή τσιμεντοκονιάματος αυξημένης περιεκτικότητας σε τσιμέντο (με ψιλό μυστρί) όσο γίνεται βαθύτερα μέσα στη ρωγμή.

Οι ρηγματώσεις μεγαλύτερου εύρους θα αποκατασταθούν με λίθινα κλειδιά συρραφής, σε φωλιές που θα δημιουργηθούν ανά 50cm, από υγιείς λίθους παρόμοιας σύστασης με τους υπάρχοντες στην περιοχή εφαρμογής, μεγάλου μήκους και αρίστης ποιότητας που γεφυρώνουν τις παρειές της ρωγμής με επαρκές μήκος πάκτωσης. Γίνεται διεύρυνση των χειλιών των ρωγμών, ξύσιμο με συρματόβουρτσα, αφαίρεση σπασμένων λιθοσωμάτων και των λιθοσωμάτων στις θέσεις που έχουν επιλεγεί να τοποθετηθούν νέα λιθοσώματα χωρίς όμως να διαταραχτεί η ισορροπία των λοιπών λιθοσωμάτων και ο ιστός της τοιχοδομής στην περιοχή εργασίας. Ακολουθεί καθαρισμός της φωλιάς συρραφής, πλύσιμο με νερό υπό πίεση και τοποθέτηση κολυμβητού νέου λιθοσώματος.

Εκτελούνται αρχικά δοκιμαστικές εισπιέσεις για τον προσδιορισμό του πορώδους των λιθοδομών και την εκτίμηση του όγκου του ενέματος που θα εισπιεστεί. Γίνεται εφαρμογή ενεμάτων σε αναλογία Ν/Τ=0,96 με διατμητική τάση ενέματος τf=3,15Ν/m2. Η εισπίεση του ενέματος - μέσα από τους σωληνίσκους - γίνεται με συνεχώς ελεγχόμενη και κατά το δυνατόν σταθερή πίεση max2bar (μικρότερη από την τάση διάρρηξης της λιθοδομής). Σε περίπτωση που παρατηρούνται απώλειες ενέματος χωρίς να αυξάνει η πίεση, αλλάζει κατά περίπτωση το ιξώδες του ενέματος αρχικά με την μείωση του νερού και στην συνέχεια με την προσθήκη αδρανούς. Στις περιοχές μεγάλου πορώδους σε περίπτωση που αυξάνει η πίεση χωρίς προώθηση ενέματος αυξάνεται ο λόγος Ν/Τ έως 1,1 και ακολούθως διακόπτεται η εισπίεση. Διανοίγονται επιπλέον διατρήματα στον κάνναβο εισπίεσης, τοποθετούνται σωλήνες με δυνατότητα διόγκωσης για την εξασφάλιση της πρόσφυσής τους στα τοιχώματα του διατρήματος και εισπιέζεται ένεμα.

Θα χρησιμοποιηθεί απαραίτητα συσκευή τσιμεντενέσεων με κάδο ανάμιξης και κάδο συντήρησης. Τα σωληνάκια μετά την πραγματοποίηση της ενέσεως πρέπει να σφραγίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε το ένεμα να διατηρείται υπό πίεση μέσα στη λιθοδομή. Η σταθερότητα του μείγματος και το φαινόμενο ιξώδες πρέπει να ελέγχονται στο εργοτάξιο. Το μείγμα πρέπει να μην παρουσιάζει φαινόμενα απόμιξης (καθίζηση - διαστρωμάτωση) και η εξίδρωση να είναι μικρότερη του 5%.

Η επιτυχία των εισπιέσεων ενέματος μέσα στη μάζα της λιθοδομής σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες αντοχές, ιδιότητες της φέρουσας λιθοδομής, κ.λ.π θα ελεγχθεί με τη λήψη πυρήνων εργαστηριακά.

Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή των λιθοδομών μετά την εφαρμογή των κονιαμάτων και ενεμάτων πρέπει είναι fmt1=300kN/m2.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

Οι λίθοι σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στη λιθοδομή παρουσιάζουν μέση θλιπτική αντοχή 13,10ΜPa και μέτρο ελαστικότητας 1,83GPa. Το κονίαμα που προτείνεται θα πρέπει να παρουσιάζει αντοχή >6,00 και <13,50ΜPa και μέτρο ελαστικότητας >0,80 και <2,30GPa αφού εκτιμάται ότι το αρχικό αναλλοίωτο κονίαμα παρουσίαζε πολλαπλάσιες αντοχές αυτών που προσδιορίστηκαν σε εξαλλοιωμένα κονιάματα.

Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί τσιμέντο PORTLAND ΔΑΝΙΑΣ – AALBORG WHITE ,ασβεστολιθική άμμος, πολτός υδρασβέστου, θηραϊκή γη (διερχόμενη από το κόσκινο Νο.40) και κεραμάλευρο υπό μορφή παιπάλης (<65μm) και ως πρόσμικτα στεγανοποιητικό μάζης CC91 και πλαστικοποιητής CC71 της εταιρείας CERECIT A.G. τα οποία είναι συμβατά μεταξύ τους.

Η παρασκευή των κονιαμάτων γίνεται με προσθήκη των πρόσμικτων στην επιλεγείσα ποσότητα νερού σε διαρκή ανάδευση και ακολούθως διάλυση του πολτού υδρασβέστου σε διαρκή ανάδευση. Παρασκευάζεται το μίγμα των κονιών και του αδρανούς (τσιμέντο, θηραϊκή γη, κεραμάλευρο και ασβεστολιθική άμμος) και προστίθεται στην υγρή φάση μετά την πλήρη διάλυση της υδρασβέστου με συνεχή ανάδευση μέχρι ομογενοποίησης του μίγματος.

Προτείνεται σύνθεση με τις αναλογίες κ.ο. : Τσ / Υδρασβ / Ασβ. Άμμος / Θηρ.Γη / Κεραμ/Πρόσμικτα: 1 / 0,92 / 3,67 / 0,18 / 0,13 / 0,0132 και λόγο Ν/Κ για εξάπλωση κατά EN1015-3 16,0cm. Το κονίαμα αυτό δεν παρουσιάζει συναίρεση και η φαινόμενη πυκνότητα υπολογίστηκε στα 2,15g/cm3. Η αντοχή του σε μονοαξονική θλίψη στις 28 ημέρες φτάνει τα 7,87ΜPa, το μέτρο ελαστικότητας 1,13GPa και η αντοχή σε εφελκυσμό 1,068ΜPa. Για ομοιογενή συμπεριφορά και καλή εργασιμότητα του κονιάματος επιλέγεται η χρήση ασβεστολιθικής άμμου ως μοναδικό αδρανές.

Η τελική σύνθεση κονιαμάτων θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της επίβλεψης.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ

1.ΓΕΝΙΚΑ

Αρχικά επιλέγονται τα τμήματα που προορίζονται για συγκόλληση και καθορίζονται οι επιφάνειες στις οποίες θα γίνει συγκόλληση. Αυτές καθαρίζονται προσεκτικά με συρμάτινη βούρτσα ή ηλεκτρικό σβουράκι, ενώ παράλληλα απομακρύνονται τα σαθρά τμήματα που προεξέχουν της ακέραιας επιφάνειας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απόλυτη προσαρμογή των δύο κομματιών κατά την συγκόλληση γίνεται επιπλέον επεξεργασία της προς συγκόλληση επιφάνειας με τη χρήση ηλεκτρικής φρέζας, η οποία λειαίνει και ομαλοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό την επιφάνεια συγκόλλησης. Μετά τις εργασίες καθαρισμού και επεξεργασίας των επιφανειών συγκόλλησης των μελών ξεκινάει η διαδικασία της συγκόλλησης. Σημειώνεται με μολύβι στην εξωτερική πλευρά των αρχιτεκτονικών μελών η θέση του άξονα των οπών για την συγκόλληση. Οι θέσεις αυτές σημειώνονται ταυτόχρονα και στις δύο εξωτερικές επιφάνειες των προς συγκόλληση μελών, δεδομένου ότι τα σημεία των οπών των δύο επιφανειών πρέπει να καθορίζονται με ακρίβεια έτσι ώστε να ταυτίζονται κατά την συγκόλληση. Εν συνεχεία ανοίγονται με ηλεκτρικό τρυπάνι οι απαιτούμενες οπές, το βάθος και η διάμετρος των οποίων καθορίζεται από την μελέτη Αγκυρώσεως. Στην μία επιφάνεια τοποθετούνται τα σπειρωτά αγκύρια, ανάλογης διαμέτρου, και στερεώνονται στις οπές με έκχυση λευκού τσιμεντοκονιάματος υψηλής αντοχής. Μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος προσαρμόζεται στην υπάρχουσα επιφάνεια με τα αγκύρια η δεύτερη επιφάνεια συγκόλλησης. Ο αρμός που σχηματίζεται από την συγκόλληση των δύο μελών καλύπτεται εξωτερικά με ύφασμα, το οποίο καταβρέχεται ανά τακτά διαστήματα καθημερινά, επί 16 ημέρες, με στόχο να διατηρηθεί η υγρασία στην εξωτερική επιφάνεια συγκόλλησης προκειμένου να αποφευχθούν τυχών ρηγματώσεις της συγκλητικής κονίας των δύο επιφανειών.

2. ΕΝΕΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Επιλέγεται ένεμα με βάση το λευκό τσιμέντο και λόγο Ν/Τ=0,50. Το ιξώδες του ενέματος μετρήθηκε με κώνο Marsh στα 52sec. Η συναίρεση που παρουσίασε μετά από 28 ημέρες  είναι 1,2%. Η φαινόμενη πυκνότητα του νωπού ενέματος μετρήθηκε στα 1,58g/cm3 και του σκληρυμένου ενέματος 1,56g/cm3. Η διατμητική τάση του ενέματος μετρήθηκε στα 2,97Ν/m2.  Η αντοχή του σε μονοαξονική θλίψη στις 28 ημέρες είναι 13,4ΜPa, το μέτρο ελαστικότητας 2,77GPa, η αντοχή σε εφελκυσμό 1,18ΜPa η αντοχή σε κάμψη 15,4ΜPa και η αντοχή συνάφειας 3ΜPa.

Ε.1.3. Σύνδεση δυτικού τοίχου αίθουσας με τη λιθοδομή του στομίου της κεκλιμένης στοάς.

Η σύνδεση της λιθοδομής της αίθουσας με τη λιθοδομή του στομίου της κεκλιμένης στοάς θα γίνει με βλήτρα Φ20 με χημική πάκτωση και ολόσωμη λειτουργία, L=2,30m ανά 50cm μήκους τόξου ώστε να πακτώνονται κατά 50cm στη λιθοδομή της κεκλιμένης στοάς. Η εφαρμογή τους γίνεται σε απόσταση 40cm από την εσωτερική παρειά της λιθοδομής της κεκλιμένης στοάς και παράλληλα στο περίγραμμα της. Η διάνοιξη των διατρημάτων θα γίνει με περιστροφικό γεωτρύπανο.

Ε.1.4. Κατασκευή μανδύα Ω/Σ στο εξωράχιο της κεντρικής αίθουσας και ανάρτηση της λιθοδομής της θόλου.

Στην περιοχή του εξωραχίου προηγείται τεμαχισμός των δαπέδων, των κτισμάτων που υπήρχαν εκεί και κατεδαφίστηκαν ακολούθως, με αδιατάρακτη κοπή (αδαμαντοπρίονο). Η αποχωμάτωση και η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής στην περιοχή του πλατώματος πάνω από την κεντρική αίθουσα γίνεται με απλά μηχανικά μέσα και τα υλικά απομακρύνονται με κατάλληλο σύστημα π.χ. καρότσι. Οι παρειές της περιοχής αποχωμάτωσης διαμορφώνονται με τέτοια κλίση ώστε να μην απαιτούνται μέτρα αντιστήριξής τους.

Γίνεται καθαρισμός των αρμών του εξωραχίου σε βάθος και αρμολόγημα με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων για την εφαρμογή ενέματος. Ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου Ε.1.2. Μετά την αύξηση των μηχανικών αντοχών της λιθοδομής των θόλων γίνεται διάνοιξη διατρημάτων και εφαρμογή βλήτρων Φ12/m2 επιφάνειας οροφής, με μήκος L=300mm, με κατάλληλα διαμορφωμένο άκρο για την ανάρτηση της λιθοδομής στο μανδύα που θα κατασκευαστεί στο εξωράχιο. Η κατασκευή του μανδύα γίνεται σε ζώνες πλάτους 2m. Στην επαφή των επιμέρους ζωνών παρεμβάλλεται φύλλο PVC. Γίνεται τοποθέτηση οπλισμού και κατασκευή μανδύα πάχους 12cm και ποιότητας σκυροδέματος C20/25, ανά ανεξάρτητο τμήμα αρχίζοντας την σκυροδέτηση από τα δυτικά. Ο κύριος οπλισμός του μανδύα είναι #Φ10/10 άνω-κάτω με επικάλυψη 2cm. Ο μανδύας, μήκους L=23,49m, καλύπτει το εξωράχιο ακολουθώντας τη γεωμετρία του. Η απόληξη του μανδύα προς βορρά διαμορφώνεται με πέλμα L=40cm και λειτουργεί ως στήριξη της βόρειας λιθοδομής. Επιπρόσθετα ο μανδύας αναρτάται στη βόρεια λιθοδομή με βλήτρα Φ20/45, L=50cm.

Η τελική διαμόρφωση της στέψης γίνεται με τη διάστρωση αδιαπέρατης μεμβράνης και κατάλληλα διαβαθμισμένου αδρανούς για τη διαμόρφωση ρύσεων, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση.

Ε.1.5. Κατασκευή δοκών διαπλάτυνσης θεμελίωσης στο προθάλαμο και μεταλλικού φορέα υποστύλωσης του.

Γίνεται απομάκρυνση της πλακόστρωσης και εκσκαφή ορύγματος στη δυτική εσωτερική παρειά του προθαλάμου μέχρι τη στάθμη -0,80m για την κατασκευή των χαλινών διαπλάτυνσης. Ακολουθεί ο καθαρισμός των αρμών της λιθοδομής θεμελίωσης, αρμολόγημα σε βάθος με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων και εισπίεση ενέματος. Γίνεται εφαρμογή βλήτρων σύνδεσης Φ18/20 πάνω – κάτω, με μήκος σύνδεσης (πάκτωσης) L=80cm. Γίνεται τοποθέτηση διαμήκους - καμπτικού οπλισμού 16Φ20+4Φ16, και διατμητικού (τετράτμητοι συνδετήρες Φ10/10). Ακολουθεί σκυροδέτηση της δοκού.

Στην ανατολική παρειά στο εσωτερικό του προθαλάμου κατασκευάζονται οι μικροπάσσαλοι μέχρι την κάτω στάθμη του χαλινού. Στην κατασκευή των μικροπασσάλων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες του υπεδάφους.

Οι μικροπάσσαλοι με λειτουργία ριζοπάσσαλων κατασκευάζονται με την αφαίρεση του εδαφικού υλικού με διάμετρο μέχρι 300mm και μήκος L=20m και φέρουν διαμήκη οπλισμό 6Φ16 και διατμητικό οπλισμό Φ10/10. Ο οπλισμός των ριζοπασσάλων θα εισέρχεται εντός του τμήματος του χαλινού τουλάχιστον 50cm.

Η στήλη γεώτρησης των μικροπασσάλων, εκτός από την κοπή, ταυτόχρονα σωληνώνει και το διάτρημα. Κατά τη γεώτρηση χρησιμοποιείται υγρό πλύσης ρυθμιζόμενης πίεσης, το οποίο διέρχεται από τα στελέχη και το κοπτικό. Η ρυθμιζόμενη πίεση εφαρμόζεται για να μην γίνει θραύση και ολίσθηση του πυθμένα και των τοιχωμάτων της γεώτρησης. Με την πίεση αυτή σχηματίζεται γύρω από την διατρητική στήλη διάκενο πάχους 10mm. Τα προϊόντα της διάτρησης κονιορτοποιούνται και αναμειγνυόμενα με το υγρό πλύσης οδηγούνται στο γύρω από τη στήλη διάκενο, το οποίο και σταθεροποιούν και εξέρχονται στην επιφάνεια.

Όταν φτάσει η γεώτρηση στο επιθυμητό βάθος, τοποθετούνται ο κλωβός οπλισμού και μια σωλήνα που φτάνει μέχρι τον πυθμένα του διατρήματος. Διαμέσου της σωλήνας αυτής εισάγεται το πλούσιο σε τσιμεντοπολτό κονίαμα υπό πίεση από κάτω προς τα πάνω και κατασκευάζεται ένα τμήμα του πασσάλου.

Η σωλήνα έγχυσης (μεταφοράς) του κονιάματος, κατά την εξαγωγή της, πρέπει να βρίσκεται πάντα τουλάχιστον 20cm μέσα σε αυτό. Μετά την ολοκλήρωση της έγχυσης του επιλεγέντος τμήματος στο άκρο της στήλης τοποθετείται κεφαλή με βαλβίδα εισπίεσης αέρος. Ακολουθεί εξαγωγή μέρους της σωλήνωσης γεώτρησης ενώ παράλληλα εξασκείται πίεση αέρος. Το τσιμεντοκονίαμα τίθεται υπό την πίεση του αέρος και συμπυκνούται συμπιέζοντας το πέριξ έδαφος όπου το πλούσιο σε τσιμέντο κονίαμα εισχωρεί σε αυτό, δημιουργώντας ρίζωμα του μικροπάσσαλου και ο τσιμεντοπολτός εισχωρεί στον σκελετό του πορώδους του εδάφους.

Η εργασία διαπλάτυνσης της θεμελίωσης συνεχίζεται με εκσκαφή του ορύγματος στο ανατολικό εσωτερικό τμήμα του προθαλάμου μέχρι τη στάθμη -0,80m. Γίνεται καθαρισμός των αρμών της λιθοδομής της θεμελίωσης, αρμολόγημα σε βάθος με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων και εισπίεση ενέματος. Τοποθετείται οπλισμός σύνδεσης (βλήτρα) Φ18/20 πάνω – κάτω, με μήκος σύνδεσης (πάκτωσης) L=80cm. Οι δοκοί διαπλάτυνσης, BxH=70x80cm, εδράζονται στο έδαφος και στους ριζοπασσάλους και φέρουν διαμήκη (καμπτικό) οπλισμό 16Φ20+4Φ16 και διατμητικό οπλισμό τετράτμητους συνδετήρες Φ10/10.

Στην περιοχή της εισόδου του προθαλάμου ο εγκάρσιος οπλισμός της εσωτερικής δοκού (# Φ16/20 πάνω – κάτω) τοποθετείται με το απαιτούμενο μήκος αναμονών (min L=1,0m) ώστε κατά τη σκυροδέτηση της εξωτερικής διαπλάτυνσης, οι δύο δοκοί να λειτουργούν σαν ένα στοιχείο. Στην περιοχή της εισόδου του προθαλάμου στο όριο της βάσης της αντιστήριξης του μετώπου παρεμβάλλεται φύλλο PVC. Ακολουθεί σκυροδέτηση της ανατολικής εσωτερικής δοκού διαπλάτυνσης.

Η διαπλάτυνση θεμελίωσης ολοκληρώνεται με την κατασκευή του τμήματος της στην εξωτερική παρειά του μετώπου στην περιοχή του προθαλάμου. Καθαιρείται η αντιστήριξη μαζί με τη βάση της στο τμήμα αυτό. Γίνεται η κατασκευή των ριζοπασσάλων παράλληλα με το μέτωπο και μέχρι την κάτω στάθμη του χαλινού κατασκευή των ριζοπασσάλων. Ακολουθεί εκσκαφή του ορύγματος κατά μήκος του μετώπου και στο στόμιο της εισόδου μέχρι τη στάθμη -0,80m. Γίνεται καθαρισμός των αρμών της λιθοδομής θεμελίωσης, αρμολόγημα σε βάθος με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων, εισπίεση ενέματος, διάνοιξη διατρημάτων και εφαρμογή βλήτρων σύνδεσης, τοποθέτηση διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού, τοποθέτηση συνδετήρων και σκυροδέτηση σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο. Γίνεται ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα ενσωματούμενα υλικά και στο κονίαμα.

Προσδιορίζεται η ακριβής γεωμετρία του μεταλλικού φορέα μετά από νέα αποτύπωση του προθαλάμου. Βάσει της τελικής αποτύπωσης θα γίνει η κοπή των μεταλλικών μελών. Κατασκευάζεται ο μεταλλικός φορέας υποστύλωσης του προθαλάμου. Η διατομή για τα μέλη των τόξων (πλαισίων) είναι HEΑ180, για τις εγκάρσιες και χιαστί δοκούς ΗΕΑ100 και για τις βόρειες δοκούς της οροφής μεταξύ των πλαισίων 2 και 3, ROHR76/3.5. Ο χάλυβας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ποιότητας S275 με αντισκωριακή προστασία και θα συνοδεύεται με πιστοποιητικά ποιότητας. Η ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι σύμφωνη με την προδιαγεγραμμένη στη μελέτη και να αφορά τις χρησιμοποιούμενες πρότυπες διατομές, τα χαλύβδινα στοιχεία (ελάσματα) διαμόρφωσης των συγκολλητών διατομών, υλικά συνδέσεων, ελάσματα ακαμψίας κλπ. Κατά τη φόρτωση, την εκφόρτωση, τη μεταφορά και τη συναρμολόγηση, τα σιδηρά τεμάχια δεν πρέπει να υποβληθούν σε υπερβολικές κοπώσεις, κάμψεις, κυρτώσεις κ.λ.π. Θα χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα συστήματα ανύψωσης, δημιουργίας δαπέδων εργασίας και αντιστήριξης των επιμέρους συναρμολογούμενων τμημάτων ώστε η ευστάθεια τους να είναι επαρκώς εξασφαλισμένη καθ’ όλη τη διάρκεια συναρμολογήσεως.

Η κοπή των μορφοσιδήρων στις ακριβείς διαστάσεις τους θα γίνει με δισκοπρίονο σταθερά προσαρμοσμένο στο έδαφος (όχι φορητό). Η χρήση λυχνίας κοπής (οξυγόνου) επιτρέπεται μόνο όταν το μέταλλο που θα κοπεί δεν υπόκειται σε ένταση κατά τη διάρκεια της κοπής.

Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης τεμαχίων μεταξύ τους, προκειμένου να ηλεκτροσυγκολληθούν, πρέπει το μέγεθος των διάκενων να είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων του Κανονισμού (παρ. 6.6 του Ευρωκώδικα 3). Τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρόδια πρέπει να είναι συμβατά με τα μητρικά, ως προς τις μηχανικές τους ιδιότητες και να έχουν ελάχιστο πάχος 4mm. Πριν από την έναρξη της συγκόλλησης οι επιφάνειες θα καθαρίζονται επιμελώς με μεταλλική βούρτσα. Μετά τη χρήση κάθε ηλεκτροδίου, και πριν χρησιμοποιήσει ο ηλεκτροσυγκολλητής το επόμενο, πρέπει να σφυρηλατεί την ηλεκτροσυγκόλληση για την απομάκρυνση της πάστας των ηλεκτροδίων (κάρβουνου) και να καθαρίζει επιμελώς την κόλληση με μεταλλική συρματόβουρτσα. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στην πρώτη στρώση της συγκόλλησης, ώστε να γίνει η απαιτούμενη διείσδυση του ηλεκτροδίου στις συγκολλούμενες επιφάνειες. Συγκολλήσεις δεν θα εκτελούνται εάν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη των 18° C. Οι επιφάνειες των μετάλλων που θα συγκολληθούν πρέπει να θερμαίνονται μέχρι μια απόσταση 75 mm  από τη θέση συγκολλήσεως και μέχρι να γίνουν τόσο θερμές, ώστε να μην είναι δυνατόν να αγγιχτούν με το χέρι. Οι συσκευές συγκόλλησης θα είναι κατάλληλου τύπου για να επιτυγχάνονται ικανοποιητικές κολλήσεις. Οι αντοχές διαρροής και εφελκυσμού του υλικού συγκόλλησης πρέπει να είναι μεγαλύτερες ή ίσες από τις αντίστοιχες τιμές του προς συγκόλληση χάλυβα. Τα ηλεκτρόδια για τις συγκολλήσεις θα είναι τελείως απαλλαγμένα από υγρασία πριν από τη χρησιμοποίηση τους. Για τον έλεγχο των ηλεκτροσυγκολλήσεων εκτός από τον οπτικό έλεγχο, θα γίνεται και επιφανειακός έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια και εσωτερικός έλεγχος με υπερήχους ή ραδιογραφίες όπου ζητηθεί από τον Επιβλέποντα. Θα συντάσσονται φύλλα ποιοτικού ελέγχου συγκολλήσεων, όπου θα αναφέρεται η θέση και το είδος της συγκόλλησης που ελέγχεται, όπως επίσης και τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Για τη συναρμολόγηση των σιδηρών μελών με κοχλίωση θα χρησιμοποιηθούν κοχλίες κατηγορίας 8.8 και περικόχλια ανάλογης διαβάθμισης σύμφωνα με την παρ. 6.5. του Ευρωκώδικα 3. Τους κοχλίες συνοδεύουν ροδέλες  κατάλληλου πάχους, μεταξύ του περικοχλίου και του σπειρώματος. Η διάτρηση όλων των κατασκευών θα γίνει με δράπανα. Για πάχη μέχρι 12mm επιτρέπεται η χρήση πρεσσών (ζουμπάδων) για τη διάτρηση. Διάνοιξη οπών με χρήση οξυγόνου απαγορεύεται. Οι οπές για τις κοχλιώσεις θα έχουν διάμετρο 2mm το πολύ μεγαλύτερη από τη διάμετρο των κοχλιών. Το σπείρωμα των κοχλιών θα έχει τόσο μήκος ώστε να μπορεί να γίνει η σύσφιγξη των περικοχλίων, χωρίς όμως να εισέρχεται μέσα στις οπές των ελασμάτων. Οι κοχλίες θα είναι γαλβανισμένοι, εξαγωνικής κεφαλής. Κοχλίες, περικόχλια και πείροι θα προστατεύονται εναντίον της διάβρωσης με ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα. Όλες οι συνδέσεις πρέπει να είναι λείες και χωρίς κανένα κενό μεταξύ των συνδεδεμένων τεμαχίων. Θα συντάσσονται φύλλα ποιοτικού ελέγχου κοχλιώσεων όπου θα αναφέρεται η θέση και το είδος της κοχλιωτής σύνδεσης που ελέγχθηκε όπως επίσης και τα αποτελέσματα του ελέγχου. Απαιτείται οπτικός έλεγχος και έλεγχος με δοκιμές σύσφιξης τον κοχλιών.

Σε όλα τα σιδηρά μέλη γίνεται αντιδιαβρωτική προστασία με βαφή των επιφανειών με ένα υπόστρωμα (PRIMER) από αιώρημα μεταλλικού ψευδαργύρου πάχους 20 μικρών, περιεκτικότητας τουλάχιστον 80% σε μεταλλικό ψευδάργυρο (ψυχρό γαλβάνισμα με Ζn). Μετά την αποπεράτωση της κοπής, διάτρησης, συναρμολόγησης, συγκόλλησης κλπ οι έτοιμες επιφάνειες θα καθαριστούν επιμελώς με απομάκρυνση εκτινάξεων από τις συγκολλήσεις σκουριών από συγκόλληση ή μικρών αποκομμάτων, χονδρών στρωμάτων σκουριάς κ.λ.π. και θα βαφούν με δύο στρώσεις αντισκωριακού χρώματος φωσφωρικού ή χρωμιούχου ψευδαργύρου πάχους τουλάχιστον 40 μικρών. Μετά την κοπή και συγκόλληση των ελασμάτων στην τελική τους θέση και πριν το χρωματισμό τους, γίνεται προετοιμασία αυτών.

Ο μεταλλικός φορέας συνδέεται στις λιθοδομές με βλήτρα, ελάσματα και κοχλίες. Για την πλήρη επαφή των μεταλλικών φορέων με τις λιθοδομές παρεμβάλλονται φύλλα μολύβδου. Τα βλήτρα ανάρτησης εφαρμόζονται με μήκος πάκτωσης στα πλευρικά τοιχώματα L=80cm και στην οροφή L=35cm, με διαστελλόμενο άκρο και χημική πάκτωση. Απαιτείται η τοποθέτηση στο πλαίσιο 1 ζεύγους βλήτρων Φ22 σε όλο το μήκος των πλαισίων και σε απόσταση 50cm μεταξύ τους και στα πλαίσια 2 και 3 όπου υπάρχει πρόσβαση μόνο από τη μια πλευρά ένα βλήτρο Φ26/20cm.

Τα κατακόρυφα στοιχεία των μεταλλικών φορέων θα εδράζονται μέσω μεταλλικών πλακών 200x200x10mm στα στοιχεία διαπλάτυνσης θεμελίωσης από Ω/Σ. Η πλήρωση του κενού των πλακών έδρασης και των αντιστοίχων αναμονών των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος θα γίνεται με κατάλληλο ρευστό μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα. Λίγο πριν τη διάστρωση ο χώρος κάτω από την πλάκα έδρασης θα ελέγχεται ώστε να είναι απολύτως καθαρός. Η πλάκα έδρασης συνδέεται με τη δοκό διαπλάτυνσης με δύο βλήτρα Φ26, L=50cm.

Η διαδικασία που περιγράφεται για τη συναρμολόγηση των σιδηρών κατασκευών είναι ενδεικτική. Πρέπει όμως με τη διαδικασία συναρμολόγησης που θα ακολουθηθεί να προκύψει επακριβώς, η προβλεπόμενη μορφή του μεταλλικού φορέα.

Η επαναδιάστρωση του δαπέδου και η διαμόρφωση των υλικών επίχωσης στο πλάτωμα περιγράφονται παρακάτω.

Ε.1.6. Κατασκευή διαπλάτυνσης θεμελίωσης στη κεντρική αίθουσα και μεταλλικού φορέα υποστύλωσης της.

Οι εργασίες αρχίζουν στο δυτικό τοίχο στο εσωτερικό της αίθουσας με απομάκρυνση της πλακόστρωσης και των υφιστάμενων έργων υποδομής για την κατασκευή της δοκού διαπλάτυνσης ελάχιστης διατομής BxH= 70x80cm ποιότητας σκυροδέματος C20/25 και χάλυβα S500. Γίνεται εκσκαφή του ορύγματος, καθαρισμός αρμών, αρμολόγημα σε βάθος με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων και εισπίεση ενέματος, εφαρμογή βλήτρων σύνδεσης, τοποθέτηση διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού, τοποθέτηση συνδετήρων και σκυροδέτηση. Τοποθετείται διαμήκης (καμπτικός) οπλισμός 16Φ20+4Φ16 και διατμητικός οπλισμός τετράτμητοι συνδετήρες Φ10/10. Τα βλήτρα σύνδεσης διαπλάτυνσης-λιθοδομής είναι Φ22/20 πάνω – κάτω με μήκος (πάκτωσης) L=80cm.

Οι εργασίες συνεχίζονται στο εσωτερικό της αίθουσας παράλληλα στην ανατολική λιθοδομή με την κατασκευή των ριζοπασσάλων σε αξονική απόσταση 2,5m μεταξύ τους, με διάμετρο 300mm και μήκος L=20m που φέρουν διαμήκη οπλισμό 6Φ16 και διατμητικό οπλισμό Φ10/10. Κατασκευάζονται παράλληλα με το μέτωπο και μέχρι την κάτω στάθμη του χαλινού. Επισημαίνεται ότι ο οπλισμός των ριζοπασσάλων θα εισέρχεται εντός του τμήματος του χαλινού τουλάχιστον 50cm. Για την κατασκευή των μικροπασσάλων ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.5. Με την ολοκλήρωση των πασσάλων γίνεται εκσκαφή ορύγματος στον ανατολικό τοίχο, για την κατασκευή της δοκού διαπλάτυνσης (χαλινού) ελάχιστης διατομής BxH=70x80cm ποιότητας σκυροδέματος C20/25 και χάλυβα S500. Η εκσκαφή στην περιοχή της εισόδου της Πύλης επεκτείνεται μέχρι την πλάκα θεμελίωσης της προσωρινής μεταλλικής αντιστήριξης. Γίνεται καθαρισμός των αρμών της λιθοδομής θεμελίωσης, αρμολόγημα σε βάθος με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων και εισπίεση ενέματος.

Γίνεται τοποθέτηση των βλήτρων σύνδεσης της διαπλάτυνση του ανατολικού τοίχου με τη λιθοδομή Φ22/20 πάνω – κάτω L=80cm και στην περιοχή της εισόδου  # Φ22/20 πάνω – κάτω, με αναμονές L=1m και με εγκάρσιο οπλισμό 6Φ16. Γίνεται τοποθέτηση διαμήκους - καμπτικού οπλισμού 16Φ20+4Φ16 και διατμητικού (τετράτμητοι συνδετήρες Φ10/10). Στην περιοχή της εισόδου στο όριο της βάσης της αντιστήριξης του μετώπου παρεμβάλλεται φύλλο PVC. Η διαπλάτυνση της θεμελίωσης (χαλινοί 70Χ80cm) κατασκευάζεται με ποιότητα σκυροδέματος C20/25 και ποιότητα χάλυβα S500.

Στην περιοχή συγκόλλησης παλαιών και νέων σκυροδεμάτων γίνεται στην επιφάνεια του παλαιού σκυροδέματος εφαρμογή κατάλληλης εποξειδικής ρητίνης συγκόλλησης.

Μετά την ολοκλήρωση των δοκών διαπλάτυνσης κατασκευάζεται ο μεταλλικός φορέας υποστύλωσης που αποτελείται από μεταλλικά πλαίσια που συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντιες δοκούς. Ακολουθεί την γεωμετρία των παραμορφωμένων λιθοδομών της αίθουσας και συνδέεται με αυτές μέσω βλήτρων. Η ακριβής γεωμετρία του μεταλλικού φορέα θα προκύψει μετά από νέα αποτύπωση. Βάσει της τελικής αποτύπωσης θα γίνει η κοπή των μεταλλικών μελών. Ο μεταλλικός φορέας δεν ενσωματώνεται στη λιθοδομή και μπορεί ανά πάσα στιγμή να απομακρυνθεί. Στη λιθοδομή ενσωματώνονται μόνο τα βλήτρα ανάρτησης-σύνδεσης.

Ο μεταλλικός φορέας αντιστήριξης έχει διατομή όλων των μελών HEB240 με ποιότητα χάλυβα S275 με αντισκωριακή προστασία και θα συνοδεύεται με πιστοποιητικά ποιότητας. Η ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι σύμφωνη με την προδιαγεγραμμένη στη μελέτη και να αφορά τις χρησιμοποιούμενες πρότυπες διατομές, τα χαλύβδινα στοιχεία (ελάσματα) διαμόρφωσης των συγκολλητών διατομών, υλικά συνδέσεων κλπ. Κατά τη φόρτωση, την εκφόρτωση, τη μεταφορά και τη συναρμολόγηση, τα σιδηρά τεμάχια δεν πρέπει να υποβληθούν σε υπερβολικές κοπώσεις, κάμψεις, κυρτώσεις κ.λ.π.

Η ανάρτηση-σύνδεση λιθοδομής - μεταλλικού φορέα γίνεται με την παρεμβολή φύλλων μόλυβδου και βλήτρων. Η διάνοιξη των διατρημάτων για την εφαρμογή των βλήτρων ανάρτησης της λιθοδομής στον μεταλλικό φορέα γίνεται  από το εσωτερικό της αίθουσας. Γίνεται τοποθέτηση ζεύγους βλήτρων Φ22, ελάχιστου μήκους 50 cm, με προεξέχων σπείρωμα για την εφαρμογή της πλάκας ανάρτησης, σε όλο το μήκος των πλαισίων και σε απόσταση 45cm μεταξύ τους. Τα βλήτρα εφαρμόζονται στα άκρα διαμορφωμένου με πτερύγια ελάσματος διατομής UAP100, κατακόρυφου μήκους 24cm και οριζόντιου 26cm. Η συγκόλληση του κατακόρυφου με το οριζόντιο σκέλος του ελάσματος γίνεται με εξωραφή πάχους 4mm. Η ολοκλήρωση του μεταλλικού φορέα υποστύλωσης γίνεται με την τοποθέτηση και των υπόλοιπων μελών του (χιαστί, οριζόντιους συνδέσμους κλπ.)

Ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο E.1.5 για τη συναρμολόγηση των σιδηρών κατασκευών η οποία είναι ενδεικτική. Πρέπει όμως με τη διαδικασία συναρμολόγησης που θα ακολουθηθεί να προκύψει επακριβώς, η προβλεπόμενη μορφή του μεταλλικού φορέα.

E.1.7. Ανάρτηση  Βόρειου τοίχου κεντρικής αίθουσας.

Ο βόρειος τοίχος της αίθουσας αποτελείται από ένα τμήμα λιθοδομής που είναι εντός του περιγράμματος του τόξου της και ένα τμήμα λιθοδομής που καλύπτει όλη την ορατή εξωτερική βόρεια όψη της αίθουσας και λειτουργεί σαν τοίχος πλήρωσης. Μετά την αύξηση της εφελκυστικής αντοχής των λιθοδομών με αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων αρμολογήματα τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής αποκαθίστανται οι στηρίξεις  στους εγκάρσιους τοίχους με την τοποθέτηση κοινών λίθων και αλληλοπλοκή.

Η λιθοδομή θα αναρτηθεί επίσης στην άνω στάθμη της στο μανδύα που θα έχει κατασκευαστεί στο εξωράχιο της οροφής της κεντρικής αίθουσας.

E.1.8. Κατασκευή διαπλάτυνσης θεμελίωσης στο Μέτωπο της Πύλης

Γίνεται απομάκρυνση του μεταλλικού χωροδικτυώματος αντιστήριξης μετώπου και της βάσης του. Ο τεμαχισμός της πλάκας θεμελίωσης του μεταλλικού χωροδικτυώματος αντιστήριξης γίνεται τμηματικά με αδιατάραχτη κοπή. Η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής γίνεται με απλά μηχανικά μέσα και τα υλικά απομακρύνονται με κατάλληλο σύστημα π.χ. καρότσι.

Γίνεται η κατασκευή των ριζοπασσάλων σε αξονική απόσταση 2,5m μεταξύ τους, με διάμετρο 300mm και μήκος L=20m που φέρουν διαμήκη οπλισμό 6Φ16 και διατμητικό οπλισμό Φ10/10. Κατασκευάζονται παράλληλα με το μέτωπο και μέχρι την κάτω στάθμη της δοκού διαπλάτυνσης (χαλινός). Επισημαίνεται ότι ο οπλισμός των ριζοπασσάλων θα εισέρχεται εντός του τμήματος του χαλινού τουλάχιστον 50cm. Για την κατασκευή των μικροπασσάλων ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο E.1.5.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των μικροπασσάλων γίνεται τμηματική εκσκαφή του ορύγματος αρχίζοντας από νότια υπό μορφή ντουλαπιού BXL 1,50X3,0 m μέχρι τη στάθμη -0,80m, καθαρισμός αρμών, αρμολόγημα σε βάθος με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων εισπίεση ενέματος.

Εξασφαλίζεται η σύνδεση της δοκού διαπλάτυνσης με τη λιθοδομή μέσω των βλήτρων 2Φ22/30. Τοποθετείται για την κατασκευή της δοκού, οπλισμός κάμψης 16Φ20, επιπρόσθετος οπλισμός διανομής 6Φ16 και συνδετήρες 2Φ10/10 με τις κατάλληλες αναμονές (L=1,0m) για τη σύνδεση των επιμέρους τμημάτων. Χρησιμοποιείται οπλισμός ποιότητας χάλυβα S500. Γίνεται σκυροδέτηση του πρώτου τμήματος μήκους 3 μέτρων με σκυρόδεμα ποιότητας C20/25. Η εργασία επαναλαμβάνεται με την κατασκευή του επόμενου τμήματος μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέχρι την πλήρη κατασκευή της δοκού θεμελίωσης όπου στην περιοχή της κύριας Πύλης συνδέονται η εξωτερική με την εσωτερική δοκό του μετώπου. Στην περιοχή συγκόλλησης παλαιών και νέων σκυροδεμάτων γίνεται στην επιφάνεια του παλαιού σκυροδέματος εφαρμογή κατάλληλης εποξειδικής ρητίνης συγκόλλησης.

Η βαριά ξύλινη θύρα θα τοποθετηθεί με ανεξάρτητη από το φορέα μεταλλική κάσα η οποία θα πακτωθεί στη λιθοδομή με μεταλλικά βλήτρα σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση.

Ε.1.9.  Εξασφάλιση ΝΔ τμήματος τείχους

Το ΝΔ τμήμα του τείχους αναπτύσσεται μεταξύ των εξόδων των δύο στοών. Μετά την αύξηση της εφελκυστικής αντοχής των λιθοδομών με αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων αρμολογήματα τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής αποκαθίστανται οι στηρίξεις στους εγκάρσιους τοίχους με την τοποθέτηση κοινών λίθων και αλληλοπλοκή.

Κατασκευάζονται στηρίξεις στο άνω διάζωμα με την κατασκευή οπλισμένου μανδύα στην εσωτερική παρειά της λιθοδομής ύψους 1,5m και πάχους 15cm με οπλισμό #Φ10/10 μέσα-έξω και εφαρμογή 17 τενόντων Φ25 και μήκους L=3.5÷6.5m ποιότητας χάλυβα S500, κατανεμημένοι στις θέσεις των στηρίξεων που επελέγησαν. Η εξασφάλιση των τενόντων έναντι αποσφήνωσης γίνεται με την κατασκευή δοκού σκυροδέματος διατομής BxH=0,5x1,0m θεμελιωμένη στη στάθμη -3,0m από τη διαμορφωμένη στάθμη του πλατώματος. Η σύνδεση του μανδύα στο τείχος γίνεται με βλήτρα Φ16/m2 μήκους L=40cm.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άμεση αντιστήριξη μετώπου με την κατασκευή μεταλλικού χωροδικτυώματος.

- Απομάκρυνση των υφιστάμενων δικτύων νερού, ρεύματος, φωτιστικά σώματα κλπ. από το πεζοδρόμιο του μετώπου της Πύλης και λήψη προληπτικών μέτρων αντιστήριξης όπου απαιτείται εσωτερικά και εξωτερικά σε όλο το μνημείο σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

- Τμηματικές αποχωματώσεις για τμηματική κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης του μεταλλικού χωροδικτυώματος, πάχους 30cm, αρχίζοντας από νότια. Εκσκαφή τμήματος υπό μορφή ντουλαπιού BXL 3,0X4,0 m μέχρι τη στάθμη -0,80m μετά ιδιαιτέρας προσοχής προς αποφυγή δονήσεων.

- Αύξηση της διατμητικής αντοχής της λιθοδομής στην περιοχή θεμελίωσης με αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων, αρμολογήματα, τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής.

- Κατασκευή βλήτρων σύνδεσης της πλάκας θεμελίωσης του μεταλλικού χωροδικτυώματος με τη λιθοδομή Φ25/0,7m ( Lπακτ=0,5m).

- Τοποθέτηση του διαμήκους οπλισμού της πλάκας #Φ14/10 άνω-κάτω, του επιπρόσθετου διαμήκους οπλισμού στις θέσεις στήριξης των πελμάτων του μεταλλικού χωροδικτυώματος (6/Φ14 και 11/Φ14), του στηθαίου 6/Φ14 και με τις κατάλληλες αναμονές (L=1,0m) για τη σύνδεση των επιμέρους τμημάτων και του εγκάρσιου οπλισμού υπό μορφή συνδετήρων (4τμ Φ10/15).

- Σκυροδέτηση του πρώτου τμήματος μήκους L=3m.

- Η εργασία επαναλαμβάνεται με την κατασκευή του επόμενου τμήματος μετά την ολοκλήρωση του πρώτου  μέχρι την πλήρη  κατασκευή του θεμελίου στις περιοχές  έδρασης των μεταλλικών κατακόρυφων στοιχείων του φορέα αντιστήριξης.

- Ακριβής αποτύπωση της απόκλισης της λιθοδομής (παραμορφώσεις σε εξέλιξη) στα σημεία αντιστήριξης της.

- Κατασκευή του μεταλλικού χωροδικτύωματος αντιστήριξης.

- Διαμόρφωση σημείων στήριξης στο χωροδικτύωμα

- Η έδραση του μεταλλικού φορέα στην πλάκα θεμελίωσης Ω/Σ θα γίνει με μεταλλικά βλήτρα (4τεμάχια/πέλμα, Φ20, L=50cm) με χημική πάκτωση και ελάσματα στήριξης (250x250x10mm).

  - Αύξηση εφελκυστικής-διατμητικής αντοχής όλων των λιθοδομών με αντικατάσταση εξαλλοιωμένων δόμων –αρμολογήματα-τσιμεντενέσεις και λίθινα κλειδιά συρραφής.

- Κατασκευή σε όλες τις λιθοδομές των απαραίτητων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων.

- Σε όλες τις λιθοδομές γίνεται εκβάθυνση των αρμών μεταξύ των λίθων με ειδικό εργαλείο μέχρι βάθους 5cm και αρμολόγημα σε βάθος με παράλληλη τοποθέτηση ακροφυσίων εισπίεσης και ελέγχου ενεμάτων (σωληνίσκοι) σε κάνναβο = 50x50cm.

- Γίνεται σταδιακή, συρταρωτή αφαίρεση εξαλλοιωμένων ή σπασμένων λιθοσωμάτων και τοποθέτηση κολυμβητού νέου λιθοσώματος από αναλλοίωτους αργούς λίθους αντίστοιχης σύστασης.

- Οι υπάρχουσες ρωγμές εύρους έως 3mm θα σφραγισθούν και θα τοποθετηθούν ακροφύσια εισόδου και ελέγχου τσιμεντενέματος ώστε να γίνει σφράγισμα της ρωγμής με εισαγωγή τσιμεντοκονιάματος αυξημένης περιεκτικότητας σε  τσιμέντο (με ψιλό μυστρί) όσο γίνεται βαθύτερα μέσα στη ρωγμή.

- Οι ρηγματώσεις μεγαλύτερου εύρους θα αποκατασταθούν με λίθινα κλειδιά συρραφής.

- Εκτελούνται αρχικά δοκιμαστικές εισπιέσεις και ακολουθεί εφαρμογή ενεμάτων σε αναλογία Ν/Τ=0,6 με διατμητική τάση ενέματος τf=60Ν/m2.Η επιτυχία των εισπιέσεων ενέματος μέσα στη μάζα της λιθοδομής σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες αντοχές, ιδιότητες της φέρουσας λιθοδομής, κ.λ.π θα ελεγχθεί με τη λήψη πυρήνων εργαστηριακά.

- Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή των λιθοδομών πρέπει είναι fmt1=300kN/m2.

  - Σύνδεση δυτικού τοίχου αίθουσας με την λιθοδομή του στομίου της κεκλιμένης στοάς.

- Η σύνδεση της λιθοδομής της αίθουσας με τη λιθοδομή του στομίου της κεκλιμένης στοάς θα γίνει με βλήτρα Φ20 με χημική πάκτωση και ολόσωμη λειτουργία, L=2,30m ανά 50cm μήκους τόξου ώστε να πακτώνονται κατά 50cm στη λιθοδομή της κεκλιμένης στοάς. Η εφαρμογή τους γίνεται σε απόσταση 40cm από την εσωτερική παρειά της λιθοδομής της κεκλιμένης στοάς και παράλληλα στο περίγραμμα της. Η διάνοιξη των διατρημάτων θα γίνει με περιστροφικό γεωτρύπανο.

  - Κατασκευή μανδύα Ω/Σ στο εξωράχιο της κεντρικής αίθουσας και ανάρτηση της λιθοδομής της θόλου.

- Στην περιοχή του εξωραχίου προηγείται αποχωμάτωση και απομάκρυνση δαπέδων, κτισμάτων κλπ.

- Αύξηση των μηχανικών αντοχών της λιθοδομής

- Εφαρμογή βλήτρων Φ12/m2 επιφάνειας οροφής, με μήκος L=300mm, και κατασκευή του μανδύα γίνεται σε ζώνες πλάτους 2m ακολουθώντας τη γεωμετρία του εξωράχιου.

- Η απόληξη του μανδύα προς βορρά διαμορφώνεται με πέλμα L=40cm και λειτουργεί ως στήριξη της βόρειας λιθοδομής. Επιπρόσθετα ο μανδύας αναρτάται στη βόρεια λιθοδομή με βλήτρα Φ20/45, L=50cm.

- Η τελική διαμόρφωση της στέψης γίνεται με τη διάστρωση αδιαπέρατης μεμβράνης και κατάλληλα διαβαθμισμένου αδρανούς για τη διαμόρφωση ρύσεων, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση.

  - Κατασκευή δοκών διαπλάτυνσης θεμελίωσης εδραζόμενες επιφανειακά και σε πασσάλους και μεταλλικού φορέα υποστύλωσης προθαλάμου.

- Απομάκρυνση της πλακόστρωσης στο εσωτερικό του προθαλάμου κατά μήκος του δυτικού τοίχου και εκσκαφή ορύγματος μέχρι τη στάθμη -0,80m

- Καθαρισμός των αρμών της λιθοδομής θεμελίωσης, αρμολόγημα σε βάθος με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων και εισπίεση ενέματος.

- Στη δυτική παρειά του προθαλάμου γίνεται εφαρμογή βλήτρων σύνδεσης, τοποθέτηση διαμήκους - καμπτικού οπλισμού 16Φ20+4Φ16, και διατμητικού τετράτμητοι συνδετήρες Φ10/10. Τοποθετείται οπλισμός σύνδεσης  Φ18/20 πάνω – κάτω, με μήκος σύνδεσης (πάκτωσης) L=80cm. Ακολουθεί σκυροδέτηση της δοκού.

- Στην ανατολική παρειά στο εσωτερικό του προθαλάμου κατασκευάζονται οι μικροπάσσαλοι μέχρι την κάτω στάθμη του χαλινού.

- Εκσκαφή του ορύγματος στο ανατολικό εσωτερικό του προθαλάμου μέχρι τη στάθμη -0,80m για την κατασκευή των δοκών διαπλάτυνσης. Καθαρισμός των αρμών της λιθοδομής θεμελίωσης, αρμολόγημα σε βάθος με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων και εισπίεση ενέματος.

- Εφαρμογή βλήτρων σύνδεσης, τοποθέτηση διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού, τοποθέτηση συνδετήρων και σκυροδέτηση.

- Στην περιοχή της εισόδου ο εγκάρσιος οπλισμός τοποθετείται στην εσωτερική δοκό με το απαιτούμενο μήκος αναμονών (min L=1,0m).

- Σκυροδέτηση του τμήματος της διαπλάτυνσης.

- Καθαίρεση τμήματος της αντιστήριξης του μετώπου και της αντίστοιχης βάσης του Ω/Σ.

- Κατασκευή των ριζοπασσάλων εξωτερικά παράλληλα με το μέτωπο και μέχρι την κάτω στάθμη του χαλινού.

- Εκσκαφή του ορύγματος κατά μήκος του μετώπου και στο στόμιο της εισόδου μέχρι τη στάθμη -0,80m.

- Καθαρισμός των αρμών της λιθοδομής θεμελίωσης, αρμολόγημα σε βάθος με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων, εισπίεση ενέματος, διάνοιξη διατρημάτων και εφαρμογή βλήτρων σύνδεσης, τοποθέτηση διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού, τοποθέτηση συνδετήρων και σκυροδέτηση.

- Ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα ενσωματούμενα υλικά και στο ένεμα και στο κονίαμα.

- Νέα αποτύπωση του προθαλάμου.

- Κατασκευή μεταλλικού φορέα υποστύλωσης του προθαλάμου.

- Ο μεταλλικός φορέας συνδέεται στις λιθοδομές με βλήτρα, ελάσματα και κοχλίες. Για την πλήρη επαφή των μεταλλικών φορέων με τις λιθοδομές παρεμβάλλονται φύλλα μολύβδου.

- Τα κατακόρυφα στοιχεία των μεταλλικών φορέων θα εδράζονται μέσω μεταλλικών πλακών 200x200x10mm στα στοιχεία διαπλάτυνσης θεμελίωσης από Ω/Σ.

- Η επαναδιάστρωση του δαπέδου και η διαμόρφωση των υλικών επίχωσης στο πλάτωμα θα γίνουν μετά τις Η/Μ εγκαταστάσεις και σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση.

  - Κατασκευή διαπλάτυνσης θεμελίωσης κεντρικής αίθουσας εδραζόμενης επιφανειακά σε πασσάλους και μεταλλικού φορέα υποστύλωσης.

- Κατά μήκος του δυτικού τοίχου γίνεται απομάκρυνση της πλακόστρωσης και εκσκαφή ορύγματος .

- Καθαρισμός αρμών, αρμολόγημα σε βάθος με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων και εισπίεση ενέματος, εφαρμογή βλήτρων σύνδεσης, τοποθέτηση διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού, τοποθέτηση  συνδετήρων και σκυροδέτηση.

- Κατασκευή των ριζοπασσάλων στο εσωτερικό της αίθουσας, παράλληλα με την ανατολική λιθοδομή (μέτωπο) και μέχρι την κάτω στάθμη του χαλινού, σε αξονική απόσταση 2,5m μεταξύ τους, με διάμετρο 300mm και μήκος L=20m που φέρουν διαμήκη οπλισμό 6Φ16 και διατμητικό οπλισμό Φ10/10.

- Ο οπλισμός των ριζοπασσάλων θα εισέρχεται εντός του τμήματος του χαλινού τουλάχιστον 50cm.

- Εκσκαφή ορύγματος στον ανατολικό τοίχο, για την κατασκευή της δοκού διαπλάτυνσης (χαλινού) ελάχιστης διατομής BxH=70x80cm.

- Εφαρμογή των βλήτρων σύνδεσης της διαπλάτυνση με τη λιθοδομή Φ22/20 πάνω – κάτω L=80cm και στην περιοχή της εισόδου  # Φ22/20 πάνω – κάτω, με αναμονές L=1m  και με εγκάρσιο οπλισμό 6Φ16.Γίνεται τοποθέτηση διαμήκους - καμπτικού  οπλισμού 16Φ20+4Φ16 και διατμητικού (τετράτμητοι συνδετήρες Φ10/10). Στην περιοχή της εισόδου στο όριο της βάσης της αντιστήριξης του μετώπου παρεμβάλλεται φύλλο PVC. Η διαπλάτυνση της θεμελίωσης (χαλινοί) 70Χ80cm κατασκευάζεται με ποιότητα σκυροδέματος C20/25 και ποιότητα χάλυβα S500.

- Προσδιορισμός ακριβούς γεωμετρίας του μεταλλικού φορέα μετά από νέα αποτύπωση.

- Κατασκευή μεταλλικού φορέα υποστύλωσης

- Ανάρτηση-σύνδεση λιθοδομής - μεταλλικού φορέα με παρεμβολή φύλλων μόλυβδου και βλήτρων.

- Τοποθέτηση των υπόλοιπων μελών του φορέα (χιαστί, οριζόντιους συνδέσμους κλπ.)

  - Ανάρτηση  Βόρειου τοίχου κεντρικής αίθουσας.

- Μετά την αποκατάσταση της συνέχειας της λιθοδομής και την αύξηση των μηχανικών αντοχών της η λιθοδομή αναρτάται στο μανδύα που έχει κατασκευαστεί στο εξωράχιο της οροφής της κεντρικής αίθουσας

- Οι στηρίξεις στους εγκάρσιους τοίχους εξασφαλίζονται με την τοποθέτηση κοινών λίθων και αλληλοπλοκή.

  - Κατασκευή διαπλάτυνσης θεμελίωσης στο  Μέτωπο της Πύλης

- Απομάκρυνση του μεταλλικού χωροδικτυώματος αντιστήριξης μετώπου, της πλάκας θεμελίωσης με αδιατάραχτη κοπή και των προϊόντων κοπής.

- Κατασκευή των ριζοπασσάλων σε αξονική απόσταση 2,5m μεταξύ τους, με διάμετρο 300mm και μήκος L=20m

- Τμηματική αποχωμάτωση και κατασκευή της δοκού διαπλάτυνσης θεμελίωσης στην περιοχή του μετώπου αρχίζοντας από νότια υπό μορφή ντουλαπιού BXL 1,50X3,0 m μέχρι τη στάθμη -0,80m.

- Εξασφάλιση της σύνδεσης της δοκού διαπλάτυνσης με τη λιθοδομή μέσω βλήτρων Φ22/30 .

- Σκυροδέτηση του πρώτου τμήματος μήκους 3 μέτρων

- Η εργασία επαναλαμβάνεται  με την κατασκευή του επόμενου τμήματος μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέχρι την πλήρη κατασκευή της δοκού διαπλάτυνσης θεμελίωσης όπου στην περιοχή της κύριας Πύλης συνδέονται η εξωτερική με την εσωτερική δοκό.

- Η θύρα θα τοποθετηθεί με ανεξάρτητη από το φορέα μεταλλική κάσα η οποία θα πακτωθεί στη λιθοδομή με μεταλλικά βλήτρα σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση.

  - Εξασφάλιση ΝΔ τμήματος τείχους

- Κατασκευή των απαραίτητων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων.

- Αποκατάσταση των στηρίξεων του ΝΔ τμήματος τείχους στους εγκάρσιους τοίχους με την τοποθέτηση κοινών λίθων και αλληλοπλοκή.

- Αποχωματώσεις στο άνω διάζωμα για την κατασκευή οπλισμένου μανδύα

- Εφαρμογή  βλήτρων Φ16/m2 μήκους L=40cm στο άνω διάζωμα στην εσωτερική παρειά της λιθοδομής του τείχους.

- Κατασκευή μανδύα στην εσωτερική παρειά της λιθοδομής ύψους 1,5m και πάχους 15cm με οπλισμό #Φ10/10 μέσα-έξω

- Αποχωματώσεις για την κατασκευή της δοκού αγκύρωσης θεμελιωμένη στη στάθμη -3,0m από τη διαμορφωμένη στάθμη του πλατώματος.

- Εγκάρσιες αποχωματώσεις, καθαιρέσεις λιθοπλίνθων στην εξωτερική παρειά του ΝΔ Τείχους στις θέσεις εφαρμογής των τενόντων και εφαρμογή 17 τενόντων Φ25 και μήκους L=3.5÷6.5m ποιότητας χάλυβα S500.

- Κατασκευή της δοκού αγκύρωσης των τενόντων από σκυρόδεμα διατομής BxH=0,5x1,0m.

- Προένταση των τενόντων και αποκατάσταση των λιθοδομών.

- Αποκατάσταση της εξωτερικής παρειάς του ΝΔ Τείχους στις θέσεις εφαρμογής των τενόντων.

- Επανεπίχωση ορυγμάτων με διάστρωση διαβροχή και συμπύκνωση διαβαθμισμένου υλικού υψηλών μηχανικών χαρακτηριστικών

Ε.2. Εργασίες αποκατάστασης

Πρόκειται για εργασίες που δεν επηρεάζουν δυναμικά τη στατική επάρκεια του φορέα, αλλά συμβάλλουν στην στερέωση του, καθώς και τη διατήρηση και ανάδειξη του αυθεντικού υλικού του μνημείου. Αναλυτικά θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες μετά την ολοκλήρωση των στερεωτικών:

Ε.2.1 Οψη προς την πόλη.

Πέραν των στερεωτικών εργασιών πίσω από την όψη που περιγράφηκαν παραπάνω, θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης στην εξωτερική όψη. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν με μεγάλη προσοχή και μετά από επανειλημμένες δοκιμές για να μην καταστραφεί το αυθεντικό υλικό, το οποίο φαίνεται ότι είναι περισσότερο και διαφορετικής υφής από ότι φαίνεται σε πρώτη ματιά.

Περιοχές με αργολιθοδομή. Θα στερεωθούν οι δόμοι των περιοχών με αργολιθοδομή με βαθιά αρμολογήματα, ενέματα και αντικαταστάσεις λίθων, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Ωστόσο δεν θα αφαιρεθούν πλήρως τα υπάρχοντα αρμολογήματα παρά μόνον τα μεταγενέστερα, πρόχειρα και ευτελή. Τα αυθεντικά, όπου σώζονται, θα στερεωθούν με προσοχή και με μεθόδους συντηρητών, ενώ τα υπόλοιπα θα αντικατασταθούν με νέα. Το νέο αυτό κονίαμα πρέπει να παρουσιάζει τα απαιτούμενα μηχανικά χαρακτηριστικά για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας των λιθοδομών. Η προτεινόμενη σύνθεση των κονιαμάτων περιγράφηκε παραπάνω.

Μετά την εφαρμογή των αρμολογημάτων και ενεμάτων θα επιχριστούν οι περιοχές αυτές με λεπτό επίχρισμα πάχους όχι πάνω από 1cm που θα αφήνει τους λίθους να διαγράφονται. Η σύνθεση και η επεξεργασία του επιχρίσματος αυτού είναι δύσκολη, αφού με τέτοιο λεπτό πάχος το επίχρισμα θα έχει την τάση να σκάει. Συνεπώς απαιτούνται επανειλημμένες δοκιμές πριν επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα γλυπτά στοιχεία ασφαλώς θα προστατευθούν κατά την διάρκεια των εργασιών ώστε να μην λεκιάσουν από τις εργασίες.

Περιοχή μεγάλων δόμων. Στην περιοχή με τους μεγάλους δόμους η προσέγγιση θα είναι διαφορετική. Καίριο και σημαντικό θέμα αποτελεί η τελική εμφάνιση της όψης. Δεν θα γίνουν καθαιρέσεις των προσθέτων στοιχείων που επισημάναμε εκτός ελαχίστων, γιατί οι προσθήκες είναι καλόγουστες και μπορούν να ενσωματωθούν στις επεμβάσεις. Οπως διαπιστώθηκε η τελική επιφάνεια απαρτιζόταν από πληθώρα λίθων διαφορετικής ορυκτολογικής σύστασης. Θα προηγηθεί στερέωση, φράξιμο ρηγματώσεων, αντικατάσταση αποσαθρωμένων – εξαλλοιωμένων λίθων με λίθους ασβεστολιθικής σύστασης (ορισμένων), αρμολόγημα, καθαρισμός από ρύπους, συντήρηση του αρχικού επιχρίσματος, όπου σώζεται.

Θα ακολουθηθούν οι παρακάτω ενέργειες ανάλογα με την θέση επέμβασης (σημειώνονται αναλυτικά στα σχέδια). Οι τελικές θέσεις επέμβασης θα καθοριστούν μετά το στήσιμο σκαλωσιάς που θα παρέχει δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε όλα τα σημεία:

- Θα στερεωθούν με λεπτόρρευστα ενέματα (περιγράφονται παραπάνω) οι ρηγματωμένοι δόμοι και οι μαρμάρινες επενδύσεις.

- Θα σφραγιστούν επίσης με κονιάματα διαφορετικής υφής συμβατά με αυτούς οι λίθοι, οι αρμοί των οποίων έχουν απλώς ανοίξει. Στην περίπτωση αυτή θα επιλεγεί κάθε φορά διαφορετικό κονίαμα ανάλογα με την υφή και το χρώμα του κάθε λίθου.

- Στη συνέχεια θα ανορθωθεί το μετακινημένο κλειδί και θα στερεωθεί με κατάλληλη μεταλλική ανοξείδωτη σφήνα.

- Στις περιπτώσεις πλήρως εξαλλοιωμένων λίθων θα γίνουν συμπληρώσεις με κονίαμα κατάλληλης υφής και σύστασης ώστε να αποκτήσει το μέλος την αρχική του μορφή. Θα γίνουν μικροδιατρήσεις και θα τοποθετηθούν οπλισμοί από ανοξείδωτα στοιχεία, θα δεθούν με αντίστοιχο σύρμα και θα διαστρωθεί κατόπιν το κονίαμα.  Το κονίαμα θα έχει ως βάση τον ασβέστη με κατάλληλα αδρανή για την υφή και τον χρωματισμό που θα επιτευχθεί μετά από επανειλημμένες δοκιμές.

- Στις περιπτώσεις που μέλη έχουν αντικατασταθεί με νεώτερα μη συμβατά στην σύσταση με τα αρχικά, αυτά θα αντικατασταθούν με νέους λίθους αντίστοιχους με τους αρχικούς.

- Θα αρμολογηθούν με προσοχή, σποραδικά, οι θέσεις που το αρχικό αρμολόγημα έχει καταπέσει ή έχει αντικατασταθεί με πρόχειρα και ευτελή κονιάματα. Τα αρμολογήματα αυτά θα προηγηθούν ασφαλώς της εγκατάστασης ενεμάτων και θα έχουν τη λογική του σφραγίσματος των ρηγματώσεων της όψης.

γ. Θα ακολουθήσει αποκατάσταση της αρχικής μορφής. Όπως είδαμε αρχικά είχαν σχεδιαστεί ταινίες δύο ειδών: γκρίζες λείες και κιτρινωπές σαγρέ. Αυτό επιτυγχάνονταν είτε με λίθους διαφορετικής σύστασης, είτε με διάστρωση λεπτού επιχρίσματος επί λίθων για τη δημιουργία αυτή των ζωνών διαφορετικής υφής. Ανάλογα με την περίπτωση θα γίνει:

- Καθαρισμός από ρύπους, στοκάρισμα των ρωγμών, σποραδική διάστρωση λεπτού επιχρίσματος λείου γκριζωπού των πωρολίθων ή άλλων λίθων που βρίσκονται σε θέσεις όπου αυτή η μορφή απαιτείται. Η ταινία της στέψης πιθανόν να είναι ανοικτότερου χρώματος. Δεν θα καθαριστούν οι δόμοι από ρύπους πριν διαπιστωθεί οριστικά και με συστηματική παρατήρηση μετά την κατασκευή ικριωμάτων εάν οι υποτιθέμενοι ρύποι είναι αυθεντικό επίχρισμα, οξειδωμένο.

- Απλός καθαρισμός των ασβεστολιθικών στοιχείων.

- Καθαρισμός, στοκάρισμα, και διάστρωση επιχρίσματος σαγρέ σε περιπτώσεις μεγάλης επιφανειακής εξαλλοίωσης. Η σύνθεση του επιχρίσματος και ο τρόπος διάστρωσης θα καθοριστεί μετά από ενδελεχείς έρευνες και μετά από επί τόπου δοκιμές.

Τέλος θα κατασκευαστεί ελαφριά ρύση από κουρασάνι στο άνω μέρος του στηθαίου για την απομάκρυνση των ομβρίων.

Ε.2.2. Αίθουσα πίσω από την πύλη.

Οι εργασίες θα συνδυαστούν με την επέμβαση άρσης της ετοιμορροπίας που προτείνονται στο εσωτερικό της αίθουσας όπως περιγράφονται στη στατική μελέτη. Πάνω στον οπλισμένο μανδύα της οροφής θα διαστρωθεί με τη σειρά γαιωυφασμα, ελαφρομπετόν ρύσεων, ασφαλτόπανο βαρέως τύπου ενισχυμένο με ίνες σε διπλή επίστρωση και ισχυρή τσιμεντοκονία μικρού πάχους για την υγρομόνωση. Η τελική επιφάνεια θα διαμορφωθεί από τον Δήμο σε συνάρτηση με την διαμόρφωση της υπόλοιπης περιοχής.

Στην άνω επιφάνεια, σε κατάλληλη θέση θα διαμορφωθεί συλλεκτήριο φρεάτιο από σκυρόδεμα και αγωγός απορροής ώστε τα όμβρια να μη ρέουν ανεξέλεγκτα. Οι ρύσεις θα συνδυαστούν με την βύθιση που έχει υποστεί η αίθουσα που δεν προβλέπεται να αναταχθεί. Ακόμα θα συναρτηθεί με την απαραίτητη μελλοντική διαμόρφωση του πλατώματος και του πρανούς δυτικά της πύλης μέχρι το μονοπάτι του περιπάτου από τον Δήμο Ηρακλείου. Παράλληλα με την νότια στενή πλευρά θα κατασκευαστεί τοιχίσκος σε συνδυασμό με ευρύ ανοικτό αύλακα από την εξωτερική πλευρά που θα απομακρύνει τα όμβρια των γύρω περιοχών, οι οποίες βρίσκονται σε γενικά υψηλότερες στάθμες από την αίθουσα. Τέλος θα συμπληρωθεί και η βόρεια απόληξη της αίθουσας προς τα πάνω με κατασκευή χαμηλού τοιχίσκου για να μην διαχέονται τα όμβρια στην βόρεια όψη καταστρέφοντάς την.

Θα καθαιρεθεί ο νεωτερικός τοίχος που φράσσει τον αεραγωγό και θα αποκατασταθεί το αρχικό του δάπεδο με πλάκες πωρόλιθου ή ότι άλλο προκύψει από τη σχετική έρευνα. Στο άνω μέρος του προσαρτήματος θα τοποθετηθεί μεταλλική ανοξείδωτη σήτα ώστε να μην εισέρχονται πουλιά στην αίθουσα. Ο εξωτερικός τοίχος του αεραγωγού θα υπερυψωθεί πάνω από την τελική στάθμη της αίθουσας για την προστασία από την εισροή ομβρίων υδάτων.

Στο δάπεδο, όπως και στο δάπεδο των στοών, θα εγκατασταθεί ηλεκτρική εγκατάσταση για τη μελλοντική χρήση του χώρου, όταν αυτή αποφασιστεί. Θα αφαιρεθούν τοπικά και με προσοχή οι πλάκες για την διέλευση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Δεν θα αποκατασταθεί το κτιστό χώρισμα που ανιχνεύτηκε ανάμεσα στην αίθουσα και την πύλη των πολιτών, αφού δεν γνωρίζουμε την αρχική του μορφή.

Θα διανοιχτεί το παράθυρο προς τα βόρεια ώστε να είναι δυνατός ο φωτισμός και αερισμός του χώρου και θα τοποθετηθεί κατάλληλο ξύλινο κούφωμα με κιγκλίδωμα σιδερένιο, περαστό, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών. Ακόμα θα αφαιρεθεί το πρόχειρο κιγκλίδωμα της τυφεκιοθυρίδας και θα τοποθετηθεί ξύλινο κούφωμα με νέα περαστή σιδεριά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών.

Τέλος θα κατασκευαστούν βαριές ξύλινες πόρτες για τα δύο μεγάλα ανοίγματα προς την πόλη σύμφωνα με την εγκεκριμένη μορφή. Θα είναι ταμπλαδωτές με φεγγίτες στο άνω μέρος σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών. Θα στερεώνονται σε τοξωτά μεταλλικά πλαίσια διατομής διπλού Τ. Το πλαίσιο της Πύλης των πολιτών θα είναι τμήμα της μεταλλικής δομής για τη στερέωση του προθαλάμου, ενώ αυτό της εισόδου της κυρίας αίθουσας θα είναι ανεξάρτητη κατασκευή πακτωμένη στον τοίχο.

Ε.2.3. Εργασίες στις στοές.

Θα αντικατασταθούν εξαλλοιωμένοι δόμοι, θα εφαρμοστούν κλειδιά συρραφής στις ρηγματώσεις και θα γίνει αύξηση των μηχανικών αντοχών των λιθοδομών με εφαρμογή αρμολογημάτων και ενεμάτων σύμφωνα με την στατική μελέτη. Δεν απαιτούνται εκτεταμένες αποχωματώσεις εξωτερικά των στοών.

Στη συνέχεια θα καθαιρεθεί η πρόχειρη υπερύψωση της εξόδου προς την χαμηλή πλατεία, αλλά όχι η συμπλήρωση με πελεκητή τοιχοποιία. Θα τοποθετηθεί υαλόφραγμα ανοιγόμενο για φωτισμό και αερισμό της στοάς των στρατιωτικών, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών σε συνδυασμό με μεταλλικό κιγκλίδωμα. Θα κατασκευαστεί κλίμακα πρόσβασης με μηχανική πρόσβαση ΑΜΕΑ. Οι τελικές στάθμες θα καθοριστούν μετά την αποχωμάτωση της χαμηλής πλατείας.

Όλα τα εσωτερικά δάπεδα από λιθόπλακες θα αφαιρεθούν με προσοχή μόνο στα σημεία που απαιτούνται εργασίες και θα επανατοποθετηθούν μετά το πέρας των εργασιών στην ίδια θέση και θα συμπληρωθούν μόνο όσα τμήματα έχουν καταστραφεί. Θα χρησιμοποιηθεί ο ίδιος τοπικός πωρόλιθος.

Ε.2.4. Εργασίες στο μέτωπο προς τα τείχη.

Θα γίνει αποχωμάτωση του άνω τμήματος του τείχους μεταξύ των εξόδων, κατασκευή οπλισμένου αγκυρωμένου μανδύα και επανεπίχωση του (βλ. Στατική μελέτη). Στην προς τα άνω απόληξη θα γίνουν τοπικές ανακτήσεις με λίθους από τοπικά λατομεία για την δημιουργία τελικής επιφάνειας στην οποία θα κατασκευαστούν κατάλληλες ρύσεις. Τα αρμολογήματα θα διαφοροποιούνται σε υφή και χρωματισμό για την ανάδειξη των διαφορετικών φάσεων κατασκευής, όμως πρέπει να παρουσιάζουν τα απαιτούμενα μηχανικά χαρακτηριστικά για την αντισεισμική θωράκιση του μνημείου. Θα τοποθετηθεί ταινία μολύβδου στην διεπιφάνεια παλαιάς και νέας λιθοδομής.

Θα τοποθετηθεί βαριά ξύλινη καστρόπορτα στο άνοιγμα κατάλληλη για την ασφάλεια ενός φρουρίου. Η πόρτα αυτή θα είναι μισοταμπλαδωτή και θα στηρίζεται, όπως και οι άλλες δύο, σε μεταλλική κάσα πακτωμένη περιμετρικά στον τοίχο.

Ε.2.5. Εργασίες ανάδειξης

Εξωτερικές επεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την περαιτέρω ανάδειξη του σημαντικού αυτού μνημείου. Αναλυτικά:

1. Μετακίνηση δικτύων ηλεκτρικού, φωτεινών σηματοδοτών που είναι σε επαφή με το κτίσμα, επιγραφών κλπ που παραμορφώνουν την εξωτερική εμφάνιση.

2. Καθαίρεση οχλουσών νεωτερικών κατασκευών (υποσταθμός ΔΕΗ) σε επαφή με την βόρεια πλευρά και κατασκευή μικρού χώρου στάσης περαστικών. (Τα παραπάνω δεν είναι αντικείμενο της μελέτης ωστόσο είναι απαραίτητα για την ανάδειξη του μνημείου).

3. Διευθέτηση της κυκλοφορίας του κόμβου μπροστά στο μνημείο. Θα επεκταθεί το πεζοδρόμιο ώστε να καταλάβει το κενό που αφήνουν οι λωρίδες κυκλοφορίες, αλλά χωρίς να μειώνει το πραγματικό πλάτος του δρόμου και θα βυθιστεί ώστε να έρθει στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο της Πύλης σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών. Στην περιοχή θα γίνουν εκσκαφές για τη βύθιση του δαπέδου, λιθορριπή, διάστρωση νάιλον και γκρο μπετόν ελαφρά οπλισμένο με πλέγμα Τ131. Θα γίνουν οι κατάλληλες ρύσεις για την απομάκρυνση των ομβρίων, τα οποία θα διοχετεύονται σε νέες σχάρες απορροής, που θα συνδεθούν με το δίκτυο της πόλης. Το νέο δάπεδο θα είναι από πλάκες μαρμάρου με ελαφρό κίτρινο ή ροζ χρώμα. Προτείνεται η τοποθέτηση των τύπων: Ροζ πτελεού, ροζέ Βόλου, ή μπεζ Λυγουριού. Τα μάρμαρα θα τοποθετηθούν σε πλάκες περίπου 1,00Χ0,60μ σε κατάλληλη υπόβαση τσιμεντοκονίας συγκόλλησης των μαρμάρων. Τα μάρμαρα δεν θα είναι λουστραρισμένα.

Θα εξυγιανθεί ο μικρός χώρος στην νότια έξοδο, θα καθαιρεθεί η παρασιτική βλάστηση και θα διαμορφωθούν ρύσεις για την ελεγχόμενη διευθέτηση των ομβρίων με τσιμεντοκονία. Τέλος θα κατασκευαστεί ράμπα κτιστή για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θέση των σκαλοπατιών.

# Ε.3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω) του Έργου «Μελέτη Αναστήλωσης Πύλης Παντοκράτορα Μετώπου προς την Πόλη».

Όλες οι εργασίες θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής, τα σχέδια και τις ισχύουσες Ελληνικές προδιαγραφές και όπου δεν υπάρχουν με τις αντίστοιχες της χώρας προέλευσης του υλικού - μηχανήματος.

Αναλυτικότερα οι εργασίες αυτές είναι οι παρακάτω:

## Ε.3.1 ΥΔΡΕΥΣΗ

### Ε.3.1.1 Γενικά

Η εγκατάσταση ύδρευσης θα γίνει με τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης  (ΕΛΟΤ)

- Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN)

- Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

- Την Υγειονομική διάταξη 211/24-02-65 (ΦΕΚ 138 - Τεύχος Β)

- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.  2411/86

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής.

Η κατασκευή των δικτύων θα γίνει με πλαστικούς σωλήνες ακτινοδικτυωμένου πολυαιθυλενίου, με βάση τα ακόλουθα :

Οι σωλήνες θα κόβονται σε κατάλληλα μεγέθη που θα αντιστοιχούν στην διάταξή τους στο έργο και θα τοποθετούνται χωρίς παραμορφώσεις ικανές να προκαλέσουν εσωτερικές τάσεις στρέψεως ή κάμψεως του υλικού.

Οι διαβάσεις των δικτύων επί το πλείστον θα είναι υποδαπέδια,  καθ’ όλο το μήκος τους, και θα οδεύουν εντός σκληρού πλαστικού κυματοειδούς σπιράλ κατάλληλου για την εργασία αυτή.

Οι σωλήνες θα τοποθετούνται με τρόπο που να επιτρέπει την ελεύθερη διαστολή τους χωρίς να προκαλούνται βλάβες στα οικοδομικά στοιχεία, στις συνδέσεις τους ή στα στηρίγματα.

Τα ελεύθερα άκρα των δικτύων, κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, θα κλείνονται με πώματα για να αποφεύγεται η εισχώρηση ξένων υλών. Τα πώματα θα είναι σταθερά, με αποκλεισμό της χρήσης χαρτιού, στουπιού ή άλλων μη αποτελεσματικών μέσων .

Μετά την εγκατάσταση και δοκιμή τους, τα τοποθετημένα μέσα στο έδαφος τμήματα των δικτύων θα προστατευθούν με παχιά στρώση κατάλληλης προστατευτικής τσιμεντοκονίας.

- Συνδέσεις

Αυτές θα γίνονται μόνο με τη χρήση των ειδικών ρακόρ συνδέσμων.

Η περιτύλιξη των σπειρών θα γίνεται με κανάβι. Σε συνδέσεις ορειχάλκινων εξαρτημάτων επιτρέπεται, μετά από έγκριση της Επίβλεψης, η χρησιμοποίηση της ταινίας TEFLON.

Η τοποθέτηση ρακόρ σε σημεία απρόσιτα απαγορεύεται. Τα σπειρώματα για σύνδεση με μηχανήματα ή συσκευές θα ανταποκρίνονται ακριβώς στα υπάρχοντα πάνω στο μηχάνημα ή την συσκευή.

Οι λυόμενες συνδέσεις απαγορεύεται ρητά να γίνονται μέσα σε ειδικά στοιχεία ( τοίχους, οροφές κλπ. ) αλλά μόνο σε μέρη φανερά και επισκέψιμα.

- Διακλαδώσεις

Αυτές θα γίνονται με ειδικά ορειχάλκινα τεμάχια βαρέως τύπου.

Διακλαδώσεις απαγορεύεται ρητά να γίνονται μέσα σε ειδικά στοιχεία (τοίχους, οροφές κλπ.) αλλά μόνο σε μέρη φανερά και επισκέψιμα.

Οι διακλαδώσεις πρέπει να κατασκευάζονται με προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρεμβολή πρόσθετης αντίστασης στη ροή και ο σχηματισμός θυλάκων αέρα, να επιτυγχάνεται δε κανονική εκκένωση του δικτύου.

- Στηρίξεις

Η στήριξη των δικτύων θα γίνει με έτοιμα τυποποιημένα στηρίγματα που επιτρέπουν αξονική κίνηση και αποκλείουν εγκάρσια.

Στηρίγματα κατασκευασμένα από αλυσίδες, διάτρητες ράβδους ή σύρμα, απαγορεύονται ρητά.

Προκειμένου για δέσμη παράλληλων σωλήνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοινό στήριγμα μορφής τραπεζίου.

Όλα τα στηρίγματα θα φέρουν σύστημα μεταβολής στάθμης, θα είναι δε πλήρως λυόμενου τύπου και αντικαταστάσιμα χωρίς αφαίρεση της φερόμενης σωλήνωσης.

Η πάκτωση των αναρτήσεων των σωληνώσεων μέσα σε σκυρόδεμα, θα γίνεται είτε κατά την έγχυσή του, είτε εκ των υστέρων , με χρησιμοποίηση εκτονωτικών βυσμάτων εγκεκριμένων από την Επίβλεψη.

Γενικά οι αναρτήσεις και στηρίξεις των σωληνώσεων πρέπει να καταπονούνται μόνο σε διάτμηση και όχι σε εφελκισμό ή κάμψη, πρέπει δε πριν από την τοποθέτησή τους να εγκριθούν εγγράφως από την Επίβλεψη.

Σε περιπτώσεις που οδεύουν παράλληλα σωλήνες διαφορετικών διαμέτρων οι αποστάσεις των στηριγμάτων καθορίζονται από τον σωλήνα της μικρότερης διαμέτρου.

Σωληνώσεις που συνδέονται με μηχανήματα ή συσκευές δεν θα εδράζονται στα μηχανήματα αλλά πάνω σε ιδιαίτερα στηρίγματα.

- Παραλαβή συστοδιαστολών

Η παραλαβή των συστολοδιαστολών των δικτύων θα γίνει με ειδική διαμόρφωση των δικτύων σε διάφορα σημεία τους, είτε με αξονικά διαστολικά σε περιπτώσεις που λόγω στενότητας χώρου δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση των σωλήνων.

- Αγκυρώσεις : Απαγορεύονται οι αγκυρώσεις των σωλήνων

- Συγκολλήσεις : Απαγορεύονται απόλυτα.

- Στεγανότητα

Αυτή θα είναι πάντοτε ανάλογη προς την πίεση και την θερμοκρασία λειτουργίας του κάθε δικτύου.

- Διασταυρώσεις και Γειτνιάσεις

Απαγορεύεται ρητά κάθε διασταύρωση ή γειτνίαση σωλήνωσης νερού χρήσεως με σωλήνωση αποχέτευσης ή υδραυλικού υποδοχέα, κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει μόλυνση του νερού.

- Διελεύσεις σωληνώσεων

Οπουδήποτε μία σωλήνωση διαπερνά δομικό στοιχείο, όπως π.χ. δάπεδο, οροφή, δοκό, τοίχο κλπ. θα προβλεφθούν πριν από την κατασκευή του και ύστερα από έγγραφη έγκριση της Επίβλεψης, τρύπες διέλευσης. Απαγορεύεται απολύτως η μεταγενέστερη διάνοιξη οπών ή η διεύρυνση άλλων .Επίσης απαγορεύεται η διέλευση σωλήνων από θεμέλια.

Κατά την διάρκεια κατασκευής της τοιχοποιίας, σε θέσεις όπου πρόκειται να διέλθουν σωληνώσεις, θα τοποθετούνται στον ξυλότυπο τεμάχια σωλήνα χαλύβδινου ή ετερνίτη, διαμέτρου αρκετής ώστε το μεταξύ της σωλήνωσης και της οπής κενό διάστημα να είναι τουλάχιστον 6 mm που θα πληρωθεί με πλαστικό υλικό {μαστίχα) μη εξαλλοιούμενο στην θερμοκρασία λειτουργίας της σωλήνωσης.

- Καθαρισμός και ρύθμιση των δικτύων

Μετά την αποπεράτωση του έργου όλα τα τμήματα του δικτύου θα καθαριστούν με επιμέλεια. Οι σωλήνες, οι βαλβίδες και τα εξαρτήματα θα απαλλαγούν από τυχόν λίπη, υπολείμματα μετάλλου και λάσπες που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί κατά την κατασκευή και τις δοκιμές.

Ο καθαρισμός θα γίνει με την κυκλοφορία μέσω αντλίας στα δίκτυα διαλύματος ειδικού για τις εν λόγω σωλήνες επί 24 ώρες και κατόπιν εκκένωση των δικτύων και έκπλυσή τους με άφθονο καθαρό νερό, μέχρι ικανοποίηση της Επίβλεψης.

Μετά τον καθαρισμό τα δίκτυα θα ρυθμιστούν στις προβλεπόμενες από τη Μελέτη συνθήκες ροής μέσω των ρυθμιστικών οργάνων (βαλβίδες, αυτοματισμοί κλπ. ).

- Ε.3.1.2  Δοκιμές

Όλα τα δίκτυα μετά την αποπεράτωσή τους και πριν από την σύνδεσή τους με συσκευές ή μηχανήματα θα ταπωθούν και θα υποβληθούν σε δοκιμασία υδροστατικής πίεσης κατά τις οδηγίες της Επίβλεψης και με δαπάνες του Αναδόχου.

Εφ' όσον μέρος της σωλήνωσης πρόκειται να επιχωθεί ή γενικά να είναι αφανής, τότε η δοκιμασία του θα γίνει πριν από την επίχωση χωριστά.

Οι δοκιμές του δικτύου σωληνώσεων έχουν σκοπό την διαπίστωση της στεγανότητας των σωληνώσεων του κρύου και του ζεστού νερού. Οι δοκιμές θα γίνουν σύμφωνα με τον κανονισμό DIN 1928.

Έτσι μετά την αποπεράτωση του δικτύου σωληνώσεων και πριν το κλείσιμο των σωληνώσεων, το δίκτυο τίθεται υπό υδραυλική πίεση τουλάχιστον 1,5 φορές την προβλεπόμενη πίεση λειτουργίας, αλλά όχι μικρότερη από 10 atm μετρούμενη στο χαμηλότερο σημείο, επί έξι (6) συνεχείς ώρες.

Μετά την εγκατάσταση και σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων, δοκιμάζεται και πάλι η στεγανότητα της εγκατάστασης, σε υδραυλική πίεση έξι (6) atm, στο χαμηλότερο σημείο, επί έξι (6) συνεχείς ώρες.

Αν στο χρονικό διάστημα των δοκιμών αυτών παρουσιασθεί πτώση πίεσης, θα βρεθούν και θα αποκατασταθούν όλα τα πιθανά σημεία διαρροών και η δοκιμή θα ξαναγίνει μέχρι να διαπιστωθεί πλήρη στεγανότητα του δικτύου.

Στις σωληνώσεις απαγορεύεται οποιαδήποτε επισκευή και αν παρουσιασθεί οποιαδήποτε ζημιά σε τμήμα σωλήνα, θα αντικαθίσταται ολόκληρος ο σωλήνας αμέσως.

Μετά την συμπλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων, όλα τα τμήματα του δικτύου θα καθαρισθούν πλήρως από κάθε ακαθαρσία και τυχόν 	υπολείμματα από δοκιμές.

### Ε.3.1.3. Όργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων

1. Όργανα διακοπής

Η ονομαστική πίεση όλων των βαλβίδων θα είναι 10 Bar.

Όλες οι βαλβίδες θα είναι τύπου σφαίρας (ball valves) με στρεφόμενο στέλεχος, κατά DIN 3844-ND 16, κοχλιωτές, ορειχάλκινες, με έδρα από TEFLON κατάλληλες για θερμό νερό και πίεση λειτουργίας 10 At.

2. Διακόπτες απομόνωσης υδραυλικών υποδοχέων

Όπου χρειασθεί διακόπτης αυτός θα είναι σφαιρικός, για πίεση λειτουργίας 10 ΑΤ.

3. Κρουνός υδροληψίας

Θα είναι σφαιρικού τύπου θα έχει ονομαστική διάμετρο 1/2" και το ράμφος του θα φέρει εξωτερικά στόμιο με σπείρωμα για την προσαρμογή ρακόρ σε ελαστικό σωλήνα. Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε τοίχο.

Προστασία  Υλικών

Εξαρτήματα με στιλπνή επιφάνεια, είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε επιχρωμιωμένα θα περιτυλίσσονται με αυτοκόλλητη χαρτοταινία που θα παραμένει επάνω τους μέχρι περάτωσης του έργου και θα αφαιρείται λίγο πριν την παράδοση σε λειτουργία.

Εξαρτήματα που είναι δυνατόν να διαβρωθούν από υγρασία ή από οποιαδήποτε άλλα υλικά (π.χ. επιχρίσματα, κονίες, κλπ.) θα επαλείφονται με φυσικό ή συνθετικό κερί το οποίο θα απομακρύνεται μόνο λίγο πριν την παράδοση, σε λειτουργία.

- Ε.3.1.5  Τρόπος  Επιμέτρησης

- Σωληνώσεις

Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιμετρούνται μετά την πλήρη διαμόρφωση και τοποθέτησή των κατ’ άξονα και με αφετηρία ή τέρμα μήκους την τομή των αξόνων δύο διασταυρωμένων σωλήνων. Κατά την επιμέτρηση του σωλήνα δεν αφαιρούνται τα μήκη των κάθε είδους δικλείδων που παρεμβάλλονται.

Τα κάθε είδους στηρίγματα σωληνώσεων είτε αγκυρούμενα σε τοίχους ή αναρτόμενα από τη οροφή δεν επιτρέπονται ιδιαίτερα, θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στις εργασίες σωληνώσεων. Θα επιμετρούνται μόνον οι επί οροφής  ή τοίχων σιδηρές κατασκευές ομαδικής ανάρτησης επάνω στις οποίες στηρίζονται τα στηρίγματα των σωλήνων.

Από τα ειδικά τεμάχια σχηματισμού και σύνδεσης των σωληνώσεων επιμετρούνται ιδιαίτερα μόνον οι λυόμενοι  τύπου ρακόρ και φλάντζες. Οι φλάντζες για την προσαρμογή οργάνων, δικλείδων, συσκευών και μηχανημάτων δεν επιμετρούνται, αλλά θεωρούνται ότι τα συνοδεύουν και περιλαμβάνονται στην τιμή τους.

- Όργανα και Δικλείδες

Τα κάθε είδους όργανα μέτρησης, διακοπής και διαχωρισμού ροής (π.χ. δικλείδες, φίλτρα, βάνες κλπ.) που παρεμβάλλονται στα δίκτυα σωληνώσεων επιμετρούνται κατά τεμάχια πλήρη με τα εξαρτήματα που τα συνοδεύουν όπως θα καθορίζονται στο Τιμολόγιο.

- Ε.3.1.6 Αντικείμενο  Πληρωμής

Οι τιμές μονάδας των σωληνώσεων περιλαμβάνουν και την προμήθεια και τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων όπως ειδικών κομματιών, αγκίστρων στερέωσης, στηριγμάτων κλπ. των μη τιμολογημένων ιδιαίτερα και κάθε εργασία κοπής, ελικοτομής, σύνδεσης, στερέωσης, δοκιμής, καθαρισμού κλπ.

Οι τιμές μονάδας της εγκατάστασης περιλαμβάνουν την προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιμών καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική με την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τμήμα αυτό, απαραίτητη όμως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Οι τιμές μονάδας των εξαρτημάτων που τιμολογούνται ιδιαίτερα, περιλαμβάνουν την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, καθώς και κάθε εργασία σύνδεσης προς τους σωλήνες, στερέωσης, δοκιμής, καθαρισμού, κλπ.

Επίσης στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα εργαλεία και τα μηχανήματα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

Οι τιμές μονάδας των μηχανημάτων ή συγκροτημάτων μηχανημάτων, περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εξαρτήματα, που αναφέρονται ή όχι στο τμήμα αυτό και τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου, εκτός αυτών που περιλαμβάνονται σε υπάρχοντα ξεχωριστά τιμολόγια, αναφερόμενα σε όργανα αναγκαία για την πλήρη ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους.

- Ε.3.1.7    Προβλεπόμενα Δίκτυα Ύδρευσης

Στο έργο θα τοποθετηθεί μία παροχή ύδατος (βρύση) στον εξωτερικό χώρο της πύλης  (κήπος με δέντρα νότια πλευρά) και σε διακριτική θέση. Η βρύση θα συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης με πλαστικό αγωγό  ΡΕ Φ 16,00 mm, ο οποίος θα οδεύει εντός σκληρού κυματοειδούς σπιράλ κατάλληλου για την εργασία αυτή.  Η εν λόγω παροχή θα συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης μέσω υδρομετρητή με πλαστικό σωλήνα πολυαιθυλενίου κατάλληλου για ύδρευση διατομής ΡΕ Φ 16,00 mm.

Κατά τα λοιπά ως τα σχετικά σχεδιαγράμματα.

## Ε.3.2.  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

- Ε.3.2.1.  Γενικά

Η εγκατάσταση αποχέτευσης θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

-Το από 23-3-36 διάταγμα του Υπουργείου Συγκοινωνιών (ΦΕΚ 270/13-5-1936Α) και η 61800/20-11-37 ερμηνευτική εγκύκλιος του ιδίου Υπουργείου.

-Την Υγειονομική Διάταξη Ειβ/221/65 (ΦΕΚ 138/Β/24-2-65) ¨Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων¨.

- -ΤΟΤΕΕ 2412/86 : Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - Αποχετεύσεις.

-Τους κανονισμούς του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

-Τους κανονισμούς του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης (DIN).

Όλο το δίκτυο αποχέτευσης και αερισμού θα αποτελείται από σωλήνες PVC, 6 atm.

Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης θα έχει 2%.

Τα σιφώνια δαπέδου θα είναι πλαστικά.

- Ε.3.2.2.  Δίκτυο Σωληνώσεων

α.  Πλαστικοί σωλήνες PVC 6 atm

Θα είναι από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας 6 atm στους 20C, κατά DIN 8061/8062 με διαμέτρους και ελάχιστα πάχη τοιχωμάτων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

| Εξωτερική Διάμετρος mm | Πάχος Τοιχώματος mm |
| --- | --- |
| 40 50 63 75 90 110 125 140 160 | 1,8 1,8 1,9 2,2 2,7 3,2 3,7 4,1 4,7 |

Όλοι οι σωλήνες ανεξάρτητα διατομής θα έχουν ¨κεφαλή¨ σύνδεσης. Στους σωλήνες (όπως και στα ειδικά τεμάχια) θα είναι τυπωμένα, το όνομα κατασκευαστή, οι διαστάσεις, κανονισμοί παραγωγής, τύπος (6 atm).

β.  Ειδικά Τεμάχια Σωλήνων PVC

Όλα τα ειδικά τεμάχια όπως καμπύλες, Ψ, ημιταύ, ταυ καθαρισμού, τεμάχια αλλαγής διατομής σωλήνα κλπ. Θα είναι από PVC της ιδίας ποιότητας και στο ίδιο πάχος με τους αντίστοιχους σωλήνες. Όλα τα τεμάχια θα έχουν ¨κεφαλή¨ στις εισόδους τους για την σύνδεσή τους με τους σωλήνες. Όλα τα ειδικά τεμάχια θα είναι σειράς παραγωγής.

Ε.3.2.3.   Λοιπά εξαρτήματα

- Υλικά Συνδέσεων

Η κόλα που θα χρησιμοποιηθεί για τις συνδέσεις των σωλήνων PVC και των ειδικών τεμαχίων PVC θα είναι κατάλληλη για τις συγκεκριμένες σωληνώσεις, θα έχει την ανάλογη ρευστότητα και δεν θα περιέχει αδιάλυτα σωματίδια ή άλλες προσμίξεις που θα επηρεάζουν την μηχανική αντοχή της συγκόλλησης ή της χημικής αντίστασής της. Η κόλα δεν θα παρουσιάζει στρωματώσεις με διαλύτες με ανάδευση. Είναι επιτρεπτή η προσθήκη αδρανών πληρωτικών, εφ’ όσον η κόλα πληροί την παρούσα προδιαγραφή.

Ο επί μέρους διαλύτης δεν προδιαγράφεται διότι αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν πολλοί κατάλληλοι διαλύτες PVC. Συστήματα διαλυτών από ψήγματα τετραυδροφουράνης και κυκλοεξανόνης έχουν κριθεί ικανοποιητικά για την παραγωγή κόλας αποδεκτής από την παρούσα προδιαγραφή. Γενικά, οι κόλες θα έχουν:

- Περιεκτικότητα ρητίνης PVC κατ’ ελάχιστον 10%.

- Η κόλα θα έχει την δυνατότητα να διαλύσει 3% κατά βάρος επί πλέον μίγμα συγκόλλησης, σε μορφή σκόνης ή πεταλίδων, σε θερμοκρασία 23  1 C χωρίς εμφανή δείγματα κρυστάλλωσης.

- Ο βαθμός πηκτικότητας σε θερμοκρασία δωματίου θα είναι κατ’ ελάχιστο 90 mmpasc/sec.

- Η αντοχή πλευρικής μετατόπισης μετά πάροδο 2 ωρών από την συγκόλληση θα είναι 17,5 atm, μετά πάροδο 16 ωρών θα είναι 35 atm και μετά πάροδο 72 ωρών θα είναι 63 atm.

- Αντοχή υδροστατικής πίεσης μετά πάροδο 2 ωρών θα είναι 28 atm.

- Ε.3.2.4. Εργασίες και Τρόπος Κατασκευής

Το τμήμα αυτό της Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης αποχέτευσης, στους ελέγχους και δοκιμές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιμέτρησης και το αντικείμενο πληρωμής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. Στο δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες όπως αναφέρεται στην παρούσα.

α.  Δίκτυο Σωληνώσεων

(1).  Γενικά

Γενικά όλες οι εργασίες της εγκατάστασης θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ ¨Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Αποχετεύσεις¨ ΤΟΤΕΕ 2412/86. Κατά την κατασκευή του δικτύου οι πάσης φύσεως ενώσεις και συνδέσεις των σωληνώσεων του δικτύου θα είναι υδατοστεγείς και αεροστεγείς. Κατά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους θα ακολουθούνται αυστηρά οι οδηγίες του κατασκευαστή.

(2).   Συνδέσεις Πλαστικών Σωλήνων

Για γωνίες, διακλαδώσεις, αλλαγές διατομής σωλήνων κλπ. Θα χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια ιδίας κατασκευής με τους σωλήνες.

Οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους ή με ειδικά τεμάχια θα γίνονται με σφήνωση του ευθέως άκρου του ενός μέσα στην κεφαλή του άλλου, αφού προηγούμενα γίνει επάλειψη του εσωτερικού τοιχώματος της κεφαλής με κατάλληλη κόλα όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές.

(3).   Κλίσεις Σωληνώσεων

Οι επιτρεπτές κλίσεις για κάθε διαφορετική ονομαστική διάμετρο σωλήνα (Ο.Δ.) είναι οι εξής:

| Ο.Δ. μέχρι Ο.Δ. μέχρι Ο.Δ. από | Φ 100 mm κλίση Φ 150 mm κλίση Φ 150 mm και άνω κλίση | 1:50 1:66,7 1:Ο.Δ./2 |
| --- | --- | --- |

(4).  Κατασκευή του Δικτύου

Οι οριζόντιες ορατές σωληνώσεις θα στηρίζονται με στηρίγματα διαιρούμενου τύπου ανά 1,20 m ενώ στις αλλαγές διευθύνσεων θα στηρίζονται σε σημεία που απέχουν το πολύ 0,30 m από το εξάρτημα αλλαγής διεύθυνσης.

Κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής όλα τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων πρέπει να φράσσονται με προσωρινά κατάλληλα βύσματα έτσι ώστε να παρεμποδίζεται απολύτως η είσοδος ξένων σωμάτων μέσα στους σωλήνες.

Η τοποθέτηση των πλαστικών σωλήνων μέσα στο έδαφος θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 7.2.2.1 της ΤΟΤΕΕ 2412/86.

(5).   Τάπες Καθαρισμού

Σε κάθε απόληξη και αρχή των ευθέων οριζόντιων τμημάτων του δικτύου, σε αλλαγές διεύθυνσης καθώς και σε ευθείες οδεύσεις (χωρίς διακλαδώσεις), κάθε 15 μέτρα μήκους θα τοποθετούνται στόμια καθαρισμού είτε σε νεκρή προέκταση του σωλήνα της αρχής του ευθέως τμήματος του αγωγού, είτε σε διακλάδωση καθαρισμού που κατασκευάζεται με ημιταύ και στην οποία τοποθετείται το στόμιο καθαρισμού. Οι διακλαδώσεις καθαρισμού θα κατασκευάζονται με τέτοια διεύθυνση ούτως ώστε στην κανονική λειτουργία του δικτύου να μην συγκρατούν λύματα, η δε γωνία τους με το δίκτυο θα είναι 135 (χρησιμοποίηση ειδικού ημιταύ και ανοικτής καμπύλης). Οι τάπες καθαρισμού θα είναι σε θέσεις προσιτές για τον καθαρισμό και διατεταγμένες κατά τέτοιο τρόπο σε σχέση με τα δομικά στοιχεία, με τις σωληνώσεις και τον μόνιμο εξοπλισμό ούτως ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός αν απαιτηθεί.

Οι τάπες καθαρισμού θα είναι πλαστικές βιδωτές σε ειδικό εξάρτημα που συγκολλάται στον πλαστικό σωλήνα ή στην διακλάδωση, καθαρισμού, και θα είναι της αυτής διαμέτρου με τον σωλήνα. Σε περίπτωση που οι τάπες καθαρισμού βρίσκονται  στην επιφάνεια υπερκείμενων του δικτύου δαπέδων, θα είναι ορειχάλκινες βιδωτές με ορειχάλκινη στεφάνη που συγκολλάται στη προέκταση του πλαστικού αγωγού ή στην διακλάδωση καθαρισμού, και φινιρισμένες με χρωμιωμένα ή νικελωμένα καπάκια.

(6).   Φρεάτια Αγωγών Αποχέτευσης

Φρεάτια ελέγχου του γενικού οριζοντίου δικτύου αποχέτευσης θα τοποθετούνται στα σημεία συλλογής πολλών γραμμών και αλλαγής διεύθυνσης οριζοντίων αγωγών και στα ευθύγραμμα οριζόντια τμήματα, σε αποστάσεις μεταξύ τους όχι περισσότερο των 15 m έξω από το κτίριο.

Ο πυθμένας του φρεατίου θα διαστρωθεί με γκρό - μπεττόν  αναλογίας 200 Kg τσιμέντου ανά m3 σε πάχος 10 cm επί του οποίου θα διαμορφωθεί αυλάκι με ενσωματωμένη μέσα στο γκρο - μπετόν σωλήνα PVC ιδίας διαμέτρου με αυτήν του διερχόμενου σωλήνα, ίσιου ή καμπύλου, ο οποίος θα προσαρμόζεται στεγανά στους κύριους αγωγούς αποχέτευσης που συμβάλλουν στον πυθμένα του φρεατίου.

Τα στόμια των απορρεόντων στο φρεάτιο λοιπών δευτερευόντων αγωγών θα τοποθετούνται υψηλότερα από τον αύλακα του κύριου αγωγού.

Τα τοιχώματα των φρεατίων ανάλογα με το βάθος τους, θα κατασκευασθούν:

α.  Από δρομική πλινθοδομή, με πλήρες πλίνθους και τσιμεντοκονία 400 Kg/m3 με άμμο θάλασσας για βάθη έως 0,75 m.

β.   Από μπατική πλινθοδομή και κατά τα λοιπά ως άνω, για βάθη 0,75  1,00 m.

γ.   Από οπλισμένο σκυρόδεμα για μεγαλύτερα βάθη.

Τα τοιχώματα και ο πυθμένας του φρεατίου θα επιχρισθούν με τσιμεντοκονία πατητή 600 Kg/m3 με άμμο θάλασσας, πάχους 2 cm (αναλογίας 1:2 τσιμέντου με άμμο θάλασσας), με λείανση της επιφάνειας με μυστρί.

Οι διαστάσεις των φρεατίων εξαρτώνται από το βάθος αυτών και τον αριθμό των αγωγών που συμβάλλουν σ’ αυτά.

| Διαστάσεις | Βάθος |
| --- | --- |
| 30 * 30 cm 30 * 40 cm 40 * 50 cm 50 * 60 cm 60 * 70 cm 70 * 80 cm 90 * 100 cm | έως 50 cm έως 50 cm 50 έως 75 cm 75 έως 100 cm 100 έως 150 cm 100 έως 150cm άνω των 150 cm |

Τα φρεάτια καλύπτονται με διπλά χυτοσιδηρά καλύμματα διαστάσεων ανάλογων με την διατομή τους.

Για φρεάτια διατομής 60 * 70 cm και μέχρι 90 * 100 cm, η οροφή καλύπτεται με οπλισμένο σκυρόδεμα, όπου διαμορφώνεται  άνοιγμα 50 * 60 cm και τοποθετείται το αντίστοιχο κάλυμμα.

β.   Έλεγχοι και Δοκιμές

Η δοκιμή στεγανότητας και απρόσκοπτης και ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποχέτευσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις ¨περί Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων¨ που αναφέρονται στην με αρ. 61800 του 1973 εγκύκλιο του Υπ. Συγκοινωνιών.

Στο δίκτυο αποχέτευσης θα γίνουν δύο δοκιμές. Η μία θα γίνει με νερό υπό πίεση και η άλλη με αέρα, αφού πρώτα τοποθετηθούν όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς.

Κατά την δοκιμή με νερό κλείνονται όλα τα ανοίγματα στις σωληνώσεις εκτός ενός στην ανωτάτη στάθμη. Στη συνέχεια γεμίζει όλο το σύστημα με νερό μέχρι να υπερχειλίσει από την απόληξη του δικτύου στην ανώτατη στάθμη. Η δοκιμή θεωρείται επιτυχημένη όταν κάθε τμήμα της εγκατάστασης δοκιμάζεται σε πίεση νερού όχι μικρότερη των 3 m ΣΥ η οποία θα διατηρείται σταθερή επί 30 λεπτά χωρίς να προστεθεί νέα ποσότητα νερού.

Η τελική δοκιμή γίνεται με αέρα και ελέγχεται η στεγανότητα των παγίδων. Ο αέρας εισάγεται από οποιοδήποτε κατάλληλο σημείο και διατηρείται επί 15 λεπτά σε πίεση 25 mm ΣΥ. Αν δεν παρατηρηθεί οποιαδήποτε διαρροή νερού από τις παγίδες, το δίκτυο θεωρείται αεροστεγές και η δοκιμή πετυχημένη.

Αν κατά την διάρκεια των δοκιμών διαπιστωθεί οποιαδήποτε ανωμαλία, ο εργολάβος οφείλει αμέσως να την αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. Αν επίσης διαπιστωθεί οποιαδήποτε ζημιά σε τμήμα σωλήνα θα αντικαθίσταται αμέσως ολόκληρος ο σωλήνας.

Οι παραπάνω δοκιμές μπορούν να γίνουν τμηματικά και με την παρακάτω σειρά:

- Δοκιμή του γενικού αποχετευτικού αγωγού έξω από το κτίριο.

- Δοκιμή του γενικού αποχετευτικού αγωγού μέσα στο κτίριο καθώς και του δικτύου σωληνώσεων μέχρι ύψους 3 μέτρων από το υψηλότερο σημείο του γενικού αποχετευτικού αγωγού μέσα στο κτίριο.

- Τελική δοκιμή ολόκληρου του συστήματος.

Δεν θα γίνονται επιχώσεις ή εγκιβωτισμοί σωληνώσεων ή με οποιοδήποτε τρόπο κάλυψη των σωλήνων πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιμές κατά τμήματα ή στο σύνολο του έργου.

γ.    Τρόπος Επιμέτρησης

(1).    Σωληνώσεις

Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιμετρούνται μετά την πλήρη διαμόρφωση και τοποθέτηση των κατ’ άξονα και με αφετηρία ή τέρμα μήκους την τομή των αξόνων δύο διασταυρούμενων σωλήνων, συμπεριλαμβανομένων και όλων των ειδικών τεμαχίων και υλικών συνδέσεων.

Στην τιμή του μέτρου περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα για την ειδική κατασκευή των σωληνώσεων αυτών, δηλαδή συσκευή συγκόλλησης όλων των ειδών, κοπτικά εργαλεία, ειδικά στηρίγματα για τις εργασίες διαμόρφωσης κλπ.

Τα κάθε είδους στηρίγματα σωληνώσεων είτε αγκυρούμενα σε τοίχους ή αναρτόμενα από την οροφή δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στις εργασίες σωληνώσεων.

(2).   Εξαρτήματα

Όλα τα εξαρτήματα θα επιμετρούνται σε τεμάχια πλήρως τοποθετημένα.

(3).   Μεταλλικές Κατασκευές

Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων, οι σιδηρές σχάρες και κάθε φύσης άλλη μεταλλική κατασκευή θα επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα τοποθετημένου υλικού.

(4).   Φρεάτια

Τα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης θα επιμετρούνται κατά τα αντίστοιχα κονδύλια του τιμολογίου.

δ. Αντικείμενο Πληρωμής

Οι τιμές μονάδας των σωλήνων περιλαμβάνουν και την προμήθεια και τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων όπως ειδικών τεμαχίων, αγκίστρων στερέωσης, στηριγμάτων κλπ. των μη τιμολογούμενων ιδιαίτερα και κάθε εργασία κοπής, σύνδεσης, στερέωσης, δοκιμής, καθαρισμού, κλπ.

Οι τιμές μονάδας της εγκατάστασης περιλαμβάνουν την προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιμών καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική με την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τμήμα αυτό, απαραίτητη όμως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων (σκαψίματα δαπέδων, στερέωση με τσιμεντοκονίαμα κλπ.)

Οι τιμές μονάδας εξαρτημάτων των τιμολογούμενων ιδιαίτερα, περιλαμβάνουν την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, καθώς και κάθε εργασία σύνδεσης προς τους σωλήνες, στερέωσης, δοκιμής, καθαρισμού, κλπ.

Επίσης στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν   τα εργαλεία και τα μηχανήματα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

- Ε.3.2.5.   Προβλεπόμενα Δίκτυα Αποχέτευσης Ομβρίων

Όπως φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα,  προβλέπεται η κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων στην οροφή της αίθουσας. Στο χαμηλότερο σημείο θα συνδεθεί με Σ.Γ. 6¨ όπου θα οδηγεί τα όμβρια σε φρεάτιο και από εκεί με σωλήνα PVC Φ140 mm στο ρείθρο του πεζοδρομίου .

Το καθοδικό τμήμα της υδρορροής  όπως προαναφέρθηκε θα κατασκευασθεί από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη 6¨ η οποία και θα στηριχθεί επί των δομικών στοιχείων με τα απαραίτητα ειδικά στηρίγματα. Με ειδική καμπύλη το καθοδικό τμήμα θα καταλήγει σε φρεάτιο διαστάσεων  30*30*50 cm με χυτοσιδηρό κάλυμμα. Από το φρεάτιο αγωγός PVC Φ140 mm θα οδηγεί τα όμβρια ύδατα στο ρείθρο του πεζοδρομίου.

- Ε.3.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

- Ε.3.3.1. Γενικά

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γενικά θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Κράτους, τους όρους της ΔΕΗ, τα σχέδια τις προδιαγραφές και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

Οι κανονισμοί που θα ακολουθούνται απαραίτητα κατά την κατασκευή είναι Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων όπως αυτοί αναφέρονται στο πρότυπο  ΕΛΟΤ HD384.

Τυποποίηση VDE, DΙΝ, BS ΕΛΟΤ κλπ.

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των παραπάνω θα ακολουθούνται οι αυστηρότερες διατάξεις.

Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν με βάση την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης, τις παραπάνω προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

- Ε.3.3.2. Αγωγοί και σωλήνες

Από τον γενικό πίνακα του κτιρίου θα τροφοδοτούνται όλες οι συσκευές, ο φωτισμός κλπ. όπως φαίνεται στα σχετικά σχεδιαγράμματα.

Όλοι οι αγωγοί μονόκλωνοι ή πολύκλωνοι θα είναι σύμφωνα με την τυποποίηση κατά ΕΛΟΤ

Σωλήνες πλαστικοί, εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

- Ε.3.3.3.Ηλεκτρικές γραμμές με καλώδια ΝΥΜ, AO5W-U ή ΝΥΥ, J1W-R

Λόγω τις φύσης του έργου οι ηλεκτρικές γραμμές που θα κατασκευαστούν θα είναι με καλώδια  ΝΥΜ AO5W-U ή ΝΥΥ J1W-R, θα ακολουθήσουν τις παρακάτω προδιαγραφές.

Οι σωλήνες των ηλεκτρικών γραμμών θα είναι εν γένει πλαστικοί, σπιράλ ειδικοί για υποδαπέδια τοποθέτηση και διέλευση ηλεκτροφόρων αγωγών.

Όπου κρίνεται αναγκαίο ο αγωγός να διέρχεται εντός μεταλλικού σωλήνα, αυτός θα είναι σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος αντίστοιχης διατομής.

Όλες οι οδεύσεις των αγωγών θα γίνουν υποδαπέδια και οι αναμονές των παροχών θα καταλήγουν σε κυτία ανοξείδωτα στεγανά. Τα ίδια κυτία θα χρησιμοποιηθούν και για την διακλάδωση των αγωγών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η διάνοιξη αυλακών στο δάπεδο κλπ. που απαιτούνται για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η φθορά και η επισκευή που θα χρειαστεί να περιοριστούν στο ελάχιστο.

Οι αγωγοί διατομής μέχρι και 4 mm2 θα είναι μονόκλωνοι και από 6 mm2 και άνω θα είναι πολύκλωνοι, θα φέρουν καθ' όλο το μήκος τους τα χαρακτηριστικά χρώματα των φάσεων ουδετέρου και γειώσεως, χωρίς να γίνεται εναλλαγή χρωμάτων (Φάσεις R μαύρο S κόκκινο T καφέ - Ουδέτερος Μρ γκρι - Γείωση L κίτρινο).

0ι συνδέσεις και καλωδιώσεις των αγωγών στα αντίστοιχα κουτιά θα γίνεται μέσω ειδικών συνδετήρων "καπς" κατόπιν συστροφής των άκρων των αγωγών.

Οι διακλαδώσεις καλωδίων AO5W-U ή J1W-R θα γίνονται μέσα στα κυτία καλωδίων με στυπιοθλίπτες.

- Ε.3.3.4.  Ηλεκτρικός πίνακας τύπου STAB

Ο ηλεκτρικός πίνακας, Α.Π (γενικός πίνακας), θα είναι πλαστικός στεγανός και διαστάσεων να δεχθεί τα απαραίτητα όργανα με άνεση.

Ο πίνακας θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη εγκατάσταση σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και τα σχέδια.

Ο πίνακας αυτός θα αποτελείται:

α. Από πλαίσιο από πλαστικό υλικό κατάλληλο για την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων.

β. Από μεταλλικές ράγες από λαμαρίνα ψυχρής εξελάσεως για την τοποθέτηση των οργάνων του πίνακα, με τη χρήση φορέων σχήματος διπλού Π.

γ. Από εμπρόσθια θύρα αποτελείται από άθραυστο διαφανές υλικό

Στην άνω και κάτω πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες χαρακώσεις για τις οπές διέλευσης των σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να ανοιχθούν με ένα απλό χτύπημα. Οι τρύπες αυτές θα είναι, όσον αφορά τον αριθμό, τόσες, όσες χρειάζονται για κάθε πίνακα αφού ληφθούν υπ' όψη τα καλώδια προσαγωγής, οι εφεδρικές γραμμές και οι αγωγοί γειώσεως. Όπου είναι απαραίτητο, οι τρύπες μπορούν να διαταχθούν και σε περισσότερες από μία σειρές.

Μέσα στον πίνακα, στο πάνω μέρος και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή σειρές) θα υπάρχουν ακροδέκτες ("κλέμμες") από κεραμικό υλικό στους οποίους θα έχουν οδηγηθεί οι ουδέτεροι και οι γειώσεις για κάθε γραμμή που αναχωρεί ή φθάνει στον πίνακα, σε τρόπο ώστε κάθε γραμμή που μπαίνει ή βγαίνει από τον πίνακα να συνοδεύεται με όλους τους αγωγούς της μόνο σε κλέμμες και μάλιστα συνεχόμενα.

Ο πίνακας θα είναι συναρμολογημένος στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα έχει άνεση χώρου για τη σύνδεση των κυκλωμάτων, θα δοθεί δε μεγάλη σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνιση του πίνακα. Γι αυτό πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω γενικές αρχές:

α. Τα στοιχεία του πίνακα (διακόπτης, ασφάλειες) θα τοποθετηθούν συμμετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα.

β. Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι τοποθετημένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές, συμμετρικές ως προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα.

Η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων θα είναι άριστη από τεχνικής και αισθητικής απόψεως, δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν, ομαδικά ή μεμονωμένα, ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα είναι δε στα άκρα τους καλώς προσαρμοσμένα και σφιγμένα με κατάλληλες βίδες και ροδέλες, και δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις.

Θα τηρηθεί ένα σύστημα όσον αφορά τη σήμανση των φάσεων. Έτσι η ίδια φάση θα σημαίνεται πάντοτε με το ίδιο χρώμα και επί πλέον στις τριφασικές διανομές κάθε φάση θα εμφανίζεται πάντοτε στην ίδια θέση ως προς τις άλλες (π.χ. η R αριστερά η S στο μέσον η T δεξιά), όσον αφορά στις ασφάλειες και τις κλέμμες.

Ο πίνακας θα φέρει ρελαί διαρροής.

Ο πίνακας θα τοποθετηθεί πλησίον της θύρας εισόδου.

- Ε.3.3.5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

Οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω κανονισμών:

- Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΕΛΟΤ HD 384

-Οδηγιών και απαιτήσεων της ΔΕΗ.

-Ευρωπαϊκών και Γερμανικών Κανονισμών VDE καθώς και Αμερικάνικων Κανονισμών "ΝΑΤΙΟΝΑΙ ELEKTRIC CODE" για τα θέματα που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς.

-Διεθνών τυποποιήσεων και προτυποποιήσεων DΙΝ, ICΙ, ΝΕΜΑ, κλπ.

- Ε.3.3.5.1. Εγκατάσταση φωτισμού

Οι προτεινόμενες εργασίες έχουν σκοπό τον διακριτικό φωτισμό των εσωτερικών χώρων του μνημείου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε  ανάρτηση φωτιστικών ή η τοποθέτηση αυτών στην τοιχοποιία του μνημείου, θα κατασκευασθούν αναμονές για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων κατ’ επιλογή της διευθύνουσας υπηρεσίας. με

Ένα μέρος των φωτιστικών αυτών θα συνδεθεί με UPS (βλέπε σχετικά σχέδια) έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος να λειτουργήσουν ως φωτιστικά ασφαλείας, για την έξοδο των ατόμων από τον χώρο. Το UPS θα είναι ON LINE  1.000 VA

Στον χώρο της κεντρικής αίθουσας σύμφωνα με την στατική μελέτη θα κατασκευασθεί μεταλλικός φορέας για την αντισεισμική θωράκιση του μνημείου. Στην κάτω πλευρά των δοκών θα κατασκευασθούν αναμονές για την τοποθέτηση προβολέων (βλέπε σχετικά σχέδια) για τον φωτισμό της αίθουσας. Οι αγωγοί τροφοδοσίας των εν λόγω φωτιστικών, θα οδεύουν υποδαπέδια από τον πίνακα έως του σημείου όπου ο μεταλλικός φορέας ενώνεται με το δάπεδο. Στην συνέχεια το κατακόρυφο τμήμα θα οδεύει πίσω από τον μεταλλικό σκελετό και το οριζόντιο πάνω από αυτόν εντός πλαστικού σωλήνα από σκληρό PVC κατάλληλου για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

α: Έλεγχος και γραμμές φωτισμού

Η αφή και σβέση των φωτιστικών σωμάτων του γενικού φωτισμού θα ελέγχονται κατευθείαν από τον πίνακα.

Οι γραμμές φωτισμού θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα και θα αποτελούνται από καλώδια με αγωγούς ελάχιστης διατομής 1,5mm2.

β. Φωτισμός ασφαλείας

Όπως προαναφέρθηκε ένα τμήμα των αναμονών για την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων θα είναι συνδεδεμένο με UPS ON LINE  1.000 VA έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχή να λειτουργήσει ως φωτισμός ασφαλείας. Προτείνεται τα φωτιστικά που θα επιλεχθούν για τον σκοπό αυτόν να φέρουν λαμπτήρες μικρής ενεργειακής κατανάλωσης.

γ. Εξωτερικός φωτισμός

Ο υπάρχων εξωτερικός φωτισμός της Πύλης καταργείται και με μέριμνα του Δήμου Ηρακλείου θα τοποθετηθούν φωτιστικά για τον εξωτερικό φωτισμό.

Προτείνεται να προβλεφθούν δύο παροχές για τον εξωτερικό ηλεκτροφωτισμό του έργου. Οι παροχές θα οδεύσουν υπόγεια όπως φαίνεται στα σχέδια και θα κατασκευασθεί φρεάτιο στεγανό όπου και θα παραμείνουν ως αναμονή οι παροχές.

Έκαστη παροχή θα τροφοδοτηθεί με ξεχωριστό αγωγό (ΝΥΜ 3*1,5 mm2 τουλάχιστον) και ο έλεγχος όλων των φωτιστικών θα γίνεται από τον αντίστοιχο πίνακα μέσω μικροαυτόματου.

- Ε.3.3.6. ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Γενικά οι ρευματοδότες θα είναι τύπου SCHUKO 16 Α.

Οι προβλεπόμενοι ρευματοδότες στους χώρους του έργου θα είναι SCHUKO 16 Α στεγανοί.

Όλοι θα τροφοδοτηθούν με αγωγούς διατομής 2,5 mm2  .

Επειδή ο χώρος στο μέλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως έκθεση, θα τοποθετηθούν ενδοδαπέδιες κεφαλές στεγανές (ΙΡ 66) με ενσωματωμένο  ρευματοδότη σούκο  με κάλυμμα αποσπούμενο, για την λήψη παροχής των διάφορων φωτιστικών.  Το κάλυμμα θα στεγανοποιεί πλήρως και θα φέρει με κοχλία αλεν για να ανοίξει.

Ε.3.3.7. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΚΑΛΑΣ - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Όπως φαίνεται από τα σχετικά σχεδιαγράμματα σε μία στοά θα κατασκευασθεί κλίμακα. Για την προσπέλαση του χώρου στα άτομα με ειδικές ανάγκες, προτείνεται να τοποθετηθεί ανελκυστήρας σκάλας – πλατφόρμα. Ο ανελκυστήρας θα εξασφαλίζει την άριστη μετακίνηση των ατόμων, με την χρήση ενός διακόπτη. Ο ανελκυστήρας θα φέρει πλατφόρμα για να δεχθεί το τροχήλατο κάθισμα, χειρολαβή και ανακληνόμενη προστατευτική μπάρα, θα δέχεται φορτίο έως 150 Kg. Το σύστημα κίνησης θα είναι με γρανάζια και θα φέρει συρματόσχοινο ασφαλείας. Ο κινητήρας θα είναι χαμηλής ισχύς περίπου 0,50 Kw και θα είναι προσαρμοσμένος στην πλατφόρμα. Η τροφοδοσία για τον κινητήριο μηχανισμό από τον κεντρικό πίνακα θα γίνει και αυτή υποδαπέδια με αγωγό τύπου  J1W-U εντός σωλήνα σπιράλ από σκληρό πλαστικό.

Ο μηχανισμός θα στηριχθεί στη δεξιά πλευρά της κλίμακας.

- 1.3.8. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των πάσης φύσεως υλικών, της εγκατάστασης φωτισμού και κίνησης, ήτοι των συρματώσεων, καλωδιώσεων ρευματοδοτών, διακοπτών κάθε είδους, φωτιστικών σωμάτων, πινάκων φωτισμού και κίνησης κλπ. Η εγκατάσταση φωτισμού και κίνησης περιλαμβάνει κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων τάσης λειτουργίας μέχρι 1000 V.

Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως ισχύουν μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους:

-Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 “Απαιτήσεις ηια Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις”

-Ισχύοντες κανονισμοί και όροι της ΔΕΗ

-Ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις

-Κανονισμοί Πυροπροστασίας των Κτιρίων Π.Δ 71/ΦΕΚ 32Α/17-02-88.

-Eλληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) - VDE/DIN Standards

-Ισχύοντες Κανονισμοί χωρών ΕΟΚ και ΗΠΑ για όργανα και υλικά προερχόμενα από χώρες του εξωτερικού.

-Σειρά ISO 9000 για διακοπτικό υλικό Χαμηλής και Μέσης Τάσης.

-Πληροφορίες ή και δείγματα για κάθε άλλο υλικό που θα ζητήσει η Επίβλεψη προκειμένου να διαπιστωθεί πριν από την έναρξη των εργασιών αν τα υλικά πληρούν τι( απαιτήσεις ποιότητας των προδιαγραφών.

Ε.3.3.8.1.	 Υλικά και Όργανα

α. Ρευματοδότες

Ρευματοδότες Σούκο μη στεγανοί

Μη στεγανοί ρευματοδότες 16 Α/250 ν, ισχυρής κατασκευής, διμερείς με βάση από πορσελάνη δυο ακροδεκτών με πλευρικές επαφές γειώσεως (σούκο) με τετράγωνο κάλυμμα χρώματος λευκού ή της εκλογής της Επίβλεψης.

Ρευματοδότες Σούκο στεγανοί

Στεγανοί ρευματοδότες 16 Α/250 V, ισχυρής κατασκευής, κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, διμερείς, με βάση από πορσελάνη, δυο ακροδεκτών με πλευρικές γειώσεις (σούκο στεγανός) με κάλυμμα προστασίας των ακροδεκτών

β. Φωτιστικά σώματα

Στις επόμενες παραγράφους δίδονται οι γενικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν όλα τα φωτιστικά σώματα, δηλ τα γενικά κατασκευαστικά τους στοιχεία οι λαμπτήρες, τα όργανα και τα λοιπά εξαρτήματα.

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επίβλεψη για έγκριση δείγματα για κάθε τύπο φωτιστικού σώματος που προβλέπεται να εγκατασταθεί.

Τα δείγματα θα συνοδεύονται με πληροφορίες για τα τεχνικά στοιχεία των Φωτιστικών σωμάτων, διαστάσεις, τρόπο ανάρτησης φωτομετρικά στοιχεία συντελεστή απόδοσης καμπύλες φωτεινής ροής και γενικά όλο το απαιτούμενο πληροφοριακό υλικό.

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι προϊόντα γνωστού κατασκευαστικού οίκου που ασχολείται συστηματικά με την κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και θα τυγχάνει υψηλής εκτίμησης για την ποιότητα των σωμάτων και θα μπορεί αυτό να το πιστοποιεί και θα μπορεί να μετρά την φωτεινή απόδοση των φωτιστικών σωμάτων.

Τα προβλεπόμενα να εγκατασταθούν φωτιστικά σώματα θα είναι πλήρη συρματωμένα και δοκιμασμένα στο εργοστάσιο κατασκευής τους και θα περιλαμβάνουν τους λαμπτήρες, τις λυχνιολαβές, τις τυχόν απαιτούμενες διατάξεις έναυσης και διόρθωσης συντελεστή ισχύος, τους ακροδέκτες σύνδεσης με τις προσερχόμενες και απερχόμενες γραμμές, τις διατάξεις στερέωσης και ανάρτησης και κάθε εξάρτημα απαραίτητο για την κανονική και ασφαλή λειτουργία τους.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των φωτιστικών σωμάτων θα έχουν υποστεί κατεργασία έναντι οξείδωσης ήτοι, απορρύπανση, αποβολή σκουριάς, φωσφάτωση ή και επίστρωση ειδικού υποστρώματος βαφής ανθεκτικής στην υγρασία μεγάλης ικανότητας πρόσφυσης και ισχυρών αντισκωρικών ιδιοτήτων. Η τελική επίστρωση βαφής θα γίνει σε κλίβανο υψηλής θερμοκρασίας. Οι επιφάνειες ανάκλασης των Φωτιστικών σωμάτων θα είναι λευκές με συντελεστή ανάκλασης 80% τουλάχιστον. Οι υπόλοιπες επιφάνειες θα είναι χρώματος της εκλογής της Επίβλεψης.

Όλα τα μεταλλικά φωτιστικά σώματα θα γειωθούν. οι εσωτερικές συρματώσεις θα είναι κατάλληλες για υψηλές θερμοκρασίες. Η συρμάτωση διαδοχικών φωτιστικών σωμάτων θα είναι εσωτερική.

γ. Έλεγχοι και δοκιμές

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών ο ανάδοχος θα προβεί στους πιο κάτω ελέγχους και δοκιμές με την παρουσία της Επίβλεψης. Οι έλεγχοι και οι δοκιμές θα γίνουν με όργανα του Αναδόχου και θα επαναλαμβάνονται μέχρι να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Αν κατά τις δοκιμές διαπιστωθούν βλάβες, ανεπάρκεια, μειονεκτήματα, ελαττώματα και γενικά κακή ποιότητα των υλικών, μηχανημάτων, διατάξεων ή συστημάτων ή ακόμα και ολοκλήρων τμημάτων της εγκατάστασης, ο Ανάδοχος οφείλει να κάνει αμέσως τις απαιτούμενες επισκευές, συμπληρώσεις, αντικαταστάσεις, διορθώσεις και ρυθμίσεις και να επαναλάβει τις δοκιμές μέχρι τα αποτελέσματα να κριθούν ικανοποιητικά.

Αν κατά την εκτέλεση των δοκιμών προκληθούν ζημιές, βλάβες, φθορές ή δυστυχήματα στο προσωπικό, στις εγκαταστάσεις και στα υλικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανορθώσει τις ζημιές αυτές με δικές του δαπάνες.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει αν και όταν απαιτηθεί τις δοκιμές και τους ελέγχους με την παρουσία των εκπροσώπων της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν.

Εκτός από τους ελέγχους και τις δοκιμές που αναφέρονται πιο κάτω ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και οποιαδήποτε άλλη δοκιμή ή έλεγχο που κρίνεται από την Επίβλεψη αναγκαία για την παραλαβή της εγκατάστασης.

Δοκιμή αντίστασης μόνωσης προς γη

Η δοκιμή της αντίστασης μόνωσης προς την γη θα γίνει μετρώντας την αντίσταση μόνωσης έναντι της γης κάθε τμήματος της εγκατάστασης το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ δυο διαδοχικών ασφαλειών ή βρίσκεται μετά την τελευταία αντίσταση.

Η αντίσταση αυτή δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 250000 ΩΜ για συνεχή τάση μέχρι 250V ή 500000 ΩΜ για συνεχή τάση πάνω από 250 V και για αγωγούς με διατομή μέχρι 10 mm2. Για αγωγούς με διατομή μεγαλύτερη των 10 mm2 γίνεται δεκτό ότι η μόνωση μεταβάλλεται αντίστροφα ανάλογα με την διάμετρο των αγωγών. Οι μετρήσεις αυτές θα γίνονται με συνεχές ρεύμα τάσης δοκιμής 220 V - 500 V για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από ένα λεπτό και ο αρνητικός πόλος θα συνδέεται στην ελεγχόμενη γραμμή.

Κατά την διάρκεια των δοκιμών οι ασφάλειες, οι διακόπτες και οι λαμπτήρες θα βρίσκονται σε λειτουργία ενώ οι μόνιμες συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεμένες.

Δοκιμή αντίστασης μόνωσης μεταξύ αγωγών

Οι μετρούμενες τιμές αντίστασης μόνωσης μεταξύ αγωγών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες με τις οριζόμενες στην παραπάνω δοκιμή αντιστάσεων μόνωσης προς την γη.

Κατά την διάρκεια των δοκιμών οι ασφάλειες και οι διακόπτες θα βρίσκονται σε λειτουργία ενώ οι λαμπτήρες και όλες οι λοιπές συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεμένες.

Δοκιμές αντίστασης μόνωσης προς την γη αλλά και μεταξύ αγωγών θα γίνουν και για τις μόνιμες ηλεκτρικές συσκευές της εγκατάστασης.

Μετρήσεις Αντιστάσεων Γειώσεων

Οι μετρήσεις των αντιστάσεων γειώσεων θα γίνουν σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 “Απαιτήσεις ηια Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις”.

Οι μετρήσεις θα γίνονται κατά ελάχιστο 48 ώρες μετά την τελευταία βοοχόπτωση.

Δοκιμή λειτουργίας της εγκατάστασης

Κατά την δοκιμή αυτή ελέγχεται η σωστή σύνδεση των διακοπτών (όχι διακόπτες στον ουδέτερο), η συνέχεια των γειώσεων και η συνέχεια των αγωγών σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλή και κανονική λειτουργία της εγκατάστασης.

Έλεγχοι και Δοκιμές Φωτιστικών Σωμάτων

Θα ελεγχθούν οι θέσεις, οι αναρτήσεις και η καλαίσθητη εμφάνιση , της εγκατάστασης και σύνδεσης, με τα δίκτυα τροφοδοσίας τους, όλων των φωτιστικών σωμάτων.

Επίσης θα γίνουν επί τόπου του έργου αντιπροσωπευτικές μετρήσεις του συνφ των διαφόρων τύπων των φωτιστικών σωμάτων.

Έλεγχοι και Δοκιμές Πίνακα

Κατά την πλήρη αποπεράτωση της εγκατάστασης και πριν ο πίνακας τεθεί υπό τάση, θα ελεγχθεί η σωστή συνδεσμολογία αυτού η ηλεκτρική συνέχεια του και η ύπαρξη γείωσης. Στην συνέχεια ο πίνακας τίθεται υπό τάση, ελέγχεται η κανονική του λειτουργία και διενεργούνται οι έλεγχοι και δοκιμές, που αναφέρονται παραπάνω.

Καλωδιώσεις

Όλοι οι αγωγοί, οι οποίοι επί το πλείστον θα είναι τύπου ΑΟ5W-U (ΝΥΜ) και J1W-R (ΝΥΥ), θα οδεύουν εντός σπιράλ από σκληρό πλαστικό ενδοδαπέδια.

Το τμήμα τις καλωδίωσης που θα οδεύει επί του μεταλλικού σκελετού όπως προαναφέρθηκε θα οδεύει εντός ευθύγραμμου πλαστικού σωλήνα από σκληρό PVC

- Ε.3.3.8.2  Τρόπος επιμέτρησης

α. Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Οι κάθε φύσης ηλεκτρικές σωληνώσεις (πλαστικές ή μεταλλικές) εντοιχισμένες , ορατές θα επιμετρούνται μετά την πλήρη διαμόρφωση και τοποθέτηση τους σε μέτρα πραγματικού αξονικού μήκους. Θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας κατασκευής σωληνώσεων όλα τα αναγκαία εξαρτήματα αυτών.

β. Ηλεκτρικοί αγωγοί και καλώδια

Το μήκος των αγωγών που θα τοποθετηθούν μέσα στις σωληνώσεις θα λαμβάνεται ίσο προς το μήκος της αντίστοιχης σωλήνωσης πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των αγωγών που διέρχονται μέσα στην σωλήνωση χωρίς άλλη προσαύξηση.

Η πιο πάνω επιμέτρηση θα γίνεται για κάθε είδος και διατομή αγωγού.

Τα τμήματα των αγωγών που προεξέχουν για να συνδεθούν στους πίνακες διανομής ή στις ηλεκτρικές συσκευές δεν θα επιμετρούνται ιδιαίτερα θεωρούμενα ότι περιλαμβάνονται σαν συμβατική προσαύξηση στις μονάδες προμήθειας και τοποθέτησης των διαφόρων τύπων ηλεκτρικών αγωγών.

Επίσης δεν θα επιμετρούνται ιδιαίτερα τα ακροπέδιλα που τοποθετούνται στα άκρα των πολύκλωνων αγωγών για την σύνδεση τους στους ακροδέκτες των ηλεκτρικών συσκευών.

Τα ηλεκτρικά καλώδια θα επιμετρούνται κατ' είδος και διατομή σε μέτρα πραγματικού αξονικού μήκους. τα κουτιά διακλάδωσης των καλωδίων επιμετρούνται ιδιαίτερα σε τεμάχια.

γ. Ρευματοδότες, Όργανα και Συσκευές

Οι ρευματοδότες, τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων διακοπής, οι διακόπτες φωτισμού, οι μικροαυτόματοι διακόπτες, οι ασφάλειες, οι διακόπτες πάσης φύσεως, οι διατάξεις προστασίας εκκίνησης και ελέγχου κινητήρων, τα πάσης φύσης όργανα μέτρησης, οι ενδεικτικές λυχνίες και κάθε όργανο που εγκαθίστανται σε πίνακα ή στα κυκλώματα φωτισμού και κίνησης επιμετρούνται κατά τεμάχια πλήρως τοποθετημένα σε κατάσταση λειτουργίας.

Οι ηλεκτρικές συσκευές επιμετρούνται κατά τεμάχια πλήρως εγκατεστημένα.

Τα εξαρτήματα στερέωσης και σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών με τα ηλεκτρικά δίκτυα θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στις τιμές προμήθειας και τοποθέτησης κάθε συσκευής και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.

δ. Ηλεκτρικός Πίνακας

Τα όργανα διακοπής, ασφάλισης, ένδειξης, μέτρησης κλπ. του πίνακα επιμετρούνται όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Ο τυποποιημένος ηλεκτρικός πίνακας τύπου STAB επιμετρείται κατά τεμάχιο όπως αναφέρεται στο τιμολόγιο.

- Ε.3.3.8.3.  Αντικείμενο Πληρωμής Στοιχείων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Οι τιμές μονάδας των διαφόρων εργασιών της εγκατάστασης περιλαμβάνουν την προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση όλων των αναγκαίων υλικών και μικρούλικων, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκίμων, καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική με την εγκατάσταση, που αναφέρεται ή όχι στο παρόν άρθρο, απαραίτητη όμως για την πλήρη και άρτια λειτουργία της εγκατάστασης.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται ακόμη και τα κάθε φύσης έξοδα που αφορούν τα εργαλεία καθώς και τα μηχανήματα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

Οι τιμές μονάδας των καλωδίων και σωλήνων περιλαμβάνουν και την προμήθεια και τοποθέτηση όλων των μικρούλικων (ακροδέκτες, κοχλίες. κασσίτερος. κλπ ) κάθε εργασία κοπής, σύνδεσης μεταξύ των και μετά των διαφόρων στοιχείων της εγκατάστασης δοκιμής και καθαρισμού, καθώς και κάθε δαπάνη για την διάνοιξη, διαμόρφωση αποκατάσταση τυχόν ζημιών που θα προκληθούν και των διελεύσεων των καλωδίων.

Οι τιμές μονάδας του ηλεκτρικού πίνακα, περιλαμβάνει την συναρμολόγηση μεταφορά, στερέωση του και σύνδεση του επί των διαφόρων στοιχείων της εγκατάστασης και γενικά κάθε εργασία για την πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης.

Οι τιμές μονάδας των μικροαυτομάτων διακοπτών, ραγοδιακοπτών, οργάνων μέτρησης γειώσεων, κλπ. περιλαμβάνουν τη μεταφορά, στερέωσή σύνδεση επί των διαφόρων στοιχείων της εγκατάστασης και γενικά κάθε εργασία για την πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης.

- Ε.3.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

- Ε.3.4.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ε.3.4.1.1. ΓΕΝΙΚΑ

Προβλέπεται η εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής για την πιθανή θέση εργασίας στην αίθουσα της πύλης. Στην πύλη επίσης θα τοποθετηθεί και σύστημα ασφαλείας.

- Ε.3.4.1.2   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η τηλεφωνική παροχή στην θέση εργασίας θα γίνει και αυτή υποδαπέδια.

Για την ασφάλεια του χώρου, προτείνεται η τοποθέτηση μαγνητικών επαφών δαπέδου σε όλες της θύρες της Πύλης, όπως φαίνεται στα σχετικά σχεδιαγράμματα. Στην ίδια βάση που θα τοποθετηθεί ο ηλεκτρικός πίνακας, θα τοποθετηθεί και ο πίνακας ασφαλείας, το πληκτρολόγιο ενεργοποίησης – απενεργοποίησης καθώς και μία σειρήνα πανικού.

Ε.3.4.1.3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως ισχύουν σήμερα  μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους.

-Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

-Νέος κανονισμός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών ΦΕΚ Β 767/31-12-92.

-Κανονισμός τοποθέτησης και συντήρησης δευτερευουσών εγκαταστάσεων ΦΕΚ Β 269/08-04-71.

Η τηλεφωνική εγκατάσταση θα εκτελεσθεί ώστε να είναι σε απόλυτη κανονισμούς του ΟΤΕ που ισχύουν.

- Ε.3.4.1.4. Καλωδιώσεις, Σωληνώσεις Πρίζες

Τα καλώδια θα είναι συνεχή και οι ενώσεις αγωγών θα γίνονται μόνο στα κουτιά οργάνων διακοπής της πρίζας τηλεφώνου.

Απαγορεύεται η όδευση καλωδίων σε κοινό σωλήνα με καλώδια ισχυρών ρευμάτων. Η πρίζα τηλεφώνου θα εγκατασταθεί στο έπιπλο της θέσης εργασίας.

Το καλώδιο παροχής θα  UTP, κατάλληλο για την εν λόγω εργασία, κατηγορίας CAT 6, με πλέγμα προστασίας, με τέσσερα ζεύγη μονόκλωνων αγωγών.

- Ε.3.4.2.  Πυροσβεστικά Μέσα

Όπως φαίνεται στα σχετικά σχεδιαγράμματα το κτίριο θα εξοπλιστεί με πέντε φορητούς πυροσβεστήρες  κόνεως ΡΑ6 και ένα πυροσβεστήρα CO2.

Ε.3.4.2.1  Πυροσβεστήρες  Σκόνης

Ο τύπος, κατασβεστική ικανότητα και τα υπόλοιπα στοιχεία κάθε πυροσβεστήρα θα είναι γραμμένα στην πρόσοψή του, σύμφωνα με τις Ελληνικές προδιαγραφές.

Το κυρίως κυλινδρικό δοχείο, που περιέχει την ξηρή σκόνη θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα που πληρεί τις προδιαγραφές και θα έχει υποβληθεί σε δοκιμαστική υδραυλική πίεση 25 ατμοσφαιρών και σε πίεση θραύσης 75  ατμοσφαιρών.

Στο πάνω μέρος του δοχείου θα υπάρχει κατάλληλη χειρολαβή, ενώ ο πυθμένας θα φέρει σιδερένια στεφάνη ή ειδική κατασκευή για να μην εφάπτεται στο έδαφος.

Στο πάνω μέρος θα υπάρχει οπή πλήρωσης με πώμα από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο, εφοδιασμένο με βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης.

Το φιαλίδιο Θα έχει υποβληθεί σε δοκιμαστική πίεση 250 ατμ.

Το μήκος εκτόξευσης της σκόνης κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,5 m.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κ.Υ.Α 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005), κατά τη διαδικασία σήμανσης των πυροσβεστήρων στην περίπτωση που πραγματοποιείται ανανέωση και αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού θα τοποθετείται αυτοκόλλητη, ανεξήτηλη και ευανάγνωστη ετικέττα επί του πυροσβεστήρα που θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της αναγνωρισμένης εταιρίας που πραγματοποίησε την αντικατάσταση καθώς και το έτος που έγινε η εργασία αυτή. Η ετικέττα αυτή θα έχει διαφορετικό χρώμα ανά έτος, ανάλογα με το ψηφίο λήξης του έτους ως εξής: Άσπρο για τα λήγοντα σε 0, Κίτρινο για τα λήγοντα σε 1, Πορτοκαλί για τα λήγοντα σε 2, Καφέ για τα λήγοντα σε 3, Πράσινο για τα λήγοντα σε 4, Μπλέ για τα λήγοντα σε 5, Μώβ για τα λήγοντα σε 6, Γκρί για τα λήγοντα σε 7, Βυσσινί για τα λήγοντα σε 8, Μαύρο για τα λήγοντα σε 9.

- Ε.3.4.3.  Σύστημα Ασφαλείας

Στο κτίριο θα τοποθετηθεί σύστημα ασφαλείας το οποίο θα περιλαμβάνει πίνακα ασφαλείας, πληκτρολόγιο, μαγνητική επαφή, ανιχνευτές χώρου και σειρήνα συναγερμού.

- Ε.3.4.3.1  Πίνακας Ασφαλείας

Ο πίνακας ασφαλείας θα είναι ένα σύστημα ελέγχου / επικοινωνίας τελευταίας τεχνολογίας με μικροεπεξεργαστή. Θα είναι περιορισμένων διαστάσεων και θα εμπεριέχει ηλεκτρονική πλακέτα διπλής στρώσης με προστατευτικά πυρίτια για την γραμμή τροφοδοσίας, ευαισθησία στη λήψη τόνων και μικροεπεξεργαστή. Ο πίνακας θα είναι 12 ζωνών και θα πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

. Δυνατότητα διασταυρωμένων ζωνών,

. 15 κωδικών χρήστη

. Προγραμματισμός από το πληκτρολόγιο

. 10 προγραμματιζόμενες εξόδους

. 4 ενσωματωμένες προγραμματιζόμενες εξόδους ρελέ

. Χρονόμετρο πραγματικού χρόνου με υπενθύμιση ρύθμισης ώρας

. 3 καταστάσεις κινδύνου από το πληκτρολόγιο

. Υποστήριξη τηλεφωνικών αριθμών

. Τεστ συσσωρευτή ανά 10’’ μετά την ενεργοποίησή του

Ο πίνακας θα είναι πλήρης έτοιμος για τοποθέτηση και λειτουργία μετά τις απαραίτητες συνδέσεις και ρυθμίσεις. Στο πίνακα θα είναι ενσωματωμένο το τροφοδοτικό του και συσσωρευτής μολύβδου επαναφορτιζόμενος, απαραίτητος για την λειτουργία της εγκατάστασης σε περίπτωση απώλειας του ηλεκτρικού δικτύου.

Ο πίνακας θα ελέγχει τα συστήματα, θα επεξεργάζεται τα εισερχόμενα σήματα  και ανάλογα της κατάστασης της οποίας θα βρίσκεται το όλο σύστημα θα ενεργεί. Σε κατάσταση ετοιμότητας όταν δεχθεί σήμα ότι η θύρα εισόδου άνοιξε ή κάποιος από τους ανιχνευτές ενεργοποιήθηκαν (λόγω κίνησης) θα δώσει εντολή για την ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού.

- Ε.3.4.3.2  Πληκτρολόγιο

Το πληκτρολόγιο θα είναι κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση φωτιζόμενο με πορτάκι προστασίας των πλήκτρων για χρήση σε σύστημα ασφαλείας – συναγερμού, με κωδικούς από 1 έως 14 ψηφία, χωρίς απώλεια μνήμης από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα έχει δυνατότητα επιλογής εναλλασόμενης και στιγμιαίας λειτουργίας με ρύθμιση χρόνου από 1’’ έως 255’’ , με τάμπερ προστασίας για την αποκόλληση από το τοίχο.

Κατά την είσοδο στο κτίριο μέσω της μαγνητικής επαφής ενεργοποιείται το σύστημα με μια χρόνο καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων, χρόνος απαραίτητος για τη πληκτρολόγηση του κωδικού και απενεργοποίηση του συστήματος. Αν δεν είναι έτσι το σύστημα μετά το πέρας της χρόνο καθυστέρησης θα ενεργοποιήσει το συναγερμό.

- Ε.3.4.3.3  Μαγνητική Επαφή

Η μαγνητική επαφή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση στη θύρα.

Θα αποτελείται από δύο τεμάχια. Το ένα θα τοποθετηθεί στη θύρα και το άλλο στο πλαίσιο, έτσι ώστε να λειτουργεί ως διακόπτης, δηλαδή κλειστή επαφή όταν τα δύο μέρη απομακρύνονται (ανοικτή πόρτα) και ανοικτή επαφή όταν τα δύο μέρη συμπίπτουν (κλειστή πόρτα).

- Ε.3.6.3.4  Σειρήνα Συναγερμού

Η σειρήνα συναγερμού θα είναι κατάλληλη για συστήματα συναγερμού και τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Θα διαθέτει φλας, θα τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο και θα φέρει συσσωρευτή επαναφορτιζόμενο. Θα είναι χαμηλής κατανάλωσης και θα παράγει ήχο τουλάχιστον 110 db.

- Ε.3.6.3.5  Εγκατάσταση

Το σύστημα ασφαλείας κρίνεται σκόπιμο να τοποθετηθεί λόγο της χρήσης του κτιρίου.

Όπως προαναφέρθηκε το σύστημα ασφαλείας θα περιλαμβάνει πίνακα ασφαλείας, πληκτρολόγιο, μαγνητική επαφή, ανιχνευτές χώρου και σειρήνα συναγερμού. Όλα τα επιμέρους εξωτερικά συστήματα θα συνδεθούν με το πίνακα ασφαλείας μέσω καλωδίου 6*0,22 mm2  επικασσιτερωμένου κατάλληλου για εγκαταστάσεις συναγερμού. Το καλώδιο θα οδεύει εντός πλαστικών σωλήνων ηλεκτρικών γραμμών Φ 13,5 mm. Απαγορεύεται η διακλάδωση του αγωγού σε κιτία όπου υπάρχουν αγωγοί της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή άλλων συστημάτων.

Αθήνα Αύγουστος 2010

Οι Συντάξαντες

Σωτήρης Βογιατζής     Αννα Αρβανιτάκη    Παναγιώτης Τριανταφυλλάκος

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχ   Δρ. Πολιτικος Μηχ   Η/Μηχανολογος Μηχ

J. Dimakopoulos, Sanmicheli nei territori veneziani del Mediterraneo orientale, Architectura, Linguagio e cultura nel Cincuecento, Milano 1995,  σ. 210-225.

J. Dimakopoulos, The Gesu and Pantokrator gates and a proposal for their Sympatehtic Use, Europa Nostra Bulletin, 56-57, 2003, σ. 97-106.

Χ. Τζομπανάκη, Χάνδακας. Η πόλη και τα τείχη, Ηράκλειο 1996, σ. 220.

Χ. Τζομπανάκη, Χάνδακας..., ο.π., Ηράκλειο 1996, σ. 252.

Ι. Στεριώτου, Τα βενετικά τείχη..., ο.π., σ. 31.

Ι. Στεριώτου, Τα βενετικά τείχη..., ο.π., σ. 174.

Χ. Τζομπανάκη, Χάνδακας..., ο.π., Ηράκλειο 1996, σ. 534.