# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	                  Έργο: EΡΓΟ: Προμήθεια  μικρών εργαλείων χειρός

# ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                            Κ.Α. 20-7135.065                     για το έτος 2012

# Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

# ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Η  παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη συντάχθηκε με σκοπό την προμήθεια μικρών εργαλείων χειρός (CPV 44510000-8)  για τους ηλεκτροτεχνίτες του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης. Τα εν λόγο εργαλεία είναι απαραίτητα για τις εργασίες κατασκευής και συντήρησης που πραγματοποιούνται καθημερινά στα δίκτυα Δημοτικού φωτισμού σε οδούς, πάρκα και πλατείες του Δήμου μας.

Η συγκεκριμένη προμήθεια προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2012.

Όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους.

Τα προς προμήθεια εργαλεία θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής.

Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Άρθρο 1 | # Πένσα ενδεικτικού τύπου KNIPEX 03 06 180 Τσιμπίδα; επιχρωμιωμένη. Λαβές; μονωμένη με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE. Πρότυπο μόνωσης; IEC 60900 DIN EN 60900. Ονομαστική διάσταση; 180 mm. 180; mm. 264; g. |
| --- | --- |
| Άρθρο 2 | # Πολύγωνο Κλειδί ενδεικτικού τύπου KNIPEX 98 01 14 Πρότυπο μόνωσης; IEC 60900 DIN EN 60900. Άνοιγμα παράλληλων πλευρών S; 14; mm. Μήκος l max; 195.0; mm. Πλάτος κεφαλής b μέγ.; 23; mm. Πάχος κεφαλής a μέγ.; 12; mm. Ύψος γωνίας h μέγ.; 24; mm. 147; g. |
| Άρθρο 3 | # Πολύγωνο Κλειδί ενδεικτικού τύπου KNIPEX 98 01 17 Πρότυπο μόνωσης; IEC 60900 DIN EN 60900. Άνοιγμα παράλληλων πλευρών S; 17; mm. Μήκος l max; 205.0; mm. Πλάτος κεφαλής b μέγ.; 27; mm. Πάχος κεφαλής a μέγ.; 13; mm. Ύψος γωνίας h μέγ.; 26; mm. 184; g. |
| Άρθρο 4 | # Πολύγωνο Κλειδί ενδεικτικού τύπου KNIPEX 98 01 19 Πρότυπο μόνωσης; IEC 60900 DIN EN 60900. Άνοιγμα παράλληλων πλευρών S; 19; mm. Μήκος l max; 225.0; mm. Πλάτος κεφαλής b μέγ.; 30; mm. Πάχος κεφαλής a μέγ.; 14; mm. Ύψος γωνίας h μέγ.; 28; mm. 245; g. |
| Άρθρο 5 | # Γαλλικό κλειδί ενδεικτικού τύπου KNIPEX 98 07 250 ρυθμιζόμενο Εργαλείο; επιχρωμιωμένη. Λαβή; χυτή ηλεκτρολογική μόνωση. Πλάτος σιαγόνων; 8,0; mm. Πλάτος κεφαλής; 16; mm. Μήκος; 73,0; mm. Βάθος; 20,0; mm. 30; mm. 1 1/8; Ίντσες. 520; g. 260; mm. |
| Άρθρο 6 | # Ελεγκτής τάσης με ζεύξη φορτίου ενδεικτικού τύπου KNIPEX 98 60 04 Πρότυπο μόνωσης; DIN VDE 0682-401 IEC 61243-3 EN 61243-3. 1400; mm. 188; g. |
| Άρθρο 7 | # Γκαζοτανάλια ενδεικτικού τύπου KNIPEX Alligator 88 06 250 Τσιμπίδα; επιχρωμιωμένη. Λαβές; μονωμένη με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE. Πρότυπο μόνωσης; IEC 60900 DIN EN 60900. θέσεις ρύθμισης; 9. 46; mm. 250; mm. 374; g. |
| Άρθρο 8 | # Πλαγιοκόφτης ενδεικτικού τύπου KNIPEX 70 06 160 Τσιμπίδα; επιχρωμιωμένη. Λαβές; μονωμένη με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE. Μορφή; 0. Πρότυπο μόνωσης; IEC 60900 DIN EN 60900. Ονομαστική διάσταση; 160 mm. 160; mm. 216; g. |
| Άρθρο 9 | # Γάντια ηλεκτρολόγου ενδεικτικού τύπου KNIPEX 98 65 41 Πρότυπο μόνωσης; IEC 60903 DIN EN 60903. Νο; 10. 288; g. |
| Άρθρο 10 | # Γάντια ηλεκτρολόγου ενδεικτικού τύπου KNIPEX 98 65 40 Πρότυπο μόνωσης; IEC 60903 DIN EN 60903. Νο; 9. 290; g. |
| Άρθρο 11 | # Κατσαβίδι για σταυρόβιδες ενδεικτικού τύπου KNIPEX 98 24 01 Μύτη; μαυρισμένη. Λαβή; μονωτική λαβή περισσοτέρων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE. Πρότυπο μόνωσης; IEC 60900 DIN EN 60900. Νο; PH 1. Μήκος λάμας; 80; mm. Μήκος λάμας χωρίς μόνωση; 15; mm. Μήκος λαβής; 107; mm. Διάμ. λάμας; 4,5; mm. Ονομαστική διάσταση; PH 1. 187; mm. 58; g. |
| Άρθρο 12 | # Κατσαβίδι για σταυρόβιδες ενδεικτικού τύπου KNIPEX 98 24 02 Μύτη; μαυρισμένη. Λαβή; μονωτική λαβή περισσοτέρων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE. Πρότυπο μόνωσης; IEC 60900 DIN EN 60900. Νο; PH 2. Μήκος λάμας; 100; mm. Μήκος λάμας χωρίς μόνωση; 18; mm. Μήκος λαβής; 112; mm. Διάμ. λάμας; 6; mm. Ονομαστική διάσταση; PH 2. 212; mm. 94; g. |
| Άρθρο 13 | # Κατσαβίδι για βίδες εγκοπής ενδεικτικού τύπου KNIPEX 98 20 25 Μύτη; μαυρισμένη. Λαβή; μονωτική λαβή περισσοτέρων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE. Πρότυπο μόνωσης; IEC 60900 DIN EN 60900. Μήκος λάμας; 2,5; mm. Πάχος λάμας; 0,4; mm. Μήκος λάμας; 75; mm. Μήκος λάμας χωρίς μόνωση; 15; mm. Μήκος λαβής; 102; mm. 177; mm. 32; g. |
| Άρθρο 14 | # Κατσαβίδι για βίδες εγκοπής ενδεικτικού τύπου KNIPEX 98 20 40 Μύτη; μαυρισμένη. Λαβή; μονωτική λαβή περισσοτέρων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE. Πρότυπο μόνωσης; IEC 60900 DIN EN 60900. Μήκος λάμας; 4,0; mm. Πάχος λάμας; 0,8; mm. Μήκος λάμας; 100; mm. Μήκος λάμας χωρίς μόνωση; 15; mm. Μήκος λαβής; 102; mm. Ονομαστική διάσταση; 4,0 mm. 202; mm. 38; g. |
| Άρθρο 15 | # Κατσαβίδι για βίδες εγκοπής ενδεικτικού τύπου KNIPEX 98 20 55 Μύτη; Μαυρισμένη. Λαβή; μονωτική λαβή περισσοτέρων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE. Πρότυπο μόνωσης; IEC 60900 DIN EN 60900. Μήκος λάμας; 5,5; mm. Πάχος λάμας; 1,0; mm. Μήκος λάμας; 125; mm. Μήκος λάμας χωρίς μόνωση; 15; mm. Μήκος λαβής; 107; mm. Ονομαστική διάσταση; 5,5 mm. 232; mm. 69; g. |
| Άρθρο 16 | # Κατσαβίδι για βίδες εγκοπής ενδεικτικού τύπου KNIPEX 98 20 65 Μύτη; μαυρισμένη. Λαβή; μονωτική λαβή περισσοτέρων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE. Πρότυπο μόνωσης; IEC 60900 DIN EN 60900. Μήκος λάμας; 6,5; mm. Πάχος λάμας; 1,2; mm. Μήκος λάμας; 150; mm. Μήκος λάμας χωρίς μόνωση; 15; mm. Μήκος λαβής; 112; mm. Ονομαστική διάσταση; 6,5 mm. 262; mm. 105; g. |
| Άρθρο 17 | # Μονωμένο καρυδάκι για βίδες εξαγωνικής κεφαλής με εσωτερικό καρέ 1/2" ενδεικτικού τύπου KNIPEX 98 37 10 Πρότυπο μόνωσης; IEC 60900 DIN EN 60900. Άνοιγμα παράλληλων πλευρών S; 10; mm. μέγιστη εξωτερική διάμετρος; 18,7; mm. Καρέ σύνδεσης σε ίντσες; 1/2; Ίντσες. 32; g. |
| Άρθρο 18 | # Μονωμένο καρυδάκι για βίδες εξαγωνικής κεφαλής με εσωτερικό καρέ 1/2" ενδεικτικού τύπου KNIPEX 98 37 14 Πρότυπο μόνωσης; IEC 60900 DIN EN 60900. Άνοιγμα παράλληλων πλευρών S; 14; mm. μέγιστη εξωτερική διάμετρος; 23,7; mm. Καρέ σύνδεσης σε ίντσες; 1/2; Ίντσες. 39; g. |
| Άρθρο 19 | # Μονωμένο καρυδάκι για βίδες εξαγωνικής κεφαλής με εσωτερικό καρέ 1/2" ενδεικτικού τύπου KNIPEX 98 37 17 Πρότυπο μόνωσης; IEC 60900 DIN EN 60900. Άνοιγμα παράλληλων πλευρών S; 17; mm. μέγιστη εξωτερική διάμετρος; 27,5; mm. Καρέ σύνδεσης σε ίντσες; 1/2; Ίντσες. 61; g. |
| Άρθρο 20 | # Μονωμένο καρυδάκι για βίδες εξαγωνικής κεφαλής με εσωτερικό καρέ 1/2" ενδεικτικού τύπου KNIPEX 98 37 19 Πρότυπο μόνωσης; IEC 60900 DIN EN 60900. Άνοιγμα παράλληλων πλευρών S; 19; mm. μέγιστη εξωτερική διάμετρος; 30,0; mm. Καρέ σύνδεσης σε ίντσες; 1/2; Ίντσες. 73; g. |
| Άρθρο 21 | # Άλλεν ενδεικτικού τύπου ΒΕΤΑ 96Ν/G7 Διαστάσεων 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm |
| Άρθρο 22 | # Αμπεροτσιμπίδα ενδεικτικού τύπου FERVE F- 1707 # ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: # 1000 A. Aμπερόμετρο. Οθόνη: LCD. Κράτηση δεδομένων. Αυτόματη απενεργοποίηση.. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Μετρητής Συνεχειας: Η σειρήνα ενεργοποιείται όταν βρίσκει αντίσταση μικρότερη από 30 ohms. Τροφοδοσία: 1, 9 V, μπαταρία 6F22. Συνθήκες λειτουργίας: (0 ~ 40) ° C, 70% max. RH. Συνθήκες αποθήκευσης: (-10 ~ 50) ° C, 80% max. RH. Μέτρα AC / DC ρεύματος, AC / DC τάσης, αντίστασης, διόδων, συνέχεια. |
| Άρθρο 23 | # Παπούτσια ασφαλείας ενδεικτικού τύπου COFRA ELECTRICAL E WRU # (με σόλα πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας με αντίσταση στον ηλεκτρισμό) Περιγραφή; Μονάδα; Cofra αποτέλεσμα; EN 345 απαίτηση. Αντίσταση ηλεκρτροπληξίας; MΩ; > 2000; > 1000. CAN/CSA Z195-02; Τάση δοκιμής 18.000 Volts Χρόνος δοκιμής 1min; mA; 0,250; ≤ 1. |
| Άρθρο 24 | # Φλόγιστρο ενδεικτικού τύπου ROTENBERGER |

|  | Ηράκλειο 3 / 12/ 2012 | Ηράκλειο 3 / 12 / 2012 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συντάχθηκε | Ο Υπεύθυνος του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης |  |  |  |
|  | Αρχαύλης Εμμανουήλ | Αρχαύλης Εμμανουήλ |  |  |  |
|  | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  |  |  |
|  | Αρχαύλης Εμμανουήλ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  |  |  |  |
|  | Ηράκλειο 3/12/2012 |  |  |  |  |
|  | Θεωρήθηκε |  |  |  |  |
|  | Ο προϊστάμενος |  |  |  |  |
|  | της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας |  |  |  |  |