| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΗ ΟΙΚΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΥΛΑΦ ΠΑΛΜΕ |
| --- | --- | --- |

Τεχνική Έκθεση

Η παρούσα μελέτη αφορά στην στατική και λειτουργική αποκατάσταση οικίας που ρυμοτομείται επί της οδού Ούλαφ Πάλμε κατά την εφαρμογή του σχεδίου πόλης.

Πρόκειται για ισόγεια κατοικία με φέρον σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία από οπτόπλινθους. Κατά τη ρυμοτόμηση καθαιρείται τμήμα της οικίας , ενώ το υπόλοιπο καθίσταται στατικά και λειτουργικά ανεπαρκές. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τόσο τον τρόπο ρυμοτόμησης της οικίας όσο και την αποκατάσταση των βλαβών που θα προκύψουν από αυτή, προκειμένου η οικία να καταστεί και πάλι ασφαλής και λειτουργική.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη εν συντομία είναι:

- Υποστύλωση εναπομείναντος τμήματος οικίας

- Καθαίρεση κουφωμάτων, τοιχοποιίας και δαπέδων

- Αδιατάρακτη κοπή σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα κατά μήκος της ρυμοτομικής γραμμής

- Καθαίρεση ρυμοτομούμενου τμήματος και απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης

- Κατασκευή νέας πεδιλοδοκού και τριών (3) νέων  υποστυλωμάτων και νέας δοκού από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και οπλισμούς B500c .

- Σύνδεση της παλιάς πλάκας με τη νέα δοκό με βλήτρα και ενίσχυση των παλιών δοκών και πλακών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Cs20/25.

- Αποκατάσταση τοιχοποιίας, κατασκευή επιχρισμάτων, τοποθέτηση κουφωμάτων και αποκατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Ο συντάκτης

Μπιμπάκης Γιάννης

Πολιτικός Μηχανικός