ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

# 1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού του κέντρου  εκπαίδευσης και πολιτισμού στην νέα Αλικαρνασσό στον δήμο Ηρακλείου. Η παρούσα τεχνική περιγραφή συνοδεύεται από τα σχέδια, το τεύχος υπολογισμών της στατικής μελέτης εφαρμογής, τα τεύχη προμετρήσεων και προϋπολογισμού  καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές.

# 2.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Πρόκειται για ένα κτίριο  που αποτελείται από ένα υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο. Το κτίριο έχει σχήμα ορθογωνικό με μέγιστες διαστάσεις στο υπόγειο (12,75m x 21,20m) και  στην ανωδομή (12,65m x 18,75m).

Ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και η ποιότητα χάλυβα οπλισμού είναι Β500c. ‘Ολοι οι οπλισμοί θα καλύπτονται με σκυρόδεμα 2-2,5 cm και στη θεμελίωση με 5cm.

Τα μεταλλικά τμήματα της κατασκευής είναι από μορφοχάλυβα S275 και οι ξύλινες κατασκευές από σύνθετη ξυλεία GL28h.

Τα ύψη των ορόφων είναι: Υπόγειο 3,80μ, Ισόγειο 4,80 μ., Α’ όροφος  3.45μ.

Δεν προβλέπεται μελλοντικός όροφος.

3.		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ & ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

3.1		ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι σχεδιασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. Μορφώνεται με πλάκες που εδράζονται σε δοκούς και αυτές με τη σειρά τους στα κατακόρυφα υποστυλώματα και τοιχώματα κατά τις δύο κύριες διευθύνσεις του κτιρίου. Όλες οι πλάκες είναι συμπαγείς πάχους 15εκ. έως 25εκ εκτός από δυο πλάκες με διάκενα (σάντουιτς) μια στην ορόφη του ισογείου πάχους 40εκ και μια στην οροφή του Α΄ορόφου πάχους 40εκ. Τα πάχη των πλακών έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να εξασφαλίζουν βέλη κάμψης μέσα στα επιτρεπτά από τον κανονισμό όρια. Το υπόγειο περικλείεται με τοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα κάποια από τα οποία συνεχίζουν και στην ανωδομή. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των σεισμικών δράσεων και την βελτίωση της ακαμψίας του κτιρίου σχεδιάστηκε μικτό σύστημα του φορέα από υποστυλώματα και τοιχώματα. Το κτίριο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού. Αναλυτικότερα για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στα σχέδια των ξυλοτύπων και στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

3.2		ΕΜΦΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Για την χρήση κατάλληλων ξυλοτύπων όσον αφορά στα εμφανή σκυροδέματα του κτιρίου γίνεται περιγραφή στην αντίστοιχη αρχιτεκτονική μελέτη. Για την αποφυγή δημιουργίας κατασκευαστικών αρμών στις θέσεις των κουφωμάτων παραθέτονται στα σχέδια αναπτυγμάτων των οπλισμών δοκών και υποστυλωμάτων λεπτομέρειες εσοχών.

3.3		ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Η θεμελίωση είναι γενική κοιτόστρωση πάχους 70cm με ενισχύσεις στην θέση μεμονωμένων στύλων γιά αποφυγή διάτρησης. Η μέθοδος αυτή είναι πρακτικότερη της πρότασης της εδαφομηχανικής μελέτης –πεδιλοδοκοί– δεδομένου ότι είναι προς την πλευρά της ασφάλειας και έχει καλή συμπεριφορά όχι μόνο στον στατικό φορέα αλλά και στην υγρομόνωση των υπογείων χώρων.

Η τάση εδράσεως στη στάθμη θεμελιώσεως θεωρήθηκε 200 KN/m2 υπέρ της ασφαλείας ενώ από τη γεωτεχνική μελέτη προκύπτει 336 KN/m2. Επίσης από την γεωτεχνική μελέτη έχουμε: Ks=0,30 Μpa/cm.

Η γένικη εκσκαφή γίνεται στην στάθμη των -4,60μ και πραγματοποιείται με μηχανικά μέσα. Κατόπιν υποδείξεως του γεωτεχνικού, Νίκου Δουβέα, η εκσκαφή δεν χρειάζεται αντιστήριξη. Τονίζεται ότι αν κατά την φάση κατασκευής του έργου προκύψουν διαφορετικά εδαφικά στοιχεία θα τροποποιηθεί κατάλληλα η θεμελίωση ή / και θα εφαρμοστούν μέθοδοι αντιστήριξης των πρανών. Σε κάποια τμήματα της κατασκευής η στάθμη εκσκαφής γίνεται πιο χαμηλά. Τέτοια τμήματα είναι π.χ η περιοχή θεμελίωσης των τοιχείων του φρέατος του ανελκυστήρα. (σχέδιο Σ01 ξυλότυπος θεμελίωσης–κοιτόστρωσης). Εκσκαφή γίνεται και στην πλευρά της εισόδου του κτιρίου για τα πέδιλα των τοιχείων στα οποία στηρίζεται η ξύλινη πέργολα εισόδου καθώς και στην πίσω όψη του κτιρίου για την κατασκευή πεδίλων για τοιχεία που φτάνουν μέχρι την στάθμη +11.25 . Πριν την κατασκευή της κοιτόστρωσης τοποθετείται μπετόν καθαριότητας πάχους 10cm και ποιότητας C12/15. Μέτα την κατασκευή της θεμελίωσης γίνονται οι απαραίτητες επιχώσεις για την κάλυψη των τυχόν κενών μεταξύ των παρειών των εκσκαφών και του φέροντος οργανισμού.

3.4		ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Προβλέπεται σεισμικός αρμός 5cm από τα όμορα οικόπεδα.

4.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τα μεταλλικά τμήματα του κτιρίου θα κατασκευαστούν με μορφοχάλυβα S275.

Στο κτίριο υπάρχουν οι εξής μεταλλικές κατασκευές:

4.1 Μεταλλικό στέγαστρο απόληξης shaft στην ορόφη Α’ Ορόφου. Αποτελείται από δοκούς και υποστυλώματα κοίλων διατομών.

4.2 Μεταλλικός σκελετός στήριξης ξύλινης επένδυσης όψης Α. Αποτελείται από έναν κάνναβο κοιλοδοκών και χρησιμοποιείται για την στήριξη ξύλινης επένδυσης της όψης Α και για την δημιουργία ψευδοροφής στους προβόλους.

4.3 Προβλέπεται  μεταλλικός σκελετός στήριξης των φωτοβολταικών  για μελλοντική τοποθέτηση φωτοβολταικών στο δώμα.

5.	ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στο κτίριο υπάρχουν οι εξής ξύλινες κατασκευές:

5.1 Ξύλινη πέργολα εισόδου που αποτελείται από κύριες και δευτερεύουσες ορθογωνικές δοκούς από σύνθετη ξυλεία GL28h. Η άνω στάθμη της πέργολας βρίσκεται στο +3.20μ. Η πέργολα στηρίζεται μέσω συμπαγών μεταλλικών στύλων Φ50 στα τοιχεία που βρίσκονται στην είσοδο του κτιρίου.

5.2 Ξύλινη πέργολα στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου  που αποτελείται από κύριες και δευτερεύουσες ορθογωνικές δοκούς από σύνθετη ξυλεία GL28h.H στήριξη της γίνεται όπως και στην πέργολα εισόδου. Η άνω στάθμη της πέργολας βρίσκεται στο + 2.55μ

5.3 Ξύλινο ηλιοπροστατευτικό προστέγασμα που αποτελείται από κύριες και δευτερεύουσες ορθογωνικές δοκούς από σύνθετη ξυλεία GL28h. Η στήριξη της γίνεται με την χρήση τριπλής μεταλλικής δοκοθήκης και χημικών αγκυρίων Μ16 στην περιμετρική δοκό Δ6 στην ορόφη Α ορόφου του κτιρίου.

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ