| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ______________________ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ |  | Δήμος Ηρακλείου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση - ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου Προϋπολογισμός: 2.520.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: Ε.Σ.Π.Α. |
| --- | --- | --- |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η        Ε Κ Θ Ε Σ Η

| Εγγραφο Δήμου/Φορέα: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Εργο: |  | Ανάπλαση - ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου |  |
| Κωδ. Προϋπ/σμού: |  |  |  |

Περιγραφή:

Υπάρχουσα κατάσταση:

Η Λεωφόρος Μεγ. Αλεξάνδρου, η οδός που μελετάται με την παρούσα    μελέτη, είναι οδός με άξονα δυτικό- ανατολικό με μήκος 1200 περ. μέτρων, που ξεκινά δυτικά από την οδό Μνησικλή και καταλήγει ανατολικά στην λεωφόρο Κνωσού. Το πλάτος της (όπως προβλέπεται από το ισχύον σχέδιο πόλης είναι 12,00 μ, με μικρές διευρύνσεις στα σημεία συμβολής με τις οδούς Μνησικλή και Ιωνίας.

Είναι μέρος της εξωτερικής πεταλοειδούς μαζί με την οδό Πετρακογιώργη και τοποθετείται νοτιότερα του άξονα των οδών Παρασκευοπούλου – Ατλαντίδος, με τον οποίο μπορεί να αποτελέσει με κατάλληλη κυκλοφοριακή ρύθμιση ζεύγος μονοδρόμων. Είναι λοιπόν αντιληπτή η μεγάλη κυκλοφοριακή σημασία της οδού σαν σοβαρού κυκλοφοριακού άξονα.

Μέρος της οδού είναι όριο παλαιού σχεδίου πόλης και επέκτασης της πολ. Ενότητας Ατσαλένιου, (από την οδό Μνησικλή έως την οδό Σκλαβοκάμπου), ενώ το υπόλοιπο ανατολικό τμήμα της ανήκει στην πολεοδομική επέκταση Ατσαλένιου.

Για τον λόγο αυτό προβλέπεται πρασιά 4,00 μ. στα οικ. τετράγωνα της οδού που υπάγεται στην επέκταση του σχεδίου πόλης. Δηλαδή δεν διαθέτουν πρασιά μόνο τα βόρεια οικ. τετράγωνα από την οδό Μνησικλή έως την    οδό Σκλαβοκάμπου.

Στην μελέτη αντιμετωπίζονται και οι διευρύνσεις των κοιν. Χώρων ή πεζόδρομοι, όπως αυτοί που υπάρχουν στο ΟΤ1330, στο ΟΤ1371 (παρ΄όλο που αυτό έχει στοιχειωδώς διαμορφωθεί από τον Δήμο), και οι πεζόδρόμοι μεταξύ των ΟΤ 1374,1378 και 1380 (Παρθ. Κελαϊδή και Κώστα Παρθένη).

Τα πεζοδρόμια στην πλειοψηφία ελλείπουν, και όσα έχουν κατασκευαστεί είναι με την πρωτοβουλία κυρίως των παροδίων χωρίς ενιαία εικόνα και συνέχεια.

Οι λοιπές υποδομές της οδού είναι ελλιπείς η δεν υπάρχουν (δίκτυα, φωτισμός, οδοστρώματα δενδροφυτεύσεις κλπ.)

Στοιχεία της πρότασης:

α. Η τυπική διατομή της οδού που έχει συνολικό πλάτος 12,00 μ. διαμορφώνεται ως εξής:

2 πλάτη πεζοδρομίων από 1,80 μ.= 3,60 μ.

Το πλάτος αυτό είναι αρκετό για φυτεύσεις δενδροστοιχιών, με δέντρα που απέχουν μεταξύ τους 5,05 μ.

Ασφαλτοτάπητας με συνολικό εύρος 8,40 μ.

(2 λωρίδες κυκλοφορίας με μία λωρίδα πάρκιγκ, η εναλλακτικά 1 λωρίδα κυκλοφορίας με 2 λωρίδες πάρκιγκ).

β.    Προτείνεται πλήρης ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, και διαστρώνεται μικρό μήκος των καθέτων οδών για την προσαρμογή τους με την Μ. Αλεξάνδρου. Το υπάρχον ασφαλτικό επειδή είναι κατασκευασμένο σε διάφορες φάσεις, με τρόπο που δεν παρέχει εγγυήσεις ποιοτικής κατασκευής, και είναι ταλαιπωρημένο από τοπικές επεμβάσεις και φθορές προτείνεται να αντικατασταθεί σύμφωνα με την μελέτη.

γ.      Τα πεζοδρόμια διαστρώνονται στην τελική τους επιφάνεια με τσιμεντόπλακες 40 Χ 40 εκ. υπό γωνία 45 μοιρών, που είναι έγχρωμες και αντιολισθητικές. Ανά δύο (2) περίπου μέτρα τοποθετούνται λωρίδες (φιλέτα) ίδιου χρώματος με τα κράσπεδα, που εξασφαλίζουν επανάληψη ενός μοτίβου στην πλακόστρωση. Οι επιφάνειες των πεζοδρομίων έχουν κλίση 1% προς το οδόστρωμα για να απορρέουν τα όμβρια. Στο όριο τους με τον ασφαλτοτάπητα τοποθετούνται πρόχυτα κρασπεδόρειθρα που εξασφαλίζουν υψομετρική διαφορά 15 εκ. του πεζοδρομίου από τον ασφαλτοτάπητα.

Περιλαμβάνονται και πλάκες όδευσης τυφλών .

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των αντιολισθηρών τσιμεντένιων πλακών, των υλικών στερέωσης, αρμολόγησης και η αρμολόγηση των φρεατίων των δικτύων υποδομής που υπάρχουν πάνω στην επιφάνεια των πεζοδρομίων ώστε να προσαρμόζωνται στην τελική στάθμη της επιφάνειας πλακόστρωσης. Στην επιφάνεια πλακόστρωσης συμπεριλαμβάνονται και οι ράμπες ΑΜΕΑ που θα κατασκευαστούν στις γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων και στα σημεία κατά μήκος των πεζοδρομίων όπου θα κατασκευαστούν ράμπες για εξυπηρέτηση νόμιμων θέσεων PARKING (σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης) κλπ και όλων των απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης των τσιμεντοπλακών, η δαπάνη ασβεστοτσιμεντοκονιάματος έδρασης πάχους 2,5 έως 3,0 εκ. αποτελούμενο από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 χγρ τσιμέντου ανά μ3, η δαπάνη αρμολόγησης με ειδικό τσιμεντοειδή στόκο, η δαπάνη καθαρισμού των αρμών και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Στις θέσεις των φυτεύσεων αφήνονται κενά 0,60 Χ 0,60 μ., που πλαισιώνονται με πρόχυτα λεπτά κράσπεδα, όπως φαίνεται στα σχέδια λεπτομερειών.

Στις γωνίες των πεζοδρομίων και σε επιλεγμένα σημεία κάθετα προς το μήκος των πεζοδρομίων κατασκευάζονται ράμπες ΑΜΕΑ με κλίση 5% όπως προβλέπουν οι σχετικές προδιαγραφές. Οι δε γωνίες διαμορφώνονται με καμπύλες ακτίνας 2,00 μ. η όπως αλλιώς προβλέπεται από την οριζοντιογραφία της πρότασης.

δ.	Φυτεύσεις γίνονται κατά μήκος των πεζοδρομίων όπως φαίνεται στα σχέδια λεπτομερειών και στην γενική οριζοντιογραφία, και στα σημεία των πεζοδρόμων η διευρύνσεων που προβλέπει η μελέτη. Συνολικά φυτεύονται περίπου 400 δέντρα, μετά από την σχετική μελέτη φύτευσης.

Αστικός εξοπλισμός που αποτελείται από παγκάκια, καλαθάκια, κλπ τοποθετείται στα σημεία που προβλέπεται από την μελέτη.

Επίσης τοποθετούνται εμπόδια στάθμευσης στα σημεία που πρέπει για την παρεμπόδιση της παράνομης στάθμευσης (ράμπες ΑΜΕΑ κλπ.).

Τέλος στα πεζοδρόμια υπάρχει η δυνατότητα (στην ίδια ευθεία με την δεντροστοιχία ), να τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα μετά από σχετική μελέτη, ώστε να φωτίζεται η οδός με δημοτικό Φωτισμό.

Στην υφιστάμενη κατάσταση τα πεζοδρόμια καταλαμβάνουν 1104m2 , το εμβαδόν του δρόμου είναι 8208m2, η υπάρχουσα φύτευση καλύπτει 774,315m2, και τέλος η έκταση που καταλαμβάνουν τα αδόμητα οικόπεδα είναι 2719,191m2.

Ηράκλειο

| ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Τμηματάρχης | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο Συντάξας Λουκιάνα Κανδηλάκη Πολιτικός Μηχ/κός |  |
| --- | --- | --- |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Αλεξάκης Στυλιανός