| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΡΓΟ: Ανάπλαση Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου |
| --- | --- |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΦΥΤΕΥΣΗ

Με την ανάπλαση της Λεωφόρου του Μεγ.Αλεξάνδρου δημιουργούνται 325 νέες θέσεις δένδρων  που θα φυτευτούν στα πεζοδρόμια της Λεωφόρου και τρία (3) παρτέρια πρασίνου συνολικής  επιφάνειας 176 m2 περίπου, όπου θα εγκατασταθεί πράσινο (δέντρα,  θάμνοι και  πολυετή ποώδη φυτά).

Συγκεκριμένα από την συμβολή της Λεωφόρου του Μεγ.Αλεξάνδρου με τις οδούς Ιερολοχιτών και Ιωάννου Τζοβένη έως την συμβολή της με την Λεωφόρο Ιωνίας θα τοποθετηθούν 143 Σφένδαμοι  σε απόσταση μεταξύ τους 5μ. Από την συμβολή της Λεωφόρου του Μεγ.Αλεξάνδρου με την Λεωφόρο Ιωνίας έως την συμβολή της με τις οδούς Σήφακα και Ιωάννη Ποδιά θα τοποθετηθούν 83 Κουτσουπιές σε απόσταση μεταξύ τους 5μ. Τέλος από την συμβολή της Λεωφόρου του Μεγ.Αλεξάνδρου με τις οδούς Σήφακα και Ιωάννη Ποδιά έως την συμβολή της με την οδό Παπαναστασίου θα τοποθετηθούν 99 Γιακαράντες σε απόσταση μεταξύ τους 5μ. Το τμήμα της οδού Παρθενίου Κελαϊδή, που βρίσκετε νότια της Λεωφόρου Μεγ. Αλεξάνδρου, θα πεζοδρομηθεί και στο τέλος του δρόμου δημιουργείται παρτέρι 87,83m2 στο οποίο θα τοποθετηθούν 3 Φλαμπουαγιάτ σε απόσταση 6μ., 53 Καρίσσες ορθόκλαδες σε απόσταση 0,70μ και 86 Βερονίκες σε απόσταση 0,50μ. Η οδός Κωνσταντίνου Παρθένη  που είναι κάθετη της Λεωφόρου Μεγ. Αλεξάνδρου θα πεζοδρομηθεί και δημιουργείται παρτέρι 61,63m2 στο οποίο θα τοποθετηθούν 5 Φλαμπουαγιάτ σε απόσταση 6μ., 28 Καρίσσες ορθόκλαδες σε απόσταση 0,70μ και 116 Βερονίκες σε απόσταση 0,50μ. Τέλος στην οδό Μιχαήλ Βλάχου νότια της Λεωφόρου Μεγ. Αλεξάνδρου δημιουργείται παρτέρι 26,56 m2 στο οποίο θα τοποθετηθούν 4 Σφένδαμοι και 314 πολυετής πόες.

Η φύτευση των φυτών στα παρτέρια θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο φύτευσης που θα δοθεί στον ανάδοχο.

Οι εργασίες που αφορούν στη φύτευση των φυτών θα γίνονται παρουσία εκπροσώπου της υπηρεσίας. Στους χώρους πρασίνου θα προστεθεί κηπαίο χώμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο και θα προστεθούν βελτιωτικά εδάφους, που θα ενσωματωθούν πριν τη φύτευση των φυτών.

Στα πλαίσια εγκατάστασης των φυτών  συμπεριλαμβάνονται η άρδευση, το βοτάνισμα, η λίπανση και η διαμόρφωση τους, που απαιτείται ώστε τα φυτά να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και όλοι οι χώροι πρασίνου στην καλύτερη εμφάνιση από άποψη αισθητικής.

Αν τα φυτά δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τους, η υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί

α) να δώσει εντολή για απομάκρυνση ελαττωματικών φυτών ακόμα και μετά τη φύτευσή τους και να ζητήσει από τον ανάδοχο να προβεί σε επανεγκατάσταση πρασίνου.

β) να τα τιμολογήσει με την τιμή της επόμενης κατηγορίας φυτών, εφόσον ο αριθμός τους είναι σχετικά μικρός, είναι καλής ποιότητας και δεν υστερούν σημαντικά από τις προδιαγραφές ύψους, διαμέτρου κορμού και διακλάδωσης.

Τα φυτά πρέπει να είναι υγιή, εύρωστα, με το χαραχτηριστικό χρώμα φύλλων και ανθέων για το είδος και την ποικιλία που αναφέρεται και να μην είναι πρόσφατα μεταφυτεμένα. Επίσης δεν πρέπει να μεταφέρουν ζιζάνια με την μπάλα χώματός τους.

α) Ο κορμός των δέντρων πρέπει να είναι ευθυτενής και η κόμη τους διακλαδισμένη με 3-5 βραχίονες.  Το ύψος του κορμού πρέπει να είναι ≥ 2,00 μ.

β) Οι θάμνοι να είναι διακλαδισμένοι και με σφαιρική συμμετρική κόμη.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των φυτών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

| α/α | Είδος | Ποσότητα | ύψος (μ.) | περίμετρος κορμού (εκ.) / όγκος γλάστρας (λτ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Δέντρα Δ8 |  |  |  |
| 1 | Φλαμπουαγιάτ Delonix regia | 8 | 3-3,5m | 12-14 cm, 35L |
|  | Δέντρα Δ7 |  |  |  |
| 2 | Σφένδαμος Acer negundo | 143 | 3-3,5m | 12-14 cm, 35L |
| 3 | Κουτσουπιά Cercis siliquastrum | 83 | 3-3,5m | 12-14 cm, 35L |
| 4 | Γιακαράντα Jacaranda mimosifolia | 99 | 3-3,5m | 12-14 cm, 35Lt. |
|  | Θάμνοι Θ4 |  |  |  |
| 5 | Καρίσσα Carissa grandiflora | 81 | 0,8-1m | κόμη >0,5cm,διακλαδισμένο, 6L |
|  | Θάμνοι Θ3 |  |  |  |
| 6 | Βερονίκη Hebe speciosa | 202 | 0,5-0,6m | κόμη>0,5cm, διακλαδισμένο, 3L |
|  | Πολυετή ποώδη φυτά Π2 |  |  |  |
| 7 | Διάφορα πολυετή ποώδη | 314 | 0,2-0,3m | Γλαστράκι 0,8L |

ΑΡΔΕΥΣΗ

Η άρδευση των φυτών θα γίνεται από υπόγεια πλαστική δεξαμενή που θα τοποθετηθεί σε ένα από τα παραπάνω τέσσερα παρτέρια  . Το αρδευτικό δίκτυο θα είναι αυτοματοποιημένο. Αμέσως μετά την παροχή θα τοποθετηθούν φίλτρο, ηλεκτροβάνες και προγραμματιστής άρδευσης. Όλα τα αρδευτικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν σε φρεάτια για να προστατευτούν. Επίσης θα κατασκευαστεί μικρό αντλιοστάσιο για την τοποθέτηση του  πιεστικού και άλλων αρδευτικών-ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Η άρδευση των φυτών σε μπορντούρα και των πολυετών ποωδών φυτών θα γίνεται με σταλλακτοφόρο σωλήνα ΡΕ Φ16, ενώ των θάμνων και δέντρων με ένα αυτοκαθαριζόμενο σταλάκτη παροχής 8 lt/h για τα δέντρα και ένα αυτοκαθαριζόμενο σταλάκτη 4lt/h για τους θάμνους. Οι σωλήνες άρδευσης Φ16 που θα  τοποθετηθούν επιφανειακά στα παρτέρια θα έχουν καφέ χρώμα για λόγους αισθητικής. Κάτω από τις πλακοστρωμένες επιφάνειες θα τοποθετηθούν σωλήνες ΡΕ Φ50ή Φ32  ως οδηγοί, για την προστασία των σωλήνων άρδευσης.

Η άρδευση των φυτών στα παρτέρια θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο άρδευσης που θα δοθεί στον ανάδοχο.

Η συνδεσμολογία του αρδευτικού δικτύου θα γίνει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα του έργου.

Ηράκλειο  21/07/2013

Οι συντάκτες

Φραγκούλη Ερωφίλη

Δασολόγος

Δήμου Ηρακλείου με βαθμό Ά

Δρ. Μπιμπή Ανδρονίκη

Γεωπόνος

Δήμος Ηρακλείου