| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΡΓΟ: Ανάπλαση Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο Α7:  Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 1620

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.

Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα άρθρα  Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ

Τιμή εφαρμογής : 1,50 €/m2

Ολογράφως: Ευρώ ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο Δ7: Προμήθεια κηπευτικού χώματος

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ-1710

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.

Τιμή εφαρμογής: 8,50 €/ m3

Ολογράφως: Ευρώ οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο Δ9: Προμήθεια κοπριάς

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5340

Προμήθεια επί τόπου του έργου ζωικής κοπριάς, καλά χωνεμένης, χωρίς υπολείμματα στρωμνής ή ζωοτροφών που δεν έχουν αποσυντεθεί πλήρως, ξένα υλικά, χώμα πάνω από 10 %, και με μικρή περιεκτικότητα σε νερό (να μην λασπώνει και να μην έχει έντονη οσμή).

Τιμή εφαρμογής: 25,00 €/m3

Ολογράφως : Ευρώ είκοσι πέντε

Άρθρο Δ10: Προμήθεια τύρφης

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5340

Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, όγκου, σύμφψνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση).

Τιμή εφαρμογής: 40,00 € /m3

Ολογράφως: Ευρώ σαράντα

΄Αρθρο Γ1: Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 1140

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή εφαρμογής: 105,00 €/στρ

Ολογράφως: Ευρώ εκατοπέντε

΄Αρθρο Γ2: Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 1620

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.

Τιμή εφαρμογής : 5,00€/m2

Ολογράφως: Ευρώ πέντε

Άρθρο Δ1.8 : Δένδρα Δ8

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων κατηγορίας Δ8 με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή εφαρμογής : 170,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ εκατό εβδομήντα  πέντε

Άρθρο Δ1.7 : Δένδρα Δ7

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων κατηγορίας Δ7 με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή εφαρμογής : 120,00€/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ εκατό είκοσι

Άρθρο Δ2.4: Θάμνοι Θ4

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ4 με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή εφαρμογής : 14,00€/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ δέκα τέσσερα

Άρθρο Δ2.3 : Θάμνοι Θ3

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ3 με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή εφαρμογής : 7,40 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ επτά και σαράντα λεπτά

Άρθρο Δ6.2ΣΧ Πολυετή Ποώδη φυτά Π2

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00.

Τιμή εφαρμογής: 2,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ δύο

΄Αρθρο Ε5.2: Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m σε πεζοδρόμια

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5160

Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m με χρήση αεροσυμπιεστή, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.  Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή εφαρμογής: 10,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ δέκα

΄Αρθρο Ε1.1 : Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5130

Aνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή εφαρμογής: 0,60€/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ μηδέν και εξήντα λεπτά

΄Αρθρο Ε9.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5220

Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατομής, φύτευση με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή εφαρμογής: 0,40 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ μηδέν και σαράντα λεπτά

΄Αρθρο Ε9.5 : Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 4,5- 12λτ

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή εφαρμογής:  1,30€/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ ένα και τριάντα λεπτά

΄Αρθρο Ε9.7 : Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 23 - 40 λτ

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή εφαρμογής:  4,00€/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ τέσσερα

΄Αρθρο Ε11.1.2 : Υποστύλωση με την αξία του πασσάλου για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5240

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου πάνω από 2,50 m, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον.

Τιμή εφαρμογής:  4,00€/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ τέσσερα

Άρθρο ΣΤ2.1.5  Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5321

Άρδευση φυτού με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (αυτοματοποιημένο), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους.

Τιμή εφαρμογής: 0,009 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ μηδέν και μηδέν λεπτά και εννιά δέκατα

Άρθρο ΣΤ3.2 Λίπανση φυτών με λιπαντήρες

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5730

Λίπανση φυτών με τα λιπαντήρες, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του λιπάσματος στο δοχείο λίπανσης, η διάλυσή του και η διανομή του διαλύματος με αντλία λίπανσης ή πιεστικό, καθώς και ο έλεγχος της διανομής του για την λίπανση κάθε φυτού.

Τιμή εφαρμογής: 0,09 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ μηδέν και εννιά λεπτά

Άρθρο ΣΤ6.1:  Βοτάνισμα με τα χέρια

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5551

Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί,  απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. Περιλαμβάνονται όλες απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή εφαρμογής: 180,00 €/στρ

Ολογράφως: Ευρώ εκατόν ογδόντα

Άρθρο ΣΤ4.6.1 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με αυτοκινούμενα μέσα

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5352

Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με αυτοκινούμενα μέσα, σύμφωνα με την  φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

Τιμή εφαρμογής: 0,20 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ μηδέν και είκοσι λεπτά

Άρθρο Η1.1.6: Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Φ50/6Αtm

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο Φ50 υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή εφαρμογής: 1,15 €/m

Ολογράφως: Ευρώ ένα και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο Η1.1.4: Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Φ32/6 Αtm

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο Φ32 υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

| (1 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΝΑΛΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….Διατομής Φ …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm ως άνω, διατομής Φ…… , προσαυξημένος κατά …. % για φθορά, ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά κλπ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά: | (261. ...) | m |  | Χ |  | = |  |  |  |  |
| Εργασία: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εργάτης ανειδ. | (111) | Ω |  | Χ | 12,59 | = |  |  |  |  |
| Εργάτης ειδικ. | (112) | Ω |  | Χ | 13,99 | = |  |  |  |  |
| Τεχνίτης | (113) | Ω |  | Χ | 18,53 | = |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Άθροισμα: |  |  |  |  |  |
| ΑΝΑΛΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….Διατομής Φ …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm ως άνω, διατομής Φ…… , προσαυξημένος κατά …. % για φθορά, ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά κλπ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά: | (261. ...) | m |  | Χ |  | = |  |  |  |  |
| Εργασία: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εργάτης ανειδ. | (111) | Ω |  | Χ | 12,59 | = |  |  |  |  |
| Εργάτης ειδικ. | (112) | Ω |  | Χ | 13,99 | = |  |  |  |  |
| Τεχνίτης | (113) | Ω |  | Χ | 18,53 | = |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Άθροισμα: |  |  |  |  |  |

Τιμή εφαρμογής: 0,65 €/m

Ολογράφως: Ευρώ μηδέν και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο Η1.1.5: Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Φ40/6 Αtm

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8

| (1 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΝΑΛΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….Διατομής Φ …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm ως άνω, διατομής Φ…… , προσαυξημένος κατά …. % για φθορά, ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά κλπ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά: | (261. ...) | m |  | Χ |  | = |  |  |  |  |
| Εργασία: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εργάτης ανειδ. | (111) | Ω |  | Χ | 12,59 | = |  |  |  |  |
| Εργάτης ειδικ. | (112) | Ω |  | Χ | 13,99 | = |  |  |  |  |
| Τεχνίτης | (113) | Ω |  | Χ | 18,53 | = |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Άθροισμα: |  |  |  |  |  |
| ΑΝΑΛΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….Διατομής Φ …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm ως άνω, διατομής Φ…… , προσαυξημένος κατά …. % για φθορά, ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά κλπ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά: | (261. ...) | m |  | Χ |  | = |  |  |  |  |
| Εργασία: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εργάτης ανειδ. | (111) | Ω |  | Χ | 12,59 | = |  |  |  |  |
| Εργάτης ειδικ. | (112) | Ω |  | Χ | 13,99 | = |  |  |  |  |
| Τεχνίτης | (113) | Ω |  | Χ | 18,53 | = |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Άθροισμα: |  |  |  |  |  |

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο Φ40 υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή εφαρμογής: 0,85 €/m

Ολογράφως: Ευρώ μηδέν και ογδόντα πέντε λεπτά

| (1 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΝΑΛΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….Διατομής Φ …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm ως άνω, διατομής Φ…… , προσαυξημένος κατά …. % για φθορά, ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά κλπ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά: | (261. ...) | m |  | Χ |  | = |  |  |  |  |
| Εργασία: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εργάτης ανειδ. | (111) | Ω |  | Χ | 12,59 | = |  |  |  |  |
| Εργάτης ειδικ. | (112) | Ω |  | Χ | 13,99 | = |  |  |  |  |
| Τεχνίτης | (113) | Ω |  | Χ | 18,53 | = |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Άθροισμα: |  |  |  |  |  |

Άρθρο Η1.1.2: Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Φ20/6 Αtm

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8

| (1 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΝΑΛΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….Διατομής Φ …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm ως άνω, διατομής Φ…… , προσαυξημένος κατά …. % για φθορά, ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά κλπ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά: | (261. ...) | m |  | Χ |  | = |  |  |  |  |
| Εργασία: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εργάτης ανειδ. | (111) | Ω |  | Χ | 12,59 | = |  |  |  |  |
| Εργάτης ειδικ. | (112) | Ω |  | Χ | 13,99 | = |  |  |  |  |
| Τεχνίτης | (113) | Ω |  | Χ | 18,53 | = |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Άθροισμα: |  |  |  |  |  |

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο Φ20 υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή εφαρμογής: 0,35 €/m

Ολογράφως: Ευρώ μηδέν και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο Η1.3.2: Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Φ6

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8

Μικροσωλήνας Φ6 άρδευσης από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDΡΕ), ή PVC, ονομαστικής πίεσης 10 atm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων (λήψεις, ταυ, πλαστικές λόγχες στήριξης κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις σταλακτών ή μικροεκτοξευτήρων, οι ρυθμίσεις και οι δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή εφαρμογής: 0,15 €/m

Ολογράφως: Ευρώ μηδέν και δεκαπέντε λεπτά

Άρθρο Η8.2.3.1: Σταλλακτηφόρος Φ16 από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλλάκτες ανά 33 cm

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες ανά 33 cm, με λαβύρινθο μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης με μεμβράνη, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A', για πίεση  λειτουργίας από 0,80 έως 3,50 atm.  Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.

Τιμή εφαρμογής: 0,63 €/m

Ολογράφως: Ευρώ μηδέν και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο Η4.9.3 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι Φ1

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12

Μαστοί Φ1 χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή εφαρμογής:  2,80 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο Η5.1.2ΣΧ Σφαιρικοί κρουνοί FW, μεταλλικός, κοχλιωτοί, PN 16 atm 3/4΄΄

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί, μεταλλικοί, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή εφαρμογής: 7,70 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ επτά και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο Η5.1.3ΣΧ Σφαιρικός κρουνός FW, μεταλλικός, κοχλιωτοί, PN 16 atm 1΄΄

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί, μεταλλικοί, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή εφαρμογής: 9,80 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ εννιά και ογδόντα λεπτά

Η5.13 Μανόμετρο γλυκερίνης Φ63

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 31

Μανόμετρο γλυκερίνης, Φ 63 mm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή εφαρμογής: 10,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ δέκα

Άρθρο Η7.1 Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό 1΄΄

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8

Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατομής 3/4 ή 1''. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών,  σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή εφαρμογής: 4,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ τέσσερα

Άρθρο Η8.1.1: Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή εφαρμογής: 0,22 € /τεμ

Ολογράφως: Ευρώ μηδέν και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο Λ3ΣΧ  Υποβρύχιο συγκρότημα ισχύος 1400 -1500 W με πιεστικό δοχείο διαστολής 60 έως 65 lt

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 21

Υποβρήχιο πιεστικό συγκρότημα αποτελούμενο από ηλεκτροκίνητη αντλία με μοτέρ ισχύος 1400-1500 W, με παροχή 4,8m3/h και μανομετρικό 76m, με περίβλημα, πτερωτή και άξoνα από ανοξείδωτο χάλυβα, διακόπτη πίεσης, μανόμετρο, δοχείο πίεσης 60 - 65 lt  και ελαστικό σωλήνα πίεσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των ανωτέρω και η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχου, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Τιμή εφαρμογής: 500,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ πεντακόσια πενήντα

Άρθρο Η7.9.3 Πλαστική δεξαμενή από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) χωρητικότητας 5 m3

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 30

Πλαστική δεξαμενή από σκληρό πολυαιθυλένιο (ΗDPE). Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά της δεξαμενής επί τόπου του έργου, τα υλικά διαμόρφωσης της βάσης έδρασης και την εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης με το δίκτυο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή εφαρμογής:  380,00 € /τεμ

Ολογράφως: Ευρώ τριακόσια ογδόντα

Άρθρο 5.07ΣΧ : Διάστρωση και εγκιβωτισμός δεξαμενής με άμμο λατομείου.

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΥΔΡ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός δεξαμενής εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, συμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 «Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων»

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους − ορύγματα.

δ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρους της δεξαμενής, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)

Τιμή εφαρμογής: 9,80 €/ m3

Ολογράφως: Ευρώ εννέα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο H9.1.1.6 Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), ΡΝ 10 atm, πλαστική 1΄΄με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή εφαρμογής: 95,00 € /τεμ

Ολογράφως: Ευρώ ενενήντα πέντε

Άρθρο Η.9.2.5.1 Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 52

Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης 4-6 Η/Β, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας.

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με τα πάσης φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή εφαρμογής: 200,00 € /τεμ

Ολογράφως: Ευρώ διακόσια

Άρθρο Η.9.2.15.5 Καλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) 7x1,5

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου.

Τιμή εφαρμογής: 1,40 € /τεμ

Ολογράφως: Ευρώ ένα και σαράντα λεπτά

΄Αρθρο Η.9.2.13.4 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 50x60 cm

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία)

Τιμή εφαρμογής: 45,00 € /τεμ

Ολογράφως: Ευρώ σαράντα πέντε

Άρθρο Η9.2.13.4 ΣΧ1 Τσιμεντένιο φρεάτιο υδροληψίας με μεταλλικό καπάκι 30x 30cm

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8

Τσιμεντένιο φρεάτιο για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών βανών και υδρομέτρων, με μεταλλικό ανοιγόμενο καπάκι μαζί με τα υλικά (τούβλα, άμμος κλπ.) που απαιτούνται για την κατασκευή του ή την προμήθειά του και την εργασία εγκατάστασης, στην οποία περιλαμβάνεται το άνοιγμα του λάκκου, η διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, η τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για στράγγιση, σταθεροποίηση και ευθυγράμμιση του φρεατίου με την επιφάνεια του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία.

Τιμή εφαρμογής : 45,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ σαράντα πέντε

Άρθρο Η.9.2.14.1.4 Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό 60 x 40 x 25 cm /1,2 mm

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8

Στεγανό κουτί προγραμματιστών, μεταλλικό, 60 x 40 x 25 cm /1,2 mm για την τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ,  με πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, με αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων, με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας τουλάχιστον  ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης.

Τιμή εφαρμογής: 85,00 € /τεμ

Ολογράφως: Ευρώ ογδόντα πέντε

Άρθρο 9.36ΣΧ Κατασκευή αντλιοστασίου.

Αναθεωρείται με το άρθρο: 50% ΥΔΡ-6327 + 50% ΥΔΡ-6311

Κατασκευή υπόγειου αντλιοστασίου από οπλισμένο σκυρόδεμα  με μεταλλικό καπάκι ,με κλειδαριά ασφαλείας και  με  δύο πόρτες.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

- οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιοδήποτε τρόπο (μηχανικά  μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη νε τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

- Οι απαιτούμενες καθαιρέσεις και αποψιλώσεις.

- Οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του αντλιοστασίου.

- Η κατασκευή από οπλισμένο σκληρόδεμα του αντλιοστασίου.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση του μεταλλικού καλύμματος του αντλιοστασίου.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση δύο πορτών στο αντλιοστάσιο.

Τιμή εφαρμογής: 1000,00 € /τεμ

Ολογράφως: Ευρώ χίλια

Άρθρο Η9.2.13.4 ΣΧ2 Τσιμεντένιο φρεάτιο υδροληψίας με μεταλλικό καπάκι 50χ60 cm

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8

Τσιμεντένιο φρεάτιο για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών βανών και υδρομέτρων, με μεταλλικό ανοιγόμενο καπάκι μαζί με τα υλικά (τούβλα, άμμος κλπ.) που απαιτούνται για την κατασκευή του ή την προμήθειά του και την εργασία εγκατάστασης, στην οποία περιλαμβάνεται το άνοιγμα του λάκκου, η διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, η τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για στράγγιση, σταθεροποίηση και ευθυγράμμιση του φρεατίου με την επιφάνεια του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία.

Τιμή εφαρμογής: 80,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ ογδόντα

Άρθρο Κ1.1 Αναρροφητική αντλία λίπανσης 1’’ (τύπου Venturi)

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 21

Αναρροφητική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi), λειτουργούσα με την πιεζομετρική διαφορά εισόδου και εξόδου, κατάλληλη για πίεση λειτουργίας από 1,4 atm μέχρι 7 atm, με φίλτρο,  βαλβίδα αντεπιστροφής και διακόπτη on-off στην αναρρόφηση. Προμήθεια αντλίας και παρελκομένων,  πλήρης εγκατάσταση και εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας.

Τιμή εφαρμογής: 99,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ ενενήντα εννιά

Ηράκλειο 21/7/2013