## Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

## Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΙΔΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΧΥΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

- ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ)

- ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

- ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ, ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

- ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ

- ΕΡΜΑΡΙΑ- ΠΑΓΚΟΙ

- ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ, ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

- ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

- ΑΡΔΕΥΣΗ

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ-ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ- ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	(Αντικείμενο της Τεχνικής Περιγραφής)

Το έργο «Ανέγερση 10ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου» θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο, με εμβαδόν 441,68, που βρίσκεται εντός τειχών Δ. Ηρακλείου, στο Ο.Τ. 232, επί της οδού Μελιδονίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ:

Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι 441,68 μ2.

Η συνολική επιφάνεια κάλυψης του διδακτηρίου είναι Εκαλ.=307,04 μ2.

Η συνολική επιφάνεια δόμησης του διδακτηρίου είναι Εδομ=321,64 μ2

Η συνολική επιφάνεια Ημιορόφου  : Εημ=17,80 μ2.

Η επιφάνεια του Υπογείου: Ευπ=159,30 μ2.

H ανάπτυξη των κλειστών κυρίων χώρων του Νηπιαγωγείου γίνεται σε ένα  επίπεδο κύριας χρήσης, υπερυψωμένο κατά 0,75 μ από την στάθμη της οδού προκειμένου να  εξασφαλισεί  καλύτερος  φωτισμός  και   αερισμός  αυτών.

Στο κτήριο κατασκευάζεται  ημιόροφος  πάνω από το γραφείο των  εκπαιδευτικών  για αποθηκευτική χρήση  καθώς   και  τμήμα υπογείου προκειμένου  να  τοποθετηθούν   οι  ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις  και  να δημιουργηθούν  επιπλέον  χώροι  αποθήκευσης .

Σε συνέχεια και στο ίδιο επίπεδο με τους αντίστοιχους κλειστούς χώρους αναπτύσσονται  οι υπαίθριοι χώροι αυλές του σχολείου ώστε απρόσκοπτα η ζωή και η δράση των εσωτερικών χώρων να επεκτείνεται προς αυτούς. Οι κλειστοί χώροι διαθέτουν τα μέγιστα δυνατά ανοίγματα, εξασφαλίζοντας την αδιατάρακτη οπτική συνέχεια με τον υπαίθριο χώρο στα ανατολικά, στα  δυτικά  και νότια του  κτηρίου.

Στη στάθμη +0,75, βρίσκονται: η κύρια είσοδος, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ο δύο αίθουσες δραστηριοτήτων των νηπίων, ο χώρος αναμονής, το γραφείο νηπιαγωγών, οι χώροι υγιεινής( νηπίων, προσωπικού, ΑμΕΑ) καθώς και ο χώρος  ανάπαυσης  και  σίτισης των   νηπίων με  τους βοηθητικούς χώρους (κουζίνα  και αποθήκη  τροφίμων) .

Η κύρια  εισόδος  γίνεται από την οδό Μελιδόνιου αλλά  προβλέπεται  και  μια  δεύτερη βοηθητική  στο  νοτιοδυτικό  τμήμα  του  οικοπέδου   μέσου  του   όμορου  οικοπέδου του όποιου ποσοστό τη ιδιοκτησίας   κατέχει ο Δήμος Ηρακλείου  και θα  μπορούσε  να   εκμεταλευτεί στο  μέλον. Οι προσβάσεις μέσω κλίμακας δίδουν τη δυνατότητα της αυτόνομης λειτουργίας τους  και διευκολύνουν την διαφυγή σε  πε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Οι ράμπες μπορούν να εξυπηρετήσουν και Α.μ.Ε.Α.

Ο στατικός φορέας του κτηρίου αποτελείται από στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες και είναι δύο επάλληλες δρομικές οπτοπλινθοδομές με οριζόντιες ζώνες (σενάζ) από οπλισμένο σκυρόδεμα, με παρεμβολή μη διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 5εκ. στο ενδιάμεσο διάκενο. Οι εσωτερικές είναι δρομικές. Στο  τμήμα  του κτηρίου   που  καλύπτεται με δώμα  προβλέπεται ύστερα από τη στεγάνωση και θερμομόνωση του η φύτευση  με γρασίδι και γενικώς χαμηλή βλάστηση συμβάλλοντας στη βιοκλιματική λειτουργία του κτιρίου και το μικροκλίμα της περιοχής.   .

Για το υπόλοιπο κτήριο  προβλέπεται  η  δημιούργια ξύλινης  τοξοτής στέγης με  μεταλλική  επικάλυψη με πλήρη στεγάνωση και θερμομόνωση.

Τα υλικά που προτείνονται είναι: επιχρίσματα   με  τριπτό χρωματιστό  κονίαμα τύπου  κουρασάνι   σε τρεις  αποχρώσεις:  του  γκρι –σιελ,  του  ανοικτού κεραμιδί  και  του μπέζ- γκρι. Οι  επιστρώσεις στο υπόγειο,  προτείνονται  από  κεραμικά πλακίδια,  ενώ  τα  εσωτερικά πατώματα  του  σχολείου  από  ξύλο,  πλην  του  χώρου  σίτισης,  που σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  των  σχολικών  κτηρίων  θα  πρέπει  να  είναι  από  πλαστικό (linoleum) σε χαρούμενους  χρωματισμούς. Στις   βαθμίδες  και  στον  αύλειο  χώρο  της  εισόδου    προτείνεται  ως  υλικό  ο   φλογισμένος   γρανίτης,   ενώ  στην  εσωτερική  αυλή  που ενδείκνυται σαν κύριος  χώρος  παιχνιδιού,  τα  πλακίδια  θα  είναι  ασφαλείας  από  καουτσούκ . Οι  υπαίθριοι  χώροι καλύπτονται  στο  μεγαλύτερο  μέρος από  γρασίδι ώστε  να  καλυφθούν οι ανάγκες φύτευσης του οικοπέδου και  προκειμένου να κατασταστούν λειτουργικοί επικαλύπτονται σε κάποια τμήματα με αντιολησθητικές  τσιμεντόπλακες   διαφόρων  χρωματισμών .

Στις όψεις προτείνονται  χρωματιστά   κουφώματα  αλουμινίου, γρκι- σιελ,  ματ υφής   πλην  το  θυρών  εισόδου – εξόδου  του  κτηρίου  που  προτείνεται  να  χρωματιστούν  σε  τόνους  του  πορτοκαλί – κίτρινου (κροκί) και  μεταλλικά   κιγκλιδώματα στους  χρωματισμούς  του  λαδοπράσινου με επένδυση ξύλου σε έντονο κόκκινο χρώμα για να  σηματοδοτείται  καλύτερα  η είσοδος του  σχολείου. Η  τοξωτή  στέγη   προτείνεται   να  επικαλυφτεί  με  κυματιστά  πάνελ  από  χαλκό ή  ψευδάργυρο.

Όλες  οι παραπάνω επιλόγες των υλικών  έγιναν ώστε η  σύνθεση να  παραπέμπει σε ήπια ογκοπλαστική αντιμετώπιση, αφενός λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής (εντός των τειχών της παλιάς πόλης) και αφετέρου λόγω  της  μεγάλης  ανομοιομορφίας  του  περιβάλλοντος χώρου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τις μελέτες του έργου συνέταξαν οι:

Αρχιτεκτονική μελέτη: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Στατική μελέτη: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Η/Μ μελετών: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εδαφοτεχνική μελέτη:  .

Τοπογραφική μελέτη: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΓΕΝΙΚΑ

Για την κατασκευή του διδακτηρίου έχουν επιλεγεί υλικά, οι προδιαγραφές των οποίων εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα, αντοχή, ασφάλεια, είναι οικολογικά, μη τοξικά και διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά (ΕΛΟΤ, CE).

Στην μελέτη του έργου καθορίζονται μονοσήμαντα τα επιλεγέντα υλικά και ο

ακριβής χώρος τοποθέτησης τους.

Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει:

- Τον τρόπο εκτέλεσης όλων των οικοδομικών εργασιών που απαιτούνται, σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης

- Τις προδιαγραφές όλων των υλικών που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τη μελέτη

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Το σύνολο των εργασιών του έργου  θα αποζημιωθούν με τιμές μονάδας:

Στις αποζημιούμενες εργασίες με τιμές μονάδας, περιλαμβάνεται δηλαδή η δαπάνη για την εκτέλεση του συνόλου των οικοδομικών εργασιών, κατασκευής και πλήρους αποπεράτωσης των κτηρίων και των στεγασμένων χώρων του έργου, μετά των πάσης φύσεως λειτουργικών ή αρχιτεκτονικών προεξοχών (προεκτάσεων τους), ανεξάρτητα από τη στάθμη κατασκευής τους καθώς, το σύνολο των εργασιών διαμόρφωσης των αυλείων χώρων (ακαλύπτων) ανεξάρτητα από τη στάθμη κατασκευής τους και στοιχείων εξοπλισμού του.

Δηλαδή στις οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνονται:

- Οι εργασίες των πάσης φύσεων χωματουργικών εργασιών, κατεδαφίσεων υφισταμένων κατασκευών ανωδομής ή υποδομής.

- Οι εργασίες αυλείου χώρου και περίφραξης.

- Όλες οι εργασίες θεμελίωσης, υποδομής και ανωδομής των πάσης φύσεως προεξοχών. Δηλαδή το σύνολο των εργασιών κατασκευής αυτών των προεξοχών, πάνω από τη στάθμη της θεμελίωσης τους στο έδαφος

- Οι κλίμακες και οι ράμπες ανόδου ή καθόδου, από οποιαδήποτε στάθμη αυλείου χώρου σε οποιαδήποτε στάθμη κτιρίου ή στεγασμένου χώρου, μαζί με τα πλατύσκαλα τους.

- Οι μαρκίζες

- Τα σκίαστρα

- Οι ζαρντινιέρες

- Οι πέργκολες

- Τα προεξέχοντα στηθαία δωμάτων

- Τα προεξέχοντα στοιχεία του φέροντος οργανισμού

- Οι αρχιτεκτονικές προεξοχές

- Οι πάσης φύσεως γενικά οικοδομικές προεξοχές (πχ στέγης, βάσεως κλπ)

- Στις οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνονται και οι όποιες εργασίες μονώσεων (θερμομονώσεων – υγρομονώσεων), φυτεύσεων.

Γενικά προλαμβάνονται όλες οι εργασίες όπως περιγράφονται στα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης

ΕΙΔΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π) αναφέρεται στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής των στο εργοτάξιο, στους ελέγχους και δοκιμές των κατασκευών και εγκαταστάσεων και στον τρόπο επιμέτρησης και το αντικείμενο πληρωμής των διαφόρων ειδών εργασιών του έργου.

Τυχόν εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τ.Π. επί πλέον αυτών που προβλέπονται στο Τιμολόγιο, δεν δίνουν το δικαίωμα στον Ανάδοχο να ζητήσει την εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών.

Οι "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ" που αναφέρονται στο τμήμα αυτό ισχύουν για όλες τις εργασίες.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εκτός των όρων των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην Τ.Π. ισχύουν και οι συμβατικοί όροι του ΑΤΟΕ και ΑΤΗΕ, εφόσον δεν είναι αντίθετοι με τους όρους της παρούσης και για όσες περιπτώσεις την συμπληρώνουν.

Στην περίπτωση όπου προβλέπεται η εκτέλεση κάποιων εργασιών οι οποίες δεν καλύπτονται από την Τ.Π. ούτε από τους όρους του ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, αυτές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους παραδεκτούς κανόνες της τέχνης  και της τεχνικής, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες και εντολές του Επιβλέποντα Μηχανικού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Γενικά, όλα τα έργα και οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες αντίστοιχους Κανονισμούς του Ελληνικού Δημοσίου (εκείνους του ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΔΕΗ, ΟΤΕ, και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας), συμπληρωμένους με τους Γερμανικούς και άλλους Κανονισμούς διεθνούς κύρους. Για κάθε είδος έργου ισχύουν οι κανονισμοί που αναφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα και παραγράφους του κάθε κεφαλαίου της Τεχνικής Προδιαγραφής.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος αφού ενημερωθεί για την έκταση και την φύση των έργων και εγκαταστάσεων είναι υποχρεωμένος να προγραμματίσει μαζί με τους επιβλέποντες μηχανικούς την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών (σύμφωνα με τα στοιχεία του χρονικού προγραμματισμού της κατασκευής). Για τον συντονισμό και την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών και των συνεργείων, ο Ανάδοχος θα επισκεφθεί τον χώρο του έργου για να εντοπίσει τυχόν ανωμαλίες που θα δυσκόλευαν την εκτέλεση των εργασιών. Σ’ αυτή την περίπτωση οφείλει να ενημερώσει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών.

Ο Ανάδοχος του Έργου, έχοντας προηγουμένως λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες, πρέπει να φροντίζει για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου στο έργο όλων των απαραίτητων υλικών, τηρώντας καθ’ όλη την διάρκεια του έργου τους ισχύοντες κανονισμούς υγιεινής κι ασφάλειας που αφορούν στην εκτέλεση Οικοδομικών και Η/Μεργασιών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε είδος εγκατάστασης πρέπει να είναι εξειδικευμένα με αποδεικνυόμενη εμπειρία σε παρόμοιες κατασκευές και εγκαταστάσεις.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ Ή ΜΕΛΕΤΩΝ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τροποποιεί ή προσαρμόζει σχέδια ή μελέτες, εφόσον οι τροποποιήσεις ή προσαρμογές επιβάλλονται για λόγους εμποδίων που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της κατασκευής από τυχόν μικροαλλαγές σε οικοδομικά ή άλλα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δοκοί, άλλες σωληνώσεις, κ.λπ.) ή γενικότερα κατά την γνώμη του Αναδόχου θα συντελούσαν στην αρτιότερη εκτέλεση του έργου.

Τα τροποποιημένα σχέδια, θα συντάσσονται κατά τις υποδείξεις (σκαριφήματα, οδηγίες, κ.λπ.) της Επίβλεψης και θα αποτελούν συμπληρωματικά σχέδια του έργου. Ο Ανάδοχος θα τα υποβάλει υποχρεωτικά σε 4πλούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση. Μια σειρά από αυτά θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο εγκεκριμένα και μόνο τότε θα μπορεί αυτός να προβεί στην κατασκευή των αντιστοίχων τμημάτων των εγκαταστάσεων. Η έγκριση των σχεδίων δεν θα καθυστερεί πέραν των δέκα (10) ημερών από την ημέρα υποβολής τους.

Μετά το πέρας των εγκαταστάσεων και πριν την προσωρινή παραλαβή τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σχέδια αποτύπωσης όλων των έργων, που κατασκευάσθηκαν όπως και πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι λεπτομερέστατα, να δίνουν την πλήρη και ακριβή εικόνα της θέσης και της έκτασης, κάθε επισκευαζόμενου στοιχείου και των Η/Μ εγκαταστάσεων και να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία περί αυτής (κατόψεις, σχηματικά διαγράμματα κλπ) όπως ακριβώς κατασκευάσθηκε.

Όλα τα σχέδια τροποποιήσεων και αποτύπωσης θα παραδοθούν σχεδιασμένα με σινική μελάνη σε κανονικές διαστάσεις, σε κοινό διαφανές χαρτί με ενισχυμένο περίγραμμα (ρέλι) ή σε αδιάσταλτο διαφανές χαρτί.

Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία επιπλέον αποζημίωση.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

'Όλες γενικά οι προσωρινές εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετήσουν το εργοτάξιο θα κατασκευασθούν με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η διακοπή υδραυλικών ή ηλεκτρικών παροχών τροφοδοσίας του εργοταξίου ή του υπάρχοντος κτιρίου ή μέρους αυτών προς εκτέλεση εργασιών, θα πρέπει να ειδοποιείται γραπτά τουλάχιστον προ 10 ημερών η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και ο Ανάδοχος δε θα προβαίνει σε διακοπή παρά μόνο μετά από έγκρισή της. Εν πάση περιπτώσει η διακοπή θα γίνεται για όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο και σε χρόνο που θα προξενεί την μικρότερη δυνατή ανωμαλία στην λειτουργία του εργοταξίου και του υπάρχοντος κτηρίου. Ο Εργοδότης δεν θα βαρύνεται σε καμία περίπτωση με υπερωριακές ή άλλες επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν για τον Εργολάβο κατά την διάρκεια της διακοπής.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΕΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει με δαπάνη του για την έγκαιρη έκδοση από τις αρμόδιες αρχές (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Τμήμα Βιομηχανίας, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, κ.λπ.) κάθε άδεια που θα απαιτηθεί σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει για την έναρξη των εργασιών, την εκτέλεσή τους και την παράδοση των εγκαταστάσεων ετοίμων για λειτουργία. Κάθε δαπάνη σχετικά με την έκδοση των αδειών αυτών όπως σύνταξη μελετών, έκδοση πιστοποιητικών, υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων, παραλαβή και παράδοση φακέλων κ.λπ. βαρύνουν τον Ανάδοχο. Δεν αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου οι δαπάνες που κατά ρητή διάταξη νόμου ή άλλης διοικητικής απόφασης αποτελούν υποχρέωση του κυρίου του έργου.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

'Όλες οι εργασίες χαράξεων και επιμετρήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα γίνονται με φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει γι’ αυτό, όλα τα ενδεδειγμένα όργανα και μέσα, καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο προσωπικό, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Επιβλέποντα Μηχανικού ή αυτών που ενεργούν με εντολή ή εξουσιοδότησή του.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τους πίνακες χαρακτηριστικών τιμών αντοχών, καμπυλών αντοχής και το τιμολόγιο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει με απόλυτη ευθύνη του σε κάθε φάση και μέχρι τέλος του έργου τις έτοιμες ή τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις με κάθε τρόπο (τσιμεντάρισμα, κάλυμμα, βαφές μεταλλικών κατασκευών, κ.λπ.) από την οποιαδήποτε φθορά. Επίσης θα καλύπτει με λινάτσες και με φύλλο βινιλίου τις εξωτερικές όψεις των επισκευαζόμενων πλευρών του κτηρiου. Επίσης, θα καλύπτει με λινάτσες, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται τα υποστυλώματα στα οποία εκτοξεύθηκε σκυρόδεμα για τη σωστή ωρίμανση.

Όλα τα υλικά και συσκευές και εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων και εγκαταστάσεων, θα ελεγχθούν κατά την άφιξή τους στο εργοτάξιο και όσα έχουν υποστεί φθορά ή ζημιά κατά την κρίση της Επίβλεψης, θα απομακρυνθούν. Τα υλικά που θα χαρακτηρισθούν κατάλληλα θα αποθηκευθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή ή όταν δεν υπάρχουν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης.

Τα υλικά και οι εγκαταστάσεις θα προστατεύονται όπως κατά περίπτωση αναφέρεται σε κάθε κεφάλαιο της Τ.Π. και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και της Επίβλεψης.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει εγγύηση καλής λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων διαρκείας ενός έτους. Κατά το διάστημα αυτό ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως όλες τις βλάβες που τυχόν θα παρουσιαστούν χωρίς αποζημίωση. Προεγκρίσεις της υπηρεσίας για την προσωρινή παραλαβή της εγκατάστασης δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από τις ευθύνες εγγύησης καλής λειτουργίας της εγκατάστασης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η περιγραφή του αντικειμένου πληρωμής στα διάφορα τμήματα της Τ.Π., είναι ενδεικτική με την έννοια ότι ενδεχόμενα δεν εξαντλεί όλα τα είδη των αντίστοιχων εργασιών και δαπανών. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψη του ότι το αντικείμενο πληρωμής περιλαμβάνει κάθε εργασία ή δαπάνη που αναφέρεται ή όχι στην έντεχνη κατασκευή του αντικειμένου που περιγράφεται σ’ αυτές, απαραίτητη όμως για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του, εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται.

Επίσης περιλαμβάνει όλα τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών, συσκευών μηχανημάτων στο τόπο του έργου ακόμη και όλων των βοηθητικών έργων που τυχόν θα χρειαστεί να γίνουν.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

Οι επιμετρήσεις των εργασιών γίνονται όπως καθορίζονται στα άρθρα του ΑΤΟΕ και ΑΤΗΕ. Για τον τρόπο επιμέτρησης των κάθε είδους εργασιών των διαφόρων έργων και εγκαταστάσεων ισχύουν όσα σε γενικές γραμμές αναφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα και παραγράφους της Τ.Π.

1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συμπύκνωση με οποιαδήποτε μέσα (οδοστρωτήρας, δονητικές πλάκες κ.λ.π.) ήδη διαστρωμένων καταλλήλων και υγειών προϊόντων σε θέσεις επιχωμάτων αυλείου χώρου, με τη βέλτιστη υγρασία σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της μέγιστης ξερής πυκνότητας που λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη μέθοδο προσδιορισμού της σχετικής υγρασίας-πυκνότητας, AASHO:T180/D (τροποποιημένη μέθοδο AASHO), αφού η εργαστηριακή μέγιστη πυκνότητα διορθωθεί για το επί % ποσοστό χονδροκόκκου υλικού που συγκρατείται από κόσκινο ¾.

Διαμόρφωση με μικροεκσκαφές ή μικροεπιχώσεις της επιφάνειας των σκαφών του αυλείου χώρου που έχουν ήδη σκαφτεί ή επιχωματωθεί για την απόκτηση του επιθυμητού γεωμετρικού σχήματος και των απαιτούμενων κλίσεων και συμπύκνωση με οποιαδήποτε κατάλληλα μέσα, με την βέλτιστη υγρασία, σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της μέγιστης ξερής πυκνότητας που λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη μέθοδο προσδιορισμού της σχετικής υγρασίας-πυκνότητας AASHO:T180/D (τροποποιημένη μέθοδο AASHO) αφού η εργαστηριακή μεγίστη πυκνότητα διορθωθεί για το …% ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού, που συγκρατείται με κόσκινο ¾ (19,1mm).

Οι στάθμες του εδάφους (είτε με εκσκαφή, είτε με επίχωση, είτε με συνδυασμό τους) μέσα στην περίμετρο των κτιρίων θα διαμορφωθούν 40cm-42cm (ανάλογα με το πάχος των θερμομονωτικών πλακών) ή όπως προβλέπεται στη σχετική Στατική και Γεωτεχνική Μελέτη. Η επιφάνεια του εδάφους που θα προκύψει, είτε από επίχωση, είτε από εκσκαφή, είτε από συνδυασμό τους, θα κυλινδρωθεί καταλλήλως, ούτως ώστε να επιτευχθεί η συμπύκνωση της.

Το αμμοχάλικο πρέπει να προέρχεται από κατάλληλη πηγή, εγκεκριμένη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να αποτελείται από κόκκους σκληρούς, ανθεκτικούς και απαλλαγμένους κατά το δυνατό από βώλους αργίλου και οργανικές ύλες και να ανταποκρίνεται προς τα κατωτέρω όρια διαβαθμίσεως:

| Διάμετροι κοσκiνων | Διερχόμενο ποσοστό επί της % |
| --- | --- |
| (χλστ) | κατά βάρος |
| 50 | 100 |
| 30 | 70-90 |
| 15 | 50-85 |
| 7 | 35-80 |
| 3 | 25-70 |

Το θραυστό υλικό λατομείου θα αποτελείται από υγιή τεμάχια πολυπλεύρου πρίσματος κατά το δυνατό σχήματος απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες ξένες προσμίξεις π.χ. χώματα, αποσαθρωμένα σχιστολιθικά τεμάχια κ.λπ. Το υλικό αυτό, επιπλέον θα είναι απαλλαγμένο από πλαστικά λεπτόκοκκα.

Το αμμοχάλικο ή το θραυστό υλικό λατομείου θα διαστρώνεται κατά ομοιόμορφες στρώσεις ομαλής επιφάνειας ασυμπίεστου πάχους όχι μεγαλύτερο των 10 εκ. Κατά τη διάστρωση του αμμοχάλικου πρέπει να αποφεύγεται ο διαχωρισμός του χονδρόκοκκου υλικού από το λεπτόκοκκο.

Η συμπύκνωση θα γίνεται εκάστοτε ανάλογα με τη περίπτωση, με κατάλληλα μέσα της έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Πριν από τις εργασίες διάστρωσης του αμμοχάλικου ή του θραυστού υλικού, θα γίνεται ο έλεγχος της επιφάνειας, πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί αυτό και η λήψη των αναγκαίων για την επιμέτρηση στοιχείων.

Το κενό ύψος 40-42cm ή ότι προβλέπεται από τι Στατική και Γεωτεχνική Μελέτη, θα πληρωθεί από κάτω προς τα πάνω με:

α) Στρώση σκυρών σκυροδέματος, πάχους 20cm ή ότι προβλέπεται από τι Στατική και Γεωτεχνική Μελέτη, καλώς κυλινδρωμένη

β) Ισοπεδωτική στρώση άμμου λατομείου, λεπτόκοκκη καλώς κυλινδρωμένη για την εξομάλυνση της επιφάνειας του σκυροστρώστου που θα υπερκαλύπτει κατά 2cm. Διάστρωση τεντωμένων φύλλων πλαστικού (πολυαιθυλενίου),πλάτους 5m, βάρους 200kg/m2 νάϋλον θερμοκηπίων 20 γραμμών). Τα φύλλα αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10cm τουλάχιστον και συγκολλούνται σ’ όλο το μήκος τους με ειδική αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας, πλάτους 5cm τουλάχιστον. Τα περιμετρικά άκρα του πλαστικού σε κάθε φάτνωμα των συνδετηρίων δοκών εξέχουν 30cm έως 40cm του αντίστοιχου ανοίγματος του φατνώματος. Τα εξέχοντα άκρα θα αναδιπλωθούν τελικά σύμφωνα με τα παρακάτω.

γ) Στρώση νταμωτών πλακών θερμομονωτικού υλικού από σκληρές πλάκες υαλοβάμβακα, μεγάλων φορτίων, ελαχίστου πάχους 3cm, βάρους 110kg/m3 ή από πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης, βάρους τουλάχιστον 20kg/m3 , ελαχίστου πάχους 3cm. Το πάχος και το είδος των μονωτικών πλακών καθορίζεται επακριβώς στην μελέτη θερμομόνωσης.

δ) Διάστρωση τεντωμένων φύλλων πλαστικού (πολυαιθυλενίου)κατά τα λοιπά όπως στο β, χωρίς όμως προεξέχοντα άκρα. Το πλαστικό αυτό επικαλύπτεται από τα εξέχοντα άκρα της προηγούμενης στρώσης πλαστικού που αναδιπλώνονται και συγκολλούνται με αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας, πλάτους τουλάχιστον 5cm, σ’ όλη την περίμετρο κάθε φατνώματος.

ε) Στρώση σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, 300kg τσιμέντου, πάχους 15cm ελαφρά οπλισμένου με δομικό πλέγμα Τ131.τα πλέγματα θα αλληλεπικαλύπτονται σε πλάτος μιας βροχίδας και θα εδράζονται στα συνδετήρια δοκάρια και τα τοιχία απευθείας ή με μουστάκια, όπου τούτο επιβάλλεται. Η στρώση του σκυροδέματος δαπέδου δεν θα διακόπτει σε καμιά περίπτωση τη συνέχεια (από την άποψη κατηγορίας σκυροδέματος) κατακόρυφων στοιχείων του φέροντος οργανισμού που κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C16/20 ή C20/25, ανάλογα με τη μελέτη.

Στο σκυρόδεμα δαπέδων υπογείων θα προστεθεί στεγανωτικό υλικό μάζης της έγκρισης της Υπηρεσίας, στην αναλογία που προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού. Η προσθήκη του στεγανωτικού, σε περίπτωση έτοιμου σκυροδέματος θα γίνεται στο εργοτάξιο, παρουσία οποιουδήποτε αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Επίβλεψης.

Σε όλα τα περιμετρικά και ενδιάμεσα συνδετήρια δοκάρια και τοιχία που δημιουργούν τα φατνώματα, θα τοποθετηθούν στο μέσον του μήκους τους και στην κάτω στάθμη του σκυρόστρωτου, τεμάχια σωλήνων πλαστικών ή τσιμέντου Φ5cm-Φ7cm που το μήκος τους θα είναι ίσο με το πάχος των παραπάνω δοκαριών και τοιχίων. Οι σωλήνες αυτοί θα τοποθετηθούν στους ξυλότυπους πριν τη διάστρωση του σκυροδέματος. Σε περίπτωση που η ελεύθερη έξοδος των σωλήνων των περιμετρικών δοκαριών ή τοιχίων παρεμποδίζεται, μπορεί οι σωλήνες να ανυψωθούν από το κάτω μέρος του με σκυρόστρωση του, με την προϋπόθεση να μην το υπερβαίνουν. Εάν και σ’ αυτήν τη θέση πάλι παρεμποδίζεται η έξοδος τους, τότε αντί του μέσου μήκους του δοκαριού ή του τοιχίου, τοποθετούνται σε άλλη πιο πρόσφορη θέση. Αν παρ’ όλα τα παραπάνω δεν επιτυγχάνεται ελεύθερη έξοδος, οι σωλήνες σ’ αυτές τις θέσεις καταργούνται.

Το κενό ύψος 32cm θα πληρωθεί με σκύρα, άμμο λατομείου, φύλλα πολυαιθυλενίου και ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15, όπως αναφέρεται παραπάνω.

2. ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΥΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ

Εκτός από την προσθήκη στεγανωτικού υλικού μάζας, στο σκυρόδεμα προβλέπονται και οι παρακάτω εργασίες, για την προστασία από υγρασία των τοιχωμάτων και κολωνών υπογείων:

Πολύ επιμελημένο μερεμέτισμα των εξωτερικών επιφανειών των περιμετρικών τοιχωμάτων και κολωνών υπογείων με ισχυρή τσιμεντοκονία 450kg τσιμέντου. Στην κονία έχει προστεθεί ειδικό βελτιωτικό κονιών της έγκρισης της Υπηρεσίας, στην αναλογία που προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού (πλήρωση τυχόν μικροοπών, μικρορωγμών, κάλυψη τυχόν εκτεθειμένου σιδηροπλισμού κ.λ.π.).

Επάλειψη των παραπάνω επιφανειών με τέσσερις διασταυρούμενες στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώματος, της έγκρισης της Υπηρεσίας, σύμφωνε με τις προδιαγραφές του υλικού. Κάθε επόμενη διάστρωση θα γίνεται αφού στεγνώσει τελείως η προηγούμενη.

Το κενό του έξω από την περίμετρο του υπογείου ορύγματος που προέκυψε από τις εκσκαφές για την κατασκευή της θεμελίωσης, γεμίζει με σκύρα σκυροδέματος έως τη στάθμη εφαρμογής των αντίστοιχων σε κάθε θέση κατασκευών του αυλείου χώρου. Η πλήρωση γίνεται σε στρώσεις το πολύ 30cm αρίστης συμπύκνωσης.

Η επάνω επιφάνεια του σκυρόστρωτου θα μορφωθεί επίπεδη. Ελάχιστο πλάτος σκυρόστρωτου 50cm κάτω και 70cm άνω.

Σε περίπτωση που το προβλέπει η μελέτη ή το κρίνει απαραίτητο η Υπηρεσία επίβλεψης, 10cm τουλάχιστον από τον πυθμένα του ορύγματος, τοποθετούνται εν ξηρώ μέσα στη μάζα των σκύρων, στη σειρά, ειδικοί τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στο άνω ήμισυ της περιμέτρου (στραγγιστήρες), Φ16cm-Φ20cm, με κλίση τουλάχιστον 0,5% προς την πιο πρόσφορη θέση για την κατασκευή φρεατίου αλλαγής διεύθυνσης. Τα φρεάτια αυτά θα είναι επισκέψιμα και θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τη μελέτη. Αν οι κλίσεις του οικοπέδου το επιτρέπουν, τα ύδατα αυτά απάγονται σε κατάλληλο γενικό αποδέκτη. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η εκκένωση του φρεατίου περισυλλογής θα γίνεται με κατάλληλο αντλητικό συγκρότημα.

3. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ)

Τα συμβατικά σενάζ τοποθετούνται μόνο στις εξωτερικές και στις εσωτερικές τοιχοδομές στο ύψος της ποδιάς των παραθύρων ή των φεγγιτών και τουλάχιστον σε δύο θέσεις  καθ’ ύψος της τοιχοδομής, σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της υπηρεσίας. Κατασκευάζονται δε από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. Το σενάζ αυτό σε καμία περίπτωση δεν αγκυρώνεται στα υποστυλώματα.

Στα σημεία όπου συνδέονται οι τοιχοποιίες με στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, τοποθετούνται δικτυωτά ελάσματα από γαλβανισμένο ατσάλι, ώστε να αποφεύγονται οι ρωγμές. Η επικάλυψη της τοιχοποιίας και του σκυροδέματος από το δικτυωτό έλασμα θα πρέπει να είναι 10cm για κάθε υλικό.

4. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

5. ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ, ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Σύμφωνα με τα σχέδια και λοιπά στοιχεία της Αρχιτεκτονικής Μελέτης.

Τα  φέροντα  στοιχεία του  σκελετού αποτελούνται  από δοκίδες  20εκ x 20εκ και προβλέπεται πάνω σε  αυτά   κατασκευή ξύλινου πλαισίου  με  στοιχεία   μικρότερης  διατομής 3εκ x 3εκ  σύμφωνα  με τα  Αρχιτεκτονικά  Σχ. Διαφορετικά αν δεν δίνει λεπτομερή στοιχεία η μελέτη όσον αφορά τη διάταξη του σκελετού – πλαισίου, τις διατομές των ξύλων και τους τρόπους σύνδεσης και στήριξης τους, αυτά θα προκύπτουν από τη σχετική μελέτη που ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έλεγχο και έγκριση από την υπηρεσία, μαζί με πλήρη κατασκευαστικά σχέδια. Πάνω   από το ξύλινο  οριζόντιο   πλέγμα   τοποθετείται  επίστρωμα   πολυκαρβονικού  πάνελ εγκιβωτισμένο για  τη διασφαλιση  της  στεγανότητας  του  σκεπασμένου  χώρου.

Ποιότητα ξυλείας – ειδική επεξεργασία

Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή θα είναι δομική ξυλεία, λευκή προέλευσης κεντρικής Ευρώπης, καταλλήλως ξηραμένη. Η προστασία της ξυλείας έναντι εντόμων και μυκήτων θα γίνεται με εμβάπτιση σε διάλυμα (CB: βάριο- χαλκός-χρώμιο) σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές του υλικούΓια την

πυρασφάλεια προβλέπεται εμποτισμός σε κατάλληλο διάλυμα ως βραδυντικού καύσης, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Η διάταξη των υλικών θα είναι όπως παρακάτω αναφέρεται:

- Σκελετός πλαίσιο

- Εγκάρσια τοποθέτηση τεγίδων

- Παράλληλη τοποθέτηση τεγίδων

- Εγκάρσια τοποθέτηση πήχεων

Βερνίκωμα -Χρωματισμός

Τα ξύλινα δομικά στοιχεία της πέργολας βερνικώνονται, με ειδικό βερνίκι εξωτερικής χρήσης, με χρώματα ανεξίτηλα, υψηλής μηχανικής, χημικής αντοχής και αντοχής στην φωτιά και ανάλογα με τα υλικά κατασκευής του, άρρηκτα συνδεδεμένα με την υπόβαση τους, εφ’ όσον δεν είναι ενσωματωμένα στην μάζα του υλικού κατασκευής του. Απαιτείται η έκγριση

Ξύλινα δάπεδα

Προβλέπονται για την επίστρωση των δαπέδων των παρακάτω εσωτερικών χώρων:

Στάθμη +0,75 (βλ. σχέδιο Αρχιτεκτονικής Μελέτης): Α2,ΙΣΟΓΕΙΟΥ:  Είσοδος,Δ2 (Αίθουσα νηπίων 1), Δ3 (Αίθουσα νηπίων 2), (Αίθουσα ανάπαυσης) Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, Γραφείο Εκπαιδευτικών.

Πρόκειται για έτοιμα προφινιρισμένα δάπεδα από φυσική, σκληρή ξυλεία Δρυός, σε τελική απόχρωση ανοιχτού κίτρινου (φυσικό)  .

Παρκέτο με πλακωτό σχέδιο από δρύινες λωρίδες (σε διάφορα μήκη) και τάκους καρυδιάς, διαμορφωμένο σε πλάκες με πλευρά 5 έως 7 λωρίδων, σε ψευτοπάτωμα με σκελετό από καδρόνια, δηλαδή δάπεδο ραμποτέ από λωρίδες δρυός με χρυσαλλίδα 50%, με πλάτος 4 - 6 cm, καθαρό πάχος τουλάχιστον 20 mm και σε μήκη 0,25 - 0,35 m, με κατεργασμένες όλες τις πλάγιες έδρες, σε σχέδιο (ψαροκόκαλλα ορθογώνια ή διαγώνια και πλάκες που διαμορφώνονται με ισομήκεις λωρίδες που τοποθετούνται παράλληλα ή διαγώνια προς τις περιμετρικές πλευρές του δαπέδου), με κόλλα στην τσιμεντοκονία.

Τα  καδρόνια θα παραδοθούν με παρκέ διαρκείας με βερνίκι 2 συστατικών (2 χέρια) ελληνικής προέλευσης, αφού προηγηθεί το ειδικό αστάρι. Οι αποστάσεις των κορδονιών θα είναι 35-40 εκ. Προβλέπεται φελλός στην επαφή των δαπέδων με μάρμαρα – πλακάκια  για τις διαστολές και περσίδες εξαερισμού σε ειδικές θέσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά δαπέδου δρυός:

Υγρασία: 8%-12%,

Γυαλάδα: 27,00%,

Ειδικό βάρος (kgr/m3):0,68,

Συμπίεση: παράλληλη (lbf/in) 7,44, κατακόρυφη (lbf/in) 1,07,

Συντελεστής ελαστικότητας-ΜΟΕ (MPa): 12,27

Σκληρότητα Janka: 1210

με ενσωματωμένο υπόστρωμα φελλού (με ηχοαπορροφητική ιδιότητα) και τελική επιφάνεια φυσικού ξύλου.

Η τοποθέτηση γίνεται πάνω σε δοκίδες ελάτης.

Παρεμβάλλονται μεταξύ των δοκίδων και του πατώματος τάβλες ή κοντραπλακέ και τα διάκενα των δοκίδων  πληρώνονται με πετροβάμβακα.

Απαραίτητη πιστοποιήσεις: CE, EPLF, PEFCκαι σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Επιστρώσεις με πλάκες

- Πλακόστρωτο με βοτσαλώπλακες  50/50/5cm ή 40/40/3cm λευκού ή κοινού τσιμέντου, έγχρωμες ή όχι, αντιολισθητικές, με ραβδώσεις ή μπακλαβωτές ή βοτσαλωτές κ.λ.π. σύμφωνα με τις επιταγές της μελέτης.

- Πλακόστρωτο με φλογισμένο  γρανίτη , Αφρικανικής  προελεύσεως   χρώματος  σκόυρου  γκρι, ορθογωνισμένες, πάχους 2,00εκ. και διαστα΄σεων 30χ60εκ.

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Για όλα τα όργανα παιδικής χαράς, θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος κυρίως από ξύλο. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι φιλικά 	προς το περιβάλλον. Η χρήση όλων των υλικών θα πραγματοποιηθεί, ύστερα από την έγκριση της Υπηρεσίας και μετά από την προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.

Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι μεγάλης σκληρότητας, χαμηλής υγρασίας, εμποτισμένη υπό πίεση, με υλικά υδροδιαλυτά 	και μη τοξικά προς το περιβάλλον όπως μόλυβδος, κάδμιο, χρώμιο ή αρσενικό.

Όπου χρησιμοποιηθεί αντεπικολλητή ξυλεία, αυτή θα πρέπει να είναι ξυλεία σουηδική ή φιλανδική αρκτικού κύκλου, με υλικά συγκόλλησης, 	προστασίας και επίστρωσης (χρώμα), μη τοξικά και αβλαβή προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, ή από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ, ή ηλεκτρογαλβανισμένο. Είναι δυνατή η χρήση ανοδειωμένου αλουμινίου για τμήματα των κατασκευών. Τα υλικά επίστρωσης των μεταλλικών στοιχείων (χρώμα) θα πρέπει να είναι μη τοξικά και αβλαβή προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Τα πλαστικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να παρέχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμώνται υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 9001 και ISO 14001

Όλες οι κατασκευές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ1176 και ΕΝ 1177

Η χημική σύνθεση των υλικών εμποτισμού της ξυλείας, επεξεργασίας των μετάλλων και χρωματισμού τους, οι διαστάσεις, διατομές και αντοχές που παρέχουν όλα τα στοιχεία των κατασκευών θα πρέπει να έχουν μελετηθεί βάσει των αντίστοιχων DIN.

Για όλα τα παραπάνω ο προμηθευτής υποχρεούται  να προσκομίσει στην υπηρεσία τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

6. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ

Υαλότοιχοι

Τοποθετούνται όπου προβλέπεται από τη μελέτη. Κατασκευάζονται από υαλόπλινθους απλούς ή σχεδίου διαστάσεων 19/19/8cm συνήθως λευκού τσιμέντου και άμμου θαλάσσης με λίγο πολτό ασβέστη. Στο κονίαμα αντί νερού, το γαλάκτωμα που αναφέρεται στα μαρμαροκονιάματα και τα αρτιφισιέλ (5 μέρη νερού και 1 μέρος πρώτη ύλη πλαστικού).

Μέγιστες διαστάσεις πάνω σε κονίαμα από τοιχοποιία 3,00x3,00m με οριζόντιους οπλισμούς 2Φ6 κάθε 60cm ύψους. Οι άκρες του οπλισμού πακτώνονται στις παρειές.

Πάχος αρμού περίπου 6-10mm. Αρμολόγημα αρμών με στρογγυλεμένο σίδερο, ούτως ώστε να εισέχουν ελαφρά και να είναι λείοι.

Η επιφάνεια που εδράζεται η πρώτη στρώση υαλοπλίνθων επιστρώνεται στο πλάτος της υαλοπλίνθου με ασφαλτικό γαλάκτωμα, ούτως ώστε να υπάρχει μόνο έδραση και όχι συγκόλληση.

Προς τις πλάγιες και επάνω πλευρές κάθε ανοίγματος που χτίζεται υαλότοιχος αφήνεται αρμός διαστολής, πλάτους περίπου 1cm που γεμίζει με ελαστικόυλικό π.χ. αφρώδες πλαστικό κορδόνι Φ15-20mm ή υαλοβάμβακα, π.χ. σχοινί. Οι τρεις αυτές πλευρές του κουφώματος έχουν διαμορφωμένη πατούρα, πλάτους όσο της υαλοπλίνθου +2cm και βάθους 2,5 έως 3cm. Το ελαστικό υλικό είτε γεμίζει όλο το κενό της πατούρας πίσω από τις υαλοπλίνθους είτε τοποθετείται εκατέρωθεν τους (μέσα-έξω). Η ορατή επιφάνεια του υλικού πλήρωσης σφραγίζεται σε βάθος τουλάχιστον 1cm με στόκο πλαστικό, κατά προτίμηση ακρυλικό.

Αντί του παραπάνω εγκιβωτισμού μπορεί να κατασκευαστούν τρίπλευρα δίδυμα πλαίσια από σιδηρογωνιές 25/25/3mm τουλάχιστον που συνδέονται μεταξύ τους με λαμάκια 25/3mm τουλάχιστον ανά 30cm με διάκενο μεταξύ τους το πλάτος της υαλοπλίνθου +2cm.

Τα πλαίσια αγκυρώνονται στους λαμάδες, είτε με HILTI είτε με διαστελλόμενα μπουλόνια, είτε με ξυλόβιδες φρεζάτες (2 τεμ. ανά 30cm). Θέσεις αγκυρώσεως είναι τα συνδετήρια λαμάκια που δέχονται δύο στηρίγματα το καθένα.

Στα περιμετρικά διάκενα μετά το κτίσιμο των υαλοπλίνθων τοποθετείται το αφρώδες ελαστικό υλικό και επακολουθεί σφράγισμα με πλαστικό στόκο.

Πριν από την τοποθέτηση τα τελλάρα έχουν αποσκωριοποιηθεί και μινιαρισθεί με διπλή στρώση μινίου αντισκωριακού.

Τελικός χρωματισμός τελλάρου με ελαιόχρωμα σε απόχρωση όπως του περιβάλλοντος ανεπιχρίστου τοίχου. Μικρά διάκενα μεταξύ τελλάρου και ανεπίχριστων τοίχων πληρούνται με πλαστικό στόκο χρώματος γκρίζουΑν οι επιφάνειες των περιβαλλόντων τοίχων επιχρίονται, τα τελλάρα καλύπτονται μερικά (κατά 2cm) από το επίχρισμα.

Πριν την τοποθέτησή όλων των παραπάνω υλικών  στο έργο θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει δείγμα στην υπηρεσία και να εξασφαλίσει την έγκρισή της.

Διαχωριστικοί τοίχοι σε χώρους υγιεινής.

Οι διαχωριστικοί τοίχοι μέσα στους χώρους υγιεινής κατασκευάζονται από ειδικά ενισχυμένα πλαισιωμένα συμπαγή πάνελ, στερεωμένα σε σκελετό ανοδιωμένου αλουμινίου τύπου MARATHON. Τα πάνελ πάχους 12-13mm έχουν ρονταρισμένες ακμές για επιπλέον ασφάλεια. Ο αλουμινένιος σκελετός, ύψους 2006 mm αποτελείται από κάθετα προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 50x50mm τα οποία στηρίζονται στο πάτωμα με ρυθμιζόμενη βάση (ελάχιστο ύψος 150mm) και δένουν στο πάνω μέρος με οριζόντια ράγα αλουμινίου διαστάσεων 70x50mm. Ο σκελετός δημιουργεί μια ανεξάρτητη κατασκευή ιδιαίτερα ανθεκτική καθώς η στήριξη του δεν βασίζεται στα πάνελ. Οι βάσεις στήριξης είναι ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος διευκολύνοντας την απορρόφηση τυχόν ανωμαλιών του δαπέδου. Ο σκελετός και τα ειδικά τεμάχια αλουμινίου φέρουν ειδική επικάλυψη πολυεστερικής πούδρας. Οι θύρες, όπου προβλέπονται σύμφωνα με τη μελέτη, κατασκευάζονται από πάνελ 12-13mm και στηρίζονται στα κάθετα προφίλ αλουμινίου με 3 μεντεσέδες. Οι συνδέσεις και όλα τα εξαρτήματα είναι από νάυλον. Τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του συμπαγούς φύλλου πλαστικού, του πλαισίου αλουμινίου και του νάυλον υλικού, πρέπει να έχουν διάρκεια και αντίσταση στο νερό και στις χημικές ουσίες. Κάθε στοιχείο του συστήματος κατασκευάζεται έτσι ώστε να μπορεί να αντισταθεί στις υγρές χρήσεις και τις δυσκολίες καθαρισμού. Οι κρυμμένες συναρμολογήσεις αποτρέπουν τους βανδαλισμούς.

Πριν την τοποθέτησή όλων των παραπάνω στο έργο θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει δείγμα στην υπηρεσία και να εξασφαλίσει την έγκρισή της.

Κάσσες

Σύμφωνα με τα σχέδια και λοιπά στοιχεία της Αρχιτεκτονικής Μελέτης.

Κάσσες θυρών από ειδικές στραντζαριστές διατομές από λαμαρίνα DKP, πάχους 2mm. Πριν τοποθετηθούν αποσκωριώνονται και χρωματίζονται με μίνιο. Στερεώνονται με τζινέτια και τσιμεντοκονίαμα άμμου χονδρόκοκκου ή γαρμπιλομπετόν που γεμίζει το κενό της κάσσας και τοίχου. Πρώτα τοποθετούνται οι κάσσες και μετά γίνεται το χτίσιμο των τοίχων.

Θύρες πυροπροστασίας.

Σύμφωνα με τα σχέδια και λοιπά στοιχεία της Αρχιτεκτονικής Μελέτης.

Πόρτα πυρασφάλειας ανοιγόμενη μονόφυλλη ή δίφυλλη πυραντοχής 30 ή 60 λεπτών της ώρας κατά BS 476, πάχους 45 ή 55 mm αντίστοιχα. Το θυρόφυλλο θα είναι τύπου SANDWICH με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα DKP και εσωτερική πλήρωση από άκαυστο θερμομονωτικό υλικό με βάση ορυκτές ίνες, πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m3. Δεν θα χρησιμοποιηθούν υλικά με βάση τον αμίαντο.

Η κάσσα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα DKP, πάχους 1,5 mm τουλάχιστον, εφοδιασμένη με διάταξη καπνοστεγανότητας από θερμοδιογκούμενες ταινίες, κατάλληλα προστατευμένες με μεταλλικά ελάσματα.

Προβλέπονται τρεις μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικό ρουλεμάν, κλειδαριά εξ ολοκλήρου χαλύβδινη, χειρολαβή αντιπανικού και μηχανισμός επαναφοράς. Eπίσης προβλέπεται να τοποθετηθούν και οι ηλεκτρομαγνήτες των θυρών οι οποίοι θα ακινητοποιούν τα θυρόφυλλα σε ανοικτή θέση.

Οι θύρες πυρασφάλειας θα βάφονται με βαφή αντισκωριακής προστασίας, βάσης ψευδαργύρου σε διπλή στρώση, (FINE RUST PRIMER), και από επάνω με βαφή χρώματος φωτιάς. Ειδικά για την δίφυλλη πόρτα πυρασφάλειας, προβλέπεται επίσης μηχανισμός προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων και σύρτης δαπέδου χαλύβδινος, ώστε να μπορεί να ακινητοποιείται σε κλειστή θέση.

Οι θύρες πυρασφάλειας που θα τοποθετηθούν θα συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικά ελέγχου.

7. ΕΡΜΑΡΙΑ-ΠΑΓΚΟΙ

α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερμαρίων, ιματιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναμικού, μηχανικού εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύμφωνα με το παρόν και τα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη και τιςεντολές της Υπηρεσίας.

β. Οι κατασκευές που εξετάζονται στο παρόν ειδικότερα είναι οι ακόλουθες:

- ξύλινα ερμάρια και πάγκοι με διάφορα είδη επενδύσεων

- εντοιχισμένα ερμάρια

Υλικά

α. Οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές και οι ορισμοί των προϊόντων ξυλείας, των συνδετικών μέσων και των συγκολλητικών ουσιών, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ερμαρίων, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο «Δομική Ξυλεία».

β. Οι γενικές απαιτήσεις για τα διάφορα είδη κιγκαλερίας αναφέρονται στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας». Τα θυρόφυλλα των ερμαρίων φέρουν συνήθως δύο χωνευτούς μεντεσέδες (εκτός αν πρόκειται για ιματιοθήκες, οπότε αυξάνεται ο αριθμός των μεντεσέδων) διπλής περιστροφής. Οι χειρολαβές είναι συνήθως μεταλλικές.

γ. Τα υλικά που προσκομίζονται θα ακολουθούν τα αναγραφόμενα στο παρόν, στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη και στα κατασκευαστικά σχέδια του Έργου. Ο Ανάδοχος προσκομίζει τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών στην Υπηρεσία και υποβάλλει προς έγκριση δείγματα όλων των υλικών (κολλών, μεταλλικών συνδέσεων, βοηθητικών υλικών κτλ) που πρόκειται να χρησιμοποιήσει.

δ. Για τα θυρόφυλλα, τον πυθμένα, την οροφή, τα πλαϊνά, τα εσωτερικά χωρίσματα και τα ράφια των ερμαρίων είναι συνηθέστερη η χρήση των ακόλουθων υλικών.

- μοριοσανίδας MDF με επένδυση μελαμίνης

- πλακάζ με επένδυση ή όχι φορμάικας (πάχους 0,8 mm)

- νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης

ε. Για τους πάγκους εργασίας χρησιμοποιείται συνήθως μοριοσανίδα υψηλής αντοχής, πιέσεως και σκληρότητας τύπου DUROPAL ή ισοδύναμου ελάχιστου πάχους 2 cm.

στ. Οι περσίδες αλουμινίου που τοποθετούνται στα ερμάρια κλιματισμού είναι ηλεκτροστατικής βαφής πάχους τουλάχιστον 60 μm ή ανοδειωμένες με πάχος τουλάχιστον 60 μm.

Εκτέλεση Εργασιών

Γενικά

α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια, στα οποία απεικονίζονται όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες των ερμαρίων, των ιματιοθηκών και των πάγκων. Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σε κλίμακα 1:1 όλων των ενσωματώσεων, συνδέσεων και κατασκευαστικών τομών των στηρίξεων, λεπτομέρειες υλικών και άλλες χαρακτηριστικές λεπτομέρειες.

β. Οι εργασίες εκτελούνται με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, τις οδηγίες χρήσης των υλικών και τα αναγραφόμενα στο παρόν. Ο Ανάδοχος θα ακολουθεί γενικά τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών.

γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τις μετρήσεις για την παραγγελία ή / και κατασκευή των ερμαρίων και των σχετικών υλικών από το κτίριο και όχι από τα σχέδια. Σε περίπτωση κακοτεχνίας ή λανθασμένων διαστάσεων ερμαρίων, αφού αυτά έχουν προσκομιστεί στο έργο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαθιστά με δικές του δαπάνες.

δ. Η μεταφορά, η αποθήκευση και η προστασία των ειδών ξυλείας και των ξύλινων κατασκευών θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τα αναγραφόμενα στο άρθρο «Δομική Ξυλεία». Το ίδιο ισχύει για τις συνδέσεις και τις συγκολλήσεις των ξυλουργικών εργασιών.

ε. Όλα τα τεμάχια ξυλείας κόβονται στις απαιτούμενες διαστάσεις ώστε να συμφωνούν τα μέλη και τις διατομές που προκύπτουν με τα κατασκευαστικά σχέδια. Όλες οι επιφάνειες σύνδεσης των ξύλινων στοιχείων υπόκεινται κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να επιτυγχάνεται η τέλεια επαφή μεταξύ τους. Τα ξύλινα μέλη, τα οποία προέρχονται από παράλληλη σύνδεση διαφόρων τεμαχίων θα εμφανίζουν απόλυτη ακρίβεια διατομών και διαστάσεων.

στ. Η πλεονάζουσα κόλλα θα απομακρύνεται με προσοχή, ενώ οι μεταλλικές συνδέσεις δεν θα εξέχουν από τις ξύλινες επιφάνειες. Για το σκοπό αυτό διαμορφώνονται στα ξύλα κατάλληλες εσοχές για τα μεταλλικά εξαρτήματα.

Ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι δεν παρεμβάλλονται ηλεκτρομηχανολογικές, υδραυλικές ή άλλες εγκαταστάσεις ή στοιχεία του στατικού φορέα στις θέσεις που πρόκειται να τοποθετηθούν ή να συναρμολογηθούν ερμάρια και ιματιοθήκες. Σε αντίθετη περίπτωση, ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία και ζητούνται οδηγίες.

Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής

α. Οι γενικές απαιτήσεις για ξύλινες μη φέρουσες κατασκευές αναφέρονται στο άρθρο «Δομική Ξυλεία». Σε συμπλήρωση αυτών ισχύουν και τα ακολούθως αναγραφόμενα.

- Τα περιθώρια των όψεων (θυρόφυλλα, πλαϊνά κτλ) επενδύονται είτε από το ίδιο υλικό επένδυσης της όψης του ερμαρίου, είτε από ξυλεία, ανάλογα με τα κατασκευαστικά σχέδια.

- Στους αρμούς μεταξύ ερμαρίων και δαπέδων τοποθετούνται αρμοκάλυπτρα («μπάζες»), που σκοπό έχουν να προστατεύσουν το ερμάριο και να κρύψουν τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Τα αρμοκάλυπτρα αυτά μπορεί να είναι είτε μεταλλικά, είτε πλαστικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστικών σχεδίων και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Ο αρμός μεταξύ ερμαρίων και τοίχων καλύπτεται με ειδικά αρμοκάλυπτρα.

- Στην περίπτωση που τα ερμάρια φέρουν συρτάρια, ο πυθμένας τους έχει μικρότερο πάχος (τουλάχιστον 8 mm) από τα υπόλοιπα τμήματα των ερμαρίων. Η κατασκευή τους γίνεται με το ίδιο υλικό με αυτό του εσωτερικού του ερμαρίου.

- Η σύνδεση των διάφορων τμημάτων που αποτελούν το ερμάριο γίνεται με μόρσο και κόλλα, εκτός από την πλάτη και τα πλαϊνά που συνδέονται με καρφιά και κόλλα.

- Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην σωστή τοποθέτηση των μεντεσέδων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του ερμαρίου.

- Οι ιματιοθήκες στηρίζονται στο δάπεδο ή / και στην οροφή με ειδικά προφίλ αλουμινίου.

- Οι πάγκοι έχουν ορατή όψη στρογγυλευμένη, ενώ η κρυφή όψη στηρίζεται στον τοίχο με ανοξείδωτα στηρίγματα. Στην ορατή όψη επικολλάται ταινία ίδιας επένδυσης με αυτή της οριζόντιας επιφάνειας του πάγκου.

β. Οι γενικές απαιτήσεις για τον χρωματισμό των ξύλινων κατασκευών αναφέρονται στο άρθρο «Χρωματισμοί».

Ανοχές

Οι ανοχές για την κατασκευή ερμαρίων είναι οι ακόλουθες:

- ορθές γωνίες: χωρίς απόκλιση

- πάχος φύλλων: από -5% ως +10%

- διαστάσεων διατομών: + 2 mm

- διάκενο μεταξύ φύλλων: τελικής επιφάνειας 1,5 mm – 2 mm

- επιπεδότητα φύλλων: απόλυτη χωρίς βέλος που ελέγχεται με πήχη σε οποιαδήποτε θέση

Εντοιχισμένα Ερμάρια

Για την ενσωμάτωση των εντοιχισμένων ερμαρίων διαμορφώνονται εσοχές στην τοιχοποιία. Για την ανάρτηση των ερμαρίων τοποθετούνται καδρόνια 5 cm x 5 cm ή 7 cm x 7 cm. Τα φατνώματα που δημιουργούνται κατ΄ αυτόν τον τρόπο έχουν τις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων του ερμαρίου. Τα εσωτερικά χωρίσματα και ράφια των ερμαρίων είναι πρεσσαριστά ή από διάφορα είδη «φύλλων με βάση το ξύλο». Για την ανάρτηση των ερμαρίων χρησιμοποιούνται ειδικά στηρίγματα.

Προκατασκευασμένα Ερμάρια

α. Οι συσκευασίες των ερμαρίων και ιματιοθηκών εμπορίου __________που προσκομίζονται στο εργοτάξιο έτοιμα προς άμεση τοποθέτηση, πρέπει να είναι σφραγισμένες και χωρίς φθορές.

β. Οι ιματιοθήκες και τα ερμάρια εμπορίου αποθηκεύονται μέχρι τη χρονική στιγμή της τοποθέτησης τους σε καθαρούς χώρους που αερίζονται επαρκώς, δεν προσβάλλονται από την υγρασία και παρέχουν τη δυνατότητα εύκολου ελέγχου των αποθηκευμένων υλικών. Οι γενικές απαιτήσεις μεταφοράς και αποθήκευσης ξύλινων στοιχείων αναφέρονται στο άρθρο «Δομική Ξυλεία».

γ. Τα ερμάρια και οι ιματιοθήκες μεταφέρονται και τοποθετούνται στις καθορισμένες θέσεις τους με προσοχή, έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε είδους φθορά.

Έλεγχοι

α. Πριν την έναρξη των χρωματισμών ή των βερνικωμάτων των ξύλινων κατασκευών γίνεται έλεγχος αν οι συνδέσεις των ξύλινων μερών παρουσιάζουν απαράδεκτους αρμούς, παραμορφώσεις από κακή τοποθέτηση, παραμορφώσεις από απότομη ξήρανση ή ύγρανση των ξύλων, ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα. Σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωμάτων ή κακοτεχνιών, η κατασκευή αντικαθίστανται με δαπάνες του Αναδόχου ή αν με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας μπορεί να αποκατασταθεί, η επισκευή θα γίνεται χωρίς να αποβαίνει σε βάρος της αισθητικής εμφάνισης ή της αντοχής και οπωσδήποτε χωρίς να τροποποιείται η λειτουργία της κατασκευής. Σε περίπτωση τραυματισμού ξύλινης επιφάνειας ή σοβαρότερης ζημίας απαγορεύεται η επισκευή με στοκάρισμα ή η μερική αντικατάσταση (μπάλωμα).

β. Η Υπηρεσία ελέγχει τις διαστάσεις και τον τύπο των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν (πλαίσια, επιφανειακάστοιχεία) και η εν γένει την ακαμψία και στερεότητα της τελειωμένης κατασκευής, που όλα πρέπει να είναι συμβατά με την προοριζόμενη χρήση. Ελέγχει επίσης τον τύπο των τελειωμάτων. Ελέγχονται επίσης οι συνδέσεις και οι συγκολλήσεις των τμημάτων των ερμαρίων, καθώς και ο τύπος στερέωσης.

γ. Πριν από την κατασκευή των ερμαρίων ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι υπάρχει πρόβλεψη για την επαρκή στερέωση των μονάδων και ότι η τοιχοποιία, επί της οποίας πρόκειται να στερεωθούν τα ερμάρια και οι ιματιοθήκες, έχει τις απαιτούμενες αντοχές.

Περιλαμβανόμενες Δαπάνες

Η παράγραφος «Περιλαμβανόμενες Δαπάνες» του άρθρου «Δομική Ξυλεία» συμπληρώνεται με τα ακόλουθα:

α. Στην τιμή μονάδος εργασιών κατασκευής ερμαρίων, ιματιοθηκών και πάγκων περιλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα:

- η προμήθεια και η τοποθέτηση των εξαρτημάτων

- σφραγιστικά (π.χ. σιλικόνη)

- σκελετός (αν απαιτείται)

- συγκολλητικές ουσίες

- σιδηρικά στήριξης, ανάρτησης, λειτουργίας και ασφάλειας (μεντεσέδες, κλειδαριές, ισχυροί μαγνήτες κτλ)

- η τοποθέτηση των χειρολαβών (η προμήθεια των χειρολαβών περιλαμβάνεται στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας»)

- ο χρωματισμός κάθε είδους ερμαρίων (η προμήθεια των χρωμάτων περιλαμβάνεται στο άρθρο «Χρωματισμοί»)

β. Οι περσίδες αλουμινίου δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των ερμαρίων κλιματισμού σαν προμήθεια, περιλαμβάνονται όμως σαν τοποθέτηση

Επιμέτρηση και Πληρωμή

α. Οι εργασίες κατασκευής ερμαρίων, πάγκων, ιματιοθηκών θα επιμετρώνται σε μέτρα μήκους (m) εμπρόσθιας οριζόντιας άνω ακμής, πλήρως περαιωμένων, ανά κατηγορία ερμαρίου, πάγκου ή ιματιοθήκης που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.

β. Εναλλακτικά, οι ως άνω εργασίες θα επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) όψης ερμαρίων και ιματιοθηκών (περιλαμβάνονται ράφια, πλαϊνά πλάτη κτλ) και κάτοψης πάγκων, ενώ τα συρτάρια θα επιμετρώνται σε τεμάχια (τεμ.).

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιμετρήθηκε (αν) σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύμφωνα με την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες ερμαρίων και πάγκων. Η (οι) τιμή (ές) μονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαμβανόμενες Δαπάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».

8. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ, ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ

Κιγκλιδώματα

Κατασκευάζονται απολύτως σύμφωνα με τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης.

Ελάχιστο πάχος σκυροδέματος βάσης κιγκλιδώματος 20 εκ. Στις ακμές της βάσης φαλτσογωνιάς.

Ελάχιστο ύψος βάσης 1,10 εκ., είτε από το εξωτερικό πεζοδρόμιο, είτε από το δάπεδο (ή κηπόχωμα) της αυλής.

Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους, η βάση (και η αντίστοιχη θεμελίωση της) κατασκευάζεται με αναβαθμούς ανά ακέραια πολλαπλάσια του αξονικού μήκους μεταξύ δύο συνεχόμενων ορθοστατών του κιγκλιδώματος. Υψος αναβαθμού σταθερό 25 εκ. Ανώτατο ύψος τοίχου βάσης (σε θέση αναβαθμού) 1,10 Μ.

Πλάτος πεδίλου βάσης 60 εκ., εκτός αν άλλο προβλέπει το σχετικό σχέδιο της μελέτης. Υψος πεδίλου 20 εκ. Οι στάθμες θεμελίωσης καθορίζονται επί τόπου από τον επιβλέποντα μηχανικό.

Οι ορθοστάτες του κιγκλιδώματος τοποθετούνται σε οπές της βάσης, διαμετρου 10 εκ. και βάθους 30 εκ. Στή θέση αναβαθμού ο ορθοστάτης πακτώνεται στο χαμηλό τμήμα της βάσης, σε απόσταση 5 εκ. περίπου από την παρεια του αναβαθμού.

Τα κιγκλιδώματα εφαρμόζονται στο διάκενο των δίδυμων υαλοστασίων των εξωτερικών θυρών.

Χειρολισθήρας

Σύμφωνα με τα σχέδια και λοιπά στοιχεία της Αρχιτεκτονικής Μελέτης.

Κουπαστές στηθαίων, κλιμακοστασίων και εξωστών. Θα τοποθετηθούν, όπου προβλέπεται από τη μελέτη πάνω από το συμπαγές στηθαίο έτσι ώστε το συνολικό ύψος από το δάπεδο ή την ακμή της βαθμίδας να είναι 1,10 m. Στις ακμές των στηθαίων θα τοποθετηθούν φαλτσογωνιές.

Κατασκευάζονται από μαύρο σιδηροσωλήνα, μέσου βάρους Φ1+1/2΄΄ έως Φ2΄΄. Στις θέσεις των καμπυλών θα χρησιμοποιηθούν ειδικές έτοιμες καμπύλες οξυγόνου.

Η σύνδεση των τεμαχίων γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση και ακολουθεί επιμελημένο τρόχισμα, ώστε οι συνδέσεις να είναι αδιάκριτες.

Κιγκλιδώματα στηθαίων και σκελετός επένδυσης πρόσοψης

Μεταλλική  γαλβανισμένη εσχάρα  τύπου ASCO διαστάσεων  1,00μ* 1,20μ  τοποθετείται σε αξονικές αποστάσεις  αντιστοίχως.Η στερέωση στην  υπάρχουσας υποδομής  του κιγκλιδώματος  γίνεται με  ελάσματα  ή  γωνίες   και  κοχλιοφώρων  ήλων  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  της  προμηθεύτριας  εταιρείας. Για  την  πλήρωση  των  κενών  μεταξύ των  εσχαρών χρησιμόποιουνται  λάμες 25/3μμ   που   ηλεκτροσυγκολλούνται στους εκατέρωθεν ορθοστάτες σύμφωνα με τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης. Τα προς τα άνω χείλη της επάνω λάμας και τα προς τα κάτω της κάτω λάμας, φρεζάρονται για να δεχτούν την ηλεκτροσυγκόλληση και ακολουθεί τρόχισμα, ούτως ώστε η αντίστοιχη επιφάνεια κάθε λάμας να είναι τελείως επίπεδη.

Οι ορθοστάτες είναι συνήθως διπλοί 60/10 χιλ. και το επάνω άκρο τους διαμορφώνεται ώστε να εφαρμοστεί χειρολεισθήρας (κουπαστή) κυκλικής διατομής Φ80 που ηλεκτροσυγκολλιέται στα καταλλήλως διαμορφωμένα παρεμλήματα  στο άκρο του ορθοστάτη. Οι παράπλευροι  ορθοστάτες πακτώνονται μέσω σιδηρών στροφέων (μπουλωνιών) μεταξύ τους και  στα ειδικά διαμορφωμένα στοιχεία της βάσης

Στις βάσεις που είναι ορθογωνικής μορφής διαστάσεων 25Χ15 εκ. και πάχος 10 χιλ. ηλεκτροσυγκολείται μεταλλικό παρέμβλημα με καταλλήλως διαμορφωμένες οπές για την πάκτωση των ορθοστατών.  Οι σιδηρές βάσεις έχουν διαμορφωμένες 4 οπές Φ120 για την πάκτωση τους μέσω μπουλωνιών στην κατακόρυφη παρειά του στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκού) . Τα μπουλώνια   πακτώνονται (μεταλλικά ούπα) στο στοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα στις αντίστοιχες διαμορφωμένες οπές βάθους τουλάχιστον 15εκ. με προσθήκη πάστας εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών ύστερα από τον επιμελή καθαρισμό των οπών από τη σκόνη.

Στα άκρα της  οριζόντιας σωληνωτής κουπαστής στο πάνω μέρος του κιγκλιδώματος συγκολείται σιδηρή φλάντζα πάχους 80 χιλ. και διαμέτρου 11εκ. που φέρει 4 οπές διαμέτρου 10 χιλ. για την πάκτωση της στις κατακόρυφες παρειές των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα (υποστηλώματα) ομοίως με εδ.15.2.7.3.

Σε όλα τα στοιχεία των κιγκλιδωμάτων εφαρμόζονται με διαφορά 24 ωρών η κάθε μιά δύο στρώσεις μίνιον και δύο τουλάχιστον στρώσεις ελαιοχρώματος σφυρήλατου, ποιότητας και αποχρώσεων   της  απολύτου επιλογής της υπηρεσίας.

Κιγκλιδώματα , σκιάδια ανοιγμάτων από μασίφ στοιχεία αλουμινίου .

Οι λάμες  αλουμινίου 60/10χιλ. τοποθετούνται σε θέσεις και αποστάσεις σύμφωνα με τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης. Οι λάμες αυτές ηλεκτροσυγκολλούνται στους εκατέρωθεν ορθοστάτες. Τα προς τα άνω χείλη της επάνω λάμας και τα προς τα κάτω της κάτω λάμας, φρεζάρονται για να δεχτούν την ηλεκτροσυγκόλληση και ακολουθεί τρόχισμα, ούτως ώστε η αντίστοιχη επιφάνεια κάθε λάμας να είναι τελείως επίπεδη.

Οι ορθοστάτες είναι συνήθως διπλοί 60/10 χιλ. και το επάνω και κάτω άκρο τους διαμορφώνονται ώστε να εφαρμοστούν μεταλλικές βάσεις για την πάκτωση τους σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια στοιχείου του κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα ή οπτοπλινθοδομή. Οι παράπλευροι  ορθοστάτες πακτώνονται μέσω σιδηρών στροφέων (μπουλωνιών) μεταξύ τους και σε απόσταση 2εκ. με την παρεμβολή τεμαχίων σιδήρου στα ειδικά διαμορφωμένα στοιχεία της βάσης σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Στις βάσεις που είναι ορθογωνικής μορφής διαστάσεων 15Χ12 εκ. και πάχος 8 χιλ. ηλεκτροσυγκολείται μεταλλικό παρέμβλημα με καταλλήλως διαμορφωμένες οπές για την πάκτωση των ορθοστατών σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.  Οι σιδηρές βάσεις έχουν διαμορφωμένες 4 οπές Φ100 για την πάκτωση τους μέσω ανοξείδωτων μπουλωνιών στην κατακόρυφη ή οριζόντια παρειά του στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκού) ή της οπτοπλινθοδομής (σχ. λεπτομερειών) . Τα ανοξείδωτα μπουλώνια  πακτώνονται (μεταλλικά ούπα) στο στοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα στις αντίστοιχες διαμορφωμένες οπές βάθους τουλάχιστον 15εκ. με προσθήκη πάστας εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών ύστερα από τον επιμελή καθαρισμό των οπών από τη σκόνη.

Τα κιγκλιδώματα και σκιάδια εφαρμόζονται μετά την πλήρη κατασκευή των επιχρισμάτων και μετά το αστάρωμα της επιφάνειας του τοίχου ή της πλάκας υποδοχής. Στην περιοχή επαφής μεταξύ σιδηρού στοιχείου και επιχρίσματος παρεμβάλλεται λαστιχένια φλάντζα πάχους 8χιλ.

Σε όλα τα στοιχεία των κιγκλιδωμάτων σκιαδίων εφαρμόζονται με διαφορά 24 ωρών η κάθε μιά δύο στρώσεις μίνιον και δύο τουλάχιστον στρώσεις ελαιοχρώματος σφυρήλατου, ποιότητας και αποχρώσεων   της  απολύτου επιλογής της υπηρεσίας.

Κιγκλιδώματα παραθύρων από μασίφ στοιχεία σιδήρου.

Σύμφωνα με τα σχέδια και λοιπά στοιχεία της Αρχιτεκτονικής Μελέτης.

Τα μασίφ  μεταλλικά  στοιχεία διατομής  Φ1/2’’   τοποθετούνται σε οριζόντια  διατάξη κατά 7εκ σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Ηλεκτροσυγκολλούνται στους εκατέρωθεν ορθοστάτες σύμφωνα με τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης. Τα προς τα άνω χείλη της επάνω λάμας και τα προς τα κάτω της κάτω λάμας, φρεζάρονται για να δεχτούν την ηλεκτροσυγκόλληση και ακολουθεί τρόχισμα, ούτως ώστε η αντίστοιχη επιφάνεια κάθε στοιχείου  να είναι τελείως επίπεδη. Περιμετρικά διαμορφώνεται πλαίσιο από λάμες επίσης διατομής 12χ12χιλ. για την εφαρμογή του κιγκλιδώματος στο υαλοστάσιο, μετά τη βαφή τους και πριν το σφράγισμα των υαλοπινάκων.

Σε όλα τα στοιχεία των κιγκλιδωμάτων εφαρμόζονται με διαφορά 24 ωρών η κάθε μια δύο στρώσεις μίνιον και δύο τουλάχιστον στρώσεις ελαιοχρώματος σφυρήλατου, ποιότητας και αποχρώσεων   της  απολύτου επιλογής της υπηρεσίας.

Τα κιγκλιδώματα εφαρμόζονται στο διάκενο των δίδυμων υαλοστασίων των εξωτερικών θυρών.

9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ,ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

10. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Γρανίτες- Μάρμαρα

Προβλέπονται στην κατασκευή, σύμφωνα με τα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία της μελέτης, που προβλέπει τόσο το κατά περίπτωση είδος γρανίτη ή μαρμάρου , όσο και το είδος κατεργασίας επιφάνειας, δηλαδή:

- Δαπέδων των παρακάτω εξωτερικών χώρων, με  ισομεγέθεις, ορθογωνισμένες πλάκες γρανίτη προελεύσεως  Αφρικής  σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2,00εκ., σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο:

Στάθμη +0,75 (βλ. σχέδιο Αρχιτεκτονικής Μελέτης: Α2, ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ): Δ1(Είσοδος και ράμπα)

Στάθμη -2,06 (βλ. σχέδιο Αρχιτεκτονικής Μελέτης: Α3,ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ)

Δ1(Είσοδος).

- Επενδύσεων βαθμίδων, πάχος πατημάτων 3 cm, μετώπων 2 cm, γρανίτη  χρώματος σκούρου γκρι, Αφρικής. Μέχρι μήκους βαθμίδας δύο (3,00) μέτρων τα τεμάχια  θα είναι μονοκόμματα. Στην περίπτωση επενδύσεως βαθμίδων με όχι μονοκόμματα μάρμαρα, τόσο τα πατήματα όσο και τα ρίχτια κάθε βαθμίδας, θα κολληθούν στα σε επαφή σόκορα τους με ειδική κόλλα για μάρμαρο με βάση τις εποξειδικές ρητίνες.

- Ορθογωνικών σκαλομεριών, γρανίτης χρώματος σκούρου γκρι, Αφρικής, πάχους 2 cm όλα ισοπαχή και τοποθετημένα κολλητά με ειδική κόλλα και ύψους 7 cm. Εξοχή από επιχρισμένο τοίχο 0,5 cm.

- Σοβατεπιών (περιζωμάτων), πάχους 2 cm και ελάχιστου μήκους 1.00m. Εξοχή από επιχρισμένο τοίχο 0,5 cm.

- Ταινιών, πάχους 2 cm και πλάτους έως 5 cm για την δημιουργία αρμών δαπέδων. Ελάχιστο μήκος 1.00 m.

- Επιστρώσεων ποδιών παραθύρων και φεγγιτών, μάρμαρα λευκά, τύπου Καβάλας, πάχους 3 cm, εξεχουσών προς τα έξω, κατά 3 cm με εγκοπή ποταμού στην κάτω επιφάνεια, πλάτους 3 mm. Για μήκη έως και 2,00 m ποδιές μονοκόμματες ως προς το μήκος. Για μεγαλύτερα μήκη τρία κομμάτια, μήκους α/2 το μεσαίο και 6α/4 τα ακραία, όπου α το συνολικό μήκος ποδιάς. Στο πλάτος οι ποδιές δεν είναι μονοκόμματες γενικά και αποτελούνται από δύο επιμήκη τεμάχια (εσωτερικό- εξωτερικό) κολλημένα στα σόκορα τους με ειδική κόλλα μαρμάρων. Το εσωτερικό τεμάχιο είναι οριζόντιο, το εξωτερικό πολύ λίγο κεκλιμένο, για να φεύγουν τα νερά (2%-3%). Ο επιμήκης αρμός της κόλλησης καλύπτεται από το κατωκάσι του κουφώματος.

- Επιστρώσεων στηθαίων και πεζουλιών, μάρμαρα λευκά, τύπου Καβάλας, πάχους 3 cm με πολύ μικρή κλίση (2-3%) και προεξοχή προς το εσωτερικό του χώρου και εγκοπή ποταμού για την απορροή των νερών. Μεγάλα μήκη τεμαχίων άνω του 1,5 μέτρου.

- Κατωφλιών μάρμαρα λευκά, τύπου Καβάλας, πάχους 2 cm στη θέση θυρών. Στη θέση εξωθυρών γενικά προς εξώστη, πάχος κατωφλιών 3 cm.

- Περιθωρίων, μάρμαρα λευκά, τύπου Καβάλας, πλάτους 12 cm, πάχους 2 cm ελαχίστου μήκους 1,00 m που ακολουθούν κατά κανόνα το περίγραμμα του χώρου και εγκιβωτίζουν τα μωσαϊκά δάπεδα.

- Επιστρώσεων πλατυσκάλων, γρανίτης  χρώματος σκούρου γκρι, Αφρικής, με ισομεγέθεις, τυποποιημένες πλάκες 40/40/2 που τοποθετούνται νταμωτά κατά κανόνα.

- Κατωφλίων εξωστοθυρών, τύπου Καβάλας. Και εδώ ισχύει για μήκη μεγαλύτερα των 2,00 m ότι για τις αντίστοιχες ποδιές (τρία κομμάτια κ.λ.π.)

Οποιασδήποτε άλλης κατασκευής που η μελέτη προβλέπει τη χρήση  μαρμάρου.

- Η τοποθέτηση όλων των γρανιτών  και  μαρμάρων θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα 450 kg τσιμέντου (1:3). Στις επιφάνειες ανεπιχρίστου σκυροδέματος θα κολληθούν με την προαναφερθείσα ειδική κόλλα, αφού προηγουμένως λειανθεί και καταστεί επίπεδη.

- Τα αρμολογήματα γενικά με τσιμεντοκονίαμα 600 kg λευκού τσιμέντου (1:2) με ή όχι προσθήκη μεταλλικού χρώματος, ανάλογα με το χρώμα του  γρανίτη και  του μαρμάρου.

- Στα πατήματα των βαθμίδων και στα πλατύσκαλα, πολύ μικρή κλίση για να φεύγουν τα νερά (1%-2%).

- Μεταξύ πατήματος και ριχτιού, σκοτία 1Χ1 cm, η προεξοχή του πατήματος, σύμφωνα με την πρόβλεψη της μελέτης.

- Γρανίτες (αντιολισθητικοί) με  φλογισμένη  επιφάνεια  για  όλους  τους  χώρους   χρήσης τους.

- Μάρμαρα γενικά λειοτριμμένα .

- Ποταμοί διπλής κόψης, πλάτους τουλάχιστον 6 mm σε απόσταση 1 cm από την ακμή. Προεξοχή σε ποδιές 2,5 - 3 cm.

- Όλα τα μάρμαρα που θα χρησιμοποιηθούν είναι λευκά σκληρά υψηλής αντοχής, καθαρά, χωρίς προσμίξεις, οπές, ρωγμές («κοψιές»)  και χωρίς νερά.

Πλακίδια τύπου γρανίτη

Κατηγορία 4 ως προς την αντοχή και την τριβή

Η τοποθέτησης των πλακιδίων θα γίνει όπως ακριβώς και η τοποθέτηση των πλακών μαρμάρου. Τα πλακίδια αυτά θα είναι διαστάσεων 40x40cm ανυάλωτα, πλήρως υαλοποιημένα τύπου Kerastar Granites Philkeram ή ισοδύναμο αυτού. Η   τοποθέτηση τους   θα  γίνει  στους  εξωτερικούς   χώρους (φωταγωγος)  και τους  χώρους  του υπογείου.

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια τύπου Gress

Προβλέπονται στα δάπεδα χώρων υγιεινής και κατασκευάζονται από πλακίδια ανυάλωτα, πλήρως υαλοποιημένα διαστάσεων 30x30cm, αντιολισθητικά ειδικών χρήσεων τύπου. Κατηγορία 4 ως προς την αντοχή σε τριβή.

Τοποθέτηση με τσιμεντοκονίαμα 450 kg τσιμέντου (1/3) με κλίση προς τα σιφώνια δάπεδο.

Αρμολόγημα των αρμών, πλάτους το πολύ 2 cm με τσιμεντοκονίαμα 600 kg λευκού τσιμέντου και μεταλλικού χρώματος.

Μεγάλες επιφάνειες χωρίζονται σε μικρότερες των 25 m2 περίπου με αρμό 10 mm Πλήρωση αρμού σ’ όλο το βάθος, με ειδικό στόκο δαπέδων, δύο συστατικών.

Τα πλακίδια είναι υποχρεωτικό, να καλύπτουν τις απαιτήσεις ΕΝ 14411, δηλαδή να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα:

|  | Απαίτηση EN 14411 Group BI a S[cm²] 190 < S <= 410 | Απαίτηση EN 14411 Group BI a Επιφάνεια S[cm²] S > 410 | Δοκιμές σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαστάσεις Πλευρών | ± 0.75% | ± 0.60% | ISO 10545-2 |
| Ευθύτητα Πλευρών | ± 0.50% | ± 0.50% | ISO 10545-2 |
| Ορθογωνιότητα Πλευρών | ± 0.60% | ± 0.60% | ISO 10545-2 |
| Επιπεδότητα | ± 0.50% | ± 0.50% | ISO 10545-2 |
| Απορροφητικότητα | E ≤ 0.5% | E ≤ 0.5% | ISO 10545-3 |
| Μηχανική Αντοχή | MIN 35 N/mm² | MIN 35 N/mm² | ISO 10545-4 |
| Αντοχή σε θραύση | MIN 1300 N | MIN 1300 N | ISO 10545-4 |
| Συντ. γραμμ. θερμ. διαστολής [εώς 100C] | MAX 90 x 10⁻⁶ K⁻¹ | MAX 9 x 110⁻⁶ K⁻¹ | ISO 10545-8 |
| Αντοχή σε θερμικό σοκ (θερμική προσβολή) | 10 Κύκλοι από +15°C σε +105°C χωρίς βλάβες | 10 Κύκλοι από +15°C σε +105°C χωρίς βλάβες | ISO 10545-9 |
| Αντοχή σε χημικά (εκτός HF) | Απαιτείται | Απαιτείται | ISO 10545-13 |
| Αντοχή σε απότριψη | MAX 175 mm³ | MAX 175 mm³ | ISO 10545-6 |
| Πάχος | ± 0.5% | ± 5.0% | ISO 10545-2 |
| Αντοχή σε παγετό | 50 Κύκλοι από -18°C σε +18°C χωρίς βλάβη | 50 Κύκλοι από - 18°C σε + 18°C χωρίς βλάβη | ISO 10545-12 |

#### 11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

12. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

Για τα δώματα που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τη μελέτη να φυτευτούν:

- Καθαρισμός της επιφάνειας της πλάκας του δώματος και εξομάλυνση της.

- Επάλειψη με δύο στρώσεις ελαστομερούς γαλακτώματος τύπου ΕΣΧΑΚΟΤ μΝο6-S ή BITUPLAST. Η πρώτη στρώση αραιωμένη 3/1 (αστάρωμα). Η δεύτερη στρώση σε αναλογία 10/1 μέρη νερού, μετά παρέλευση 24 ωρών.

- Τοποθέτηση ταρατσομόλυβων 40x40cm, κολυμβητών σε αρτάνι, στις θέσεις που έχουν ειδικά διαμορφωθεί με στάθμη επιφανείας χαμηλότερη κατά 2cm, στις ίδιες οριζόντιες διαστάσεις 40x40cm, ελάχιστο πάχος μολυβδόφυλλου 3mm.

- Στρώση θερμομονωτικού υλικού από αδιάβροχες πλάκες μονωτικού υλικού, π.χ. εξιλασμένη πολυστερόλη, πάχους ανάλογα με τη μελέτη θερμομόνωσης, min 6cm.

- Απλή στρώση διάτρητου χάρτη μη ασφαλτομένου για παραλαβή συστοδιαστολών.

- Πρώτη στρώση κυψελωτών κονιοδέματος ρύσεων περλιτομπετόν ή αφρομπετόν ελαχίστου πάχους 5cm με κλίση 2%, των 350kg τσιμέντου ανά m3 μίγματος. Η δεύτερη στρώση κονιοδέματος εισχωρεί στη λεκάνη των ταρατσομόλυβδων από τις ελεύθερες πλευρές τους, κατά 2-3cm. Η δεύτερη στρώση διαστρώνεται μετά την παρέλευση 48 ωρών.

- Διάτρητος ασφαλτομένος χάρτης (papier perfore) για τη συγκόλληση του ασφαλτόπανου με οξειδ. άσφαλτο εν θερμώ, αφού προηγηθεί αστάρωμα με ασφαλτικό βερνίκι σε 400gr/m2.

- Ειδικό ελαστομερές ενισχυμένο ασφαλτόπανο των 400kg/m2 πάχους min 3mm, με οπλισμό από σταυρωτό πολυεστερικό ύφασμα (π.χ. IREVIRA, ΕΣΧΑΝΤΙΕΝ, IREVIRA H HERMES – DIENE IREVIRA). Το ασφαλτόπανο κολλιέται πάνω στο papier perfore και στις στροφές των στηθαίων, εν θερμώ με ασφαλτόκολλα, το ίδιο και στις αλληλοκαλύψεις του ασφαλτόπανου σε πλάτος 10cm.

- Αντιρηγματική μεμβράνη, η οποία επιτρέπει τη διείσδυση του ριζικού συστήματος των φυτών σε υποκείμενα υλικά χωρίς ραφές με υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό 40-50N/m2 στους ……. με διαστολή κατά τον εφελκυσμό > 400%, διαπερατότητα στους υδρατμούς sd>200m (DIN 52615), συντελεστή τριβής ολίσθησης 0,25-0,30, πάχους 0,4mm, βάρους 380g/m2 , με πυκνότητα 0,95g/cm3.

- Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας πάχους 3mm από πολυεστέρα υψηλής ποιότητας, ο οποίος αποτελείται από ανακυκλωμένες συνθετικές ίνες που δεν αλλοιώνονται με υψηλή μηχανική αντοχή (κατηγορία αντοχής 3), ανθεκτικό στη θερμοκρασία (σημείο τήξης 260οC). Δυνατότητα συγκράτησης νερού και θρεπτικών ουσιών 2-3L/m2, βάρους 300-350gr/m2, βιολογικά και χημικά ουδέτερο.

- Το αποστράγγιστο σύστημα θα είναι υψηλής μηχανικής αντοχής και θα καλύπτει πλήρως την επιφάνεια που θα τοποθετηθεί η φυτοκάλυψη. Αποτελείται από ανακυκλωμένο θερμοδιαμορφωμένο πολυαιθυλένιο (HD – PE) με μέγιστηαντοχή συμπίεσης 250kN/m2, με κενά φατνώματα βιολογικά ουδέτερο, με επιφάνεια με αμφίπλευρες διάτρητες κωνικές προεξοχές, ύψους 25mm, βάρους 1,5kg/m2. Με δυνατότητα αποθήκευσης νερού 2-3L/m2, με ταχύτητα αποστράγγισης στο επίπεδο εφαρμογής 0,4-0,5L/m2s κάθετα στο επίπεδο εφαρμογής, χρώματος σκούρου γκρι-μαύρου. Το αποστραγγιστικό σύστημα θα εξυπηρετεί 3 λειτουργίες: την απορροή της πλεονάζουσας ποσότητας νερού, θα συγκρατεί νερό και θα το αποδίδει στα φυτά, μέσω της εξάτμισης και θα διευκολύνει τον αερισμό του ριζικού συστήματος των φυτών με τη βοήθεια οπών που υπάρχουν σ’ αυτό.

- Γεωύφασμα αό θερμικά ενισχυμένο πολυπροπυλένιο, με αντοχή στη διάτρηση 820N (DIN EN ISO 12236), αντοχή στον εφελκυσμό 40/60% και θα έχει βάρος 100g/m2 και πάχος 0,6mm, για την ταχεία αποστράγγιση του νερού, χωρίς να επιτρέπει τη μετακίνηση εδαφικών σωματιδίων του υποστρώματος.

- Το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών θα είναι βάθος έως 30cm και ειδική σύνθεση. Θα αποτελείται από έδαφος (78-82% άμμο, 6-8% SILT, 10-14 άργιλο, 0,150- 0,180 w/w οργανική ουσία και ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων 6-7cmol/kg) και περλίτη σε αναλογία 30/70.

- Φυτικό υλικό

- Τοποθετείται πλέγμα γιούτας που παρεμποδίζει την απομάκρυνση του χώματος.

- Είναι απαραίτητη η εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού δικτύου για την παροχή νερού, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

- Εφ’ όσον οι υδροροές βρίσκονται κάτω από τα φυτεμένα σημεία τις κατασκευής είναι απαραίτητη η εγκατάσταση φρεατίου ελέγχου που επιτρέπει την πρόσβασηστις υδροροές για έλεγχο και καθαρισμό. Το φρεάτιο ελέγχου περιβάλλεται από στρώση με χαλίκια, πάχους τουλάχιστον 30mm, για την αποφυγή ανάπτυξης φυτών κοντά στο φρεάτιο και τη διευκόλυνση του νερού.

1_Φυτικό υλικό

2_Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών                                                                            3_Διηθητικό φύλλο

4_Αποστραγγιστικό στοιχείο

5_Υπόστρωμα συγκράτησης

υγρασίας και προστασίας της μόνωσης

6_Μεμβράνη ελέγχου ανάπτυξης ριζικού συστήματος

7,8_Yγρομόνωση-Θερμομόνωση

Ενδεικτικά σχέδια διάστρωσης φυτεμένου δώματος

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

## Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο Υ

Φύτευση

Με την κατασκευή του 10ου Νηπιαγωγείο δημιουργούνται νέα παρτέρια και ταρατσόκηπος συνολικής επιφάνειας 245,5 m2 όπου θα εγκατασταθεί πράσινο (θάμνοι, δένδρα, πολυετή ποώδη φυτά και χλοοτάπητας). Η φύτευση των φυτών στα παρτέρια θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο φύτευσης.

Στα παρτέρια, στα δώματα και στους χώρους των δέντρων θα προστεθεί κηπαίο χώμα και βελτιωτικά εδάφους, που θα ενσωματωθούν πριν τη φύτευση των φυτών.

Τα φυτά πρέπει να είναι υγιή, εύρωστα, με το χαρακτηριστικό χρώμα φύλλων και ανθέων για το είδος και την ποικιλία που αναφέρεται και να μην είναι πρόσφατα μεταφυτεμένα. Επίσης δεν πρέπει να μεταφέρουν ζιζάνια με την μπάλα χώματός τους.

α) Ο κορμός των δέντρων πρέπει να είναι ευθυτενής, με περίμετρο όπως αναφέρεται στον πίνακα και η κόμη τους διακλαδισμένη με 3-5 βραχίονες. Το ύψος του κορμού πρέπει να είναι ≥ 2,00 μ. β) Οι θάμνοι να είναι διακλαδισμένοι και με σφαιρική συμμετρική κόμη.

Συγκεκριμένα:

1.  Για το ισόγειο

- Στο χώρο της αυλής, συνολικής επιφάνειας 47,92 m2 που βρίσκεται στην είσοδο του σχολείου από την οδό Μελιδονίου, θα γίνει προσθήκη κηπαίου χώματος αναμεμειγμένου με τύρφη και κοπριά στις ζαρντινιέρες και στο χώρο φύτευσης των ελιών. Ως εδαφοκάλυψη θα εγκατασταθούν 47,92 m2 προκατασκευασμένου χλοοτάπητα (είδος Paspalum spp.). ώστε το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι άμεσο. Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο είδος λόγω του ότι εμφανίζει γρήγορη ικανότητα ανάκαμψης, είναι ανθεκτικό σε παρατεταμένη ξηρασία και εμφανίζει εξαιρετική αντοχή στην αλατότητα και απαιτεί λιγότερα κουρέματα (εργατικά) από τους υπόλοιπους χλοοτάπητες.

- Στο χώρο της αυλής, συνολικής επιφάνειας 41,60 m2 που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του σχολείου, θα γίνει προσθήκη κηπαίου χώματος αναμεμειγμένου με τύρφη και κοπριά στο χώρο φύτευσης των κυπαρισσοειδών. Θα δημιουργεί ένας φράχτης από κυπαρισσοειδή που θα καλύψει την νοτιοδυτική πλευρά του κτιρίου και θα φυτευτούν τρία αναρριχώμενα φυτά δίπλα στην πέργκολα που θα κατασκευαστεί. Ως εδαφοκάλυψη θα εγκατασταθούν 30 m2 προκατασκευασμένου χλοοτάπητα (είδος Paspalum spp.) ώστε το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι άμεσο.

2.  Για το Δώμα

Στον 1ο όροφο του κτιρίου δημιουργείται χώρος συνολικής έκτασης 156 m2  όπου θα δημιουργηθεί ταρατσόκηπος (ημιεντατικού τύπου). Τα υλικά για την  κατασκευή του είναι 1) το φυτικό υλικό, 2) Τα υλικά υποδομής τα οποία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση της βλάστησης, και 3) τα υλικά του συστήματος άρδευσης. Όλα τα υλικά θα πρέπει να φέρουν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την σειρά τοποθέτησης τους στο δώμα είναι:

- Διαχωριστική μεμβράνη

- Μεμβράνη αντιρριζικής προστασίας

- Υπόστρωμα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας

- Αποστραγγιστική αποθηκευτική στρώση

- Διηθητικό φύλλο

- Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών

- Βλάστηση

Ο συγκεκριμένος ταρατσόκηπος θα είναι ημιεντατικού τύπου, με πάχος του υποστρώματος 0.25m περίπου. Τα υλικά που θα τοποθετηθούν είναι:

- Διαχωριστική μεμβράνη, μόνο σε περίπτωση μη χημικής συμβατότητας υλικών στεγανοποίησης και φυτεμένου δώματος

- Αντιρριζική μεμβράνη πιστοποιημένη κατά FLL Root  Proof Test 2002 και κατά τα διεθνή στάνταρ ποιότητας DIN ή ISO ή EN έλεγχου ανάπτυξης ριζικού συστήματος και στεγανοποίησης, από  εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO) )/(ΤΡΟ) ή ισοδύναμη, πάχους =1,8mm, για τη κάλυψη οριζοντίων επιφανειών (δώματα) εξαιρετικής συγκολλητικής ικανότητας με υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό, με αντοχή ραφών σε διάτμηση, συμβατή με άσφαλτο, διατηρεί την ευκαμψία της σε χαμηλές θερμοκρασίες, ανθεκτική στη διείσδυση των ριζών καθώς και στις προσβολές από μικροοργανισμούς. Στα στηθαία και στις παρειές του δώματος η μεμβράνη εφαρμόζεται σε ύψος μεγαλύτερο κατά 5-10εκ. από την ανώτερη στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών και στερεώνεται περιμετρικά σε ειδικές μεταλλικές διατομές. H μεμβράνη εφαρμόζεται με επικάλυψη των απολήξεων για τη δημιουργία ενώσεων κατά 15 cm. Οι ενώσεις δημιουργούνται με θερμό αέρα.

- Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας & προστασίας μόνωσης που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές FLL 2008 και είναι πιστοποιημένο κατά τα διεθνή στάνταρ ποιότητας DIN ή ISO ή EN, από ανακυκλωμένες ίνες πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλενίου, υψηλής ποιότητας και υψηλής μηχανικής αντοχής, ανθεκτικό στη θερμότητα, ανθεκτικό στον εφελκυσμό, που δεν αλλοιώνεται στην άσφαλτο, βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό σε μικροοργανισμούς, λιπάσματα και οργανικές ενώσεις. Θα έχει ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: πάχους ≥3 mm, ικανότητας συγκράτησης νερού ≥ 3 lt/m2. Η τοποθέτηση θα γίνει με ελεύθερη διάστρωση και αλληλοεπικάλυψη άκρων τουλάχιστον 15cm. Στα στηθαία και στις παρειές του δώματος η μεμβράνη εφαρμόζεται σε ύψος μεγαλύτερο κατά 5-10εκ. από την ανώτερη στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών και στερεώνεται περιμετρικά σε ειδικές μεταλλικές διατομές ή συγκολλείται με μαστίχη ή ειδική κόλλα.

- Αποστραγγιστικό σύστημα από υψηλής πυκνότητας ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο (HDPE) ή ενισχυμένο πλαστικό (ABS) ή υδροφοβική διογκωμένη πολυστερίνη (EPS-SE) ή ανακυκλωμένο πολυστυρένιο (recycled PS), με τις προδιαγραφές FLL 2008 και είναι πιστοποιημένο κατά τα διεθνή στάνταρ ποιότητας DIN ή ISO ή EN, με αμφίπλευρες εγκολπώσεις και κενούς χώρους για συσσώρευση ύδατος, ύψους ≥6,0cm , με ικανότητα αποστράγγισης νερού 0,29 – 8,1 l/m2xs, όγκο πλήρωσης ≥10  l/m2 και ικανότητα αποθήκευσης νερού ≥3 l/m2, αντοχή στην πίεση με κενά φατνώματα ≥19ΚΝ/m2. Η τοποθέτηση γίνεται με αλληλοεπικάλυψη άκρων 1-2 κυψέλων.

- Διηθητικό φύλλο κατασκευασμένο από θερμικά ενισχυμένο πολυπροπυλένιο, που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές FLL 2008 και είναι πιστοποιημένο κατά τα διεθνή στάνταρ ποιότητας DIN ή ISO ή EN, υδατοπερατό, βάρους 100gr/m2,  κατηγορία αντοχής 1-3, που αποτρέπει την μεταφορά τεμαχιδίων από το υπόστρωμα, ανθεκτικό σε λιπάσματα, οξέα, αλκάλια και οργανικές ενώσεις (π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ.) βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό στους μικροοργανισμούς. Στα στηθαία και στις παρειές των δωμάτων το διηθητικό φύλλο εφαρμόζεται σε ύψος μεγαλύτερο κατά 5-10εκ. από την ανώτερη στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών και επιμετρείται. Η συγκόλληση ή στερέωση στα άκρα του στηθαίου γίνεται με μαστίχη ή εξειδικευμένη κόλλα.

- Πιστοποιημένο υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών σύμφωνα με τις προδιαγραφές FLL 2008, και  πιστοποιημένο κατά τα διεθνή στάνταρ ποιότητας DIN ή ISO ή EN, από ανακυκλωμένα οργανικά και ανόργανα υλικά, μη συμπιέσιμο σε βάθος χρόνου, απαλλαγμένο από κάθε είδους σπόρους ή φυτικών μερών, με ενδεικτικά στοιχεία σύστασης: Α) Κοκκομετρική σύσταση με ποσοστό στοιχείων με διάμετρο d<0.063mm ≤ 15% κατά μάζα (συνολική άργιλος και ιλύς). Η άργιλος  (d<0.002mm) μεταξύ των ορίων 3-10% κατά μάζα και ιλύς (d=0.002 μέχρι και 0.063mm) μεταξύ των ορίων 10-17%. Β) περιεκτικότητα σε μεγαλύτερα μεγέθη κόκκων για επίπεδα δώματα είναι d=12mm, ph 6,0 – 8,5, περιεκτικότητα σε οργανική ουσία ≤90 g/l, Γ) υδατοπερατότητα 0,3-30 mm/min, Δ) υδατοϊκανότητα ≥ 45% v/v και ≤ 65%, Ε) περιεκτικότητα σε αέρα ≥ 10%v/v, ΣΤ) περιεκτικότητα σε άλατα < 2,5 g/l. Ζ) Κορεσμένο φορτίο έως 1300kg/m3 Το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών παρασκευάζεται από την ανάμειξη των πρώτων υλών σε οργανωμένο χώρο με εξειδικευμένα μηχανήματα. Τα προπαρασκευασμένα υποστρώματα ανάπτυξης των φυτών μεταφέρονται στο χώρο του έργου σε οικοδομικούς σάκους (Big bags/Βb) συνήθως 0,8 – 1,50 m3 και διαστρώνονται χειρωνακτικά ή με φορτηγά και τοποθετείται με ειδικά μηχανοκίνητο εξοπλισμό. Το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από έκθεση ανάλυσης δειγμάτων (τουλάχιστον 1 δείγμα ανά ≤15 m3) , από πιστοποιημένο εργαστήριο, η οποία δείχνει ότι αυτό διαθέτει τα παραπάνω αναφερόμενα χαρακτηριστικά και είναι μέσα στα παραπάνω αναφερόμενα όρια.

- Υλικό διαχωρισμού επιφανειών από αλουμίνιο ή ανακυκλωμένο πλαστικό με εγκάρσιες οπές για την απορροή του νερού από και προς το χώρο φύτευσης.

Για τη φύτευση του δώματος επιλέχτηκαν γκαζάνιες ringens, Δεντρολίβανο έρπων, Λεβάντες, Μυρτιές και Αρμπαρόριζες, όπως φαίνεται στo σχέδιo φύτευσης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των φυτών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

| Είδος | τεμάχια | ύψος (m) | περίμετρος κορμού (εκ.)/ όγκος γλάστρας |
| --- | --- | --- | --- |
| Δέντρα Δ8 |  |  |  |
| Ελιά olea europea | 2 | 2,5-3 | διαμορφωμένη κόμη σε μία μπάλα, 12-14 εκ. 35 lt |
| Δέντρα Δ6 |  |  |  |
| Κυπαρίσσι Cupressum sempervirens | 8 | 2,5-3 | συμμετρική κόμη, διάμετρος κόμης>1 μ., 35 lt |
| Θάμνοι Θ5 |  |  |  |
| Φόρμιο Phormium tenax ''tricolor'' | 4 | 0,6-0,8 | 3 διακλαδώσεις, 24 λτρ. |
| Θάμνοι Θ4 |  |  |  |
| Μυρτιά Myrtus communis | 36 | 0,3 | κόμη >1lt, 9lt |
| Θάμνοι Θ3 |  |  |  |
| λεβάντα πράσινη levandula tendata | 38 | 0,2-0,3 | 2lt |
| δεντρολίβανο έρπων Rosmarinus officinalis prostates | 22 | 0,3-0,4 | κλαδιά =3, 6 lt |
| αρμπαρόρριζα | 29 | 0,2-0,3 | 2lt |
| Αναρ/νοι Θάμνοι Α3 |  |  |  |
| Ρυγχόσπερμο, Rhyncospermum jasminoides | 3 | 1-1,5 | 9 lt |
| Ποώδη πολυετή Π2 |  |  |  |
| gazania ringens | 1300 | 0,1 | 2 λτρ., ανθισμένο |

Άρδευση

Η παροχή του νερού άρδευσης των φυτών σε όλα τα παρτέρια θα γίνεται από τη δεξαμενή που θα κατασκευαστεί στο υπόγειο του κτιρίου. Η δεξαμενή θα εφοδιάζεται με νερό από το δίκτυο της ΔΕΥΑΗ. Για την άντληση του νερού από τη δεξαμενή θα εγκατασταθεί αντλία, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλου του κτιρίου. Αμέσως μετά την έξοδο από τη δεξαμενή θα τοποθετηθούν φίλτρο, 3 ηλεκτροβάνες και προγραμματιστής άρδευσης. Το αρδευτικό δίκτυο θα είναι αυτοματοποιημένο, δηλαδή η άρδευση θα ρυθμίζεται με 1 προγραμματιστή άρδευσης ρεύματος 4 στάσεων που θα τοποθετηθεί σε στεγανό κουτί και θα δίνει εντολές στις 3 ηλεκτροβάνες.

Ένας σωλήνας Φ16 που θα ξεκινάει από τη δεξαμενή και θα καταλήγει μέσα σε ένα φρεάτιο σε κάθε παρτέρι του κτιρίου όπως φαίνεται από τη μελέτη άρδευσης. Στα παρτέρια του ισογείου και στον ταρατσόκηπο θα γίνει η άρδευση με σταλλακτηφόρο Φ16 με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό για υπόγεια τοποθέτηση. Η συνδεσμολογία του αρδευτικού δικτύου θα γίνει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα του έργου.

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Η/Μ  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

0.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.1	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΟΧΩΝ

1.2	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΡΡΟΩΝ

1.3	ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.	ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

2.2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.2.1	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ

2.2.2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

2.2.3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

2.2.4	ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

2.2.5	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ  ΡΕΥΜΑΤΩΝ

2.2.6	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

2.2.7	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ-ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

2.2.8    ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

0.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για τη σύνταξη της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης λήφθησαν υπόψη:

*	Τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης

*	Οι νόμοι του Ελληνικού κράτους και οι ισχύοντες κανονισμοί.

Ολες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις μελετήθηκαν με γνώμονα:

*	Την ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση αυτών που θα χρησιμοποιούν το κτίριο.

*	Τη μεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με το χαμηλό, κατά το δυνατό κόστος λειτουργίας.

*	Την αξιοπιστία.

*	Την ελαστικότητα διάταξης των μηχανημάτων, την ευκολία διέλευσης των (κατά τη φάση της εγκατάστασης ή για λόγους συντηρήσεως μελλοντικώς) και την ευχερή συντήρηση αυτών και των δικτύων.

*	Τη δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας ορισμένων τμημάτων του κτιρίου.

1.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.1	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

1.1.1.	ΠΑΡΟΧΗ  ΝΕΡΟΥ  ΧΡΗΣΗΣ

Η απαιτούμενη ποσότητα νερού χρήσης καθορίσθηκε από τον αριθμό των ατόμων που θα βρίσκονται εντός του κτιρίου, σύμφωνα με τις τιμές του Πίνακα 6 της ΤΟΤΕΕ 2411/86.

Οι απαιτήσεις πίεσης είναι να υπάρχει, στην πλέον απομακρυσμένη υδραυλική λήψη, για την λειτουργία του υποδοχέα διαθέσιμη πίεση 1 BAR.

Η απαιτούμενη ποσότητα νερού θα ληφθεί από το υπόγειο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Η που διέρχεται έμπροσθεν του κτιρίου.

1.1.2.	ΠΑΡΟΧΗ  ΝΕΡΟΥ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Η απαιτούμενη ποσότητα νερού πυρόσβεσης θα ληφθεί από το δίκτυο ύδρευσης του σχολείου.

#### 1.1.3	ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ολες οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του κτιρίου για φωτισμό, ρευματοδότες, παροχή συσκευών και μηχανημάτων, θα τροφοδοτηθούν απο το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ, δηλαδή 380V/220V.

Η τροφοδοσία των εγκαταστάσεων του κτιρίου θα γίνει με τη σύνδεση του στο εναέριο δίκτυο της ΔΕΗ που διέρχεται έμπροσθεν του κτιρίου.

#### 1.1.4	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ολες οι εσωτερικές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις του κτιρίου, θα συνδεθούν στο δίκτυο του ΟΤΕ που διέρχεται έμπροσθεν του κτιρίου.

1.2	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΡΡΟΩΝ

1.2.1	ΑΠΟΡΡΟΗ  ΟΜΒΡΙΩΝ

Τα όμβρια που θα συλλέγονται από το δώμα και τους εξώστες του κτιρίου θα οδεύουν σε κατακόρυφες στήλες υδρορροών και μέσω συστήματος φρεατίων και οριζόντιου δίκτυου σωληνώσεων ομβρίων θα καταλήγουν στο ρείθρο του πεζοδρομίου .

Από εκεί με φυσική επιφανειακή ροή, θα καταλήγουν στις σχάρες συλλογής του δικτύου ομβρίων της ΔΕΥΑΗ.

1.2.2	ΑΠΟΡΡΟΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Τα ακάθαρτα που συλλέγονται από τους υδραυλικούς υποδοχείς του κτιρίου θα καταλήγουν σε κεντρικό φρεάτιο με τελική διάθεση στο υπόγειο δίκτυο ακαθάρτων της ΔΕΥΑΗ.

1.2.3	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τα στερεά απορρίμματα που θα προκύπτουν από τις δραστηριότητες που θα αναπτύσσονται στο κτίριο, θα συλλέγονται σε πλαστικούς σάκκους και θα τοποθετούνται σε κάδο απορριμμάτων . Η περισυλλογή των απορριμμάτων θα γίνεται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου .

2.	ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

# 2.1	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Αναφέρονται στη συνέχεια, οι ισχύοντες Ελληνικοί κανονισμοί, οι οποίοι λήφθησαν υπόψη κατά την εκπόνηση των μελετών των εγκαταστάσεων.

2.1.1	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86 εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα-Διανομή κρύου-ζεστού νερού.

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα. Αποχετεύσεις.

Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

O Κτιριοδομικός Κανονισμός

Η ΥA E1β/221/85 (ΦΕΚ 138 Β) περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.

Ο Νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος

Γερμανικοί κανονισμοί DIN.

2.1.2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421 Μέρος 1/86 εγκαταστάσεις σεκτίρια και οικόπεδα - δίκτυα διανομής ζεστού νερού για  θέρμανση κτιριακών χώρων.

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421 (Μέρος 1&2)/86 εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων.

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

Κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων Π.Δ. 4-7-79 (ΦΕΚ 362 Δ)

Τα πρότυπα ΕΛ.Ο.Τ. 234. 276. 349. 352. 441. 810 (Τεχνική Επιτροπή 4).

Π.Δ. 300/86 Λειτουργία μονάδων παραγωγής θερμότητας κλπ ΦΕΚ 134 Α/86.

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.  2423/86 εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα, Κλιματισμός κτιριακών χώρων.

DIN  4701/88 ASHRAE GUIDE  και ASHARAE GRP 158  COOLING AND HEATING LOAD CALCULATION MANUAL - CARRIER

DIN 4701: REGELN FUR DIE BERECHNUNG DES WARMEBEDARFS VON GE-BAUDEN, 1983 TEIL 1 UNO 2.

CARRIER: HANDBOOK OF AIR CONDITIONING SYSTEM DESIGN.

ASHRAE HANDBOOKS - LATEST EDITIONS

ASHRAE GRP 158: COOLING AND HEATING LOAD CALCULATION MANUAL

RECHNAGEL UND SPRENGER: TASCHENBUCH FUR HEIZUNG UND KLIMATE CHNIK.

VDE 2053/1969: LUFTUNG VON GARAGEN UND TUNNELIN.

NFPA 90A: AIR CONDITIONING AND VENTICATINGSYSTEMS (Για διαφράγματα ασφαλείας κλπ).

ΤΟΤΕΕ 2425/86: Υπολογισμός φορτίων κλιματισμού

SMACNA: LOW PRESSURE DUCT CONSTRUCTION STANDARS

2.1.3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Κανονισμός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών Φ 773Β/30.12.83.

Γενικός Οικοδομικός Οργανισμός

"Περί εγκρίσεως Κανονισμών Κατασκευής εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων" ΦΕΚ Β 59/11.4.1995 με όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

Κανονισμοί ΔΕΗ σχετικά με τους καταναλωτές Μέσης Τάσης.

"Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων" Π.Δ. 71/ΦΕΚ 32Α/17.2.88.

"Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών Οδικού Ηλεκτροφωτισμού ΦΕΚ 573β/9.9.86.

VDE 0100: "SPECIFICATIONS FOR THE ERECTION OF POWER INSTALLATIONS WITH RATED VOLTAGES OF UP TO 1000 V"

VDE 0101: "SPECIFICATIONS FOR THE ERECTING POWER INSTALLATIONS EITH RATED VOLTAGES OF 1 KV AND ABOVE"

Κανονισμός DIN 5035 για τους φωτοτεχνικούς Υπολογισμούς.

Ο συντελεστής ζήτησης για κάθε κατηγορία φορτίων για τον υπολογισμό των πινάκων θα γίνει σύμφωνα με το ΝΑΤΙΟΝΑΛ ΕLECTRICALCODE των ΗΠΑ.

"Περί εγκρίσεως Κανονισμού τοποθέτησης και συντήρησης δευτερευουσών εγκαταστάσεων" ΦΕΚ Β 269/08.04.71

"Περί τροποποιήσεως Κανονισμού τοποθετήσεωςς και συντηρήσεως δευτερευουσών τηλεφωνικών εγκαταστάσεων" ΦΕΚ Β 331/31.3.81 και ΦΕΚ Β117/26.2.81.

"Νέος κανονισμός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών ΦΕΚ Β 773/30.12.83.

"Κτιριοδομικός κανονισμός" ΦΕΚ 59 Δ/3.2.89.

Κανονισμός εγκατάστασης συλλογικής κεραίας τηλεοράσεως-ραδιοφώνου.

VDE 0800: "REGULATIONS FOR ERECTION AND OPERATION OF TELECOM MUNICATION ISTALLATIONS, INCLUDING DATA PROCESSING EQUIPMENT".

VDE 0804: "REGULATIONS FOR TELEOMMUNICATION APPARATUS"

VDE 0855: "REGULATIONS FOR ANTENNA SYSTEMS"

NFPA 72E: "AUTOMATIC FIRE DETECTION".

    - EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Π.Δ. 71/4-2-88 Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων ΦΕΚ 32α/17.2.

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα. Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό.

Πυρ/κή Δ/ 3η 3/81 (ΦΕΚ 20Β) Παράρτημα Α, Β, Γ.

ΝΑΤΙΟΝΑL FIRE PROTECTION ASSOCIATION STANDARD FOR THE INSTALLATION OF STAND PIPE AND HOSE SYSTEMS NFPA No 14

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION STANDARD FOR THE INSTALLATION OS SPRINGLERS SYSTEM NFPA No 13.

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION STANDARD FOR THE CENTRIFUGAL FIRE PUMPS NFPA No 20.

NATIONAL FIRE PROTECTION  STANDARD FOR HALOGENATED EXTINGUISHING AGENT SYSTEMS HALON 1301-HALON 1211 NFPA 12 B.

NATIONAL FIRE PROTECTION STANDARED FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS.

2.2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις που μελετήθηκαν και πρόκειται να κατασκευασθούν στο κτίριο είναι:

α.	Εγκατάσταση 	ύδρευσης

β.	 	"	αποχέτευσης ακαθάρτων

γ.	   	"	αποχέτευσης ομβρίων

δ.	 	"	θέρμανσης

ε.	 	"	ισχυρών ρευμάτων

στ.	 	"	ασθενών ρευμάτων

ζ.	 	"	πυροπροστασίας

η.		"	αλεξικέραυνου

Στα επόμενα κεφάλαια της τεχνικής περιγραφής περιγράφεται αναλυτικά κάθε είδος εγκατάστασης με αναφορά στα σχέδια της μελέτης.

2.2.1	EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Σκοπός της εγκατάστασης είναι η παροχή της απαιτούμενης ποσότητας νερού πόλης σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς του κτιρίου.

Επίσης σκοπός της εγκατάστασης είναι η παρασκευή ζεστού νερού χρήσης και η διανομή του, και η παροχή νερού στην εγκατάσταση θερμανσης.

Η υδροδότηση του κτιρίου θα γίνει από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ .

Η εγκατάσταση παροχής νερού θα αρχίζει από τη σύνδεση με το δίκτυο πόλης.

Ολο το κτίριο θα τροφοδοτηθεί με μία παροχή μέσω υδρομετρητή που θα τοποθετηθεί στο πεζοδρόμιο, σε φρεάτιο, μαζί με τον γενικό διακόπτη της παροχής και τη βαλβίδα αντεπιστροφής.

Από το σημείο σύνδεσης με τον μετρητή, στον οποίο θα τοποθετηθεί βάννα θα ξεκινήσει υπόγεια σωλήνωση από PP-R, η οποία θα καταλήγει στην  δεξαμενή ύδρευσης και μέσω πιεστικού συγκροτήματος (με υποβρύχια αντλία)  στους υδραυλικούς υποδοχείς.

Μέσω κατακόρυφων στηλών θα τροφοδοτούνται οι υδραυλικοί υποδοχείς κάθε ορόφου.

Όλο το δίκτυο των κυρίων σωληνώσεων θα κατασκευασθεί  από σωλήνες πολυπροπυλενίου ( PP-R 80 PN20 )  διατομών σύμφωνα με τα σχέδια. Οι δευτερεύουσες σωληνώσεις ,εντός του πατώματος , θα είναι από VPE-C με φραγή οξυγόνου σε σπιράλ επόμενης διατομής.

Παρασκευή ζεστού νερού προβλέπεται με τοπικούς ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες.Το δίκτυο του ζεστού νερού χρήσεως θα οδεύει παράλληλα με το δίκτυο του κρύου νερού. Όλο το δίκτυο ζεστού νερού θα μονωθεί με μονωτικά κοχύλια 9 mm ARMAFLEX. Η μόνωση των σωλήνων θα είναι συνεχής.

Οι υδραυλικοί υποδοχείς θα φέρουν κρουνούς, εάν τροφοδοτούνται μόνο με κρύο νερό ή αναμικτήρες στους υποδοχείς που προβλέπεται τροφοδότηση και ζεστού νερού.

2.2.2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Σκοπός της εγκατάστασης είναι η αποχέτευση των ακαθάρτων και των λυμάτων των υδραυλικών υποδοχέων του κτιρίου.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνοναι τα δίκτυα σωληνώσεων των ακαθάρτων (οριζόντια, κατακόρυφα, υπόγεια), τα δίκτυα αερισμού της εγκατάστασης, τα σιφώνια, τα φρεάτια, οι σχάρες κλπ.

Η Γενική διάταξη του δικτύου ακαθάρτων, οι κατακόρυφες και οριζόντιες οδεύσεις, φαίνονται στα σχέδια.

Τα λύματα και τα ακάθαρτα νερά από τους υποδοχείς του κτιρίου θα οδηγούνται με βαρύτητα μέσω κατακόρυφου και οριζοντίου δικτύου στο κεντρικό φρεάτιο-μηχανοσίφωνα και από εκεί με βαρύτητα στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης.

Το δίκτυο αποχέτευσης θα κατασκευαστεί από σωλήνες PVC 6 ΑΤΜ σύμφωνα με τα σχέδια.

Η όλη εγκατάσταση θα οδεύει κλειστή σε εντοιχισμένους ή κλεισμένους σε γυψοσανίδα , κατακόρυφους σωλήνες χωρίς να δημιουργεί "αισθητικά" προβλήματα.

Το δίκτυο εξαερισμού ίδιας διαμέτρου με τη στήλη αποχέτευσης θα είναι από πλαστικούς σωλήνες PVC 6 ATM. Οι προεκτάσεις των κατακόρυφων στηλών στο δώμα θα έχουν ελεύθερο ύψος 1.00 μ. και θα φέρουν στην κορυφή κεφαλή με πλέγμα από γαλβανισμένο σύρμα βαρέως τύπου.

Στον πόδα κάθε κατακόρυφης στήλης θα τοποθετηθεί τάπα καθαρισμού μέσα σε φρεάτιο (αυτοκαθαριζόμενο σύστημα). Τάπες καθαρισμού θα τοποθετηθούν επίσης και σε αλλαγή διεύθυνσης ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός όλων των σημείων του δικτύου.

Τα σιφώνια δαπέδου στους χώρους των WC, θα φέρουν ανοξείδωτες σχάρες.

Κάτω από κάθε θέση υδροληψία μέσα στο κτίριο θα υπάρχει και θέση απορροής.

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Τα είδη υγιεινής που προβλέπονται στο κτίριο είναι:

Λεκάνες W.C. :Χαμηλής πίεσης, εγχώριες από λευκή πορσελάνη , θα φέρουν κάλυμμα πλαστικό , συμπαγές , βαρέως τύπου και 	δοχείο 	έκπλυσης χαμηλής πίεσης από πορσελάνη με τις ανάλογες βάσεις . Aντίστοιχου τύπου θα είναι και οι λεκάνες νηπίων καθώς και οι 	λεκάνες αναπήρων οι οποίες θα συνοδεύονται από χαρτοθήκη και χειρολαβή ειδικού τύπου.

Νιπτήρες-ντουζιέρες: Θα είναι εγχώριες από λευκή πορσελάνη και θα συνοδεύονται από βαλβίδα εκκενώσεως ορειχάλκινη νικελοχρωμέ Φ 1 1/4", τάπα λαστιχένια με αλυσίδα νικελοχρωμέ και σιφώνι ορειχάλκινο νικελοχρωμέ. Οι νιπτήρες πορσελάνης θα φέρουν μπαταρίες ορειχάλκινες νικελοχρωμέ επικαθήμενου τύπου.  Ο νιπτήρας αναπήρων θα είναι ειδικού τύπου.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα εξαρτήματα που προβλέπεται να τοποθετηθούν στα WC είναι:

Σαπουνοθήκες υγρού σάπωνος , χωρητικότητας 800 ml , με ανοξείδωτο στήριγμα. Για κάθε νιπτήρα αντιστοιχεί μια σαπουνοθήκη η οποία θα τοποθετηθεί σε ύψος 1,00 μ.

Χαρτοθήκες WC: Για κάθε λεκάνη W.C. αντιστοιχεί μια χαρτοθήκη από ανοξείδωτο χάλυβα με καπάκι, η οποία θα τοποθετηθεί σε ύψος 0,50 μ. στον τοίχο που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της λεκάνης.

Χαρτοθήκες νιπτήρων , σαπωνοσπογγοθήκη ντουζιέρας, άγγιστρα διπλά , όλα  από ανοξείδωτο χάλυβα .

Καθρέπτες: Πάνω από τους νιπτήρες θα τοποθετηθούν καθρέφτες , αναλόγων διαστάσεων ,  από κρύσταλλο πάχους 5 χλστ. Οι καθρέφτες θα φέρουν πλαίσιο αλουμινίου.  Πάνω από πάγκο με νιπτήρες θα τοποθετηθεί ενιαίος καθρέπτης. Στον νιπτήρα αναπήρων θα τοποθετηθεί ειδικός καθρέπτης με κλίση.

2.2.3	EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ

Σκοπός της εγκατάστασης είναι η αποχέτευση των ομβρίων από το δώμα και τις βεράντες του κτιρίου.

Τα όμβρια του δώματος και των βεραντών, αποχετεύονται με τη βοήθεια διατάξεων συλλογής ομβρίων και υδρορροών από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) . Η συλλογή των ομβρίων θα γίνεται από ταρατσομόλυβα, στα σημεία που φαίνεται στα σχέδια με κατάλληλες κλίσεις του δώματος και από αυτά θα οδηγούνται σε κατακόρυφες στήλες από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα.

Τα όμβρια από τις κατακόρυφες στήλες και μέσω οριζόντιου δίκτυου (από PVC 6at) , στη στάθμη του ισογείου, με την παρεμβολή φρεατίων και σχαρών  , θα απορρέουν ελεύθερα στο ρείθρο του πεζοδρομίου .

Το κανάλι ομβρίων θα είναι καλυμμένο με σχάρα γαλβανισμένη  , και θα αποτελείται από προκατασκευασμένα τεμάχια  από σκυρόδεμα εξωτερικών διαστάσεων 30Χ30 εκ περίπου , μήκους 1 Μ /τεμ , με κοίλο πυθμένα.

2.2.4	ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης περιλαμβάνει εργασίες και υλικά ως εξής Υλικά για την τροφοδότηση συλλεκτών από το λεβητοστάσιο όπως χαλκοσωλήνες , μόνωση (όλες οι εξωτερικές σωλήνες θα μονωθούν με armaflex πάχους 9 mm) και μικροϋλικά (ταυ, ταυ συστολικά, καμπύλες, ημικαμπύλες).

Υλικά για την σύσταση λεβητοστασίου όπως σωλήνες , μόνωση, μικροϋλικά (ταυ, ταυ συστολικά, καμπύλες, ημικαμπύλες κ.λ.π.), βάνες, συλλέκτες κ.λ.π.

Υλικά  μονοσωληνίου συστήματος , σε κάθε επίπεδο  , από συλλέκτες μέχρι θερμαντικά σώματα.

Εργασία υδραυλικού που περιλαμβάνει :

- εφαρμογή μονοσωλήνιου συστήματος

- τοποθέτηση σωμάτων - διακοπτών

- σύσταση λεβητοστασίου

- τοποθέτηση δεξαμενής καυσίμου , καπνοδόχου

- Έλεγχος - παράδοση της εγκατάστασης σε κανονική λειτουργία.

Για την μελέτη θερμικών απωλειών λήφθηκε υπόψη επιθυμητή θερμοκρασία θερμαινόμενων χώρων ίση με 20o C, αντίστοιχη θερμοκρασία περιβάλλοντος  3o C.

Η θερμοκρασία προσαγωγής του νερού θα είναι ίση με t = 85 °C.

Η θέρμανση των χώρων γίνεται με το σύστημα της κεντρικής θέρμανσης με εξαναγκασμένη κυκλοφορία ζεστού νερού (μέσω κυκλοφορητή). Η διανομή του φορέα θερμότητας γίνεται από κάτω με διπλή γραμμή. Για την λειτουργία της εγκατάστασης θα χρησιμοποιηθεί ελαφρύ πετρέλαιο (Diesel Oil) με θερμογόνο δύναμη 10.200 Kcal/kg.

ΛΕΒΗΤΑΣ

Ο λέβητας θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 234 - 235 και θα είναι χαλύβδινος με τρεις διαδρομές καυσαερίου. Επίσης θα είναι εφοδιασμένος με :

α) Θυρίδες επίβλεψης της φωτιάς, καθαρισμού του εσωτερικού του και των αεριαυλών και ασφάλειες από υπερπίεση μέσα στον χώρο καύσης β) Χαλύβδινη πλάκα για την προσαρμογή του καυστήρα γ) Κρουνό εκκένωσης στο κάτω μέρος δ) Στόμια για την προσαγωγή των σωληνώσεων αναχώρησης και επιστροφής του νερού με φλάντζες ε) Ειδικό μονωτικό περίβλημα με εξωτερικό προστατευτικό μανδύα από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο στ) Θερμόμετρο και μανόμετρο εμβαπτιζόμενο σε κατάλληλη υποδοχή ζ) Υδροστάτες εμβαπτιζόμενους για τον έλεγχο του καυστήρα και του κυκλοφορητή.

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

Ο λέβητας θα θερμαίνεται με καυστήρα πετρελαίου Diesel αυτόματης λειτουργίας κατάλληλο για λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα 220 V / 50 Hz. Ο καυστήρας, σε συνεργασία με τον φλογοθάλαμο του λέβητα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη και ασφαλή καύση του καυσίμου και να παρέχει την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή ισχύ λειτουργίας και επίπεδο πίεσης. Τα κινούμενα μέρη του καυστήρα πρέπει να είναι προστατευμένα ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος ατυχήματος. Το σύστημα παροχής καυσίμου δεν πρέπει να μπαίνει σε λειτουργία αν δεν έχει διασφαλιστεί η ομαλή προσαγωγή του καυσίμου. Για τον σκοπό αυτό, στον σωλήνα προσαγωγής πετρελαίου θα παρεμβληθεί ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.

Ο καυστήρας θα περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτήματα και συσκευές :

α) Αντλία πετρελαίου που αναρροφά το καύσιμο από την δεξαμενή β) Φίλτρο πετρελαίου που καθαρίζεται εύκολα γ) Φυγοκεντρικό Ανεμιστήρα δ) Ηλεκτροκινητήρα ε) Σύστημα αυτόματης έναυσης με σπινθηριστή στ) Φωτοαντίσταση για τον έλεγχο της φλόγας  ζ) Υδροστάτη ασφαλείας η) Τους απαραίτητους ηλεκτρονόμους θ) Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για την διακοπή καυσίμου ι) Παροχή 1/2'' με βάνα για την τροφοδότησή του.

Ο καυστήρας πρέπει να είναι σύμφωνος με τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ 276 και 386.

Για τη μείωση των απωλειών κατά τις διακοπές λειτουργίας του καυστήρα ενδείκνυται να χρησιμοποιείται ειδικό διάφραγμα (τάμπερ) που να εμποδίζει την είσοδο αέρα στο φλογοθάλαμο του λέβητα.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ

Στο λεβητοστάσιο για την αναγκαστική κυκλοφορία του ζεστού νερού τοποθετείται στον κεντρικό σωλήνα προσαγωγής νερού κυκλοφορητής, αναλόγου δυναμικότητος (παροχή και πίεση) για υπερνίκηση των αντιστάσεων του νερού (τριβής και τοπικών αντιστάσεων) κατά την δίοδο από τις σωληνώσεις.

Αυτός αποτελείται από φυγόκεντρη αντλία ζευγμένη στον ίδιο άξονα του ηλεκτροκινητήρα, μέσω ελαστικού συνδέσμου. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι στεγανού τύπου μονοφασικός 220 V/50 HZ. Η λειτουργία του κυκλοφορητή είναι αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς, εγκαθίσταται δε στους σωλήνες με την βοήθεια φλαντζών ή ρακόρ. Ακόμα, ο κυκλοφορητής είναι υδρολίπαντος, τριών ταχυτήτων κατάλληλος για κυκλοφορία νερού θερμοκρασίας120 οC  και πίεση 6 bar.

Η σύνδεση του κυκλοφορητή στο δίκτυο του ζεστού νερού θα περιλαμβάνει τα παρακάτω όργανα :

α) Δύο βαλβίδες διακοπής πριν και μετά τον κυκλοφορητή ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση του κυκλοφορητή από το δίκτυο χωρίς να χρειάζεται άδειασμα του δικτύου από νερό.

β) Μία ρυθμιστική βαλβίδα μετά τον κυκλοφορητή για να είναι δυνατή η ρύθμιση της συνολικής πτώσης πίεσης και της παροχής στο δίκτυο. (Εφ' όσον ο κυκλοφορητής δεν είναι πολλών ταχυτήτων).

γ) Δύο μανόμετρα, ένα πριν και ένα μετά τον κυκλοφορητή, ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση της υπερπίεσης που δημιουργεί η λειτουργία του κυκλοφορητή.

Η ηλεκτρική τροφοδότησή του θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Εσωτερικών  Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ασφαλιστικό σύστημα κλειστής εγκαταστάσεως περιλαμβάνει :

Κλειστό δοχείο διαστολής μεμβράνης, αναλόγου χωρητικότητος, το οποίο καλύπτει αφ' ενός μεν την διαστολή του νερού της εγκατάστασης, αφ' ετέρου συμπληρώνει τυχόν απώλειες νερού αυτής.

Το δοχείο είναι συνήθως σχήματος σφαιρικού, φέρει δε εντός αυτού μεμβράνη και χωρίζει αυτό σε δύο μέρη. Στο ένα μέρος υπάρχει αέριο αζώτου σε ανάλογη πίεση από 0.5 bar μέχρι 2.5 bar και στο άλλο μέρος νερό. To αέριο δεν έρχεται σε επαφή με το νερό της θέρμανσης. Τοποθετείται στο λεβητοστάσιο κοντά στον λέβητα. Συνδέεται αφ' ενός μεν με το σωλήνα (μέσω σωλήνα) επιστροφής του λέβητα αφ' ετέρου δε με το δίκτυο ύδρευσης μέσω αυτομάτου βάνας πληρώσεως.

Κοντά στον λέβητα θα τοποθετηθεί μια βαλβίδα ασφαλείας 3 bar, 3/4''. Ανάμεσα στην βαλβίδα ασφαλείας και τον λέβητα δεν πρέπει να παρεμβάλλεται αποφρακτικό όργανο.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Για τις ανάγκες της εγκατάστασης θέρμανσης σε πετρέλαιο τοποθετείται δεξαμενή πετρελαίου στην θέση που φαίνεται στα σχέδια. Θα κατασκευαστεί από λαμαρίνα η  πλαστικό κατάλληλο για αποθήκευση υγρών καυσίμων. Η γύρω από την δεξαμενή επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να διαμορφώνεται σε μορφή λεκάνης, αρκετής χωρητικότητας ώστε να συγκεντρώνει το πετρέλαιο που μπορεί να διαφεύγει από τη δεξαμενή. Μέσα στη λεκάνη περισυλλογής του πετρελαίου πρέπει να κατασκευάζεται απορροή δαπέδου που θα καταλήγει σε ειδική αποχέτευση (όχι το δίκτυο πόλεως), έξω από το κτίριο.

Η δεξαμενή πετρελαίου πρέπει να εφοδιάζεται με τ' ακόλουθα εξαρτήματα :

Μαστό 1 1/2'' στο άνω μέρος της δεξαμενής για την σύνδεση του σωλήνα εξαερισμού   διαμέτρου 11/2''.

Μαστό 1 ½’’ στον πυθμένα της αποθήκης για το άδειασμα και καθαρισμό αυτής.

Δείκτης στάθμης πετρελαίου αποτελείται από διαφανή κατακόρυφο σωλήνα που συγκοινωνεί με τη δεξαμενή πετρελαίου από το κατώτατο σημείο μέσω σφαιρικής βάνας.

Κατά μήκος του σωλήνα υπάρχει βαθμολογημένη κλίμακα με υποδιαιρέσεις σε cm και παραπλεύρως η χωρητικότητα σε λίτρα. Για το σκοπό αυτό η δεξαμενή να συνοδεύεται με πιστοποιητικό ογκομετρήσεως στο οποίο θα αναγράφονται οι διαστάσεις της δεξαμενής και η ωφέλιμη χωρητικότητα ανά cm ύψος της δεξαμενής.

Μαστό 3/4'' στο κάτω μέρος για την τροφοδότηση του καυστήρα. Από το μαστό αυτό αναχωρεί σωλήνας Φ15 mm χάλκινος μέχρι τον καυστήρα και στο άκρο του σωλήνα τοποθετείται διακόπτης ορειχάλκινος.

ΧΩΡΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Στο λεβητοστάσιο εγκαθίστανται : Λέβητας - Καυστήρας - Κυκλοφορητής - Κεντρικές σωληνώσεις - Όργανα ελέγχου και αποτελεί ιδιαίτερο χώρο της Οικοδομής. Η θέση του λεβητοστασίου σημειώνεται στα σχέδια κατόψεως Υπογείου. Το λεβητοστάσιο πρέπει να πληρεί τις διατάξεις του Άρθρου 27 του Γ.Ο.Κ. Οι ελάχιστες διαστάσεις του λεβητοστασίου και η τοποθέτηση των στοιχείων, συσκευών και μηχανημάτων που εξασφαλίζουν την παραγωγή και διανομή της θερμότητας πρέπει να επιτρέπουν την επιθεώρηση των λεβήτων από όλες τις πλευρές τους.

Η απόσταση μεταξύ του ανοίγματος της εστίας και των απέναντι τοίχων πρέπει να είναι ίση με το μήκος του λέβητα συν 1 m. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των πλευρών του λέβητα και των απέναντι τοίχων του λεβητοστασίου, καθώς και σε περίπτωση πολλών λεβήτων, η μεταξύ τους απόσταση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.60 m.

Η απόσταση μεταξύ της πίσω πλευράς του λέβητα και της καπνοδόχου ή του αντίστοιχου τοίχου του λεβητοστασίου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το ήμισυ της αποστάσεως που καθορίστηκε για την εμπρόσθια πλευρά του λέβητα.

Το καθαρό ύψος του λεβητοστασίου μεταξύ του δαπέδου και της οροφής να είναι τουλάχιστον 2.20 m. Οι πλευρικοί τοίχοι του λεβητοστασίου, το δάπεδο και η οροφή ή θα επενδυθούν με υλικά ανθεκτικά σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Για το δάπεδο του λεβητοστασίου θα προβλεφθεί κατάλληλη αποχέτευση.

Η πόρτα και το παράθυρο του λεβητοστασίου θα είναι μεταλλικά και θα ανοίγουν από μέσα προς τα έξω. Η πόρτα του λεβητοστασίου θα είναι πυράντοχη , 60 min , θα έχει μηχανισμό επαναφοράς στην κλειστή θέση, κλειδαριά ασφαλείας και ένα κλειδί θα βρίσκεται σε φανερό σημείο της οικοδομής (π.χ. σε κουτί με προστατευτικό γυάλινο κάλυμμα) κοντά στην πόρτα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση κινδύνου.

Πάνω από τον λέβητα θα τοποθετηθεί πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως 12 kgr και  φορητοί πυροσβεστήρες ως σχέδια μελέτης. Το λεβητοστάσιο θα φωτίζεται μόνο από ηλεκτρικούς λαμπτήρες σύμφωνα με τους κανονισμούς της Δ.Ε.Η.

Ο αερισμός του λεβητοστασίου θα εξασφαλιστεί με άνοιγμα προσαγωγής αέρα (αερισμός) κατευθείαν από την ύπαιθρο με ελάχιστες διαστάσεις 20 Χ 30 cm.

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ

Για την προσαγωγή του αέρα της καύσης του λέβητα και για την απαγωγή των καυσαερίων από τον λέβητα τοποθετείται καπνοδόχος, που αρχίζει από το δάπεδο του λεβητοστασίου και καταλήγει σε ύψος τουλάχιστον 1 m πάνω από το σημείο εξόδου της καπνοδόχου από τη στέγη. Η καπνοδόχος θα είναι από ανοξείδωτη λαμαρίνα διπλού τοιχώματος , μονωμένη. Θα στηρίζεται με ασφάλεια κατά την όλη διαδρομή της στο κτίριο.

Στο κατώτερο σημείο της καπνοδόχου και προς την πλευρά του λέβητα θα κατασκευαστεί θυρίδα καθαρισμού αεροστεγής με ελεύθερο χώρο έμπροσθεν αυτής τουλάχιστον 1m2.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Τα σώματα θα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοελάσματα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm σύμφωνα με το DIN 4722, με συνδέσεις ηλεκτροσυγκόλλησης ,κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 3 atm, με πίεση δοκιμής 5 atm, εγχώριας προέλευσης ή του εξωτερικού. Θα φέρουν ενσωματωμένο βρόχο . Θα τοποθετηθούν με επιμέλεια και θα συνδεθούν στο δίκτυο του θερμού νερού με κατάλληλα ορειχάλκινα εξαρτήματα, η δε σύνδεσή τους θα γίνει όχι από το δάπεδο αλλά από τον τοίχο μέσω γαρνιτούρας υδροληψίας. Η στερέωση στους τοίχους θα γίνει με τη βοήθεια ειδικών στηριγμάτων.

Το είδος και το μέγεθος των θερμαντικών σωμάτων φαίνεται στα σχέδια.

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Το δίκτυο των κεντρικών σωληνώσεων θα κατασκευαστεί από χαλκοσωλήνες. Από τον λέβητα θα αναχωρήσουν δύο ζεύγη κατακόρυφων στηλών (προσαγωγής και επιστροφής του ζεστού νερού)

Σε κάθε επίπεδο  υπάρχουν συλλέκτες σε εντοιχισμένα ερμάρια από όπου αναχωρούν εύκαμπτοι, πλαστικοί σωλήνες από δικτυωτό πολυαιθυλένιο με φράγμα οξυγόνου (VPE-c) σε σπιράλ,  οι οποίοι τροφοδοτούν τα θερμαντικά σώματα και καταλήγουν στον συλλέκτη επιστροφής. Οι κατακόρυφες σωληνώσεις στο ψηλότερο σημείο πρέπει να φέρουν απαραιτήτως αυτόματα εξαεριστικά και διάταξη παρακάμψεως (by-bass).

Γενικά τα ευαίσθητα σημεία του δικτύου πρέπει να είναι προσιτά για να είναι άμεση η διαπίστωση βλάβης (διαρροής) και εύκολη η επισκευή της. Στις κύριες διακλαδώσεις θα τοποθετηθούν βάνες για να είναι δυνατή η απομόνωση κάθε κλάδου της εγκατάστασης σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευής. Όταν σωληνώσεις διέρχονται από ανοικτούς ή μη θερμαινόμενους χώρους πρέπει να μονώνονται με μόνωση τύπου armaflex πάχους 9 mm.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ

α) Καυστήρας : Η λειτουργία του ελέγχεται από ένα θερμοστάτη ο οποίος ελέγχει την ανώτατη θερμοκρασία του νερού κατά την οποία πρέπει να διακοπεί η λειτουργία του (συνήθως στους 80 - 85 οC).

β) Κυκλοφορητής :Η λειτουργία του ελέγχεται από θερμοστάτη ο οποίος ελέγχει την κατώτατη θερμοκρασία του νερού κατά την οποία πρέπει να διακοπεί η λειτουργία του (συνήθως στους 35 - 40 οC).

γ) Στην εγκατάσταση θα τοποθετηθούν  ηλεκτροβάνες, μία για κάθε συλλέκτη, στον κεντρικό σωλήνα προσαγωγής θερμάνσεως κάθε συλλέκτη.

γ.1) Από τον διακόπτη του θερμοστάτη τίθεται σε λειτουργία ο καυστήρας ή διακόπτεται η λειτουργία αυτού (για το τμήμα αυτό). (Εφ' όσον έχει τεθεί σε λειτουργία ο καυστήρας από άλλο τμήμα, τότε η κίνηση αυτή είναι νεκρή αλλά απαραίτητη). Ο θερμοστάτης χώρου ελέγχει την θερμοκρασία του χώρου που είναι εγκατεστημένος, ενεργεί δε στην ηλεκτρική βάνα του τμήματος (την ανοίγει και την κλείνει), δηλ. ανοίγει ή διακόπτει την παροχή ζεστού νερού θερμάνσεως (κυκλοφορίας) στις σωληνώσεις και τα θερμαντικά σώματα.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Κατά την τοποθέτηση των μηχανημάτων, συσκευών και την κατασκευή των κύριων στοιχείων της εγκατάστασης θα γίνονται έλεγχοι για να διαπιστωθεί ότι οι εργασίες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της μελέτης και έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του προμηθευτή - κατασκευαστή.

Κάθε μηχάνημα ή συσκευή που θα  χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πρέπει να συνοδεύεται από τα ειδικά έντυπα οδηγιών (τοποθετήσεως, ρυθμίσεως, συντηρήσεως) και τις αντίστοιχες εγγυήσεις του κατασκευαστή (ή προμηθευτή). Τα έντυπα αυτά παραδίδονται στον ιδιοκτήτη κατά την παράδοση της εγκαταστάσεως.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

α) Δοκιμή στεγανότητας σωληνώσεων σε πίεση :

Μετά την αποπεράτωση των δικτύων σωληνώσεων και πριν την τοποθέτηση των θερμαντικών σωμάτων, λέβητα κ.λπ. τίθεται το δίκτυο υπό υδραυλική υπερπίεση (8) ατμοσφαιρών, μετρούμενη στο λεβητοστάσιο επί (3) συνεχείς ώρες.

β) Δοκιμή στεγανότητας σωληνώσεων και θερμαντικών σωμάτων.

Εφ' όσον δεν παρουσιαστεί καμία διαρροή, θα τοποθετηθούν τα σώματα. Θα γεμίσει με νερό, θα κλείσουν τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων και θα τεθεί το δίκτυο με υπερπίεση 4 ατμοσφαιρών μετρουμένων στο λεβητοστάσιο επί 2 συνεχείς ώρες. Σε περίπτωση κάποιας διαρροής, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα από την πτώση πίεσης που σημειώνεται στο μανόμετρο, θα επισκευαστεί η σχετική ατέλεια, θα αντικατασταθούν τα ελαττωματικά εξαρτήματα και η δοκιμή θα επαναληφθεί. Στη συνέχεια θα τεθεί η εγκατάσταση σε λειτουργία υπό συνθήκες πλήρους θέρμανσης, μέχρι θερμοκρασίας σχεδόν βρασμού του νερού, και κατόπιν θα αφεθεί να ψυχρανθεί με παράλληλο έλεγχο της στεγανότητας των ενώσεων και παρεμβασμάτων κατά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σχετικά με τη συντήρηση απαιτούνται τα παρακάτω :

α) Μηνιαία λίπανση λιπαντήρων του καυστήρα με ελαφρό έλαιο.

β) Ετήσια επιθεώρηση καυστήρα, καθαρισμός του λέβητα και της καπνοδόχου από άτομο που κατέχει σχετική άδεια.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εγκατάσταση πλήρως έτοιμη υποβάλλεται σε δοκιμαστική λειτουργία προκειμένου να ελεγχθούν :

α) Η ταχύτητα και ικανοποιητική ομοιομορφία με την οποία θερμαίνονται όλα τα θερμαντικά σώματα.

β) Η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των διατάξεων ασφάλειας και ρύθμισης.

γ) Το ικανοποιητικό "τράβηγμα" (ελκυσμός) της καπνοδόχου και η "ποιότητα" των καυσαερίων.

δ) Η ακρίβεια των ενδείξεων των οργάνων.

ε) Η καλή και σε ανεκτά επίπεδα θορύβου λειτουργίας του κυκλοφορητή ή των κυκλοφορητών.

Για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία της εγκατάστασης είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν με προσοχή οι οδηγίες της μελέτης και οι υποδείξεις του επιβλέποντα, σε συνδυασμό με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή προμηθευτή των μηχανημάτων και συσκευών.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Θα τοποθετηθούν παροχές ρεύματος για αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες , τύπου inverter , στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και στο γραφείο , σύμφωνα με τα σχέδια . Οι κλιματιστικές μονάδες θα τοποθετηθούν σε επόμενη φάση.

2.2.5	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΙΣΧΥΡΩΝ  ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σκοπός της εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων είναι η παροχή της απαιτούμενης ηλεκτρικής ισχύος που απαιτείται για την ασφαλή και άνετη λειτουργία του κτιρίου με συνθήκες αιχμής ζήτησης.

Η τροφοδότηση του κτιρίου γίνεται με χαμηλή τάση από το δίκτυο της ΔΕΗ, μέσω μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η τροφοδότηση των καταναλώσεων φωτισμού και κίνησης του κτιρίου, προβλέπεται να γίνεται μέσω του Γενικού ηλεκτρικού πίνακα του κτιρίου που τοποθετείται στο ισόγειο.

Από τον Γενικό πίνακα θα τροφοδοτούνται οι μερικοί πίνακες, του ισογείου και των ορόφων και οι πίνακες κίνησης.

Οι θέσεις των ηλεκτρικών πινάκων φαίνονται στα σχέδια.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Στους περισσότερους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου προβλέπονται φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες φθορισμού, με περσίδες διπλής παραβολικότητας , με ηλεκτρονικό Μ/Σ και λαμπτήρες ενεργειακής απόδοσης Α  . Στους λοιπούς χώρους ο φωτισμός θα γίνει σύμφωνα  με τα σχέδια. Όλοι οι λαμπτήρες στα φωτιστικά τύπου χελώνας ή αρματούρας τοίχου θα είναι οικονομίας , αμέσου ανάμματος .

Στο υπόγειο  προβλέπονται φωτιστικά σώματα φθορισμού στεγανά.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Για τον εξωτερικό φωτισμό, προβλέπονται φωτιστικά σώματα οδικού φωτισμού (ΗQI 250 W) σε βραχίονα, τοποθετημένα σύμφωνα με τα σχέδια.

Τοποθετούνται επίσης χελώνες ορειχάλκινες με πλέγμα και λαμπτήρα οικονομίας.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας στο κτίριο.

Η εγκατάσταση αυτή έχει σκοπό την ασφαλή διακίνηση των ατόμων στις οδεύσεις διαφυγής σε περιστάσεις διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο φωτισμός ασφαλείας θα εξασφαλίζεται από αυτόνομα φωτιστικά σώματα σημάνσεως 8 W που θα φέρουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες νικελίου-καδμίου και θα έχουν δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας για 90 λεπτά τουλάχιστον. Τα φωτιστικά σώματα αυτά θα είναι ενδείξεως πορείας και ανάγκης.

Τα φωτιστικά θα φέρουν την ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ" ή βέλος που θα δείχνει κατεύθυνση εξόδου αν χρειάζεται. Θα είναι συνεχώς αναμμένα και θα συνεχίζουν να είναι και μετά τη διακοπή του ρεύματος.

2.2.6	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΣΘΕΝΩΝ  ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Η εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων περιλαμβάνει:

- Την εγκατάσταση δικτύων φωνής και DATA

- Μεγαφωνική εγκατάσταση

- Εγκατάσταση λήψης  R–TV-δορυφορικής

- Σύστημα ασφαλείας

- Θυροτηλέφωνα -κουδούνια

THΛΕΦΩΝΑ - DATA

Η εγκατάσταση σκοπό έχει την εξυπηρέτηση των αναγκών του κτιρίου σε δίκτυα φωνής και DATA για επικοινωνία των διαφόρων χώρων και θέσεων εργασίας με τους ενδιαφερομένους συνδρομητές του ΟΤΕ.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει:

α) Τον κεντρικό κατανεμητή φωνής - DATA

β) Τις πρίζες λήψεως φωνής - DATA

γ) Το δίκτυο καλωδιώσεων από τον κεντρικό κατανεμητή στις θέσεις

λήψεων φωνής – DATA και από το φρεάτιο του ΟΤΕ μέχρι τον 	 	      κατανεμητή.

δ)Το ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο και τις τηλεφωνικές συσκευές.

Θέσεις λήψεων φωνής – DATA, προβλέπονται σε διάφορους χώρους σύμφωνα με τα σχέδια. Σε όλες τις λήψεις θα καταλήγει καλώδιο UTP cat 6 4’’ συνδεδεμένο σε διπλή πρίζα RJ45.

#### ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προβλέπεται μεγαφωνική εγκατάσταση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων .

Το μεγαφωνικό σύστημα θα αποτελείται από προενισχυτή, ενισχυτή, μίκτη, κασετόφωνο και πλήρη μικροφωνική εγκατάσταση.

Επίσης κατασκευάζεται καλωδίωση για τοποθέτηση prozector .

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ R-TV –ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ

Στο κτίριο προβλέπεται κεντρική εγκατάσταση λήψης σήματος R-TV και δίκτυο καλωδιώσεων για την παροχή σήματος στα σημεία που προβλέπεται στα σχέδια.  Η κεραία λήψης  R-TV θα εγκατασταθεί στο Δώμα του κτιρίου.

Προβλέπεται ακόμα η τοποθέτηση δορυφορικής κεραίας τηλεόρασης καθώς και ιστός με μια κεραία ραδιοφώνου .

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το σύστημα ασφαλείας περιλαμβάνει ραντάρ , αισθητήρες επαφής σε ανοίγματα , πίνακα ασφαλείας με δυο πληκτρολόγια  , ένα σε κάθε όροφο , σειρήνες συναγερμού κ.λ.π. σύμφωνα με τα σχέδια.

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

Θυροτηλέφωνα τοποθετούνται σε κάθε μια από τις δυο εισόδους της εξωτερικής περίφραξης . Κουδούνια τοποθετούνται στις δύο κύριες εισόδους του κτηρίου.

2.2.7	ΠΑΘΗΤΙΚΗ-ENEΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το κτίριο εξετάζεται από άποψη πυροπροστασίας με βάση το ΠΔ 71/88 και κατατάσσεται στις αντίστοιχες από άποψη χρήσης, κατηγορίες "Εκπαιδευτήρια" και ‘’Χώροι συνάθροισης κοινού’’.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων αυτών προβλέπονται οι κατωτέρω εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας στα κτίρια.

α.	Αυτόματη πυρανίχνευση

β.	Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού

γ.	Πυροσβεστήρες CO2 και ξηράς κόνεως.

δ.	Φωτισμός Ασφαλείας

ε.	Απλο Υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι διευθυνσιοδοτούμενου τύπου και θα καλύπτει όλους τους χώρους σύμφωνα με τα σχέδια.

##### 2.2.8.ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

##### Προβλέπεται η εγκατάσταση αλεξικέραυνου στα κτίρια. Το αλεξικέραυνο θα είναι τύπου κλωβού FARADAY.  Στο δώμα του κτιρίου αναπτύσσεται η διάταξη συλλογής. Το σύστημα μέσω των αγωγών καθόδου συνδέεται στην θεμελειακή γείωση που κατασκευάζεται στο κτίριο. 	Από την θεμελιακή γείωση θα ξεκινούν αγωγοί που θα καταλήγουν σε ισοδυναμικό ζυγό στο γενικό πίνακα  και στο λεβητοστάσιο.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΛΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΓΕΩΠΟΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η Πρ/νη του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΙΜΠΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
| --- | --- | --- |
|  | # ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την αρ. απόφαση Ηράκλειο / /2013 Ο Δ/ντης Τεχνικών έργων & Μελετών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  |