ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  - Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

  - Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1	Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

    - "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

  - Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

    - Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

    - Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

    - Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

    - Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) 	Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο

(β) 	Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

    - Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.

    - Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

    - Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

    - Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο.

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

    - Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.

    - Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) 	σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα

(β) 	στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),

(γ) 	στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,

(δ) 	στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(ε)	σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

    - Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

    - Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

    - Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

    - Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

    - Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

    - Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

    - Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

    - Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

    - Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

    - Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

    - Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.4	Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5	 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

  - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

    - Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.

    - Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

    - Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

    - Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.

    - Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

    - Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

  - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

- Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.

- Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

- Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

- Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 	ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

- Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

- Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

- Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

    - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

| α/α | # Είδος | # Συντελεστής |
| --- | --- | --- |
| 1. | Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) με κάσα επί δρομικού τοίχου γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου | 2,30 2,70 3,00 |
| 2. | Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου | 1,90 2,30 2,60 |
| 3. | Υαλοστάσια : α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου γ) με κάσσα επί μπατικού δ) παραθύρων ρολλών ε) σιδερένια | 1,00 1,40 1,80 1,60 1,00 |
| 4. | Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών | 3,70 |
| 5. | Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου | 2,60 |
| 6. | Σιδερένιες θύρες : α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ | 2,80 2,00 1,00 1,60 |
| 7. | Προπετάσματα σιδηρά : α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) | 2,50 1,00 1,60 |
| 8. | Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : α) απλού ή συνθέτου σχεδίου β) πολυσυνθέτου σχεδίου | 1,00 1,50 |
| 9. | Θερμαντικά σώματα : Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων |  |

    - ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1.	Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

| 1 | Πεντέλης | Λευκό |
| --- | --- | --- |
| 2 | Κοκκιναρά | Τεφρόν |
| 3 | Κοζάνης | Λευκό |
| 4 | Αγ. Μαρίνας | Λευκό συνεφώδες |
| 5 | Καπανδριτίου | Κιτρινωπό |
| 6 | Μαραθώνα | Γκρί |
| 7 | Νάξου | Λευκό |
| 8 | Αλιβερίου | Τεφρόχρουν – μελανό |
| 9 | Μαραθώνα | Τεφρόχρουν – μελανό |
| 10 | Βέροιας | Λευκό |
| 11 | Θάσου | Λευκό |
| 12 | Πηλίου | Λευκό |

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

| 1 | Ερέτριας | Ερυθρότεφρο |
| --- | --- | --- |
| 2 | Αμαρύνθου | Ερυθρότεφρο |
| 3 | Δομβραϊνης Θηβών | Μπεζ |
| 4 | Δομβραϊνης Θηβών | Κίτρινο |
| 5 | Δομβραϊνης Θηβών | Ερυθρό |
| 6 | Στύρων | Πράσινο |
| 7 | Λάρισας | Πράσινο |
| 8 | Ιωαννίνων | Μπεζ |
| 9 | Φαρσάλων | Γκρι |
| 10 | Ύδρας | Ροδότεφρο πολύχρωμο |
| 11 | Διονύσου | Χιονόλευκο |

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

| 1 | Ιωαννίνων | Ροδόχρουν |
| --- | --- | --- |
| 2 | Χίου | Τεφρό |
| 3 | Χίου | Κίτρινο |
| 4 | Τήνου | Πράσινο |
| 5 | Ρόδου | Μπεζ |
| 6 | Αγίου Πέτρου | Μαύρο |
| 7 | Βυτίνας | Μαύρο |
| 8 | Μάνης | Ερυθρό |
| 9 | Ναυπλίου | Ερυθρό |
| 10 | Ναυπλίου | Κίτρινο |
| 11 | Μυτιλήνης | Ερυθρό πολύχρωμο |
| 12 | Τρίπολης | Γκρι με λευκές φέτες |
| 13 | Σαλαμίνας | Γκρι ή πολύχρωμο |
| 14 | Αράχωβας | καφέ |

2. 	Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)

3. 	Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. 	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km Σε αστικές περιοχές. - απόσταση < 5 km; 0.28. - απόσταση ≥ 5 km; 0,21. Εκτός πόλεως. · οδοί καλής βατότητας. - απόσταση < 5 km; 0,20. - απόσταση ≥ 5 km; 0,19. · οδοί κακής βατότητας. - απόσταση < 5 km; 0,25. - απόσταση ≥ 5 km; 0,21. · εργοταξιακές οδοί. - απόσταση < 3 km; 0,22. - απόσταση ≥ 3 km; 0.20. Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων ); 0.03. Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).

1.  	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η φόρτωση επί αυτοκινήτου προς μεταφορά και οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές.

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις).

Α.Τ.:	1.1

Ζ2	Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων και δένδρων

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

Ζ2.1	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5352

(Ολογράφως): Σαράντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 40,00€

Α.Τ.:	1.2

20.02 	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ολογράφως): Δύο  ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 9,10€

Α.Τ.:	1.3

20.05 	Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

20.05.01 	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124

(Ολογράφως): δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 10,80€

Α.Τ.:	1.4

20.06 	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m

Πρόσθετη αποζημίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού βάθους των 2,00 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

20.06.01 	για τις γενικές εκσκαφές

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2132

(Ολογράφως): μηδέν ευρώ και σαράντα πέντε  λεπτά

(Αριθμητικώς): 0,45€

Α.Τ.:	1.5

20.10 	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

(Ολογράφως): πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 5,55€

Α.Τ.:	1.6

20.20 	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.

(Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 16,75€

Α.Τ.:	1.7

20.20 Ν	        Επιστρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου ( σκύρα κοκκομετρικής διαβάθμισης έως και 3cm). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, με μεγασάκκους, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του κοκκώδους υλικού, μετά των φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου, οι πλάγιες και κατακόρυφες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 20 cm και η ελαφρά συμπύκνωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη διατομών μετά την κατασκευή των στρώσεων.

(Ολογράφως): δέκα εννέα ευρώ

(Αριθμητικώς): 19,00€

Α.Τ.:	1.8

20.30           Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

(Ολογράφως): μηδέν ευρώ και ενενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 0,90€

Α.Τ.:	1.09

21.02 	Γραμμικά στραγγιστήρια από τσιμεντοσωλήνες Φ200 με περίβλημα γεωυφάσματος.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2861

Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων τσιμεντοσωλήνων Φ200 με περίβλημα γεωυφάσματος των 200 gr/m2. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των σκύρων στραγγιστηρίου (μονοβάθμιο φίλτρο).

Τιμή ανά τρεχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένου στραγγιστηρίου.

(Ολογράφως): δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 16,80€

Α.Τ.:	1.11

22.	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘’22. Καθαιρέσεις’’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος.

Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). Όταν καθαιρείται και το αντίστοιχο ως άνω στοιχείο, συμπεριλαμβάνονται στην τιμή με την οποία αποζημιώνεται η καθαίρεση αυτού.

Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.

22.04  Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

(Ολογράφως): δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 15,70€

2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ, ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Α.Τ.:	2.1

23.03 	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Ολογράφως): πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 5,60€

Α.Τ.:	2.2, 2.3, 2.4

32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.	Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β.	Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.	Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.	Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε.	Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

32.01.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ-3213

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

(Ολογράφως): ογδόντα τέσσερα ευρώ

(Αριθμητικώς): 84,00€

32.01.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ-3214

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

(Ολογράφως): ενενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 90,00€

32.01.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ 3215

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

(Ολογράφως): ενενήντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 95,00€

Α.Τ.:	2.5

31.02	Γαρμπιλοδέματα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3207

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης,

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

31.02.01 	Για γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3207

(Ολογράφως): εβδομήντα τρία ευρώ

(Αριθμητικώς): 73,00€

Α.Τ.:	2.6

38.01	Ξυλότυποι χυτών τοίχων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

(Ολογράφως): δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 13,50€

Α.Τ.:	2.7

38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

(Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 22,50€

Α.Τ.:	 2.8

38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

(Ολογράφως): δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 15,70€

Α.Τ.:	 2.9

38.06	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3824

Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων ανά βαθμίδα ύψους 2,00 m ή κλάσμα αυτής, πέραν του βασικού ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας ξυλοτύπου.

(Ολογράφως): εφτά ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 7,80€

Α.Τ.:	2.10, 2.11

38.20 	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

| Ονομ. διάμετρος (mm) | Πεδίο εφαρμογής |  |  |  |  | Ονομ. διατομή (mm2) | Ονομ. μάζα/ μέτρο (kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ράβδοι | Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προϊόντα |  | Ηλεκτρο-συγκολλημένα πλέγματα και δικτυώματα |  |  |  |
|  | B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C |  |  |
| 5,0 |  |  |  |  |  | 19,6 | 0,154 |
| 5,5 |  |  |  |  |  | 23,8 | 0,187 |
| 6,0 |  |  |  |  |  | 28,3 | 0,222 |
| 6,5 |  |  |  |  |  | 33,2 | 0,260 |
| 7,0 |  |  |  |  |  | 38,5 | 0,302 |
| 7,5 |  |  |  |  |  | 44,2 | 0,347 |
| 8,0 |  |  |  |  |  | 50,3 | 0,395 |
| 10,0 |  |  |  |  |  | 78,5 | 0,617 |
| 12,0 |  |  |  |  |  | 113 | 0,888 |
| 14,0 |  |  |  |  |  | 154 | 1,21 |
| 16,0 |  |  |  |  |  | 201 | 1,58 |
| 18,0 |  |  |  |  |  | 254 | 2,00 |
| 20,0 |  |  |  |  |  | 314 | 2,47 |
| 22,0 |  |  |  |  |  | 380 | 2,98 |
| 25,0 |  |  |  |  |  | 491 | 3,85 |
| 28,0 |  |  |  |  |  | 616 | 4,83 |
| 32,0 |  |  |  |  |  | 804 | 6,31 |
| 40,0 |  |  |  |  |  | 1257 | 9,86 |

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

(Ολογράφως): ένα ευρώ και εφτά λεπτά

(Αριθμητικώς): 1,07€

38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

(Ολογράφως): ένα ευρώ και ένα λεπτό

(Αριθμητικώς): 1,01€

Α.Τ.:	2.12

38.45 	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.

(Ολογράφως):  δύο ευρώ και είκοσι λεπτά

(Αριθμητικώς): 2,20€

Α.Τ.:	2.13

79.21 	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7921

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος

(Ολογράφως): ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 1,35€

Α.Τ.:	2.14

79.22	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7922

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.

(Ολογράφως): ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 1,70€

3.  ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ)

Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α)	Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου

β)	Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαβάνεται:

γ) 	Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:

-	τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)

-	η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών

-	η πλήρωση των αρμών με μαστίχη

=	η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων

δ)	Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2.

Α.Τ.:	3.1, 3.2,

46.01	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

46.01.02 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1

(Ολογράφως): δέκα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 19,50€

46.01.03 	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4623.1

(Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 33,50€

Α.Τ.:	3.3, 3.4

49.01 	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

49.01.01	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων

(Ολογράφως): δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 16,80€

49.01.02	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων

(Ολογράφως): δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 19,70€

Α.Τ.: 3.5

49.05 	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1

Ενίσχυση τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα στις θέσεις σύνδεσης αυτών με τον φέροντα οργανισμό, για την ελαχιστοποίηση των ρωγμών (λόγω π.χ. σεισμικής φόρτισης). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του πλέγματος, η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 50 cm) και η στερέωσή του στην τοιχοποιία με κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Ολογράφως): δύο ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 2,60€

Α.Τ.:	3.6

61. 	ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α)	Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

-	όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,

-	τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),

-	ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β)	Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

61.20 	Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6120

Κοινό συρματόπλεγμα (κοτετσόσυρμα) για την επικάλυψη τοίχων οποιουδήποτε υλικού, στερεούμενο με ήλους και γενικά υλικά και μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): δύο ευρώ και είκοσι λεπτά

(Αριθμητικώς): 2,20€

4. 	ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α)	Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά):

-	Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ

- 	Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης

-	Η ύγρανση της επιφάνειας,

-	Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.

-	Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ

γ)	Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

-	Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό

-	Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,

δ)	Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:

- 	Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).

-	Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).

-	Για οποιαδήποτε επιφάνεια.

-	Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).

Α.Τ.:	4.1

71.02 	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7102

Τελικό αρμολόγημα όψεων λιθοδομών κάθε τύπου και μορφής, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Περιλαμβάνεται ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής με χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροεργαλείων (μή κρουστικών), η απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων, η εκβάθυνση των αρμών από 2 έως 3cm, το πλύσιμο της επιφάνειας με νερό υπό πίεση, η απομάκρυνση της περίσσειας νερού με πεπιεσμένο αέρα, η αρμολόγηση με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι), σε κατάλληλη σύνθεση για τον προβλεπόμενο τελικό χρωματισμό (σύμφωνα με την μελέτη), έτσι ώστε η τελική επιφάνεια του αρμολογήματος να ευρίσκεται σε εσοχή 5 έως 10 mm από την επιφάνεια της λιθοδομής, η συντήρηση της επιφάνειας εφαρμογής και ο τελικός καθαρισμός από τυχόν υπολείμματα υλικών αρμολόγησης.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 16,80€

Α.Τ.:	4.2

71.31 	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά

(Αριθμητικώς): 11,20€

Α.Τ.:	4.3

71.71 	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. έδαφος, πεζοδρόμιο, εξώστη).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): μηδέν ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά

(Αριθμητικώς): 0,68€

Α.Τ.:	4.4

79.24	Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7923

Προσθήκη ινών προπυλενίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2, με σήμανση CE, σοο νωπό σκυρόδεμα, πριν από την διάστρωσή του (στην βαρέλα), για την αποφυγή και τον έλεγχο επιφανειακών ρηγματώσεων που οφείλονται στην πλαστική ξήρανση κατά το πρώιμο στάδιο της ενυδάτωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο ινών πολυπροπυλενίου (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος

(Ολογράφως): εννέα ευρώ

(Αριθμητικώς): 9,00€

5. ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ, ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Α.Τ.:	5.1

52.76 	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας

52.76.02	Ζευκτά από ξυλεία πριστή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5277

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας

(Ολογράφως): εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 675,00€

Α.Τ.:	5.2

52.79 	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης ή και μεταξύ τους και γενικά υλικά, ικριώματα και εργασία για πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας

52.79.02	Τεγίδωση από ξυλεία πριστή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5280

(Ολογράφως): τετρακόσια πενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 450,00€

Α.Τ.:	5.3, 5.4, 5.5

52.80	Σανίδωμα στέγης

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, οιασδήποτε στέγης, με υλικά και μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία για την πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.

52.80.02	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5282

(Ολογράφως): δέκα εννέα ευρώ

(Αριθμητικώς): 19,00€

52.80.03	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5283

(Ολογράφως): εικοσι δύο ευρώ και πενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 22,50€

52.80.03Ν	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm. κατασκευή εξέδρας κινητής με υλικά και μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία για την πλήρη κατασκευή.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5283

(Ολογράφως): εικοσι δύο ευρώ και πενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 22,50€

Α.Τ.:	5.6

53.43     Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5343

Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων, τύπου "μωσαϊκ-παρκέ", σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα κολλητά δάπεδα",ανεξάρτητα από διαστάσεις και σχέδιο τοποθέτησης, πάχους 8 έως 10 mm που εφαρμόζεται με ειδική κόλλα σε οριζόντια όμαλή επιφάνεια κατάλληλα επεξεργασμένη και καθαρή.

την τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των δρύινων λωρίδων και της κόλλας, τα μικροϋλικά, η εργασία προετοιμασίας της επιφάνειας εφαρμογής και επικόλλησης του δαπέδου, καθώς και το ξύσιμο και τρίψιμο της τελικής επιφάνειας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 33,70€

Α.Τ.:	5.7

53.50 	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως τοποθετημένα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

53.50.03	Από ξυλεία τύπου δρυός

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5353

(Ολογράφως): εφτά ευρώ και τριάντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 7,30€

Α.Τ.:	5.8

54.80 	Πέργκολες και περεμφερή

Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη), κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, με ή χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των ακμών και των άκρων τους σύμφωνα με το σχέδιο, με ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα ή ορειχάλκινα στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων μεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας.

54.80.02	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5282

(Ολογράφως): εννιακόσια ευρώ

(Αριθμητικώς): 900,00€

Α.Τ.:	5.9

61.26	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6126

Σιδηροί σύνδεσμοι στεγών κλπ ξυλίνων κατασκευών, οποιουδήποτε σχεδίου, από σιδηρές λάμες οποιασδήποτε διατομής, και γενικά σίδηρος συνδέσμων, κοχλίες και μικροϋλικά καθώς και εργασία διάνοιξης των οπών για τα μπουλόνια, τοποθέτησης και κοχλίωσης.

Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που στα σχετικά άρθρα των ξυλίνων κατασκευών  δεν συμπεριλαμβάνονται οι σιδηροί σύνδεσμοι, ή σε περιπτώσεις ενισχύσεως υφισταμένων στεγών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

61.26.01 	Σύνδεσμοι από κοινό μορφοσίδηρο

(Ολογράφως): τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 3,90€

Α.Τ.:	5.10

Β12.12	Μονάδα κούνιας τεσσάρων θέσεων από ξύλο

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας κούνιας τεσσάρων θέσεων από ξύλο, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία.

Δοκός ανάρτησης ξύλινη, διατομής 90x125 mm

Aλυσίδες μήκους 1,15 m με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων.

Κουζινέτα, σε απόσταση 530 mm, αποτελούμενα από κέλυφος αλουμινίου, ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο, στηριζόμενα στην κεντρική δοκό της κούνιας γαλβανισμένους κοχλίες με παξιμάδι ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να μην περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια.

Καθίσματα ασφαλείας, από ελαστικό υλικό, ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40 m από το έδαφος (θέση ηρεμίας),  με πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας από τους ορθοστάτες της κούνιας 0,50 m και μεταξύ τους απόσταση 0,70 m.

Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού.

Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με χλοοτάπητα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Ολογράφως): χίλια τετρακόσια πενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 1.450,00€

Α.Τ.:	5.11

Β12.3	 Μονάδα τραμπάλα - παπάκι

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας τραμπάλα - παπάκι τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Κατασκευή από ξυλεία ή στοιχεία από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα

Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία.

Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο

Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού.

Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με χλοοτάπητα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Ολογράφως): πεντακόσια ευρώ

(Αριθμητικώς): 500,00€

Α.Τ.:	5.12

Β12.20	Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας σκάλας - τσουλήθρας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Κατασκευή από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα και τελική βαφή με μη τοξικά υδατοδιαλυτά χρώματα, υψηλής αντοχής στις περιβαλλοντικές δράσεις

Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο

Σκάλα από σιδηροσωλήνες, με 8 σκαλοπάτια 0,40 x 0,11 m, ηλεκτροσυγκολλημένα, το τελευταίο των οποίων, σε ύψος περίπου 1,90 m από το έδαφος, διαμορφωμένο ως πλατύσκαλο

Αύλακας κυλίσεως μήκους 3,20 m, κατασκευασμένος από FIBER GLASS ή γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm.

Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού.

Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με χλοοτάπητα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Ολογράφως): χίλια  ευρώ

(Αριθμητικώς): 1.000,00€

6.  ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ

Α.Τ.:	6.1

50.01 	Κατασκευή υαλοτοίχων

Κατασκευή υαλοτοίχων και επιστρώσεων από υαλόπλινθους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1051-2 "Yαλος για δομική χρήση - Υαλότουβλα δόμησης και επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος", με σήμανση CE,  λευκούς ή έγχρωμους διαστάσεων 19x19x8 cm ή 24x24x8 cm, με κονίαμα από λευκό τσιμέντο των 150 kg/m3 ή έτοιμο κονίαμα κατά ΕΝ 998-2, με προσθήκη στις συνδέσεις ράβδων οπλισμού 2Φ6 ή 2Φ8 και προς τις δύο διευθύνσεις.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

50.01.01	Από υαλόπλινθους κοινούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4811.1

(Ολογράφως): εκατόν τριάντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 135,00€

Α.Τ.:	6.2

50.15	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713

Προδιαμορφωμένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιημένα, βιομηχανικής προέλευσης, ύψους έως 2,20 m, πλήρη με τις πόρτες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα συναρμολόγησης και στερέωσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φάκελο τεχνικών στοιχείων.

Eλάχιστες απαιτήσεις:

- 	ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση

-	δυνατότητα καθαρισμού με συνήθη απορρυπαντικά.

- 	περιμετρική κορνίζα αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, με επίστρωση πολυεστερικής ρητίνης, γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαμψίας

- 	στοιχεία συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, με επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης

- 	δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασμάτων, μέσω κοχλιωτών συστημάτων, ώστε να δημιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 mm

- 	περιστρεφόμενες κλειδαριές με την ένδειξη (vacant/engaged), με τα απαιτούμενα είδη κιγκαλερίας

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων επί τόπου του έργου και η συναρμολόγηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πετάσματος.

50.15.01	Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm

(Ολογράφως): εκατόν ενενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 190,00€

Α.Τ.:	6.3

62.41Ν	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6239

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά  (τεμ) κάσσας

(Ολογράφως): τετρακόσια ευρώ

(Αριθμητικώς): 400,00€

Α.Τ.:	6.4, 6.5

54.  ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ

α)	Στο κεφάλαιο αυτό τιμολογούνται οι εργασίες κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων από ξυλεία που θα έχει ξηρανθεί στον αέρα ή σε κλίβανο.

β)	Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες για εργασίες και υλικά για την κατασκευή κουφωμάτων για:

-	όλα τα συνδετικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.

-	την προστασία της ξυλείας από έντομα,

-	ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οιοδήποτε συνθετικό υλικό, μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές ή σιλικόνης ή πολυουραιθάνη κλπ), υλικά στήριξης κλπ,

-	τα στηρίγματα (τρία ανά ορθοστάτη παντού και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2Χ30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσας,

-	τους συνδέσμους ακαμψίας για τη προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης,

-	τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12Χ50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2.5Χ2.5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα),

-	ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,

-	τις προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,

- 	την σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,

-	ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,

-	τις ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπονται από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,

-	ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,

-	τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακα κλπ)

-	όλα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής τους εκτός μόνον όσων αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,

γ)	Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):

-	για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,

-	ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια,

δ)	Οι τιμές (Τ1) των άρθρων ισχύουν για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου Τ2 = Τ1 x (V2/(1,10ΧV1)), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο και V2 ο νέος όγκος ξυλείας.

54.68Ν Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5468.1

Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 mm συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm με ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα του αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή με κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός, καστανιάς) ηχομονωτικού και θερμομονωτικού υλικού και γενικά ξυλεία, κόντρα πλακέ, υλικά σύνδεσης, τοποθέτησης και λειτουργίας, (σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης) συμπεριλαμβανομένης της εργασίας για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία και της εργασίας τοποθετήσεως κλειδαριών και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): εκατόν εξήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 160,00€

54.69 	Θυρόφυλλα παλινδρομικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5469.1

Θυρόφυλλα παλινδρομικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα",  συνολικού πάχους 5 cm, με ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα, αποτελούμενα από πλαίσιο καδρονίων από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 mm, σκελετό κυψελωτό από πηχάκια και επένδυση πρεσσαριστη και στις δύο πλευρές από κόντρα πλακέ και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξιάς, δρυός, καστανιάς) .

Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, οι ειδικοί στροφείς, η κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η προμήθεια και τοποθέτηση των μηχανισμών κύλισης και η τοποθέτηση μόνον των κλειδαριών και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): εκατό τριάντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 135,00€

Α.Τ.:	6.6

62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:

-	όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,

-	τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ),

-	ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

62.60Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

62.60.03 Ν	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με επένδυση ξύλου χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλεμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): τριακόσια ενενήντα οχτώ ευρώ

(Αριθμητικώς): 398,00€

Α.Τ.:	6.7

65. 	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α)	Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:

-	φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,

-	όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,

-	επιμήκυνση ε = 4 - 6%.

β)	Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:

-	για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,

-	για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm

-	σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.

γ) 	Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.

δ) 	Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

δ1) 	Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..

δ2)	Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,

δ3)	Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.

δ4)	Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.

δ5)	Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .

ε) 	Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

65.32Ν Προστατευτικές επενδύσεις με  περσίδες  θυροφύλλων  από φύλλο αλουμινίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6532

Περσίδες σκίασης σταθερές από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, μήκους έως 4,00 m και πλάτους από 20 -30 cm και πάχους ανάλογου με το σύστημα στήριξης και τους ειδικούς οδηγούς στερέωσής τους, (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας σκιαζόμενου ανοίγματος

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας αλουμινίου.

(Ολογράφως): εκατόν ενενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 190,00,€

7. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ, κλπ

Α.Τ.:	7.1

56.11 	Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, μη εμφανή, καλυπτόμενα από φύλλο ντουλαπιού, με πλαίσο από τεμάχια λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυμένα με μελαμίνη ,περαστά και κολλητά, με οπές ή τομές στο "πρόσωπο" ή χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard board) επενδυμένη με μελαμίνη περαστή και κολλητή και με οδηγούς λειτουργίας του συρταριού μεταλλικούς απλούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".

Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα επενδυμένη), ται μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, Δεν περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά τεμάχια εξοπλισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 33,50€

Α.Τ.:	7.2

56.11Ν 	Συρτάρια βιβλιοθήκης επιφάνειας έως 0,20 m2 από MDF επενδυμένα με καπλαμά οξιάς ή κερασιάς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

Συρτάρια βιβλιοθήκης επιφάνειας έως 0,20 m2, από MDF επενδυμένα με καπλαμά οξιάς ή κερασιάς, έτοιμα βερνικωμένα, σε αποχρώσεις της επιλογής της επίβλεψης, οιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, εμφανή, με πλαίσο από τεμάχια MDF επενδυμένα με καπλαμά οξιάς ή κερασιάς 16 mm και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard board) επενδυμένη με καπλαμά οξιάς ή κερασιάς περαστή και κολλητή και με οδηγούς λειτουργίας του συρταριού μεταλλικούς απλούς. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά, περιλαμβανομένων των οδηγών καθώς και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και λειτουργίας των συρταριών. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η  προμήθεια των χειρολαβών, περιλαμβάνεται όμως η εργασία τοποθέτησής τους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Ολογράφως): σαράντα εννιά ευρώ

(Αριθμητικώς): 49,00€

Α.Τ.:	7.3

56.16 	Κρεμάστρες (port-manteau) απλές

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5616

Κρεμάστρες (port-manteau) απλές, ευθύγραμμες ή τεθλασμένες, αποτελούμενες από διατομή ξυλείας τύπου Σουηδίας πλάτους έως 15 cm, πάχους έως 2,5 cm και οιουδήποτε μήκους, με περιθώρια και απλές ευθύγραμμες γλυφές, με βιδωτά άγγιστρα από αλουμίνιο μήκους 5 - 15 cm ανά 18 cm, με ανάρτηση από μεταλλικές θηλιές στερεωμένες με UPAT ανά αποστάσεις 0,50 m και γενικά ξυλεία Σουηδίας, άγγιστρα αλουμινίου, υλικά συνδέσεως τοποθετήσεως και στερεώσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

(Ολογράφως): είκοσι οκτώ ευρώ

(Αριθμητικώς): 28,00€

Α.Τ.:	7.4

56.21 	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:

α) 	Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με  επικάλυψη από άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.

β) 	Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.

γ) 	Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης

(Ολογράφως): είκοσι οκτώ ευρώ

(Αριθμητικώς): 28,00€

Α.Τ.:	7.5

56.23 	Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα

Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm

Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία

Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης

(Ολογράφως): διακόσια είκοσι πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 225,00€

Α.Τ.:	7.6

56.24 	Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα

Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm

Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης

(Ολογράφως): εκατόν ογδόντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 180,00€

Α.Τ.:	7.7

56.25Ν1    	 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, βάσει σχεδίου, επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα  (λευκή    σαγρέ)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

ΕΤΕΠ 03-09-01-00 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, βάσει σχεδίου, με βάθος 60 cm, διάταξης σύμφωνα με την μελέτη, με«κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα (λευκή σαγρέ), πάχους 1 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο, θα κατασκευασθεί από χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα αν προβλέπονται από το σχέδιο, θα κατασκευαστούν από μελαμίνη ή φορμάικα (λευκή σαγρέ) και στις δύο επιφάνειες με πάχος μελαμίνης (1 mm.) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από έγχρωμη μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε

ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία με κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1 mm.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα ράφια, τα είδη κιγκαλερίας (σύμφωνα με την επιλογή της υπηρεσίας, και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης) καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και λειτουργία των ερμαρίων

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης

(Ολογράφως): διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 275,00€

Α.Τ.:	7.8

56.25Ν 2   	 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, βάσει σχεδίου, επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα  (λευκή    σαγρέ)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

ΕΤΕΠ 03-09-01-00 Ερμάρια  μή τυποποιημένα, βάσει σχεδίου, από MDF επενδυμένα με καπλαμά οξιάς ή κερασιάς, έτοιμα βερνικομένα, σε αποχρώσεις της επιλογής της επίβλεψης, με βάθος διάφορο, διάταξης σύμφωνα με την μελέτη, με«κουτιά» από MDF συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά οξιάς ή κερασιάς, πάχους 1 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από  καπλαμά οξιάς ή κερασιάς πάχους 1 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο, θα κατασκευασθεί από MDF επενδυμένα με καπλαμά οξιάς ή κερασιάς πάχους 18 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα όπως προβλέπονται από το σχέδιο, θα κατασκευαστούν από MDF επενδυμένα με καπλαμά οξιάς ή κερασιάς πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από καπλαμά οξιάς ή κερασιάς πάχους 1 mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από MDF επενδυμένα με καπλαμά οξιάς ή κερασιάς, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από καπλαμά οξιάς ή κερασιάς πάχους 1 mm με στρογγυλευμένες ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία με κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1 mm.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα ράφια,  (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης), τα είδη κιγκαλερίας (σύμφωνα με την επιλογή της υπηρεσίας, και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης) καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και λειτουργία των ερμαρίων

Τα συρτάρια μετρούνται χωριστά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης

(Ολογράφως): τριακόσια δέκα ευρώ

(Αριθμητικώς): 310,00€

Α.Τ.:	7.9

56.01 	Ράφια από λευκή ξυλεία

Ράφια από λευκή ξυλεία, οιουδήποτε πλάτους και μήκους, από σανίδες, εδραζόμενα είτε σε έτοιμα σιδηρά υποστηρίγματα πακτωμένα στον τοίχο μέσω ξύλινων τάκων ή σε ξύλινο σκελετό από οδοντωτούς ορθοστάτες 3x5 cm, με κινητά πηχάκια έδρασης και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους ή μέσα σε ντουλάπια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ραφιών.

56.01.03	Ράφια πάχους 12 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5603

(Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 33,50€

Α.Τ.:	7.10

75.80Ν	Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από Corian πάχους 1,00 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7578

Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από CORIAN πάχους 1,00 cm, με γούρνες, πλάτους 60 cm, και οποιουδήποτε μήκους, σχήματος και γλυπτής διακόσμησης (καμπύλες ακμές, εργαλεία κ.λπ.), συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής μελέτης.  Περιλαμβάνεται η κατάλληλη προετοιμασία υποδοχής των μελών και οι απαιτούμενες αφανείς γαλβανισμένες μεταλλικές συνδέσεις ή στηρίξεις (μεταλλικά φουρούσια διατομής L 30x30x3 mm) που πακτώνονται στην τοιχοποιΐα.  Περιλαμβάνεται ακόμη η κοπή του πάγκου σε οποιοδήποτε σχήμα (ευθύγραμμο ή καμπύλο), η δημιουργία οιουδήποτε ανοίγματος για την υποδοχή της γούρνας τύπου ovalux (ελλειψοειδές ή κυκλικό τμήμα κ.λπ.), σύμφωνα με την μελέτη, και η στεγανοποίηση του πάγκου με κατάλληλα υλικά.  Σημειώνεται ότι η καμπύλη ή ευθύγραμμη διαμόρφωση του πάγκου, θα προκύψει από ενιαίο κομμάτι του υλικού.  Πλήρης περαιωμένη εργασία κοπής, διαμόρφωσης, τοποθέτησης, στερέωσης, στεγανοποίησης του πάγκου, επεξεργασίας της επιφάνειας, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου (σφραγίσεως αρμών,συνδέσεως κ.λπ.), σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης.

Tιμή ανά τρέχον μέτρο πάγκου (μμ) πλήρως τοποθετημένου.

(Ολογράφως): τριακόσια πενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 350,00€

Α.Τ.:	7.11, 7.12, 7.13

72. 	ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) 	Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

-	Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ).

-	Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ.

-	Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.

-	Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ.

-	Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης

-	Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια.

-	Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κλπ,

-	Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών.

β) 	Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμένου αλλουμινίου.

γ) 	Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

72.70Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές), θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου "Π"ή τύπου "Η").

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας

(Ολογράφως): εξήντα εφτά ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 67,50€

72.50Επιστέγαση με φύλλα χαλκού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244

Επιστέγαση στέγης με φύλλα χαλκού πάχους 0,7 mm, σε υπάρχοντα ξύλινο σκελετό από καδρόνια. Περιλαμβάνεται η προετοιμασία της διεπιφάνειας εφαρμογής και ο επιμελής καθαρισμός της, η τοποθέτηση και στερέωση των φύλλων χαλκού στον ξύλινο σκελετό μέσω τζινετιών και χάλκινων καρφιών με πλατύ κεφάλι και ροδέλλα που εισχωρούν στο ξύλινο σκελετό κατά 15 mm και η αναδίπλωση των φύλλων του χαλκού στα καρδόνια με συρραπτική μηχανή ή με ειδικό εργαλείο χειρός, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας

(Ολογράφως): πενήντα έξι ευρώ

(Αριθμητικώς): 56,00€

72.65Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 45,00€

8.  ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ, ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ

Α.Τ.:	8.1

61. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α)	Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

-	όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,

-	τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),

-	ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β)	Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

61.06 	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτρο συγκολλήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, την στατική μελέτη, και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, και την έδρασή τους με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος(τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές) επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων. Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής

(Ολογράφως): δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 2,80€

Α.Τ.:	8.2, 8.3

62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ − ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:

-	όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,

-	τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ),

-	ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

62.22 	Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6222

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών σύνθετου σχεδίου, από ευθυγράμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους (καραβόλοι), καρφωτών με ή χωρίς εντορμίες, με ή χωρίς υαλοστάσιο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, καθώς και με κλεδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

(Ολογράφως): εφτά ευρώ και τριάντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 7,30€

62.50 	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάσσα δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυρόφυλλου.

(Ολογράφως): διακόσια ευρώ

(Αριθμητικώς): 200,00€

Α.Τ.:	8.4

64.03              Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6403

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ, πολυσύνθετου σχεδίου από ράβδους συνήθων διατομών αλλά πυκνές και οιουδήποτε σχεδίου που γενικά συνδέονται με εντορμίες και ήλωση με ή χωρίς χυτοσιδηρές κεφαλές στους ήλους ή άλλα διακοσμητικά στοιχεία.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

(Ολογράφως): εξί ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 6,70€

Α.Τ.:	8.5

64.26             Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

64.26.03        Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 ’’

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428

(Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 12,30€

Α.Τ.:	8.6

61.29              Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης, οποιουδήποτε ανοίγματος, από μεταλλικές δοκούς ή άλλη απλή ή σύνθετη διατομή, από χάλυβα ποιότητας S235 (St 37−2), σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα υποδομή, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., μέ ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου.

(Ολογράφως): τρία ευρώ και σαράντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 3,40€

Α.Τ.:	8.7

64.29              Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό−θηλυκό) ή με ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος

(Ολογράφως): είκοσι ευρώ

(Αριθμητικώς): 20,00€

Α.Τ.:	8.8, 8.9

61.31             Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

(Ολογράφως): δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 2,80€

61.30              Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118

Κατασκευή εμφανούς ή μή, επιπέδου ή βαθμιδωτού μεταλλικού σκελετού ελαφράς ψευδοροφής οποιουδήποτε σχήματος και μεγέθους και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένους ήλους μηχανικά ή χημικά αγκυρωμένους, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, ήλοι ενδεικτικού τύπου ’HILTI’, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

(Ολογράφως): τρία ευρώ και δέκα λεπτά

(Αριθμητικώς): 3,10€

Α.Τ.:	8.10

Ν/64.59          Ιστός σημαίας πλήρως εγκατεστημένος

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ – 6239 95% & ΟΙΚ – 7774 5%

Ιστός σημαίας πλήρως εγκατεστημένος, συνολικού ύψους 5,50 m., αποτελούμενος από δύο σωλήνες τύπου Μάνεσμαν. Ο πρώτος σωλήνας έχει μήκος 3,00 μ. και διατομή Φ 95/102 και ο δεύτερος μήκους 2,50 μ. έχει διατομή Φ 68/76. Η σύνδεση των δύο σωλή-νων και η στερέωση του ιστού μέσα σε βάση από σκυρόδεμα των 300 χλγ. γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα γιά τους ορθοστάτες του γηπέδου βόλεϋ στο άρθρο Β5.24. του παρόντος τιμολογίου.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης του μηχανισμού ανάρτησης της σημαίας.  Δηλαδή υλικά, μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, το-ποθέτησης, στεραίωσης και χρωματισμού, και σύμφωνα με το άρθρο (77.74.01) του νέου ΑΤΟΕ, σύμφωνα την μελέτη, τα παραπάνω περιγραφόμενα, την τεχνική περιγρα-φή, τα σχέδια και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους εγκατάστασης ιστού, συνολικού ύψους 5,50 m

(Ολογράφως): διακόσια ευρώ

(Αριθμητικώς): 200,00€

Α.Τ.:	8.11

Β11.9	Επιστήλιος μονός κάδος

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μονού επιστήλιου κυλινδρικού κάδου, χωρητικότητας 30 lt, ανοικτού στο άνω μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις και τέσσερες οπές αποστράγγισης στον πυθμένα, βαμμένου με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικής βάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

(Ολογράφως): διακόσια ευρώ

(Αριθμητικώς): 200,00€

9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

Α.Τ.:	9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6

65. 	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α)	Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:

-	φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,

-	όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,

-	επιμήκυνση ε = 4 - 6%.

β)	Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:

-	για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,

-	για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm

-	σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.

γ) 	Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.

δ) 	Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

δ1) 	Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..

δ2)	Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,

δ3)	Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.

δ4)	Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.

δ5)	Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .

ε) 	Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

65.01Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα..

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

65.01.02	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο  12 - 24 kg/m2

(Ολογράφως): διακόσια ευρώ

(Αριθμητικώς): 200,00€

65.12Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες, συρόμενες, επάλληλες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6512

Υαλόθυρες δίφυλλες αλουμινίου με οδηγούς ρολλών, με επάλληλα συρόμενα και τα δύο φύλλα (το ένα επί του άλλου), οποιασδήπτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): εκατό σαράντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 140,00€

65.17 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

65.17.01	Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519

(Ολογράφως): διακόσια ευρώ

(Αριθμητικώς): 200,00€

65.17.02	Υαλοστάσια μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6520

(Ολογράφως): εκατόν ογδόντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 180,00€

65.25Κινητές σίτες αερισμού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Υλικά, μικτοϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης. Συμπεριλαμβάνεται η αξία του σκελετού (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

(Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 45,00€

65.02.02.08Ν Θύρες αλουμινίου με   υαλοστάσιο.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6508

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, δίφυλλες, παλινδρομικές, με  σταθερό φεγγίτη  οποιωνδήποτε διαστάσεων εντός  του  πάνελ.ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

(Ολογράφως): εκατόν ενενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 190,00€

Α.Τ. 9.7

65.43 Ν	Πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου πλάτους 70 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6532

Πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου πλάτους 70 cm, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, εργοστασιακής κατασκευής, τοποθετούμενη βάσει σχεδίου και των οδηγιών της επίβλεψης, πλήρως στερεωμένη και λειτουργικά έτοιμη.

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ)

(Ολογράφως): τριακόσια εβδομήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 370,00€

Α.Τ. 9.8

65.32	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6532

Προστατευτική ποδιά θυρών (μπάζα) από φύλλο αλουμινίου ύψους έως 20 cm, προστατευτική επένδυση στην περιοχή των χειρολαβών, από φύλλο αλουμινίου διαστάσεων έως 0,20x0,60 cm και πάχους μέχρι 2 mm, επί οποιουδήποτε τύπου θυροφύλλων, και στις δύο όψεις τους. Συμπεριλαμβάνεται το ανοδιωμένο αλουμίνιο, τα υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως και η εργασία διάνοιξης οπών για την υποδοχή των χειρολαβών και κλείθρων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας αλουμινίου.

(Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 45,00€

Α.Τ.:	9.9

76.27	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

76.27.04	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)

(Ολογράφως):  ενενήντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 95,00€

Α.Τ.:	9.10, 9.11

76.22	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

76.22.01	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)

(Ολογράφως): τριάντα εννέα ευρώ

(Αριθμητικώς): 39,00€

76.22.01N 	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη εκτύπωσης  + 3 mm)με  εκτύπωση

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και μεμβράνη Πολυβινυλίου με  εκτύπωση  οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από E.P.D.M. και σιλικόνη. Υλικά   και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): εκατό ευρώ

(Αριθμητικώς): 100,00€

Α.Τ.:	9.12, 9.13

72. 	ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) 	Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

-	Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ).

-	Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ.

-	Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.

-	Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ.

-	Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης

-	Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια.

-	Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κλπ,

-	Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών.

β) 	Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμένου αλλουμινίου.

γ) 	Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

72.70Ν.1  Πολυκαρβονικοί  πίνακες   ασφαλείας  πάχους 10 mm)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231

Πολυκαρβονικά φύλλα, πάχους 10 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, φωτοδιαπερατότητα 76% για διαφανές, 50% για οπάλ, 42% για φυμέ φύλλα, θερμομονωτικής ικανότητας τουλάχιστον 2,1 kcal/ m2.h.C°, πυραντοχής κατηγορίας Β1 - Β2 κατά DIN 4102 και ηχομόνωσης τουλάχιστον 20db κατά DIN 52210. Η στερέωση στην υπάρχουσα υποδομή θα γίνεται με ειδικά  στοιχεία (σύνδεσμοι τύπου «Π» ή τύπου «Η»), της ιδίας εταιρείας. Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας

(Ολογράφως): εκατό πενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 150,00€

72.70Ν.2Πολυκαρβονικοί  πίνακες   ασφαλείας  πάχους 5 mm)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231

Πολυκαρβονικά φύλλα, πάχους 5 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, φωτοδιαπερατότητα 76% για διαφανές, 50% για οπάλ, 42% για φυμέ φύλλα, θερμομονωτικής ικανότητας τουλάχιστον 2,1 kcal/ m2.h.C°, πυραντοχής κατηγορίας Β1 - Β2 κατά DIN 4102 και ηχομόνωσης τουλάχιστον 20db κατά DIN 52210. Η στερέωση στην υπάρχουσα υποδομή θα γίνεται με ειδικά  στοιχεία (σύνδεσμοι τύπου «Π» ή τύπου «Η»), της ιδίας εταιρείας. Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας

(Ολογράφως): πενήντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 55,00€

A.Τ. 9.14

Π.5		Ενυδρείο

Γυάλινο  Ενυδρείο από υαλοπίνακες  πάχους 15μμ  για   ψάρια  κρύου νερού. Στην  τιμή  συμπεριλαμβάνονται  το φίλτρο  εξωτερικής  λειτουργίας  με  εγγύηση  δύο  ετών τουλάχιστον,  το  αμμοχάλικο  για  την  βάση , ο  διακοσμητικός   εξοπλισμός,   φυσικός   και  τεχνητός ( φυτά  και  αντικείμενα  διακοσμητικά  όπως   βάζα  ,καραβάκια  κτλ καθώς  και  ψάρια  κρύου νερού  περίπου  30 τεμ. μικρού  μεγέθους. Επίσης  συμπεριλαμβάνονται όλες  οι  αναγκαίες εργασίες  και  τα  υλικά  για  την  συναρμολόγηση και τοποθέτηση  του  στο  χώρο. Τιμή ανά τεμάχιο.

(Ολογράφως): τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και Είκοσι πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 3.999,25€

10. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α.Τ.:	10.1

73.16.02 Ν    Επιστρώσεις με πλάκες βοτσαλωτές

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): είκοσι ευρώ

(Αριθμητικώς): 20,00€

Α.Τ.:	10.2

75.68	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564

Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη, πάχους 2 cm, αρίστης ποιότητας, ενδεικτικών διαστάσεων 40x40 cm, μπιζουταρισμένες και σε αναλογία πλακών έως   5 τεμ./m2, σχεδίου αγγλαί ή κατά διαγώνιο ή οποιουδήποτε άλλου σχεδίου συνθέτου ή πολυσυνθέτου, σε οποιαδήποτε στάθμη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ   03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τοποθέτηση άνευ αρμού, με τσιμεντοκονίαμα (χωρίς ασβέστη) λευκού τσιμέντου των 450 kg, με πρόσθετα για την αύξηση της εργασιμότητας και την υγρομόνωση του δαπέδου. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): εκατό ένα ευρώ

(Αριθμητικώς): 101,00€

Α.Τ.:	10.3

75.70 Ν	Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564

Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη προελεύσεως Αφρικής, πάχους 2 cm και πλάτους έως 10 cm.

(Ολογράφως): δεκαπέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 15,90€

Α.Τ.:	10.4

75.41 Ν	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 3,00 m ευθειών ή λοξών, με πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικης (πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) και υλικά λειοτρίψεως, στρώσεως και καθαρισμού επί τόπου και εργασία κοπής πλακών, λειοτρίψεως, στρώσεως και καθαρισμού και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.31

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων

75.41.01Ν	Επενδύσεις βαθμίδων με γκρι γρανίτη πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): ογδόντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 80,00€

Α.Τ.:	10.5

75.58Ν 	Σκαλομέρια από γκρι γρανίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7558

Σκαλομέρια από γκρι γρανίτη, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά). Γρανίτη και υλικά τοποθετήσεως και εργασία κοπής, λειάνσεως, τοποθετήσεως και καθαρισμού και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

75.58.02Ν	Σκαλομέρια από γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής πάχους 2 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7559

(Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ

(Αριθμητικώς): 22,00€

Α.Τ.:	10.6

73.96 Ν.1 	Πλάκες δαπέδου ασφαλείας παιδικής χαράς κατασκευασμένες από μίγμα πολυουρεθάνης με έγχρωμο 	ανακυκλωμένο καουτσούκ.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396

Πλάκες δαπέδου ασφαλείας παιδικής χαράς κατασκευασμένες από μίγμα πολυουρεθάνης με έγχρωμο ανακυκλωμένο καουτσούκ. Ιδανικές για παιδικές χαρές, παιδότοπους και παιδικούς σταθμούς, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Τοποθετούνται 	εύκολα πάνω σε λεία επιφάνεια τσιμέντου χρησιμοποιώντας κόλλα πολυουρεθάνης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 45,00€

Α.Τ.:	10.7, 10.8

73.33	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm

(Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 33,50€

73.33.03	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

(Ολογράφως): τριάντα έξι ευρώ

(Αριθμητικώς): 36,00€

Α.Τ.:	10.9

73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

(Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 4,50€

Α.Τ.:	10.10

73.96Ν 	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο (linoleoum)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο (linoleoum), πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (ουχί πολλαπλών στρώσεων) οποιουδήποτε χρωματισμού επικολλούμενου με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής. ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): δεκαεννιά ευρώ και ενενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 19,90€

Α.Τ.:	10.11

73.75Ν	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια από χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC) ή παρόμοιο (linoleoum)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396

Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια διαστάσεων 30x10 cm ή λωρίδων, πάχους 5,0 mm, από χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC), μονοπαγούς υφής (χωρίς πολλαπλές στρώσεις) οποιουδήποτε σχεδίου και χρωματισμού, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των πλαστικών περιθωρίων με ειδικές κόλλες, οι  τις ειδικές λωρίδες τελειωμάτων αρμών, η στίλβωση και ο καθαρισμός της επιφάνειας. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

(Ολογράφως): τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 3,90€

Α.Τ.:	10.12

73.26.03Ν      Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, κολλητά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, διαστάσεων 20x20 τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα) ή κολλητά, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές. Συμπεριλαμβάνεται η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές",

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): τριάντα ευρώ και δέκα λεπτά

(Αριθμητικώς): 31,10€

Α.Τ.:	10.13

73.26.04Ν	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7328.1

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα) ή κολλητά, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές. Συμπεριλαμβάνεται η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές",

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): σαράντα ευρώ και τριάντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 40,30€

Α.Τ.:	10.14

75.31.04Ν Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7534

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο προέλευσης Μικράς Ασίας πλάτους έως 35 cm, με την μόρφωση εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο τους και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): εκατό τριάντα δύο ευρώ

(Αριθμητικώς): 132,00€

Α.Τ.:	10.15

75.01.04Ν	Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7508

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο λευκό προέλευσης Μικράς Ασίας και κατά τα λοιπά όπως στο   άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): εκατόν είκοσι ευρώ

(Αριθμητικώς): 120,00€

Α.Τ.:	10.16

74.90 	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους έως 10 cm.  Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

74.90.04	Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7494

(Ολογράφως): δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 14,60€

Α.Τ.:	10.17

73.37 	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις.

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

73.37.01	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm,

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337

(Ολογράφως): δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 14,60€

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Α.Τ.:	11.1

77. 	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  	Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) 	Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) 	Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ)	Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

77.15 	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): ενα ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 1,70€

Α.Τ.:	11.2

77.17 	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.17.01	Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737

(Ολογράφως): τρία ευρώ και σαράντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 3,40€

Α.Τ.:	11.3

77.51 	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα  αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7751

Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με έτοιμο κοινό ελαιόχρωμα βάσεως νερού ή διαλύτου σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): ενα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 1,35€

Α.Τ.:	11.4

77.80	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.80.01	Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

(Ολογράφως): εννέα ευρώ

(Αριθμητικώς): 9,00€

Α.Τ.:	11.5

77.99 	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7797

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): μηδέν ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 0,34€

Α.Τ.:	11.6

77.84	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς 	ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.84.02	Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

(Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 12,40€

Α.Τ.:	11.7

77.98	Βαφές κατάλληλες για πόσιμο νερό

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή προστατευτικών βαφών πολυουρεθανικής ή ακρυλικής βάσεως, υδατοδιαλυτών, επί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιών σε δεξαμενές αποθήκευσης νερού, υδατόπυργους, κολυμβητήρια κλπ, καταλλήλων για χρήση σε επαφή με πόσιμο νερό. Εφαρμογή σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Οι βαφές της κατηγορίας αυτής θα συνοδεύοναι από πιστοποιητικό αναγνωρισμένoυ εργαστηρίου, από το οποίο θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για το πόσιμο νερό (potability certificate).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας

(Ολογράφως): δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 15,70€

Α.Τ.:	11.8

77.54 	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): έξι ευρώ  και εβδομήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 6,70€

Α.Τ.:	11.9

77.55 	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 	ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 6,70€

Α.Τ.:	11.10

77.67 	Χρωματισμοί σωληνώσεων

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

77.67.03	Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3’’

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.6

(Ολογράφως): τρία ευρώ  και σαράντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 3,40€

Α.Τ.:	11.11

77.20 	Αντισκωριακές βαφές

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο

Εφαρμογή υλικού με ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc Ethyl Silicate) ως βασικό φορέα του συστήματος προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο (Zinc Rich Primer) με συνολικό τελικό πάχος ξηρού υμένα τα 80 μικρά.. Η συμμετοχή του ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υμένα του υποστρώματος θα υπερβαίνει το 85%.

77.20.02 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο.

Εφαρμογή υλικού με ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc Ethyl Silicate) ως βασικό φορέα του συστήματος προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο (Zinc Rich Primer) με συνολικό τελικό πάχος ξηρού υμένα τα 80 μικρά.. Η συμμετοχή του ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υμένα του υποστρώματος θα υπερβαίνει το 85%.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 2,80€

Α.Τ.:	11.12

77.71	Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός η δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.71.03	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.

(Ολογράφως): δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 15,70

Α.Τ.:	11.13

77.94 	Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744

Επαλείψεις επιφανείας (sealers) ή εμποτισμοί (impregnators) ξύλου, για προστασία έναντι της φωτιάς επί 60 λεπτά,  οποιαδήποτε μορφής ξυλίνων επιφανειών, μετά από κατάλληλο καθαρισμό και προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής με primer (υπόστρωμα) συμβατού με την βασική βαφή, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τα υλικά της αντιπυρικής επάλειψης ή εμποτισμού υποκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετα από σχετική πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη από πλήρη τεχνικά στοιχεία του προϊόντος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας

(Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 22,50€

Α.Τ.:	11.14

77.27 	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών

Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, περιθωρίων κλπ, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Επιμελής καθαρισμός και ψιλοστοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο και καθαρισμός των στοκαρισμάτων, στρώση ωμού λινελαίου, επάλειψη με παρκετίνη και στίλβωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.27.02	Διπλό λάδωμα και στίλβωση

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7749

(Ολογράφως): δύο ευρώ και είκοσι  πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 2,25€

Α.Τ.:	11.15

77.95	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744

Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, κεραμικών, μαρμάρων και λιθωδών υλικών, μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση, χωρίς ανάγκη επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά, διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική επάλειψη" και τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 5,00€

12. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ

Α.Τ.:	12.1

79.08 	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως

(Ολογράφως): πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 5,60€

Α.Τ.:	12.2

79.06	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές ρητίνες, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό καταλληλότητας για επαφή με πόσιμο νερό αρμοδίου προς τούτο Φορέα (potability certificate), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι, primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τον σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως

(Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 12,90€

Α.Τ.:	12.3

79.15	Γεωύφάσματα μή υφαντά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

79.15.04	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2

(Ολογράφως): τρία ευρώ και ενένηντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 3,90€

Α.Τ.:	12.4

79.16	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση του έργου.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

79.16.01	Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm

(Ολογράφως): μηδέν ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 0,55€

Α.Τ.:	12.5

79.45 	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

(Ολογράφως): δεκατέσσερα ευρώ

(Αριθμητικώς): 14,00€

Α.Τ.:	12.6

79.47	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

(Ολογράφως): έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 11,80€

Α.Τ.:	12.7

79.48 	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών.

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

(Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 12,30€

Α.Τ.:	12.8

79.09	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας

(Ολογράφως): εφτά ευρώ και ενενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 7,90€

Α.Τ.:	12.9

78.30	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) 	Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

β) 	Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος

γ) 	Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.

δ)	Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής

78.30.02	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 1200x600 mm

(Ολογράφως): είκοσι οχτώ ευρώ και δέκα λεπτά

(Αριθμητικώς): 28,10€

Α.Τ.:	12.10

78.35 	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή ανισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, από κοινές, ανθυγρές ή πυράντοχες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων και σχεδίου, σε υπάρχοντα κρυφό ανισόπεδο σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) 	Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

β) 	Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο

γ) 	Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.

δ)	Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής

(Ολογράφως): εικοσι τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 24,70€

Α.Τ.:	12.11

79.	Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α)	Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.

(β)	Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ)	Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή

(δ)	Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

79.02 	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): δύο ευρώ και είκοσι λεπτά

(Αριθμητικώς): 2,20€

Α.Τ.:	12.12

79.60	Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934

Ηχομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS), πάχους 50 mm, σύμφωνα με την μελέτη, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

(Ολογράφως): δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 16,80€

Α.Τ.:	12.13

79.55 	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

(Ολογράφως): δεκατέσσερα ευρώ

(Αριθμητικώς): 14,00€

Α.Τ.:	12.14

ΟΔΟ-Β-64.2 Γεωύφασμα διαχωρισμού

Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ-7914

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου για τον διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, βάρους 280 gr/m2, εφελκυστικής αντοχής 15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 50% (20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχής σε διάτρηση 3000 N (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και πάχους 1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864).

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του

το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών

η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος

η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και μέσων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα.

(Ολογράφως): ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 1,80€

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α.Τ.:	13.1

Άρθρο Δ7: Προμήθεια κηπευτικού χώματος

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ-1710

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.Το κηπευτικό χώμα θα έχει μηχανική σύσταση αμμοπηλώδη, pH 6,5-7,5 και περιεκτικότητα CaCO3<25%. Η χημική σύσταση του εδάφους θα βεβαιώνεται με ανάλυσή του από αναγνωρισμένο εδαφολογικό εργαστήριο. Μακροσκοπικά το χώμα πρέπει να έχει κόκκινο χρώμα.

Τιμή εφαρμογής: 8,50 €/ m3

Ολογράφως: Ευρώ οκτώ και πενήντα λεπτά

Α.Τ.:	13.2

Άρθρο Γ2: Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 1620

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.

Τιμή εφαρμογής: 5,00 €/ m3 εδάφους

Ολογράφως: Ευρώ πέντε

Α.Τ.:	13.3

Άρθρο Δ9: Προμήθεια κοπριάς

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5340

Προμήθεια επί τόπου του έργου ζωικής κοπριάς, καλά χωνεμένης, χωρίς υπολείμματα στρωμνής ή ζωοτροφών που δεν έχουν αποσυντεθεί πλήρως, ξένα υλικά, χώμα πάνω από 10 %, και με μικρή περιεκτικότητα σε νερό (να μην λασπώνει και να μην έχει έντονη οσμή).

Τιμή εφαρμογής: 25,00 €/ m3

Ολογράφως: Ευρώ είκοσι πέντε

Α.Τ.:	13.4

Άρθρο Δ10: Προμήθεια τύρφης

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ-5340

Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, όγκου, σύμφψνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση).

Τιμή εφαρμογής: 40,00 €/ m3

Ολογράφως: Ευρώ σαράντα

Α.Τ.:	13.5

Άρθρο Δ1.8 : Δένδρα Δ8

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων κατηγορίας Δ8 με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή εφαρμογής : 170,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ εκατό εβδομήντα

Α.Τ.:	13.6

Άρθρο Δ1.6 : Δένδρα Δ6

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων κατηγορίας Δ6 με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή εφαρμογής : 80,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ ογδόντα

Α.Τ.:	13.7

Άρθρο Δ2.5 : Θάμνοι κατηγορίας Θ5

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ5 με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή εφαρμογής : 30,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ τριάντα

Α.Τ.:	13.8

Άρθρο Δ2.4 : Θάμνοι κατηγορίας Θ4

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ4 με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή εφαρμογής : 14 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ δέκα τέσσερα

Α.Τ.:	13.9

Άρθρο Δ2.3 : Θάμνοι κατηγορίας Θ3

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ3 με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή εφαρμογής : 7,4 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ επτά και σαράντα λεπτά

Α.Τ.:	13.10

Άρθρο Δ6.2 : Πολυετή Ποώδη φυτά Π2

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5220

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών κατηγορίας Π2 με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00.

Τιμή εφαρμογής: 1,65 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ ένα και εξήντα πέντα λεπτά

Α.Τ.:	13.11

Άρθρο Δ3.3 : Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5220

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών κατηγορίας Α3 με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή εφαρμογής: 7,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ επτά

Α.Τ.:	13.12

Άρθρο Ε1.1 : Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m  σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5130

Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή εφαρμογής: 0,60 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ μηδέν και εξήντα λεπτά

Α.Τ.:	13.13

Άρθρο Ε1.1 : Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m  σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5160

Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή εφαρμογής: 1,50 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ ένα και πενήντα λεπτά

Α.Τ.:	13.14

Άρθρο Ε9.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5220

Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατομής, φύτευση με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή εφαρμογής: 0,40 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ μηδέν και σαράντα λεπτά

Α.Τ.:	13.15

Άρθρο Ε9.4 : Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 2 μέχρι 4 lt

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή εφαρμογής:  1,10 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ ένα και δέκα λεπτά

Α.Τ.:	13.16

Άρθρο Ε9.5 : Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 4,5 μέχρι 12 lt

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή εφαρμογής: 1,30 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ ένα και τριάντα λεπτά

Α.Τ.:	13.17

Άρθρο Ε9.7 : Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 23 μέχρι 40 lt

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή εφαρμογής: 4,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ τέσσερα

Α.Τ.:	13.18

Άρθρο Ε11.1.2 : Υποστύλωση δέντρου με την αξία του πασσάλου για μήκος > 2,5m

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5240

Υποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου με την αξία πασσάλου για μήκος >2,5 m, ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον.

Τιμή εφαρμογής:  4,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ τέσσερα

Α.Τ.:	13.19

Άρθρο Ε13.2 : Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ 5510

Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:

1. 	Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.

2. 	Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm

3. 	Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια.

4. 	Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα.

5. 	Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα.

6. 	Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

7. 	Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

8. 	Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-02. Στην τιμή  περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

Τιμή εφαρμογής : 5.500,00 €/στρέμμα

Ολογράφως: Ευρώ πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ

Α.Τ.:	13.20

Άρθρο Ε16.1.2: Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο πάχους 0,8mm

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο (PP) πάχους 0,8 mm, τοποθετούμενες στην περίπτωση χημικής ασυμβατότητας των υλικών στεγανοποίησης και του φυτευμένου δώματος, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών

- Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης

- Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της θερμομόνωσης, με επικάλυψη των άκρων τουλάχιστον κατά 20 cm και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)

- Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).

- Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Τιμή εφαρμογής : 4,00 €/m2

Ολογράφως: Ευρώ τέσσερα

Α.Τ.:	13.21

Άρθρο Ε16.4.2.2: Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ) πάχους 1,8mm

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ) πάχους 1,8mm, με επιμήκυνση θραύσης >200%, εφαρμοζόμενες σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών, η πλήρωση κοιλοτήτων με τσιμεντοκονίαμα, ώστε η επιφάνεια εφαρμογής της μεμβράνης να είναι ομαλή και το στέγνωμα της επιφανείας με πεπιεσμένο αέρα, έάν είναι υγρή

- Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης

- Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια του δώματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)

- Ο έλεγχος των ραφών συγκόλλησης και η εφαρμογή πίεσης με ειδικό ρολό.

- Ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών.

- Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).

- Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Τιμή εφαρμογής : 25,30 €/m2

Ολογράφως: Ευρώ είκοσι πέντε και τριάντα λεπτά

Α.Τ.:	13.22

Άρθρο Ε16.6.3: Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης πάχους 4-6mm με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 5lt/m2

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης πάχους 4-6mm με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 5lt/m2, εφαρμοζόμενο σε φυτευμένα δώματα, από συνθετικές ανακυκλωμένες ίνες πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο, ανθεκτικό στην θερμότητα, συμβατό με την άσφαλτο, βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό σε μικροοργανισμούς (βακτήρια κλπ), λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ. (FLL guidelines 5.3/2002, 8.2/2002)

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών

- Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων του υποστρώματος και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης

- Η εφαρμογή του υποστρώματος προστασίας της μόνωσης πάνω από την στεγανωτική στρώση ή την αντιριζική μεμβράνη με επικάλυψη των άκρων, όπως προδιαγράφεται από τον προμηθευτή.

- Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).

- Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Τιμή εφαρμογής : 6,80 €/m2

Ολογράφως: Ευρώ έξι και ογδόντα λεπτά

Α.Τ.:	13.23

Άρθρο Ε16.7.3: Αποστραγγιστικό σύστημα για ημιεντατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 80 kN/m2, πάχους 4,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Αποστραγγιστικό σύστημα για ημιεντατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 80 kN/m2, πάχους 4,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2, από υψηλής πυκνότητας ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο (HDPE) ή ανακυκλωμένο πολυστυρένιο (Recycled PS) και από υδροφοβική διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), με αμφίπλευρες εγκολπώσεις και κενούς χώρους στους οποίους συσσωρεύεται και αποθηκεύεται το νερό, με οπές στην κορυφή των εγκολπώσεων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας του αέρα, με δυνατότητα αποθήκευσης νερού, οποιουδήποτε χρώματος, βιολογικά αδρανές, για την προστασία των οριζόντιων επιφανειών και την διευκόλυνση της αποστράγγισης υπογείων νερών σε φυτευμένα δώματα (FLL guidelines 7.2/2002).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών

- Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων του συστήματος αποστράγγισης και των υλικών στερέωσης

- Η τοποθέτηση και στερέωση των αποστραγγιστικών φύλλων με τρόπο ώστε να εφάπτονται μεταξύ τους.

- Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).

- Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Τιμή εφαρμογής : 28,10 €/m2

Ολογράφως: Ευρώ είκοσι οκτώ και δέκα λεπτά

Α.Τ.:	13.24

Άρθρο Ε16.9.1: Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m2

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m2, υδατοπερατό, ανθεκτικό σε λιπάσματα, οξέα, αλκάλια και οργανικές ενώσεις (π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ.) βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό στους μικροοργανισμούς, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών

- Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης

- Η τοποθέτηση του διηθητικού φύλλου πάνω από το αποστραγγιστικό σύστημα, με επικάλυψη των άκρων του όπως προδιαγράφεται από προμηθευτή, και η επέκτασή του καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση).

- Η συγκόλληση στα άκρα με μαστίχη ή χημικώς συμβατή κόλλα.

- Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).

- Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Τιμή εφαρμογής : 2,10 €/m2

Ολογράφως: Ευρώ δύο και δέκα λεπτά

Α.Τ.:	13.25

Άρθρο Ε16.10.2:	Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα ημιεντατικού και εντατικού τύπου

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5340

Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα ημιεντατικού τύπου από προπαρασκευασμένα ανακυκλωμένα οργανικά και ανόργανα υλικά, απαλλαγμένα από κάθε είδους σπόρους ή φυτικά μέρη, με σύσταση που εξασφαλίζει τον εφοδιασμό των φυτών με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξή τους, παραδιδόμενα σε οικοδομικούς σάκους (Big bags / Βb), και συνοδευόμενα από έκθεση εργαστηριακών ελέγχων, από την οποία προκύπτει ότι διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- ποσοστό κόκκων d < 0,063mm  έως 20% κατά μάζα (συνολική άργιλος και ιλύς)

- ποσοστό αργίλου (d<0,002 mm)  3-10% κατά μάζα

- ποσοστό ιλύος  (d=0,002 mm ≤ d  ≤ 0,063mm) 10-17% κατά μάζα

- μέγιστος κόκκος d = 12 mm, όταν το πάχος του υποστρώματος είναι ≥ 10 cm, και d = 16 mm όταν δεν υπερβαίνει τα 10 cm

- pH 6,0 - 8,5

- περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≤ 90 g/l

- υδατοϊκανότητα ≥ 45% και ≤ 65 % κ.ο

- περιεχόμενο αέρα ≥ 10% κ.ο

- περιεκτικότητα σε άλατα ≤2,5 g/l

- κορεσμένο φορτίο έως 1300 kg/m3

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών

- Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών του υποστρώματος

- Η διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης του υποστρώματος και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας του.

- Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Τιμή εφαρμογής : 260,00 €/m3

Ολογράφως: Ευρώ διακόσια εξήντα

Α.Τ.:	13.26

Άρθρο Ε16.12: Στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης με ειδικά μεταλλικά στοιχεία

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7244

Μηχανική στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης στα περιμετρικά τοιχία και στηθαία επιφάνεια με ειδικά τεμάχια αλουμινίου, ή στραντζαριστή λαμαρίνα, ανοξείδωτη ή γαλβανισμένη. πλάτους ≥ 30 mm και πάχους ≥ 1 mm, συγκρατούμενα με ανοξείδωτα βύσματα και ροδέλες και σφράγιση των κενών με μαστίχη σιλικόνης ή πολυουρεθάνης εξωτερικών χώρων, ανθεκτική σε UV ακτινοβολία.

Τιμή εφαρμογής : 12,00 €/m

Ολογράφως: Ευρώ δώδεκα

Α.Τ.:	13.26

Άρθρο Ε16.13.3: Φρεάτια ελέγχου υδρορροών φυτευμένων δωμάτων από πολυπροπυλένιο, ύψους 20cm

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7244

Φρεάτια ελέγχου υδρορροών, από πολυπροπυλένιο ύψους 20cm, με διάτρητη σχάρα και πλευρικές εγκοπές εισαγωγής νερού για την αποστράγγιση φυτευμένων δωμάτων, πλήρως εγκατεστημένα.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου των φρεατίων ελέγχου και των απιτουμένων εξαρτημάτων τους για την σύνδεση με τις υδρορρόες του δώματος.

- Η τοποθέτηση και σύνδεση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

- Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Τιμή εφαρμογής : 103,00 €/τμχ.

Ολογράφως: Ευρώ εκατό τρία

Α.Τ.:	14.1

Άρθρο Η8.2.7.1: Σταλακτηφόροι Φ16 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό για υπόγεια τοποθέτηση με απόσταση σταλακτών 33 cm

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με απόσταση σταλακτών 33cm, με ενσωματωμένους σταλάκτες με λαβύρινθο μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης, με ομοιομορφία στην παροχή από 0,8 έως 4,00 atm ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A', κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση, με ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα αποτροπής της εισόδου των ριζών (ενσωματωμένο ριζοαπωθητικό, φίλτρο με ριζοαπωθητικό, εξωτερικός εκγχυτήρας κλπ) και σύστημα αντιστράγγισης. Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού συστήματος για διάστημα 5 ετών, δηλ. η εργασία και τα αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά φίλτρων, φυτοφάρμακα κλπ.)

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.

Τιμή εφαρμογής: 1,05 €/μέτρο

Ολογράφως: Ευρώ ένα και πέντε λεπτά

Α.Τ.:	14.2

Άρθρο Η9.1.1.6 : Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), PN 10 atm, πλαστική Φ1΄΄

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΗΛΜ 8

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες) Φ1΄, πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή εφαρμογής: 95,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ ενενήντα πέντε

Α.Τ.:	14.3

Άρθρο Η9.2.5.1 : Προγραμματιστής ρεύματος 4 στάσεων εξωτερικού χώρου

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΗΛΜ 52

Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης 4 στάσεων, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας.

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με τα πάσης φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή εφαρμογής: 200,00€/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ διακόσια

Α.Τ.:	14.4

Άρθρο Η5.1.3: Σφαιρικός κρουνός 1΄΄

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή εφαρμογής: 9,80 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ εννέα και ογδόντα λεπτά

Α.Τ.:	14.5

Άρθρο Η9.2.14.1.4 : Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΗΛΜ 8

Στεγανό κουτί προγραμματιστών, μεταλλικό, 60χ40χ25cm /1,2 mm για τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ,  με πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, με αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων, με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας τουλάχιστον  ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης.

Τιμή εφαρμογής : 85,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ ογδόντα πέντε

Α.Τ.:	14.6

Άρθρο Η.9.2.13.2: Πλαστικό φρεάτιο 10΄, 2-3 ηλεκτροβανών

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8

Πλαστικό φρεάτιο 10΄ με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση 2-3 ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία).

Τιμή εφαρμογής: 12,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ δώδεκα

Α.Τ.:	14.7

Άρθρο Η7.2.2 : Φίλτρο νερού σίτας, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ1΄΄ κοντό

Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΗΛΜ 8

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον ενισχυμένο με ίνες υάλου,  με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, υπό την μεγίστη παροχή  μικρότερες από 0,50 atm.

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή εφαρμογής: 50,00 €/τεμ

Ολογράφως: Ευρώ πενήντα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

16.EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 15.1

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από VΡΕ-C Φ16πίιτίγ μέσα σε κυματοειδή σωλήνα προστασίας ΗDΡΕ Φ28ιτιιτιΓ με κάθε είδους ειδικά τεμάχια, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(ΐιτι)

Τ.Ε.: ΕΞΙ ΕΥΡΩ

(6,00 €)

ΑΡΘΡΟ 15.2

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από VΡΕ-C Φ18πίιτίγ μέσα σε κυματοειδή σωλήνα προστασίας ΗDΡΕ Φ28ιτιιτιΓ με κάθε είδους ειδικά τεμάχια, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικρούλικα σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(ΐιτι)

Τ.Ε.: ΕΞΙ ΕΥΡΩ KAI ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(6,50 €)

ΑΡΘΡΟ 15.3

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από VΡΕ-C Φ22πίιτίγ μέσα σε κυματοειδή σωλήνα προστασίας ΗDΡΕ Φ35ιτιιτιΓ με κάθε είδους ειδικά τεμάχια, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(ΐιτι)

Τ.Ε.: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

(7,00 €)

ΑΡΘΡΟ 15.4

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από VΡΕ-C Φ28πίιτίγ μέσα σε κυματοειδή σωλήνα προστασίας ΗDΡΕ Φ40ιτιιτιΓ με κάθε είδους ειδικά τεμάχια, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(ΐιτι)

Τ.Ε.: ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(7,50 €)

ΑΡΘΡΟ 15.5

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7)

Χαλκοσωλήνας, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(ΐιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ18ιτιιτι

Τ.Ε.:	ENNIA ΕΥΡΩ

(9 €)

ΑΡΘΡΟ 15.6

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας  ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP-R 80 PN20 , δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(ΐιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ50ιτιιτι

Τ.Ε.:	EIKOΣΙΔΥΟ ΕΥΡΩ

(22 €)

ΑΡΘΡΟ 15.7

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας  ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP-R 80 PN20 , δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(ΐιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ20ιτιιτι

Τ.Ε.:	ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

(10 €)

ΑΡΘΡΟ 15.8

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας  ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP-R 80 PN20 , δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(ΐιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ25τιιτι

Τ.Ε.:	ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

(12 €)

ΑΡΘΡΟ 15.9

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας  ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP-R 80 PN20 , δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(ΐιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ32 ιτιιτι

Τ.Ε.:	ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

(15 €)

ΑΡΘΡΟ 15.10

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας  ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP-R 80 PN20 , δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(ΐιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ40 ιτιιτι

Τ.Ε.:	ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ

(19 €)

ΑΡΘΡΟ 15.11

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40)

Θερμική μόνωση σωλήνων, πάχους 9ιτιιτι, εξωτ. διαμέτρου μέχρι Φ1" με εύκαμπτο σωληνωτό μονωτικό υλικό

από αφρώδες   πολυαιθυλένιο, κλειστής κυψελοειδούς δομής, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους

εγκατάστασης. (1ιτι)
Τ.Ε.:	ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

(11 €)

ΑΡΘΡΟ 15.12

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Σφαιρικός διακόπτης, γωνιακός, ονομ. διαμέτρου Φ 1 /2 ’’  ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού (κλείσιμο με Ό της στροφής), τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(15 €)

ΑΡΘΡΟ 15.13

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Σφαιρικός διακόπτης , ευθύς, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού

(κλείσιμο με Ό της στροφής), τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης

και δοκιμών(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ 1 /2 ‘’

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(15 €)

ΑΡΘΡΟ 15.14

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Σφαιρικός διακόπτης , ευθύς, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού

(κλείσιμο με Ό της στροφής), τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης

και δοκιμών.1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ 3 /4 ‘’

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

(16 €)

ΑΡΘΡΟ 15.15

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Σφαιρικός διακόπτης , ευθύς, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού

(κλείσιμο με Ό της στροφής), τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης

και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ 1 ‘’

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ

(18 €)

ΑΡΘΡΟ 15.16

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Σφαιρικός διακόπτης , ευθύς, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού

(κλείσιμο με Ό της στροφής), τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης

και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ 1 1 /4 ‘’

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

(24 €)

ΑΡΘΡΟ 15.17

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Σφαιρικός διακόπτης , ευθύς, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού

(κλείσιμο με Ό της στροφής), τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης

και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ 1 1 /2 ‘’

Τ.Ε.:	ΤΡΙΑΝΤΑΔΥΟ ΕΥΡΩ

(32 €)

ΑΡΘΡΟ 15.18

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο

πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δ ηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία

πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ 1 /2 ‘’

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΕΥΡΩ

(16 €)

ΑΡΘΡΟ 15.19

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο

πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία

πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ 3 /4 ‘’

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΟΧΤΩΙ  ΕΥΡΩ

(18 €)

ΑΡΘΡΟ 15.20

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο

πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία

πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ 1 1 /2 ‘’

Τ.Ε.:	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ

(35 €)

ΑΡΘΡΟ 15.21

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Βαλβίδα ασφαλείας, ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία

πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

ονομ. διαμέτρου  Φ 1/ 2”

Τ.Ε.:	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(50 €)

ΑΡΘΡΟ 15.22

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Αυτόματη βαλβίδα αερισμού σωληνώσεων νερού, με διάταξη αποχέτευσης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

(30 €)

ΑΡΘΡΟ 15.23

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Φίλτρο νερού, ονομ. διαμέτρου Φ1½”, ορειxάλκινο, κοxλιωτό, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου
και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(35 €)

ΑΡΘΡΟ 15.24

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Αντικραδασμικός σύνδεσμος, ονομ. διαμέτρου Φ 1½”, τοποθετημένος σε σωλήνωση νερού, με τα μικροϋλικά
σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΣΑΡΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(45 €)

ΑΡΘΡΟ 15.25

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

∆ιακόπτης ροής, τοποθετημένος σε σωλήνωση νερού, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(60 €)

ΑΡΘΡΟ 15.26

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Μανόμετρο, περιοχής ενδείξεων 0 έως 10bar, με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ

(20 €)

ΑΡΘΡΟ 15.27

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Υδροστάτης επαφής, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης,
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(60 €)

ΑΡΘΡΟ 15.28

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 24)

Ηλεκτρικός  θερμοσίφωνας, με ηλεκτρική αντίσταση 4kW, χωρητικότητας 80LΤ, σύμφωνα με
τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, με τα απαραίτητα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου
του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(200 €)

ΑΡΘΡΟ 15.29

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Σφαιρικός κρουνός εκροής (βρύση), ορειχάλκινος, με ρακόρ, επίτοιχος επιχρωμιωμένος, γιά την σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ½”

Τ.Ε.:	ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ

(9 €)

ΑΡΘΡΟ 15.30

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Σφαιρικός κρουνός εκροής (βρύση), ορειχάλκινος, με ρακόρ, επίτοιχος επιχρωμιωμένος, γιά την σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ 3/ 4’’

Τ.Ε.:	ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

(17 €)

ΑΡΘΡΟ 15.31

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13)

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία
πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ

(150 €)

ΑΡΘΡΟ 15.32

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13)

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού ντουσιέρας ή μπανιέρας με κινητό καταιονητήρα, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ

(172,00 €)

ΑΡΘΡΟ 15.33

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13)

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νεροχύτη, επίτοιχου τύπου, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΟΓΔΟΝΤΑ  ΕΥΡΩ

(80 €)

ΑΡΘΡΟ 15.34

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΑΤΟΕ 3213)

Φρεάτιο επίσκεψης, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, για την κατασκευή τοιχωμάτων από σκυρόδεμα €16/20, ανάλογου πάχους με τον ανάλογο σιδηρό οπλισμό, ενσωμάτωση στα πλευρικά τοιχώματα των ανάλογων σωληνώσεων, επίχριση των εσωτερικών τοιχωμάτων με τσιμεντοκονία 2ειτι, πλήρωση του κενού χώρου γύρω από το φρεάτιο με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους.

| (1τεμ) |  |
| --- | --- |
|  | εσωτερικών διαστάσεων 40χ40 cιτι |
| Τ.Ε.: | ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ |
|  | (160,00 €) |

ΑΡΘΡΟ 15.35

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΑΤΟΕ 3213)

Φρεάτιο επίσκεψης, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, γιά την κατασκευή τοιχωμάτων από σκυρόδεμα €16/20, ανάλογου πάχους με τον ανάλογο σιδηρό οπλισμό, ενσωμάτωση στα πλευρικά τοιχώματα των ανάλογων σωληνώσεων, επίχριση των εσωτερικών τοιχωμάτων με τσιμεντοκονία 2ειτι, πλήρωση του κενού χώρου γύρω από το φρεάτιο με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους.

| (1τεμ) |  |
| --- | --- |
|  | εσωτερικών διαστάσεων 50χ50ειτι |
| Τ.Ε.: | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ |
|  | (200,00 €) |

ΑΡΘΡΟ 15.36

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 1)

Κάλυμμα φρεατίου, από ελατό χυτοσίδηρο, προμήθεια και μεταφορά καλύμματος, πλήρως εγκατεστημένο σε

άνοιγμα φρεατίου. (1τεμ)

διαστάσεων 50χ50cm, κλάσης C250

Τ.Ε.:	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΕΥΡΩ

(72 €)

ΑΡΘΡΟ 15.37

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 1)

Κάλυμμα φρεατίου, από ελατό χυτοσίδηρο, προμήθεια και μεταφορά καλύμματος, πλήρως εγκατεστημένο σε

άνοιγμα φρεατίου. (1τεμ)

διαστάσεων 60χ60cm, κλάσης C250

Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ

(105 €)

ΑΡΘΡΟ 15.38

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13)

Kρουνός  (βρύση) κρύου νερού  επί  νιπτήρα, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία
πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ

(70 €)

ΑΡΘΡΟ 15.39

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22)

Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης με υποβρύχια , ηλεκτροκίνητη , τριφασική αντλία παροχής 5,5 Μ3/Η και μανομετρικό 55 μ, με βάση στήριξης και μανδύα ψύξης , με πιεστικό δοχείο  200lt και ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και αυτοματισμού  κ.λ.π. σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, με τα απαραίτητα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(2.500,00 €)

ΑΡΘΡΟ 15.40

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (συμπεριλαμβανομένων των ρακόρ), με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(1ιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ3”

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ

(28 €)

ΑΡΘΡΟ 15.41

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (συμπεριλαμβανομένων των ρακόρ), με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικρoοϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(1ιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ4”

Τ.Ε.:	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

(40 €)

ΑΡΘΡΟ 15.42

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικό σιφώνι δαπέδου από ΡVC, ονομ. διαμέτρου Φ50mm, με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, με τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(50 €)

ΑΡΘΡΟ 15.43

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από ΡVC, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέως τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικρoϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1ιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ40ιτιιτι

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

(14€)

ΑΡΘΡΟ 15.44

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από ΡVC, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέως τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικρoϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1ιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ50ιτιιτι

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 15.45

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από ΡVC, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέως τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικρoϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1ιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ75ιτιιτι

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 15.46

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από ΡVC, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέως τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικρoϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1ιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ100ιτιιτι

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑΟΧΤΩ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 15.47

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από ΡVC, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέως τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικρoϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1ιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ125ιτιιτι

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 15.48

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός υπόγειος σωλήνας αποχέτευσης από PVC, με το ανάλογο χαντάκι, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, για τον εγκιβωτισμό του σωλήνα σε άμμο, την τοποθέτηση της πλαστικής ταινίας σήμανσης, την πλήρωση του χαντακιού με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους. (1m)

ονομ. διαμέτρου  Φ100mm

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(25 €)

ΑΡΘΡΟ 15.49

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός υπόγειος σωλήνας αποχέτευσης από PVC, με το ανάλογο χαντάκι, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, για τον εγκιβωτισμό του σωλήνα σε άμμο, την τοποθέτηση της πλαστικής ταινίας σήμανσης, την πλήρωση του χαντακιού με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους. (1m)

ονομ. διαμέτρου  Φ125mm

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

(27€)

ΑΡΘΡΟ 15.50

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός υπόγειος σωλήνας αποχέτευσης από PVC, με το ανάλογο χαντάκι, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, για τον εγκιβωτισμό του σωλήνα σε άμμο, την τοποθέτηση της πλαστικής ταινίας σήμανσης, την πλήρωση του χαντακιού με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους. (1m)

ονομ. διαμέτρου  Φ160mm

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ

(29€)

ΑΡΘΡΟ 15.51

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστική τάπα καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC, ονομ. διαμέτρου Φ100mm , με τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

(20 €)

ΑΡΘΡΟ 15.52

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικό καπέλο εξαερισμού σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC, oνομ. διαμέτρου Φ100mm, με τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ

(20 €)

ΑΡΘΡΟ 15.53

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικό σιφώνι δαπέδου από PVC, ονομ. διαμέτρου Φ50mm, με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, με τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(50 €)

ΑΡΘΡΟ 15.54

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός μηχανοσίφωνας σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC, ονομ. διαμέτρου Φ125mm, με τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(50 €)

ΑΡΘΡΟ 15.55

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 1)

Αυτόματη βαλβίδα αερισμού (μίκα), διαμέτρου Φ100mm, από αλουμίνιο, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και
στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(25 €)

ΑΡΘΡΟ 15.56

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5)

Απορροή ομβρίων δώματος, ανάλογης διαμέτρου, με τα μικροϋλικά συγκόλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(60 €)

ΑΡΘΡΟ 15.57

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΑΤΟΕ 3213)

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, γιά την κατασκευή τοιχωμάτων από σκυρόδεμα C16/20, ανάλογου πάχους, με τον ανάλογο σιδηρό οπλισμό, ενσωμάτωση στα πλευρικά τοιχώματα των ανάλογων σωληνώσεων, διαμόρφωση διατομής ροής στον πυθμένα, επίχριση των εσωτερικών τοιχωμάτων με τσιμεντοκονία 2cm, πλήρωση του κενού χώρου γύρω από το φρεάτιο με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους. (1τεμ)

εσωτερικών διαστάσεων 20x20cm, με σχάρα
Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ

(100,00 €)

ΑΡΘΡΟ 15.58

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΑΤΟΕ 3213)

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, γιά την κατασκευή τοιχωμάτων από σκυρόδεμα C16/20, ανάλογου πάχους, με τον ανάλογο σιδηρό οπλισμό, ενσωμάτωση στα πλευρικά τοιχώματα των ανάλογων σωληνώσεων, διαμόρφωση διατομής ροής στον πυθμένα, επίχριση των εσωτερικών τοιχωμάτων με τσιμεντοκονία 2cm, πλήρωση του κενού χώρου γύρω από το φρεάτιο με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους. (1τεμ)

εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm
Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(160,00 €)

ΑΡΘΡΟ 15.59

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 1)

Κάλυμμα φρεατίου, από ελατό χυτοσίδηρο, προμήθεια και μεταφορά καλύμματος, πλήρως εγκατεστημένο σε

άνοιγμα φρεατίου. (1τεμ)

διαστάσεων 50χ50cm, κλάσης C250

Τ.Ε.:	ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

(72 €)

ΑΡΘΡΟ 15.60

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14)

Λεκάνη αποχωρητηρίου, από πορσελάνη,  το  δοχείο  έκπλυσης χαμηλής  πίεσης  από πορσελάνη ,  με τις ανάλογες βάσεις στήριξης  και με πλαστικό κάλυμμα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(300 €)

ΑΡΘΡΟ 15.61

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14)

Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων, από πορσελάνη, με το  δοχείο  έκπλυσης χαμηλής  πίεσης  από
πορσελάνη,,  με τις ανάλογες βάσεις στήριξης  και με πλαστικό κάλυμμα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΔΙΑΚΟΣΙΑ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(250 €)

ΑΡΘΡΟ 15.62

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14)

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  ΑΜΕΑ (αναπήρων),  από  πορσελάνη,   με το  δοχείο  έκπλυσης χαμηλής  πίεσης  από πορσελάνη, με τις ανάλογες βάσεις, με πλαστικό κάλυμμα,  με σετ λαβών (σταθερή-ανακλινόμενη), με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ

(1000 €)

ΑΡΘΡΟ 15.63

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14)

Νιπτήρας πορσελάνης, επίτοιχος, κρεμαστός , αναπήρων (ΑΜΕΑ) με καθρέπτη με ρυθμιζόμενη κλίση, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(500 €)

ΑΡΘΡΟ 15.64

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14)

Νιπτήρας πορσελάνης, επίτοιχος, κρεμαστός , υποκαθήμενος ή επικαθήμενος επί πάγκου, διαστάσεων 50x42mm, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(200 €)

ΑΡΘΡΟ 15.65

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14)

Νιπτήρας νηπίων, πορσελάνης, επίτοιχος, κρεμαστός υποκαθήμενος ή επικαθήμενος επί πάγκου, διαστάσεων 50x42mm, με τα υλικά και μικρούλικα σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

(119 €)

ΑΡΘΡΟ 15.66

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14)

Ντουσιέρα από πορσελάνη, διαστάσεων 70x70cm περίπου, με τα υλικά και μικρούλικα σύνδεσης, επί τόπου του
έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

(140 €)

ΑΡΘΡΟ 15.67

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17)

Χαρτοθήκη, μεταλλιική ανοξείδωτη, WC, με τα υλικά και μικρούλικα σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

(40 €)

ΑΡΘΡΟ 15.68

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17)

Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, νιπτήρα, με τα υλικά και μικρούλικα σύνδεσης, επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(60 €)

ΑΡΘΡΟ 15.69

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17)

Σαπωνοσπογγοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, μπανιέρας ή ντουσιέρας, με τα υλικά και μικρούλικα σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(60 €)

ΑΡΘΡΟ 15.70

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17)

Δοχείο υγρού σάπωνα, μεταλλικό ανοξείδωτο, νιπτήρα, 800 ml περίπου , με τα υλικά και μικρούλικα σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

(30 €)

ΑΡΘΡΟ 15.71

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17)

Άγγιστρα, μεταλλικά ανοξείδωτα, διπλά, με τα υλικά και μικρούλικα σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασίαπλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ).

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(25 €)

ΑΡΘΡΟ 15.72

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14)

Εταζέρα πορσελάνης, νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

(20 €)

ΑΡΘΡΟ 15.73

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17)

Καθρέπτης νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

(30 €)

ΑΡΘΡΟ 15.74

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17)

Νεροχύτης πάγκου ανοξείδωτος, διπλός, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(200 €)

ΑΡΘΡΟ 15.75

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17)

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων με δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες παροχής 5m³/h και μανομετρικού

5mΣΥ, με πίνακα αυτοματισμού  , τοποθετημένες μέσα σε φρεάτιο διαστάσεων 100x100cm,  κ.λ.π. σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, με τα απαραίτητα  εξαρτήματα,   υλικά   και  μικροϋλικά  σύνδεσης,  επί  τόπου  του  έργου   και  εργασία   πλήρους

εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.:	ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(1500 €)

ΑΡΘΡΟ 15.76

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5)

Κανάλι ομβρίων , καλυμμένο με σχάρα γαλβανισμένη , από προκατασκευασμένα τεμάχια  από σκυρόδεμα εξωτερικών διαστάσεων 30Χ30 εκ περίπου , μήκους 1 Μ /τεμ με κοίλο πυθμένα.  Περιλαμβάνονται η σχάρα , όλα τα υλικά, μικροϋλικά και οι απαραίτητες εργασίες , εκσκαφές , επιχώσεις κ.λ.π.  για την πλήρη κατασκευή του καναλιού σύμφωνα με τα σχέδια και τα λοιπά συμβατικά τεύχη  της μελέτης.

(1Μ)

Τ.Ε.:	ΟΓΔΟΝΤΑ  ΕΥΡΩ

(80 €)

ΑΡΘΡΟ 15.77

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7)

Σετ μονωμένων, χάλκινων ψυκτικών σωληνώσεων με το καλώδιο για την σύνδεση εσωτερικής με εξωτερική μονάδα σε αυτόνομα κλιματιστικά τύπου INVERTER,  αντιστοίχων διατομών . Δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά στηρίγματα, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(ΐιτι)

(1Μ)

Τ.Ε.:	ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(15 €)

16. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16.1

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 20)

Πυροσβεστικό ερμάριο με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 19mm, μήκους 15m, με ακροφύσιο, δηλαδή υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(150 €)

ΑΡΘΡΟ 16.2

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 19)

Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης,  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο,  δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. (1τεμ)

φορητός, 6Kg

Τ.Ε.:	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(50 €)

ΑΡΘΡΟ 16.3

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 19)

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, 6Kg, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του
στον τοίχο, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

(80 €)

ΑΡΘΡΟ 16.4

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 19)

Αυτοδιεγειρόμενος   πυροσβεστήρας  οροφής,   ξηρής  σκόνης,   12Κα,   πλήρης   με   το   αντίστοιχο   στήριγμα αναρτήσεώς του στην οροφή, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ

(100 €)

ΑΡΘΡΟ 16.5

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC, ελαφρού τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1m)

διαμέτρου Φ16mm

Τ.Ε.:	ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

(3 €)

ΑΡΘΡΟ 16.6

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC, ελαφρού τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1m)

διαμέτρου Φ20mm

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

(4 €)

ΑΡΘΡΟ 16.7

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC, βαρέως τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1m)

διαμέτρου Φ16mm

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

(4 €)

ΑΡΘΡΟ 16.8

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC, βαρέως τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1m)

διαμέτρου Φ20mm

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(4,50 €)

ΑΡΘΡΟ 16.9

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικό κουτί διακλάδωσης, στρογγυλό ή τετράγωνο, δηλαδή κουτί και εξαρτήματα του ίδιου συστήματος, με

τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1τεμ)

ελαφρού τύπου, χωνευτό, διαμέτρου έως Φ75mm ή τετράγωνο διαστάσεων έως 100x100mm
Τ.Ε.:	ΕΞΙ ΕΥΡΩ

(6€)

ΑΡΘΡΟ 16.10

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46)

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ, χάλκινων αγωγών, ορατό ή τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης. (1m)

διατομής 2x1,5mm²

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

(4 €)

ΑΡΘΡΟ 16.11

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46)

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ, χάλκινων αγωγών, ορατό ή τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης. (1m)

διατομής 4x1,5mm²

Τ.Ε.:	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(5,50 €)

ΑΡΘΡΟ 16.12

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59)

Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ)

ορατό, λαμπτήρων φθορισμού 1χ8νν

Τ.Ε.:	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

(40 €)

ΑΡΘΡΟ 16.13

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59)

Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ)

ορατό, λαμπτήρων φθορισμού 1χ8νν, στεγανό
Τ.Ε.:	ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(60 €)

ΑΡΘΡΟ 16.14

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Πίνακας πυρανίχνευσης, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ).

διευθυνσιοδοτούμενος 1 βρόχου

Τ.Ε.:	ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(1500,00 €)

ΑΡΘΡΟ 16.15

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Ανιχνευτής, δηλαδή εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία για την

παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ)

φωτοηλεκτρικός καπνού
Τ.Ε.:	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(90,00 €)

ΑΡΘΡΟ 16.16

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Ανιχνευτής, δηλαδή εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά την

παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ)

θερμοδιαφορικός

Τ.Ε.:	ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

(80,00 €)

ΑΡΘΡΟ 16.17

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Ηλεκτρικός αγγελτήρας, δηλαδή εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(35 €)

ΑΡΘΡΟ 16.18

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης συναγερμού, δηλαδή εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και
μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

(80 €)

ΑΡΘΡΟ 16.19

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Σύστημα σφαλείας με πίνακα , ραντάρ , επαφές , σειρήνες ,  δύο πληκτρολόγια , καλωδίωση ,  χωνευτή σωλήνωση κ.λ.π. ως σχέδια μελέτης, δηλαδή εγκατάσταση,  έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά, καλώδια ,σωλήνες κ.λ.π.  μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΤΡΕΙΣ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(3.690,00  €)

17 .ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ –ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 17.1

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 4)

Χαλκοσωλήνας, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(ΐιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ35ιτιιτι Τ.Ε.:	ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(15,00 €)

ΑΡΘΡΟ 17.2

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 4)

Χαλκοσωλήνας, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(ΐιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ42ιτιιτι Τ.Ε.:	ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ

(19,00 €)

ΑΡΘΡΟ 17.3

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 4)

Χαλκοσωλήνας, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(ΐιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ54ιτιιτι Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙΔΥΟ ΕΥΡΩ

(22,00 €)

ΑΡΘΡΟ 17.4

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας θέρμανσης από VΡΕ-C Φ16ιτιιτι, μέσα σε κυματοειδή σωλήνα προστασίας ΗDΡΕ Φ28ιτιιτι, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(1ιτι)
Τ.Ε.:	ENNIA ΕΥΡΩ

(9 €)

ΑΡΘΡΟ 17.5

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Εξοδος συλλέκτη ενδοδαπέδιας διανομής, με την αναλογία του ορειχάλκινου συλλέκτη και του ερμαρίου εντοιχισμού, πλήρως εγκατεστημένος, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. (1τεμ)

Τ.Ε.:	EIKOΣΙ ΕΥΡΩ

(20  €)

ΑΡΘΡΟ 17.6

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40)

Θερμική μόνωση σωλήνων, πάχους 13mm, εξωτ. διαμέτρου από Φ1 1 /4" μέχρι Φ2", με εύκαμπτο σωληνωτό μονωτικό υλικό από αφρώδες πολυαιθυλένιο, κλειστής κυψελοειδούς δομής, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης (1m)

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(15 €)

ΑΡΘΡΟ 17.7

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Σφαιρικός διακόπτης , ευθύς, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού (κλείσιμο με Ό της στροφής), τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ 1/2”

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(15 €)

ΑΡΘΡΟ 17.8

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Σφαιρικός διακόπτης , ευθύς, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού (κλείσιμο με Ό της στροφής), τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ3/4”

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ

(18 €)

ΑΡΘΡΟ 17.9

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Σφαιρικός διακόπτης , ευθύς, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού (κλείσιμο με Ό της στροφής), τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ1”

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

(20 €)

ΑΡΘΡΟ 17.10

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Σφαιρικός διακόπτης , ευθύς, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού (κλείσιμο με Ό της στροφής), τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ1 1/4”

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(25 €)

ΑΡΘΡΟ 17.11

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Σφαιρικός διακόπτης , ευθύς, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού (κλείσιμο με Ό της στροφής), τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ1 1/2”

Τ.Ε.:	ΤΡΙΑΝΤΑΔΥΟ ΕΥΡΩ

(32 €)

ΑΡΘΡΟ 17.12

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Σφαιρικός διακόπτης , ευθύς, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού (κλείσιμο με Ό της στροφής), τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ2’’

Τ.Ε.:	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

(40 €)

ΑΡΘΡΟ 17.13

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Ρυθμιστική δικλείδα, ονομ. διαμέτρου Φ½”, εξισορρόπησης δικτύων θέρμανσης, δηλαδή δικλείδα και μικροϋλικά
επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, ρύθμισης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΠΕΝΗΝΤΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(55 €)

ΑΡΘΡΟ 17.14

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο

πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία

πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ 2”

Τ.Ε.:	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(35 €)

ΑΡΘΡΟ 17.15

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Βαλβίδα διαφορικής πίεσης ονομ. διαμέτρου Φ1 1/4", εξισορρόπησης δικτύων θέρμανσης, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, ρύθμισης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑΙ ΕΥΡΩ

(70 €)

ΑΡΘΡΟ 17.16

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Βαλβίδα ασφαλείας, ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία

πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Φ1”

Τ.Ε.:	ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(85 €)

ΑΡΘΡΟ 17.17

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Ηλεκτροκίνητη δικλείδα ονομ. διαμέτρου Φ1 1/4", αυτονομίας δικτύων θέρμανσης, δηλαδή δικλείδα και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(170 €)

ΑΡΘΡΟ 17.18

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Αυτόματη βαλβίδα αερισμού σωληνώσεων νερού, με διάταξη αποχέτευσης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

(30 €)

ΑΡΘΡΟ 17.19

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Μανόμετρο, περιοχής ενδείξεων 0 έως 10bar, με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

(20  €)

ΑΡΘΡΟ 17.20

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Θερμόμετρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης, παραδοτέος σε
πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

(30 €)

ΑΡΘΡΟ 17.21

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Αυτόματος πλήρωσης, oνομ. διαμέτρου Φ 3/4”, ορειxάλκινος, κοχλιωτός, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου
του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(90 €)

ΑΡΘΡΟ 17.32

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

Θερμοστάτης χώρου, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης,
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ

(100 €)

ΑΡΘΡΟ 17.23

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22)

Κυκλοφορητής εγκατάστασης θέρμανσης, παροχής 9m³/h και μανομετρικού 7mΣΥ, με τα υλικά και μικροϋλικά
σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών  , κ.λ.π. ως σχέδια  και λοιπά συμβατικά τεύχη.

(1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ

(650 €)

ΑΡΘΡΟ 17.24

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22)

Κλειστό δοχείο διαστολής με μεμβράνη, χωρητικότητας 80L/3 bar, πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία , κ.λ.π. ως σχέδια  και λοιπά συμβατικά τεύχη.

(1τεμ)
Τ.Ε.:	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(350 €)

ΑΡΘΡΟ 17.25

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστική δεξαμενή πετρελαίου,  χωρητικότητας 2Μ3, πλήρης με τη βάση της και με όλα τα εξαρτήματα
πλήρωσης, αερισμού, ελέγχου στάθμης και όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και εξαρτημάτων μέχρι και τη
σύνδεσή της με τον καυστήρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση με τα διάφορα δίκτυα και
σωληνώσεις, δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(750 €)

ΑΡΘΡΟ 17.26

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 28)

Χαλύβδινος λέβητας  θερμαντικής  ισχύος  60.000 Κcal/H,  πλήρης  με  τα  εξαρτήματά  του,  δηλαδή  λέβητας  και εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών και
πλήρης εγκατάσταση γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία . Συμπεριλαμβάνονται πίνακας αυτονομίας 2 διαμερισμάτων και 2 ηλεκτροβάννες πλήρως τοποθετημένα κ.λ.π. ως σχέδια  και λοιπά συμβατικά τεύχη.

(1τεμ)
Τ.Ε.:	ΧΙΛΙΑ ΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(1390 €)

ΑΡΘΡΟ 17.27

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 28)

Καυστήρας ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου, ωριαίας κατανάλωσης 7Kg/h, με τον απαιτούμενο
ηλεκτροκινητήρα και τα όργανα αυτοματισμού, πλήρης, αυτόματου τύπου, κατάλληλος γιά λέβητα κεντρικής
θέρμανσης με όλα τα εξαρτήματα και συσκευές, δηλαδή καυστήρας και εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με τα δίκτυα πετρελαίου, ηλεκτρικού ρεύματος και
οργάνων αυτοματισμού, και δοκιμών και ρύθμισης γιά ομαλή και ασφαλή λειτουργία , κ.λ.π. ως σχέδια  και λοιπά συμβατικά τεύχη.

(1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ

(668 €)

ΑΡΘΡΟ 17.28

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 34)

Καπναγωγός από ανοξείδωτη λαμαρίνα  , με τις ενισχύσεις στήριξης και σύνδεσής του και με τα ειδικά τεμάχια, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία κατασκευής, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης. (1Μ)

Τ.Ε.:	ΠΕΝΗΝΤΑΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ

(54 €)

ΑΡΘΡΟ 17.29

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 34)

Καπνοδόχος από ανοξείδωτη λαμαρίνα , διπλού τοιχώματος , μονωμένη ,  εσωτερικής διαμέτρου  Φ250 ,  με τα στηρίγματα,  το αντιανεμικό  καπέλο , δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1m)
Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ

(130 €)

ΑΡΘΡΟ 17.30

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11)

∆ιακόπτης θερμαντικών σωμάτων, μονοσωληνίου συστήματος, διαμέτρου Φ½", με τα μικροϋλικά και την
εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ)
Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(25 €)

ΑΡΘΡΟ 17.31

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26)

Θερμαντικό σώμα, χαλύβδινο, τύπου πάνελ  ,διαστάσεων 22/600/900ΜΜ, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, στηρίγματα και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ

(150 €)

ΑΡΘΡΟ 17.32

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26)

Θερμαντικό σώμα, χαλύβδινο, τύπου πάνελ ,διαστάσεων 22/900/750mm , πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, στηρίγματα και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(150 €)

ΑΡΘΡΟ 17.33

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26)

Θερμαντικό σώμα, χαλύβδινο, τύπου πάνελ , διαστάσεων 22/900/900mm, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, στηρίγματα και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(160 €)

ΑΡΘΡΟ 17.34

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26)

Θερμαντικό σώμα, χαλύβδινο, τύπου πάνελ , διαστάσεων 22/900/600mm, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, στηρίγματα και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(150 €)

ΑΡΘΡΟ 17.35

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26)

Θερμαντικό σώμα, χαλύβδινο, τύπου πάνελ , διαστάσεων 22/600/750mm, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, στηρίγματα και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

(140 €)

ΑΡΘΡΟ 17.36

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26)

Θερμαντικό σώμα, χαλύβδινο, τύπου πάνελ , διαστάσεων 22/600/900mm, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, στηρίγματα και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(170 €)

ΑΡΘΡΟ 17.37

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26)

Θερμαντικό σώμα, χαλύβδινο, τύπου πάνελ , διαστάσεων 22/900/450mm, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, στηρίγματα και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(150 €)

ΑΡΘΡΟ 17.38

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26)

Θερμαντικό σώμα, χαλύβδινο, τύπου πάνελ , διαστάσεων 33/900/1350mm, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, στηρίγματα και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(250 €)

ΑΡΘΡΟ 17.39

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26)

Θερμαντικό σώμα, χαλύβδινο, τύπου πάνελ , διαστάσεων 33/900/1050mm, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, στηρίγματα και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

(230 €)

ΑΡΘΡΟ 17.40

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26)

Θερμαντικό σώμα, χαλύβδινο, τύπου πάνελ , διαστάσεων 11/900/600mm, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, στηρίγματα και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(170 €)

ΑΡΘΡΟ 17.41

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26)

Θερμαντικό σώμα, χαλύβδινο, τύπου πάνελ , διαστάσεων 33/900/900mm, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, στηρίγματα και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΔΙΑΚΟΣΙΑΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

(220 €)

ΑΡΘΡΟ 17.42

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 26)

Θερμαντικό σώμα, χαλύβδινο, τύπου πάνελ , διαστάσεων 33/900/750mm, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, στηρίγματα και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(200 €)

ΑΡΘΡΟ 17.43

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 Σχετ.)

Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα ψυξης-θερμανσης,διαιρούμενου τύπου (SPLIT YPE) αποτελουμενα απο την εξωτερικη αεροψυκτη συμπυκνωτικη μοναδα (Συμπιεστης-ανεμιστηρες) και την εσωτερικη εξατμιστικη μοναδα (ανεμιστηρες-θερμοστατης χωρου-φιλτρα αερα-δοχειο συμπυκνωματων-αυτοματισμους κλπ),  με ελάχιστη ψυκτική ισχύ 18.000 btu/h και θερμική ισχύ 19.000  btu/h

Δηλ. προμήθεια μεταφορά επι τόπου του έργου ,εργασία σωληνώσεις μικρουλικά  εγκατάστασης και δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τ.Ε.:            ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (1500  € )

ΑΡΘΡΟ 17.44

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 Σχετ.)

Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα ψυξης-θερμανσης,διαιρούμενου τύπου (SPLIT YPE) αποτελουμενα απο την εξωτερικη αεροψυκτη συμπυκνωτικη μοναδα (Συμπιεστης-ανεμιστηρες) και την εσωτερικη εξατμιστικη μοναδα (ανεμιστηρες-θερμοστατης χωρου-φιλτρα αερα-δοχειο συμπυκνωματων-αυτοματισμους κλπ),  με ελάχιστη ψυκτική ισχύ 9.000 btu/h και θερμική ισχύ 10.000  btu/h

Δηλ. προμήθεια μεταφορά επι τόπου του έργου ,εργασία σωληνώσεις μικρουλικά  εγκατάστασης και δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τ.Ε.:            ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

(750  € )

18.HΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ-ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ- ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

ΑΡΘΡΟ 18.1

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΑΤΟΕ 3213)

Φρεάτιο επίσκεψης, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, γιά την κατασκευή τοιχωμάτων από σκυρόδεμα €16/20, ανάλογου πάχους με τον ανάλογο σιδηρό οπλισμό, ενσωμάτωση στα πλευρικά τοιχώματα των ανάλογων σωληνώσεων, επίχριση των εσωτερικών τοιχωμάτων με τσιμεντοκονία 2ειτι, πλήρωση του κενού χώρου γύρω από το φρεάτιο με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους.

| (1τεμ) |  |
| --- | --- |
|  | εσωτερικών διαστάσεων 30χ30ειτι |
| Τ.Ε.: | ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ |
|  | (100,00 €) |

ΑΡΘΡΟ 18.2

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΑΤΟΕ 3213)

Φρεάτιο επίσκεψης, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, γιά την κατασκευή τοιχωμάτων από σκυρόδεμα €16/20, ανάλογου πάχους με τον ανάλογο σιδηρό οπλισμό, ενσωμάτωση στα πλευρικά τοιχώματα των ανάλογων σωληνώσεων, επίχριση των εσωτερικών τοιχωμάτων με τσιμεντοκονία 2ειτι, πλήρωση του κενού χώρου γύρω από το φρεάτιο με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους.

| (1τεμ) |  |
| --- | --- |
|  | εσωτερικών διαστάσεων 50χ50ειτι |
| Τ.Ε.: | ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ |
|  | (200,00 €) |

ΑΡΘΡΟ 18.3

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 1)

Κάλυμμα φρεατίου, από ελατό χυτοσίδηρο, προμήθεια και μεταφορά καλύμματος, πλήρως εγκατεστημένο σε

άνοιγμα φρεατίου. (1τεμ)

διαστάσεων 40χ40ειτι, κλάσης C250

Τ.Ε.:	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(50  €)

ΑΡΘΡΟ 18.4

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 1)

Κάλυμμα φρεατίου, από ελατό χυτοσίδηρο, προμήθεια και μεταφορά καλύμματος, πλήρως εγκατεστημένο σε

άνοιγμα φρεατίου. (1τεμ)

διαστάσεων 60χ60ειτι, κλάσης C250

Τ.Ε.:	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ

(70 €)

ΑΡΘΡΟ 18.5

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC, ελαφρού τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1m)

διαμέτρου Φ16mm

Τ.Ε.:	ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

(3 €)

ΑΡΘΡΟ 18.6

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC, ελαφρού τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1m)

διαμέτρου Φ20mm

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

(4 €)

ΑΡΘΡΟ 18.7

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC, ελαφρού τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1m)

διαμέτρου Φ25mm

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(4,50 €)

ΑΡΘΡΟ 18.8

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC, ελαφρού τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1m)

διαμέτρου Φ32mm

Τ.Ε.:	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(5 €)

ΑΡΘΡΟ 18.9

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC, βαρέως τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1m)

διαμέτρου Φ16mm

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ

(4 €)

ΑΡΘΡΟ 18.10

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC, βαρέως τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1m)

διαμέτρου Φ20mm

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(4,50 €)

ΑΡΘΡΟ 18.11

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC, βαρέως τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1m)

διαμέτρου Φ25mm

Τ.Ε.:	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(5,50 €)

ΑΡΘΡΟ 18.12

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC, βαρέως τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1m)

διαμέτρου Φ32mm

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ

(4 €)

ΑΡΘΡΟ 18.13

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC, βαρέως τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1m)

διαμέτρου Φ40mm

Τ.Ε.:	ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ

(8 €)

ΑΡΘΡΟ 18.14

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC, βαρέως τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1m)

διαμέτρου Φ50mm

Τ.Ε.:	ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

(9 €)

ΑΡΘΡΟ 18.15

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών από PVC, βαρέως τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1m)

διαμέτρου Φ63mm

Τ.Ε.:	ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

(10 €)

ΑΡΘΡΟ 18.16

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών από ΡΥC, με το ανάλογο χαντάκι, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα υλικά και τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, τον οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5ιτιιτι2, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, γιά τον εγκιβωτισμό του σωλήνα σε άμμο, την τοποθέτηση της πλαστικής ταινίας σήμανσης, την πλήρωση του χαντακιού με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους. (1ιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ50ιτιιτι

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

(16  €)

ΑΡΘΡΟ 18.17

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών από ΡΥC, με το ανάλογο χαντάκι, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα υλικά και τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, τον οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5ιτιιτι2, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, γιά τον εγκιβωτισμό του σωλήνα σε άμμο, την τοποθέτηση της πλαστικής ταινίας σήμανσης, την πλήρωση του χαντακιού με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους. (1ιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ75ιτιιτι

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

(17  €)

ΑΡΘΡΟ 18.18

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός σωλήνας υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών από ΡΥC, με το ανάλογο χαντάκι, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα υλικά και τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, τον οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5ιτιιτι2, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, γιά τον εγκιβωτισμό του σωλήνα σε άμμο, την τοποθέτηση της πλαστικής ταινίας σήμανσης, την πλήρωση του χαντακιού με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους. (1ιτι)

ονομ. διαμέτρου Φ100ιτιιτι

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ

(19  €)

ΑΡΘΡΟ 18.19

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, Ι50-ΜΕΡΙΙΙΜ ελαφρύς (κίτρινη ετικέττα), δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης. (1ιτι)

ονομ. διαμέτρου 1”

Τ.Ε.:	ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

(11 €)

ΑΡΘΡΟ 18.20

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, Ι50-ΜΕΡΙΙΙΜ ελαφρύς (κίτρινη ετικέττα), δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης. (1ιτι)

ονομ. διαμέτρου 1 1/4”

Τ.Ε.:	ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

(12 €)

ΑΡΘΡΟ 18.21

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικό κανάλι διέλευσης καλωδίων, διαστάσεων 100x50 mm, ορθογωνικής διατομής, επίτοιχο, λευκού χρώματος, με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται (ακραία καλύμματα, διαχωριστικό στοιχείο καλωδίων, συνδετικά καλύμματα, ρυθμιζόμενες εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες, ρυθμιζόμενες επίπεδες γωνίες, διακλαδώσεις ταύ κλπ.), τα απαραίτητα εξαρτήματα γιά την τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών, πριζών τηλεφώνου, τηλεόρασης κλπ., στηρίγματα και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1ιτι)

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

(27 €)

ΑΡΘΡΟ 18.22

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5)

Σxάρα καλωδίων, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα Ρ(Β, με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται (καπάκια, στροφές, ταύ, κατ. στροφές, αρμοκάλυπτρα, σύνδεσμοι, πρόβολοι, διαχωριστικά, σταυροί κλπ.), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου του ίδιου συστήματος και όμοιων προδιαγραφών με τις σχάρες, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης. (1ιτι)

πάχους 1,0γπγπ, πλευρικού ύψους 35ιτιιτι, πλάτους 100γτίιτί
Τ.Ε.:                ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ

(12€)

ΑΡΘΡΟ 18.23

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5)

Σxάρα καλωδίων, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα Ρ(Β, με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται (καπάκια, στροφές, ταύ, κατ. στροφές, αρμοκάλυπτρα, σύνδεσμοι, πρόβολοι, διαχωριστικά, σταυροί κλπ.), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου του ίδιου συστήματος και όμοιων προδιαγραφών με τις σχάρες, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης. (1ιτι)

πάχους 1,0γπγπ, πλευρικού ύψους 60ιτιιτι, πλάτους 100γτίιτί
Τ.Ε.:                ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

(14 €)

ΑΡΘΡΟ 18.24

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικό κουτί διακλάδωσης, στρογγυλό ή τετράγωνο, δηλαδή κουτί και εξαρτήματα του ίδιου συστήματος, με

τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1τεμ)

ελαφρού τύπου, χωνευτό, διαμέτρου έως Φ75mm ή τετράγωνο διαστάσεων έως 100x100mm
Τ.Ε.:	ΕΞΙ ΕΥΡΩ

(6€)

ΑΡΘΡΟ 18.25

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41)

Πλαστικό κουτί διακλάδωσης, στρογγυλό ή τετράγωνο, δηλαδή κουτί και εξαρτήματα του ίδιου συστήματος, με

τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. (1τεμ)

βαρέως τύπου, στεγανό, διαστάσεων έως 100x100mm
Τ.Ε.:	ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ

(8 €)

ΑΡΘΡΟ 18.26

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45)

Αγωγός γυμνός, χάλκινος, μονόκλωνος, διατομής 6mm², δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου
και εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης γιά πλήρη και κανονική λειτουργία. (1m)
Τ.Ε.:	ΔΥΟ ΕΥΡΩ

(2 €)

ΑΡΘΡΟ 18.27

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45)

Αγωγός γυμνός, χάλκινος, πολύκλωνος, δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία

τοποθέτησης και σύνδεσης γιά πλήρη και κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 16mm²

Τ.Ε.:	ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(3,30 €)

ΑΡΘΡΟ 18.28

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45)

Αγωγός γυμνός, χάλκινος, πολύκλωνος, δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία

τοποθέτησης και σύνδεσης γιά πλήρη και κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 25mm²

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

(4 €)

ΑΡΘΡΟ 18.29

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 44)

Αγωγός τύπου ΝΥΑ, χάλκινος, τοποθετημένος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών μόνωσης γιά πλήρη και κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 1,5mm²

Τ.Ε.:	ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

(1,10 €)

ΑΡΘΡΟ 18.30

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 44)

Αγωγός τύπου ΝΥΑ, χάλκινος, τοποθετημένος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών μόνωσης γιά πλήρη και κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 2,5mm²

Τ.Ε.:	ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕΛΕΠΤΑ

(1,15 €)

ΑΡΘΡΟ 18.31

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 44)

Αγωγός τύπου ΝΥΑ, χάλκινος, τοποθετημένος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών μόνωσης γιά πλήρη και κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 4mm²

Τ.Ε.:	ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(1,25 €)

ΑΡΘΡΟ 18.32

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 44)

Αγωγός τύπου ΝΥΑ, χάλκινος, τοποθετημένος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών μόνωσης γιά πλήρη και κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 10mm²

Τ.Ε.:	ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(1,50 €)

ΑΡΘΡΟ 18.33

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 44)

Αγωγός τύπου ΝΥΑ, χάλκινος, τοποθετημένος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών μόνωσης γιά πλήρη και κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 16 mm²

Τ.Ε.:	ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(1,80 €)

ΑΡΘΡΟ 18.34

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 44)

Αγωγός τύπου ΝΥΑ, χάλκινος, τοποθετημένος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών μόνωσης γιά πλήρη και κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 6mm²

Τ.Ε.:	ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(1,60 €)

ΑΡΘΡΟ 18.35

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46)

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ, χάλκινων αγωγών, ορατό ή τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης. (1m)

διατομής 2x1,5mm²

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

(4 €)

ΑΡΘΡΟ 18.36

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46)

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ, χάλκινων αγωγών, ορατό ή τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης. (1m)

διατομής 3x1,5mm²

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(4,50 €)

ΑΡΘΡΟ 18.37

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46)

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ, χάλκινων αγωγών, ορατό ή τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης. (1m)

διατομής 3x2,5mm²

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(4,70 €)

ΑΡΘΡΟ 18.38

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46)

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ, χάλκινων αγωγών, ορατό ή τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης. (1m)

διατομής 3x4mm²

Τ.Ε.:	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(5,50 €)

ΑΡΘΡΟ 18.39

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46)

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ, χάλκινων αγωγών, ορατό ή τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης. (1m)

διατομής 4x1,5mm²

Τ.Ε.:	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(5,50 €)

ΑΡΘΡΟ 18.40

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 16mm²

Τ.Ε.:	ΕΞΙ ΕΥΡΩ

(6 €)

ΑΡΘΡΟ 18.41

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 25mm²

Τ.Ε.:	ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(7,40 €)

ΑΡΘΡΟ 18.42

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 2χ1,5mm²

Τ.Ε.:	ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(3,90 €)

ΑΡΘΡΟ 18.43

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 3χ1,5mm²

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(4,80 €)

ΑΡΘΡΟ 18.44

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 3χ2,5mm²

Τ.Ε.:	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(5 €)

ΑΡΘΡΟ 18.45

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 3χ4mm²

Τ.Ε.:	ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

(6,10 €)

ΑΡΘΡΟ 18.46

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 3Χ6mm²

Τ.Ε.:	ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

(7,20 €)

ΑΡΘΡΟ 18.47

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 3Χ10mm²

Τ.Ε.:	ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ

(9 €)

ΑΡΘΡΟ 18.48

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 3Χ16mm²

Τ.Ε.:	ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(10,80 €)

ΑΡΘΡΟ 18.49

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 3Χ25+16mm²

Τ.Ε.:	ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΕΥΡΩ

(18 €)

ΑΡΘΡΟ 18.50

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 3Χ50+25mm²

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(26,50 €)

ΑΡΘΡΟ 18.51

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 4Χ1,5mm²

Τ.Ε.:	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(5 €)

ΑΡΘΡΟ 18.52

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 5Χ2,5mm²

Τ.Ε.:	ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(6,80 €)

ΑΡΘΡΟ 18.53

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 5Χ4mm²

Τ.Ε.:	ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ

(8 €)

ΑΡΘΡΟ 18.54

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 5Χ6mm²

Τ.Ε.:	ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(9,50 €)

ΑΡΘΡΟ 18.55

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 25mm²

Τ.Ε.:	ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(3,60 €)

ΑΡΘΡΟ 18.56

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 3Χ1,5mm²

Τ.Ε.:	ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(2,30 €)

ΑΡΘΡΟ 18.57

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 3Χ2,5mm²

Τ.Ε.:	ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

(3 €)

ΑΡΘΡΟ 18.58

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 3Χ10mm²

Τ.Ε.:	ΕΞΙ  ΕΥΡΩ

(6 €)

ΑΡΘΡΟ 18.59

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 3Χ16mm²

Τ.Ε.:	ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

(7 €)

ΑΡΘΡΟ 18.60

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 3Χ50+25mm²

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

(20 €)

ΑΡΘΡΟ 18.61

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

διατομής 4Χ4mm²

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

(4 €)

ΑΡΘΡΟ 18.62

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49)

∆ιακόπτης με πλήκτρο, έντασης 10Α, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. (1τεμ)

πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, απλός
Τ.Ε.:	∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(12,40 €)

ΑΡΘΡΟ 18.63

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49)

∆ιακόπτης με πλήκτρο, έντασης 10Α, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. (1τεμ)

πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(15,80 €)

ΑΡΘΡΟ 18.64

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49)

∆ιακόπτης με πλήκτρο, έντασης 10Α, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. (1τεμ)

χωνευτός ή επίτοιχος, απλός, στεγανός

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ

(19 €)

ΑΡΘΡΟ 18.65

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49)

∆ιακόπτης με πλήκτρο, έντασης 10Α, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. (1τεμ)

χωνευτός ή επίτοιχος, , στεγανός, διπλός

Τ.Ε.:	ΕΙΚΟΣΙΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(22,50 €)

ΑΡΘΡΟ 18.66

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49)

Πιεστικός διακόπτης , έντασης 10Α, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. (1τεμ)

πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, απλός
Τ.Ε.:	ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(11,50€)

ΑΡΘΡΟ 18.67

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49)

Ρευματοδότης σούκο, ασφαλείας, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση και σύνδεση. (1τεμ)

πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, 16Α/230V

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

(13€)

ΑΡΘΡΟ 18.68

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49)

Ρευματοδότης σούκο, ασφαλείας,  με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. (1τεμ)

χωνευτός , στεγανός, 16Α/230V
Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(18,50 €)

ΑΡΘΡΟ 18.69

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49)

Ρευματοδότης σούκο, ασφαλείας , με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. (1τεμ)

επίτοιχος, στεγανός, 220/42V

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ

(19 €)

ΑΡΘΡΟ 18.70

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52)

Ηλεκτρικός πίνακας Α1.Π .( ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ) με πόρτα προστασίας   Ρ30 εντοιχισμένος ή επίτοιχος

κατάλληλων διαστάσεων από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο , με τα όργανά  του  (αντιηλεκτροπληξιακό , διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης) καθώς και με  τα απαραίτητα  στηρίγματα,  οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά , τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα  εψημένου βερνικοχρώματος,  δηλαδή προμήθεια  και εργασία  εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου,  εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση  επί  του  τοίχου  με   πακτούμενα  σιδηρά  ελάσματα,  συνδέσεως  των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και  κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

Τ.Ε.:	ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ

(1100 €)

ΑΡΘΡΟ 18.71

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52)

Ηλεκτρικός πίνακας Η.Π .( ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ) με πόρτα προστασίας   Ρ30 εντοιχισμένος ή επίτοιχος

κατάλληλων διαστάσεων από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο, με τα όργανά  του(αντιηλεκτροπληξιακό , διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης) καθώς και με  τα απαραίτητα  στηρίγματα,  οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά , τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα  εψημένου βερνικοχρώματος,  δηλαδή προμήθεια  και εργασία  εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου,  εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση  επί  του  τοίχου  με   πακτούμενα  σιδηρά  ελάσματα,  συνδέσεως  των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και  κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

Τ.Ε.:	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(450 €)

ΑΡΘΡΟ 18.72

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52)

Ηλεκτρικός πίνακας Δ.Π .( ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ) με πόρτα προστασίας   Ρ30 εντοιχισμένος ή επίτοιχος κατάλληλων διαστάσεων από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο , με τα όργανά  του  (αντιηλεκτροπληξιακό , διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης)  καθώς και με  τα απαραίτητα  στηρίγματα,  οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά , τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα  εψημένου βερνικοχρώματος,  δηλαδή προμήθεια  και εργασία  εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου,  εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση  επί  του  τοίχου  με   πακτούμενα  σιδηρά  ελάσματα,  συνδέσεως  των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και  κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

Τ.Ε.:	ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(1200 €)

ΑΡΘΡΟ 18.73

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52)

Ηλεκτρικός πίνακας Ζ.Π .( ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ) με πόρτα προστασίας   Ρ30 εντοιχισμένος ή επίτοιχος

κατάλληλων διαστάσεων από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο , με τα όργανά  του  (αντιηλεκτροπληξιακό , διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης) καθώς και με  τα απαραίτητα  στηρίγματα,  οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά , τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα  εψημένου βερνικοχρώματος,  δηλαδή προμήθεια  και εργασία  εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου,  εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση  επί  του  τοίχου  με   πακτούμενα  σιδηρά  ελάσματα,  συνδέσεως  των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και  κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

Τ.Ε.:	ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(700 €)

ΑΡΘΡΟ 18.74

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59)

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, τετράγωνο, με οθόνη γυαλιστερή διπλής παραβολικότητας , με 4 λαμπτήρες 14 W , Τ5 ,ενεργειακής απόδοσης Α, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ψευδοροφής ,  με ενσωματωμένα τα όργανα αφής ,με  ηλεκτρονικό μετασχηματιστή , με την  προμήθεια και εργασία εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(105 €)

ΑΡΘΡΟ 18.75

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59)

Φωτιστικό σώμα φθορισμού ,οροφής ή ψευδοροφής, με οθόνη γυαλιστερή διπλής παραβολικότητας , με 2 λαμπτήρες 28 W ,  Τ5 ενεργειακής απόδοσης Α, στεγασμένων χώρων, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής ,με  ηλεκτρονικό μετασχηματιστή , με την  προμήθεια και εργασία εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(135 €)

ΑΡΘΡΟ 18.76

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59)

Φωτιστικό σώμα φθορισμού με 2 λαμπτήρες 36 W ενεργειακής απόδοσης Α, στεγανό, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής ,με  ηλεκτρονικό μετασχηματιστή , με τα όργανα αφής και τους λαμπτήρες καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Τ.Ε.:	ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

(80€)

ΑΡΘΡΟ 18.77

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59)

Φωτιστικό σώμα ,  επίτοιχο , ελλειπτικού τύπου (χελώνα),  με λαμπτήρα PLC 23 W,  ημικαλυμμένο με σκίαστρο, με σώμα από αλουμίνιο, στεγανό ΙP65 . Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Τ.Ε.:	ΠΕΝΗΝΤΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(55€)

ΑΡΘΡΟ 18.78

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59)

Φωτιστικό σώμα ,  οροφής , στρογγυλό  (χελώνα ορειχάλκινη),  με λαμπτήρα PLC 23 W, στεγανό ΙP65 . Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(60€)

ΑΡΘΡΟ 18.79

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59)

Φωτιστικό σώμα ,  επίτοιχο , ελλειπτικού τύπου  (χελώνα ορειχάλκινη με πλέγμα),  με λαμπτήρα PLC 23 W, στεγανό ΙP65 . Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Τ.Ε.:	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(50€)

ΑΡΘΡΟ 18.80

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59)

Προβολέας  χωνευτός οροφής,  με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων  ,HQI 150 W, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά  και τοποθέτηση ενός  φωτιστικού. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση ενός φωτιστικού σώματος και  του λαμπτήρα του, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

(120€)

ΑΡΘΡΟ 18.81

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59)

Φωτιστικό σώμα φθορισμού , στρογγυλό , οροφής , με 1 λαμπτήρα 32 W ενεργειακής απόδοσης Α, με  ηλεκτρονικό μετασχηματιστή , με ενσωματωμένα τα όργανα αφής και τους λαμπτήρες καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(70€)

ΑΡΘΡΟ 18.82

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59)

Φωτιστικό σώμα επίτοιχο , απλίκα , με 1 λαμπτήρα PLC 23 W και με  την εργασία εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Τ.Ε.:	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(50€)

ΑΡΘΡΟ 18.83

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 103)

Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού , με βραχίονα και λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων , HQI 250 W ,  ενεργειακής απόδοσης Α, με  ηλεκτρονικό μετασχηματιστή . Για την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώματος πλήρους (λυχνιολαβές, λαμπτήρες, όργανα αφής κλπ), με  τον βραχίονα και  τον  λαμπτήρα, κατάλληλων για εγκατάσταση σε ιστό οδοφωτισμού ή επίτοιχο, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:

α. τον ευθύγραμμο μονό (ή η αναλογία από διπλό, τριπλό κλπ.) μεταλλικό βραχίονα οριζόντιας προβολής ανά φωτιστικό σώμα

β. το λαμπτήρα HQI 250 W ,

γ. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου ΝΥΜ διατομής 3Χ1,5 χλστ2, συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό σώμα.

δ. όλα τα υλικά και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στο βραχίονα και του βραχίονα στον τοίχο.

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριμένα σχέδια.

Τιμή ανά τεμάχιο φωτιστικού σώματος με βραχίονα και λαμπτήρα .

(1 τεμ)

Τ.Ε.:	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

(230€)

ΑΡΘΡΟ 18.84

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5)

Αγωγός κυκλικής διατομής, διαμέτρου 8ιτιιτι, χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, με τα ειδικά στηρίγματα κατάλληλα για την επιφάνεια επάνω στην οποία θα τοποθετηθούν ή και με τα κατάλληλα στηρίγματα και υποδοχές για τη σύνδεση στο σύστημα γείωσης, με τα μικρούλικα σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και σύνδεση. (1ιτι)

Τ.Ε.:	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(5€)

ΑΡΘΡΟ 18.85

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5)

Αγωγός κυκλικής διατομής, διαμέτρου 10ιτιιτι, χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, με τα ειδικά στηρίγματα κατάλληλα για την επιφάνεια επάνω στην οποία θα τοποθετηθούν ή και με τα κατάλληλα στηρίγματα και υποδοχές για τη σύνδεση στο σύστημα γείωσης, με τα μικρούλικα σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και σύνδεση. (1ιτι)

Τ.Ε.:	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

(5,20€)

ΑΡΘΡΟ 18.86

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47)

Καλώδιο μεγαφωνικής εγκατάστασης , ορατό ή εντοιχισμένο, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κουτία και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m)

Τ.Ε.:	ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(3,90 €)

ΑΡΘΡΟ 18.87

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 6)

Ταινία γείωσης διαστάσεων 40χ4ιτιιτι, χαλύβδινη, θερμά επιψευδαργυρωμένη, με τα ειδικά στηρίγματα στήριξης ή τους χαλύβδινους ήλους ήλωσης πάνω σε μπετόν, με τα υλικά και εξαρτήματα σύνδεσης προς επιμήκυνση ή διακλάδωση, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και σύνδεση. (1ιτι)

Τ.Ε.:	ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

(8€)

ΑΡΘΡΟ 18.88

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45)

Ισοδυναμικός ζυγός, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης,
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και σύνδεση. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(65 €)

ΑΡΘΡΟ 18.89

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5)

Ακίδα αντικεραυνικής προστασίας ύψους 30 εκ , χαλύβδινη, θερμά επιψευδαργυρωμένη,  με τα ειδικά στηρίγματα κατάλληλα για την επιφάνεια επάνω στην οποία θα τοποθετηθούν ή και με τα κατάλληλα στηρίγματα και υποδοχές για τη σύνδεση στο σύστημα γείωσης, με τα μικρούλικα σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και σύνδεση. (1τεμι)

Τ.Ε.:	ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

(10€)

ΑΡΘΡΟ 18.90

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5)

Γεφύρωση  μεταλλικών επιφανειών,  με χρήση  κατάλληλων ακροδεκτών,  με τα  μικροϋλικά  σύνδεσης και
στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και σύνδεση. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(5 €)

ΑΡΘΡΟ 18.91

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45)

Αγωγός γεφύρωσης, για τη σύνδεση στον ισοδυναμικό ζυγό των μεταλλικών σωληνώσεων και των μεταλλικών επιφανειών, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και σύνδεση. (1ιτι)

διατομής 6ιτιιτι2

Τ.Ε.:	ΔΥΟ  ΕΥΡΩ

(2 €)

ΑΡΘΡΟ 18.92

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ45)

Αγωγός γεφύρωσης, για τη σύνδεση στον ισοδυναμικό ζυγό των μεταλλικών σωληνώσεων και των μεταλλικών επιφανειών, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και σύνδεση. (1ιτι)

διατομής 50ιτιιτι2

Τ.Ε.:	ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(6,50 €)

ΑΡΘΡΟ 18.93

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48)

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 4’’ cat 6, διαμέτρου 4x2x0,5ιτιιτι, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, ελέγχου και δοκιμών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1ιτι)

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

(4 €)

ΑΡΘΡΟ 18.94

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48)

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 4’’ cat 6, διαμέτρου 4x2x0,5ιτιιτι, μέσα στο έδαφος, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση
υλικών και μικρουλικών επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης μέσα σε ήδη τοποθετημένους υπόγειους
σωλήνες, ελέγχου και δοκιμών γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1ιτι)

Τ.Ε.:	∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(2,50 €)

ΑΡΘΡΟ 18.95

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48)

Ομοαξονικό καλώδιο  τηλεόρασης ορατό ή χωνευτό τύπου SAT  75Ω, ψηφιακού δορυφορικού σήματος, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, ελέγχου και δοκιμών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1ιτι)

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

(4,50 €)

ΑΡΘΡΟ 18.96

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48)

Καλώδιο θυροτηλεφώνου, ορατό ή χωνευτό, τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, ελέγχου και δοκιμών γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1ιτι)

Τ.Ε.:	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

(4,20 €)

ΑΡΘΡΟ 18.97

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48)

Καλώδιο θυροτηλεφώνου, στο έδαφος, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επί τόπου
του έργου και εργασία τοποθέτησης μέσα σε ήδη τοποθετημένους υπόγειους σωλήνες, ελέγχου και δοκιμών γιά
την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1ιτι)

Τ.Ε.:	∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(2,40 €)

ΑΡΘΡΟ 18.98

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Πρίζα RZ45 CAT 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ).

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ TΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

(14 €)

ΑΡΘΡΟ 18.99

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Πρίζα TV-RD-SAT πλαστικού καναλιού   ή χωνευτή, διελεύσεως ή τερματική, με όλα τα απαραίτητα υλικά και
μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ).

Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ OXTΩ ΕΥΡΩ

(18 €)

ΑΡΘΡΟ 18.100

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Θυροτηλέφωνο, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ).
Τ.Ε.:	ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(70 €)

ΑΡΘΡΟ 18.101

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Κομβιοδόχη  εξώθυρας,   με  όλα  τα  απαραίτητα   υλικά   και   μικροϋλικά  τοποθέτησης,  δηλαδή   προμήθεια,
προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ).
Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

(120 €)

ΑΡΘΡΟ 18.102

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Κλειδαριά εξώθυρας, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ).
Τ.Ε.:	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(35 €)

ΑΡΘΡΟ 18.103

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Κομβίο ηλεκτρικού κουδουνιού, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ).
Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

(13€)

ΑΡΘΡΟ 18.104

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Ηλεκτρικό κουδούνι, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ).
Τ.Ε.:	∆ΕΚΑ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ

(18 €)

ΑΡΘΡΟ 18.105

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Τηλεφωνικό Κέντρο, χωρητικότητας 2 εξωτερικών  γραμμής ISDN και 8 εσωτερικών,  ψηφιακό,  αυτόματο, με 1 UPS ON LINE ,800 VA,  με 6 απλές τηλεφωνικές συσκευές και 1 ψηφιακή (κονσόλα) , σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ).

Τ.Ε.:	XIΛΙΑΤΡΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ

(1300,00 €)

ΑΡΘΡΟ 18.106

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Κατανεμητής δομημένης καλωδίωσης , υπολογιστών-τηλεφώνου, RACK 2 Units, δυο οριολωρίδων

των 24 θέσεων με 2  ακροδέκτες σε κάθε  σειρά.  Αποτελούμενος  από  το   ερμάριο   ,κατάλληλος γιά ορατή  εγκατάσταση,  στεγανότητας Ρ 30  ή Ρ  43  κατά DIN 40050,  με τις οπές διελεύσεως των τηλεφωνικών  αγωγών ή καλωδίων, ανεξάρτητα από  το πλήθος τους,  την  πινακίδα  χαρακτηρισμού  του  κατανεμητή  και  την καρτέλλα αναγραφής των κυκλωμάτων,   δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των  τηλεφωνικών  αγωγών  και  καλωδίων  μέσα  στον  κατανεμητή,  κοχλίωση και συγκόλληση  των άκρων  στις οριολωρίδες,  έλεγχο και  δοκιμές με  τα υλικά και μικροϋλικά  και την  εργασία γιά  την  παράδοση  του κατανεμητή  σε πλήρη  και κανονική λειτουργία.

Ενδεικτικού τύπου:ruck Central 808330C , οριολωρίδες Central 0166470Ε

(1 τεμ)

Τ.Ε.:	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(485 €)

Τηλεφωνικός κατανεμητής σφηνωτού τύπου 30 ζευγών .

ΑΡΘΡΟ 18.107

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Τηλεφωνικός κατανεμητής, σφηνωτού τύπου, 30 ζευγών δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των αγωγών και καλωδίων μέσα στον κατανεμητή, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ)

Τ.Ε.:	ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(65 €)

ΑΡΘΡΟ 18.108

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Κεντρικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός εγκατάστασης τηλεόρασης, κατάλληλος γιά τοποθέτηση σε ικρίωμα στο ηλεκτροστάσιο, αποτελούμενος από ανάλογο αριθμό ενισχυτών γραμμής και ανάλογο αριθμό διαμορφωτών σήματος και διακλαδωτήρων, δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ).

Τ.Ε.:	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(400,00 €)

ΑΡΘΡΟ 18.109

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Ιστός με μία κεραία ραδιοφώνου γιά ΑΜ/ΡΜ και   μία κεραία τηλεόρασης γιά την περιοχή συχνοτήτων ΙΙΗΡ, με
όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και
δοκιμές γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ).
Τ.Ε.:	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(50 €)

ΑΡΘΡΟ 18.110

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

∆ορυφορική κεραία τηλεόρασης, επάνω σε ειδική βάση, με κάτοπτρο αλουμινίου διαμέτρου 1,40ιτι και κεφαλή
από αλουμίνιο, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ).
Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

(140 €)

ΑΡΘΡΟ 18.111

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59)

Μεγάφωνο , εσωτερικού χώρου  , επίτοιχο  με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1τεμ).

Τ.Ε.:	ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ

(100 €)

ΑΡΘΡΟ 18.112

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48)

Καλώδιο   τηλεφωνικό,   τύπου PET  , 10 ζευγών , Φ  10 Χ 2 Χ 0.6 mm  , με  θωράκιση  , τοποθετημένο σε σωλήνα , δηλαδή  αγωγός και  μικροϋλικά επί  τόπου και  εργασία τοποθετήσεως  συνδέσεως διακλαδώσεων δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1Μ)

Τ.Ε.:	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(5 €)

ΑΡΘΡΟ 4.113

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 61)

Ενισχυτής με μικρόφωνο ασύρματο   , με  εργασία τοποθετήσεως  ,συνδέσεως , δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.:	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(500 €)

Ο Ι  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΚΑΛΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

# ΑΡΧ/ΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ              ΠΟΛ.  ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

# Ηράκλειο   __/__ /  2013

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

O  Δ/ΝΤΗΣ  ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

Αρχιτέκτων  Μηχ/κος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ- ΜΠΙΜΠΗ                                                                         Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ