ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

# ΔΗΜΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

# Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

# Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

# ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Δ/ΝΣΗ: Λ. ΙΚΑΡΟΥ 121

Τ.Κ.: 71601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τηλ.: 2810-300271

FAX: 2810-222136

Προμήθεια: Η/Υ, server, laptop και βιντεοπροβολέων    για τα σχολεία της  Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια Η/Υ, server, laptop και βιντεοπροβολέων  για τα σχολεία της  Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου  σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΓΕΝΙΚΑ

Όλα τα είδη πρέπει να είναι αμεταχείριστα και σύγχρονης τεχνολογίας. Οι Η/Υ μπορεί να είναι συναρμολογημένοι στην Eλλάδα ή το εξωτερικό το πολύ πριν ένα εξάμηνο. Να διαθέτουν πληκτρολόγιο και mouse.

Οι κατωτέρω προδιαγραφές είναι οι ελάχιστα αποδεκτές. Προσφερόμενα είδη που δεν τις πληρούν  θα αποκλείονται ως απαράδεκτα.

Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει εγχειρίδια για όλα τα είδη και για τις επί μέρους συσκευές.

- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για ηλεκτρονικούς Υπολογιστές που θα χρησιμοποιηθούν σαν σταθμοί εργασίας στο εργαστήριο πληροφορικής

Α. Κουτί Υπολογιστή

Θήκη Midi Tower με ενσωματωμένο τροφοδοτικό τουλάχιστον 400 Watt.

- Τύπος: ATX Midi Tower

- Υποστήριξη Mητρικής: ATX και Μητρικές κάρτες Micro ATX

- Χρώμα: μαύρο

- Επαφές τροφοδοσίας: 1 x ATX 20 + 4 Pin1, 1 x P4 Pin CPU, 2 x S-ATA, 1 x 3,5 Molex, 3 x 5,25 Molex

Β. Επεξεργαστής

- Τεχνολογία Κατασκευής: 32 nm.

- Συχνότητα: τουλάχιστον 3.0 GHz.

- Τοποθέτηση: LGA1155.

- Intel Smart Cache Size: 3 MB.

- Instruction Set: 64-bit.

- Mέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη: 32 GB (ανάλογα με το είδος της μνήμης).

- Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης: DDR3-1066/1333.

- Κανάλια μνήμης: 2.

- Μέγιστο bandwith μνήμης: 21 GB/s.

Γ. Μητρική πλακέτα

(πρέπει να είναι συμβατή με τα χαρακτηριστικά του επεξεργαστή στο Β.)

- Τοποθέτηση: ΑΤΧ ή Micro ATX Form

- Υποδοχή CPU: LGA1155.

- Υποστήριξη Επεξεργαστών: Υποστήριξη για Intel Core i7 processors/Intel Core i5 processors/ Intel Core i3 processors/Intel Pentium processors/Intel Celeron processors σε LGA1155 υποδοχή, Το μέγεθος της L3 cache διαφέρει ανά CPU.

- Chipset. Συμβατό με τον επιλεγμένο επεξεργαστή στο Β.

- Υποδοχές Μνήμης: 2 x υποδοχές 1.5V DDR3 DIMM για υποστήριξη μέχρι 16GB μνήμης συστήματος,Υποστήριξη μνήμης με αρχιτεκτονική Dual Channel,Υποστηριξη για DDR3 1333/1066/800 MHz μνήμες,

- Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 1 x PCI Express x16 υποδοχή, με λειτουργία x16,1 x PCI Express x1 υποδοχή (Όλες οι PCI Express υποδοχές προσαρμόζονται με το PCI Express 2.0 πρότυπο),2 x PCI.

- On-Board Συσκευές:

Ενσωματωμένη Κάρτα Γραφικών:

Ενσωματωμένη Κάρτα Ήχου: .
Ενσωματωμένη Κάρτα Δικτύου (10/100/1000 Mbit).

Δ. Μνήμη RAM

- Μέγεθος: 4096MΒ (1 x 4GB) Dual Channel Kit ή χωριστά (1 x 2 GB) .

- Τύπος Μνήμης: DDR3

- Ταχύτητα Διαύλου: 1600 MHZ.

Ε. Σκληρός Δίσκος

- Μέγεθος Σκληρού: 3,5".

- Χωρητικότητα: >500 GB.

- Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA/600.

- Μνήμη Buffer: 16 MB.

- Ταχύτητα Περιστροφής: 7200 RPM.

Ζ. DVD Recorder

- Τύπος οδηγού: Εσωτερικός.

- Σύνδεση: SATA.

Η. ΟΘΟΝΕΣ

- Διαγώνιος Οθόνης: 18.5"".

- Τεχνολογία Οθόνης: LED.

- Ανάλυση: 1366 x 768 τουλάχιστον.

- Φωτεινότητα: 250 cd/m².

- Δυναμική Αντίθεση: Mega.

- Χρόνος Απόκρισης: 5 ms.

- Γωνία Θέασης (Οριζόντια): 170.

- Γωνία Θέασης (Κάθετη): 160.

- Χρώματα οθόνης: 16,7 εκατομμύρια.

- Απεικόνιση: 16:9.

- Είσοδοι: DVI-D, 1xD-Sub 15 pin.

- Χρώμα: Μαύρο

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να παραδίδεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστημα τουλάχιστον 3 (τριών) ετών (διερεύνηση δυνατότητας για επέκταση της εγγύησης σε 5 (πέντε) έτη και θα καλύπτει την αποκατάσταση των βλαβών του υλικού (hardware), εργασία και ανταλλακτικά.

Η περίοδος εγγύησης θα αρχίσει μετά την τελική παραλαβή και πιστοποίηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.

Θα υπάρχει η ρητή έγγραφη δέσμευση του προμηθευτή για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών υλικού (hardware) για όλο το διάστημα της εγγύησης.

Η παρεχόμενη εγγύηση θα καλύπτει τις εξής περιπτώσεις βλαβών:

α) Αν η βλάβη μπορεί  να επισκευαστεί εντός δύο ημερών τότε ο προμηθευτής  θα επισκευάζει και θα παραδίδει σε πλήρη λειτουργική κατάσταση το είδος εντός δύο ημερών.

β) Αν η βλάβη μπορεί να επισκευαστεί σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ημερών, τότε για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η επισκευή, ο προμηθευτής θα παρέχει αντίστοιχο μηχάνημα προς αντικατάσταση του είδους με τη βλάβη.

γ) Αν η βλάβη δεν μπορεί να επισκευαστεί τότε το είδος θα αντικαθίσταται εντός δύο ημερών με νέο.

2.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για Ηλεκτρονικό Υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί σαν εξυπηρετητής (server) στο εργαστήριο πληροφορικής

- ΚΟΥΤΙ SERVER

- Τύπος Κουτιού: Full Tower.

- Υποστηριζόμενες μητρικές: XL ATX / Standard ATX / Micro ATX / Mini ITX

- Θέσεις Περιφερειακών: 3 εξωτερικοί 5,25"", 8 εσωτερικοί {(4+4) x 3,5"" or 2,5

- Σύστημα ψύξης: Θα ληφθεί υπόψη η αθόρυβη λειτουργία των ανεμιστήρων.

Γενικά το κουτί επειδή αφορά server πρέπει να είναι ποιοτικά κατάλληλο για πολύωρη λειτουργία και κατασκευή.

B. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

- Ισχύς :700watt

Θα εκτιμηθεί η όσο δυνατόν  Αθόρυβη Λειτουργία του

Γ. ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ

- Υποδοχή CPU: Socket 1155.

- Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές: Yποστήριξη για Intel Core i3 / i5 / i7 se LGA 1155. Υποστήριξη Intel  Turbo Boost 2.0 Technology, Intel K-Series unlocked CPU, Hyper-Threading Technology.

- Chipset: Ιntel Z77, Υποστήριξη Intel Rapid Start Technology και Smart Connect Technology.

- Υποδοχές Μνήμης: 4 x DDR3 DIMM με υποστήριξη DDR3 2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory. Υποστήριξη Intel Extreme Memory Profile (XMP) 1.2 / 1.3. Μέγιστη Χωρητικότητα μνήμης: 32GB

- Εσωτερικές Συνδέσεις: 4 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10,) , 4 x SATA3 6.0 Gb/s connectors,

- On-Board Συσκευές: 
Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών: 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D Port, 1 x HDMI Port, Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου: PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, Ενσωματωμένη κάρτα ήχου:

Δ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

- Τεχνολογία Κατασκευής: 22nm (High-K metal gate).

- Συχνότητα: 2.8GHz. ή ανώτερη

- Core/Threads: 4/4.

- Τοποθέτηση: LGA 1155.

- Intel Smart Cache Size: 6MB ή περισσότερη.

- Instruction Set: 64bit.

- Instruction Set Extensions: SSE/2/3/4.1/4.2.

- Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης: DDR3 1333/1600.

- Κανάλια μνήμης: 2.

Ε. MΝΗΜΗ RAM

- Χωρητικότητα: 2x4GB.

- Ταχύτητα διαύλου: 2133 MHz.

ΣΤ.ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

- Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών στην μητρική Πλακέτα

Ζ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

- Μέγεθος Σκληρού: 3,5".

- Χωρητικότητα: 1 TB.

- Ταχύτητα Περιστροφής: 7.200 rpm.

- Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA 6Gb/s.

- I/O data transfer rate: 600MB/s.

- Sustained data transfer rate: 125Mb/s.

- Average Latency: 4.17 ms.

- Μνήμη Buffer: 32 MB.

Η. ΟΘΟΝΗ

Μέγεθος οθόνης: 18.5.

- Βήμα εικονοστοιχείων (mm): 0.30*0.30.

- Λόγος: 16:09.

- Ανάλυση: 1366*768.

- Φωτεινότητα (cd / m²): 200 cd/m2.

- Λόγος αντίθεσης: 700:1 (Typ).

- Λόγος αντίθεσης (DFC): 5M:1.

- Οπτική γωνία): 90/65.

- Οπτική γωνία : 100/75.

Θ. UPS

- Χωρητικότητα: 650VA/360W.

- Τάση Εισόδου: 220/230/240VAC.

- Εύρος τάσης εισόδου: 170-280VAC ±7%.

- Τάση εξόδου: 220/230/240VAC.

- Voltage Regulation (Battery Mode): ± 10%.

- Συχνότητα εξόδου: 50Hz or 60Hz.

- Frequency Regulation (Battery Mode): ± 1Hz.

- Output Waveform Simulated: Sine Wave.

Ι. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

- WINDOWS SERVER 2008

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να παραδίδεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστημα τουλάχιστον 3 (τριών) ετών (διερεύνηση δυνατότητας για επέκταση της εγγύησης σε 5 (πέντε) έτη και θα καλύπτει την αποκατάσταση των βλαβών του υλικού (hardware), εργασία και ανταλλακτικά.

Η περίοδος εγγύησης θα αρχίσει μετά την τελική παραλαβή και πιστοποίηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.

Θα υπάρχει η ρητή έγγραφη δέσμευση του προμηθευτή για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών υλικού (hardware) για όλο το διάστημα της εγγύησης.

Ο Η/Υ που θα που θα χρησιμοποιηθεί σαν εξυπηρετητής (server) στο εργαστήριο πληροφορικής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ποιότητα κατασκευής για συνεχή λειτουργία (24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο), αξιόπιστη ψύξη σε όλα τα υποσυστήματά του κλπ.

3.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ LAPTOP

- Επεξεργαστής: Intel Core i3-3120M (2.50 GHz), με 3MB cache.

- Οθόνη: 15.6''  HD TFT, LED backlight, με ανάλυση 1366 x 768.

- Μνήμη: 4096 MB (1 x 4096 MB) DDR3 στα 1600 MHz,

- Σκληρός Δίσκος: 500 GB τουλάχιστον, 5400rpm, SATA.

- Οπτικός Δίσκος: DVD Super Multi (Double Layer) drive.

- Κάρτα γραφικών: HD 1GB με προτίμηση αυτόνομης μνήμης.

- Ενσύρματη επικοινωνία: Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX.

- Ασύρματη επικοινωνία: Wireless LAN (802.11b/g/n).

- Διασυνδέσεις: 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x headphone-out, 1x microphone-in, HD Webcam με ενσωματωμένο μικρόφωνο,

- Ήχος: Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία.

- Μπαταρία: 6 κελιών λιθίου ιόντων, 48Wh.

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

- Φωτεινότητα χρωμάτων: 2.600 Lumen - 2.080 Lumen (οικονομική λειτουργία).

- Φωτεινότητα λευκού: 2.600 Lumen - 2.080 Lumen (οικονομική λειτουργία).

- Ανάλυση: WXGA, 1280 x 800, 16:10.

- Αναλογία αντίθεσης: 3.000 : 1.

- Λυχνία: τουλάχιστον 4.000 ώρες Διάρκεια ζωής

- Μέγεθος προβολής: 33 inches - 318 inches.

- Απόσταση προβολής ευρεία γωνία: 0,9 m - 9 m.

- Απόσταση προβολής μακριά: 1,1 m - 10,8 m.

- Εστιακή απόσταση: 17.000 mm - 20.000 mm.

- Συνδέσεις: USB 2.0 Τύπου B, Είσοδος VGA, Είσοδος Component, Είσοδος S-

Ηράκλειο 05/12/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ