ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η/Μ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ

A.	ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1.1	Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο.

1.2	Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1	Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2	«Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών.

1.3	Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη») οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1	Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]

1.3.2	Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου.

1.3.3	Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

1.3.4	Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των π ερισσευμάτων ή/και ακατάλληλων προϊόντων, ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών περιορισμών που ισχύουν, καθώς και της μελέτης του έργου.

1.3.5	Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).

1.3.6	Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.7	Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

1.3.8	Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.9	Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης.

1.3.10	Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης έργου.

1.3.11	Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

1.3.12	Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)

1.3.13	Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που  απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δημοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή ακόμη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.

1.3.14	Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Αναδόχου, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.

1.3.15	Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά).

1.3.16	Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυσης της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά.

1.3.17	Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα με όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

1.3.18	Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή.

1.3.19	Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.

1.3.20	Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.21	Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.22	Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.3.23    Oι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση , μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.

1.3.24	Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.25	Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.

1.3.26	Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την μετατόπιση δικτύων και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης για τη διατήρηση των ορυγμάτων ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο του έργου.

1.3.27	Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.28	Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισμένων γραφείων στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.29	Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων, αχρήστων υλικών.

1.3.30	Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’ αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.31	Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.32	Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασμό του Κυρίου του έργου κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.33	Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.

1.3.34	Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.

1.4	Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου.

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολογίου

1.5	Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου.

1.6	Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης ή/ και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

1.7	Οι βασικές τιμές των υλικών του παρόντος Τιμολογίου έχουν ληφθεί από το 144ο πρακτικό του Α Τριμήνου 2012.

Β.	ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 1   (ΥΔΡ 3.10.01.01)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1   100%)

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ¨Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων¨.

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2m συνολικά, ανά 20m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα,σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

(1m³)

με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής

γιά βάθος ορύγματος έως 4,00m

Τ.Ε.: 	ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(6,70 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 2   (ΥΔΡ 5.04)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067   100%)

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (ProctorModified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.

(1m³)

Τ.Ε.: 	ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(1,55 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 3   (ΥΔΡ 5.07)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069   100%)

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α.	Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.	Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ.	Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)

(1m³)

Τ.Ε.: 	ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(11,30 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 4   (ΥΔΡ 2.01)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6071   100%)

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος,

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

(1m³)

Τ.Ε.: 	ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(3,96 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 5   (Η/Μ 60.20.40.31)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ 2580   100%)

Κατασκευή φρεατίου 0,40x 0,40 cm

Kατασκευή φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 0,40x0,40m, βάθους τουλάχιστον 50cm, καλυπτόμενου με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατηγορίας D400 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124 για φρεάτια επί του οδοστρώματος ή D125 για φρεάτια επί πεζοδρομίου, με διάταξη ασφάλισης, το οποίο θα φέρει στην άνω του επιφάνεια χάραξη με σύμβολα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη του ορύγματος, η τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου ή το κτίσιμο ή σκυροδέτηση επί τόπου, η εφαρμογή του καλύμματος, η επαναφορά της περιβάλλουσας το φρεάτιο επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση και η συγκέντρωση και αποκομιδή των αχρήστων υλικών. Το χυτοσιδηρό κάλυμμα αποτιμάται με βάση το οικείο άρθρο του Τιμολογίου.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(60,00 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 6   (ΥΔΡ 11.01.02)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752   100%)

Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας.

(1kg)

Τ.Ε.: 	ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(2,90 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 7   (ΥΔΡ 12.36.01.02)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1   100%)

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m) κατά τα ανωτέρω.

(1m)

με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥450N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386

Σωληνώσεις DN/ΟD 50mm

Τ.Ε.: 	ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(0,82 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 8   (ΥΔΡ 12.36.01.05)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1   100%)

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m) κατά τα ανωτέρω.

(1m)

με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥450N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386

Σωληνώσεις DN/ΟD 90mm

Τ.Ε.: 	ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(1,55 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 9   (ΥΔΡ 12.14.01.01)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1   100%)

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimensionRatio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelablelayer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: MinimumRequiredStrength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR.

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaablelayer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α.	Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.

β.	Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ.	Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (buttwelding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ.	Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

(1m)

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2

Ονομ. διαμέτρου DN32mm / ονομ. πίεσης ΡΝ10atm

Τ.Ε.: 	ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(2,80 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 10   (ΑΤΗΕ 8041.6.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7   100%)

Χαλκοσωλήνας , ευθύγραμμος,

Χαλκοσωλήνας, ευθύγραμμος, τοπθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης, υλικά στερέωσης και συγκόλλησης, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø18mm

Τ.Ε.: 	ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(9,67 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 11   (ΑΤΗΕ 8041.8.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7   100%)

Χαλκοσωλήνας , ευθύγραμμος,

Χαλκοσωλήνας, ευθύγραμμος, τοπθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης, υλικά στερέωσης και συγκόλλησης, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø28mm

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(15,65 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 12   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8041.8)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από PPR πίεσης λειτουργίας 20bar

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από PPR πίεσης λειτουργίας 20bar, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

διαμέτρου Ø25mm

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(10,58 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 13   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8041.9)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από PPR πίεσης λειτουργίας 20bar

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από PPR πίεσης λειτουργίας 20bar, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

διαμέτρου Ø32mm

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(13,44 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 14   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8041.11)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από PPR πίεσης λειτουργίας 20bar

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από PPR πίεσης λειτουργίας 20bar, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

διαμέτρου Ø50mm

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

(22,11 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 15   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8041.12)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από PPR πίεσης λειτουργίας 20bar

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από PPR πίεσης λειτουργίας 20bar, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

διαμέτρου Ø63mm

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(29,88 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 16   (Σχετ.ΑΤΗΕ 8041)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PEΧ Ø18mm, μέσα σε εύκαμπτο κυματοειδή σωλήνα προστασίας HDPE

Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PEΧ Ø18mm, μέσα σε εύκαμπτο κυματοειδή σωλήνα προστασίας HDPE, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

Τ.Ε.: 	ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(6,49 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 17   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8603)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Έξοδος με διακόπτη, με τον ανάλογο ορειχάλκινο διανομέα και το ανάλογο εντοιχισμένο ερμάριο από γαλβανισμένη λαμαρίνα

Έξοδος με διακόπτη, με τον ανάλογο ορειχάλκινο διανομέα και το ανάλογο εντοιχισμένο ερμάριο από γαλβανισμένη λαμαρίνα, πλήρως εγκατεστημένη, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

(27,10 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 18   (ΥΔΡ 12.10.01)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1   100%)

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-Uσυμπαγούς τοιχώματος

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimensionRatio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α.	Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β.	Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων.

γ.	Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

-	Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

-	Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

-	Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ.) από PVC ή χυτοσίδηρο

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

(1m)

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN110 mm

Τ.Ε.: 	ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(3,80 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 19  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.1.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø40mm

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(14,96 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 20  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.1.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø50mm

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(15,49 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 21   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.1.5)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø75mm

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

(21,00 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 22   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.1.7)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø110mm

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(26,40 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 23   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8036.9)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5   100%)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή,  ελαφρύς (κίτρινη ετικέττα)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ελαφρύς (κίτρινη ετικέττα) και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (συμπεριλαμβανομένων των ρακόρ), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου με λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø4”

Τ.Ε.: 	ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(65,42 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 24   (ΑΤΗΕ 8036.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5   100%)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή,  ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (συμπεριλαμβανομένων των ρακόρ), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου με λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø1”

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(24,05 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 25   (ΑΤΗΕ 8036.4)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5   100%)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή,  ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (συμπεριλαμβανομένων των ρακόρ), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου με λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø1¼"

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(28,18 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 26   (ΑΤΗΕ 8036.5)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5   100%)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή,  ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (συμπεριλαμβανομένων των ρακόρ), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου με λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø1½"

Τ.Ε.: 	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(31,93 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 27   (ΑΤΗΕ 8036.6)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5   100%)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή,  ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (συμπεριλαμβανομένων των ρακόρ), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου με λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø2"

Τ.Ε.: 	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(37,42 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 28   (ΑΤΗΕ 8036.7)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5   100%)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή,  ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (συμπεριλαμβανομένων των ρακόρ), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου με λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø2½"

Τ.Ε.: 	ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(45,43 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 29   (ΑΤΗΕ 8036.8)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5   100%)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή,  ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (συμπεριλαμβανομένων των ρακόρ), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου με λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø3"

Τ.Ε.: 	ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(61,55 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 30   (ΑΤΗΕ 8036.9)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5   100%)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή,  ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (συμπεριλαμβανομένων των ρακόρ), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου με λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø4"

Τ.Ε.: 	ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(81,90 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 31   (ΑΤΗΕ 8038.14)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 4   100%)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (συμπεριλαμβανομένων των ρακόρ), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου με λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

διαμέτρου Ø70/76mm

Τ.Ε.: 	ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(62,71 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 32   (ΟΙΚ 77.67.01)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2   100%)

Χρωματισμοί σωληνώσεων

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων.

(1m)

διαμέτρου έως Ø1"

Τ.Ε.: 	ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(1,40 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 33   (ΟΙΚ 77.67.02)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4   100%)

Χρωματισμοί σωληνώσεων

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων.

(1m)

διαμέτρου από Ø1¼" έως Ø2"

Τ.Ε.: 	ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(2,30 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 34   (ΟΙΚ 77.67.03)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.6   100%)

Χρωματισμοί σωληνώσεων

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων.

(1m)

διαμέτρου από Ø2½" έως Ø3"

Τ.Ε.: 	ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(3,50 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 35   (ΟΙΚ 77.67.04)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.8   100%)

Χρωματισμοί σωληνώσεων

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων.

(1m)

διαμέτρου από Ø3" έως Ø4"

Τ.Ε.: 	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(4,60 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 36   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8691)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40   100%)

Θερμική μόνωση, πάχους 6mm

Θερμική μόνωση σωλήνων, πάχους 6mm, με εύκαμπτο σωληνωτό μονωτικό υλικό από αφρώδες πολυαιθυλένιο, κλειστής κυψελοειδούς δομής, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1m)

σωλήνων διαμέτρου Ø42mm

Τ.Ε.: 	ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(9,23 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 37   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8691)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40   100%)

Θερμική μόνωση, πάχους 9mm

Θερμική μόνωση σωλήνων, πάχους 9mm, με εύκαμπτο σωληνωτό μονωτικό υλικό από αφρώδες πολυαιθυλένιο, κλειστής κυψελοειδούς δομής, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1m)

σωλήνων διαμέτρου Ø25mm

Τ.Ε.: 	ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(9,16 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 38   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8691)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40   100%)

Θερμική μόνωση, πάχους 9mm

Θερμική μόνωση σωλήνων, πάχους 9mm, με εύκαμπτο σωληνωτό μονωτικό υλικό από αφρώδες πολυαιθυλένιο, κλειστής κυψελοειδούς δομής, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1m)

σωλήνων διαμέτρου Ø32mm

Τ.Ε.: 	ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(9,50 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 39   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8691)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40   100%)

Θερμική μόνωση, πάχους 13mm

Θερμική μόνωση σωλήνων, πάχους 13mm, με εύκαμπτο σωληνωτό μονωτικό υλικό από αφρώδες πολυαιθυλένιο, κλειστής κυψελοειδούς δομής, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1m)

σωλήνων διαμέτρου Ø28mm

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(10,50 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 40   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8131.2.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Διακόπτης γωνιακός χρωμέ

Διακόπτης γωνιακός χρωμέ, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø½”

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(17,09 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 41   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8101.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø½”

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(15,43 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 42   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8101.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø¾"

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(16,92 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 43   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8101.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø1"

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ

(20,01 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 44   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8101.5)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø1½"

Τ.Ε.: 	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(31,93 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 45   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8101.6)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø2"

Τ.Ε.: 	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

(41,00 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 46   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8101.7)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø2½"

Τ.Ε.: 	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(75,32 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 47   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8101.8)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø3"

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(102,21 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 48   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8101.9)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø4"

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(165,90 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 49   (ΑΤΗΕ 8125.1.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειxάλκινη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø¾”

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

(22,20 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 50   (ΑΤΗΕ 8125.1.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειxάλκινη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø1"

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(27,88 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 51   (ΑΤΗΕ 8125.1.6)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειxάλκινη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø2"

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(52,08 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 52   (ΑΤΗΕ 8125.1.7)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειxάλκινη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø2½"

Τ.Ε.: 	ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(88,64 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 53   (ΑΤΗΕ 8125.1.9)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειxάλκινη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø4"

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(184,70 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 54   (ΑΤΗΕ 8608.1.7)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Φίλτρο νερού

Φίλτρο νερού, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø2”, 25μ

Τ.Ε.: 	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(363,45 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 55   (ΑΤΗΕ 8606.1.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Αυτόματη βαλβίδα αερισμού σωληνώσεων νερού

Αυτόματη βαλβίδα αερισμού σωληνώσεων νερού, με διάταξη αποχέτευσης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(37,32 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 56  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8103.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Πλωτήρας πλήρωσης δεξαμενής νερού, ανοξείδωτος, διαμέτρου Ø¾”

Πλωτήρας πλήρωσης δεξαμενής νερού, ανοξείδωτος, διαμέτρου Ø¾”, κοxλιωτός, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(53,57 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 57   (ΑΤΗΕ 8608.1.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Βαλβίδα ασφαλείας

Βαλβίδα ασφαλείας, ορειχάλκινη, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø¾"

Τ.Ε.: 	ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(61,38 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 58   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8656.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Διακόπτης ροής

Διακόπτης ροής, τοποθετημένος σε σωλήνωση νερού, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(85,31 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 59   (ΑΤΗΕ 8641)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Μανόμετρο

Μανόμετρο, περιοχής ενδείξεων 0 έως 10bar, με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(17,49 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 60   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8257.1.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 23   100%)

Ηλιακός θερμοσίφωνας κλειστού κυκλώματος, από ανοξείδωτο χάλυβα, με θερμοδοχείο χωρητικότητας 200Lt και επιφάνεια επιλεκτικού συλλέκτη 2,7m²

Ηλιακός θερμοσίφωνας κλειστού κυκλώματος, από ανοξείδωτο χάλυβα, με θερμοδοχείο χωρητικότητας 200Lt και επιφάνεια επιλεκτικού συλλέκτη 2,7m², με τις βάσεις τοποθέτησης και πάκτωσης, πλήρης με τα υλικά, τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.:  	ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(1.658,76 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 61   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8138.1.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13   100%)

Κρουνός με ρακόρ, καθαριότητας-άρδευσης

Κρουνός με ρακόρ, καθαριότητας-άρδευσης, ορειxάλκινος, ονομ. διαμέτρου Ø½”, για την σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø½”

Τ.Ε.: 	ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(9,67 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 62   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8138.1.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13   100%)

Κρουνός με ρακόρ, καθαριότητας-άρδευσης

Κρουνός με ρακόρ, καθαριότητας-άρδευσης, ορειxάλκινος, ονομ. διαμέτρου Ø½”, για την σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø¾"

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(13,06 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 63   (ΑΤΗΕ 8141.2.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13   100%)

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, ονομ. διαμέτρου Ø½”, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(63,42 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 64   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8141.2.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13   100%)

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα ΑΜΚ

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα ΑΜΚ, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, ονομ. διαμέτρου Ø½”, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(157,56 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 65   (ΑΤΗΕ 8141.4.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13   100%)

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού ντουσιέρας ή μπανιέρας με σταθερό και κινητό καταιονητήρα

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού ντουσιέρας ή μπανιέρας με σταθερό και κινητό καταιονητήρα, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, ονομ. διαμέτρου Ø½”, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(75,16 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 66   (ΑΤΗΕ 8141.3.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13   100%)

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νεροχύτη

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νεροχύτη, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, ονομ. διαμέτρου Ø½”, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

(73,10 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 67   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8220.2.6)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22   100%)

Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης, με δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες inverter, παροχής 7m³/h και μανομετρικού 35mΣΥ, μικρό πιεστικό δοχείο και ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και αυτοματισμού

Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης, με δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες inverter, παροχής 7m³/h και μανομετρικού 35mΣΥ, μικρό πιεστικό δοχείο και ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και αυτοματισμού, σε ενιαία βάση, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, με τα απαραίτητα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(8.224,28 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 68  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8054.8)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστική τάπα καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης από PΡ, ονομ. διαμέτρου Ø110mm

Πλαστική τάπα καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης από PΡ, ονομ. διαμέτρου Ø110mm, με τα μικροϋλικά συγκόλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(22,96 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 69   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8054.8)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Καπέλλο σωληνώσεων αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø110mm

Καπέλλο σωληνώσεων αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø110mm, με τα μικροϋλικά συγκόλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(44,54 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 70   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8046.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικό σιφώνι δαπέδου, από PVC, με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα,

Πλαστικό σιφώνι δαπέδου, από PVC, με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, με τα μικροϋλικά συγκόλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

με έξοδο ονομ. διαμέτρου Ø50mm

Τ.Ε.: 	ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(42,69 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 71   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8045.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Πλαστικός μηχανοσίφωνας

Πλαστικός μηχανοσίφωνας, με τα μικροϋλικά συγκόλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø110mm

Τ.Ε.: 	ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(60,69 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 72   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8045.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5)

Αυτόματη βαλβίδα αερισμού (μίκα), ονομ. διαμέτρου Ø100mm

Αυτόματη βαλβίδα αερισμού (μίκα), ονομ. διαμέτρου Ø100mm, από αλουμίνιο, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(26,31 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 73   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8064)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8)

Απορροή ομβρίων δώματος

Απορροή ομβρίων δώματος, με τα μικροϋλικά συγκόλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(63,49 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 74   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8066)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5)

Φρεάτιο απορροής δαπέδου διαστάσεων 20x20cm, με σχάρα

Φρεάτιο απορροής δαπέδου διαστάσεων 20x20cm, με σχάρα, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, γιά  την κατασκευή τοιχωμάτων από σκυρόδεμα C16/20, ανάλογου πάχους με τον ανάλογο σιδηρό οπλισμό, ενσωμάτωση στα πλευρικά τοιχώματα των ανάλογων σωληνώσεων, διαμόρφωση διατομής ροής στον πυθμένα, επίχριση των εσωτερικών τοιχωμάτων με τσιμεντοκονία 2cm, πλήρωση του κενού χώρου γύρω από το φρεάτιο με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

(56,00€)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 75   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8151.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14   100%)

Λεκάνη WC καθήμενου τύπου, υψηλής πίεσης, από λευκή πορσελάνη, με το πλαστικό κάλυμμα βαρέος τύπου

Λεκάνη WC καθήμενου τύπου, υψηλής πίεσης, από λευκή πορσελάνη, με το πλαστικό κάλυμμα βαρέος τύπου, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

(211,12 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 76   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8154.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13   100%)

Δικλείδα αυτόματης πλύσης λεκάνης WC (φλουσσόμετρο)

Δικλείδα αυτόματης πλύσης λεκάνης WC (φλουσσόμετρο), πλήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(118,67 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 77   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8151.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14   100%)

Λεκάνη WC ΑΜΚ καθήμενου τύπου, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, με το δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης από λευκή πορσελάνη, το πλαστικό κάλυμμα υπερβαρέος τύπου εδικής κατασκευής για αναπήρους, τον σταθερό βραχίονα και τον πτυσσόμενο βραχίονα

Λεκάνη WC ΑΜΚ καθήμενου τύπου, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, με το δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης από λευκή πορσελάνη, το πλαστικό κάλυμμα υπερβαρέος τύπου εδικής κατασκευής για αναπήρους, τον σταθερό βραχίονα και τον πτυσσόμενο βραχίονα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(656,82 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 78   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8160.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14   100%)

Νιπτήρας επίτοιχος ενδ. διαστάσεων 56x42mm, από λευκή πορσελάνη, με την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι σχήματος ¨U¨

Νιπτήρας επίτοιχος ενδ. διαστάσεων 56x42mm, από λευκή πορσελάνη, με την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι σχήματος ¨U¨, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(188,21 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 79   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8160.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14   100%)

Νιπτήρας ΑΜΚ, επίτοιχος, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, με τα κατάλληλα στηρίγματα, την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι σχήματος ¨U¨

Νιπτήρας ΑΜΚ, επίτοιχος, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, με τα κατάλληλα στηρίγματα, την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι σχήματος ¨U¨, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(492,93 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 80   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8165.2.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17   100%)

Νεροχύτης πάγκου ανοξείδωτος, με βαλβίδα και σιφώνι,

Νεροχύτης πάγκου ανοξείδωτος, με βαλβίδα και σιφώνι, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

μονός

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(178,36 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 81   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8168.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17   100%)

Καθρέπτης νιπτήρα, διαστάσεων 42x60cm

Καθρέπτης νιπτήρα, διαστάσεων 42x60cm, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(25,71 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 82   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8168.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17   100%)

Ανακλινόμενος καθρέπτης νιπτήρα ΑΜΚ, διαστάσεων 60x70cm

Ανακλινόμενος καθρέπτης νιπτήρα ΑΜΚ, διαστάσεων 60x70cm, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(293,84 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 83   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8169.1.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14   100%)

Εταζέρα πορσελάνης, νιπτήρα

Εταζέρα πορσελάνης, νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(31,95 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 84   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8174)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17   100%)

Δοχείο υγρού σαπουνιού

Δοχείο υγρού σαπουνιού, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(54,80 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 85   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8178.1.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17)

Χαρτοθήκη για χειροπετσέτες

Χαρτοθήκη για χειροπετσέτες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(56,82 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 86   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8175.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17   100%)

Άγγιστρα, μεταλλικά ανοξείδωτα, διπλά

Άγγιστρα, μεταλλικά ανοξείδωτα, διπλά, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(24,23 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 87   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8178.1.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17   100%)

Χαρτοθήκη, μεταλλιική ανοξείδωτη, WC

Χαρτοθήκη, μεταλλιική ανοξείδωτη, WC, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΔΥΟΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(22,38 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 88   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8178.1.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17   100%)

Δοχείο αχρήστων χαρτιών υγείας WC, 5 λίτρων

Δοχείο αχρήστων χαρτιών υγείας WC, 5 λίτρων, πλήρως τοποθετημένο.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(34,78 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 89   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8178.1.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17   100%)

Βούρτσα λεκάνης WC

Βούρτσα λεκάνης WC, πλήρως τοποθετημένη.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(32,94 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 90   (ΑΤΗΕ 8201.1.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 19   100%)

Πυροσβεστήρας

Πυροσβεστήρας, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

(1τεμ)

ξηρής σκόνης, φορητός, 6Kg

Τ.Ε.: 	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(40,58 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 91   (ΑΤΗΕ 8202.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 19   100%)

Πυροσβεστήρας

Πυροσβεστήρας, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

(1τεμ)

διοξειδείου του άνθρακα, φορητός, 6Kg

Τ.Ε.: 	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(72,48 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 92  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8201.1.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 19   100%)

Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής, ξηρής σκόνης, 12Kg

Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής, ξηρής σκόνης, 12Kg, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στην οροφή, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(107,17 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 93  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8610.1.10)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Δίδυμο στόμιο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Δίδυμο στόμιο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(412,30 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 94   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8204)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 20   100%)

Πυροσβεστικό ερμάριο με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 19mm, μήκους 15m, με ακροφύσιο

Πυροσβεστικό ερμάριο με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 19mm, μήκους 15m, με ακροφύσιο, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(151,38 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 95   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8138.1.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13   100%)

Καταιονητήρες sprinkler

Καταιονητήρες sprinkler, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(9,15 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 96   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8220.1.17)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22   100%)

Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών, κατά EN 12845, παροχής 35m³/h σε μανομετρικό 45mΣΥ

Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών, κατά EN 12845, παροχής 35m³/h σε μανομετρικό 45mΣΥ, σε ενιαία βάση, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, με τα απαραίτητα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(21.288,56 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 97   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8972.5.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59   100%)

Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας, συνεχούς φωτισμού, χωνευτού τύπου, με διαθλαστήρα διπλής όψης (όπου είναι απαραίτητο), με αυτοκόλλητες ενδείξεις, με μπαταρία Ni-Cd 6V-1,5Ah, 90min, λαμπτήρων φθορισμού 18W, 220Lm, IP65

Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας, συνεχούς φωτισμού, χωνευτού τύπου, με διαθλαστήρα διπλής όψης (όπου είναι απαραίτητο), με αυτοκόλλητες ενδείξεις, με μπαταρία Ni-Cd 6V-1,5Ah, 90min, λαμπτήρων φθορισμού 18W, 220Lm, IP65, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(109,52 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 98   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8993)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Αναλογικός πίνακας πυρανίχνευσης 1 βρόχου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 54

Αναλογικός πίνακας πυρανίχνευσης 1 βρόχου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 54, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(1.878,32 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 99   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8810)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62)

Αναλογικός φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 54

Αναλογικός φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 54, δηλαδή εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(53,66 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 100   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8810)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Αναλογικός ηλεκτρικός αγγελτήρας, IP65, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 54

Αναλογικός ηλεκτρικός αγγελτήρας, IP65, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 54, δηλαδή εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(64,57 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 101   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8810)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης συναγερμού βρόχου, IP65, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 54

Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης συναγερμού βρόχου, IP65, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 54, δηλαδή εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(90,97 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 102  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8810)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Στοιχείο ταυτότητας βρόχου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 54

Στοιχείο ταυτότητας βρόχου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 54, δηλαδή εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(24,97 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 103   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8552)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 37   100%)

Μονάδα κλιματισμού Α/Θ αέρα-αέρα διαιρούμενου τύπου (Split), ψυκτικού μέσου R410Α, ενεργειακής κλάσης Α, ονομαστικής απόδοσης 2,5kW σε ψύξη και 2,8kW σε θέρμανση, αποτελούμενη από εξωτερική μονάδα και από εσωτερική επίτοιχη μονάδα, με λειτουργία Auto Restart

Μονάδα κλιματισμού Α/Θ αέρα-αέρα διαιρούμενου τύπου (Split), ψυκτικού μέσου R410Α, ενεργειακής κλάσης Α, ονομαστικής απόδοσης 2,5kW σε ψύξη και 2,8kW σε θέρμανση, αποτελούμενη από εξωτερική μονάδα και από εσωτερική επίτοιχη μονάδα, με λειτουργία Auto Restart, πλήρης, με την ανάλογη πλωτή βάση από σκυρόδεμα, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, συνδεδεμένη με όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, ισχυρών ρευμάτων και επικοινωνίας), εφοδιασμένη με την κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού μέσου R410Α, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(928,72 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 104   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8552)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 37   100%)

Εξωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R410A, ονομαστικής απόδοσης 55,9kW σε ψύξη με EER>3,60 και 62,5kW σε θέρμανση με COP>4

Εξωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R410A, ονομαστικής απόδοσης 55,9kW σε ψύξη με EER>3,60 και 62,5kW σε θέρμανση με COP>4, πλήρης, με την ανάλογη πλωτή βάση από σκυρόδεμα, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, συνδεδεμένη με όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, ισχυρών ρευμάτων και επικοινωνίας), εφοδιασμένη με την κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού μέσου R410Α, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.:  	ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(18.472,68 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 105   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8536.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33   100%)

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R410A, δαπέδου εμφανούς τύπου, ονομαστικής απόδοσης 2,8kW σε ψύξη και 3,2kW σε θέρμανση

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R410A, δαπέδου εμφανούς τύπου, ονομαστικής απόδοσης 2,8kW σε ψύξη και 3,2kW σε θέρμανση, πλήρης, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και  συνδεδεμένη με όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, συμπυκνωμάτων, ισχυρών ρευμάτων και  επικοινωνίας), σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(1.489,85 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 106   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8536.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33   100%)

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R410A, δαπέδου εμφανούς τύπου, ονομαστικής απόδοσης 3,6kW σε ψύξη και 4,0kW σε θέρμανση

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R410A, δαπέδου εμφανούς τύπου, ονομαστικής απόδοσης 3,6kW σε ψύξη και 4,0kW σε θέρμανση, πλήρης, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και  συνδεδεμένη με όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, συμπυκνωμάτων, ισχυρών ρευμάτων και  επικοινωνίας), σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(1.536,81 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 107   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8536.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33   100%)

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R410A, δαπέδου εμφανούς τύπου, ονομαστικής απόδοσης 7,1kW σε ψύξη και 8kW σε θέρμανση

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R410A, δαπέδου εμφανούς τύπου, ονομαστικής απόδοσης 7,1kW σε ψύξη και 8kW σε θέρμανση, πλήρης, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και  συνδεδεμένη με όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, συμπυκνωμάτων, ισχυρών ρευμάτων και  επικοινωνίας), σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(1.978,48 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 108   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8536.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33   100%)

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R410A, τύπου κασέτα 600x600mm, ονομαστικής απόδοσης 2,8kW σε ψύξη και 3,2kW σε θέρμανση

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R410A, τύπου κασέτα 600x600mm, ονομαστικής απόδοσης 2,8kW σε ψύξη και 3,2kW σε θέρμανση, πλήρης, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και  συνδεδεμένη με όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, συμπυκνωμάτων, ισχυρών ρευμάτων και  επικοινωνίας), σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(1.462,67 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 109   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8536.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33   100%)

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R410A, τύπου κασέτα 600x600mm, ονομαστικής απόδοσης 3,6kW σε ψύξη και 4,0kW σε θέρμανση

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R410A, τύπου κασέτα 600x600mm, ονομαστικής απόδοσης 3,6kW σε ψύξη και 4,0kW σε θέρμανση, πλήρης, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και  συνδεδεμένη με όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, συμπυκνωμάτων, ισχυρών ρευμάτων και  επικοινωνίας), σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(1.546,72 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 110   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8536.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33   100%)

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R410A, τύπου κασέτα 600x600mm, ονομαστικής απόδοσης 4,5kW σε ψύξη και 5kW σε θέρμανση

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R410A, τύπου κασέτα 600x600mm, ονομαστικής απόδοσης 4,5kW σε ψύξη και 5kW σε θέρμανση, πλήρης, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και  συνδεδεμένη με όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, συμπυκνωμάτων, ισχυρών ρευμάτων και  επικοινωνίας), σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(1.576,38 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 111   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8536.4)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33   100%)

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R410A, καναλάτη τύπου ψευδοροφής, με ανεμιστήρα inverter, εξωτερικής στατικής πίεσης 100Pa, ονομαστικής απόδοσης 7,1kW σε ψύξη και 8kW σε θέρμανση

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R410A, καναλάτη τύπου ψευδοροφής, με ανεμιστήρα inverter, εξωτερικής στατικής πίεσης 100Pa, ονομαστικής απόδοσης 7,1kW σε ψύξη και 8kW σε θέρμανση, πλήρης, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και  συνδεδεμένη με όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, συμπυκνωμάτων, ισχυρών ρευμάτων και  επικοινωνίας), σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(1.447,84 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 112   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8536.4)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 39   100%)

Εναλλάκτης αέρα-αέρα παροχής 350m³/h, τύπου ψευδοροφής, απόδοσης εναλλαγής θερμότητας >70% και ενθαλπίας >55%, εξωτερικής στατικής πίεσης >90Pa, με τοπικό χειριστήριο ελέγχου

Εναλλάκτης αέρα-αέρα παροχής 350m³/h, τύπου ψευδοροφής, απόδοσης εναλλαγής θερμότητας >70% και ενθαλπίας >55%, εξωτερικής στατικής πίεσης >90Pa, με τοπικό χειριστήριο ελέγχου, του ιδίου εργοστασίου κατασκευής με τις μονάδες κλιματισμού του πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου, με απόλυτο διαχωρισμό των διαδρομών προσαγωγής και επιστροφής, πλήρης, με φίλτρα αέρα μακράς διαρκείας, αναρτημένος με ντίζες από την οροφή, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, συνδεδεμένος με όλα τα σχετικά δίκτυα (ισχυρών ρευμάτων, επικοινωνίας και αεραγωγών), μανδαλωμένος (interlocked) με τις αντίστοιχες εσωτ. μονάδες κλιματισμού, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(1.758,49 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 113   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8536.4)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 39   100%)

Εναλλάκτης αέρα-αέρα παροχής 500m³/h, τύπου ψευδοροφής, απόδοσης εναλλαγής θερμότητας >70% και ενθαλπίας >55%, εξωτερικής στατικής πίεσης >90Pa, με τοπικό χειριστήριο ελέγχου

Εναλλάκτης αέρα-αέρα παροχής 500m³/h, τύπου ψευδοροφής, απόδοσης εναλλαγής θερμότητας >70% και ενθαλπίας >55%, εξωτερικής στατικής πίεσης >90Pa, με τοπικό χειριστήριο ελέγχου, του ιδίου εργοστασίου κατασκευής με τις μονάδες κλιματισμού του πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου, με απόλυτο διαχωρισμό των διαδρομών προσαγωγής και επιστροφής, πλήρης, με φίλτρα αέρα μακράς διαρκείας, αναρτημένος με ντίζες από την οροφή, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, συνδεδεμένος με όλα τα σχετικά δίκτυα (ισχυρών ρευμάτων, επικοινωνίας και αεραγωγών), μανδαλωμένος (interlocked) με τις αντίστοιχες εσωτ. μονάδες κλιματισμού, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(1.949,66 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 114   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8536.4)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 39   100%)

Εναλλάκτης αέρα-αέρα παροχής 1.000m³/h, τύπου ψευδοροφής, απόδοσης εναλλαγής θερμότητας >70% και ενθαλπίας >55%, εξωτερικής στατικής πίεσης >150Pa, με τοπικό χειριστήριο ελέγχου

Εναλλάκτης αέρα-αέρα παροχής 1.000m³/h, τύπου ψευδοροφής, απόδοσης εναλλαγής θερμότητας >70% και ενθαλπίας >55%, εξωτερικής στατικής πίεσης >150Pa, με τοπικό χειριστήριο ελέγχου, του ιδίου εργοστασίου κατασκευής με τις μονάδες κλιματισμού του πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου, με απόλυτο διαχωρισμό των διαδρομών προσαγωγής και επιστροφής, πλήρης, με φίλτρα αέρα μακράς διαρκείας, αναρτημένος με ντίζες από την οροφή, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, συνδεδεμένος με όλα τα σχετικά δίκτυα (ισχυρών ρευμάτων, επικοινωνίας και αεραγωγών), μανδαλωμένος (interlocked) με τις αντίστοιχες εσωτ. μονάδες κλιματισμού, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(3.380,94 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 115   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8647)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33   100%)

Πλήρες τοπικό χειριστήριο ελέγχου, εσωτερικών μονάδων πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου

Πλήρες τοπικό χειριστήριο ελέγχου, εσωτερικών μονάδων πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου, ενσύρματο, επίτοιχο, του ιδίου εργοστασίου κατασκευής με τις μονάδες κλιματισμού, πλήρες, με οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων (LCD), με όλες τις απαραίτητες λειτουργίες και τις αντίστοιχες ενδείξεις τους, συνεργαζόμενο πλήρως με το σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών των συστημάτων VRV, εξοπλισμένο με αισθητήριο μέτρησης θερμοκρασίας χώρου, με 24ωρο χρονοδιακόπτη, τοποθετημένο σε θέση επιλογής της επίβλεψης, συνδεδεμένο με τις αντίστοιχες εσωτ. μονάδες κλιματισμού VRV, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(271,17 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 116   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8041)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7   100%)

Ζεύγος ψυκτικών σωληνώσεων, πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου και αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου, με την καλωδίωση επικοινωνίας μεταξύ των εξωτ. μονάδων, των εσωτ. μονάδων και των χειριστηρίων και την αναλογία εσχάρας καλωδίων με καπάκι

Ζεύγος ψυκτικών σωληνώσεων, πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου και αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου, με την καλωδίωση επικοινωνίας μεταξύ των εξωτ. μονάδων, των εσωτ. μονάδων και των χειριστηρίων και την αναλογία εσχάρας καλωδίων με καπάκι, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1m)

Τ.Ε.: 	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(49,85 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 117   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8041)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7   100%)

Ζεύγος  διακλαδωτήρων (joint) για τις ψυκτικές σωληνώσεις των συστημάτων κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου

Ζεύγος  διακλαδωτήρων (joint) για τις ψυκτικές σωληνώσεις των συστημάτων κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου, με τα ειδικά θερμομονωτικά κοχύλια, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(179,14 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 118   (ΑΤΗΕ 8237.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 34   100%)

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής, θηλυκωτός ή φλατζωτός, οποιωνδήποτε διαστάσεων, δηλαδή αεραγωγός και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, κατευθυντήρες αέρα, διαφράγματα διαχωρισμού και ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, με όλα τα υλικά σύνδεσης στερέωσης και στεγάνωσης και την εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης.

(1kg)

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(10,14 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 119   (ΑΤΗΕ 8539.1.5.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40   100%)

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών με πάπλωμα υαλοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 16kg/m², που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου πάχους 10μm, ενισχυμένου με υαλοπίλημα επί χάρτου. Το πάπλωμα προσδένεται στην επιφάνεια των αεραγωγών ανά 50cm  μήκους με περιτύλιξη αυτοκόλλητης πλαστικής ταινίας πλάτους 5cm και στεγανοποιείται σε όλους τους αρμούς με την ίδια πλαστική ταινία, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερέωσης της μόνωσης και η απαιτούμενη εργασία πλήρους τοποθέτησης..

(1m²)

με πάπλωμα υαλοβάμβακα πάχους 30mm που φέρει επικάλυψη αλουμινίου

Τ.Ε.: 	ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(12,46 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 120   (ΑΤΗΕ 8537.3.5)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 35   100%)

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου, κυκλικής διατομής, δηλαδή αεραγωγός και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, διαφράγματα διαχωρισμού και ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, με όλα τα υλικά σύνδεσης στερέωσης και στεγάνωσης και την εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης.

(1m)

διαμέτρου Ø100mm

Τ.Ε.: 	ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(8,29 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 121   (ΑΤΗΕ 8537.3.7)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 35   100%)

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου, κυκλικής διατομής, δηλαδή αεραγωγός και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, διαφράγματα διαχωρισμού και ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, με όλα τα υλικά σύνδεσης στερέωσης και στεγάνωσης και την εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης.

(1m)

διαμέτρου Ø125mm

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(10,36 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 122   (ΑΤΗΕ 8537.3.9)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 35   100%)

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου, κυκλικής διατομής, δηλαδή αεραγωγός και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, διαφράγματα διαχωρισμού και ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, με όλα τα υλικά σύνδεσης στερέωσης και στεγάνωσης και την εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης.

(1m)

διαμέτρου Ø150mm

Τ.Ε.: 	ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(11,07 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 123   (ΑΤΗΕ 8537.3.11)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 35   100%)

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου, κυκλικής διατομής, δηλαδή αεραγωγός και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, διαφράγματα διαχωρισμού και ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, με όλα τα υλικά σύνδεσης στερέωσης και στεγάνωσης και την εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης.

(1m)

διαμέτρου Ø180mm

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(13,39 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 124   (ΑΤΗΕ 8537.3.12)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 35   100%)

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου, κυκλικής διατομής, δηλαδή αεραγωγός και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, διαφράγματα διαχωρισμού και ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, με όλα τα υλικά σύνδεσης στερέωσης και στεγάνωσης και την εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης.

(1m)

διαμέτρου Ø200mm

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(14,17 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 125   (ΑΤΗΕ 8537.3.13)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 35   100%)

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου, κυκλικής διατομής, δηλαδή αεραγωγός και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, διαφράγματα διαχωρισμού και ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, με όλα τα υλικά σύνδεσης στερέωσης και στεγάνωσης και την εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης.

(1m)

διαμέτρου Ø250mm

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(14,65 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 126   (ΑΤΗΕ 8537.4.8)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 35   100%)

Εύκαμπτος μονωμένος ηχοαπορροφητικός αεραγωγός διπλών τοιχωμάτων, αλουμινίου

Εύκαμπτος μονωμένος ηχοαπορροφητικός αεραγωγός διπλών τοιχωμάτων, αλουμινίου, κυκλικής διατομής, δηλαδή αεραγωγός και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, διαφράγματα διαχωρισμού και ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, με όλα τα υλικά σύνδεσης στερέωσης και στεγάνωσης και την εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης.

(1m)

διαμέτρου Ø150mm

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(15,07 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 127   (ΑΤΗΕ 8537.4.11)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 35   100%)

Εύκαμπτος μονωμένος ηχοαπορροφητικός αεραγωγός διπλών τοιχωμάτων, αλουμινίου

Εύκαμπτος μονωμένος ηχοαπορροφητικός αεραγωγός διπλών τοιχωμάτων, αλουμινίου, κυκλικής διατομής, δηλαδή αεραγωγός και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, διαφράγματα διαχωρισμού και ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, με όλα τα υλικά σύνδεσης στερέωσης και στεγάνωσης και την εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης.

(1m)

διαμέτρου Ø200mm

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(19,16 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 128   (ΑΤΗΕ 8537.4.13)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 35   100%)

Εύκαμπτος μονωμένος ηχοαπορροφητικός αεραγωγός διπλών τοιχωμάτων, αλουμινίου

Εύκαμπτος μονωμένος ηχοαπορροφητικός αεραγωγός διπλών τοιχωμάτων, αλουμινίου, κυκλικής διατομής, δηλαδή αεραγωγός και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, διαφράγματα διαχωρισμού και ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, με όλα τα υλικά σύνδεσης στερέωσης και στεγάνωσης και την εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης.

(1m)

διαμέτρου Ø250mm

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(22,59 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 129   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8543.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 36   100%)

Στόμιο απαγωγής τύπου δισκοβαλβίδα αλουμινίου, διαμέτρου Ø125mm

Στόμιο απαγωγής τύπου δισκοβαλβίδα αλουμινίου, διαμέτρου Ø125mm, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1τεμ)

διαμέτρου Ø125mm

Τ.Ε.: 	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(30,58 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 130   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8541.2.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 36   100%)

Στόμιο απαγωγής, γραμμικό, ορθογωνικής διατομής, με σταθερά πτερύγια βήματος 12mm

Στόμιο απαγωγής, γραμμικό, ορθογωνικής διατομής, με σταθερά πτερύγια βήματος 12mm, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1τεμ)

διαστάσεων 250x100mm

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(16,38 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 131   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8541.2.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 36   100%)

Στόμιο απαγωγής, γραμμικό, ορθογωνικής διατομής, με σταθερά πτερύγια βήματος 12mm

Στόμιο απαγωγής, γραμμικό, ορθογωνικής διατομής, με σταθερά πτερύγια βήματος 12mm, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1τεμ)

διαστάσεων 350x150mm

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(21,25 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 132   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8541.2.31)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 36   100%)

Στόμιο απαγωγής, γραμμικό, ορθογωνικής διατομής, με σταθερά πτερύγια βήματος 12mm

Στόμιο απαγωγής, γραμμικό, ορθογωνικής διατομής, με σταθερά πτερύγια βήματος 12mm, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1τεμ)

διαστάσεων 1300x150mm

Τ.Ε.: 	ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(67,23 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 133   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8541.2.43)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 36   100%)

Στόμιο απαγωγής, γραμμικό, ορθογωνικής διατομής, με σταθερά πτερύγια βήματος 12mm

Στόμιο απαγωγής, γραμμικό, ορθογωνικής διατομής, με σταθερά πτερύγια βήματος 12mm, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1τεμ)

διαστάσεων 200x200mm

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(16,38 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 134   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8541.2.53)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 36   100%)

Στόμιο απαγωγής, γραμμικό, ορθογωνικής διατομής, με σταθερά πτερύγια βήματος 12mm

Στόμιο απαγωγής, γραμμικό, ορθογωνικής διατομής, με σταθερά πτερύγια βήματος 12mm, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1τεμ)

διαστάσεων 900x200mm

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(54,60 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 135   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8541.2.54)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 36   100%)

Στόμιο απαγωγής, γραμμικό, ορθογωνικής διατομής, με σταθερά πτερύγια βήματος 12mm

Στόμιο απαγωγής, γραμμικό, ορθογωνικής διατομής, με σταθερά πτερύγια βήματος 12mm, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1τεμ)

διαστάσεων 1000x200mm

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(59,97 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 136   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8541.7.32)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 36   100%)

Στόμιο προσαγωγής, ορθογωνικής διατομής, με δύο σειρές κινητά πτερύγια κατεύθυνσης του αέρα και διάφραγμα ρύθμισης της παροχής

Στόμιο προσαγωγής, ορθογωνικής διατομής, με δύο σειρές κινητά πτερύγια κατεύθυνσης του αέρα και διάφραγμα ρύθμισης της παροχής, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1τεμ)

διαστάσεων 400x150mm

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(57,89 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 137   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8541.7.81)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 36   100%)

Στόμιο προσαγωγής, ορθογωνικής διατομής, με δύο σειρές κινητά πτερύγια κατεύθυνσης του αέρα και διάφραγμα ρύθμισης της παροχής

Στόμιο προσαγωγής, ορθογωνικής διατομής, με δύο σειρές κινητά πτερύγια κατεύθυνσης του αέρα και διάφραγμα ρύθμισης της παροχής, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1τεμ)

διαστάσεων 1000x300mm

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(136,51 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 138   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8541.2.48)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 36   100%)

Στόμιο θυρών

Στόμιο θυρών, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1τεμ)

διαστάσεων 500x200mm

Τ.Ε.: 	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(47,63 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 139   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8559.1.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 39   100%)

Ανεμιστήρας αεραγωγού κυκλικής διατομής (IN-LINE), IP44, 2 ταχυτήτων, παροχής 280/380 m³/h, στάθμης θορύβου <25dB(A)

Ανεμιστήρας αεραγωγού κυκλικής διατομής (IN-LINE), IP44, 2 ταχυτήτων, παροχής 280/380 m³/h, στάθμης θορύβου <25dB(A), με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση με τα διάφορα δίκτυα, δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(175,70 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 140   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8733.1.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41   100%)

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

(1m)

διαμέτρου Ø16mm

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(5,04 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 141   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8733.1.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41   100%)

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

(1m)

διαμέτρου Ø20mm

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(5,22 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 142   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8733.1.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41   100%)

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

(1m)

διαμέτρου Ø25mm

Τ.Ε.: 	ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(7,50 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 143   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8733.1.4)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41   100%)

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

(1m)

διαμέτρου Ø32mm

Τ.Ε.: 	ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(7,92 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 144   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8735.2.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41   100%)

Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών

Πλαστικό κουτί διακλάδωσης, δηλαδή κουτί και εξαρτήματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

(1τεμ)

χωνευτού τύπου, στρογγυλό διαμέτρου Ø70mm ή τετράγωνο διαστάσεων 80x80mm

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(5,63 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 145   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8735.2.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41   100%)

Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών

Πλαστικό κουτί διακλάδωσης, δηλαδή κουτί και εξαρτήματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

(1τεμ)

επίτοιχου τύπου, στεγανό IP55, τετράγωνο διαστάσεων έως 100x100x50mm

Τ.Ε.: 	ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

(8,11 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 146   (ΑΤΗΕ 87571.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45   100%)

Αγωγός γυμνός, χάλκινος

Αγωγός γυμνός, χάλκινος, δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1m)

μονόκλωνος, διατομής 6mm²

Τ.Ε.: 	ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(2,55 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 147   (ΑΤΗΕ 8757.2.5)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45   100%)

Αγωγός γυμνός, χάλκινος

Αγωγός γυμνός, χάλκινος, δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1m)

πολύκλωνος, διατομής 50mm²

Τ.Ε.: 	ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(9,21 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 148   (ΑΤΗΕ 8766.3.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46   100%)

Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM]

Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσης, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης.

(1m)

διατομής 3x2,5mm²

Τ.Ε.: 	ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(6,38 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 149   (ΑΤΗΕ 8766.3.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46   100%)

Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM]

Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσης, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης.

(1m)

διατομής 3x4mm²

Τ.Ε.: 	ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(7,90 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 150   (ΑΤΗΕ 8774.1.8)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47   100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρΗς εγκατάστασης παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

(1m)

διατομής 1x35mm²

Τ.Ε.: 	ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(12,59 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 151   (ΑΤΗΕ 8774.3.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47   100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρΗς εγκατάστασης παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

(1m)

διατομής 3x2,5mm²

Τ.Ε.: 	ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(6,45 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 152   (ΑΤΗΕ 8774.4.4)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47   100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρΗς εγκατάστασης παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

(1m)

διατομής 3x70+35mm²

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(52,31 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 153   (ΑΤΗΕ 8774.6.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47   100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρΗς εγκατάστασης παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

(1m)

διατομής 5x4mm²

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(10,90 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 154   (ΑΤΗΕ 8774.6.4)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47   100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρΗς εγκατάστασης παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

(1m)

διατομής 5x6mm²

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(13,27 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 155   (ΑΤΗΕ 8774.6.5)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47   100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY], ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρΗς εγκατάστασης παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

(1m)

διατομής 5x10mm²

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(16,77 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 156   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8832.1.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49   100%)

Διακόπτης

Διακόπτης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

(1τεμ)

με πλήκτρο, πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, έντασης 10Α, απλός ή αλλέ ρετούρ

Τ.Ε.: 	ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(12,61 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 157   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8832.1.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49   100%)

Διακόπτης

Διακόπτης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

(1τεμ)

με πλήκτρο, πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, έντασης 10Α, κομιτατέρ

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(18,19 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 158   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8832.1.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49   100%)

Ρευματοδότης

Ρευματοδότης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

(1τεμ)

πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, σούκο, 16Α, 230V

Τ.Ε.: 	ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(11,51 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 159   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8832.1.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49   100%)

Ρευματοδότης

Ρευματοδότης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

(1τεμ)

χωνευτός ή επίτοιχος, στεγανός, σούκο, 16Α, 230V

Τ.Ε.: 	ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(11,73 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 160   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8915.1.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 55   100%)

Μικροαυτόματος

Μικροαυτόματος,  για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, χαρακτηριστικών ανάλογα με τον τύπο του φορτίου, με τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά, με την αναλογία του πεδίου ή του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

1x10Α

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(10,34 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 161   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8915.1.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 55   100%)

Μικροαυτόματος

Μικροαυτόματος,  για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, χαρακτηριστικών ανάλογα με τον τύπο του φορτίου, με τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά, με την αναλογία του πεδίου ή του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

1x16Α

Τ.Ε.: 	ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(11,58 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 162   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8915.1.4)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 55   100%)

Μικροαυτόματος

Μικροαυτόματος,  για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, χαρακτηριστικών ανάλογα με τον τύπο του φορτίου, με τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά, με την αναλογία του πεδίου ή του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

1x20Α

Τ.Ε.: 	ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(11,58 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 163   (ΑΤΗΕ 8880.2.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 55   100%)

Ραγοδιακόπτης

Ραγοδιακόπτης, με τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά, με την αναλογία του πεδίου ή του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

έως 2x40Α

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(19,98 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 164   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8871.3.5)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 55   100%)

Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3x160Α, 16kA

Αυτόματος διακόπτης ισχύος, με τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά, με την αναλογία του πεδίου ή του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

με ρυθμιζόμενο θερμικό στοιχείο έως 100A και με σταθερό μαγνητικό στοιχείο

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(146,23 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 165   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8871.3.5)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 55   100%)

Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3x160Α, 16kA

Αυτόματος διακόπτης ισχύος, με τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά, με την αναλογία του πεδίου ή του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

με ρυθμιζόμενο θερμικό στοιχείο έως 125A και με σταθερό μαγνητικό στοιχείο

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(175,80 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 166   (ΑΤΗΕ 8871.3.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 55   100%)

Διακόπτης φορτίου

Διακόπτης φορτίου, με τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά, με την αναλογία του πεδίου ή του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

3x40Α

Τ.Ε.: 	ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(42,16 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 167   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8871.3.3)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 55   100%)

Αυτόματος διακόπτης διαρροής, 30mA

Αυτόματος διακόπτης διαρροής, 30mA, με τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά, με την αναλογία του πεδίου ή του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

έως 4x40Α

Τ.Ε.: 	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(76,72 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 168   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8871.3.5)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 55   100%)

Αυτόματος διακόπτης διαρροής, 30mA

Αυτόματος διακόπτης διαρροής, 30mA, με τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά, με την αναλογία του πεδίου ή του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

έως 4x125Α

Τ.Ε.: 	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(277,96 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 169   (ΑΤΗΕ 8924)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 55   100%)

Ενδεικτική λυχνία

Ενδεικτική λυχνία, με τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά, με την αναλογία του πεδίου ή του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(18,98 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 170   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8995.9.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46   100%)

Φωτιστικό σημείο απλό, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο ΝΥΜ

Φωτιστικό σημείο απλό, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο ΝΥΜ, που περιλαμβάνει, από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το φωτιστικό σώμα, την απαραίτητη καλωδίωση από καλώδιο ΝΥΜ, τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές σωληνώσεις από πλαστικούς σωλήνες PVC βαρέος τύπου, τα απαραίτητα πλαστικά κουτιά διακλάδωσης βαρέος τύπου και τα κάθε φύσης  βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για την παράδοση του φωτιστικού σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(41,91 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 171   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8995.10.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46   100%)

Φωτιστικό σημείο κομιτατέρ ή αλέ-ρετούρ, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο ΝΥΜ

Φωτιστικό σημείο κομιτατέρ ή αλέ-ρετούρ, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο ΝΥΜ, που περιλαμβάνει, από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το φωτιστικό σώμα, την απαραίτητη καλωδίωση από καλώδιο ΝΥΜ, τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές σωληνώσεις από πλαστικούς σωλήνες PVC βαρέος τύπου, τα απαραίτητα πλαστικά κουτιά διακλάδωσης βαρέος τύπου και τα κάθε φύσης  βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για την παράδοση του φωτιστικού σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(61,99 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 172   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8997.5.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46   100%)

Σημείο ρευματοληψίας, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο ΝΥΜ

Σημείο ρευματοληψίας, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο ΝΥΜ, που περιλαμβάνει, από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι τον ρευματοδότη, την απαραίτητη καλωδίωση από καλώδιο ΝΥΜ, τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές σωληνώσεις από πλαστικούς σωλήνες PVC βαρέος τύπου, τα απαραίτητα πλαστικά κουτιά διακλάδωσης βαρέος τύπου και τα κάθε φύσης  βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για την παράδοση του σημείου ρευματοδότη σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(43,49 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 173   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8974)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59   100%)

Φωτιστικό σώμα οροφής, μήκους L=600mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με πρισματικό κάλυμμα, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με έναν λαμπτήρα φθορισμού T5 1x14W/1x1200Lm/3000°Κ

Φωτιστικό σώμα οροφής, μήκους L=600mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με πρισματικό κάλυμμα, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με έναν λαμπτήρα φθορισμού T5 1x14W/1x1200Lm/3000°Κ, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(95,67 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 174   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8974)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59   100%)

Φωτιστικό σώμα οροφής, μήκους L=1200mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με πρισματικό κάλυμμα, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με έναν λαμπτήρα φθορισμού T5 1x28W/1x2600Lm/3000°Κ

Φωτιστικό σώμα οροφής, μήκους L=1200mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με πρισματικό κάλυμμα, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με έναν λαμπτήρα φθορισμού T5 1x28W/1x2600Lm/3000°Κ, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(103,49 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 175   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8974)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59   100%)

Φωτιστικό σώμα οροφής, μήκους L=900mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με πρισματικό κάλυμμα, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x21W/2x1900Lm/3000°Κ

Φωτιστικό σώμα οροφής, μήκους L=900mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με πρισματικό κάλυμμα, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x21W/2x1900Lm/3000°Κ, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(117,93 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 176   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8974)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59   100%)

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, μήκους L=900mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με πρισματικό κάλυμμα, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x21W/2x1900Lm/3000°Κ

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, μήκους L=900mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με πρισματικό κάλυμμα, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x21W/2x1900Lm/3000°Κ, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(122,32 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 177   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8974)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59   100%)

Φωτιστικό σώμα οροφής, μήκους L=900mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με ειδική αντιθαμβωτική μεταλλική οθόνη διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x21W/2x1900Lm/3000°Κ

Φωτιστικό σώμα οροφής, μήκους L=900mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με ειδική αντιθαμβωτική μεταλλική οθόνη διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x21W/2x1900Lm/3000°Κ, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(134,61 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 178   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8974)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59   100%)

Φωτιστικό σώμα οροφής, μήκους L=1200mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με ειδική αντιθαμβωτική μεταλλική οθόνη διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x28W/2x2600Lm/3000°Κ

Φωτιστικό σώμα οροφής, μήκους L=1200mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με ειδική αντιθαμβωτική μεταλλική οθόνη διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x28W/2x2600Lm/3000°Κ, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(144,96 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 179   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8974)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59   100%)

Φωτιστικό σώμα οροφής, μήκους L=1200mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με ειδική αντιθαμβωτική μεταλλική οθόνη διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x54W/2x4450Lm/3000°Κ

Φωτιστικό σώμα οροφής, μήκους L=1200mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με ειδική αντιθαμβωτική μεταλλική οθόνη διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x54W/2x4450Lm/3000°Κ, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(144,96 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 180   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8974)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59   100%)

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, μήκους L=900mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με ειδική αντιθαμβωτική μεταλλική οθόνη διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x21W/2x1900Lm/3000°Κ

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, μήκους L=900mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με ειδική αντιθαμβωτική μεταλλική οθόνη διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x21W/2x1900Lm/3000°Κ, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(137,98 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 181   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8974)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59   100%)

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, μήκους L=1200mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με ειδική αντιθαμβωτική μεταλλική οθόνη διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x54W/2x4450Lm/3000°Κ

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, μήκους L=1200mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με ειδική αντιθαμβωτική μεταλλική οθόνη διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x54W/2x4450Lm/3000°Κ, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(148,66 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 182   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8974)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59   100%)

Φωτιστικό σώμα οροφής, IP65, μήκους L=1200mm, από polycarbonate, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x28W/2x2600Lm/3000°Κ

Φωτιστικό σώμα οροφής, IP65, μήκους L=1200mm, από polycarbonate, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο λαμπτήρες φθορισμού T5 2x28W/2x2600Lm/3000°Κ, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(67,90 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 183   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8974)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59   100%)

Φωτιστικό σώμα οροφής, IP65, διαστάσεων 300x300x85mm, από polycarbonate, με κάλυμμα από methacrylate, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 2x18W/2x1200Lm/2700°K

Φωτιστικό σώμα οροφής, IP65, διαστάσεων 300x300x85mm, από polycarbonate, με κάλυμμα από methacrylate, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, με δύο συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 2x18W/2x1200Lm/2700°K, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(72,72 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 184   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8974)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59   100%)

Ταινία LED 12V, IP65, 9W/m, 3000°K

Ταινία LED 12V, IP65, 9W/m, 3000°K, δηλαδή φωτιστικό σώμα και τροφοδοτικό, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1m)

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(17,48 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 185   (Σχετ. ΑΤΗΕ 9375)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59   100%)

Προβολέας ασύμμετρης δέσμης, IP65, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με ανταυγαστήρα από αλουμίνιο, με γυάλινο διαχύτη, με ένα λαμπτήρα λαμπτήρων μεταλλικών αλογονιδίων 70W/5700Lm/4000°Κ

Προβολέας ασύμμετρης δέσμης, IP65, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, με ανταυγαστήρα από αλουμίνιο, με γυάλινο διαχύτη, με ένα λαμπτήρα λαμπτήρων μεταλλικών αλογονιδίων 70W/5700Lm/4000°Κ, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρας, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(164,57 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 186   (Σχετ. ΑΤΗΕ 9361)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 103   100%)

Φωτιστικό σώμα βραχίονα, μορφής τετράεδρου φαναριού, ΙΡ66, με σώμα κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, με διαφανές πολυκαρβονικό κάλυμα, με ασύμμετρο ανταυγαστήρα  από αλουμίνιο, σύμφωνα με τα πρότυπα CE και EN 60598, με έναν λαμπτήρα αλογονιδίων μετάλλου 70W και επίτοιχος βραχίονας από χαλυβδοσωλήνες και συμπαγείς χαλύβδινες ράβδους, γαλβανισμένος εν θερμώ

Φωτιστικό σώμα βραχίονα, μορφής τετράεδρου φαναριού, ΙΡ66, με σώμα κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, με διαφανές πολυκαρβονικό κάλυμα, με ασύμμετρο ανταυγαστήρα  από αλουμίνιο, σύμφωνα με τα πρότυπα CE και EN 60598, με έναν λαμπτήρα αλογονιδίων μετάλλου 70W και επίτοιχος βραχίονας από χαλυβδοσωλήνες και συμπαγείς χαλύβδινες ράβδους, γαλβανισμένος εν θερμώ, δηλαδή βραχίονας, φωτιστικό σώμα και λαμπτήρας, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(451,69 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 187   (Σχετ. ΑΤΗΕ 9339.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5   100%)

Αγωγοί ή ταινίες γείωσης από St/tZn, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2

Αγωγοί ή ταινίες γείωσης από St/tZn, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2, με τα ειδικά στηρίγματα, τους ειδικούς σφιγκτήρες, κλπ. αναγκαία υλικά για την κατασκευή εγκαταστάσεων γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης ανηγμένα σε ένα κιλό αγωγού ή ταινίας, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και σύνδεση.

(1kg)

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(15,61 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 188   (Σχετ. ΑΤΗΕ 9339.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 7   100%)

Αγωγοί ή ταινίες γείωσης από  Cu, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2

Αγωγοί ή ταινίες γείωσης από  Cu, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2, με τα ειδικά στηρίγματα, τους ειδικούς σφιγκτήρες, κλπ. αναγκαία υλικά για την κατασκευή εγκαταστάσεων γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης ανηγμένα σε ένα κιλό αγωγού ή ταινίας, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και σύνδεση.

(1kg)

Τ.Ε.: 	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(41,05 €)

ΑΡΘΡΟ	ΗΜ 189   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8838.2.4.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5   100%)

Ισοδυναμικός ζυγός

Ισοδυναμικός ζυγός, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και σύνδεση.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(94,76 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 190   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8796.1.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48   100%)

Καλώδιο UTP cat.6

Καλώδιο UTP cat.6, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών, με την αναλογία σχάρας καλωδίων, επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, ελέγχου, δοκιμών και πιστοποίησης για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1m)

διαμέτρου 4x2x0,5mm

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(5,05 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 191   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8796.1.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48   100%)

Ομοαξονικό καλώδιο τηλεόρασης χαμηλών απωλειών, 75Ω, DH300

Ομοαξονικό καλώδιο τηλεόρασης χαμηλών απωλειών, 75Ω, DH300, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών, με την αναλογία σχάρας καλωδίων, επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, ελέγχου και δοκιμών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1m)

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(5,25 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 192  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8766.2.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48   100%)

Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου LiYCY, διατομής 2x1,5mm²

Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου LiYCY, διατομής 2x1,5mm², δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών, με την αναλογία σχάρας καλωδίων, επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, ελέγχου και δοκιμών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1m)

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(5,74€)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 193  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8766.4.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48   100%)

Καλώδιο μεγαφώνων, διατομής 2x2,5mm²

Καλώδιο μεγαφώνων, διατομής 2x2,5mm², δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών, με την αναλογία σχάρας καλωδίων, επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, ελέγχου και δοκιμών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1m)

Τ.Ε.: 	ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(7,78 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 194  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8796.1.2)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48   100%)

Ομοαξονικό καλώδιο RG59

Ομοαξονικό καλώδιο RG59, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών, με την αναλογία σχάρας καλωδίων, επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, ελέγχου και δοκιμών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1m)

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(5,24 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 195  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8796.1.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48   100%)

Καλώδιο VGA

Καλώδιο VGA, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών, με την αναλογία σχάρας καλωδίων, επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, ελέγχου και δοκιμών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1m)

Τ.Ε.: 	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(5,47 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 196   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8826.3.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, μονή

Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, μονή, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο, δοκιμές και πιστοποίηση για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(19,42 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 197   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8826.3.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, διπλή

Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, διπλή, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο, δοκιμές και πιστοποίηση για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(27,35 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 198   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8826.3.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Πρίζα TV-RD-SAT πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, τερματική

Πρίζα TV-RD-SAT πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, τερματική, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(28,17 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 199   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8826.3.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Πρίζα VGA πλαστικού καναλιού ή χωνευτή

Πρίζα VGA πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(47,79 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 200   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8993)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Κεντρικός Κατανεμητής αποτελούμενος από ένα τυποποιημένο ικρίωμα (rack) κλειστού τύπου, με ενσωματωμένους ανεμιστήρες, χωρητικότητας 42U, πλάτους 19", με 4 ράφια, επισκέψιμος από όλες τις πλευρές

Κεντρικός Κατανεμητής αποτελούμενος από ένα τυποποιημένο ικρίωμα (rack) κλειστού τύπου, με ενσωματωμένους ανεμιστήρες, χωρητικότητας 42U, πλάτους 19", με 4 ράφια, επισκέψιμος από όλες τις πλευρές, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(1.231,52 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 201   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8993)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Τηλεφωνικό Κέντρο, χωρητικότητας 2 εξωτερικών γραμμών και 12 εσωτερικών, με μία ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή

Τηλεφωνικό Κέντρο, χωρητικότητας 2 εξωτερικών γραμμών και 12 εσωτερικών, με μία ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(2.109,52 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 202   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8993)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Μετώπη μικτονόμησης UTP 16 RJ45 cat. 6, 1U

Μετώπη μικτονόμησης UTP 24 RJ45 cat. 6, 1U, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο, δοκιμές και πιστοποίηση για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(430,14 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 203   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8993)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Μετώπη διέλευσης καλωδίων, 2U, 2 αξόνων

Μετώπη διέλευσης καλωδίων, 2U, 2 αξόνων, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(65,89 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 204   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8993)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Πολύπριζο 8 θέσεων

Πολύπριζο 8 θέσεων, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

(91,09 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 205   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8993)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Κεντρικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός εγκατάστασης τηλεόρασης, αποτελούμενος από μίκτη, ενισχυτική διάταξη και διακλαδωτήρα 6 εξόδων

Κεντρικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός εγκατάστασης τηλεόρασης, αποτελούμενος από μίκτη, ενισχυτική διάταξη και διακλαδωτήρα 6 εξόδων, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(494,76 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 206   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8993)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Ιστός με μία κεραία ραδιοφώνου γιά ΑΜ/FM και  μία κεραία τηλεόρασης γιά την περιοχή συχνοτήτων UHF

Ιστός με μία κεραία ραδιοφώνου γιά ΑΜ/FM και  μία κεραία τηλεόρασης γιά την περιοχή συχνοτήτων UHF, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(143,38 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 207   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8993)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Δορυφορική κεραία, επάνω σε ειδική βάση, με κάτοπτρο αλουμινίου και κεφαλή από αλουμίνιο

Δορυφορική κεραία, επάνω σε ειδική βάση, με κάτοπτρο αλουμινίου και κεφαλή από αλουμίνιο, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(207,38 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 208   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8810)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Κέντρο Ελέγχου Εγκατάστασης Βιντεοπροβολέα αποτελούμενο από DVD με δέκτη TV, στερεοφωνικό μίκτη-προενισχυτή, στερεοφωνικό ενισχυτή και μεταλλάκτη VGA

Κέντρο Ελέγχου Εγκατάστασης Βιντεοπροβολέα αποτελούμενο από DVD με δέκτη TV, στερεοφωνικό μίκτη-προενισχυτή, στερεοφωνικό ενισχυτή και μεταλλάκτη VGA, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(878,76 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 209   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8810)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Επίτοιχο ηχείο εγκατάστασης Βιντεοπροβολέα, 2 δρόμων, ισχύος 200W

Επίτοιχο ηχείο εγκατάστασης Βιντεοπροβολέα, 2 δρόμων, ισχύος 200W, δηλαδή εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(444,73 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 210   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8810)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Κέντρο Ελέγχου Μεγαφωνικής Εγκατάστασης αποτελούμενο από επιτραπέζιο μικρόφωνο, DVD και ενισχυτή 100V, 3 ζωνών, 240W, 2 εισόδων μικροφώνου και 2 στερεοφωνικών εισόδων

Κέντρο Ελέγχου Μεγαφωνικής Εγκατάστασης αποτελούμενο από επιτραπέζιο μικρόφωνο, DVD και ενισχυτή 100V, 3 ζωνών, 240W, 2 εισόδων μικροφώνου και 2 στερεοφωνικών εισόδων, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(834,76 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 211   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8810)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Μεγάφωνο αναγγελιών οροφής ή ψευδοροφής, 2 δρόμων, 10W

Μεγάφωνο αναγγελιών οροφής ή ψευδοροφής, 2 δρόμων, 10W, δηλαδή εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(83,93 €)

ΑΡΘΡΟ  	ΗΜ 212   (Σχετ. ΑΤΗΕ 9001.2.4)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 63   100%)

Ανελκυστήρας ατόμων, υδραυλικός, 8 ατόμων, 2 στάσεων

Ανελκυστήρας ατόμων, υδραυλικός, 8 ατόμων, 2 στάσεων, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: 	ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(20,613,04 €)