Έργο: 	«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

- Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης κτιρίου ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου, επί της Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αριθ. 7.

Το κτίριο αποτελεί μέρος αξιόλογου αρχιτεκτονικού συνόλου και έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. 25634 / 8-6-2011, Φ.Ε.Κ. 174 / 27-6-2011 Α.Α.Π.Θ.)

Το εν λόγω κτίριο προβλέπεται από το δήμο να αποκατασταθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί για να καλύψει ανάγκες κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών της πόλης σύμφωνα και με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 430 / 2011.

Οι  προβλεπόμενες χρήσεις του κτιρίου είναι σύμφωνες με τις προβλέψεις των χρήσεων γης για την περιοχή. Οι μελέτες θα καλύψουν τις επιμέρους λειτουργικές απαιτήσεις του Δήμου Ηρακλείου προκειμένου το κτίριο να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις για στέγαση των δομών που θα στεγαστούν.

Βασικός σκοπός υλοποίησης του έργου είναι:

- Η βελτίωση της κοινωνικής κτιριακής υποδομής του δήμου, με έμφαση στη χρήση από ΑΜΕΑ

Παράλληλα το έργο συμβάλλει στην ικανοποίηση στόχων, όπως:

- η ανάδειξη και προβολή ενός σημαντικού κτιριακού στοιχείου της περιοχής της Παλιάς Πόλης, ιδιοκτησίας του δήμου Ηρακλείου.

- η βελτίωση της  επισκεψιμότητας της περιοχής.

- η ικανοποίηση πολιτιστικών  αναγκών.

- η δημιουργία φιλοπεριβαλλοντικών κτιριακών υποδομών

μέσω της δημιουργίας ενός χώρου κοινωνικών – πολιτιστικών δραστηριοτήτων απόλυτης αναγκαιότητας στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον, με την λειτουργία του οποίου:

- θα αυξάνεται η συνέργεια κοινωνικών – πολιτιστικών δομών σε επίπεδο πόλης του Ηρακλείου αλλά και Δήμου συνολικά.

- θα αναδειχθεί το κτιριακό απόθεμα  της περιοχής Αγίας Τριάδας και Παλιάς Πόλης γενικά.

- θα συμβάλει στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής εντός των Τειχών  και θα βοηθήσει στην ένταξη της στις συνολικές λειτουργίες της πόλης του Ηρακλείου.

- θα αναδεικνύει τα  πολεοδομικά εκείνα στοιχεία που συμβάλουν στην διατήρηση και ανάδειξη  του παραδοσιακού ιστού της πόλης.

- θα εμπλουτιστούν οι υποδομές του Δήμου για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

- Τοποθεσία οικοπέδου και ιστορική σημασία χώρου

Το οικόπεδο βρίσκεται στο Ο.Τ.137 σε επαφή με το επίχωμα του βενετσιάνικου τείχους με πρόσοψη επί της Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.\

Το σύνολο των κτηρίων του Ο.Τ. 137  παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αναπτύσσονται στην συνέχεια της εσωτερικής πρόσοψης  της πύλης του Παντοκράτορα (Χανιόπορτα) και διατηρούν ένα σημαντικό τμήμα της ιστορικής  μνήμη της πόλης.

Στο σύνολο τους κατασκευάστηκαν κατά την δεκαετία του 20 για βιομηχανική χρήση, περίοδο που χαρακτηρίζεται από τις σημαντικότερες σε ότι αφορά στην βιομηχανική ανάπτυξη του Ηρακλείου.

Ιστορικά, η περιοχή της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου χαρακτηρίστηκε από έντονη βιοτεχνική – βιομηχανική  δραστηριότητα,  μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα που υπήρχαν σε λειτουργία ακόμα εργοστάσια και πολλές αποθήκες.

Στο σύνολο τους σήμερα τα κτίσματα αυτά έχουν αλλοιωθεί τόσο σε ότι αφορά στην λειτουργία όσο και στα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά.

- Υφιστάμενη κατάσταση

Το υπό μελέτη έργο αφορά την αποκατάσταση του κελύφους και των μεσοπατωμάτων παλαιάς αποθήκης και μετατροπή της σε Πολυδύναμο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δημιουργικής Έκφρασης.

Το διώροφο κτίσμα, συνολικού εμβαδού 858,27 μ² αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου, λειτουργεί σήμερα ως αποθηκευτικός χώρος της υπηρεσίας των Ενετικών Τειχών του Δήμου.

Το κτίριο τυπολογικά είναι ένα απλό ορθογωνικό διώροφο κτίσμα με πρόσθετο ξύλινο πατάρι διαστάσεων 33,50m x 10,50m - πρόσωπο επί της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου-, και αποτελεί τυπικό  δείγμα κτιρίων με βιομηχανική χρήση που κατασκευάστηκαν αρχές του 20 αιώνα στην περιοχή.

Το λιθόδμητο κέλυφος διαθέτει ιδιαίτερη πρόσοψη από αργολιθοδομή πάχους 60 εκατ. με ημιλαξευτούς λίθους στις γωνιές του καθώς και περιμετρικά των ανοιγμάτων του, και έχει  ανεξάρτητο στατικό φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα εσωτερικά της λίθινης περιμετρικής τοιχοποιίας. Μεταγενέστερα  (κατά την δεκαετία του 80) κατασκευάστηκε πρόχειρο ξύλινο πατάρι στο ισόγειο. Η μελέτη αποτύπωσης του κτιρίου ανέδειξε προβλήματα που αφορούν κυρίως στην στατική επάρκεια του πίσω τμήματος, καθώς διαπιστώθηκαν κατακρημνίσεις του ανώτερου τμήματος της λιθοδομής στην πίσω όψη (σε επαφή με τις επιχώσεις του βενετσιάνικου τείχους), του κτίσματος, καθώς επίσης και κατακρήμνιση των όμορων της πίσω όψης  πλακών του πρώτου ορόφου και των δοκών του οπλισμένου σκυροδέματος στο εν λόγω τμήμα. Διαπιστώθηκε επίσης κύρτωση τοπικά των πλακών οπλισμένου σκυροδέματος του ορόφου, καθώς επίσης τοπική αποσάθρωση τμημάτων του σκυροδέματος των πλακών και των υποστυλωμάτων του στατικού φορέα με αποτέλεσμα την εμφάνιση τμημάτων του οπλισμού και κατά συνέπεια την μερική  οξείδωσή τους.

Όσον αφορά στη λίθινη τοιχοποιία εκτός από την κατακρήμνιση που προαναφέρθηκε (στην πίσω όψη), δεν διαπιστώθηκαν άλλες ιδιαίτερες ρηγματώσεις. Τα προβλήματα της εντοπίζονται κυρίως στην αποσάθρωση (τοπικά)  της επιφανειακής στρώσης των υλικών και στην ρύπανση των αρμών της, καθώς επίσης και στην μερική κύρτωση των πρεκιών των ανοιγμάτων της τα οποία είναι από σκυρόδεμα.

Τα κουφώματα του κτιρίου ήταν ξύλινα και διατηρείται μονάχα ένα απ’ αυτά στην πρόσοψη του κτίσματος. Στα υπόλοιπα διατηρούνται μονάχα τα ξύλινα κασελίκια και οι μεταλλικές σιδεριές των παραθύρων, καθώς επίσης και το μεταλλικό ρολλό της εισόδου, σε άσχημη όμως κατάσταση και με έντονα τα σημάδια της αποσύνθεσης

- Πρόταση - Μορφολογικά στοιχεία.

Το συγκεκριμένο περιβάλλον, ιδιαίτερα φορτισμένο ιστορικά και πολιτιστικά μας οδήγησε σε μια αρχιτεκτονική λύση η οποία θα σέβεται τα χαρακτηριστικά του κτιρίου το οποίο χαρακτηρίζεται από λιτές γραμμές χωρίς περιττά μορφολογικά  στοιχεία.

Για τις ανάγκες της επανάχρησης του κτιρίου διατηρείται  και αποκαθίσταται στο ακέραιο το υφιστάμενο λιθόδμητο κέλυφος του κτιρίου, αφού προτείνονται όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάστασή του, κυρίως σε ότι αφορά το πίσω τμήμα του κτιρίου, στο οποίο ήδη έχει επέλθει κατακρήμνιση μεγάλου τμήματος της λιθοδομής.

Απομακρύνεται το πρόχειρο ξύλινο μεσοπάτωμα του ισογείου το οποίο έχει κατασκευαστεί μεταγενέστερα (δεκαετία 80).

Σε ότι αφορά στον εσωτερικό φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα ανακατασκευάζονται οι υφιστάμενες κατεστραμμένες - φθαρμένες και στατικά ανεπαρκείς (και εν μέρει κατακρημνισμένες) πλάκες και υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα του πίσω τμήματος. Επίσης γίνεται αποκατάσταση του υπόλοιπου φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με τις αναγκαίες προσαρμογές για τις ανάγκες των χρήσεων που θα στεγαστούν σύμφωνα και με την απόφαση κήρυξης στην οποία αναφέρεται ότι «Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση στον φέροντα οργανισμό καθώς και επεμβάσεις για λόγους λειτουργικούς των χαρακτηριζόμενων ως διατηρητέων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας τους και δεν θίγονται τα διατηρητέα στοιχεία τους.» (Παράγραφος 4 - ΥΑ 25634 – ΦΕΚ 174/27 Ιουνίου 2011).

Οι προσαρμογές αυτές του φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα δεν αλλοιώνουν την φυσιογνωμία του κτιρίου και αφορούν:

- Στην δημιουργία των αναγκαίων λειτουργικά, εσωτερικών κλιμακοστασίων  και ανελκυστήρα

- Στην απομάκρυνση   τμήματος της αποσαθρωμένης πλάκας ισογείου και ορόφου για την δημιουργία εσωτερικού αίθριου, αναγκαίου για τον φυσικό φωτισμό και αερισμό του κτηρίου.

Ανάμεσα στα δύο κλιμακοστάσια θα δημιουργηθεί βοηθητικό λειτουργικό επίπεδο – πατάρι που θα εξυπηρετεί την λειτουργία των κλιμακοστασίων (πλατύσκαλα λόγω του μεγάλου ύψους του ισογείου), καθώς επίσης θα φιλοξενεί  χώρους αποθήκευσης εξοπλισμού.

Η κεντρική όψη επί της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αποκαθίσταται στην αρχική της μορφή διατηρώντας ανέπαφα όλα τα μορφολογικά στοιχεία των ανοιγμάτων.

Το πίσω επιχωμένο τμήμα του ισογείου θα ενισχυθεί εξωτερικά με τοιχίο ενώ στην κατακρημνισμένη πρόσοψη επί των τειχών του Α΄ ορόφου, δημιουργούνται τρία ανοίγματα τα οποία κατασκευαστικά θα προσομοιάζουν με αυτά της πρόσοψης και θα  ικανοποιούν τις λειτουργικές ανάγκες φωτισμού και αερισμού του ορόφου.

Το κτίριο θα στεγάσει τις  παρακάτω λειτουργίες:

Στο ισόγειο προβλέπεται η δημιουργία:

- κεντρική είσοδος

- χώρος εισόδου-υποδοχής-εξυπηρέτησης

- Γραφείου γραμματειακής υποστήριξης.

- Χώρου αποθήκευσης – φόρτισης αμαξιδίων

- Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

- Χώρου  ατομικής  – ομαδικής άσκησης

- Χώρου εργοθεραπείας – απασχόλησης

- Γραφείου κοινωνικής λειτουργού - εργοθεραπεύτριας.

- Χώρου W.C. κοινού και  ΑΜΕΑ

Στο τμήμα παταριού – μεσοπατώματος, προβλέπεται εκτός από τα πλατύσκαλα των κλιμακοστασίων, η αξιοποίηση του υπόλοιπου χώρου  για  βοηθητικές λειτουργίες – αποθηκευτικούς χώρους.

Στον όροφο, προβλέπεται η χωροθέτηση:

- Χώρου ανάπαυσης.

- Χώρου πολλαπλών λειτουργιών (αναμονής, δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας συνοδών και επισκεπτών κλπ) με μικρό κυλικείο.

Οι λειτουργίες αυτές προκύπτουν από τις υποχρεωτικές προδιαγραφές που κωδικοποιημένα αναφέρονται στο πίνακα που ακολουθεί.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

|  | ΧΩΡΟΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αίθουσα αναψυχής – συγκεντρώσεων | - τηλεόρασης - video - Σύστημα μεγαφώνων | Η μία πλευρά της να βλέπει σε ελεύθερο χώρο, με εμβαδό ανοιγμάτων περίπου το 1/6 του εμβαδού του δαπέδου της αίθουσας. | 16 ΕΩΣ 25 ΑΤΟΜΑ 5,0 τ.μ. ανά άτομο |
| 2 | Ο χώρος εργοθεραπείας – απασχόλησης | Computer, Γραφομηχανή, Ραπτομηχανή, διάφορα σκεύη προς Εκπαίδευση αυτοεξυπηρέτησης (πηρούνια, κουτάλια, μαχαίρια, βούρτσες κ.τλ.) , 2 τραπέζια θεραπειών – δεξιοτήτων με ανάλογα καθίσματα , για τον ασθενή και τον θεραπευτή. | Ο χώρος αυτός θα αποτελεί τμήμα της αίθουσας αναψυχής – συγκεντρώσεων | (εμβαδού τουλάχιστον 12 τ.μ. για μέχρι 50 άτομα ή 20 τ.μ. για άνω των 50 ατόμων) |
| 2.1 | Χώρος ατομικής – ομαδικής άσκησης | α. Δίζυγο βάδισης β. Πολύζυγο τοίχου ξύλινο γ. Στατικό ποδήλατο δ. Στρώμα για άσκηση δαπέδου, διαστάσεων 2Χ1,50 μέτρα. ε. Τροχός ώμου – Τροχαλία ώμου στ. Συσκευή άσκησης τετρακέφαλου ζ. Συσκευή – φιάλη οξυγόνου ατομικής χρήσης η. Συσκευή κάμψης – Έκτασης καρπού θ. Συσκευή θερμών επιθεμάτων. |  | εμβαδού 20 τ.μ. τουλάχιστον |
| 3 | Χώροι Υγιεινής |  | Του χώρου των αποχωρητηρίων θα προηγείται χώρος νιπτήρων | 16 ΕΩΣ 25 ΑΤΟΜΑ 1 Α.Μ.Ε.Α. ΜΕ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑ Α.Μ.Ε.Α. ΜΕ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑ 4. 1 τ.μ. + 2 ΑΠΛΑ ΑΠΛΟ 1.1. τ.μ. ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΝΙΠΤΗΡΩΝ 4.8 τ.μ. |
| 4 | Γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας. | Στον χώρο αυτό θα προβλέπεται εξοπλισμός ενός γραφείου, ερμάρια φύλαξης μικροαντικειμένων και ό,τι άλλο θα ήταν απαραίτητο ώστε να μπορεί ο χώρος να λειτουργήσει και σαν χώρος συνεντεύξεων. | Ο χώρος του γραφείου πρέπει να είναι σε άμεση οπτική επαφή με την αίθουσα. |  |
| 5 | Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης. | να είναι εξοπλισμένος με Γραφείο, ερμάρια φύλαξης μικροαντικειμένων, έπιπλο βιβλιοθήκης, καρέκλα συνεντεύξεων. | Ο χώρος του γραφείου να είναι κατά προτίμηση σε επαφή με τον χώρο εισόδου |  |
| 6 | Χώρος ησυχαστηρίου. | Θα υπάρχουν δύο χώροι με κλίνες σε απόσταση 1.5m μεταξύ τους και ντουλάπια φύλαξης ιατρικών αντικειμένων, καθώς και καρέκλα αναπαύσεως. |  |  |
| 7 | Παρασκευαστήριο προγεύματος | Θα παρασκευάζεται πρόχειρο γεύμα και θα φυλάσσονται μερίδες γεύματος από cattering. Θα υπάρχει ψυγείο 14 ποδών και άνω, πάγκος παρασκευής διαστάσεων 1.30Χ0.60m τουλάχιστον , νεροχύτης, ερμάρια φύλαξης κουζινικών σκευών και συσκευή μαγειρείου δυο εστιών. |  |  |
| 8 | Ειδικός χώρος εξυπηρέτησης και αποθήκευσης | Δύναται να υπάρχει αν κριθεί απαραίτητο ειδικός χώρος στον οποίο θα αποθηκεύονται αναπηρικά αμαξίδια και θα γίνεται η φόρτιση των συσσωρευτών των ηλεκτρικών αναπηρικών αμαξιδίων. |  |  |

Γενικές παρατηρήσεις για τις οικοδομικές εργασίες

Βασικός στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η αποκατάσταση και διατήρηση του υφιστάμενου κελύφους από λιθοδομή με παράλληλη αποκατάσταση – ενίσχυση του φέροντα οργανισμού και πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με τις αναγκαίες λειτουργικές προσαρμογές.

Οι βασικές  εργασίες, οι οποίες προβλέπονται για την αποκατάσταση του κτηρίου θα πρέπει να γίνουν μετά τον απαραίτητο καθαρισμό και απομάκρυνση των ξένων υλικών.

Στα πλαίσια αυτών των παρεμβάσεων θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

Καθαρισμοί των υφιστάμενων λιθοδομών

Ο καθαρισμός και η απομάκρυνση των υλικών των κατεστραμμένων λιθοδομών τόσο στο πίσω κατεστραμμένο τμήμα του κτηρίου όσο και σε όποιο άλλο σημείο γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Τα καθαιρεμένα υλικά απομακρύνονται αμέσως από τον τόπο του έργου. Τυχόν υλικά, κυρίως πέτρες, που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν συγκεντρώνονται σε θέση τέτοια που να μην εμποδίζεται η εκτέλεση των εργασιών.

Ενίσχυση Θεμελίωσης τοίχων

Όπου προβλέπεται η όπου κριθεί αναγκαίο κατά την εξέλιξη των εργασιών θα πρέπει να γίνεται με τμηματική εξυγίανση (και ενίσχυση όπου αυτό είναι αναγκαίο) της θεμελίωσης της τοιχοποιίας και άμεση επικάλυψη των τάφρων που θα διανοιχτούν για τον σκοπό αυτό.

Καθαιρέσεις τοίχων ή τμημάτων αυτών

Κατά την καθαίρεση τμήματος τοίχου λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης των τοίχων που συνδέονται με αυτόν, ενώ κατά την καθαίρεση ολόκληρου τμήματος απαιτείται εκτός από την αντιστήριξη του τμήματος που παραμένει και ακαμπτοποίηση των υπαρχόντων ανοιγμάτων.

Λίθοι που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν, διαλέγονται, καθαρίζονται από το συνδετικό υλικό και συγκεντρώνονται σε θέση τέτοια που δεν εμποδίζεται η εκτέλεση των λοιπών εργασιών.

Κατασκευή ή ανακατασκευή λιθοδομής

Χρησιμοποιούνται λίθοι, όμοιοι με τους υπάρχοντες, το δε συνδετικό υλικό θα είναι ασβεστοτσιμεντοκονίαμα.

Οι λίθοι από τα κατεστραμμένα τμήματα της τοιχοποιίας θα καθαριστούν και θα επαναχρησιμοποιηθούν.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται να δοθεί κατά το κτίσιμο στην συρραφή νέων τμημάτων της  λιθοδομής με τους υπάρχοντες τοίχους, στους οποίους ανά διαστήματα θα αφαιρεθούν λίθοι για τη δημιουργία φωλεών, όπου θα τοποθετούνται νέοι λίθοι όσον είναι δυνατόν επιμήκεις και που θα ενοποιούν

Oι ορατές όψεις της νέας λιθοδομής θα είναι όμοιες με τις υφιστάμενες. Η ορατή επιφάνεια του συνδετικού υλικού πρέπει να είναι καλά «πατημένη», να περιορίζεται σαφώς στους αρμούς χωρίς να καλύπτει το πρόσωπο των λίθων, αλλά να βρίσκεται λίγο βαθύτερα από αυτό. Το χρώμα της ορατής επιφάνειας του κονιάματος μπορεί να επιτευχθεί είτε εξαρχής κατά την παρασκευή του με δοκιμές της αναλογίας των υλικών ή με κατάλληλο πρόσμικτο, είτε στο τέλος κατά την τελική διαμόρφωση αυτής με πεταχτό κατάλληλο υλικό με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα.

Στερέωση –Ενίσχυση λιθοδομής

Η πιθανή στερέωση και ενίσχυση  τμημάτων των  λιθοδομών περιλαμβάνει κυρίως τις εξής εργασίες:

α. Καθαίρεση του κονιάματος

Στα σημεία που πρόκειται να αποκατασταθεί η υφιστάμενη λιθοδομή θα πρέπει να γίνει καθαίρεση των κονιαμάτων. Στα σημεία όπου κρίνεται ότι η λιθοδομή δεν χρήζει αποκατάστασης θα διατηρηθεί το υφιστάμενο κονίαμα των αρμών της τοιχοποιίας.

β. Αφαίρεση του υπάρχοντος συνδετικού υλικού, στα σημεία όπου αυτό είναι χαλαρό.

Η  επιβάρυνση που έχουν δεχτεί οι λιθοδομές του κτηρίου  στο πέρασμα του χρόνου πιθανόν να έχει συμβάλει στην χαλάρωση κάποιων λίθων η σημείων, στα οποία θα πρέπει να γίνει προσεκτικός καθαρισμός και απομάκρυνση των διαταραγμένων λίθων για να ακολουθήσει η αποκατάσταση των τμημάτων αυτών.

γ. Επιμελημένο καθαρισμό των όψεων και διαβροχή

Μετά την απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμημάτων η λίθων, την καθαίρεση των κονιαμάτων και την αφαίρεση του υπάρχοντος συνδετικού υλικού, στα σημεία όπου αυτό είναι χαλαρό, θα πρέπει να ακολουθήσει επιμελημένος και ιδιαίτερα προσεκτικός καθαρισμός των όψεων με διαβροχή για τον καθαρισμό των αρμών από χώματα και άλλα υλικά.

Στην φάση αυτή η διαβροχή θα γίνει χωρίς την χρήση πίεσης ώστε να μην αφαιρεθεί σε πολύ μεγάλο βάθος το υφιστάμενο κονίαμα.

δ. Λιθοσυμπλήρωση, αποκατάσταση ρηγματώσεων –συνδέσεων, αποκατάσταση ρωγμών λαξευτών λίθων.

Εάν υπάρχουν κενά στο σώμα της τοιχοποιίας συμπληρώνονται πάντα με λίθους, χρησιμοποιώντας ασβεστοκονίαμα.

Κατά τις εργασίες αποκατάστασης πιθανών ρηγματώσεων μετά τον καθαρισμό αφαιρούνται λίθοι που βρίσκονται αριστερά και δεξιά της ρωγμής και στη θέση τους τοποθετούνται λίθινα επιμήκη «κλειδιά». Τα κλειδιά τοποθετούνται ανά διαστήματα 0,50μ περίπου. Κατόπιν το άνοιγμα της ρωγμής σφραγίζεται με το υλικό του αρμολογήματος.

Στην αποκατάσταση των ρωγμών των λαξευτών λίθων θα γίνει σφράγισμα του αρμού με κονία λευκού τσιμέντου – αλεσμένης πέτρας και ένεμα με αριάνι τσιμέντου.

ε. Αρμολόγημα

Το υλικό του τελικού αρμολογήματος στις επιφάνειες των τοίχων, θα είναι ασβεστοτσιμεντοκονίαμα λευκού τσιμέντου με κατάλληλο πρόσμικτο για την επίτευξη του τελικού χρώματος αυτού.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην διαδικασία για την αποκατάσταση των τμημάτων των τοιχοποιιών που θα παραμείνουν ανεπίχριστες.

Αδιατάρακτη κοπή οπλισμένου σκυροδέματος.

Στα τμήματα της πλάκας και του σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα τα οποία καθαιρούνται, εφαρμόζεται αδιατάρακτη κοπή βάθους περίπου 12 εκατοστών.

Η αδιατάρακτη κοπή εφαρμόζεται στα σημεία σύνδεσης με τις πλάκες που παραμένουν ενώ στα υπόλοιπα τμήματα εφαρμόζονται οι συμβατικές μέθοδοι καθαίρεσης, (μηχανικά μέσα η χειρονακτική εργασία).

Κατασκευή Μεταλλικού Παταριού.

Το πατάρι «καταλαμβάνει» τμήμα του ισογείου, με έναν διάδρομο κατά το πλάτος στο μέσον. Έχει τελική στάθμη +2.55μ και η χρήση του είναι αποκλειστικά  βοηθητική (αποθήκευση εξοπλισμού και λοιπού υλικού).

Η απαίτηση για μικρό πάχος του δαπέδου του παταριού, και τα ελεύθερα εσωτερικά  όρια του, τα οποία ευρίσκονται σε θέσεις όπου δεν υπάρχουν «περασιές» των υποστυλωμάτων, «αποκλείουν» την κατασκευή του με στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα.  Ο φέρων οργανισμός προτείνεται να  αποτελείται από διατομές δομικού χάλυβα ποιότητας S275.

Ο «σκελετός» διαμορφώνεται με δοκίδες σε αξονική απόσταση 0.70μ έως 0.95μ, οι οποίες συνδέονται σε κύριες δοκούς, πλευρικά (για μείωση του ύψους). Οι κύριες δοκοί μεταφέρουν  τα φορτία στο έδαφος, σε άλλες θέσεις μέσω μεταλλικών στύλων και σε άλλες μέσω των στύλων του κύριου φέροντος οργανισμού του ισογείου. Το τελικό δάπεδο διαμορφώνεται με  ξύλινη επίστρωση.

Οι διατομές που χρησιμοποιούνται είναι κλειστές, τύπου κοιλοδοκού, ορθογωνικής διατομής:

RHS 120/80/8 για τους στύλους,  που τοποθετούνται σε όρια του παταριού όπου δεν είναι

δυνατή η στήριξη σε υποστυλώματα του ισογείου.

RHS 120/80/8 και RHS 120/80/12 για τις κύριες δοκούς.

RHS 120/80/5 για τις δοκίδες.

Οι σκάλες είναι και αυτές μεταλλικές, με κύριες δοκούς-«οδηγούς» στα δύο όρια επί των οποίων στηρίζονται τα πατήματα. Οι κύριες δοκοί έχουν διατομή τύπου UPN με τον κορμό στην εσωτερική παρειά της σκάλας. Επί των δοκών εδράζονται ξύλινα πατήματα, μέσω υποθέματος γωνιακής διατομής LEQ50/5 του οποίου η μια πλευρά είναι συγκολλημένη στον κορμό και η άλλη οριζόντια επί  της οποίας συνδέεται το  «πάτημα». Όλες οι συνδέσεις μεταξύ των μεταλλικών διατομών (δοκός επί δοκού και δοκός επί στύλου) είναι συγκολλητές.

Οι μεταλλικού στύλοι εδράζονται σε στοιχεία της θεμελίωσης μέσω πλακών διατομής 350/200/24 και τεσσάρων αγκυρίων Μ24 μήκους 50εκ. Η τοποθέτηση των αγκυρίων σε στοιχεία της θεμελίωσης γίνεται πριν από τη σκυροδέτηση με τη χρήση βοηθητικής πρόπλακας (με διάκενα για την καλύτερη σκυροδέτηση) αντίστοιχης διατομής και πάχους 5χιλ.

Οι συνδέσεις των κύριων δοκών με τα υποστυλώματα του κύριου φέροντος οργανισμού του ισογείου είναι γενικά τύπου άρθρωσης, για την «εξασφάλιση ανεξάρτητης συμπεριφοράς».

Σε δύο θέσεις, οι συνδέσεις είναι τύπου πάκτωσης προκειμένου να τηρείται και στις θέσεις αυτές των δοκών (μεγάλου μήκους) το όριο του επιτρεπόμενου βέλους. Στην μελέτη εφαρμογής θα ακολουθήσει λεπτομερής σχεδιασμός των τριών μη συγκολλητών αυτών τύπων συνδέσεων.

Σε όλες τις επιφάνειες των μεταλλικών στοιχείων θα εφαρμοστεί βαφή προστασίας αποτελούμενη από:

1. primer δυο συστατικών, εποξειδική βαφή πολυαμιδίου

2. ενδιάμεση εποξειδική βαφή δύο συστατικών

3. τελική βαφή δύο συστατικών πολυουρεθάνης σε απόχρωση που θα υποδειχθεί από την  υπηρεσία. που θα εξασφαλίζει δείκτη πυραντίστασης ως η μελέτη πυροπροστασίας ορίζει, και θα  συνοδεύεται με τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Από την στατική ανάλυση των φερόντων στοιχείων του παταριού για τις διατομές που έχουν επιλεγεί, προκύπτει ικανή επάρκεια για τους ελέγχους στην Οριακή Κατάσταση Αστοχίας καθώς και τήρηση των ορίων στους ελέγχους στην Οριακή Κατάσταση Λειτουργίας.

Τοίχος Αντιστήριξης

Στην πίσω πλευρά του κτίσματος που βρίσκεται σε επαφή με την επίχωση του βενετσιάνικου τείχους, θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, στην μορφή και  στα μεγέθη που προβλέπονται από τη στατική μελέτη.

Η κατασκευή του κρίθηκε αναγκαία μετά από αυτοψία και  σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας βυζαντινών αρχαιοτήτων, για να παραλαμβάνει την πίεση της χωμάτινης επίχωσης η οποία έχει προκαλέσει και την κατακρήμνιση του υφιστάμενου πίσω τοίχου του κτηρίου.

Τα τμήματα των πλευρικών επιφανειών του τοιχίου που θα παραμείνουν ακάλυπτα από το χωμάτινο πρανές, θα επιχριστούν με  επίχρισμα όμοιο με των τοίχων του κτίσματος.

Στα πλαϊνά θα τοποθετηθεί προστατευτικό μεταλλικό κιγκλίδωμα απλού σχεδίου.

Η επιφάνεια του ακάλυπτου που δημιουργείται στην στάθμη +4,75 θα διαμορφωθεί με χώμα πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί ξύλινο δάπεδο, για να είναι μελλοντικά αναστρέψιμο – προσαρμόσιμο σε πιθανή διαμόρφωση των βενετσιάνικών τειχών.

Περιγραφή εξωτερικών κουφωμάτων

Τα κουφώματα των παραθύρων καθώς και οι  προστατευτικές σιδεριές του κτιρίου θα κατασκευαστούν σε αντιστοιχία με τα υφιστάμενα, σύμφωνα και με τα σχέδια αποτύπωσης.

Σε ότι αφορά την κεντρική είσοδο του κτιρίου δεν διασώζονται τα παλαιά κουφώματα και αναζητήθηκαν αναφορές από αντίστοιχης χρήσης κτίρια της γειτονικής περιοχής της Αγίας Τριάδας.

Θα κατασκευαστούν  2 τύποι παραθύρων και 1 τύπος πόρτας, (σύμφωνα με τα συνημμένα κατασκευαστικά σχέδια) τα οποία θα είναι από ξυλεία τύπου «νιαγκόν»  Α’ ποιότητας και σε διαστάσεις σύμφωνα με τη μελέτη.

Ο πρώτος τύπος παραθύρου που τοποθετείται στο ισόγειο και στον α’ όροφο στην ανατολική και νότια όψη αποτελείται από ανοιγόμενα υαλοστάσια (τζαμιλίκια), με καϊτια για τους υαλοπίνακες και περιθώρια (περβάζια) και ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) για σταθερό φεγγίτη. Πρόσθετα τοποθετείται μεταλλικό προστατευτικό κιγκλίδωμα σε φυσικό  μεταλλικό  χρώμα με σταθεροποιητή σκουριάς.

Το κιγκλίδωμα θα αποτελείται από οριζόντιες μασίφ μεταλλικές ράβδους Φ18 περαστές σε κάθετες λάμες 8 Χ 40 χιλιοστών, στερεωμένες σε ξύλινο κασσαλίκι διαστάσεων 80 χ 70 σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.

Ο δεύτερος τύπος παραθύρου που τοποθετείται στον α’ όροφο στη βόρεια όψη αποτελείται μόνο από ανοιγόμενα υαλοστάσια (τζαμιλίκια), με καϊτια για τους υαλοπίνακες και περιθώρια (περβάζια) χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) για φεγγίτη. Κι εδώ τοποθετείται πρόσθετα παρόμοιο με το παραπάνω μεταλλικό προστατευτικό κιγκλίδωμα, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.

Ο τύπος πόρτας που χρησιμοποιείται στην κεντρική είσοδο επί της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και στον πρώτο όροφο επί των Ενετικών Τειχών  είναι δίφυλλη, μεταβλητών διαστάσεων.

Το κούφωμα διαθέτει νταμπλάδες, υαλοστάσια με προστατευτική σιδεριά και σταθερό φεγγίτη, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια λεπτομερειών)

Τα υαλοστάσια περιμετρικά του εσωτερικού αίθριου θα είναι μεταλλικά, ανοιγόμενα η  επάλληλα όπως εμφανίζονται στα σχέδια τομών και κατόψεων.

Τα εσωτερικά κουφώματα θα είναι  ξύλινα, πρεσσαριστά με σκελετό από ξυλεία τύπου «νιαγκόν» Α’ ποιότητας και σε διαστάσεις σύμφωνα με τη μελέτη.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2014								Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εικόνα 1: Όψη επί της Λ. Αρχ. Μακαρίου

Όψη – άνοψη από τα τείχη, (διακρίνεται μέρος της πρόσοψης του «δίδυμου» κτιρίου).

Πλάγια όψη

.

Τμήματα του φέροντα οργανισμού στο πίσω τμήμα του κτίσματος

Εσωτερικό Ά ορόφου.

Μεσοπάτωμα –πατάρι ισογείου