| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ # ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ # Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ # ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | # ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| --- | --- | --- |
|  | # ΚΑ: | Κ.Α. 30-7135.068. |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η «Προμήθεια και η τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου στο 2ο γυμνάσιο Ηρακλείου» του Δήμου Ηρακλείου με κωδικό : Κ.Α.: 30-7135.068. Συγκεκριμένα η προμήθεια και τοποθέτηση :

κοιλοδοκούς ορθογωνικής διατομής ποιότητας S275J:

RHS150X100X5

RHS140Χ80Χ5

RHS80X40X5

και τετραγωνικής διατομής ποιότητας S275J:

SHS140X5

Το μεταλλικό στέγαστρο θα πακτωθεί στο έδαφος και στο κτίριο βάσει του (σχ1της μελέτης) χρησιμοποιώντας πλάκα έδρασης 270/270/20, 250/200/20, αγκύρια πάκτωσης Hilti HSL -3-B-M12 ραφές 4mm, πλάκα έδρασης 250/250/20, 250/200/20 αγκύρια πάκτωσης Φ20 l=250mm, M20 l=550mm ραφές 4mm,

Το επιστέγασμα είναι από πολυκαρβονικό panel τύπου makrolon multi UV 3X/16-25 με ήπια κλίση

Τα τεύχη της μελέτης είναι τα παρακάτω:

- Η Τεχνική Περιγραφή

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Συγγραφή υποχρεώσεων

- Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Η συνολική δαπάνη της συγκεκριμένης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  15.000,00 ευρώ (με  ΦΠΑ), σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23, παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  με κριτήριο την μικρότερη τιμή - προσφορά. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Ηράκλειο   2014

Συντάχθηκε

Γαροφαλάκη Λουίζα

Πολιτικός Μηχανικός