| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ # ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ # Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ # ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | # εργο | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| --- | --- | --- |
|  | # κα: | 30-7135.068. |

Τεχνικές Προδιαγραφές

Εισαγωγή

Το παρόν τεύχος αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου στο 2ο γυμνάσιο Ηρακλείου με κωδικό : Κ.Α. : 30-7135.068.

Η υπηρεσία έχει άδεια δόμησης 228/2012. Η στατική επίλυση προδιαγράφει τις διαστάσεις καθώς και τη ποιότητα των υλικών. Οι διαστάσεις του μεταλλικού στεγάστρου φαίνονται στο σχέδιο Σ1. Το μεταλλικό στέγαστρο θα πακτωθεί σε θεμελίωση (βλ. σχ. Σ1).

Γενική περιγραφή εργασιών

Στο Έργο περιλαμβάνονται γενικά και όχι περιοριστικά τα εξής:

- Το μεταλλικό στέγαστρο θα κατασκευαστεί βάσει των προδιαγραφών που ορίζει η μελέτη (σχ. Σ1).

Όλες οι λοιπές εργασίες που είναι απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη τοποθέτηση του Μεταλλικού Στεγάστρου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα θεωρημένα σχέδια και μελέτη και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Έργου.

Kαθαρισμός του χώρου, αποκομιδή και απόρριψη όλων των απομεινάντων υλικών και προϊόντων από την εκτέλεση των εργασιών εκτός του Προαύλιου χώρου σε εγκριμένους από τις Αρχές χώρους.

Ο Προμηθευτής  θα αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία προκληθεί εξαιτίας της προμήθειας και τοποθέτησης του μεταλλικού στεγάστρου στο προαύλιο χώρο του 2ου Γυμνασίου Ηρακλείου.

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές  Προδιαγραφές  που ακολουθεί :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

- Μεταλλικές Κατασκευές

Η κατασκευή θα είναι σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 και τον Ελληνικό Αντισεισμικό. Η  κατηγορία του χάλυβα και οι κοχλίες θα είναι σύμφωνα με την στατική επίλυση του μελετητή.

Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας του χάλυβα. Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή παραλαβής  μπορεί να ζητήσει από τον Προμηθευτή να προχωρήσει στην εκτέλεση δοκιμών για την επιβεβαίωση των ιδιοτήτων των υλικών.

Το ελάχιστο πάχος συγκόλλησης θα είναι 4mm (βλ.σχ.Σ1). Οι τύποι των ραφών συγκόλλησης, η γεωμετρία και οι διαστάσεις τους θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του σχεδιασμού και της κατασκευής (βλ. σχ. Σ1). Οι συγκολλήσεις γίνονται με πιστοποιημένη διαδικασία συγκόλλησης βάσει των προδιαγραφών που ορίζονται στην οδηγία ΕΝ ISO 15609-1, ΕΝ ISO 15614-1. Οι συνδέσεις των σιδηρών μελών μεταξύ τους , καθορίζεται στο σχέδιο του φέροντα οργανισμού της μελέτης.  Πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα ώστε κατά την συγκόλληση να μην προκληθεί αλλοίωση των ιδιοτήτων των συγκολλούμενων τμημάτων. Οι διάφορες ανωμαλίες των συγκολλήσεων θα εξαλείφονται με επιμέλεια , ώστε οι επιφάνειες των συγκολλούμενων τμημάτων να είναι συνεχείς, κανονικές και να μην εμφανίζουν τον παραμικρό κρατήρα ή διόγκωση.

Όλα τα υλικά για την ανέγερση θα παραδοθούν στο εργοτάξιο σε άριστη κατάσταση και θα αποθηκευτούν με όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας από νερά, λάσπες, υγρασία κ.λ.π. Ελαττωματικά υλικά θα αντικαθίστανται από τον Προμηθευτή με δικές του δαπάνες.

Όλα τα μέλη της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισμένες διαστάσεις και να συναρμολογούνται με απόλυτη ακρίβεια , ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς επιφάνειες.

- Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών δομικών κατασκευών

Πλήρεις προδιαγραφές χρωμάτων θα υποβληθούν προς έγκριση την επιτροπή αξιολόγησης και παραλαβής που θα περιλαμβάνουν την προετοιμασία των επιφανειών, τα συστήματα βαφών που θα εφαρμοστούν, τα πάχη και τους απαιτούμενους ελέγχους σύμφωνα με το ISO 12944 και τον προμηθευτή χρωμάτων.

Τα χρώματα θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου του προμηθευτή και τη βεβαίωση ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

Προδιαγραφή Νο.1

Αφορά στη βαφή μεταλλικών στοιχείων τα οποία δεν είναι γαλβανισμένα.

Προετοιμασία επιφανειών

Όλες oι επιφάνειες πριν την εφαρμογή της βαφής θα πρέπει να αμμοβοληθούν με αμμοβολή SA 2 1/2, με ελάχιστο profil αμμοβολής 50μm σύμφωνα με το ISO 12944.

Εφαρμογή:

Εφαρμογή μιας στρώσης Primer ‘’Zinc-Ethyl-Silicate’’, 2 συστατικών με ελάχιστο πάχος ξηρού υμένα 75μm.

Εφαρμογή μιας στρώσης με ελάχιστο πάχος ξηρού υμένα 50μm, με εποξεική βαφή δύο συστατικών (πολυαμιδική).

Εφαρμογή μιας στρώσης με ελάχιστο πάχος ξηρού υμένα 75μm, με πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών.

Οι επιφάνειες των σιδηρών κατασκευών που δεν είναι δυνατόν να χρωματισθούν πρέπει να υφίστανται την βασική επεξεργασία των χρωματισμών , πριν από την τοποθέτηση βάσει της προδιαγραφής.

Κατασκευή και τοποθέτηση επιστεγάσματος και υδρορροών

Επιστέγασμα από πολυκαρβονικό panel τύπου makrolon multi UV 3X/16-25 με ήπια κλίση (βλ.σχ. Σ1), πάχους 16 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75%  για διαφανή φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές), θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου "Π"ή τύπου "Η").

Η συλλογή των ομβρίων γίνεται σε περιμετρική οριζόντια υδρορροή από πλαστικό τύπου nicoll 25 με 4 κατεβασιές.

Ηράκλειο, 2014

| Συντάχθηκε Γαροφαλάκη Λουίζα Πολιτικός Μηχανικός | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ O Δ/ντης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών Στυλιανός Αλεξάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ο προϊστάμενος τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων Μανουσάκης Μανόλης Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |