ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

Το Δημαρχείο Νέας Αλικαρνασσού είναι  ένα σύγχρονο κτήριο το οποίο κατασκευάστηκε το έτος 2000 και επεκτάθηκε το έτος 2009. Μετά τη συνένωση του Δήμου της Ν. Αλικαρνασσού με το Δήμο Ηρακλείου, έχει μεταστεγαστεί σε αυτό η Τεχνική Υπηρεσία.Το σύστημα δόμησης του κτηρίου είναι πανταχόθεν ελεύθερο και γύρω από αυτό υπάρχει αραιή και χαμηλή βλάστηση με λίγα δέντρα και θάμνους. Το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου είναι 3066,32 m² και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο. Το κτήριο λειτουργεί καθημερινά από τις 07:30 το πρωί μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι και  αποτελεί κτήριο μεγάλης επισκεψιμότητας και μεγάλης ενεργειακής κατανάλωσης καθώς επίσης και κτήριο ιδιαίτερης τοπικής σημασίας. Για τον λόγο αυτό αποτελεί προτεραιότητα η βελτίωση της υφιστάμενης ενεργειακής του απόδοσης με συνέπεια την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το κτήριο διαθέτει σύστημα κλιματισμού ψύξης – θέρμανσης ενώ στην ταράτσα στην οποία έχει γίνει θερμομόνωση και υδρομόνωση είναι εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά. Επίσης, τα πλαίσια των υαλοπινάκων στο κτήριο είναι από ανοδιομένο αλουμίνιο, ανακλεινόμενα και με διπλούς υαλοπίνακες.

Παρά το γεγονός ότι το κτήριο είναι σύγχρονο (ύπαρξη μόνωσης, πλαίσια αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες κλπ),  και παρ’ ότι έγινε επέκταση του το 2009 δεν προσέχθηκαν ιδιαίτερα οι συνθήκες του αερισμού και φωτισμού. Αυτό είχε σαν συνέπεια, να δημιουργηθούν, σημαντικά προβλήματα σε ένα μεγάλο μέρος των τμημάτων του (γραφεία κλπ),  αφού σκοτείνιασαν διάδρομοι αλλά και γραφεία που ξαφνικά έγιναν εσωτερικοί διάδρομοι και εσωτερικά γραφεία.

Έτσι, παρατηρείται άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, και είναι επιβεβλημένη η  δημιουργία ανοιγμάτων, για καλό φωτισμό - αερισμό των γραφείων και άλλων τμημάτων (διάδρομοι κλπ χώροι).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Πιο αναλυτικά οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που αφορούν το Δημοτικό κτήριο είναι :

1) Αντικατάσταση  παλαιού φωταγωγού στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, εξωτερικών διαστάσεων 6,30*1,93=12,16m2. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι εμβαδού 144,91m2 και  όγκου 434,73m3.Προτείνεται η εγκατάσταση νέου φωταγωγού αποτελούμενου α) από δύο κουπόλες (διαφώτιστοι θόλοι), διαστάσεων 3,00m * 1,70 m ο κάθε ένας, φυσικού φωτισμού και αερισμού, ανοιγόμενες ηλεκτροκίνητα, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση PVC που θα επιτρέπουν τον βέλτιστο αερισμό του χώρου, καθώς επίσης και από β) εξωτερικό ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης των κουπόλων (διαφώτιστων θόλων), διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες φυσικού αερισμού και φωτισμού του χώρου, με αποτέλεσμα την οπτική και θερμική άνεση των χρηστών του.

2) Αντικατάσταση  παλαιού φωταγωγού έξω από το γραφείο του Δημάρχου, εξωτερικών διαστάσεων 3,77*4,11=15,50 m2. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι αναμονής κοινού, εμβαδού 36,45m2 και  όγκου 109,35m3.Προτείνεται η εγκατάσταση νέου φωταγωγού αποτελούμενου α) από τέσσερις κουπόλες (διαφώτιστοι θόλοι), διαστάσεων 2,00m * 2,00 mο κάθε ένας φυσικού φωτισμού και αερισμού, ανοιγόμενες ηλεκτροκίνητα, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση PVC που θα επιτρέπουν τον βέλτιστο αερισμό του χώρου, καθώς επίσης και από β) εξωτερικό ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης των κουπόλων (διαφώτιστων θόλων), διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες φυσικού αερισμού και φωτισμού του χώρου, με αποτέλεσμα την οπτική και θερμική άνεση των χρηστών του.

3) Στo χώρο μεταξύ  των γραφείων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής και της επέκτασης του δημαρχιακού κτηρίου υπάρχει ένας κενός χώρος που φέρει στην εξωτερική τοιχοποιία του ένα άνοιγμα διαστάσεων 1,07*1,46, το οποίο συντελεί στο φωτισμό και τον αερισμό του χώρου αυτού. Προτείνεται η τοποθέτηση ανοιγόμενου παράθυρου αλουμινίου στο υφιστάμενο αυτό άνοιγμα, εμβαδού 1,56m2 .

4) Τοποθέτηση δύο φωτοσωλήνων, στο διάδρομο που στεγάζεται η Δ/νση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας Δημοτικών και Σχολικών Κτηρίων, ο οποίος είναι σκοτεινός. Οι φωτοσωλήνες θα παρέχουν εξοικονόμηση ενέργειας φωτισμού της τάξεως του 80%.  Ο διάδρομος είναι επιφανείας 13,11m2 και  όγκου 41,03m3.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

- &  2.

α) Με τη χρήση των κουπόλων – διαφώτιστων θόλων, επιτυγχάνεται η δημιουργία ευχάριστου κλίματος λόγω του άμεσου επαρκούς φυσικού φωτισμού και ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα μέσω ηλεκτρικού μηχανισμού να ανοιχτούν για τον καθημερινό αερισμό ή και την πυρασφάλεια του χώρου.

Ο διαφώτιστος θόλος – κουπόλα,πρέπει να έχει διάταξη φύλλων από διπλό ακρυλικό, να είναι γαλακτόχρωμος, να έχει U 2,70 W/m2K, g 69%, LT 77%, ενώ το πλαίσιο της βάσης πρέπει να είναι από θερμομονωμένο Πολυβινυλοχλωρίδιο PVC με U 1,10W/m2K. Πρέπει επίσης, ο ηλεκτρικός μηχανισμός να ανοίγει αδιαβάθμητα το διαφώτιστο θόλο και να έχει μέγιστο άνοιγμα 300mm. (εικόνες 1&2 παραρτήματος φωτογραφιών)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Μέγιστο άνοιγμα 300mm

- Μηχανισμός προστατευμένος σε κάλυμμα από PVC από τα βρόχινα νερά

- Δεν απαιτείται συντήρηση

- Αυτόματη απενεργοποίηση στην τερματική θέση

- Απόρριψη φορτίου

- Προστασία θερμικής υπερφόρτωσης

TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Τάση 230 V / 50Hz

- Ισχύς περίπου 50 W / 40VA

- Βαθμός προστασίας IP 54

- Τρόπος λειτουργίας S3 - 3 min

- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 60˚C

- Δύναμη ανύψωσης 500 N

- Δύναμη κλεισίματος 200 N

- Ταχύτητα ανύψωσης περίπου  6 ±1mm / s

- Αντοχή κλειδαριάς 4000 N

- Καλωδίωση: πεντάκλωνο (5) καλώδιο διατομής 0,75 mm², μήκος περίπου 150cm

- Χρώμα λευκό

- Βάρος 1.6k

β) Το σύστημα σκίασης τοποθετείται εξωτερικά, κάτω από το θόλο του επιπέδου παραθύρου οροφής (κουπόλα), προστατεύοντας έτσι το σύστημα από έντονες καιρικές συνθήκες όπως για παράδειγμα δυνατούς ανέμους. Επιπλέον, το σύστημα σκίασης απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία πριν φτάσει στους υαλοπίνακες και την εκπέμπει στο εξωτερικό περιβάλλον αποτρέποντας την υπερθέρμανση του εσωτερικού χώρου τις ηλιόλουστες μέρες. Είναι οκτώ φόρες πιο αποτελεσματικό συγκρινόμενο με εσωτερικά συστήματα σκίασης.

Προτείνεται λοιπόν, τοποθέτηση εξωτερικού συστήματος ηλιοπροστασίας, ηλεκτρικά κινούμενου με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Το σύστημα να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό ύφασμα από ίνες γυαλιού για να αντέχει σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Το ύφασμα να είναι τοποθετημένο σε ρολό συνοδευόμενο από ελατήριο και τοποθετημένο σε περίβλημα αλουμίνιου το όποιο θα είναι εγκατεστημένο στην κορυφή του παράθυρου. Έτσι θα επιτρέπεται ο εύκολος έλεγχος του συστήματος σκίασης και επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ένα ευρύτερο ύφασμα ,προσφέροντας έτσι επιπρόσθετη προστασία ενάντια στην είσοδο του φωτός.

- Παροχή αποτελεσματικής σκίασης του εσωτερικού χώρου και εξαιρετική προστασία από την υπερθέρμανση, συγκρινόμενο με εσωτερικά συστήματα ηλιοπροστασίας, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπει τη θέα προς τα έξω.

- Παρέχει οπτική άνεση για τα μάτια, προστατεύοντας τα από τις επιβλαβείς επιδράσεις ισχυρών ανακλάσεων του φυσικού φωτός (θάμβωση), γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους εργάζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

- Παροχή προστασίας από την επιβλαβή UV ακτινοβολία.

- Μείωση του θορύβου της βροχής.

(εικόνες 3&4 παραρτήματος φωτογραφιών)

- Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να έχει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί. Οι διατομές του αλουμινίου πρέπει να είναι λείες καθαρές χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα από τη διέλαση.

- Εξαρτήματα λειτουργίας:

Όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, όπως π.χ. μηχανισμοί περιμετρικής στεγανοποίησης και μονής ή διπλής ενέργειας, οι χειρολαβές, οι μεντεσέδες, οι σύρτες, οι κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κλπ, θα είναι οι απαιτούμενες από τη μελέτη και του προμηθευτικού οίκου των κουφωμάτων. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση των διατομών μεταξύ τους θα είναι από αλουμίνιο κράματος 6005Α F26, ώστε να αποφεύγονται τοπικά γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε καταστρεπτικές διαβρώσεις, αλλά και για να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες αντοχές. Όλα τα εξαρτήματα των κουφωμάτων θα υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και τα πλαίσια, τόσο κατά τη λειτουργία τους όσο και στην ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται παραμορφώσεις ή ζημιές κάτω από το καθορισμένο φορτίο ανέμου, ή θόρυβοι, όπως επίσης και θα ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας.

- Στερεώσεις:

Όλα τα μπουλόνια, βίδες και παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση και στερέωση του κουφώματος θα είναι επαρκούς αντοχής και για το σκοπό που χρησιμοποιούνται και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Τοποθέτηση υαλοπινάκων:

Όλα τα κουφώματα θα κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο που να δέχονται τους προβλεπόμενους από τη μελέτη υαλοπίνακες και θα εξασφαλίζουν το απαιτούμενο ελεύθερο διάκενο (τζόγο) προς αποφυγή θραύσης κάτω από την επίδραση των καιρικών μεταβολών.

- Ηλεκτροστατική βαφή:

Προηγείται προετοιμασία των διατομών η οποία αποτελείται από τον επιμελημένο καθαρισμό τους και το βερνίκωμα των εσωτερικών επιφανειών των διατομών (μη ορατών) με βερνίκι αλουμινίου, σε πάχος 6 μικρά. Ακολουθεί η χημική οξείδωση, ηλεκτροστατική κάλυψη των προς βαφή επιφανειών με πολυεστερική πούδρα, φύσιμα, πολυμεριμός και σκλήρυνση σε φούρνο θερμοκρασίας 200οC. Το πάχος της επικάλυψης με πούδρα θα είναι 100m έως 120m με βάση τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αλουμινίου. Η πούδρα θα είναι ενδεικτικού τύπου SYNTHA – PULVIN 34 NE 83 προέλευσης Δυτικής Γερμανίας και θα περιέχει σκληρυντικό TGIC. Τα χρώματα θα είναι σταθερά τύπου RAL που θα πληρούν την προδιαγραφή DIN 50939, η συνοχή του χρώματος με βάση την προδιαγραφή DIN 53151 ή ISO 2409, η σκληρότητα με βάση την προδιαγραφή DIN 53153, η αντοχή σε κρούση σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 53156 ή ASTM D 2794, η ευκαμψία με βάση το test στρέψεως DIN 53152 ή ISO 1519 ή ASTM D 522 και τέλος η αντοχή σε καιρικές συνθήκες με βάση το test DIN 50018 και το test με αλατονέφωση DIN 50012 ή ASTM B 117. Οι διατομές αλουμινίου μετά την ηλεκτροστατική βαφή θα παρουσιάζουν απόλυτη ομοιοχρωμία μεγάλη αντοχή σε υγρασία, στην αλμύρα, στα αλκάλια και στον ασβέστη.

- Ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης:

Τα ελαστικά παρεμβύσματα και αρμοπληρωτικά λάστιχα, για την ολοκλήρωση της στεγάνωσης, τόσο μεταξύ των διατομών αλουμινίου, όσο και για την προσαρμογή των υαλοπινάκων στο κούφωμα, θα είναι από ειδικής ποιότητας EPDM, που αντέχει από -20οC μέχρι +80οC.

- Όλα τα κράματα θα έχουν το ίδιο φινίρισμα και θα προέρχονται από τον ίδιο εγκεκριμένο προμηθευτή.

- Όλα τα ελατά τμήματα θα έχουν το κατάλληλο πάχος και αντοχή, όχι μόνο για να συμμορφώνονται με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, αλλά επίσης και για να αποφεύγονται κίνδυνοι παραμορφώσεων στις τελικές επιφάνειες. Το πάχος επίσης των ελατών τμημάτων θα είναι επαρκές για να εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαμψία για τα μήκη που θα χρησιμοποιηθούν στην τελική εγκατάσταση.

- Στεγανοποιήσεις:

Τα κρύσταλλα στεγανοποιούνται πάντοτε με σιλικονούχες μαστίχες και τοποθετούνται με παρεμβύσματα NEOPREN διατομής Π. Όλα τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ στοιχείων αλουμινίου και λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων του κτηρίου ή ψευτόκασσας και στοιχείων καραγιαπιού θα γεμίζονται με μαστίχα σιλικόνης, αφού προηγούμενα παρεμβληθεί ασφαλτικό κορδόνι. Στα συρόμενα κουφώματα, κλειδαριές, χωνευτές με ελατήριο που ασφαλίζει αυτόματα το φύλλο όταν κλείσει στη σωστή θέση και σταθεροποιείται με συρόμενο μοχλό, απασφαλίζει δε με επαναφορά του μοχλού μόνο από το εσωτερικό του χώρου. Κλειδαριά βαρέως τύπου, συρτάκια ή αεροπλανάκια περιστρεφόμενων φεγγιτών από ανοδειώμενο ή βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας αλουμίνιο ή ορειχάλκινα χρωμέ, που θα διαθέτουν δαχτυλίδι έλξης και άγκιστρο ασφάλισης αρίστης ποιότητας.

- Τα προφίλ είναι διελασμένα από κράμα A1MgSi 0.5 6060 κατά DIN1748/1 (ΕΛΟΤ403), σκληρότητας 12-14ΗΒ.

- Τα προφίλ αλουμινίου είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά με ελάχιστο πάχος βαφής 80mm, η δε βαφή φέρει πιστοποιητικό κατά Qualicoat. Κατά περίπτωση, σε έκθεση των προφίλ κατά τη λειτουργία τους σε έντονες διαβρωτικές συνθήκες (πχ παραθαλάσσιες περιοχές) θα πρέπει να έχουν υποστεί ειδική επεξεργασίας προ της ηλεκτροστατικής βαφής τους με αλκαλική και όξινη προσβολή ώστε να έχουν αυξημένη αντιδιαβρωτική προστασία. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη κατά Qualicoat – SeasideClass (Παραθαλάσσια Κατηγορία) κατά την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου.

- Σε όλα τα κουφώματα προβλέπονται χειρολαβές, χερούλια, κλείθρα και σύρτες και γενικά όλα τα εξαρτήματα τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους. Όλα τα κουφώματα παραδίδονται έτοιμα προς χρήση.

- ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα τοποθετούνται δίδυμοι υαλοπίνακες με διάκενο πάχους 6 mm. Όσον αφορά τους εξωτερικούς υαλοπίνακες των διδύμων, αυτοί θα είναι τύπου LAMINATED (αντικλεπτικοί σάντουιτς) αποτελούμενοι από δύο υαλοπίνακες, πάχους 3 mm, ο καθένας με ενδιάμεση ειδική μεμβράνη, πάχους 0,76 mm. Τοποθέτηση είτε με ειδικές κουμπωτές διατομές από ανοδειωμένο αλουμίνιο, είτε από ειδικές ελαστικές διατομές από PVC ή από νεοπρένιο σε χρώμα γκρίζο. Πίεση συγκράτησης του υαλοπίνακα όχι μικρότερη από 0,3 kg/cm2. Κόψιμο στις γωνίες κατά 45ο στο μισό του πλάτους τους.

4. Για την τοποθέτηση φωτοσωλήνων, προτείνονται φωτοσωλήνες τύπου SRT 250.Κάθε φωτοσωλήνας καλύπτει επιφάνεια 8m2. (εικόνα 5 παραρτήματος φωτογραφιών)

Το σύστημα του φυσικού φωτισμού με φωτοσωλήνες εκμεταλλεύεται το φως που προέρχεται μόνον από το ορατό μέρος του φάσματος. Αυτό σημαίνει, ότι παράλληλα με το φως δεν μεταφέρονται στο εσωτερικό η υπεριώδης και η υπέρυθρη ακτινοβολία και κυρίως η θερμότητα. Ακολουθούν τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και δεν αφήνουν βλαβερά κατάλοιπα που μολύνουν το περιβάλλον, σε αντίθεση με τον υδράργυρο π.χ. των λαμπών φθορισμού. Οι φωτοσωλήνες παραμένουν αποδοτικοί ως τις απογευματινές ώρες ανεξάρτητα από την ηλιοφάνεια.

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η υψηλή απόδοση ανεξάρτητα από την ηλιοφάνεια και η οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα βασικά μέρη του συστήματος είναι αρχικά, ο εξωτερικός θόλος από plexiglass, ο οποίος εφαρμόζει σε διαφορετικές στεγανοποιητικές βάσεις ανάλογα με την ύπαρξη δώματος, στέγης ή μεταλλικού στεγάστρου. Εσωτερικά βρίσκεται το κάτοπτρο, το οποίο κατάλληλα προσανατολισμένο, συνήθως νοτιοανατολικά για μέγιστη απόδοση στον Ελλαδικό χώρο, καταφέρνει να παγιδεύσει τις ηλιακές ακτίνες. Η εξαιρετική του απόδοση οφείλεται στους πρισματικούς φακούς, οι οποίοι αντανακλούν τις ακτίνες του ήλιου που φτάνουν απευθείας στην επιφάνειά του αλλά και εκείνες που προέρχονται από έμμεσες αντανακλάσεις από όλα τα σημεία του ορίζοντα. Η μεταφορά του φωτός μετά από μια απλή ή περισσότερο περίπλοκη διαδρομή πραγματοποιείται από φωτοσωλήνες διαμέτρου 250mm.Οι σωλήνες αυτοί, κατασκευάζονται από τεχνολογικά προηγμένα υλικά αλουμινίου, εξαιρετικά υψηλής αντανάκλασης. Η τελική δίοδος του φωτός στον εσωτερικό χώρο γίνεται μέσω απολήξεων. Οι απολήξεις είναι διατομής κυκλικής .

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΣΙΧΛΑ ΑΜΑΛΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΕΙΚΟΝΑ 1 –  ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΟΣ ΘΟΛΟΣ-ΚΟΥΠΟΛΑ

ΕΙΚΟΝΑ 2 – ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΟΣ ΘΟΛΟΣ-ΚΟΥΠΟΛΑ

ΕΙΚΟΝΑ 3 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΟΥ ΘΟΛΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ 4 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΟΥ ΘΟΛΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ 5 – ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1 – ΠΑΛΑΙΟΣ ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2 – ΠΑΛΑΙΟΣ ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3 –  ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΛΟΓΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ