ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : 	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 	391.017,19€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "04 –ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ"

Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 373873

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

| Α/Α |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Α.Τ. | ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. | ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ | ΚΩΔ.ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού Κουπόλες ανοιγόμενες ηλεκτροκίνητα, φυσικού φωτισμού και αερισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση PVC. | 002 | Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.75.03 ΣΧΕΤ. | ΟΙΚ 7231 |  | 22,55 | 295,00 | 6.652,25 |
| 2 |  | Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης τοποθετημένο εξωτερικά | 003 | Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Ν-78.20 | ΟΙΚ 7813 |  | 22,55 | 265,00 | 5.975,75 |
| 3 |  | Χειριστήριο για τον χειρισμό των ηλεκτροκίνητων κουπόλων | 004 | Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) | ΑΤΗΕ Ν-5000.1.21 |  |  | 2,00 | 145,00 | 290,00 |
| 4 |  | Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2 | 005 | Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.01.04 | ΟΙΚ 6501 |  | 284,69 | 280,00 | 79.713,20 |
| 5 |  | Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) | 006 | τετραγωνικό μέτρο (m2) | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.27.02 | ΟΙΚ 7609.2 |  | 284,69 | 54,00 | 15.373,26 |
| 6 |  | Σύστημα φυσικού φωτισμού (Φωτοσωλήνας) | 007 | Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.75.01 ΣΧΕΤ. | ΟΙΚ 7231 |  | 2,00 | 390,00 | 780,00 |
| 7 |  | Κινητές σίτες αερισμού | 009 | Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.25 | ΟΙΚ 6530 |  | 17,74 | 45,00 | 798,30 |
| 8 |  | Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσσες αυτών. Ανοιγόμενα αλουμινίου. | 010 | Τιμή ανά m2 επιφάνειας. | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.50.1 | ΟΙΚ 6541 |  | 17,74 | 135,00 | 2.394,90 |
| 9 |  | Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. | 011 | Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.05 | ΟΙΚ 6502 |  | 12,77 | 175,00 | 2.234,75 |
| 10 |  | Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη | 017 | τετραγωνικό μέτρο (m2) | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.2.1.1 | ΟΙΚ 6502 |  | 4,32 | 145,00 | 626,40 |
| 11 |  | Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο: Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη | 018 | Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.2.2.3 | ΟΙΚ 6504 |  | 20,03 | 150,00 | 2.023,50 |
| 12 |  | Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες τοποθετημένο εξωτερικά | 019 | τετραγωνικό μέτρο (m2) | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.20 | ΟΙΚ 7813 |  | 43,30 | 300,00 | 12.990,00 |
| 13 |  | Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη | 022 | Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.17.6 | ΟΙΚ 6524 |  | 14,90 | 135,00 | 2.011,50 |
| 14 |  | Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο μονόφυλλες με φεγγίτη | 023 | Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.2.1.3 | ΟΙΚ 6504 |  | 6,54 | 145,00 | 948,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.812,11 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης | 001 | τετραγωνικό μέτρο (m2) | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45 | ΟΙΚ 2275 |  | 475,83 | 16,80 | 7.993,94 |
| 2 |  | Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής | 008 | κυβικό μέτρο (m³) | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.02 | ΟΙΚ 2226 |  | 0,04 | 112,50 | 4,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.998,45 |
| ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, για την αποκατάσταση των μερεμετιών από την αντικατάσταση των κουφωμάτων | 015 | τρέχον μέτρο (m) | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.1 ΣΧΕΤ. | ΟΙΚ 7785.1 |  | 80,00 | 9,00 | 720,00 |
| 2 |  | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο- ακριλικής βάσεως, για την αποκατάσταση των μερεμετιών από την αντικατάσταση των κουφωμάτων | 016 | τρέχον μέτρο (m) | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.2 ΣΧΕΤ. | ΟΙΚ 7785.1 |  | 80,00 | 10,10 | 808,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.528,00 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα νερού και κυκλοφορητή, πλήρης με λέβητα θερμαντικής ισχύος 63.000 kcal/h | 013 | TEM | ΑΤΗΕ Κ.θ.Κλ. -8693.1.2 Σχετ. | ΗΛΜ 28 |  | 1,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 |  | Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση λεβητοστασίου | 014 | ΤΕΜ | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 9392 Σχετ. | ΗΛΜ 110 |  | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 |  | Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα τύπου ντουλάπας θερμαντικής απόδοσης 48.500 BTU/h και ψυκτικής απόδοσης 45.000 BTU/h | 021 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Κ.θ.Κλ.-8531.2 Σχετ. | ΗΛΜ 28 |  | 4,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.900,00 |
| ΜΟΝΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Υγροθερμομόνωση δώματος με υπερελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα και θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης | 012 | τετραγωνικό μέτρο (m2) | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Ν-79.2 | ΟΙΚ 7902 |  | 1.418,29 | 45,00 | 63.823,05 |
| 2 |  | Σύστημα θερμοπρόσοψης με διογκωμένη πολυστερίνη EPS | 020 | τετραγωνικό μέτρο (m2) | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ν-79.60 ΣΧΕΤ. | ΟΙΚ 7934 |  | 293,58 | 40,00 | 11.743,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.566,25 |
|  |  |  |  |  | ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ |  |  |  |  | 230.804,81 |
|  |  |  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |  |  | 230.804,81 |
|  |  |  |  |  | ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΕΟ+ΕΕ |  |  |  | 18% | 41.544,86 |
|  |  |  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |  |  | 272.349,67 |
|  |  |  |  |  | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ |  |  |  | 15% | 40.852,45 |
|  |  |  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |  |  | 313.202,12 |
|  |  |  |  |  |  |  | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ |  |  | 4.698,03 |
|  |  |  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |  |  | 317.900,15 |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ |  |  |  | 23% | 73.117,03 |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 391.017,19 |

Υπογραφή

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ |  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |