ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΡΑΓΩΝΟΥ Ο.Τ 11

Έγινε μελέτη  ηλεκτροφωτισμού του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ 11 με ιστάμενα φωτιστικά. Από την μελέτη πρόεκυψαν:

1) Τοποθέτηση 10 συνολικά φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 1χ100 W  σε ιστούς, σε θέσεις και αποστάσεις σύμφωνα με τις φωτοτεχνικές μελέτες (δεν έγινε μελέτη και πρόβλεψη για την τοποθέτηση  των 4 δίφωτων φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 2x100W όπως αναφέρεται στο τεύχος προϋπολογισμού  της μελέτης α/α 14).Τα δίφωτα αυτά φωτιστικά σώματα υπάρχουν και είναι τοποθετημένα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

2)Το καλώδιο τροφοδοσίας των φωτιστικών σωμάτων είναι τύπου ΝΥΥ 5x2,5 mm2 (και όχι ΝΥΥ 4 x 10 mm2 όπως αναφέρεται στον τεύχος τιμολογίου της μελέτης  στο άρθρο 13)