ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΕΡΓΟ :      Ανακατασκευή ασφαλτικών

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                              οδοστρωμάτων

Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

#### ΤΜΗΜΑ : ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται το φρεζάρισμα και η ασφαλτόστρωση

δρόμων και αυλών  σχολικών συγκροτημάτων που βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες του  Δήμου  Ηρακλείου.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

α) Χωματουργικά

β)Κατασκευή υποβάσεως,  βάσεως  κ.λ.π. με θραυστό υλικό λατομείου 3Α (όπου χρειάζεται).

γ)Προβλέπεται να γίνει φρεζάρισμα στρώσεων παλαιού ασφαλτικού      οδοστρώματος, όπου έχουν παρουσιαστεί ζυμώματα, με ειδικό μηχάνημα (φρέζα).

δ)Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσεως από ασφαλτικό σκυρόδεμα (όπου χρειάζεται).

ε) Κατασκευή στρώσεως κυκλοφορίας από ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

στ) Κατασκευή στρώσεως κυκλοφορίας με ασφαλτικό αντιολισθηρό   ασφαλτικό σκυρόδεμα με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με σκληρά θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, πυκνής σύνθεσης (τύπου 1), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-12-01 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος" σε κεντρικούς δρόμους της πόλεως του Ηρακλείου με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο.

ζ) Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.500.000,00 ευρώ.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με εργολάβο Δ.Ε. που θα αναδειχθεί , ύστερα από κανονική δημοπρασία.

Ηράκλειο  29 – 12 - 2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ				                Ο Συντάκτης

Η  Δ/ντρια  Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα   		                      Βαλύρη Δέσποινα

Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ με β΄βαθμό                  Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός