ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 				ΗΡΑΚΛΕΙΟ 01/06/2016

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Προμήθεια συσκευής επεξεργασίας ήχου για την αίθουσα πολυμέσων του κτιρίου ΑΧΤΑΡΙΚΑ

(Για την αποφυγή παρερμηνειών, οι τεχνικοί όροι αποδίδονται στα αγγλικά.)

ΕΙΔΙΚΑ

Συσκευή  διαχείρισης ηχείων (επεξεργαστής) για επεξεργασία που απαιτείται στον πλήρη έλεγχο του συστήματος ήχου. Με δυνατότητα πλήρη ελέγχου από κινητή συσκευή τύπου smartphone και tablet.

| Είσοδοι | (3) analog line inputs / (2) AES digital inputs (shared connectors), (1) RTA mic input |
| --- | --- |
| Σύνδεσμοι εισόδου | (3) female XLRs (2 selectable between analog/AES digital audio formats), (1) female XLR RTA mic input |
| Τύπος εισόδου | Electronically balanced/RF filtered |
| Αντίσταση εισόδου | > 30 kΩ, balanced line to line |
| Μέγιστη στάθμη εισόδων (Max Input Level line inputs) | > +28 dBu, balanced, ≤1% THD |
| CMRR | > 50 dB @ 1 kHz |
| RTA Mic Preamp Phantom Power | +48 VDC |
| Έξοδοι | (6) Line Outputs |
| Συνδέσεις εξόδου | Με βύσμα τύπου XLR Male |
| Τύπος εξόδου | Ηλεκτρονικά συμμετρική, RF φιλτραρισμένη |
| Αντίσταση εξόδου | 120 Ω, ισορροπημένη - line to line |
| Μέγιστη στάθμη εξόδων | +22 dBu, ισορροπημένη, ≤1% THD |
| Alignment Delay (καθυστέρηση) | Up to 1000 ms για κάθε κανάλι εξόδου |
| Μετατροπέας A/D | 24-bit |
| A/D Dynamic Range | 117 dB A-weighted, 114 dB unweighted, 22 kHz BW |
| Μετατροπέας D/Α | 24-bit |
| D/A Dynamic Range | 116 dBA - σταθμισμένο, 113 dB μη σταθμισμένο |
| Internal Processing Wordlength | 32-bit |
| Υποστηριζόμενη δειγματοληψία | 48/96 kHz |
| Απόδοση συστήματος Δυναμικό εύρος | 114 dB A- σταθμισμένο, 110 dB μη σταθμισμένο |
| Ολική αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος (THD+Noise) | 0.0025% typical at +4 dBu, 1 kHz, 0 dB input gain |
| Απόκριση συχνοτήτων | 20 Hz – 20 kHz, +0 /- 0.5 dB |
| Interchannel Crosstalk | < -97 dB, -105 dB typical 20-20 kHz, +4 dBu, |
| Χρόνος απόκρισης | Analog input to output: 2.57 ms (48 kHz), 2.28 ms (96 kHz); Digital AES input to output: 2.31 (48 kHz), 2.15 ms (96 kHz) |
| Τάση λειτουργίας | 100-240 VAC 50/60 Hz |
| Κατανάλωση | 18 W |

| Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΛΕΥΡΗ |
| --- | --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 				ΗΡΑΚΛΕΙΟ 01/06/2016

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Προμήθεια συσκευής επεξεργασίας ήχου για την αίθουσα πολυμέσων του κτιρίου ΑΧΤΑΡΙΚΑ

| α.α. | Περιγραφή | Κωδικός CPV | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή | Αξία |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συσκευή επεξεργασίας ηχητικού σήματος | 32342410-9 | Τεμάχιο | 1 | 725,80 | 725,80 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  | 174,20 |
| Σύνολο |  |  |  |  |  | 900,00 |

| Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΟΥΜΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
| --- | --- | --- |