(Στοιχεία Οικονομικού Φορέα)

ΦΥΛΛΟ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  :  Σαρώθρου  6 κ.μ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πλαίσιο-Φορτία-Διαστάσεις |  |  |  |
| 1.1 | Ωφέλιμο φορτίο | >5300 κιλά |  |  |
| 1.2 | Μεταξόνιο | 3000 χιλιοστά περίπου |  |  |
| 1.3 | Μετατρόχιο | 1500 χιλιοστά περίπου |  |  |
| 2 | Κινητήρας |  |  |  |
| 2.1 | Ιπποδύναμη | >160 p |  |  |
| 2.2 | Περιβαλλοντικές προδιαγραφές | EURO VI |  |  |
| 3. | Σύστημα μετάδοσης κίνησης |  |  |  |
| 3.1 | Καθαρά Υδροστατικού τύπου στον εμπρόσθιο ή οπίσθιο άξονα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Αναλυτική περιγραφή αντλιών & ελαιοκινητήρων | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Σύστημα πέδησης |  |  |  |
| 4.1 | Υδραυλικό, δύο κυκλώματα πέδησης, ένα στους εμπρόσθιους και ένα στους οπίσθιους τροχούς | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Σχεδιάγραμμα συστήματος πέδησης | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Ασφάλεια- ενδείξεις σε πραγματικό χρόνο της πίεσης στα κυκλώματα πέδησης στην καμπίνα | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Σύστημα διεύθυνσης |  |  |  |
| 5.1 | Υδραυλικό, με ένα τιμόνι στη δεξιά μεριά | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλιών | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Σύστημα τετραδιεύθυνσης κατά τη σάρωση | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Υποχρεωτική απομόνωση τετραδιεύθυνσης κατά την πορεία | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Άξονες -Ελαστικά |  |  |  |
| 6.1 | Ικανότητα φόρτισης εμπρόσθιου άξονα | >5500 ΚΙΛΑ |  |  |
| 6.2 | Ικανότητα φόρτισης οπίσθιου άξονα | >7500 ΚΙΛΑ |  |  |
| 6.3 | Σύστημα ΟΠΙΣΘΙΩΝ υδραυλικών αναρτήσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Καμπίνα οδήγησης |  |  |  |
| 7.1 | Όργανα, ενδεικτικές λυχνίες, χειριστήρια σύμφωνα με απαιτήσεις μελέτης | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 7.2 | Δυνατότητα εκτροπής καμπίνας | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Κλιματισμός - ισχύς ψύξης | > 6,2 kW |  |  |
| 7.4 | Θέρμανση- ισχύς θέρμανσης | > 8,5 kW |  |  |
| 7.5 | Στάθμη ηχητικής ισχύος εντός καμπίνας | <66LwA |  |  |
| 8. | Ηλεκτρικό σύστημα |  |  |  |
| 8.1 | Ποιότητα- προδιαγραφές προστασίας | ΚΑΤΑ ΙP |  |  |
| 8.2 | Προσβασιμότητα ασφαλειοθήκης και ρελέ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 8.3 | Υπαρξη κεντρικού (γενικού) διακόπτη ρεύματος και πρόσβαση σε αυτόν | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Δεξαμενή νερού |  |  |  |
| 9.1 | Υλικό κατασκευής | ANOΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΕΛΑΣΜΑ |  |  |
| 9.2 | Χωρητικότητα | > 650 ΛΙΤΡΑ |  |  |
| 9.3 | Θέση τοποθέτησης δεξαμενής | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 9.4 | Ευκολία εκκένωσης συστήματος νερού σε περίπτωση παγετού | ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 9.5 | Ευκολία καθαρισμού ακροφυσίων | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 9.6 | Διακόπτες ρύθμισης ροής νερού | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 9.7 | Προστασία αντλίας νερού από έλλειψη νερού και ψύχος | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 10. | Κάδος σαρωμάτων |  |  |  |
| 10.1 | Υλικό κατασκευής | ANOΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΕΛΑΣΜΑ |  |  |
| 10.2 | Γεωμετρικός όγκος | > 6 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 10.3 | Υψος ανύψωσης | >2300 ΧΙΛΙΟΣΤΑ |  |  |
| 10.4 | Γωνία εκκένωσης | >40 ° |  |  |
| 10.5 | Στεγανότητα | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 10.6 | Δυνατότητα εκκένωσης υγρών κατά τη σάρωση χωρίς εκφόρτωση σαρωμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Μηχανισμός μεταφοράς σαρωμάτων |  |  |  |
| 11.1 | Θα είναι αυτοπλενόμενος με αυτορυθμιζόμενους ιμάντες | ΝΑΙ |  |  |
| 11.2 | Συστήματα ασφαλείας και ελέγχου μηχανισμού μεταφοράς σαρωμάτων | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 11.3 | Ενεργό πλάτος σάρωσης | > 1300 χιλιοστά |  |  |
| 11.4 | Αναλυτική περιγραφή διαδικασίας θέσης σε λειτουργία συστήματος σάρωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 11.5 | Αναλυτική περιγραφή έδρασης και κινήσεων εμπρόσθιου βραχίονα | ΝΑ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΩΠΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ |  |  |
| 11.6 | Συστήματα προστασίας του βραχίονα από προσκρούσεις | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 11.7 | Εκτελούμενες κινήσεις βραχίονα | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 11.8 | Συνολικό πλάτος σάρωσης | >3400 ΧΙΛΙΟΣΤΑ |  |  |
| 12. | Προστασία Δημόσιας Υγείας- Σύστημα απαγωγής σκόνης κατά τη σάρωση |  |  |  |
| 12.1 | Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή για το σύστημα κατακράτησης | ΝΑΙ |  |  |
| 12.2 | Περιγραφή του τρόπου απαγωγής κατακράτησης | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | Βασικός εξοπλισμός |  |  |  |
| 13.1 | Εξωτερικός σωλήνας αναρρόφησης σαρωμάτων και φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
| 13.2 | Εμπρόσθιος βραχίονας με βούρτσα | ΝΑΙ |  |  |
| 13.3 | Κλιματισμός | ΝΑΙ |  |  |
| 13.4 | Κάμερα οπισθοσκόπισης και οθόνη εντός της καμπίνας | ΝΑΙ |  |  |
| 13.5 | Αναρροφητική υποβοήθηση εγκλωβισμού και αναρρόφησης σκόνης | ΝΑΙ |  |  |
| 13.5.1 | Δύο ανεξάρτητες τουρμπίνες | ΝΑΙ |  |  |
| 13.5.2 | Αναρροφητική ικανότητα | > 5000 m³/h |  |  |
| 13.5.3 | Προσβασιμότητα | ANAΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 13.6 | Σύστημα τηλεματικής ειδοποίησης | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 13.7 | Κεντρικό σύστημα γρασσαρίσματος | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 13.8 | Σύστημα υψηλής πίεσης νερού | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 14. | Εξοπλισμός κατ' επιλογή |  |  |  |
| 14.3 | Σύστημα σύνθλιψης σαρωμάτων | ANAΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 14.4 | Σύστημα αναρρόφησης βρώμικων νερών από φρεάτια κλπ | ANAΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 15. | Χρωματισμός |  |  |  |
| 15.1 | Άριστη εξωτερική βαφή |  |  |  |
| 16. | Εργονομικά και οικονομικά στοιχεία |  |  |  |
| 16.1 | Εργονομική τοποθέτηση διακοπτών και χειριστηρίων στην καμπίνα | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 16.2 | Προσβασιμότητα στα διάφορα τμήματα του μηχανήματος | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 66 |  |  |
| 16.3 | Απλότητα τρόπου κατασκευής- Μη ύπαρξη εγκεφάλων για τις λειτουργίες σάρωσης και κίνησης | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 17. | Συνοδευτικός εξοπλισμός |  |  |  |
| 17.1 | Σύμφωνα με την παράγραφο 17 της μελέτης | ΝΑΙ |  |  |
| 18. | Επίδειξη |  |  |  |
| 18.1 | Σύμφωνα με την παράγραφο 18 της μελέτης | ΝΑΙ |  |  |
| 19. | Ποιότητα , Καταλληλότητα , Αξιοπιστία |  |  |  |
| 19.1 | Ατομική ή Γενική έγκριση τύπου προσφερόμενου μοντέλου | ΝΑΙ |  |  |
| 19.2 | Έτος παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου ή/ και του αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου μοντέλου | ΝΑΙ |  |  |
| 19.3 | Δήλωση Συμμόρφωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 19.4 | Πιστοποιητικό σειράς ISO 9001:2015 κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 19.5 | Πιστοποιητικό εκπαίδευσης τεχνικού προσωπικού προς το συμμετέχοντα οικονομικό φορέα. | ΝΑΙ |  |  |
| 19.6 | Πιστοποιητικό κραδασμών στη θέση του χειριστή | ΝΑΙ |  |  |
| 19.7 | Πιστοποιητικό κατακράτησης ρύπων | ΝΑΙ |  |  |
| 19.8 | Πιστοποιητικό εκπεμπόμενης ηχητικής ισχύος για το προσφερόμενο μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 19.9 | Πιστοποιητικό ηχητικών εκπομπών του προσφερόμενου μοντέλου | ΝΑΙ |  |  |
| 19.10 | Πλήρως εξοπλισμένο κινητό συνεργείο οικονομικού φορέα – Συνεργαζόμενο συνεργείο στο Νομό Ηρακλείου | ΝΑΙ |  |  |
| 20. | Τεχνική Υποστήριξη |  |  |  |
| 20.1 | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις παραγράφου 20 |  |  |  |
| 21. | Εκπαίδευση προσωπικού |  |  |  |
| 21.1 | Σύμφωνα με την παράγραφο 21 της μελέτης | ΝΑΙ |  |  |
| 22. | Χρόνος παράδοσης – Απαιτούμενα έγγραφα |  |  |  |
| 22.1 | Σύμφωνα με την παράγραφο 22 της μελέτης : Έως 60μέρες – Απαιτείται η Έγκριση Τύπου για την οριστική παραλαβή και τιμολόγηση | ΝΑΙ |  |  |

(Σφραγίδα Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)